1、 油类着火禁止用水扑救，要用二氧化碳灭火器扑救( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 拖带制动失灵的车辆，牵引的长度须在5—7米之间（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 汽缸盖不一定来封闭气缸上部并构成燃烧室( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 脚制动无论是气制动或液压制动均要求一脚有效（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 前轮装束可以减小行驶阻力以及减轻轮胎阻力（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 电瓶电动车可以进入易燃、易爆场所作业（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 制动器通常利用气阻来产生制动作用，气阻越大，制动效果越好( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 蓄电池的充电分为初次充电和日常充电（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 差速器不能装在同一轴线上（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 经单位领导同意，驾驶员可把车辆交给其他人员使用（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 操作人员离开驾驶座时，需关掉电门、货叉平放在地面，拉紧手制动后方可离开（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 行车制动装置的作用是使停驶的车辆保持不动（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 企业内路面宽度5m以上的道路，应画中心线，实行分道行车（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 禁令标志形状分为圆形、八角形、顶角朝下的等边三角 形，其颜色除个别标志外，均为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 装载散状、粉状或液态货物时，不得散落、飞扬或滴漏车外（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 任何单位或个人不得拼装场（厂）内专用机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 劳动者有接受劳动安全技术培训的权力（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、

申请场（厂）内专用机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 技术监督部门以外的任何单位或者个人不得发放场（厂）内专用机动车辆号牌，但可以要求场（厂）内专用机动车辆悬挂其他号牌（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 国家规定对特有操作上岗证的特种作业人员进行每二年复训制度，超过规定复训时限的取消操作资格（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

25、 申请场（厂）内专用机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、

《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》有效期为4年。有效期满需要继续从事其作业工作的，应当按照规则规定及时办理证件延续（本规则称复审）。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业时应当携带特种设备作业人员资格证，并按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《特种设备安全法》规定，县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

31、 车辆转弯时会产生离心力，车速越快，离心力越大，一 般离心力按车速（ ）成正比例增加。单选

A、 直线关系B、 平方关系C、 立方关系

正确答案： B你的答案： B

32、 严禁使用（ ）作照明检査油箱的油量单选

A、 打火机B、 防爆灯C、 手电筒

正确答案： A你的答案： A

33、 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ ）单选

A、 越短B、 越长C、 无关

正确答案： A你的答案： A

34、 在不同的社会中和不同的发展阶段，下列说法中正确的是（ ）单选

A、 人的素质都一样B、 有不同的道德规范和道德准则C、 有相同的道德规范和道德准则

正确答案： B你的答案： C

35、 机械变速箱内加注的润滑油为（ ）单选

A、 机油B、 齿轮油C、 油脂

正确答案： B你的答案： A

36、 夜间拖带损坏车辆时，被拖带车辆的灯光应（ ）单选

A、 齐全B、 齐全有效C、 有效

正确答案： B你的答案： B

37、 有不足转向特性的车辆在固定方向盘转角的情况下，绕 圆周加速行驶时，转弯半径会（ ）。单选

A、 无变化B、 越来越大C、 越来越小

正确答案： B你的答案： B

38、 驾驶员离开汽车时，而汽车可靠地停放在坡道上，不自动滑溜，需用（ ）单选

A、 行车制动装置B、 驻车制动装置C、 离合器

正确答案： B你的答案： B

39、 控制蓄电池车的前行或后退是通过什么而实现的（ ）单选

A、 变换变速器挡位B、 换向开关变换直流电动机的激磁电流方向或电枢电流方向C、 换向开关变换直流电动机的激磁电流方向和电枢电流方向

正确答案： B你的答案： C

40、 电瓶车一级保养指的是（ ）单选

A、 由驾驶员为主、维修工人配合B、 由维修工人为主、驾驶员配合C、 由修理工负责

正确答案： C你的答案： A

41、 电气设备包括蓄电池、发电机、启动机和发动机点火装置及（ ）单选

A、 照明B、 信号C、 仪表D、 照明、信号、仪表等装置

正确答案： D你的答案： D

42、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

43、 动视力随着车辆行驶速度的升高而（ ）单选

A、 提高B、 降低C、 无变化

正确答案： B你的答案： B

44、 场（厂）内专用机动车辆转向时，通过转向梯形结构控制内侧转向轮偏转角 度比外侧转向轮偏转角度（ ），得以保证转向过程中各车轮

处于纯滚动，顺利转向。单选

A、 小B、 多C、 大

正确答案： A你的答案： C

45、 场（厂）内专用机动车辆大致有哪几类( )单选

A、 内燃机作为动力B、 电动机作为动力C、 一类是以内燃机作为动力、一类是以电动机作为动力

正确答案： C你的答案： C

46、 根据有关规定，蓄电池搬运车最大纵截面坡度为（ ）。单选

A、 4%B、 6%C、 8%

正确答案： A你的答案： A

47、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

48、 仅行驶于企业内部的机动车辆，由（ ）管理。单选

A、 公安交通部门B、 农机部门C、 特种设备安全監督管理部门

正确答案： C你的答案： C

49、 发生交通事故后，首先要抢救的是（ ）单选

A、 国家财产B、 私有财产C、 伤员

正确答案： C你的答案： C

50、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： B

51、 叉车的液压系统使用的分配阀为（ ）单选

A、 组合阀B、 气压阀C、 机械阀

正确答案： A你的答案： B

52、 当车辆在路上直线行驶时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是（ ）单选

A、 转速相等B、 转速不等C、 二只齿轮不转

正确答案： A你的答案： A

53、 根据有关规定大型厂矿企业内道路主干道的路面宽度为（ ）m。单选

A、 3.5-6mB、 6-7mC、 7-9m

正确答案： C你的答案： C

54、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： A

55、 警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志属于（ ）单选

A、 交通标线B、 主标志C、 辅助标志

正确答案： B你的答案： B

56、 驾驶员是造成事故的重要原因、直接责任的要占统计的（ ）单选

A、 60%以上B、 70%以上C、 80%以上

正确答案： B你的答案： C

57、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到（ ）单选

A、 任何时间都不吸烟、喝酒B、 “四懂” “三好四会” “三个过得硬”C、 24小时不离岗位

正确答案： B你的答案： B

58、 叉车载货运行时，必须使货叉（ ）单选

A、 前倾B、 垂直C、 后倾

正确答案： C你的答案： C

59、 当车辆转弯时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是（ ）单选

A、 转速相等B、 转速不等C、 二只齿轮不转

正确答案： B你的答案： B

60、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

61、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

62、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： C

63、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

64、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

65、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： C

66、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

67、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

68、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

69、 场（厂）内专用机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度单选

A、 购置、转移B、 购置、变更C、 购置、变更、转移

正确答案： C你的答案： C

70、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

71、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

72、 场（厂）内专用机动车辆必须遵守（ ）通行的原则单选

A、 右侧B、 左侧C、 中间

正确答案： A你的答案： A

73、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

74、 为了规范特种设备作业人员( )工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》，制定《特种设备作业人员考核规则》。单选

A、 考核B、 考试C、 取证D、 报名

正确答案： A你的答案： C

75、

《特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当（

）采取有效措施保证安全。单选

A、 按照管理制度B、 按照领导意见C、 按照安全要求D、 按照操作规程

正确答案： D你的答案： C

76、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案： D

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。单选

A、 在现场检验检测结束前B、 在现场检验检测结束后C、 在现场检验检测过程中D、 在投入使用前

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上重伤，属特别重大事故。单选

A、 100B、 50C、 30D、 10

正确答案： A你的答案： D

79、 《特种设备安全法》规定， 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行( )，消除事故隐患，方可继续使用。单选

A、 全面排查B、 全面检测C、 全面检查D、 逐一检查

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备（ ），并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事生产活动单选

A、 条件B、 工商营业执照C、 人员D、 设备、设施和工作场所

正确答案： A你的答案： B

81、 提高轮胎行驶里程注意事项应是（ ）不定项选择

A、 行驶中严格控制轮胎温度B、 掌握轮胎的充气标准C、 严格控制轮胎所受负荷禁止超载D、 不要在水中，污泥中行驶

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 在什么样的路况容易出现制动距离加长（ ）不定项选择

A、 冰冻B、 积雪C、 人员密集D、 视线盲区

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 主减速器起着降低转增大（ ）和改变（ ）的作用不定项选择

A、 输出扭矩B、 传动旋转方向C、 降低车速

正确答案： A、B你的答案： A、C

84、

一辆全液压转向装置的3T叉车在工作中，发动机突然熄灭，驾驶员江某到车间开另一辆5T叉车用绳索牵引抛锚叉车，并且叫来持实习操作证的顾某操作3T故障车，在牵引过程中，故障车方向失控，冲上人行道，致使职工李某伤残。事故原因分析（

）不定项选择

A、 牵引时车速过快B、 两人牵引时配合不协调C、 没有用硬件如：钢管槽钢来牵引D、 应具有正式驾驶证的人进行牵引工作

正确答案： C、D你的答案： C、D

85、 研究结果表明，由于物体的颜色不一样，视野也不同，请从下列颜色中挑选出视觉最小、较大、最大三种颜色（ ）不定项选择

A、 绿色B、 红色C、 白色D、 紫色

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ ）不定项选择

A、 保护现场不放过B、 事故原因没有查清不放过C、 事故责任者和群众没有受到教育不放过D、 没有防范措施不放过

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C

87、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

89、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 国家要求实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。B、

国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。C、

特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入。D、

国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 柴油具有不易蒸发，且其自然温度比汽油高( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

2、 发动机润滑系的作用，顾名思义，就是专门起润滑作用的系统（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 发动机的作用是将燃料燃烧的热能转变为机械能，为驱动车辆行驶提供动力（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 制动器通常利用气阻来产生制动作用，气阻越大，制动效果越好（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 机动车应设置喇叭，其音量应足以使人一惊（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 场（厂）内专用机动车辆主减速器轴承异响属于发动机异响故障的一部分（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 叉车按照动力不同可分为内燃叉车和电瓶叉车（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 工作油缸，是将液体的压力能转化为机械能的能量转换装置，用来驱动工作机构的运动，它是液压传动系统的控制部分（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 变速器操纵机构通常位于变速器壳内（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 运输、装卸作业中的危险品是指在工业与民用中那些易燃、易爆、剧毒、放射等物品（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 驾驶场（厂）内专用机动车辆遇险情时一定要先顾灯光，再顾制动和转向（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 伤员呼吸不畅时，应解开伤员的衣领和腰带（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 出车前、行驶中、收车后的勤清洁、勤检查、勤调整是“三勤”的具体内容（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 搬运车也属于场（厂）内专用机动车辆，是指能自行的，小型的、搬运货物的平车，用于货物的搬运（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 企业内道路的转弯半径应便于车辆通行，主、次干道的最大纵坡一般不得大于8%( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

16、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 道路交通标志中的警告标志、禁令标志属于主标志，指 示标志、指路标志属于辅助标志（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 场（厂）内机动车辆作业人员应当严格执行场（厂）内机动车辆的安全操作规程和有关的安全规章制度（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、

场（厂）内专用机动车辆，安全技术监督机构应当按照国家机动车安全技术检验标准对场（厂）内专用机动车辆进行定期检验，对其作出的检验结果、鉴定结论承担法律责任（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 场（厂）内专用机动车辆登记内容变更的，不需要办理相应的登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、操作上岗证的式样由国务院质量技术监督局规定并监制（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 场（厂）内专用机动车辆发生事故由交通部门负责处理（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 场（厂）内专用机动车辆号牌应当按照规定悬挂并保持清晰，完整，不得故意遮当、污损（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 场（厂）内专用机动车辆牌照由国家劳动部统一设计、监制（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 《特种设备安全法》规定，特种设备的进出口检验，应当遵守有关进出口商品检验的安全技术规范。 判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了加强特种设备作业人员监督管理工作，规范作业人员考核发证程序，保障特种设备安全运行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全法》规定，进口特种设备，应当向进口地负责特种设备安全监督管理的部门履行提前告知义务。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门应当加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 柴油是几级易燃液体？（ ）单选

A、 一级B、 二级C、 三级

正确答案： C你的答案： C

32、 行驶系主要由哪几部分组成（ ）单选

A、 车架、车桥B、 悬挂装置和车轮C、 车架、车桥悬挂装置和车轮

正确答案： C你的答案： B

33、 为了清除机油中的杂质，减轻机件磨损，发动机润滑系统装有（ ）单选

A、 机油B、 空气滤清器具C、 机油滤清器

正确答案： C你的答案： C

34、 货运场（厂）内专用机动车辆、拖拉机安全驾驶操作规程规定，发动机未熄 火前，车辆不得添加（ ）。单选

A、 货物B、 蓄电池蒸馏水C、 燃油

正确答案： C你的答案： C

35、 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ ）单选

A、 越短B、 越长C、 无关

正确答案： A你的答案： A

36、 转向盘应转动灵活、操纵方便、无阻滞现象、车轮转到极限位置时、不得与其他部件（ ）单选

A、 有干涉现象B、 无干涉现象C、 有无干涉现象均可

正确答案： A你的答案： A

37、 车辆转弯时，方向盘至极限位置，前外轮所滚动的轮迹 半径，"称为（ ）单选

A、 最小转弯半径B、 转弯半径C、 最大转弯半径

正确答案： A你的答案： C

38、 四行程内燃机的工作次序分别是（ ）单选

A、 进气、压缩、作功、排气B、 进气、排气、压缩、作功C、 进气、作功、压缩、排气

正确答案： A你的答案： A

39、 四行程汽油机与四行程柴油机的重大区别是（ ）单选

A、 有无冷却系B、 有无润滑系和启动机大小不同C、 有无点火系和燃料供给系的变化

正确答案： C你的答案： C

40、 在低温环境下，机动车发动机（ ）。单选

A、 密封良好，易于启动B、 润滑性能良好，有利于发动机工作C、 润滑性能降低，流动性差，增大启动阻力，也加剧机件磨损

正确答案： C你的答案： C

41、 蓄电池车的直流电动机，为了产生能使电枢旋转的磁 场，两相邻的磁极（ ）单选

A、 应为异性B、 同为S极C、 同为N极

正确答案： A你的答案： B

42、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

43、 汽油机在（ ）中，燃料供给系中的汽油进人汽缸。单选

A、 进气行程B、 压缩行程C、 作功行程前

正确答案： A你的答案： A

44、 水温表是用来指示发动机内部（ ）的工作情况的单选

A、 节温器B、 冷却器C、 散热器

正确答案： B你的答案： C

45、 附着力和最大制动摩擦力越大，则（ ）单选

A、 制动距离越短B、 制动距离越长C、 与制动距离无关

正确答案： A你的答案： A

46、 物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现 象称为（ ）。单选

A、 着火B、 闪燃C、 爆炸

正确答案： C你的答案： C

47、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： A

48、 道路交通标志中的警告标志形状为（ ）。单选

A、 圆形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： C你的答案： C

49、 物质自燃点的高与低，与发生火灾危险性的大小（ ）单选

A、 有关B、 无关C、 无任何联系

正确答案： A你的答案： A

50、 驾驶无护顶驾驶室的车辆进出危险现场，必须（ ）。单选

A、 参加知识竞赛B、 检验合格C、 戴安全帽

正确答案： C你的答案： C

51、 企业应根据生产规模、原材料储备量设置相应的装卸场 地和堆场。装卸场地和堆场的地面应平坦、坚固、（ ）不得

大于2%，并应有良好的排水设施。单选

A、 高度B、 长宽比C、 坡度

正确答案： C你的答案： B

52、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员规范操作是（ ）的具体体现单选

A、 钻研技术B、 自然形成C、 与生俱来的天赋

正确答案： A你的答案： B

53、 行驶途中，喇叭、灯光发生故障时，（ ）单选

A、 可继续行驶B、 只要能坚持继续行驶，不熄火，就要行驶C、 应停车修复后，方准继续行驶

正确答案： C你的答案： C

54、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

55、 道路交通标志中的禁令标志形状分为（ ）。单选

A、 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： A你的答案： C

56、 闪点越高危险性（ ）单选

A、 越大B、 越小C、 无关

正确答案： A你的答案： B

57、 驾驶员驾驶车辆时，不得吸烟、饮食、攀谈或（ ）。单选

A、 注视前方B、 听广播C、 企业内安全运输及安全生产

正确答案： C你的答案： B

58、 企业内道路应经常保持路面平整、路基稳固、边坡整 齐、排水良好，并应（ ）。单选

A、 设立禁止车辆、行人通行的标志B、 设置行人地道或天桥、环行岛C、 有完好的照明设施

正确答案： C你的答案： C

59、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： B

60、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

61、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

62、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

63、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

64、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

65、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

66、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： A

67、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

68、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： C

69、 县级以上地方各级人民政府（ ）部门负责本行政区域内的场（厂）内专用机动车辆安全管理工作单选

A、 管理部门B、 安机关交通管理C、 质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

70、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

71、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

72、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

73、 中华人民共和国境内（ ）以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《道路交通安全法》单选

A、 车辆驾驶员、行人B、 车辆驾驶员、乘车人C、 车辆驾驶员、行人、乘车人

正确答案： C你的答案： C

74、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： A

75、 按《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构进行特种设备定期检验后，使用单位应将定期检验标志（ ）。单选

A、 存档B、 保管C、 记录D、 置于该特种设备的显著位置

正确答案： D你的答案： A

76、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

77、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，( )。单选

A、 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款C、 责令停止经营，没收违法经营的特种设备D、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得,情节严重的，吊销生产许可证

正确答案： D你的答案： D

78、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： A

79、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（

）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。单选

A、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、B、 压力管道、电梯、起重机械、C、 电梯、起重机械、客运索道、D、

压力管道、电梯、客运索道、

正确答案： A你的答案： B

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 特种设备作业人员复审，复审不合格的持证人员应当（

）。逾期未申请复审或复审不合格的，其《特种设备作业人员证》中的该项目失效，不得继续从事该项目作业。单选

A、 重新申请取证B、 重新参加培训C、 重新复审D、 重新考试

正确答案： A你的答案： C

81、 前轮定位包括（ ）不定项选择

A、 主销后倾B、 主销内倾C、 前轮前束D、 轮胎花纹

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 凡是能与可燃物质发生化学反应并且起助燃作用的物质， 均称为助燃物质。例如（ ）不定项选择

A、 空气B、 氧气C、 柴油

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 手制动太松刹不牢的原因（ ）不定项选择

A、 蹄片磨损B、 弹簧断裂C、 钢丝绳变长D、 调节螺丝松动

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 驾驶车辆要注意降低车辆噪声污染的措施是（ ）不定项选择

A、 合理选择档位，防止乱轰油门B、 少鸣喇叭C、 按规定润滑车辆，防止零件发生干磨擦D、 正确选用轮胎花纹，保持轮胎的正常气压

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

85、 事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ ）不定项选择

A、 保护现场不放过B、 事故原因没有查清不放过C、 事故责任者和群众没有受到教育不放过D、 没有防范措施不放过

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、

何某驾驶2t电瓶车载运降温风机到汽油储存库调换库房内已坏的排风扇，当工作结束后，何某驾驶电瓶车离开库房时，库房内汽油突然燃烧起来，何某弃车逃离现场，但库房烧毁，车辆烧毁成一堆废铁。经现场勘察：电瓶车和起火点相隔8m，排除烟蒂和其他燃烧物，经测定室外温度为38°C，库房内四只排风扇系防爆型，排风扇更换后，刚运转5min。该事故以安全科裁定：电瓶车禁止进入易燃场地，驾驶员何某负全责。请找出电瓶车禁止进入易燃易爆场地的原因。不属于事故原因的是（

）不定项选择

A、 库房内温度高B、 静电磨擦C、 库房内通风不良D、 电瓶车电器系统跳火

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、C、D

88、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： B

90、 按《特种设备安全法》规定，特种设备属于共有的，共有人未委托管理特种设备的，由（ ）履行管理义务，承担相应责任。不定项选择

A、 共有人B、 实际管理人C、 当地政府D、 房屋主管部门

正确答案： A、B你的答案： A、B

1、 机械变速器齿轮箱使用润滑油一般选用10号或20号油（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 机动车辆的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须齐全有效，行驶途中上述部件发生故障，要注意谨慎行驶（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 悬挂装置是车架与车桥之间弹性连接的传力部件( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 在冰冻结雪的道路上行驶时，制动距离的主要特点是加长( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 动力换档变速器是通过拨叉完成换档动作（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 制动器通常利用气阻来产生制动作用，气阻越大，制动效果越好( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 前轮前束指两前轮后短距离大于前端距离( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 转向盘的位置可根据生产需要任意设置，无标准要求（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 再让车过程中，若遇有障碍物，应减速直到停车，不可突然向左行驶，防止与超越车辆相撞( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 在装卸场地和堆场中，物料堆垛的间距不得大于1m（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 场（厂）内专用机动车辆是指只允许在企业内行驶或作业的各类机动车辆（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 气体着火时，应先切断电源，用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 靠近火车直接装卸时，距铁路车辆的间距应不大于 0.3 m（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 警告标志的颜色为白底、红边、黑图案（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员一天作业时间以连续作业不超过六小时为好（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 已注册登记的场（厂）内专用机动车辆使用性质的变更，不需要办理登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 特种作业人员应每四年到技术监督部门参加复训，经培训、考核合格后方准继续从事特种作业判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 应当报废的场（厂）内专用机动车辆必须及时到交通部门办理注销登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 申请场（厂）内专用机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、

申请场（厂）内专用机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 任何单位或个人不得拼装场（厂）内专用机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

26、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

28、

《特种设备安全法》规定，铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下使用的特种设备以及民用机场专用设备安全的监督管理，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场内外清理、介质置换、通风、降温、登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ ）单选

A、 越短B、 越长C、 无关

正确答案： A你的答案： A

32、 润滑系有哪些作用（ ）单选

A、 润滑作用B、 冷却作用C、 密封作用、润滑作用D、 润滑、冷却、密封、清洁

正确答案： D你的答案： D

33、 根据有关规定，各种交通信号、标志、设施的覆盖面， 特别是在厂区的繁忙路段、弯道、坡道狭窄路段、交叉路口、门口等特殊条件下都应达到（ ）。单选

A、 50%以上B、 75%以上C、 100%

正确答案： C你的答案： C

34、 驾驶员根据道路情况减速，以提高什么使用寿命（ ）单选

A、 轮胎B、 发动机

正确答案： A你的答案： A

35、 汽车作为一种现代化交通运输工具具有机动灵活、方便可靠对道路的要求（ ）的优点单选

A、 不高B、 高C、 无要求

正确答案： A你的答案： B

36、 汽车用电设备有哪几项（ ）单选

A、 启动机、照明B、 启动机照明、信号及仪表C、 启动机、信号、仪表D、 启动机、照明、信号、仪表及汽油机点火系

正确答案： D你的答案： D

37、 转弯半径越（ ），车辆的机动性能越好单选

A、 大B、 小C、 适中

正确答案： B你的答案： B

38、 两个方向车辆在短距离内进行合流、分流的冲突称为（ ）单选

A、 交叉冲突/B、 合流冲突C、 交织冲突

正确答案： C你的答案： C

39、 限制车辆最小转弯半径是（ ）单选

A、 方向盘B、 转向器C、 转向节上止动螺钉

正确答案： C你的答案： C

40、 车辆行驶时稳定性是指（ ）单选

A、 横向稳定B、 纵向稳定C、 横向稳定和纵向稳定

正确答案： C你的答案： C

41、 四行程汽油机与四行程柴油机的重大区别是（ ）单选

A、 有无冷却系B、 有无润滑系和启动机大小不同C、 有无点火系和燃料供给系的变化

正确答案： C你的答案： C

42、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

43、 离合器主动部分由发动机曲轴连杆机构中的什么组成（ ）单选

A、 飞轮B、 曲轴连杆

正确答案： A你的答案： B

44、 影响制动距离的主要因素有：制动器起作用的时间、附着力、最大制动摩擦力和（ ）单选

A、 轮胎质量B、 制动开始时的车速C、 路面状况

正确答案： B你的答案： B

45、 车辆在高速行驶的条件下制动距离会延长，扩大了制动非安全区。据测定，驾驶员的反应时间与制动器起作用时间的车 速（ ）单选

A、 成正比B、 成反比C、 无关系

正确答案： A你的答案： A

46、 道路交通标志分为（ ）。单选

A、 主标志和辅助标志两大类B、 红绿灯、指挥棒C、 分道线、人行横道线、停车线等

正确答案： A你的答案： A

47、 扑救油脂类石油产品及一般固体物资的初起火灾，一般用的灭火机是（ ）单选

A、 泡沫灭火机B、 干粉灭火机C、 二氧化碳灭火机D、 “1211”灭火机

正确答案： A你的答案： A

48、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： B

49、 气压制动车辆，车辆起步时气压应不低于（ ）单选

A、 2kg/cm2B、 4.5kg/cm2C、 6kg/cm2

正确答案： B你的答案： B

50、 企业内道路路面狭窄或交通量大，容易堵塞的道路，应（ ）。单选

A、 尽量实行单向通行B、 封闭道路，禁止各种车辆或行人通行C、 设置交通信号指挥灯或设置路障

正确答案： A你的答案： A

51、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： C

52、 当空气中的含氧量低于多少就不会燃烧？（ ）单选

A、 10%B、 14%C、 16%

正确答案： B你的答案： B

53、 道路交通标志中的禁令标志形状分为（ ）。单选

A、 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： A你的答案： A

54、 汽油闪点在（ ）单选

A、 10—15°CB、 28—45°CC、 60—110°C

正确答案： A你的答案： A

55、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

56、 燃烧必须在可燃物质、助燃物质和（ ）这三个基本条件相互作用下才能发生。单选

A、 氧气B、 可燃物C、 着火源

正确答案： C你的答案： C

57、 企业内道路应设置交通标志，其设置位置尺寸颜色应符合哪些要求（ ）单选

A、 国家安全标志B、 企业内安全标志C、 企业内领导决定

正确答案： A你的答案： A

58、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员规范操作是（ ）的具体体现单选

A、 钻研技术B、 自然形成C、 与生俱来的天赋

正确答案： A你的答案： A

59、 动视力随着车辆行驶速度的升高而（ ）单选

A、 提高B、 降低C、 无变化

正确答案： B你的答案： B

60、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

61、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

62、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

63、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： C

64、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

65、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

66、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： B

67、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

68、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

69、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

70、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

71、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

72、 县级以上地方各级人民政府（ ）部门负责本行政区域内的场（厂）内专用机动车辆安全管理工作单选

A、 管理部门B、 安机关交通管理C、 质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

73、 场（厂）内专用机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度单选

A、 购置、转移B、 购置、变更C、 购置、变更、转移

正确答案： C你的答案： C

74、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案： C

75、 《特种设备安全法》规定，禁止销售（ ），未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。单选

A、 质量不合格的特种设备B、 未取得许可生产的特种设备C、 资料不齐全的特种设备D、 二手特种设备

正确答案： B你的答案： A

76、

《特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当（

）采取有效措施保证安全。单选

A、 按照管理制度B、 按照领导意见C、 按照安全要求D、 按照操作规程

正确答案： D你的答案： D

77、 《特种设备安全法》规定，

特种设备检验机构及其检验人员利用检验工作故意刁难特种设备生产、经营、使用单位的，特种设备生产、经营、使用单位有权向（ ）的部门投诉单选

A、 负责仲裁B、 负责特种设备安全监督管理C、 负责安全管理D、 负责安全生产

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，( )。单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得B、

责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得C、 责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款D、

责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

正确答案： A你的答案： B

79、 《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验。单选

A、 立即B、 及时C、 安排D、 一个月内

正确答案： B你的答案： D

80、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： A你的答案： C

81、 驾驶员必须做到“三个过得硬”即（ ）不定项选择

A、 安全设备过得硬B、 安全措施过得硬C、 操作技术过得硬D、 复杂情况下过得硬

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

82、 电瓶车蓄电池组的特点是由若干个2V的单格蓄电池串联而成为（ ）不定项选择

A、 2VB、 36VC、 12VD、 48V

正确答案： B、D你的答案： B、D

83、 发动机汽油缸有（ ）不定项选择

A、 干式B、 湿式

正确答案： A、B你的答案： A、B

84、 厂内运输事故的原因是多方面的，一般涉及到（ ）不定项选择

A、 人B、 天气C、 车辆 D、 道路环境

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 车辆车速过快，一般会产生（ ）不定项选择

A、 操纵敏捷B、 制动距离延长C、 制动非安全区扩大D、 判断时间缩短

正确答案： B、C你的答案： B、C

86、 事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ ）不定项选择

A、 保护现场不放过B、 事故原因没有查清不放过C、 事故责任者和群众没有受到教育不放过D、 没有防范措施不放过

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 《特种设备安全法》规定，

对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：不定项选择

A、 发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款B、 发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款C、

发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款D、 发生特别重大事故，处上一年年收入百分之八十的罚款

正确答案： A、B、C你的答案： A、C、D

1、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 劳动者有接受劳动安全技术培训的权力（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 申请场（厂）内专用机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 任何单位或个人不得拼装场（厂）内专用机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、

申请场（厂）内专用机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 企业内装卸场地和堆场的地面应平坦、坚固、坡度不小于5%（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 干粉灭火器用以扑灭电气设备火灾、旋转电动机火灾， 还可以扑灭石油产品、液化有机溶剂、天然气和天然气设备火灾。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

9、 装载危险品行驶时，不要急骤起步，紧急停车（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 操作人员离开驾驶座时，需关掉电门、货叉平放在地面，拉紧手制动后方可离开（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 禁令标志形状分为圆形、八角形、顶角朝下的等边三角 形，其颜色除个别标志外，均为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 汽油发动机和柴油发动机使用的燃料不同，但点火方式一样（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 蓄电池的充电分为初次充电和日常充电（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 由于活塞在汽缸内高速运动及燃气燃烧时产生高温，所以气缸的磨损及烧蚀等是相当严重的（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，并处相应的经济处罚。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 技术监督部门以外的任何单位或者个人不得发放场（厂）内专用机动车辆号牌，但可以要求场（厂）内专用机动车辆悬挂其他号牌（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 差速器不能装在同一轴线上（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 转向系的作用是在驾驶员的操纵下改变或保持车辆行驶的方向（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

26、 制动器通常利用气阻来产生制动作用，气阻越大，制动效果越好( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 车辆平时应加强保养，按时计划修理，必要时以修带保（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 双式车轮轮胎的安装应便于轮胎充气，且轮胎之间应无夹杂的异物（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 进口车辆必须使用进口的燃、润料( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 汽缸盖与汽缸体之间用衬垫——汽缸垫密封，通过螺栓或螺柱栓紧固( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 车辆在紧急制动时应怎样操作（ ）单选

A、 同时踏下刹车踏板和离合器踏板B、 踏下刹车踏板同时拉紧手刹车装置C、 先踏离合器再紧急踏刹车踏板

正确答案： B你的答案： B

32、 离合器主动部分由发动机曲轴连杆机构中的什么组成（ ）单选

A、 飞轮B、 曲轴连杆

正确答案： A你的答案： B

33、

《特种设备安全法》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者(

)。单选

A、 销售B、 交付使用C、 办理使用登记D、 验收

正确答案： B你的答案： A

34、 运行中应无异响，换挡时，变速杆及其传动杆件不得与其它部件（ ）单选

A、 相干涉B、 相咬合

正确答案： A你的答案： A

35、 汽车用发电机是一种将机械能转换成电能的设备，汽车用发电机分为（ ）单选

A、 直流发电机B、 交流发电机C、 直流发电机和交流发电机两种

正确答案： C你的答案： C

36、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

37、 机动车前轮定位是为了使（ ）单选

A、 场（厂）内专用机动车辆保持稳定的直线行驶、转向轻便及减少场（厂）内专用机动车辆在行驶中轮胎和转向机件的磨损B、

保持直线行驶，防止转弯过于频繁C、 保持车辆行驶在任一地点都能与调度室取得联系

正确答案： A你的答案： A

38、 汽油闪点在（ ）单选

A、 10—15°CB、 28—45°CC、 60—110°C

正确答案： A你的答案： A

39、 离心力与车辆速度的平方（ ）单选

A、 成正比B、 成反比C、 无关

正确答案： B你的答案： B

40、 曲轴飞轮组由那几项组成（ ）单选

A、 曲轴、飞轮B、 飞轮及曲轴正时齿轮C、 曲轴带轮D、 曲轴、飞轮及曲轴正时齿轮、曲轴带轮

正确答案： D你的答案： D

41、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的，（ ）单选

A、 责令停止使用有关特种设备B、 责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： C你的答案： D

42、 车辆行驶时稳定性是指（ ）单选

A、 横向稳定B、 纵向稳定C、 横向稳定和纵向稳定

正确答案： C你的答案： C

43、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： B

44、 四行程汽油机与四行程柴油机的重大区别是（ ）单选

A、 有无冷却系B、 有无润滑系和启动机大小不同C、 有无点火系和燃料供给系的变化

正确答案： C你的答案： C

45、 《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（ ）制定。单选

A、 国家质量技术监督检验总局B、 全国人大C、 国务院D、 国务院负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： D你的答案： A

46、 一、二级维护属于（ ）。单选

A、 季节维护B、 不定期维护C、 定期维护

正确答案： C你的答案： C

47、 《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并（

）。单选

A、 立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告B、 向负责特种设备安全监督管理的部门报告C、 向特种设备检验、检测单位报告D、

立即向特种设备检验、检测单位报告

正确答案： A你的答案： A

48、 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ ）单选

A、 越短B、 越长C、 无关

正确答案： A你的答案： A

49、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： B

50、 人的不同性格和各种各样的不良情绪状态都会给（ ）带来不同程度的影响单选

A、 装卸作业B、 安全行车C、 车辆稳定性

正确答案： B你的答案： B

51、 《特种设备安全法》规定，事故责任单位应当依法落实整改措施，预防同类事故发生。事故造成损害的，事故责任单位应当依法（ ）。单选

A、 承担刑事责任B、 承担赔偿责任C、 接受处理D、 接受行政处罚

正确答案： B你的答案： A

52、 润滑系有哪些作用（ ）单选

A、 润滑作用B、 冷却作用C、 密封作用、润滑作用D、 润滑、冷却、密封、清洁

正确答案： D你的答案： D

53、 场（厂）内专用机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度单选

A、 购置、转移B、 购置、变更C、 购置、变更、转移

正确答案： C你的答案： C

54、 不同的可燃性液体有不同的闪点，闪点越（ ），其火灾危险性则越大单选

A、 低B、 高C、 浓

正确答案： A你的答案： A

55、 县级以上地方各级人民政府（ ）部门负责本行政区域内的场（厂）内专用机动车辆安全管理工作单选

A、 管理部门B、 安机关交通管理C、 质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

56、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

57、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

58、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： C

59、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

60、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

61、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

62、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

63、 驾驶员根据道路情况减速，以提高什么使用寿命（ ）单选

A、 轮胎B、 发动机

正确答案： A你的答案： A

64、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

65、 动视力随着车辆行驶速度的升高而（ ）单选

A、 提高B、 降低C、 无变化

正确答案： B你的答案： B

66、 道路交通标志中的禁令标志形状分为（ ）。单选

A、 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： A你的答案： A

67、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： C

68、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： B

69、 企业内道路路面狭窄或交通量大，容易堵塞的道路，应（ ）。单选

A、 尽量实行单向通行B、 封闭道路，禁止各种车辆或行人通行C、 设置交通信号指挥灯或设置路障

正确答案： A你的答案： A

70、 汽油是几级易燃液体？（ ）单选

A、 一级B、 二级C、 三级

正确答案： A你的答案： A

71、 如发动机第一次不能成功起动，应间隔（ ）时间再启动单选

A、 15分钟B、 3分钟C、 5分钟

正确答案： B你的答案： B

72、 当空气中的含氧量低于多少就不会燃烧？（ ）单选

A、 10%B、 14%C、 16%

正确答案： B你的答案： B

73、 道路交通标志分为（ ）。单选

A、 主标志和辅助标志两大类B、 红绿灯、指挥棒C、 分道线、人行横道线、停车线等

正确答案： A你的答案： A

74、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员规范操作是（ ）的具体体现单选

A、 钻研技术B、 自然形成C、 与生俱来的天赋

正确答案： A你的答案： A

75、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

76、 企业内道路是（ ）的重要组成部分单选

A、 高速公路系统B、 城市交通管理系统C、 企业内安全运输及安全生产

正确答案： C你的答案： C

77、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

78、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

79、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

80、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： C

81、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作遵循（ ）的原则。不定项选择

A、 便民B、 公开C、 高效D、 水平

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

84、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 驾驶车辆要注意降低车辆噪声污染的措施是（ ）不定项选择

A、 合理选择档位，防止乱轰油门B、 少鸣喇叭C、 按规定润滑车辆，防止零件发生干磨擦D、 正确选用轮胎花纹，保持轮胎的正常气压

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 电瓶车的调速方式（ ）不定项选择

A、 改变电动机的电枢B、 改变电压C、 改变电动机的激磁D、 改变电动机的端电压

正确答案： C、D你的答案： C、D

87、 事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ ）不定项选择

A、 保护现场不放过B、 事故原因没有查清不放过C、 事故责任者和群众没有受到教育不放过D、 没有防范措施不放过

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 场（厂）内专用机动车辆变速器通过换用不同挡位可在发动机输出功率不变的情况下（ ）不定项选择

A、 获得不同的速度B、 牵引力C、 /决定装载货物的多少

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 发动机冷却系的冷却方法有哪几种（ ）不定项选择

A、 风冷B、 水冷C、 气冷

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 发动机动力不足的现象是（ ）不定项选择

A、 转速不均匀或转速下降B、 在额定负荷下冒黑烟C、 燃油缺少

正确答案： A、B你的答案： A、C

1、 任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、

申请场（厂）内专用机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 申请场（厂）内专用机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 特种作业人员应每四年到技术监督部门参加复训，经培训、考核合格后方准继续从事特种作业判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 已注册登记的场（厂）内专用机动车辆使用性质的变更，不需要办理登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

8、 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 在装卸场地和堆场中，物料堆垛的间距不得大于1m（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员一天作业时间以连续作业不超过六小时为好（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

11、 警告标志的颜色为白底、红边、黑图案（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 场（厂）内专用机动车辆是指只允许在企业内行驶或作业的各类机动车辆（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 较多厂内车辆驾驶员只会开车不会排故，这同驾驶员的职能很不适应（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 装载易燃、易爆、剧毒等危险货物时，必须用货运场（厂）内专用机动车辆运输，禁止用场（厂）内专用机动车辆挂车及其他机动车运输（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 蓄电池电解液液面应高出极板上端40?50 mm( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 动力换档变速器是通过拨叉完成换档动作（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重安全事故隐患，应当及时告知特种设备使用单位，并向特种设备安全监督管理部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 按《特种设备安全法》规定，特种设备事故调查组应当依法、独立、公正开展调查，提出事故调查报告。 判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、

《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下罚款。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 应当报废的场（厂）内专用机动车辆必须及时到交通部门办理注销登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 任何单位或个人不得拼装场（厂）内专用机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 前轮定位也就是驱动桥定位（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 四行程汽油机与四行程柴油机的区别是有无冷却系( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 行车制动性能检验可用充分发出的平均减速度检验，不可在制动试验台上检测行车制动性能（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 前轮前束指两前轮后短距离大于前端距离( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 机械变速器齿轮箱使用润滑油一般选用10号或20号油（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 只要取得厂里发放的安全作业证，就可驾驶叉车（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 悬挂装置是车架与车桥之间弹性连接的传力部件( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 机动车离合器分离时，可（ ）。单选

A、 使发动机熄火B、 中断动力的传递，使换挡轻便平顺，减小齿轮撞击声C、 使车辆迅速停止

正确答案： B你的答案： B

32、 驾驶员在注视前方时，两眼能够看到的范围称之为（ ）单选

A、 范围B、 视速C、 视野

正确答案： C你的答案： C

33、 按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的；（ ）单选

A、 责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：C、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；D、

责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

正确答案： B你的答案： D

34、 在冰雪路面上，使用方向盘应（ ）单选

A、 猛打方向盘 B、 避免猛打方向盘C、 不要打方向盘

正确答案： B你的答案： B

35、 夏季如遇冷却水沸腾时（ ）单选

A、 应立即停车加入冷却水B、 不可停车，要减速作业C、 应停车，待发动机怠速运转数分钟后再加入冷却水

正确答案： C你的答案： C

36、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

37、 影响制动距离的主要因素有：制动器起作用的时间、附着力、最大制动摩擦力和（ ）单选

A、 轮胎质量B、 制动开始时的车速C、 路面状况

正确答案： B你的答案： B

38、 扑救油脂类石油产品及一般固体物资的初起火灾，一般用的灭火机是（ ）单选

A、 泡沫灭火机B、 干粉灭火机C、 二氧化碳灭火机D、 “1211”灭火机

正确答案： A你的答案： A

39、 当空气中的含氧量低于多少就不会燃烧？（ ）单选

A、 10%B、 14%C、 16%

正确答案： B你的答案： B

40、 四行程汽油机与四行程柴油机的重大区别是（ ）单选

A、 有无冷却系B、 有无润滑系和启动机大小不同C、 有无点火系和燃料供给系的变化

正确答案： C你的答案： C

41、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员审批发证程序，包括( )。单选

A、 考试报名、申请资料审查、考试、领证申请、受理、审核和发证B、 考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。C、

领证申请、发证D、 领证申请、审核和发证

正确答案： D你的答案： B

42、 车辆在高速行驶的条件下制动距离会延长，扩大了制动非安全区。据测定，驾驶员的反应时间与制动器起作用时间的车 速（ ）单选

A、 成正比B、 成反比C、 无关系

正确答案： A你的答案： A

43、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，（

），责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。单选

A、 擅自用于制造的B、 对设计单位C、 对设计人员D、 对设计单位和人员

正确答案： A你的答案： D

44、 汽车用电设备有哪几项（ ）单选

A、 启动机、照明B、 启动机照明、信号及仪表C、 启动机、信号、仪表D、 启动机、照明、信号、仪表及汽油机点火系

正确答案： D你的答案： D

45、

《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 2000元以上2万元以下 B、 2万元以上5万元以下 C、 1000元以上5000元以下D、 4000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： A

46、 机油压力表是用来检测发动机（ ）工作情况的单选

A、 润滑系B、 冷却系C、 传动系

正确答案： A你的答案： A

47、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案： D

48、 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ ）单选

A、 越短B、 越长C、 无关

正确答案： A你的答案： B

49、 按《特种设备安全法》规定， 负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权： （二）根据(

)，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；单选

A、 特种设备监督管理部门安排B、 举报或者取得的涉嫌违法证据C、 检查工作需要D、 现场检查规定

正确答案： B你的答案： A

50、 燃烧从科学意义上来讲，是一种属于什么性质的激烈氧化反应？（ ）单选

A、 发光B、 发热C、 发光、发热

正确答案： C你的答案： C

51、

按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员，未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的，（

）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案： A

52、 汽车作为一种现代化交通运输工具具有机动灵活、方便可靠对道路的要求（ ）的优点单选

A、 不高B、 高C、 无要求

正确答案： A你的答案： B

53、 县级以上地方各级人民政府（ ）部门负责本行政区域内的场（厂）内专用机动车辆安全管理工作单选

A、 管理部门B、 安机关交通管理C、 质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

54、 根据有关规定，各种交通信号、标志、设施的覆盖面， 特别是在厂区的繁忙路段、弯道、坡道狭窄路段、交叉路口、门口等特殊条件下都应达到（ ）。单选

A、 50%以上B、 75%以上C、 100%

正确答案： C你的答案： C

55、 场（厂）内专用机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度单选

A、 购置、转移B、 购置、变更C、 购置、变更、转移

正确答案： C你的答案： C

56、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

57、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

58、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： C

59、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

60、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

61、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

62、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

63、 润滑系的作用是将什么供应至各摩擦表面，以减少发动机内部的摩擦阻力和零件的磨损（ ）单选

A、 摩擦阻力B、 减少摩擦阻力C、 润滑油

正确答案： C你的答案： C

64、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

65、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： B

66、 道路交通标志分为（ ）。单选

A、 主标志和辅助标志两大类B、 红绿灯、指挥棒C、 分道线、人行横道线、停车线等

正确答案： A你的答案： A

67、 企业内道路应设置交通标志，其设置位置尺寸颜色应符合哪些要求（ ）单选

A、 国家安全标志B、 企业内安全标志C、 企业内领导决定

正确答案： A你的答案： A

68、 普通型蓄电池车不得在（ ）行驶。单选

A、 人员较多的场所B、 设备较密集的场所C、 易燃、易爆的场所

正确答案： C你的答案： C

69、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： C

70、 扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器及文化图书、 档案、贵重物品火灾一般用（ ）单选

A、 泡沫灭火机B、 干粉灭火机C、 二氧化碳灭火机D、 “1211”灭火机

正确答案： D你的答案： B

71、 车辆高速行驶时，驾驶员因注视远方，因而（ ）单选

A、 视野没有变化B、 视野变宽C、 视野变窄

正确答案： C你的答案： C

72、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

73、 道路交通标志中的禁令标志形状分为（ ）。单选

A、 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： A你的答案： A

74、 企业内道路路面狭窄或交通量大，容易堵塞的道路，应（ ）。单选

A、 尽量实行单向通行B、 封闭道路，禁止各种车辆或行人通行C、 设置交通信号指挥灯或设置路障

正确答案： A你的答案： A

75、 气缸总容积与燃烧室容积比值称为（ ）单选

A、 冲程B、 行程C、 压缩比

正确答案： C你的答案： B

76、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员规范操作是（ ）的具体体现单选

A、 钻研技术B、 自然形成C、 与生俱来的天赋

正确答案： A你的答案： A

77、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

78、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

79、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： A

80、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

81、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员（

）的；由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分：不定项选择

A、 发现特种设备检验、检测机构从事有关特种设备的生产、经营活动的B、

发现特种设备检验、检测机构不再具备本法规定的条件而不撤销其核准C、

发现特种设备检验、检测机构出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论的行为不予查处D、

发现特种设备检验、检测机构检验、检测结果和鉴定结论严重失实的行为不予查处

正确答案： B、C、D你的答案： A、C

82、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

85、 驾驶车辆要注意降低车辆噪声污染的措施是（ ）不定项选择

A、 合理选择档位，防止乱轰油门B、 少鸣喇叭C、 按规定润滑车辆，防止零件发生干磨擦D、 正确选用轮胎花纹，保持轮胎的正常气压

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 车辆车速过快，一般会产生（ ）不定项选择

A、 操纵敏捷B、 制动距离延长C、 制动非安全区扩大D、 判断时间缩短

正确答案： B、C你的答案： B、C

87、 厂内运输事故的原因是多方面的，一般涉及到（ ）不定项选择

A、 人B、 天气C、 车辆 D、 道路环境

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 手制动太松刹不牢的原因（ ）不定项选择

A、 蹄片磨损B、 弹簧断裂C、 钢丝绳变长D、 调节螺丝松动

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、D

89、 电瓶车蓄电池组的特点是由若干个2V的单格蓄电池串联而成为（ ）不定项选择

A、 2VB、 36VC、 12VD、 48V

正确答案： B、D你的答案： B、D

90、 驾驶员必须做到“三个过得硬”即（ ）不定项选择

A、 安全设备过得硬B、 安全措施过得硬C、 操作技术过得硬D、 复杂情况下过得硬

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

1、 特种作业人员应每四年到技术监督部门参加复训，经培训、考核合格后方准继续从事特种作业判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 已注册登记的场（厂）内专用机动车辆使用性质的变更，不需要办理登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员一天作业时间以连续作业不超过六小时为好（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

4、 气体着火时，应先切断电源，用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 警告标志的颜色为白底、红边、黑图案（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 靠近火车直接装卸时，距铁路车辆的间距应不大于 0.3 m（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 场（厂）内专用机动车辆是指只允许在企业内行驶或作业的各类机动车辆（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

9、 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 在装卸场地和堆场中，物料堆垛的间距不得大于1m（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 制动器通常利用气阻来产生制动作用，气阻越大，制动效果越好( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 在冰冻结雪的道路上行驶时，制动距离的主要特点是加长( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 全液压叉车的变速箱，是改变行驶速度和牵引力的主要部件（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 四行程汽油机与四行程柴油机的区别是有无冷却系( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 再让车过程中，若遇有障碍物，应减速直到停车，不可突然向左行驶，防止与超越车辆相撞( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 前轮前束指两前轮后短距离大于前端距离( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并协助制造单位进行处理。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当保证特种设备的安全使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 任何单位或个人不得拼装场（厂）内专用机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、

申请场（厂）内专用机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 申请场（厂）内专用机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 应当报废的场（厂）内专用机动车辆必须及时到交通部门办理注销登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 悬挂装置是车架与车桥之间弹性连接的传力部件( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 机动车辆的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须齐全有效，行驶途中上述部件发生故障，要注意谨慎行驶（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 燃烧俗称着火，它是一种放热发光的激烈氧化反应( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全法》规定，国家鼓励投保特种设备安全责任保险。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

30、

按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

32、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

33、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

34、 根据有关规定，各种交通信号、标志、设施的覆盖面， 特别是在厂区的繁忙路段、弯道、坡道狭窄路段、交叉路口、门口等特殊条件下都应达到（ ）。单选

A、 50%以上B、 75%以上C、 100%

正确答案： C你的答案： C

35、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

36、 不同的可燃性液体有不同的闪点，闪点越（ ），其火灾危险性则越大单选

A、 低B、 高C、 浓

正确答案： A你的答案： A

37、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，( )。单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得B、

责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得C、 责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款D、

责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

正确答案： A你的答案： A

38、 汽车作为一种现代化交通运输工具具有机动灵活、方便可靠对道路的要求（ ）的优点单选

A、 不高B、 高C、 无要求

正确答案： A你的答案： B

39、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案： D

40、 驾驶员根据道路情况减速，以提高什么使用寿命（ ）单选

A、 轮胎B、 发动机

正确答案： A你的答案： A

41、 场（厂）内专用机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度单选

A、 购置、转移B、 购置、变更C、 购置、变更、转移

正确答案： C你的答案： C

42、 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ ）单选

A、 越短B、 越长C、 无关

正确答案： A你的答案： B

43、 县级以上地方各级人民政府（ ）部门负责本行政区域内的场（厂）内专用机动车辆安全管理工作单选

A、 管理部门B、 安机关交通管理C、 质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

44、 限制车辆最小转弯半径是（ ）单选

A、 方向盘B、 转向器C、 转向节上止动螺钉

正确答案： C你的答案： C

45、 转弯半径越（ ），车辆的机动性能越好单选

A、 大B、 小C、 适中

正确答案： B你的答案： B

46、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试的具体的考试方式、内容、要求以及对作业人员的具体条件要求，按照（

）制定的相关作业人员考核大纲或者细则执行。单选

A、 国家质检总局B、 考试机构C、 省级质监部门D、 国家质检总局和省级质监部门

正确答案： A你的答案： A

47、 运行中应无异响，换挡时，变速杆及其传动杆件不得与其它部件（ ）单选

A、 相干涉B、 相咬合

正确答案： A你的答案： A

48、 影响制动距离的主要因素有：制动器起作用的时间、附着力、最大制动摩擦力和（ ）单选

A、 轮胎质量B、 制动开始时的车速C、 路面状况

正确答案： B你的答案： B

49、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

50、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D你的答案： D

51、 车辆行驶时稳定性是指（ ）单选

A、 横向稳定B、 纵向稳定C、 横向稳定和纵向稳定

正确答案： C你的答案： C

52、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 特种设备作业人员复审，复审不合格的持证人员应当（

）。逾期未申请复审或复审不合格的，其《特种设备作业人员证》中的该项目失效，不得继续从事该项目作业。单选

A、 重新申请取证B、 重新参加培训C、 重新复审D、 重新考试

正确答案： A你的答案： D

53、 两个方向车辆在短距离内进行合流、分流的冲突称为（ ）单选

A、 交叉冲突/B、 合流冲突C、 交织冲突

正确答案： C你的答案： C

54、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： D

55、 汽车用电设备有哪几项（ ）单选

A、 启动机、照明B、 启动机照明、信号及仪表C、 启动机、信号、仪表D、 启动机、照明、信号、仪表及汽油机点火系

正确答案： D你的答案： D

56、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期校验B、 定期检查C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： A你的答案： A

57、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

58、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

59、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

60、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： C

61、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

62、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

63、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： C

64、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

65、 机动车辆行驶速度越高，（ ）车辆的操纵性和稳定性。单选

A、 越容易保持B、 越不容易破坏C、 越容易破坏

正确答案： C你的答案： C

66、 离合器主动部分由发动机曲轴连杆机构中的什么组成（ ）单选

A、 飞轮B、 曲轴连杆

正确答案： A你的答案： B

67、 道路交通标志分为（ ）。单选

A、 主标志和辅助标志两大类B、 红绿灯、指挥棒C、 分道线、人行横道线、停车线等

正确答案： A你的答案： A

68、 当空气中的含氧量低于多少就不会燃烧？（ ）单选

A、 10%B、 14%C、 16%

正确答案： B你的答案： B

69、 扑救油脂类石油产品及一般固体物资的初起火灾，一般用的灭火机是（ ）单选

A、 泡沫灭火机B、 干粉灭火机C、 二氧化碳灭火机D、 “1211”灭火机

正确答案： A你的答案： A

70、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： C

71、 燃烧必须在可燃物质、助燃物质和（ ）这三个基本条件相互作用下才能发生。单选

A、 氧气B、 可燃物C、 着火源

正确答案： C你的答案： C

72、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： B

73、 企业内道路路面狭窄或交通量大，容易堵塞的道路，应（ ）。单选

A、 尽量实行单向通行B、 封闭道路，禁止各种车辆或行人通行C、 设置交通信号指挥灯或设置路障

正确答案： A你的答案： A

74、 道路交通标志中的禁令标志形状分为（ ）。单选

A、 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： A你的答案： A

75、 动视力随着车辆行驶速度的升高而（ ）单选

A、 提高B、 降低C、 无变化

正确答案： B你的答案： B

76、 汽油闪点在（ ）单选

A、 10—15°CB、 28—45°CC、 60—110°C

正确答案： A你的答案： A

77、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员规范操作是（ ）的具体体现单选

A、 钻研技术B、 自然形成C、 与生俱来的天赋

正确答案： A你的答案： A

78、 气压制动车辆，车辆起步时气压应不低于（ ）单选

A、 2kg/cm2B、 4.5kg/cm2C、 6kg/cm2

正确答案： B你的答案： B

79、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

80、 企业内道路应设置交通标志，其设置位置尺寸颜色应符合哪些要求（ ）单选

A、 国家安全标志B、 企业内安全标志C、 企业内领导决定

正确答案： A你的答案： A

81、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。不定项选择

A、 锅炉B、 压力容器中的气瓶C、 客运索道、大型游乐设施D、 电梯E、 高耗能特种设备

正确答案： A、B、C、E你的答案： A、C、D

82、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

84、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 厂内运输事故的原因是多方面的，一般涉及到（ ）不定项选择

A、 人B、 天气C、 车辆 D、 道路环境

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ ）不定项选择

A、 保护现场不放过B、 事故原因没有查清不放过C、 事故责任者和群众没有受到教育不放过D、 没有防范措施不放过

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 驾驶车辆要注意降低车辆噪声污染的措施是（ ）不定项选择

A、 合理选择档位，防止乱轰油门B、 少鸣喇叭C、 按规定润滑车辆，防止零件发生干磨擦D、 正确选用轮胎花纹，保持轮胎的正常气压

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 车辆液压刹车制动液（刹车油）有哪几种类型（ ）不定项选择

A、 醇型B、 合成型C、 矿油型D、 机油型

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 车辆在运行中发现哪些情况应立即停车检查（ ）不定项选择

A、 异声B、 异味C、 异样D、 异状

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

90、 驾驶员必须做到“三个过得硬”即（ ）不定项选择

A、 安全设备过得硬B、 安全措施过得硬C、 操作技术过得硬D、 复杂情况下过得硬

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

1、 申请场（厂）内专用机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 特种作业人员应每四年到技术监督部门参加复训，经培训、考核合格后方准继续从事特种作业判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 已注册登记的场（厂）内专用机动车辆使用性质的变更，不需要办理登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 应当报废的场（厂）内专用机动车辆必须及时到交通部门办理注销登记（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 劳动者在劳动过程中，应当正确使用劳防用品（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 例保是指每日行驶中的检查（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

8、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员一天作业时间以连续作业不超过六小时为好（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

9、 警告标志的颜色为白底、红边、黑图案（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 往返于城镇之间的长途载客场（厂）内专用机动车辆应属于场（厂）内专用机动车辆（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 气体着火时，应先切断电源，用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 在装卸场地和堆场中，物料堆垛的间距不得大于1m（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 动力换档变速器是通过拨叉完成换档动作（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 转向盘的位置可根据生产需要任意设置，无标准要求（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 蓄电池电解液液面应高出极板上端40?50 mm( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、

《特种设备安全法》规定，县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、

《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款：判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 任何单位或个人不得拼装场（厂）内专用机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的场（厂）内专用机动车辆登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、

申请场（厂）内专用机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给场（厂）内专用机动车辆操作上岗证（

）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 工作油缸，是将液体的压力能转化为机械能的能量转换装置，用来驱动工作机构的运动，它是液压传动系统的控制部分（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 全液压转向系统有空气是造成转向沉重的原因之一（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 四行程汽油机与四行程柴油机的区别是有无冷却系( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 严禁用丝绸和毛毯等物过滤燃料( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 机动车辆的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须齐全有效，行驶途中上述部件发生故障，要注意谨慎行驶（ ）判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 机械变速器齿轮箱使用润滑油一般选用10号或20号油（ ）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 车辆在紧急制动时应怎样操作（ ）单选

A、 同时踏下刹车踏板和离合器踏板B、 踏下刹车踏板同时拉紧手刹车装置C、 先踏离合器再紧急踏刹车踏板

正确答案： B你的答案： B

32、 车辆行驶时稳定性是指（ ）单选

A、 横向稳定B、 纵向稳定C、 横向稳定和纵向稳定

正确答案： C你的答案： C

33、 离合器主动部分由发动机曲轴连杆机构中的什么组成（ ）单选

A、 飞轮B、 曲轴连杆

正确答案： A你的答案： B

34、 为了规范特种设备作业人员( )工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》，制定《特种设备作业人员考核规则》。单选

A、 考核B、 考试C、 取证D、 报名

正确答案： A你的答案： A

35、 转弯半径越（ ），车辆的机动性能越好单选

A、 大B、 小C、 适中

正确答案： B你的答案： B

36、 《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位( )将有关技术资料移交使用单位。单选

A、 应当在验收后30日内B、 应当在验收时C、 应当在验收后60日内D、 应当在验收前

正确答案： A你的答案： C

37、 叉车的工作装置由（ ）两部分组成。单选

A、 驱动桥和转向桥B、 吊杆和吊钩C、 起重机构和液压驱动机构

正确答案： C你的答案： C

38、 机动车前轮定位是为了使（ ）单选

A、 场（厂）内专用机动车辆保持稳定的直线行驶、转向轻便及减少场（厂）内专用机动车辆在行驶中轮胎和转向机件的磨损B、

保持直线行驶，防止转弯过于频繁C、 保持车辆行驶在任一地点都能与调度室取得联系

正确答案： A你的答案： A

39、 四行程汽油机与四行程柴油机的重大区别是（ ）单选

A、 有无冷却系B、 有无润滑系和启动机大小不同C、 有无点火系和燃料供给系的变化

正确答案： C你的答案： C

40、

场（厂）内专用机动车辆驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（

）单选

A、 思想品德过得硬B、 集中驾驶过得硬C、 复杂情况下过得硬

正确答案： C你的答案： C

41、 两个方向车辆在短距离内进行合流、分流的冲突称为（ ）单选

A、 交叉冲突/B、 合流冲突C、 交织冲突

正确答案： C你的答案： C

42、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（

）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、 五个工作日B、 七日C、 七个工作日D、 五日

正确答案： C你的答案： C

43、 影响制动距离的主要因素有：制动器起作用的时间、附着力、最大制动摩擦力和（ ）单选

A、 轮胎质量B、 制动开始时的车速C、 路面状况

正确答案： B你的答案： B

44、 《特种设备安全法》规定，禁止销售（ ），未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。单选

A、 质量不合格的特种设备B、 未取得许可生产的特种设备C、 资料不齐全的特种设备D、 二手特种设备

正确答案： B你的答案： B

45、 汽车用电设备有哪几项（ ）单选

A、 启动机、照明B、 启动机照明、信号及仪表C、 启动机、信号、仪表D、 启动机、照明、信号、仪表及汽油机点火系

正确答案： D你的答案： D

46、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（

）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；单选

A、 30日B、 60日C、 5日D、 10日

正确答案： A你的答案： B

47、 不同的可燃性液体有不同的闪点，闪点越（ ），其火灾危险性则越大单选

A、 低B、 高C、 浓

正确答案： A你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A你的答案： A

49、 润滑系有哪些作用（ ）单选

A、 润滑作用B、 冷却作用C、 密封作用、润滑作用D、 润滑、冷却、密封、清洁

正确答案： D你的答案： D

50、 《特种设备安全法》规定，（ ）不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。单选

A、 与事故相关的单位和人员B、 事故发生单位C、 事帮发生单位和人员D、 县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： A你的答案： B

51、 驾驶员根据道路情况减速，以提高什么使用寿命（ ）单选

A、 轮胎B、 发动机

正确答案： A你的答案： A

52、 场（厂）内专用机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度单选

A、 购置、转移B、 购置、变更C、 购置、变更、转移

正确答案： C你的答案： C

53、 人的不同性格和各种各样的不良情绪状态都会给（ ）带来不同程度的影响单选

A、 装卸作业B、 安全行车C、 车辆稳定性

正确答案： B你的答案： B

54、 县级以上地方各级人民政府（ ）部门负责本行政区域内的场（厂）内专用机动车辆安全管理工作单选

A、 管理部门B、 安机关交通管理C、 质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

55、 根据有关规定，各种交通信号、标志、设施的覆盖面， 特别是在厂区的繁忙路段、弯道、坡道狭窄路段、交叉路口、门口等特殊条件下都应达到（ ）。单选

A、 50%以上B、 75%以上C、 100%

正确答案： C你的答案： C

56、 场（厂）内专用机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（ ）部门规定并监制单选

A、 公安B、 农机C、 质量技术监督

正确答案： C你的答案： C

57、 对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（ ）处罚单选

A、 限期整顿B、 报废C、 罚款

正确答案： C你的答案： C

58、 驾驶场（厂）内专用机动车辆，应当依法取得（ ）单选

A、 操作上岗证B、 驾驶证C、 企业内部通行证

正确答案： A你的答案： A

59、 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（ ）元罚款单选

A、 30元B、 300元C、 3000元

正确答案： C你的答案： C

60、 从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据（ ）第28条的规定单选

A、 劳动法B、 宪法C、 劳动保护监察条例

正确答案： C你的答案： C

61、 驾驶场（厂）内专用机动车辆行驶，作业时应随身携带（ ）单选

A、 驾驶证B、 操作上岗证C、 身份证

正确答案： B你的答案： B

62、 从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（ ）单选

A、 上岗证B、 技能证C、 特种作业人员操作证

正确答案： C你的答案： C

63、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在实习期内不得驾驶（ ）单选

A、 大吨车位B、 带属具叉车C、 装载有危险性物品的叉车

正确答案： C你的答案： C

64、 申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（ ）单选

A、 无效B、 有效C、 视具体情况而定

正确答案： A你的答案： A

65、 企业内道路路面狭窄或交通量大，容易堵塞的道路，应（ ）。单选

A、 尽量实行单向通行B、 封闭道路，禁止各种车辆或行人通行C、 设置交通信号指挥灯或设置路障

正确答案： A你的答案： C

66、 动视力随着车辆行驶速度的升高而（ ）单选

A、 提高B、 降低C、 无变化

正确答案： B你的答案： B

67、 道路交通标志分为（ ）。单选

A、 主标志和辅助标志两大类B、 红绿灯、指挥棒C、 分道线、人行横道线、停车线等

正确答案： A你的答案： A

68、 发生事故要本着“（ ）不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。单选

A、 三B、 四C、 五

正确答案： B你的答案： B

69、 如发动机第一次不能成功起动，应间隔（ ）时间再启动单选

A、 15分钟B、 3分钟C、 5分钟

正确答案： B你的答案： B

70、 汽油闪点在（ ）单选

A、 10—15°CB、 28—45°CC、 60—110°C

正确答案： A你的答案： A

71、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员规范操作是（ ）的具体体现单选

A、 钻研技术B、 自然形成C、 与生俱来的天赋

正确答案： A你的答案： A

72、 企业内道路是（ ）的重要组成部分单选

A、 高速公路系统B、 城市交通管理系统C、 企业内安全运输及安全生产

正确答案： C你的答案： C

73、 当空气中的含氧量低于多少就不会燃烧？（ ）单选

A、 10%B、 14%C、 16%

正确答案： B你的答案： A

74、 道路交通标志中的禁令标志形状分为（ ）。单选

A、 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形B、 长方形或正方形C、 顶角朝上的等边三角形

正确答案： A你的答案： A

75、 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（ ）单选

A、 清理现场B、 三不放过C、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

76、 燃烧必须在可燃物质、助燃物质和（ ）这三个基本条件相互作用下才能发生。单选

A、 氧气B、 可燃物C、 着火源

正确答案： C你的答案： C

77、 扑救油脂类石油产品及一般固体物资的初起火灾，一般用的灭火机是（ ）单选

A、 泡沫灭火机B、 干粉灭火机C、 二氧化碳灭火机D、 “1211”灭火机

正确答案： A你的答案： A

78、 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ ）规定不同的报废标准单选

A、 安全技术状况和不同用途B、 使用年限C、 行驶里程

正确答案： A你的答案： A

79、 《工业企业内运输安全规程》规定，场（厂）内专用机动车辆（ ）单选

A、 不得用于载人B、 可载管理员C、 对载人无限制

正确答案： A你的答案： A

80、 技术监督部门对场（厂）内专用机动车辆实行每（ ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶单选

A、 一年B、 二年C、 六个月

正确答案： A你的答案： A

81、 《特种设备安全监察条例》规定，( ),应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。不定项选择

A、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的制造、安装、改造单位B、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安全附件、安全保护装置制造、安装、改造单位单位C、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的材料制造单位D、 场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

82、 国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ ）不定项选择

A、 加强劳动保护B、 改善劳动条件C、 发放劳防用品

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ ）不定项选择

A、 违章指挥B、 强令冒险作业C、 安排工作

正确答案： A、B你的答案： A、B

84、 对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（ ）不定项选择

A、 精神病B、 心脏病C、 高血压D、 神经官能症

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 电瓶车的调速方式（ ）不定项选择

A、 改变电动机的电枢B、 改变电压C、 改变电动机的激磁D、 改变电动机的端电压

正确答案： C、D你的答案： C、D

86、 驾驶车辆要注意降低车辆噪声污染的措施是（ ）不定项选择

A、 合理选择档位，防止乱轰油门B、 少鸣喇叭C、 按规定润滑车辆，防止零件发生干磨擦D、 正确选用轮胎花纹，保持轮胎的正常气压

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ ）不定项选择

A、 保护现场不放过B、 事故原因没有查清不放过C、 事故责任者和群众没有受到教育不放过D、 没有防范措施不放过

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 手制动太松刹不牢的原因（ ）不定项选择

A、 蹄片磨损B、 弹簧断裂C、 钢丝绳变长D、 调节螺丝松动

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 发动机汽油缸有（ ）不定项选择

A、 干式B、 湿式

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 驾驶员必须做到“三个过得硬”即（ ）不定项选择

A、 安全设备过得硬B、 安全措施过得硬C、 操作技术过得硬D、 复杂情况下过得硬

正确答案： A、C、D你的答案： B、C、D