一、判断题

1、 电磁制动器在通电时工作制动。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

2、 杂物电梯的极限开关应当在轿厢或対重接触缓冲器之后起作用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

4、 T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

5、 层门门锁机械啮合只要达到7mm就一定符合安全要求。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

6、 层站呼梯按钮及层楼指示灯出现故障不影响电梯使用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

8、 2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1. 判断

正确答案： 错误 你的答案：

9、 曳引机的电动机直接与蜗杆连接。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

10、 安全窗开关属于检修开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

11、 限速器已经失灵，司机仍然可以检修运行运载货物。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

12、 不同速度的电梯，顶层高度是一样的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

13、 电梯限速器动作后，安全钳开关可以不动作，但是安全钳必须动作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

14、 电源相位发生变更，不影响交流调频调速电梯的运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

15、 电梯运行时，层门可以用手从外面打开。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

16、 发现电梯存在问题应当立即处理，情况紧急时有权停止电梯的使用并报本单位有关负责人。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

17、 持证人员必须掌握电梯的基本原理、各部件的构造、功能，并排除各种故障，熟悉各种操作要领，具备操作技能。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

18、 为了确保电梯的正常工作，对滚轮式导靴其导轨表面要经常加油润滑。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

19、 一般电梯关门平均速度低于开门平均速度。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

20、 乘客召唤电梯时，不要同时按压上、下两个方向的召唤按钮，以提高电梯运行效率。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

1、 T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

2、 安全窗开关属于检修开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

3、 电梯限速器动作后，安全钳开关可以不动作，但是安全钳必须动作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

4、 当轿厢向上运行速度超过115%的额定速度时，限速器动作，带动安全钳动作，将轿厢卡在导轨上。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

5、 电磁制动器在通电时工作制动。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

6、 限速器动作条件是轿厢运行速度超过的速度的115%以上。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

7、 当电梯蹲底或冲顶时，导靴可能超出导轨。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

8、 液压电梯的顶升方式一般分为直接顶升和间接顶升两种。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

9、 层站呼梯按钮及层楼指示灯出现故障不影响电梯使用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

11、 导轨和导轨架的连接是用电焊焊在一起的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

12、 电梯层门设在各层站入口处，轿厢门与轿厢随动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

13、 曳引钢丝绳的根数不少于4根。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

14、 轿底有普通轿底和活动轿底两种。活动轿底有称重保护装置。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

16、 持证人员必须掌握电梯的基本原理、各部件的构造、功能，并排除各种故障，熟悉各种操作要领，具备操作技能。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

17、 发生火灾时，司机应尽快将电梯开到安全楼层，将乘客释放出轿厢。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

18、 乘客召唤电梯时，不要同时按压上、下两个方向的召唤按钮，以提高电梯运行效率。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

19、 减速机的作用是降低电动机的输出转速，提高电动机的输出转矩。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

2、 电梯厅轿门滑槽内允许有杂物和垃圾。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

3、 当轿厢下行超速到限速器整定的速度时，限速器停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

4、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并通知制造单位进行处理 判断

正确答案： 错误 你的答案：

5、 曳引减速器的作用是降低转速和增大转矩。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

6、 电梯在消防专用状态下，电梯的门关闭不是自动、连续的。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

7、 病床电梯轿厢一般深等于宽。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

8、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后、特种设备使用前，与使用者办理检验检测结束告知手续。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

9、 采用刚性夹持式限速器须配用瞬时式安全钳。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

10、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，考试机构可办理发证手续。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

12、 按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

13、 电梯运行速度v≥1m/s时，限速器上就应设电气安全装置开关。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

14、 《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经省级特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

15、 轿厢安全窗和安全门均需向轿内开启。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

16、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

17、 制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯与紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

18、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了加强特种设备作业人员监督管理工作，规范作业人员考核发证程序，保障特种设备安全运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

19、 开启轿顶安全窗或轿厢安全门可用来装运常物件。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

1、 电梯限速器动作后，安全钳开关可以不动作，但是安全钳必须动作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

2、 乘客召唤电梯时，不要同时按压上、下两个方向的召唤按钮，以提高电梯运行效率。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

3、 持证人员必须掌握电梯的基本原理、各部件的构造、功能，并排除各种故障，熟悉各种操作要领，具备操作技能。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

4、 电梯运行速度v≥1m/s时，限速器上就应设电气安全装置开关。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

5、 层门应装设有证实层门闭合的电气装置。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

6、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业时应当携带特种设备作业人员资格证，并按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

7、 T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

9、 采用刚性夹持式限速器须配用瞬时式安全钳。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

10、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并协助制造单位进行处理。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

11、 层站呼梯按钮及层楼指示灯出现故障不影响电梯使用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

12、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

13、 杂物电梯如果一个层门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动杂物电梯或者不能保持继续运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

14、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由原使用单位按照国家规定办理注销登记。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

16、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备拟停用一年以上的，使用者办理停用手续，应当书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

17、 安全窗开关属于检修开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

18、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备办理停用手续后，需重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

19、 曳引机的电动机直接与蜗杆连接。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

2、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

3、 常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

4、 《特种设备作业人员考核规则》规定，理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

5、 上一班使用完电梯后停回基站锁梯，下一班可以直接用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

7、 电梯在正常状态下不允许开门走车，但在检修状态下是可以开门走车的. 判断

正确答案： 错误 你的答案：

8、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

9、 安全窗是供乘客在电梯紧急停车困人时乘客逃生之用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

10、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案只包括特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

11、 制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯与紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

12、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作不包括复审。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

13、 在乘客嫌延时自动关门时间过长，则可通过按关门按钮来缩短关门等待时间。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

15、 断绳开关是保护电梯不超载的开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

16、 电梯在消防专用状态下，电梯的门关闭是自动、连续的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

17、 自动扶梯可以用在不同层高、不同倾斜角的建筑物中，向上或向下连续运转，输送乘客。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

18、 有齿轮曳引机，采用涡轮、蜗杆作减速运动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

19、 当轿厢在开锁区域以外时，层门无论何种原因，都应有一种装置能确保层门自动关闭。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

2、 自动扶梯是由链式输送机和胶带输送机组合而成的电力驱动的运输机械。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

3、 当轿厢在开锁区域以外时，层门无论何种原因，都应有一种装置能确保层门自动关闭。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

4、 制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯与紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

8、 轿厢门和层门门锁的电气触头都是并联在控制电路中。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

9、 断绳开关是保护电梯不超载的开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

10、 曳引轮转动时，通过曳引绳和曳引轮之间的摩擦力驱动轿厢和对重上下运动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

11、 自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

12、 在乘客嫌延时自动关门时间过长，则可通过按关门按钮来缩短关门等待时间。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

13、 电梯置于检修运行时，上下只能点动运行速度不超过1m/s。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

14、 电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

15、 使用厅门钥匙打开厅门时，首先要判断轿厢是否在本层。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

16、 无电压、电压降低、导线中断、错相可能会成为电梯危险故障的原因。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

17、 持证人员必须掌握电梯的基本原理、各部件的构造、功能，并排除各种故障，熟悉各种操作要领，具备操作技能。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

18、 电梯在消防专用状态下，电梯的门关闭是自动、连续的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

19、 电梯厅轿门滑槽内允许有杂物和垃圾。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

20、 有齿轮曳引机，采用涡轮、蜗杆作减速运动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

21、 对人员可进入的杂物电梯井道，底坑内应当设置停止装置及电源插座。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

22、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，可以委托考试机构考试合格后，发证部门可以直接办理受理手续和审核、发证事项。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

24、 《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

25、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

26、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，60分合格。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

27、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

28、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

29、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期更换，并作出记录。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

1、 曳引制动器采用常开式双瓦块型直流电磁制动器。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

2、 持证人员必须掌握电梯的基本原理、各部件的构造、功能，并排除各种故障，熟悉各种操作要领，具备操作技能。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

3、 有司机操作的电梯，在司机操作状态下，应点动关门。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

4、 自动扶梯在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应立即停止，并且不能再启动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

5、 安全窗是供乘客在电梯紧急停车困人时乘客逃生之用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

7、 电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的；为特别重大事故。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

9、 常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

10、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

11、 对重限速器的动作速度应略低于轿厢限速器的动作速度但不超过10%。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

12、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

13、 自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

14、 按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

15、 轿厢载重量和承载人员与人均占有面积成反比。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

16、 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

17、 额定速度2.5m/s的电梯，当轿厢运行速度达到2.8m/s时限速器开关应动作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

18、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

19、 病床电梯轿厢一般深等于宽。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

20、 《特种设备安全监察条例》没规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

21、 制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯与紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

22、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

23、 所有电梯轿厢内都必须设检修/正常转换功能开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

24、 有齿轮曳引机，采用涡轮、蜗杆作减速运动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

25、 当轿厢在开锁区域以外时，层门无论何种原因，都应有一种装置能确保层门自动关闭。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

26、 电梯在消防专用状态下，电梯的门关闭是自动、连续的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

27、 电梯运行速度v≥1m/s时，限速器上就应设电气安全装置开关。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

28、 曳引电梯的优点之一是，当电梯失控轿厢冲顶对重压缩缓冲器时钢丝绳与曳引轮绳槽就会发生打滑，从而避免发生撞击楼板和断绳的重大事故。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

29、 在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

30、 电梯厅轿门滑槽内允许有杂物和垃圾。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

二、单选题

31、 液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢上方应当有足够空间能够容纳一个不小于（ ）的长方体。 单选

A、 0.5×0.6×0.8m B、 0.5×0.6×1.0m C、 0.6×0.8×1.0m

正确答案： A 你的答案：

32、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

33、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 20万元以上50万元以下 C、 2万元以上5万元以下  D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案：

34、 （ ）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。 单选

A、 安全钳开关 B、 断绳开关 C、 极限开关 D、 限位开关

正确答案： C 你的答案：

35、 曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（ ）。 单选

A、 0.1mm B、 0.5mm C、 0.7mm D、 1.0mm

正确答案： C 你的答案：

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（ ）。 单选

A、 撤销特种设备作业人员资格 B、 给予行政处分 C、 依法追究刑事责任 D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A 你的答案：

37、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

38、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

39、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。 单选

A、 举报 B、 事实 C、 传言 D、 政府文件

正确答案： A 你的答案：

40、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

41、 额定速度为0.75m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.40～1.50

正确答案： C 你的答案：

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案：

43、 轿厢内部净高度不得小于（ ）m 单选

A、 1.8 B、 2 C、 2.1 D、 2.2

正确答案： B 你的答案：

44、 井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（ ）。 单选

A、 0～+25mm B、 0～+35mm C、 0～+50mm D、 0～+60mm

正确答案： C 你的答案：

45、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A 你的答案：

46、 弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（ ）m/s。 单选

A、 2 B、 1.75 C、 1 D、 1.5

正确答案： B 你的答案：

47、 液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢导轨应当能提供不小于（ ）的进一步制导行程。 单选

A、 0.1+0.035v2m B、 0.3+0.035v2m C、 1.0+0.035v2m

正确答案： A 你的答案：

48、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（ ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。 单选

A、 公开、公正、公平 B、 安全第一 C、 质量第一 D、 信誉第一

正确答案： A 你的答案：

49、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

50、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下重伤，为一般事故。 单选

A、 100 B、 50 C、 30 D、 10

正确答案： D 你的答案：

52、 安全窗急停开关装在（ ）。 单选

A、 轿厢内部 B、 轿厢顶部 C、 轿厢底部 D、 轿门上

正确答案： B 你的答案：

53、 直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（ ）运行。 单选

A、 停止 B、 加速 C、 减速

正确答案： A 你的答案：

54、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： B 你的答案：

55、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

56、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

57、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案：

58、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

59、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

60、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案：

61、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

62、 电梯司机每天工作完毕，应将电梯（ ）锁梯。 单选

A、 原地不动 B、 驶回基站 C、 开到顶层端站 D、 开到底层端站

正确答案： B 你的答案：

63、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2万元以上10万元以下 C、 2万元以上5万元以下  D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案：

64、 额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（ ）人。 单选

A、 20 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： A 你的答案：

65、 进入电梯底坑或轿顶进行检修时，必须戴安全帽。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

66、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 单选

A、 电梯 B、 起重机械 C、 锅炉 D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C 你的答案：

67、 交流双速信号控制电梯的拖动方式用（ ）表示。 单选

A、 XH B、 JX C、 AC-2 D、 ACVV

正确答案： C 你的答案：

68、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案：

70、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

71、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

72、 当发现井道内进水时，一般将电梯开到（ ），将电梯的电源切断。 单选

A、 低于进水楼层 B、 高于进水楼层 C、 井道下端站 D、 任何位置

正确答案： B 你的答案：

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 单选

A、 事故发生单位 B、 地方政府 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备使用单位

正确答案： A 你的答案：

74、 额定速度为0.75m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.40～1.50

正确答案： C 你的答案：

75、 制动器的转动销轴处应经常加注（ ）润滑。 单选

A、 油脂 B、 石墨粉 C、 机油 D、 齿轮油

正确答案： B 你的答案：

76、 电梯直驶运行是指电梯不响应外呼和内选直接行驶到基站。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向考试场所（ ）申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 省级质监部门 B、 所在地的发证部门 C、 市级质监部门 D、 县级质监部门

正确答案： B 你的答案：

78、 井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（ ）。 单选

A、 0～+25mm B、 0～+35mm C、 0～+50mm D、 0～+60mm

正确答案： B 你的答案：

79、 THJ2000/0.63—XHW表示（ ）。 单选

A、 变频拖动  B、 微机信号控制 C、 检修速度0.63m/s D、 微机集选控制

正确答案： B 你的答案：

80、 进入电梯底坑或轿顶进行检修时，必须戴安全帽。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

31、 电梯按速度分类，（ ）的电梯简称为低速电梯。 单选

A、 0.63m/s B、 1m/s以下 C、 2m/s以下 D、 3m/s以下

正确答案： B 你的答案：

32、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

33、 额定速度为0.75m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.40～1.50

正确答案： C 你的答案：

34、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

35、 轿厢内部净高度不得小于（ ）m 单选

A、 1.8 B、 2 C、 2.1 D、 2.2

正确答案： B 你的答案：

36、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

37、 液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，井道顶的最低部件与导靴或滚轮、钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的自由垂直距离应不小于（ ）。 单选

A、 0.1+0.035v2m B、 0.3+0.035v2m C、 1.0+0.035v2m

正确答案： A 你的答案：

38、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

39、 额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（ ）人。 单选

A、 20 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： A 你的答案：

40、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

41、 井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（ ）。 单选

A、 0～+25mm B、 0～+35mm C、 0～+50mm D、 0～+60mm

正确答案： C 你的答案：

42、 THJ2000/0.63—XHW表示（ ）。 单选

A、 变频拖动  B、 微机信号控制 C、 检修速度0.63m/s D、 微机集选控制

正确答案： B 你的答案：

43、 曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（ ）。 单选

A、 0.1mm B、 0.5mm C、 0.7mm D、 1.0mm

正确答案： C 你的答案：

44、 （ ）系统由导轨、导靴和导轨架组成。 单选

A、 导向 B、 曳引 C、 重量平衡 D、 轿厢

正确答案： A 你的答案：

45、 （ ）是属于保护轿厢的安全保护装置。 单选

A、 极限开关 B、 相序继电器 C、 门锁开关 D、 超载开关

正确答案： D 你的答案：

46、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

47、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

48、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

49、 制动器的转动销轴处应经常加注（ ）润滑。 单选

A、 油脂 B、 石墨粉 C、 机油 D、 齿轮油

正确答案： B 你的答案：

50、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

51、 交流双速信号控制电梯的拖动方式用（ ）表示。 单选

A、 XH B、 JX C、 AC-2 D、 ACVV

正确答案： C 你的答案：

52、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

53、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

54、 额定速度为0.90m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.55～1.70

正确答案： C 你的答案：

55、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

56、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

57、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

58、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

59、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

60、 对相互邻近平行或交错设置的自动扶梯，扶手带之间的距离不应小于（ ）mm。 单选

A、 150 B、 160 C、 170

正确答案： B 你的答案：

61、 电梯司机每天工作完毕，应将电梯（ ）锁梯。 单选

A、 原地不动 B、 驶回基站 C、 开到顶层端站 D、 开到底层端站

正确答案： B 你的答案：

62、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

63、 消防功能是指发生火灾时，司机把电梯打到消防状态下运行电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

64、 电梯直驶运行是指电梯不响应外呼和内选直接行驶到基站。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

65、 电梯事故多发生在（ ）。 单选

A、 轿厢内 B、 井道地坑 C、 门区 D、 机房控制柜

正确答案： C 你的答案：

66、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。 单选

A、 地方政府 B、 特种设备生产单位 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案：

67、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过安全教育和培训，有( )申请项目的实习经历。 单选

A、 3个月以上 B、 1个月以上 C、 半年以上 D、 一年以上

正确答案： A 你的答案：

68、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。 单选

A、 政府部门 B、 市级 C、 省级 D、 县级

正确答案： C 你的答案：

69、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。 单选

A、 监督检查 B、 检验检测 C、 安全监察 D、 鉴定结论

正确答案： B 你的答案：

70、 《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。 单选

A、 工作安排 B、 组织 C、 培训 D、 管理

正确答案： D 你的答案：

71、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A 你的答案：

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案：

73、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案：

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 单选

A、 质量证明书 B、 产品质量合格证明 C、 材料合格证 D、 检验检测证明

正确答案： B 你的答案：

75、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 单选

A、 电梯 B、 起重机械 C、 锅炉 D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C 你的答案：

76、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： B 你的答案：

77、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案：

78、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案：

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案：

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。 单选

A、 培训大纲 B、 各类特种设备作业人员考核大纲 C、 各类特种设备作业人员 D、 特种设备作业人员

正确答案： B 你的答案：

31、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

32、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

33、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定； 单选

A、 30日 B、 60日 C、 5日 D、 10日

正确答案： A 你的答案：

34、 报警装置的警铃应设在操纵盘的醒目处，上有（ ）色的铃铛符号标志。 单选

A、 红 B、 黄 C、 绿 D、 蓝

正确答案： B 你的答案：

35、 消防功能是指发生火灾时，司机把电梯打到消防状态下运行电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案：

37、 轿厢壁的机械强度应满足：在5cm2的圆形或方形面积上，施加均匀分布的300N力，无永久变形，其弹性变形不大于（ ）mm。 单选

A、 25 B、 20 C、 10 D、 15

正确答案： D 你的答案：

38、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

39、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： B 你的答案：

40、 职业道德是指从事一定职业的人们在劳动中所遵循的（ ）规范。 单选

A、 标准 B、 准则 C、 行为 D、 约束

正确答案： C 你的答案：

41、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

42、 为保护乘客和司机防夹而设的电气安全保护装置有（ ）。 单选

A、 轿厢急停 B、 轿内急停 C、 底坑急停 D、 强迫换速

正确答案： D 你的答案：

43、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上重伤，属特别重大事故。 单选

A、 100 B、 50 C、 30 D、 10

正确答案： A 你的答案：

44、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

45、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

46、 电梯事故多发生在（ ）。 单选

A、 轿厢内 B、 井道地坑 C、 门区 D、 机房控制柜

正确答案： C 你的答案：

47、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（ ）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 单选

A、 验收前 B、 验收后30日内 C、 验收当日 D、 验收后60日内

正确答案： B 你的答案：

48、 （ ）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。 单选

A、 电力拖动 B、 曳引 C、 重量平衡 D、 电气控制

正确答案： D 你的答案：

49、 当轿厢运行速度达到限定值时能发出电信号并产生机械动作的安全装置是（ ）。 单选

A、 安全钳 B、 限速器 C、 限速器断绳开关 D、 选层器

正确答案： B 你的答案：

50、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

51、 曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（ ）标志。 单选

A、 换速 B、 平层 C、 加油 D、 检修

正确答案： B 你的答案：

52、 自动扶梯的牵引构件是指牵引链条与牵引（ ）两种。 单选

A、 齿条 B、 胶带 C、 钢带

正确答案： A 你的答案：

53、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案：

54、 从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（ ）。 单选

A、 井道总高 B、 顶层高度 C、 底层高度 D、 提升高度

正确答案： D 你的答案：

55、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

56、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（ ）。 单选

A、 申请人 B、 用人单位 C、 培训单位 D、 质监部门

正确答案： A 你的答案：

57、 外径千分尺用来测量精度较高的配件尺寸，其测量准确度可达 （ ）mm。 单选

A、 1 B、 0.5 C、 0.3 D、 0.01

正确答案： D 你的答案：

58、 额度载重量为1000kg的电梯，其额度载客人数w为（ ）人。 单选

A、 12 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： B 你的答案：

59、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案：

60、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

61、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

62、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案：

63、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

64、 （ ）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。 单选

A、 防火门 B、 层门 C、 门锁 D、 安全触板

正确答案： D 你的答案：

65、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案：

66、 额定速度为0.50m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.40～1.50

正确答案： A 你的答案：

67、 曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（ ）mm。 单选

A、 0.01 B、 0.02 C、 0.1 D、 0.2

正确答案： B 你的答案：

68、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。 单选

A、 安全技术规范 B、 标准 C、 规程 D、 规定

正确答案： A 你的答案：

69、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

31、 轿厢与对重间的最小间隙为（ ）。 单选

A、 30mm B、 50mm C、 60mm D、 120mm

正确答案： B 你的答案：

32、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

33、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。 单选

A、 安全技术规范 B、 标准 C、 规程 D、 规定

正确答案： A 你的答案：

34、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

35、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

36、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（ ）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正； 单选

A、 书面告知 B、 书面申请 C、 书面申报 D、 当面申报

正确答案： A 你的答案：

37、 （ ）系统由导轨、导靴和导轨架组成。 单选

A、 导向 B、 曳引 C、 重量平衡 D、 轿厢

正确答案： A 你的答案：

38、 额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（ ）人。 单选

A、 20 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： A 你的答案：

39、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。 单选

A、 安全性能 B、 能效指标 C、 安全性能和能效指标 D、 产品质量

正确答案： C 你的答案：

40、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

41、 额定速度为0.90m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.55～1.70

正确答案： C 你的答案：

42、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 20万元以上50万元以下 C、 50万元以上200万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案：

43、 满载开关一般整定在额定载荷的（ ）时动作。 单选

A、 80% B、 90% C、 100% D、 110%

正确答案： A 你的答案：

44、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

45、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 国务院 B、 省 C、 县级 D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D 你的答案：

46、 TKJ1000/1.6-JX表示（ ）。 单选

A、 货梯 B、 客梯 C、 载重1600kg D、 信号控制

正确答案： B 你的答案：

47、 轿厢内的报警装置应通到（ ）。 单选

A、 轿厢顶部 B、 110报警台 C、 电梯井道中 D、 有人值班处

正确答案： D 你的答案：

48、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C 你的答案：

49、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

50、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

51、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案：

52、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

53、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

54、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ） 单选

A、 安全检查 B、 安全监察 C、 安全管理 D、 安全监督

正确答案： B 你的答案：

55、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

56、 直驶运行是指电梯运行时不响应外呼，只响应内选指令，在（ ）状态下电梯是直驶运行的。 单选

A、 空载 B、 半载 C、 满载 D、 超载

正确答案： C 你的答案：

57、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 单选

A、 在现场检验检测结束前 B、 在现场检验检测结束后 C、 在现场检验检测过程中 D、 在投入使用前

正确答案： B 你的答案：

58、 曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（ ）。 单选

A、 70% B、 80% C、 90% D、 75%

正确答案： B 你的答案：

59、 进入电梯底坑或轿顶进行检修时，必须戴安全帽。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

60、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定； 单选

A、 30日 B、 60日 C、 5日 D、 10日

正确答案： A 你的答案：

61、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

62、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

63、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案：

64、 液压电梯空载上行速度与上行额定速度的偏差应不大于±（ ）%。 单选

A、 8 B、 10 C、 12

正确答案： A 你的答案：

65、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

66、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 生命安全、危险性较大的 B、 非常重要的 C、 非常安全 D、 重点的

正确答案： A 你的答案：

67、 轿顶安全窗的最小尺寸是（ ）。 单选

A、 0.25m×0.25m B、 0.25m×0.35m C、 0.35m×0.45m D、 0.35m×0.5m

正确答案： D 你的答案：

68、 对于不可脱落的滚珠式安全钳以外的瞬时安全钳，动作的上限速度为（ ）。 单选

A、 1m/s B、 115%v C、 140%v D、 0.8m/s

正确答案： D 你的答案：

69、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案：

70、 载货电梯主要用来运送货物，可以不设应急灯和报警电话。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

31、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

32、 电梯机房应通分良好，温度应保持在（ ）。 单选

A、 5～150C B、 20～400C C、 5～400C D、 10～300C

正确答案： C 你的答案：

33、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

34、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。 单选

A、 培训大纲 B、 各类特种设备作业人员考核大纲 C、 各类特种设备作业人员 D、 特种设备作业人员

正确答案： B 你的答案：

35、 额度载重量为1000kg的电梯，其额度载客人数w为（ ）人。 单选

A、 12 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： B 你的答案：

36、 厅门地坎槽中有异物，可能会造成（ ）。 单选

A、 运行不稳 B、 关门不到位 C、 运行噪声大 D、 运行失控

正确答案： B 你的答案：

37、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

38、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员年龄应当在（ ）以上。 单选

A、 18周岁 B、 18岁 C、 16周岁 D、 16岁

正确答案： A 你的答案：

39、 轿厢壁的机械强度应满足：在5cm2的圆形或方形面积上，施加均匀分布的（ ）力，无永久变形，其弹性变形不大于15mm。 单选

A、 200N B、 2000N C、 300N  D、 300kg

正确答案： C 你的答案：

40、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

41、 为保护乘客和司机防夹而设的电气安全保护装置有 （ ）。 单选

A、 终端限位开关 B、 安全触板开关 C、 安全钳开关 D、 断绳开关

正确答案： A 你的答案：

42、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。 单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、 B、 内外清理、介质置换、通风、 C、 内外清理、介质置换、 D、 内外清理、

正确答案： A 你的答案：

43、 弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（ ）m/s。 单选

A、 2 B、 1.75 C、 1 D、 1.5

正确答案： B 你的答案：

44、 从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（ ）。 单选

A、 井道总高 B、 顶层高度 C、 底层高度 D、 提升高度

正确答案： D 你的答案：

45、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案：

46、 曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（ ）标志。 单选

A、 换速 B、 平层 C、 加油 D、 检修

正确答案： B 你的答案：

47、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

48、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案：

49、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

50、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案：

52、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

53、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

54、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案：

55、 测量电动机转速时应在旋转轴（ ）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。 单选

A、 转动后 B、 转动前 C、 高速转动中 D、 低速转动时

正确答案： A 你的答案：

56、 额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（ ）人。 单选

A、 20 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： A 你的答案：

57、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下死亡，为一般事故。 单选

A、 10 B、 5 C、 3 D、 1

正确答案： C 你的答案：

58、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

59、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

60、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案：

61、 报警装置的警铃应设在操纵盘的醒目处，上有（ ）色的铃铛符号标志。 单选

A、 红 B、 黄 C、 绿 D、 蓝

正确答案： B 你的答案：

62、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

63、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ） 单选

A、 《中华人民共和国行政许可法》 B、 《特种设备作业人员考核规则》 C、 《特种设备作业人员考核大纲》 D、 《安全生产法》

正确答案： A 你的答案：

64、 在电梯正常运行时，当（ ）开关动作时，不能顺向截车。 单选

A、 空载 B、 满载 C、 超载 D、 安全触板

正确答案： B 你的答案：

65、 电梯事故多发生在（ ）。 单选

A、 轿厢内 B、 井道地坑 C、 门区 D、 机房控制柜

正确答案： C 你的答案：

66、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B 你的答案：

67、 当轿厢运行速度达到限定值时能发出电信号并产生机械动作的安全装置是（ ）。 单选

A、 安全钳 B、 限速器 C、 限速器断绳开关 D、 选层器

正确答案： B 你的答案：

68、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案：

70、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

31、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

32、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

33、 电梯运载重物时，应在轿厢中的（ ）位置码放。 单选

A、 靠门口 B、 靠里侧 C、 靠两侧 D、 均匀分布或集中在轿厢中央

正确答案： D 你的答案：

34、 超载开关一般整定在额定载荷的（ ）时动作。 单选

A、 80% B、 90% C、 100% D、 110%

正确答案： D 你的答案：

35、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

36、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

37、 （ ）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。 单选

A、 导向 B、 曳引 C、 门 D、 安全保护

正确答案： C 你的答案：

38、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

39、 电梯用YTD交流双速异步电动机定子快速绕组为6极，同步转速为（ ）r/min。 单选

A、 1500 B、 750 C、 920 D、 1000

正确答案： D 你的答案：

40、 门滑轮固定在门扇上方，每个门至少装有（ ）只。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： B 你的答案：

41、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

42、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

43、 液压缓冲器轴塞外漏部分应 （ ）并涂抹防锈油脂。 单选

A、 凸出 B、 凹入 C、 保持清洁 D、 固定

正确答案： C 你的答案：

44、 层门门锁一般设置（ ）。 单选

A、 轿门内侧 B、 轿门外侧 C、 层门内侧 D、 层门外侧

正确答案： C 你的答案：

45、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

46、 制动器线圈的最高温度不得高于（ ）℃。 单选

A、 60 B、 80 C、 85 D、 105

正确答案： A 你的答案：

47、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

48、 曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（ ）。 单选

A、 70% B、 80% C、 90% D、 75%

正确答案： B 你的答案：

49、 TKJ1000/1.6-JX表示（ ）。 单选

A、 货梯 B、 客梯 C、 载重1600kg D、 信号控制

正确答案： B 你的答案：

50、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

51、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

52、 速度1.75m/s的乘客电梯在运行过程中，轿厢内的噪声不大于（ ）dB. 单选

A、 55 B、 65 C、 75 D、 80

正确答案： A 你的答案：

53、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

54、 （ ）是属于保护轿厢的安全保护装置。 单选

A、 极限开关 B、 相序继电器 C、 门锁开关 D、 超载开关

正确答案： D 你的答案：

55、 额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（ ）人。 单选

A、 20 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： A 你的答案：

56、 电梯拖动方式常见的有（ ）。 单选

A、 乘客电梯 B、 载货电梯 C、 住宅电梯 D、 曳引电梯

正确答案： D 你的答案：

57、 电梯事故多发生在（ ）。 单选

A、 轿厢内 B、 井道地坑 C、 门区 D、 机房控制柜

正确答案： C 你的答案：

58、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

59、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

60、 固定式滑动导靴使用的靴衬材料为 （ ）。 单选

A、 塑料 B、 胶木 C、 尼龙 D、 金属

正确答案： C 你的答案：

61、 电梯在正常条件下运行，安全钳误动作，电梯司机应立即按下急停开关并通知管理人员及电梯维修人员。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

62、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

63、 直驶运行是指电梯运行时不响应外呼，只响应内选指令，在（ ）状态下电梯是直驶运行的。 单选

A、 空载 B、 半载 C、 满载 D、 超载

正确答案： C 你的答案：

64、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

65、 电梯在独立运行状态下，预先登记的内选、外召唤信号均必须保留。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

66、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 单选

A、 在现场检验检测结束前 B、 在现场检验检测结束后 C、 在现场检验检测过程中 D、 在投入使用前

正确答案： B 你的答案：

67、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员有（ ）文化程度 单选

A、 初中 B、 高中 C、 与申请作业种类相适应的 D、 专科以上

正确答案： C 你的答案：

68、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案：

69、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择（ ）进行培训。 单选

A、 同行业单位 B、 专业培训机构 C、 检验检测机构 D、 考试机构

正确答案： B 你的答案：

70、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案：

31、 电梯按速度分类，（ ）的电梯简称为低速电梯。 单选

A、 0.63m/s B、 1m/s以下 C、 2m/s以下 D、 3m/s以下

正确答案： B 你的答案：

32、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

33、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

34、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

35、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

36、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

37、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

38、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

39、 制动器线圈的最高温度不得高于（ ）℃。 单选

A、 60 B、 80 C、 85 D、 105

正确答案： A 你的答案：

40、 速度1.5m/s的乘客电梯的平层准确度按国标在（ ）mm以内。 单选

A、 ±15 B、 ±5 C、 ±30 D、 ±10

正确答案： A 你的答案：

41、 （ ）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。 单选

A、 导向 B、 曳引 C、 门 D、 安全保护

正确答案： C 你的答案：

42、 TKJ1000/1.6-JX表示（ ）。 单选

A、 货梯 B、 客梯 C、 载重1600kg D、 信号控制

正确答案： B 你的答案：

43、 电梯用YTD交流双速异步电动机定子快速绕组为6极，同步转速为（ ）r/min。 单选

A、 1500 B、 750 C、 920 D、 1000

正确答案： D 你的答案：

44、 曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（ ）。 单选

A、 70% B、 80% C、 90% D、 75%

正确答案： B 你的答案：

45、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

46、 轿厢在井道向端站运动时，最先碰到的保护开关是（ ）。 单选

A、 缓冲器开关 B、 强迫换速 C、 极限开关 D、 限位开关

正确答案： B 你的答案：

47、 门滑轮固定在门扇上方，每个门至少装有（ ）只。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： B 你的答案：

48、 液压电梯油箱的温度应控制在（ ）℃。 单选

A、 10～70 B、 10～80 C、 5～70

正确答案： C 你的答案：

49、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

50、 超载开关一般整定在额定载荷的（ ）时动作。 单选

A、 80% B、 90% C、 100% D、 110%

正确答案： D 你的答案：

51、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

52、 电梯运载重物时，应在轿厢中的（ ）位置码放。 单选

A、 靠门口 B、 靠里侧 C、 靠两侧 D、 均匀分布或集中在轿厢中央

正确答案： D 你的答案：

53、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

54、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

55、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

56、 固定式滑动导靴使用的靴衬材料为 （ ）。 单选

A、 塑料 B、 胶木 C、 尼龙 D、 金属

正确答案： C 你的答案：

57、 电梯在正常条件下运行，安全钳误动作，电梯司机应立即按下急停开关并通知管理人员及电梯维修人员。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

58、 直驶运行是指电梯运行时不响应外呼，只响应内选指令，在（ ）状态下电梯是直驶运行的。 单选

A、 空载 B、 半载 C、 满载 D、 超载

正确答案： C 你的答案：

59、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

60、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

61、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

62、 进入电梯底坑或轿顶进行检修时，必须戴安全帽。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

63、 电梯事故多发生在（ ）。 单选

A、 轿厢内 B、 井道地坑 C、 门区 D、 机房控制柜

正确答案： C 你的答案：

64、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

65、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

66、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。 单选

A、 省考委会 B、 市考委会 C、 质量技术监督局 D、 考试报名地点

正确答案： D 你的答案：

67、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。 单选

A、 当面责令 B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令 C、 书面责令 D、 口头责令

正确答案： B 你的答案：

68、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（ ）给予批评教育、处分； 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备安全监察机构 C、 特种设备使用单位 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案：

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案：

三、多项选择题

81、 电梯按用途可以哪几类（ ）。 不定项选择

A、 乘客电梯 B、 载货电梯 C、 住宅电梯 D、 液压电梯

正确答案： A、B、C 你的答案：

82、 补偿装置主要有（ ）几种形式。 不定项选择

A、 补偿链 B、 补偿绳 C、 补偿缆 D、 补偿圈

正确答案： A、B、C 你的答案：

83、 电磁制动器主要组成部分（ ）。 不定项选择

A、 直流抱闸线圈 B、 闸瓦和制动臂 C、 制动轮和抱闸 弹簧 D、 机座和支架

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

84、 层站电气装置主要有（ ）。 不定项选择

A、 层站指示器 B、 按钮盒 C、 开门按钮 D、 强迫减速开关

正确答案： A、B 你的答案：

85、 电梯的机械安全装置有（ ）。 不定项选择

A、 限速器 B、 安全钳 C、 缓冲器 D、 极限开关

正确答案： A、B、C 你的答案：

86、 3.5 不定项选择

A、 坠落事故 B、 剪切事故 C、 撞击事故 D、 被困事故

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

87、 电梯涂色要求正确的是（ ）。 不定项选择

A、 曳引轮涂黄色 B、 松闸扳手红色 C、 急停按钮红色 D、 松闸扳手黄色

正确答案： A、B、C 你的答案：

81、 电梯按用途可以哪几类（ ）。 不定项选择

A、 乘客电梯 B、 载货电梯 C、 住宅电梯 D、 液压电梯

正确答案： A、B、C 你的答案：

82、 在涡轮减速箱内注入适量的润滑油，不但能减少表面摩擦力，还能（ ）。 不定项选择

A、 提高传动效率 B、 加速电梯速度 C、 冷却 D、 提高使用寿命

正确答案： A、C、D 你的答案：

83、 自动扶梯由（ ）、牵引装置、金属框架结构、梯路导轨系统、扶手装置、梯级等部件构成。 不定项选择

A、 驱动装置 B、 制动装置 C、 电气控制装置 D、 安全保护装置

正确答案： A、B、C 你的答案：

84、 带式制动器是目前自动扶梯常用的制动器，其结构特点是结构简单、（ ）。 不定项选择

A、 制动平稳 B、 紧凑 C、 包角大 D、 制动力大

正确答案： B、C 你的答案：

85、 电梯超载时应当（ ）。 不定项选择

A、 报警并保持开门 B、 关门后报警 C、 电梯不能开动 D、 电梯慢速运行

正确答案： A、C 你的答案：

86、 3.5 不定项选择

A、 坠落事故 B、 剪切事故 C、 撞击事故 D、 被困事故

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

87、 下列对杂物电梯可拆卸盘车手轮和松闸扳手的描述中正确的是（ ）。 不定项选择

A、 盘车手轮应是无辐条式 B、 盘车手轮应涂成黄色 C、 盘车手轮可放置在机房任何位置 D、 松闸扳手应涂成红色

正确答案： A、B、D 你的答案：

81、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》。 B、 特种设备使用单位，应当严格执行有关安全生产的法律、行政法规的规定。 C、 特种设备使用单位，应当保证特种设备的安全使用。 D、 特种设备安全监督管理部门，应当保证特种设备的安全使用。

正确答案： A、B、C 你的答案：

82、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员（ ），由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 不定项选择

A、 违反特种设备的操作规程操作 B、 违反有关的安全规章制度操作 C、 或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的 D、 无特种设备作业人员证件的

正确答案： A、B、C 你的答案：

83、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备（ ）教育和培训。 不定项选择

A、 安全 B、 理论 C、 节能 D、 安全和环保

正确答案： A、C 你的答案：

84、 电梯涂色要求正确的是（ ）。 不定项选择

A、 曳引轮涂黄色 B、 松闸扳手红色 C、 急停按钮红色 D、 松闸扳手黄色

正确答案： A、B、C 你的答案：

85、 在自动扶梯入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容（ ）。 不定项选择

A、 应拉住小孩 B、 应抱住宠物 C、 握住扶手带 D、 禁止使用手推车

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

86、 每台电梯应单独装设主电源开关，该开关不应切断（ ）供电电路。 不定项选择

A、 轿厢照明和通风 B、 机房和滑轮间照明 C、 电梯井道照明 D、 机房电源插座

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

87、 电梯井道部分包括（ ）。 不定项选择

A、 导轨 B、 缓冲器 C、 控制柜 D、 极限开关

正确答案： A、B、D 你的答案：

88、 限速器有（ ）种形式。 不定项选择

A、 凸轮式 B、 向心式 C、 离心式 D、 甩块式

正确答案： A、C、D 你的答案：

81、 电梯按用途可以哪几类（ ）。 不定项选择

A、 乘客电梯 B、 载货电梯 C、 住宅电梯 D、 液压电梯

正确答案： A、B、C 你的答案：

82、 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即( )，组织抢救，（ ），减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。 不定项选择

A、 报告当地政府 B、 准备医疗器械 C、 启动事故应急预案 D、 防止事故扩大

正确答案： C、D 你的答案：

83、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 不定项选择

A、 作业时随身携带证件 B、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 C、 确保持证上岗和按章操作 D、 提供必要的安全作业条件

正确答案： B、C、D 你的答案：

84、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（ ）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。 不定项选择

A、 遗失或者损毁 B、 到期 C、 补办证书 D、 考试

正确答案： A、C 你的答案：

85、 下列对杂物电梯可拆卸盘车手轮和松闸扳手的描述中正确的是（ ）。 不定项选择

A、 盘车手轮应是无辐条式 B、 盘车手轮应涂成黄色 C、 盘车手轮可放置在机房任何位置 D、 松闸扳手应涂成红色

正确答案： A、B、D 你的答案：

86、 电梯涂色要求正确的是（ ）。 不定项选择

A、 曳引轮涂黄色 B、 松闸扳手红色 C、 急停按钮红色 D、 松闸扳手黄色

正确答案： A、B、C 你的答案：

87、 电磁制动器主要组成部分（ ）。 不定项选择

A、 直流抱闸线圈 B、 闸瓦和制动臂 C、 制动轮和抱闸 弹簧 D、 机座和支架

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

81、 电梯按用途可以哪几类（ ）。 不定项选择

A、 乘客电梯 B、 载货电梯 C、 住宅电梯 D、 液压电梯

正确答案： A、B、C 你的答案：

82、 电磁制动器主要组成部分（ ）。 不定项选择

A、 直流抱闸线圈 B、 闸瓦和制动臂 C、 制动轮和抱闸 弹簧 D、 机座和支架

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

83、 瞬时式安全钳主要特征有（ ）。 不定项选择

A、 动作过程弹性 B、 动作过程刚性 C、 冲击小 D、 制停距离小

正确答案： B、D 你的答案：

84、 自动扶梯的扶手装置由（ ）等组成。 不定项选择

A、 滚轮 B、 驱动系统 C、 扶手胶带 D、 栏杆

正确答案： B、C、D 你的答案：

85、 液压电梯安全钳上应当设有铭牌，标明（ ）。 不定项选择

A、 制造单位名称 B、 型号 C、 规格参数 D、 型式试验机构标识

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

86、 下列对杂物电梯检修门描述中正确的是（ ）。 不定项选择

A、 门不得向井道内开启  B、 当门开启后不用钥匙能将门关闭锁住  C、 门锁住后，不用钥匙能够在井道内将门打开 D、 有验证门关闭的电气安全装置

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

87、 影响曳引能力的因素有（ ）。 不定项选择

A、 载重量 B、 包角 C、 平衡系数 D、 加速度大小

正确答案： A、B、C 你的答案：

88、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 县级以上人民政府应当加强特种设备安全工作的领导，鼓励采用先进技术，推行科学管理方法，提高特种设备节能性能和安全管理水平。 B、 及时协调、解决特种设备安全监察工作中存在的重大问题，组织有关方面排查治理特种设备安全事故隐患。 C、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 D、 乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。

正确答案： A、B、D 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿 不定项选择

A、 未依照《特种设备安全监察条例》的规定，建立特种设备安全技术档案。 B、 未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查。 C、 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。 D、 未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

正确答案： A、B、D 你的答案：

90、 《特种设备安全监察条例》规定，下列哪些资料应存入于特种设备安全技术档案？ 不定项选择

A、 相关特种设备标准 B、 特种设备运行故障和事故记录 C、 高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料 D、 特种设备安全技术规范

正确答案： B、C 你的答案：