一、固定式压力容器典型结构、主要受压元件、基本参数、容器内介质特性

1、压力容器一般由哪几部分构成？

答：壳体（又称筒体）、连接件、密封元件、接管开孔及其补强结构、支座 五部分组成。

2、压力容器按压力是如何划分的？

答：低压容器：0.1MPa≤P＜1.6 MPa

中压容器：1.6 MPa≤P＜10 MPa

高压容器：10 MPa≤P＜100 MPa

超高压容器：P≥100 MPa

3、压力容器的主要安全附件？

答：安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计

二、固定式压力容器投用前检查、运行中安全检查和不安全因素排除

1、当压力容器经吹扫、贯通、试压合格后，投入试运行前还要做好哪些检查工作？

答：(1)压力容器及其管道升温过程中的检查；

(2)换热容器的启用，应缓慢地先引进冷流后引进热流，以防这类容器内外冷热不均而泄漏。

(3)备用设备必须经过检查以保证其处于良好状态，能随时启用。

(4)在试运行中，检修人员应于压力容器操作人员密切配合共同加强巡回检查。

2、容器运行期间操作人员对工艺条件等方面检查哪些内容？

答：(1)主要检查操作条件，检查操作压力、操作温度、液位是否在安全操作规程规定的范围内；

(2)检查工作介质的化学成分，特别是那些影响容器安全的成分是否符合要求。

3、容器运行期间操作人员对设备状况方面检查哪些内容？

答：(1)主要检查压力容器各连接部件有无泄漏、渗漏现象；

(2)容器有无明显的变形、鼓包；

(3)容器有无腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；

(4)容器及其连接管道有无振动、磨损等现象；

(5)基础和支座是否松动，基础有无下沉不均匀现象，地胶螺栓有无腐蚀等。

4、容器运行期间操作人员对安全装置方面检查哪些内容？

答：(1)压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；

(2)弹簧式安全阀是否有锈蚀、被油污黏结等情况，杠杆式安全阀的重锤有无移动的迹象，以及冬季气温过低时，装置在室外露天的安全阀有无冻结的迹象等；

(3)安全装置和计量器具是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求。

三、典型或者成套装置压力容器启动、运行中和停运操作程序及安全注意事项

1、请简述压力容器主要的安全操作要点？

答：(1)压力容器严禁超温、超压运行；

(2)操作人员应精心操作，严格遵守压力容器安全操作规程或工艺操作法；

(3)压力容器应做到平稳操作；

(4)不得带压松、紧螺栓；

(5)换热压力容器的操作，要避免产生较大的温差应力；

(6)要坚守工作岗位，不脱岗、串岗；

(7)坚持容器运行期间的巡回检查；

(8)认真填写操作记录；

(9)及时处理和消除“跑、冒、滴、漏”；

(10)容器的紧急停止运行。

2、压力容器正常停止运行应当注意哪些事项？

答：(1)停工方案审定；

(2)停工中应控制降温速度；

(3)采取降温的方法降压；

(4)将剩余物料清除干净；

(5)停工阶段应准确执行各种操作；

(6)杜绝火源

3、压力容器在什么情况下应当立即停止运行？

答：(1)容器的工作压力、介质温度或器壁温度超过许用值，采取措施仍不能得到有效控制；

(2)容器的主要承压部件出现裂缝、鼓包、变形、泄露、衬里层失效等危及安全的现象

(3)容器的安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况；

(4)连接管、紧固件损坏、难以保证安全运行；

(5)发生火灾直接威胁到容器的安全运行；

(6)过量充装，容器液位异常，采取措施仍不能得到有效控制；

(7)压力容器与压力管道发生严重振动，危及安全运行；

(8)真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升；

(9)其他异常情况

四、固定式压力容器操作工艺参数调整

1、压力容器运行中对工艺参数的安全控制，是压力容器安全操作的主要内容。工艺参数主要是指哪些？

答：温度、压力、流量、液位及物料配比等。

2、温度是介质或反应物在压力容器中的主要控制参数之一。为严格控制温度，应从哪几个方面采取有力措施？

答：(1)除去反应热；

(2)防止在反应中换热突然中断；

(3)正确选择传热介质   (4)加强保温措施

五、固定式压力容器安全附件检查和维护

1、固定式压力容器操作人员对安全阀的维护应做好那几点？

答：(1)安全阀应经常保持清洁，防止阀体弹簧等被油垢脏物粘满或被锈蚀；

(2)经常检查安全阀的铅封是否完好；

(3)温度过低时安全阀有无冻结的可能性；

(4)价差安全法是否有泄漏；

(5)对杠杆式安全阀要检查其重锤是否松动或被移除等。如发现缺陷，要及时校正或更换。

2、安全阀出现什么情况时，应停止使用并更换？

答：(1)安全阀的阀芯和阀座密封不严且无法修复；

(2)安全阀的阀芯与阀座粘死或弹簧严重腐蚀、生锈；

(3)安全阀选型错误。

3、固定式压力容器操作人员对压力表的维护应做好那几点？

答：(1)压力表应保持洁净，表盘上的玻璃要明亮清晰，使表盘内指针指示的压力值能清楚易见，表盘玻璃破碎或表盘刻度模糊不清的压力表应停止使用。

(2)压力表的连接管要定期吹洗，以免堵塞，特别是对用于较多的油垢或其他黏性物质气体的压力表连接管。要经常检查压力表指针的转动与波动是否正常，检查连接管上的旋塞是否处于全开状态。

(3)压力表必须定期校验，每半年至少经计量部门校验一次。校验完毕应认真填写校验记录和校验合格证并加铅封。如果容器在正常运行中发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象时应立即检验校正。

(4)氧用压力表禁游脱脂。与氧接触设备、管道上安装的压力表必须禁油，新安装的压力表须进行脱脂处理。

4、压力表有什么情况时，应停止使用并更换？

答：(1)有限止钉的压力表，在无压力时，指针不能回到限止钉处；无限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位置的数值超过压力表的允许误差。

(2)表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清。

(3)封印损坏或超过校验有效期限。

(4)表内弹簧管泄漏或压力表指针松动。

5、简述液位（面）计的维护管理。

答：(1)操作人员要经常巡回检查，保持液位计的清洁，谨防泄漏，特别在冬季，要防止液位计冻堵和产生假液位。

(2)玻璃板或管内要定期擦洗或冲洗。

(3)排放液位计内的有毒、剧毒、易燃易爆介质时，要采用引出管将介质排放至安全地带妥善处理

(4)使用单位应对液位（面）计实行定期检修制度，可根据实际情况，规定检修周期，但不应超过压力容器内外部检修周期。

6、液位（面）计出现什么情况时，应停止使用并更换？

答：(1)超过检修周期；

(2)玻璃板（管）有裂纹、破碎；

(3)阀件固死；

(4)出现假液位；

(5)液面计指示模糊不清。

六、固定式压力容器日常维护保养

1、容器运行期间的维护保养工作的主要内容？

答：(1)保持完好的防腐层

(2)消灭容器的“跑、冒、滴、漏”

(3)维护保养好安全装置

(4)减少与消除压力容器的振动

2、请简述容器停用期间的维护保养措施

答：(1)停止运行尤其是长期停用的容器，一定要将其内部介质排除干净，特别是腐蚀性介质，要经过排放、置换、清洗、吹干等技术处理。要注意防止容器的“死角”内积存腐蚀性介质。

(2)要经常保持容器的干燥和清洁。为防止大气腐蚀，要经常把散落在上面的灰尘、灰渣及其他污垢擦洗干净，并保持容器及周围环境的干燥。

(3)要保持容器外表面的防腐油漆等完整无损，发现油漆脱落或刮落时，要及时补涂。要注意保温层下和支座处的防腐。

3、根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案包括哪些内容？

答：(1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件;

(2)特种设备的定期检验和定期自行检查记录；

(3)特种设备的日常使用状况记录；

(4)特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；

(5)特种设备的运行故障和事故记录.

七、常见故障和事故模拟排除操作

1、列举压力容器在运行过程中发生常见事故的原因。

答：(1)容器本体质量问题；

(2)压力容器超压、超温、超装运行；

(3)压力容器内形成爆炸性混合气体；

(4)压力容器由于附件或连接部位跑冒滴漏，引起着火、容器爆炸事故；

(5)操作工缺乏基本知识，违章操作；领导违章指挥，任意改变生产工艺。

2、压力容器破裂形式有几种？

答：(1)塑性破裂（韧性破裂）

(2)脆性破裂       (3)疲劳破裂

(4)应力腐蚀       (5)蠕变破裂

3、列举换热器常见故障。

答：(1)管板泄露

(2)密封垫泄露

(3)管子腐蚀穿透

(4)换热效果不好

八、 固定式压力容器异常情况处理操作

1、当压力容器运行中发生可燃物大量泄漏，应当如何处理？答：在生产过程中，当有可燃物大量泄漏时，首先应正确判断泄漏部位，及时报告领导和有关部门，迅速切断泄漏物料来源，在一定区域范围内严格禁止动火及其他火源产生。操作人员应坚守岗位，密切注视容器内物料工艺变化，工艺控制如果达到了临街压力和临界温度的危险值时，应正确地进行停车处理。

2、压力容器运行过程中出现异常需紧急停止运行时，操作人员立即采取的紧急措施是？

答：首先，迅速切断电源，使向容器内输送物料的运转设备停止运行，同时联系有关岗位停止向容器内输送物料

然后，迅速打开出口阀，泄放容器内的气体或其他物料，使容器压力下降，必要时打开放空阀，把气体排入大气中；对于系统性连接生产的压力容器，紧急停止运行时必须与前后有关岗位相联系，以便更有效地控制险情，避免发生更大的事故。

九、检修人员进罐作业要求

1、作业人员进入容器内部之前，应注意做好哪些工作？

答：(1)将容器内部介质排除干净，当被检容器与充有液体或气体的系统相连时，应将连接管道彻底隔断，并挂牌加锁。若气、液介质为易燃或有毒物质时，还应拆去部分管段或在连接法兰处加盲板以彻底断开。

(2)对内装易燃、有毒、窒息介质的容器，在排净介质后还应进行清洗，置换和分析容器内空间的介质浓度或氧含量。凡进入有毒气体浓度高于2%的容器内时，检验人员应使用隔离式面具。

(3)必须切断与容器相关的电源。有关人员进入容器内部检验时，只能使用12V或24V低压防爆灯或手电筒。检测仪器和修理工具用电源电压超过36V时，必须采用绝缘良好的胶皮软线并设漏电保护器可靠接地。

(4)将人孔全部打开，拆除妨碍作业的容器内件，清除内壁污物。进行检查时，焊缝和应力集中部位金属表面更应彻底清垢除锈，以便进行检查。

(5)当进入容器内部进行作业时，容器外必须有专人负责监护。曾发生因监护人员失职，造成作业人员进入没有良好通风的容器内窒息死亡的惨痛事故。

十、实际操作

- （一）储罐操作

- 1、储罐开车顺序

操作内容：

开车前准备工作完成后，根据生产工艺对压力储罐进行操作，正常操作顺序是，缓慢打开进料阀，观察压力表和液位计，当压力超过0.1Mpa时，全开进料阀进料，待液位达到工艺要求的上限时，关闭进料阀，再根据工艺要求打开出料阀给下级生产工艺供料。当液位低于储罐下限时，需要给储罐补充原料，再次打开进料阀进料。

- 2、储罐停车顺序

操作内容：

关闭储罐所有进口和出口阀门，观察压力表和液位计，看是否关严，是否有泄漏。

- 3、储罐安全阀起跳，如压力仍得不到有效控制时，处理程序

操作内容：

当安全阀起跳，压力仍得不到有效控制时，需要将容器的入口、出口阀全部关闭。

- 4、储罐主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全运行时，处理程序

操作内容：

储罐主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全运行时，应打开出口阀将储罐内的原料排放至安全位置，关闭入口阀和出口阀，停止储罐运行。

- 5、储罐超压，安全阀失灵时，处理程序

操作内容：

压力容器超压，安全阀失灵时，应打开出口阀将储罐内的原料排放至安全位置，关闭入口阀和出口阀，停止储罐运行。

- 6、储罐超压，压力表失灵时，处理程序

操作内容：

压力表失灵，关闭进口阀和出口阀，迅速通知有关部门更换压力表后再重新投入使用。

- 7、储罐的接管、紧固件、阀门等损坏，难以保证安全运行时，处置程序

操作内容：

存储压力容器的接管、紧固件、阀门等损坏，难以保证安全运行时，应打开出口阀将储罐内的原料排放至安全位置，关闭入口阀和出口阀，停止储罐运行。

- 8、储罐、管道发生严重振动，危及安全运行时，处理程序

操作内容：

储罐、管道发生严重振动，危及安全运行时，应关闭储罐入口阀、储罐出口阀。

（二）换热器操作

- 9、换热器开车顺序（冷却形式）

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）时

（1）先开壳程出口阀，然后开壳程进口阀

（2）再开管程出口阀

（3）最后缓慢打开管程进口阀（即物料阀）

- 10、换热器停车顺序（冷却形式）

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）时

（1）先缓慢关闭管程进口阀（即物料阀）

（2）后关管程出口阀和壳程进口阀

（3）最后关壳程出口阀

- 11、换热器超温、超压时减少负荷，如温度、压力仍得不到有效控制时的处理程序（冷却形式）

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）的操作顺序

(1)迅速关闭物料进口阀

(2)待温度下降到允许值时，关闭物料出口阀

(3)最后关冷却进口阀和出口阀

- 12、换热器主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全运行时，处理程序（冷却方式）

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）的操作顺序

（1）迅速关闭物料进口阀

（2）待温度下降到允许值时，关闭物料出口阀

（3）最后关冷却进口阀和出口阀

- 13、换热器压力表、温度计失灵，处理程序(冷却方式）

压力表、温度计失灵先停止换热器运行，待压力表、温度计修复后再投入运行。

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）的操作顺序

（1）迅速关闭物料进口阀

（2）待温度下降到允许值时，关闭物料出口阀

（3）最后关冷却进口阀和出口阀

- 14、换热器的接管、紧固件、阀门等损坏，难以保证安全运行时，处理程序（冷却方式）

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）的操作顺序

（1）迅速关闭物料进口阀

（2）待温度下降到允许值时，关闭物料出口阀

（3）最后关冷却进口阀和出口阀

15、换热器、管道发生严重振动，危及安全运行时，处理程序（冷却方式）

操作内容：

换热器采用冷却形式（即壳程温度小于管程温度）的操作顺序

（1）迅速关闭物料进口阀

（2）待温度下降到允许值时，关闭物料出口阀

（3）最后关冷却进口阀和出口阀

- （三）反应釜的操作

- 16、反应釜开车顺序（加热形式）

操作内容：

反应釜采用加热形式（即夹套温度大于内筒温度）时

（1）先进料及开搅拌器

（2）开夹套加热出口阀

（3）再缓慢打开夹套、加热进口阀

- 17、反应釜停车顺序（加热形式）

操作内容：

采用加热形式时：

（1）缓慢关小加热进口阀；

（2）开启出料阀；

（3）待出料结束后即关闭加热进口阀；

（4）最后停止搅拌；

- 18、反应釜超温、超压时减少负荷和打开放空阀，仍得不到有效控制时，处理程序（加热方式）

操作内容：

采用加热形式时的操作顺序：

（1）停止进料反应，并打开出料阀;

（2）关闭加热进口阀;

（3）待出料结束后停止搅拌器;

（4）最后关闭加热出口阀;

- 19、反应釜主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全运行时，处理程序（加热方式）

操作内容：

采用加热形式时的操作顺序：

（1）停止进料反应，并打开出料阀;

（2）关闭加热进口阀;

（3）待出料结束后停止搅拌器;

（4）最后关闭加热出口阀;

- 20、反应釜压力表、温度计失灵，处理程序（加热方式）

操作内容：

采用加热形式时的操作顺序：

（1）停止进料反应，并打开出料阀；

（2）关闭加热进口阀；

（3）待出料结束后停止搅拌器；

（4）最后关闭加热出口阀；

- 21、反应釜的接管、紧固件、阀门等损坏，难以保证安全运行时，处理程序（加热方式）

操作内容：

采用加热形式时的操作顺序：

（1）停止进料反应，并打开出料阀；

（2）关闭加热进口阀；

（3）待出料结束后停止搅拌器；

（4）最后关闭加热出口阀；

- 22、反应釜、管道发生严重振动，危及安全运行时，处理程序（加热方式）

操作内容：

采用加热形式时的操作顺序：

（1）停止进料反应，并打开出料阀；

（2）关闭加热进口阀；

（3）待出料结束后停止搅拌器；

（4）最后关闭加热出口阀；

- （四）精馏塔的操作

- 23、精馏塔开车，全回流操作程序

操作内容：

（1）精馏塔有1个进料阀，根据实训要求，打开相应进料线上的阀门。

（2）当塔釜液位指示500 mm左右时，关闭进料泵，同时关闭进料阀门。

（3）打开再沸器入口阀、出口阀，加热塔釜内原料液。观察液体加热情况。

（4）当塔顶观测段出现蒸汽时，打开冷凝器冷却水入口阀、出口阀，使塔顶蒸汽冷凝为液体。

（5）启动回流液泵和回流阀全回流操作，适时调节回流流量。

（6）随时观测塔内各点温度、压力、流量和液位值的变化情况，每五分钟记录一次数据。

（7）让塔顶温度保持恒定一段时间。

- 24、精馏塔开车，部分回流操作程序。

操作内容：

（1）待全回流稳定后，切换至部分回流，打开进料阀，使进料管路通畅。

（2）打开换热器原料采出阀，及采出泵。

（3）观测塔顶回流液位变化，以及回流和出料流量计值的变化。在此过程中可根据情况小幅增大塔釜加热，以及冷凝水流量。如果操作状态稳定，操作参数也可不变。

（4）待塔顶温度稳定一段时间后，部分回流结束。

- 25、精馏塔正常停车操作程序

操作内容：

（1）关闭进料预热，进料泵，原料采出泵，关闭再沸器加热。

（2）待没有蒸汽上升后，关闭回流液泵、冷凝器的冷却水。

（3）关闭总电源。

- 26、精馏塔塔顶回流量泵故障，塔顶温度超出正常范围处理程序。

操作内容：

如是回流泵的故障，应按停车处理。

- 27、精馏塔塔顶回流量过小，塔顶温度超出正常范围处理程序。

操作内容：

精馏塔塔顶回流量过小，塔顶温度超出正常范围，应开大回流量。

- 28、精馏塔冷凝器故障，塔顶温度超出正常范围处理程序

操作内容：

按停车处理

- 29、精馏塔出现液泛处理程序。

操作内容：

当塔底再沸器加热量过大、进料轻组分过多可能导致液泛。处理措施为：（1）减小再沸器的加热，如产品不合格停止出料和进料；

检测进料浓度，调整进料位置和再沸器的加热量

- 30、精馏塔出现液漏处理程序。

- 操作内容：

当塔底再沸器加热量过小、进料轻组分过少或温度过低可能导致漏液。处理措施为：（1）加大再沸器的加热电压，如产品不合格停止出料和进料；（2）检测进料浓度和温度，调整进料位置和温度，增加再沸器的加热量。