1、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期届满3个月前，向发证部门提出复审申请。判断

正确答案： 正确

2、 达到推荐使用寿命的压力容器，如经特种设备检验检测机构按《压力容器定期检验规则》进行定期检验合格，可以继续使用。( )判断

正确答案： 正确

3、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人可根据情况予以回答。判断

正确答案： 错误

4、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 压力表的表盘刻度极限值应该根据压力容器的工作压力确定。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 压力容器应按规定进行定期检验，保证在有效的检验期内使用。判断

正确答案： 正确

8、 分离压力容器应特别控制温度、压力、液位、明火、电火花及静电。判断

正确答案： 错误

9、 经无损检测确认缺陷完全清除后，方可进行焊接，焊接完成后不必进行无损检测。判断

正确答案： 错误

10、 做好压力容器的检查、检验工作，一旦发现裂纹须及时处理，防止事故的发生。（ ）判断

正确答案： 正确

11、 非法制造、粗制滥造、组焊质量低劣，未按有关规定标准制造与检验是压力容器事故发生原因的一个方面。（ ）判断

正确答案： 正确

12、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

13、 爆破片单独用作泄压装置的，爆破片和容器间截止阀应处于全开状态。判断

正确答案： 正确

14、 标准大气压、工程大气压、毫米汞柱和毫米水柱、兆帕都是国际通用的压力计量单位。( )判断

正确答案： 错误

15、 实际生产中，生产性毒物常以气体、蒸气、雾、烟尘或粉尘的形式污染生产环境，从而对人员构成危害。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 压力容器试运行中应无跑、冒、滴、漏，不窜气，不瞥压。判断

正确答案： 正确

17、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。判断

正确答案： 正确

18、 超高压容器的定期检验分为全面检验和耐压试验。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 奥氏体不锈钢压力容器应控制氯离子、氟离子、湿硫化氢等含量。判断

正确答案： 正确

20、 支撑式支座适用于大型卧式容器。( )判断

正确答案： 错误

21、 设计压力大于等于0.1MPa，小于1.6MPa的容器称为低压容器。( )判断

正确答案： 正确

22、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )判断

正确答案： 正确

23、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）判断

正确答案： 错误

24、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器上液位计不是压力容器的安全附件。（ ）判断

正确答案： 错误

25、 制造容积相同的情况下，球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材。( )判断

正确答案： 错误

26、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）判断

正确答案： 错误

27、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )判断

正确答案： 错误

28、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）判断

正确答案： 错误

29、 人们通常所说的容器压力是指表压力。( )判断

正确答案： 正确

30、 压力容器的使用寿命与容器的疲劳寿命和腐蚀速率等。（ ）判断

正确答案： 错误

31、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。单选

A、 JB4700-4707B、 HG/T20592-20635

正确答案： B你的答案： B

32、 ( )又称防爆片，是压力容器安全附件的一种。单选

A、 爆破片B、 紧急切断阀C、 安全阀

正确答案： A你的答案： A

33、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

34、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

35、 钢材试样在拉伸试验过程中，力不增加而继续发生塑性变形时，单位面积上所承受的力称为( )。单选

A、 布氏硬度B、 伸长率C、 屈服点 D、 强度极限

正确答案： C你的答案： D

36、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

37、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。单选

A、 设备安装B、 结构性能C、 生产效率 D、 安全使用

正确答案： D你的答案： D

38、 玻璃板式液位计的玻璃板，其观察区域的一侧表面通常做成纵向几条槽纹的目的是（? ? ）。单选

A、 形成肋条，使之不易从横向断裂B、 便于观察液位C、 有利于抵抗介质浸蚀

正确答案： A你的答案： A

39、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

40、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

41、 储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于( )。单选

A、 0.95B、 0.85C、 0.9D、 0.8

正确答案： A你的答案： A

42、 盛装介质是易燃、剧毒、有毒、压力和温度较高的容器一般采用（ ）。单选

A、 玻璃管式液面计B、 玻璃板式液面计C、 浮球式液面计

正确答案： B你的答案： B

43、 系统及压力容器投运前应制订( )。 单选

A、 应急预案B、 开车方案C、 防护措施D、 安全措施

正确答案： B你的答案： A

44、 超高压容器每（ ）至少进行一次耐压试验。单选

A、 5年B、 10年C、 8年D、 6年

正确答案： B你的答案： D

45、 压力容器的焊缝存在未焊透、夹渣、气孔等缺陷，这些缺陷是（ ）单选

A、 使用过程中产生的缺陷B、 运输过程中产生的缺陷C、 不正确的维护造成的D、 制造和安装修理时产生的缺陷

正确答案： D你的答案： D

46、 压力容器经定期检验发现以下缺陷，哪个缺陷危险性最大（ ）单选

A、 在焊缝和热影响区处发现裂纹B、 焊缝内部存在气孔C、 外表面局部腐蚀D、 焊缝错边量超标

正确答案： A你的答案： A

47、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。单选

A、 36B、 42C、 48D、 72

正确答案： C你的答案： C

48、 钢中的主要杂质是指( )。单选

A、 硫及磷B、 碳及硅C、 硅及锰 D、 铬及镍

正确答案： A你的答案： A

49、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员（

）的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格单选

A、 未按照使用单位的要求进行检验、检测B、 未按照安全技术规范的要求进行检验、检测C、 未按照检验标准的要求进行检验、检测D、

未按照行政规章的要求进行检验、检测

正确答案： B你的答案： A

50、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。单选

A、 排放干净B、 严密封存C、 反应完毕 D、 高压液化

正确答案： A你的答案： A

51、 《特种设备作业人员考核规则》适用于( )所规定的特种设备作业人员的考核工作。单选

A、 《特种设备安全法》B、 《特种设备作业人员监督管理办法》C、 《特种设备安全监察条例》D、 特种设备安全技术规范

正确答案： B你的答案： B

52、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。单选

A、 最高工作压力B、 最大允许工作压力C、 设计压力D、 安全阀开启压力

正确答案： C你的答案： B

53、 《特种设备安全法》规定， 负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，其受理、审查、许可的程序必须（ ）单选

A、 公开B、 公正C、 公平D、 符合要求

正确答案： A你的答案： D

54、 辐射式温度计测量范围为( )℃ 。单选

A、 O ～ 1 600B、 O ～ 800C、 -200 ～ 700 D、 600 ～ 2 000

正确答案： D你的答案： D

55、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家鼓励、支持开发和利用（ ）、可再生能源。 单选

A、 新能源B、 核电C、 生物质能D、 地热

正确答案： A你的答案： A

56、 对于内径>( )mm的容器，如不能利用其他可拆卸装置进行内部检验，应最少开设人孔1个或手孔2个。单选

A、 1000B、 500C、 1200

正确答案： A你的答案： A

57、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器所选用的压力表，其表盘直径不得小于( )。单选

A、 100mm；B、 150mm；C、 200mm；D、 250mm。

正确答案： A你的答案： A

58、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

59、 寒冷地区室外使用和介质温度低于( )的压力容器，应检查液面计的选型是否符合有关规范和标准要求。单选

A、 5℃B、 0℃C、 -10℃D、 -20℃

正确答案： B你的答案： C

60、 可燃物质和空气或氧气的混合物由引火源点燃，火焰立即从引火源处以不断扩大的同心球形式自动扩展到混合物的全部空间的燃烧现象称为( )。单选

A、 闪燃 B、 着火C、 自燃 D、 爆燃

正确答案： D你的答案： D

61、 反应容器超压时采取紧急停止运行，应立即停止 。单选

A、 升压B、 投料C、 升温D、 排料

正确答案： B你的答案： B

62、 酸性介质介质容易引起奥氏体不锈钢材料( )。单选

A、 晶间腐蚀B、 化学腐蚀C、 疲劳腐蚀D、 应力腐蚀

正确答案： A你的答案： A

63、 对液化气体介质的储存容器，应迅速采取强制（ ）等降压措施。单选

A、 排空B、 降温C、 排料

正确答案： B你的答案： B

64、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。单选

A、 全开 B、 关闭C、 半开

正确答案： A你的答案： A

65、 某些空气压缩机选用低闪点压缩机油可能造成缓冲罐内着火或爆炸这种爆炸属于（ ）单选

A、 物理爆炸B、 化学爆炸C、 物理和化学爆炸D、 其他爆炸

正确答案： B你的答案： B

66、 停止使用（ ）年后重新复用的压力容器，使用前应当进行耐压试验。单选

A、 2B、 1C、 半D、 气体

正确答案： A你的答案： B

67、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。单选

A、 技术负责人B、 法定代表人C、 设备负责人D、 安全负责人

正确答案： B你的答案： B

68、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

69、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

70、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

71、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。单选

A、 温度B、 压力C、 液位D、 流速

正确答案： C你的答案： B

72、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的（ ）。单选

A、 1/20B、 1/15C、 1/10

正确答案： A你的答案： A

73、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

74、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。单选

A、 半年B、 每年C、 3年

正确答案： B你的答案： A

75、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

76、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的单选

A、 特定的腐蚀介质B、 所有腐蚀介质C、 所有酸性腐蚀介质D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A你的答案： A

77、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

78、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致( )的产生。单选

A、 电化学腐蚀B、 化学腐蚀 C、 氢腐蚀D、 氧腐蚀

正确答案： A你的答案： A

79、 爆炸下限低于( )的可燃气体属于一级可燃气体。单选

A、 15%B、 20%C、 10%D、 25%

正确答案： C你的答案： A

80、 压力容器使用单位发现容器故障或其他异常情况的压力容器须由（ ）及时进行检验消除事故隐患。单选

A、 制造单位B、 压力容器登记机关C、 安装单位D、 压力容器检验机构

正确答案： D你的答案： D

81、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、B、C、D

82、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案： A、B、D

83、 修补橡胶衬里的材料（ ） 不定项选择

A、 环氧树脂B、 胶浆 C、 橡胶板D、 辅助料

正确答案： B、C、D你的答案： A、C、D

84、 压力容器的岗位操作方法包括（ ）不定项选择

A、 开车操作程序 B、 停车操作程序C、 相关注意事项

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 反应容器控制反应温度应注意（ ）不定项选择

A、 控制反应热B、 防止搅拌中断C、 投料量D、 投料速度及顺序

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 安全阀在线检查时，至少包括以下哪些内容（ ）？不定项选择

A、 安全阀安装是否正确；B、 安全阀外部调节机构的铅封是否完好；C、 安全阀有无泄漏D、 安全阀外表有无腐蚀情况E、

安全阀外部相关附件完整无损并且正常

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

87、 造成压力容器泄漏事故的原因（ ）不定项选择

A、 震动导致的开裂B、 胀接管口松动C、 局部腐蚀穿孔D、 密封面失效

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 含碳量在( )到( )的碳钢称为中碳钢。不定项选择

A、 0.30%B、 0.25%C、 0.60%D、 2.25%

正确答案： B、C你的答案： A、B

89、 安全阀主要是由( )组成。不定项选择

A、 阀座B、 阀瓣C、 阀杆 D、 加载装置

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

90、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。不定项选择

A、 反应容器B、 换热容器C、 储存容器D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )判断

正确答案： 正确

2、 对新安全阀应检查是否经过校验，若未经校验，则不准安装使用。( )判断

正确答案： 正确

3、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )判断

正确答案： 正确

4、 缓蚀剂按化学成分可分为有机缓蚀剂和无机缓蚀剂两大类。( )判断

正确答案： 正确

5、 压力容器的工作压力是指在正常操作情况下，容器底部可能出现的最高压力（表压力）。（? ?）判断

正确答案： 错误

6、 吸附膜型缓蚀剂能吸附在金属表面形成吸附膜，从而阻止金属腐蚀。( ）判断

正确答案： 正确

7、

间歇式操作的压力容器主要有：医用消毒柜；食品消毒罐；蒸压釜；硫化罐等，这些容器在运行中要注意操作正确性，尽可能减少升压次数，防止温度压力波动较大。（

）判断

正确答案： 正确

8、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

9、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）判断

正确答案： 正确

10、

由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。(

)判断

正确答案： 错误

11、 减压阀可以当截止阀使用，当减压阀用汽设备停止用汽后，可将减压阀关闭.( )判断

正确答案： 错误

12、 工作压力0.1MPa的容器不属于压力容器。（? ?）判断

正确答案： 错误

13、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。判断

正确答案： 正确

14、 压力容器的凸形封头中应用最少的是椭圆形封头。（ ）判断

正确答案： 错误

15、 《特种设备安全监察条例》规定，

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。判断

正确答案： 正确

16、

按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行日常维护保养。(

)判断

正确答案： 正确

17、 根据《压力容器定期检验规则》，搪玻璃压力容器的全面检验周期应当适当缩短。( )判断

正确答案： 正确

18、 医用消毒柜；食品消毒罐；蒸压釜；硫化罐等这些压力容器一般都是快开门式压力容器，有的快开门必须关闭到指定位置方可送气升压，有些则不需要。（

）判断

正确答案： 错误

19、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 液氨不是易燃介质，在编制事故紧急预案时应充分考虑到液氨的毒性程度，而无需禁止明火。（ ）判断

正确答案： 错误

21、 发现安全阀有泄漏迹象时，应及时修理或更换，也可以用增加载荷的方法减少或者排除阀的泄漏。（ ）判断

正确答案： 错误

22、 压力容器出现过量充装，容器应紧急停运。判断

正确答案： 正确

23、 压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 同一系统上的压力表读数不一致时，应以较高的读数为准。判断

正确答案： 错误

25、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 压力容器作业人员应经用人单位技术负责人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 错误

27、 低温下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不高于设计温度。判断

正确答案： 错误

28、 移装的压力容器安装后，不必进行耐压试验可投用。判断

正确答案： 正确

29、 反应压力容器严格控制工艺参数(指温度、压力、流量、液位、流速及物料配比等)是至关重要的。判断

正确答案： 正确

30、 压力容器的安全阀、爆破片、易熔塞、温度计及压力表等应定期校验和更换。判断

正确答案： 正确

31、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）单选

A、 表面为针孔状B、 仍保持金属光泽故C、 表面形成腐蚀坑D、 壁厚均匀减薄

正确答案： B你的答案： C

32、 取得（ ）级以上锅炉安装改造维修单位,可以从事压力容器的维修工作。单选

A、 2B、 1

正确答案： A你的答案： B

33、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。单选

A、 降压运行B、 停止运行C、 监控运行

正确答案： B你的答案： B

34、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

35、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。单选

A、 气密性试验B、 定期检验C、 无损检测D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

36、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

37、 压力容器上的（ ）、测温仪表必须由计量部门进行定期检定。单选

A、 法兰盘B、 压力表C、 液面计

正确答案： B你的答案： B

38、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。单选

A、 阀门B、 自动控制C、 测温仪表D、 联锁装置

正确答案： B你的答案： B

39、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。单选

A、 平稳操作B、 无故障C、 无泄漏D、 满负荷运行

正确答案： A你的答案： A

40、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

41、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

42、 ( )控制主要针对液化气体介质的容器和部分反应容器的介质比例。单选

A、 压力 B、 液位C、 温度D、 投料

正确答案： B你的答案： D

43、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰,需采取应急措施和按照规定的报告程序向有关部门报告，外壁结冰是因为（ ）单选

A、 罐内介质温度较低B、 真空度达不到要求C、 罐内介质温度较高D、 过量充装

正确答案： B你的答案： A

44、 压力容器操作人员应了解压力容器安全状况，根据压力容器安全状况等级需进行监控使用的压力容器（ ）单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： D你的答案： B

45、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

46、 压力容器局部腐蚀可导致突发性事故,其中磨损腐蚀的一般在（ ）部位产生单选

A、 结构不连续B、 容器的底部介质沉积C、 介质冲刷和机械磨损部位D、 介质浓度变化

正确答案： C你的答案： B

47、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。单选

A、 单层卷焊机B、 整体锻造式C、 多层包扎形式

正确答案： B你的答案： B

48、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

49、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

50、 全启式安全阀开启的高度（? ??? ）。单选

A、 ≥阀座喉径的1/4B、 ≤阀座喉径的1/4C、 阀座喉径的1/20

正确答案： A你的答案： C

51、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。单选

A、 F- B、 CL- C、 H2SD、 HCl

正确答案： C你的答案： C

52、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生C、 容器破裂时有明显变形D、

容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A你的答案： A

53、 安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用时，操作人员应（ ）单选

A、 立即撤离现场B、 、进行修理C、 对运行状况进行判断再决定是否运行D、 采取应急措施和报告

正确答案： D你的答案： D

54、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 安全生产监督管理部门 C、 特种设备检验部门D、 人力资源部门

正确答案： A你的答案： A

55、 管壳式余热锅炉属于( )。单选

A、 压力容器B、 锅炉C、 二者皆是 D、 二者皆非

正确答案： A你的答案： A

56、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

57、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

58、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： C

59、 用于焊接容器的主要受压元件的碳素钢含碳量不应大于( )%。单选

A、 0.15B、 0.45C、 0.25

正确答案： C你的答案： C

60、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： B

61、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

62、 微启式安全阀开启的高度（? ?? ?）。单选

A、 ≥阀座喉径的1/4B、 ≤阀座喉径的1/4?C、 阀座喉径的1/40≤开启高度≤阀座喉径的1/20

正确答案： C你的答案： C

63、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。单选

A、 塑性破裂B、 脆性破裂C、 疲劳破裂 D、 蠕变破裂

正确答案： A你的答案： B

64、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

65、 反拱型爆破片受载后引起（? ?）破坏。单选

A、 拉伸B、 弯曲C、 失稳

正确答案： C你的答案： A

66、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，( )。单选

A、 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款C、 责令停止经营，没收违法经营的特种设备D、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得,情节严重的，吊销生产许可证

正确答案： D你的答案： D

67、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

68、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器需要过户的，由(

)持使用登记证、登记卡和有效期内的定期检验报告到原登记机关办理使用登记证注销手续。单选

A、 原使用单位；B、 新使用单位；C、 社会中介组织D、 使用地检验机构

正确答案： A你的答案： A

69、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

70、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。单选

A、 40B、 60C、 80D、 100

正确答案： A你的答案： A

71、 液化石油气属于（ ? ???）液化气体单选

A、 有毒B、 易燃易爆C、 非易燃、有毒D、 可燃

正确答案： B你的答案： B

72、 易熔塞的易熔合金熔融温度应为（ ）℃ 。单选

A、 80±5 B、 75±5C、 90±5D、 70±5

正确答案： D你的答案： A

73、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

74、

定期检验是由特种设备检验机构按照《压力容器定期检验规则》的规定，在压力容器停止运行时，对压力容器的安全状况与法规标准要求的复合性所进行的验证活动。其检验周期分为：安全状况等级为1、2

级的，一般（ ）至少检查一次。单选

A、 2年B、 3年C、 5年D、 6年

正确答案： D你的答案： D

75、 介质对压力容器的破坏主要是由于（? ? ??）。单选

A、 腐蚀B、 易燃易爆C、 有毒

正确答案： A你的答案： A

76、 压力容器由于发生火灾而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

77、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

78、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于( )位置并加铅封。单选

A、 关闭B、 全开 C、 半开

正确答案： B你的答案： B

79、 下列缺陷中对压力容器危害最大的缺陷是（? ?? ? ）。??单选

A、 均匀腐蚀B、 点腐蚀C、 晶间腐蚀

正确答案： C你的答案： C

80、 取得（ ）级压力管道安装许可的单位，可以从事压力容器安装、改造和维修工作。单选

A、 GC1 B、 GC2C、 GC3

正确答案： A你的答案： A

81、 应力腐蚀敏感介质有（ ）不定项选择

A、 湿硫化氢B、 碱液C、 液氨D、 氯化物溶液

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、D

82、 压力容器运行中工艺参数的控制主要指（ ）及投料等。不定项选择

A、 温度B、 压力C、 液位D、 介质腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 下列属于压力容器的主要安全附件的有( )。不定项选择

A、 安全阀B、 液位计C、 压力表 D、 爆破片E、 温度计

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

84、 压力容器开孔补强有( )形式。不定项选择

A、 整体补强 B、 局部补强C、 厚壁短管补强

正确答案： A、B你的答案： B、C

85、 压力容器作业人员在工作中应对责任区域的压力容器及安全附件、仪器仪表等进行巡视。发现异常应及时(? ? ??)。不定项选择

A、 立即处理B、 按规定程序报告C、 作记录

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

86、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下规范适用范围内的压力容器应办理使用登记：( )不定项选择

A、 《固定式压力容器安全技术监察规程》B、 《超高压容器安全技术监察规程》C、 《移动式压力容器安全技术监察规程》D、

《医用氧舱安全管理规定》E、 《简单式压力容器安全技术监察规程》

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D、E

88、 安全阀主要出现（ ）情况时应当报废。 不定项选择

A、 阀座和阀座密封面损坏，已经无法修复；B、 导向零件锈蚀严重，已经无法修复；C、 调节圈锈蚀严重，已经无法进行调节；D、

弹簧腐蚀，已经无法使用；E、 附件不全而无法配置。

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D

89、 正常停止运行应注意以下事项（ ）不定项选择

A、 确定正确的停运方案B、 停运中降温、降压速度的控制C、 清除剩余物料D、 杜绝火源

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

90、 压力容器事故的危害主要有（ ）不定项选择

A、 冲击波B、 碎片飞出C、 毒性危害D、 爆炸危害

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 《特种设备安全法》规定，特种设备出租单位不得出租二手特种设备。判断

正确答案： 错误

2、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )判断

正确答案： 正确

3、

制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。判断

正确答案： 正确

4、 换热压力容器特别强调要定期排放积存的油或水等。判断

正确答案： 错误

5、 压力容器应做到平稳操作严禁超温、超压、超负荷运行。判断

正确答案： 正确

6、 压力容器改造、重大维修须经过具有相应资格的检验检测机构监督检验，未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。判断

正确答案： 正确

7、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

8、 压力容器裂纹一般最容易产生在焊缝和焊缝热影响区以及局部应力过高的部位。（ ）判断

正确答案： 正确

9、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。判断

正确答案： 正确

10、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，可以不安装水处理措施。判断

正确答案： 错误

11、 液化石油气储罐随着环境温度的升高，罐内的压力不断升高，打开放空阀排放是降低压力的有效手段。（ ）判断

正确答案： 错误

12、

余热锅炉，煤气发生炉水夹套是以水为介质受高温加热的压力容器，与锅炉不同，并不要求一定要进行水处理和对水质进行化验，有条件的使用单位可以使用锅炉的水处理设备进行水质处理。（

）判断

正确答案： 错误

13、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致化学腐蚀的产生。判断

正确答案： 错误

14、 爆炸上限指可燃蒸气、气体或粉尘与空气所组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。（? ?）判断

正确答案： 错误

15、 压力容器未经定期检验，或者检验不合格的，可以继续使用。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

17、 爆破片只要不损坏就可以长期继续使用，不必更换。判断

正确答案： 错误

18、 对超过爆破片最大爆破压力而未爆破的爆破片应不予以更换。（ ）判断

正确答案： 错误

19、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）判断

正确答案： 错误

21、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）判断

正确答案： 错误

22、

压力容器使用的压力表最大量程应与容器的工作压力相适应，《固定式压力容器安全技术监察规程》规定压力表盘刻度极限值应为工作压力的1.5～4.0倍。（

）判断

正确答案： 错误

23、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )判断

正确答案： 正确

24、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )判断

正确答案： 错误

25、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）判断

正确答案： 错误

26、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )判断

正确答案： 正确

27、 压力容器一个连接口上装设两个或者两个以上的安全阀时，则该连接口入口的截面积，应当至少小于这些安全阀的进口截面积总和。（ ）判断

正确答案： 错误

28、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )判断

正确答案： 错误

29、

压力容器由于承压和介质条件的特殊性，存在着失效以致爆炸的危险，压力容器爆炸不仅损坏压力容器本身，而且会危及整个装置和地区的安全，造成国家财产和人员的伤亡。（

）判断

正确答案： 正确

30、 绝对压力等于表压力与大气压力之和。( )判断

正确答案： 正确

31、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

32、 常用的检查泄漏方法是直观检漏法、( )、辅助工具检漏法和仪器检漏法。单选

A、 涂皂液检漏法B、 增大系统压力C、 提高介质温度 D、 用高温蒸汽

正确答案： A你的答案： A

33、 GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》规定了各种金属产品（ ）拉伸试验用试样的一般要求。单选

A、 低温B、 常温C、 高温D、 任一温度

正确答案： B你的答案： B

34、 安全阀的公称工作压力应( )压力容器的设计压力。单选

A、 不小于 B、 不大于C、 必须等于

正确答案： A你的答案： A

35、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。单选

A、 三角形B、 多层形C、 椭圆形

正确答案： C你的答案： C

36、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。单选

A、 安全员B、 总工程师C、 车间领导 D、 安全科负责人

正确答案： C你的答案： C

37、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

38、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

39、 用于制造受压元件的材料在( ）应进行标记移植。单选

A、 切割前B、 切割后

正确答案： A你的答案： A

40、 未经定期检验或检验不合格的压力容器（ ）。单选

A、 可以继续使用B、 可以监督使用C、 不得继续使用D、 应予以报废

正确答案： C你的答案： C

41、 压力容器维护保养的目的在于提高设备的( )。单选

A、 完好率B、 使用效率C、 使用寿命 D、 故障率

正确答案： A你的答案： C

42、 压力容器由于检修需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

43、 压力容器爆炸事故性质分为（ ）和化学爆炸单选

A、 超温爆炸B、 超压爆炸C、 物理爆炸D、 脆性爆炸

正确答案： C你的答案： B

44、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

45、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

46、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。单选

A、 半年B、 半个月C、 每月D、 三个月

正确答案： C你的答案： D

47、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。单选

A、 水或氮气B、 水或氧气 C、 水或二氧化碳

正确答案： A你的答案： A

48、 自紧密封是利用压力容器内( )的压力，使密封面产生自紧力来达到密封目的的。单选

A、 介质B、 加压泵C、 钢板内应力

正确答案： A你的答案： C

49、 《特种设备安全法》规定，事故责任单位应当依法落实整改措施，预防同类事故发生。事故造成损害的，事故责任单位应当依法（ ）。单选

A、 承担刑事责任B、 承担赔偿责任C、 接受处理D、 接受行政处罚

正确答案： B你的答案： A

50、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积( )膜片的泄放面积。单选

A、 不得小于B、 不得大于C、 不得等于

正确答案： A你的答案： B

51、 《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（ ）制定。单选

A、 国家质量技术监督检验总局B、 全国人大C、 国务院D、 国务院负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： D你的答案： D

52、 GB/T4238-2007《耐热钢钢板和钢带》适用于耐热钢（ ）。单选

A、 热轧钢板和冷轧钢板B、 热轧钢板C、 冷轧钢板

正确答案： A你的答案： B

53、 《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定特种设备重特大事故应急预案，报国务院批准后（ ）单选

A、 纳入国家重特大突发事件应急预案体系B、 纳入国家突发事件应急预案体系C、 纳入国家专项应急预案体系D、

纳入国家特种设备应急预案体系

正确答案： B你的答案： A

54、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。单选

A、 常开B、 常闭C、 开和闭

正确答案： B你的答案： B

55、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备使用单位应当（

）特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。单选

A、 安全的B、 低耗能的C、 使用符合能效指标要求的D、 安全卫生的

正确答案： C你的答案： C

56、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。单选

A、 10B、 20C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： D

57、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。单选

A、 0.8B、 1.6C、 2D、 2.5

正确答案： B你的答案： A

58、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

59、 新安装的压力容器必须经( )及试车合格。单选

A、 验收B、 耐压试验C、 泄露试验

正确答案： A你的答案： A

60、 当爆炸下限低、爆炸上限高时气体的爆炸危险程度就( )。单选

A、 越高B、 越低C、 无影响

正确答案： A你的答案： A

61、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

62、 压力容器使用前或者投入使用后( )日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。单选

A、 10B、 15C、 30D、 60

正确答案： C你的答案： C

63、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其( )。单选

A、 最高温度B、 设计温度C、 允许温度D、 工作温度

正确答案： B你的答案： B

64、 压力容器运行中，操作人员除严格执行( )，严格控制工艺指标、平稳操作外，还必须坚持做好定点、定线巡回检查。单选

A、 安全操作规程B、 安全管理制度 C、 岗位操作方法 D、 操作工艺参数

正确答案： A你的答案： A

65、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

66、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。单选

A、 氮气B、 蒸汽C、 空气D、 水

正确答案： B你的答案： A

67、 发现过量充装时应立即抽去过量充装的介质并且按照规定的程序（ ）单选

A、 做好记录B、 对充装量进行复查C、 对操作人员进行处罚D、 启动应急处置程序并向有关部门报告

正确答案： D你的答案： A

68、 关于二次爆炸论述正确的是（ ）单选

A、 是由于容器爆炸后可燃气体泄漏产生的。B、 爆炸的范围都非常小故危害不大C、 是可燃气体在容器内部产生的爆炸。D、

是由于密封垫片失效造成可燃气体泄漏所产生的。

正确答案： A你的答案： A

69、 对于开启压力大于（ ）MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

70、 被检压力容器内部介质必须排放、清理干净，用（ ）从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。单选

A、 截止阀B、 盲板C、 球阀

正确答案： B你的答案： B

71、 对于未规定设计使用年限，但使用超过20年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，经过（

）批准后，方可继续使用。 单选

A、 主要负责人B、 技术负责人 C、 安全负责人D、 设备负责人

正确答案： A你的答案： B

72、 压力容器由于技术改造需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

73、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）单选

A、 韧性破坏B、 疲劳破坏C、 脆性破坏D、 腐蚀破坏

正确答案： A你的答案： A

74、 热交换器内流体介质应尽量采用( )的流速。单选

A、 较低 B、 较高C、 平稳

正确答案： B你的答案： B

75、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

76、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。单选

A、 年度检查B、 定期检验C、 耐压试验D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

77、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

78、 快开门式压力容器应当具有( )。 单选

A、 同步报警功能 B、 安全联锁功能 C、 安全联锁装置

正确答案： B你的答案： B

79、 锅炉压力容器是生产和生活中广泛使用的( )的承压设备。单选

A、 提供动力B、 换热和贮运 C、 固定式 D、 有爆炸危险

正确答案： D你的答案： B

80、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。单选

A、 最低温度B、 工作温度C、 设计温度D、 允许温度

正确答案： C你的答案： C

81、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C

82、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。不定项选择

A、 碳素钢B、 低合金钢C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C你的答案： A、C

83、 脆性破裂产生的原因是（ ）不定项选择

A、 裂纹B、 罐体均匀腐蚀C、 应力腐蚀D、 低于允许使用温度下限

正确答案： A、C你的答案： B、C

84、 为保证压力容器安全运行，操作人员应做到熟悉掌握（ ）不定项选择

A、 生产工艺B、 容器作用C、 容器工作原理

正确答案： A、B、C你的答案： A、B

85、 空气压缩机缓冲罐发现鼓包，哪些问题是产生鼓包的原因.不定项选择

A、 内表面腐蚀，壁厚减薄严重B、 安全阀超期未校，且已经损坏C、 罐底排污阀已经损坏不能开启。D、 没有安置地脚螺栓，产生震动E、

工作温度过高

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D、E

86、 压力容器紧急停运注意事项（ ）不定项选择

A、 压力来自器外的切断压力来源B、 对器内产生压力的采取降压措施C、 清除剩余物料

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

87、 反应容器控制主要工艺参数指（ ）及物料配比。不定项选择

A、 温度B、 压力C、 流量D、 液位E、 流速

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

88、 下列属于不锈耐酸钢和耐热钢的有：（ ）。不定项选择

A、 0Cr13 B、 .00Cr18Ni10C、 2Cr13 D、 1Cr18Ni12Mo2Ti

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 安全阀的常见故障有( )。不定项选择

A、 泄漏B、 振动C、 安全阀启闭不灵活

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。不定项选择

A、 反应容器B、 换热容器C、 储存容器D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 饱和蒸气压的大小只与液体的温度高低有关。（ ）判断

正确答案： 错误

2、 压力越高，气体的液化点越低。（?? ）判断

正确答案： 错误

3、 当设计参数与实际情况不符，应进行强度校核。( )判断

正确答案： 正确

4、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 正确

5、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误

6、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器是指结构简单、危险性较小的压力容器。( )判断

正确答案： 正确

7、 半球形封头是一种在直径和承受压力相同的情况下所需厚度最小的封头。( )判断

正确答案： 正确

8、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，将在用压力容器安全状况等级划分为1、2、3、4、5五个等级。( )判断

正确答案： 错误

9、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )判断

正确答案： 正确

10、 压力表的极限刻度值如选得过大，会影响指示值的相对误差。（ ?）判断

正确答案： 正确

11、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（

）?判断

正确答案： 错误

12、 碟形封头因过渡圆半径远小于球体半径，故其受力状况较差，通常只用于压力较低，直径较大的容器。( )判断

正确答案： 正确

13、 毒性程度为极度和高度危害介质的低压反应容器和储存容器为第二类压力容器。( ）判断

正确答案： 错误

14、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )判断

正确答案： 错误

15、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 压力表上的警戒红线可以涂画在压力表的玻璃上。（ ）判断

正确答案： 错误

17、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

18、 安全状况为4级的压力容器，其积累监控使用的时间不得超过3年，在监控使用期间，可对缺陷进行处理，提高安全状况等级，否则不得继续使用。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 小型制冷装置是由冷凝器、氨液分离器、油分离器，低压循环储氨器等压力容器组成的制冷循环系统。判断

正确答案： 正确

20、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升，应当紧急停止运行。判断

正确答案： 正确

21、 压力容器作业人员发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确

22、 特种设备事故如有蔓延扩大趋势，情况复杂难以控制时，应当逐级上报，及时提升预警和相应级别。（ ）判断

正确答案： 正确

23、 压力容器破裂所造成的危害主要是破裂时产生的碎片。（ ）判断

正确答案： 错误

24、 压力表铅封损坏的应及时更换。判断

正确答案： 正确

25、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）判断

正确答案： 错误

26、 对于盛装液化气体的容器特别要防止容器超装。判断

正确答案： 正确

27、 压力容器的压力表、安全阀等逾期未校验，不得投入使用。判断

正确答案： 正确

28、 装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的1.5倍。判断

正确答案： 错误

29、 盛储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于0.9。判断

正确答案： 错误

30、 硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度（HB）；洛氏硬度（HR）；维氏硬度(HV)。（ ）判断

正确答案： 正确

31、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。单选

A、 半年B、 每年C、 3年

正确答案： B你的答案： B

32、 反应容器超压时采取紧急停止运行，应立即停止 。单选

A、 升压B、 投料C、 升温D、 排料

正确答案： B你的答案： A

33、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

34、 系统及压力容器投运前应制订( )。 单选

A、 应急预案B、 开车方案C、 防护措施D、 安全措施

正确答案： B你的答案： A

35、 储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于( )。单选

A、 0.95B、 0.85C、 0.9D、 0.8

正确答案： A你的答案： A

36、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的（ ）。单选

A、 1/20B、 1/15C、 1/10

正确答案： A你的答案： A

37、 压力容器的焊缝存在未焊透、夹渣、气孔等缺陷，这些缺陷是（ ）单选

A、 使用过程中产生的缺陷B、 运输过程中产生的缺陷C、 不正确的维护造成的D、 制造和安装修理时产生的缺陷

正确答案： D你的答案： D

38、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。单选

A、 技术负责人B、 法定代表人C、 设备负责人D、 安全负责人

正确答案： B你的答案： B

39、 酸性介质介质容易引起奥氏体不锈钢材料( )。单选

A、 晶间腐蚀B、 化学腐蚀C、 疲劳腐蚀D、 应力腐蚀

正确答案： A你的答案： D

40、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

41、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

42、 某些空气压缩机选用低闪点压缩机油可能造成缓冲罐内着火或爆炸这种爆炸属于（ ）单选

A、 物理爆炸B、 化学爆炸C、 物理和化学爆炸D、 其他爆炸

正确答案： B你的答案： C

43、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。单选

A、 全开 B、 关闭C、 半开

正确答案： A你的答案： B

44、 停止使用（ ）年后重新复用的压力容器，使用前应当进行耐压试验。单选

A、 2B、 1C、 半D、 气体

正确答案： A你的答案： A

45、 压力容器使用单位发现容器故障或其他异常情况的压力容器须由（ ）及时进行检验消除事故隐患。单选

A、 制造单位B、 压力容器登记机关C、 安装单位D、 压力容器检验机构

正确答案： D你的答案： C

46、 超高压容器每（ ）至少进行一次耐压试验。单选

A、 5年B、 10年C、 8年D、 6年

正确答案： B你的答案： A

47、 ( )又称防爆片，是压力容器安全附件的一种。单选

A、 爆破片B、 紧急切断阀C、 安全阀

正确答案： A你的答案： A

48、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

49、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。单选

A、 设备安装B、 结构性能C、 生产效率 D、 安全使用

正确答案： D你的答案： D

50、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

51、 常规力学性能包括：强度、塑性、韧性及( )等。单选

A、 弹性B、 刚性C、 密度 D、 硬度

正确答案： D你的答案： D

52、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

53、 玻璃板式液位计的玻璃板，其观察区域的一侧表面通常做成纵向几条槽纹的目的是（? ? ）。单选

A、 形成肋条，使之不易从横向断裂B、 便于观察液位C、 有利于抵抗介质浸蚀

正确答案： A你的答案： A

54、 压力容器经定期检验发现以下缺陷，哪个缺陷危险性最大（ ）单选

A、 在焊缝和热影响区处发现裂纹B、 焊缝内部存在气孔C、 外表面局部腐蚀D、 焊缝错边量超标

正确答案： A你的答案： A

55、 操作人员紧急停运前应根据容器内介质状况做好（ ）。单选

A、 故障处理B、 个人防护C、 撤离现场

正确答案： B你的答案： A

56、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

57、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

58、 可燃物质和空气或氧气的混合物由引火源点燃，火焰立即从引火源处以不断扩大的同心球形式自动扩展到混合物的全部空间的燃烧现象称为( )。单选

A、 闪燃 B、 着火C、 自燃 D、 爆燃

正确答案： D你的答案： D

59、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。单选

A、 温度B、 压力C、 液位D、 流速

正确答案： C你的答案： C

60、 Ⅳ级轻度危害介质的允许浓度为大于等于( )mg / m3。单选

A、 10B、 15C、 20D、 13

正确答案： A你的答案： A

61、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致( )的产生。单选

A、 电化学腐蚀B、 化学腐蚀 C、 氢腐蚀D、 氧腐蚀

正确答案： A你的答案： A

62、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

63、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。单选

A、 平稳操作B、 无故障C、 无泄漏D、 满负荷运行

正确答案： A你的答案： A

64、 在一定的温度下，易燃、可燃液体表面上的蒸气和空气的混合气与火焰接触时，闪出火花但随即熄灭的瞬间燃烧过程称为( )_。单选

A、 着火B、 闪燃C、 自燃 D、 爆燃

正确答案： B你的答案： D

65、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的单选

A、 特定的腐蚀介质B、 所有腐蚀介质C、 所有酸性腐蚀介质D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A你的答案： A

66、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

67、 压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设（ ）。单选

A、 安全阀B、 截止阀C、 球阀D、 减压阀

正确答案： D你的答案： B

68、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。单选

A、 最高工作压力B、 最大允许工作压力C、 设计压力D、 安全阀开启压力

正确答案： C你的答案： C

69、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。单选

A、 JB4700-4707B、 HG/T20592-20635

正确答案： B你的答案： B

70、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的；（ ）单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款B、

责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款C、 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款D、

责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

正确答案： A你的答案： A

71、 钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除( )。单选

A、 内应力B、 变形C、 表面缺陷 D、 偏析

正确答案： A你的答案： A

72、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

73、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。单选

A、 排放干净B、 严密封存C、 反应完毕 D、 高压液化

正确答案： A你的答案： A

74、

《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点(

)。单选

A、 监控B、 安全监督检查C、 监督管理D、 隐患排查

正确答案： B你的答案： B

75、 辐射式温度计测量范围为( )℃ 。单选

A、 O ～ 1 600B、 O ～ 800C、 -200 ～ 700 D、 600 ～ 2 000

正确答案： D你的答案： B

76、 《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、（

）、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。单选

A、 产品性能证明B、 产品质量合格证明C、 材料合格证D、 检验检测证明

正确答案： B你的答案： B

77、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。单选

A、 36B、 42C、 48D、 72

正确答案： C你的答案： C

78、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，安全状况等级为(

)级的固定式压力容器，一般不得继续使用。使用单位无法立即更换或者修理的，应当持定期检验报告、安全等级划分证明和使用登记证，向登记机关申请临时监控使用。(

)单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： D

79、 钢中的主要杂质是指( )。单选

A、 硫及磷B、 碳及硅C、 硅及锰 D、 铬及镍

正确答案： A你的答案： A

80、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器所选用的压力表，其表盘直径不得小于( )。单选

A、 100mm；B、 150mm；C、 200mm；D、 250mm。

正确答案： A你的答案： D

81、 高级优质碳素钢含硫量小于等于_( )，含磷量小于等于( )_。不定项选择

A、 0.03%B、 0.03%C、 0.10%D、 0.04%

正确答案： A、D你的答案： A、D

82、 以下介质需要用全封闭式安全阀的是( )。不定项选择

A、 空气B、 水蒸气C、 有毒气体 D、 易燃气体

正确答案： C、D你的答案： C、D

83、 腐蚀对压力容器的危害主要表现在（? ?? ? ? ）。不定项选择

A、 往往使压力容器发生早期失效或突然断裂、损坏，造成事故B、 使压力容器穿孔泄漏，造成损失及引发事故；C、

使换热设备的传热效率降低，造成能源的浪费；有的承压管子因腐蚀结垢会导致爆管，或者导致爆炸事故发生。D、

使压力容器材料用量增加，在设计时因要考虑腐蚀裕度而增加容器壁厚，使容器的重量增加。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。不定项选择

A、 碳素钢B、 低合金钢C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C你的答案： A、C

85、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制D、

与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

86、 煤气发生炉是生产煤气的装置，其中水夹套和汽包属于压力容器，带压介质为蒸汽和水，制定事故应急处置程序方面以下正确的是（ ）不定项选择

A、 夹套破裂时导致炉内煤气外泄所产生的二次爆炸B、 只考虑蒸汽超压造成的事故C、 汽水系统可能出现的缺水事故D、

煤气泄漏造成的CO中毒

正确答案： A、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存B、

重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证C、

重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 介质腐蚀性的控制主要是控（ ）。不定项选择

A、 杂质含量B、 PH值C、 含水量D、 Ca+

正确答案： A、C你的答案： A、C

89、 压力表有下列情况之一时应该停止使用（ ）。不定项选择

A、 表盘封面玻璃破坏B、 压力表指针松动C、 外壳腐蚀严重D、 超过检验的有效期

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 常用的局部补强的方法有( )。不定项选择

A、 整体补强B、 补强圈C、 厚壁短管不强 D、 整体锻造补强

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 ? 换热容器操作前应熟悉掌握热(冷)载体的性质。 判断

正确答案： 正确

2、 压力容器使用前或者投入使用后30工作日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。判断

正确答案： 错误

3、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

4、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 在制冷设备中氨液分离器属于高压侧压力容器。判断

正确答案： 错误

6、 对易爆介质或者毒性程度极度、高度或者中毒危害介质的压力容器，可以在安全阀或者爆破片的排出口不装设导管，直接将介质排入大气。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 进入容器检验，检验照明用电不超过36V，引入容器内的电缆应当绝缘良好，接地可靠。（ ）判断

正确答案： 错误

8、 压力容器运行前，操作人员应对压力容器本体、附属设备、安全装置进行必要的检查。判断

正确答案： 正确

9、 压力容器运行中的检查主要指对压力容器本体进行检查。判断

正确答案： 错误

10、 快开门式压力容器如果快开门未关闭到位，此时罐内进行升压操作容易导致门扣松脱，发生爆炸事故。判断

正确答案： 正确

11、 《固定式压力容器安全技术监察规程》充分考虑压力容器的危险程度，将压力容器分为第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，以利于进行分类监督管理。（? ?）判断

正确答案： 正确

12、 压力容器的密封元件指可拆连接处起密封作用的元件。它放在两个法兰或封头与筒体端部的接触面之间，借助于螺栓等连接件的压紧力而起密封作用。（

）判断

正确答案： 正确

13、 球形压力容器大多数是由许多块按一定尺寸预先压制成型的球瓣到现场组焊而成的，它由极带、赤道带组成。（? ?）判断

正确答案： 错误

14、 刚度和强度是一样的，都是指抵抗变形的能力，只是叫法不同。( )判断

正确答案： 错误

15、 选用压力表必须考虑的因素有介质、精度、刻度极限值等。( )判断

正确答案： 正确

16、

压力容器按在生产工艺过程的作用原理分为：反应压力容器（代号R）、换热压力容器（代号E）、分离压力容器（代号S）、储存压力容器（代号C、其中球罐代号B）。（??

）判断

正确答案： 正确

17、 《特种设备安全法》规定，禁止销售未取得许可生产的特种设备，未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。判断

正确答案： 正确

18、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )判断

正确答案： 正确

19、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，使用单位不需要对简单压力容器进行安全管理。( )判断

正确答案： 错误

20、 氢脆是由于氢进入金属内部而产生的，结果引起韧性和抗拉强度降低。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 压力容器停运方案应包括停运周期、停运操作的程序和步骤。判断

正确答案： 正确

22、 制冷设备可以采取增大保温层厚度实现节能的目的。（ ）判断

正确答案： 错误

23、 压力容器操作工艺参数应至少包括工作压力、最高或者最低工作温度。判断

正确答案： 正确

24、 压力容器使用单位对存在严重事故隐患的压力容器，应当及时予以报废。判断

正确答案： 错误

25、 刚度大的法兰不仅变形小，还可将螺栓预紧力均匀地传递给密封垫，故可提高密封性能。( )判断

正确答案： 正确

26、 压力容器开孔处的应力分布要比不开孔处简单的得多。( )判断

正确答案： 错误

27、 断面收缩率指试样在拉断后的断口面积的缩小同原断面面积比值的百分率。( )判断

正确答案： 正确

28、 盛装液化气体的容器过量充装，易引起压力容器的塑性破裂。( )判断

正确答案： 正确

29、 压力容器是指盛装气体或液体，承载一定压力的密闭设备。（ ）判断

正确答案： 正确

30、 容器破裂时，气体膨胀所释放的能量与气体压力、容器容积、介质的物态有关。( )判断

正确答案： 正确

31、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积( )膜片的泄放面积。单选

A、 不得小于B、 不得大于C、 不得等于

正确答案： A你的答案： A

32、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

33、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。单选

A、 水或氮气B、 水或氧气 C、 水或二氧化碳

正确答案： A你的答案： A

34、 《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位的特种设备安全技术档案包括其（

）、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；单选

A、 设计文件B、 制造文件C、 管理文件D、 使用文件

正确答案： A你的答案： D

35、 GB/T4238-2007《耐热钢钢板和钢带》适用于耐热钢（ ）。单选

A、 热轧钢板和冷轧钢板B、 热轧钢板C、 冷轧钢板

正确答案： A你的答案： B

36、 按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、 责令改正B、 责令改正，处一万元以上十万元以下罚款C、 责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B你的答案： B

37、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。单选

A、 三角形B、 多层形C、 椭圆形

正确答案： C你的答案： C

38、 常用的检查泄漏方法是直观检漏法、( )、辅助工具检漏法和仪器检漏法。单选

A、 涂皂液检漏法B、 增大系统压力C、 提高介质温度 D、 用高温蒸汽

正确答案： A你的答案： A

39、 GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》规定了各种金属产品（ ）拉伸试验用试样的一般要求。单选

A、 低温B、 常温C、 高温D、 任一温度

正确答案： B你的答案： C

40、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。单选

A、 安全员B、 总工程师C、 车间领导 D、 安全科负责人

正确答案： C你的答案： A

41、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。单选

A、 常开B、 常闭C、 开和闭

正确答案： B你的答案： A

42、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 凭考试结果通知单B、 凭相关证明材料C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料D、 凭身分证

正确答案： C你的答案： A

43、 自紧密封是利用压力容器内( )的压力，使密封面产生自紧力来达到密封目的的。单选

A、 介质B、 加压泵C、 钢板内应力

正确答案： A你的答案： A

44、 特种设备事故，是指（

），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。单选

A、 因特种设备的不安全状态B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为C、 因相关人员的不安全行为D、 因到期未检验

正确答案： B你的答案： B

45、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。单选

A、 10B、 20C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： B

46、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，每台压力容器在投入使用前或者投入使用后(

)日内，使用单位应当向所在地的登记机关申请办理使用登记，领取使用登记证。单选

A、 10B、 30C、 60D、 90

正确答案： B你的答案： B

47、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

48、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）单选

A、 韧性破坏B、 疲劳破坏C、 脆性破坏D、 腐蚀破坏

正确答案： A你的答案： B

49、 当爆炸下限低、爆炸上限高时气体的爆炸危险程度就( )。单选

A、 越高B、 越低C、 无影响

正确答案： A你的答案： A

50、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

51、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

52、 被检压力容器内部介质必须排放、清理干净，用（ ）从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。单选

A、 截止阀B、 盲板C、 球阀

正确答案： B你的答案： B

53、 锅炉压力容器是生产和生活中广泛使用的( )的承压设备。单选

A、 提供动力B、 换热和贮运 C、 固定式 D、 有爆炸危险

正确答案： D你的答案： C

54、 在苛刻条件下使用的爆破片装置应当（ ）更换一次。单选

A、 1年B、 2年C、 2～3年D、 发现缺陷时

正确答案： A你的答案： A

55、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

56、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位B、 充装时环境温度过高C、 充装时环境温度过低D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A你的答案： A

57、 压力容器运行中，操作人员除严格执行( )，严格控制工艺指标、平稳操作外，还必须坚持做好定点、定线巡回检查。单选

A、 安全操作规程B、 安全管理制度 C、 岗位操作方法 D、 操作工艺参数

正确答案： A你的答案： A

58、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。单选

A、 半年B、 半个月C、 每月D、 三个月

正确答案： C你的答案： D

59、 压力容器使用前或者投入使用后( )日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。单选

A、 10B、 15C、 30D、 60

正确答案： C你的答案： C

60、 新安装的压力容器必须经( )及试车合格。单选

A、 验收B、 耐压试验C、 泄露试验

正确答案： A你的答案： C

61、 压力容器事故发生后，使用单位应当立即（

），并组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。单选

A、 启动事故应急预案B、 紧急修复C、 紧急撤离人员D、 紧急停车

正确答案： A你的答案： A

62、 压力容器维护保养的目的在于提高设备的( )。单选

A、 完好率B、 使用效率C、 使用寿命 D、 故障率

正确答案： A你的答案： C

63、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。单选

A、 最低温度B、 工作温度C、 设计温度D、 允许温度

正确答案： C你的答案： A

64、 压力容器由于技术改造需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

65、 安全阀的公称工作压力应( )压力容器的设计压力。单选

A、 不小于 B、 不大于C、 必须等于

正确答案： A你的答案： A

66、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

67、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。单选

A、 20 %～30 %B、 30 %～40 %C、 10 %～20 % D、 25 %～30 %

正确答案： B你的答案： A

68、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

69、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

70、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。单选

A、 氮气B、 蒸汽C、 空气D、 水

正确答案： B你的答案： B

71、 发现过量充装时应立即抽去过量充装的介质并且按照规定的程序（ ）单选

A、 做好记录B、 对充装量进行复查C、 对操作人员进行处罚D、 启动应急处置程序并向有关部门报告

正确答案： D你的答案： B

72、 对于未规定设计使用年限，但使用超过20年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，经过（

）批准后，方可继续使用。 单选

A、 主要负责人B、 技术负责人 C、 安全负责人D、 设备负责人

正确答案： A你的答案： A

73、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其( )。单选

A、 最高温度B、 设计温度C、 允许温度D、 工作温度

正确答案： B你的答案： A

74、 压力容器由于检修需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

75、 关于二次爆炸论述正确的是（ ）单选

A、 是由于容器爆炸后可燃气体泄漏产生的。B、 爆炸的范围都非常小故危害不大C、 是可燃气体在容器内部产生的爆炸。D、

是由于密封垫片失效造成可燃气体泄漏所产生的。

正确答案： A你的答案： A

76、 对于开启压力大于（ ）MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

77、 未经定期检验或检验不合格的压力容器（ ）。单选

A、 可以继续使用B、 可以监督使用C、 不得继续使用D、 应予以报废

正确答案： C你的答案： C

78、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

79、 压力容器爆炸事故性质分为（ ）和化学爆炸单选

A、 超温爆炸B、 超压爆炸C、 物理爆炸D、 脆性爆炸

正确答案： C你的答案： B

80、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

81、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案： A、B、D

82、 为保证压力容器安全运行，操作人员应做到熟悉掌握（ ）不定项选择

A、 生产工艺B、 容器作用C、 容器工作原理

正确答案： A、B、C你的答案： A

83、 压力容器试运行中应无（ ）不定项选择

A、 跑B、 冒C、 滴D、 漏

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制D、

与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

85、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存B、

重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证C、

重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 反应容器控制主要工艺参数指（ ）及物料配比。不定项选择

A、 温度B、 压力C、 流量D、 液位E、 流速

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

87、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制B、 设备进行定期检验C、 主要承压部件出现裂纹 D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

88、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。不定项选择

A、 反应容器B、 换热容器C、 储存容器D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 安全阀的常见故障有( )。不定项选择

A、 泄漏B、 振动C、 安全阀启闭不灵活

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 压力容器爆炸时危害性的大小和下列因素有关( )。不定项选择

A、 工作介质的状态B、 工作压力C、 容器的容积 D、 工作温度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、D

1、 爆破片只要不损坏就可以长期继续使用，不必更换。判断

正确答案： 错误

2、 液化石油气储罐随着环境温度的升高，罐内的压力不断升高，打开放空阀排放是降低压力的有效手段。（ ）判断

正确答案： 错误

3、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，可以不安装水处理措施。判断

正确答案： 错误

4、

余热锅炉，煤气发生炉水夹套是以水为介质受高温加热的压力容器，与锅炉不同，并不要求一定要进行水处理和对水质进行化验，有条件的使用单位可以使用锅炉的水处理设备进行水质处理。（

）判断

正确答案： 错误

5、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 压力容器应做到平稳操作严禁超温、超压、超负荷运行。判断

正确答案： 正确

7、 液化石油气储罐应控制介质中硫化氢含量。判断

正确答案： 正确

8、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

9、 压力容器裂纹一般最容易产生在焊缝和焊缝热影响区以及局部应力过高的部位。（ ）判断

正确答案： 正确

10、 换热压力容器特别强调要定期排放积存的油或水等。判断

正确答案： 错误

11、 压力容器改造、重大维修须经过具有相应资格的检验检测机构监督检验，未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。判断

正确答案： 正确

12、 压力容器未经定期检验，或者检验不合格的，可以继续使用。（ ）判断

正确答案： 错误

13、 对超过爆破片最大爆破压力而未爆破的爆破片应不予以更换。（ ）判断

正确答案： 错误

14、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )判断

正确答案： 正确

15、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定低压容器使用的压力表精度可以低于2.5级；中压或高压容器使用的压力表精度不低于1.6级。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）判断

正确答案： 错误

17、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考核程序包括考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。判断

正确答案： 正确

18、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，安装前应当进行校验并加铅封。( )判断

正确答案： 正确

19、

制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。判断

正确答案： 正确

20、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。判断

正确答案： 正确

21、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

22、 制造容积相同的情况下，球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材。( )判断

正确答案： 错误

23、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )判断

正确答案： 正确

24、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )判断

正确答案： 错误

25、

压力容器使用的压力表最大量程应与容器的工作压力相适应，《固定式压力容器安全技术监察规程》规定压力表盘刻度极限值应为工作压力的1.5～4.0倍。（

）判断

正确答案： 错误

26、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）判断

正确答案： 错误

27、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )判断

正确答案： 错误

28、

压力容器由于承压和介质条件的特殊性，存在着失效以致爆炸的危险，压力容器爆炸不仅损坏压力容器本身，而且会危及整个装置和地区的安全，造成国家财产和人员的伤亡。（

）判断

正确答案： 正确

29、 绝对压力等于表压力与大气压力之和。( )判断

正确答案： 正确

30、 爆炸上限指可燃蒸气、气体或粉尘与空气所组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。（? ?）判断

正确答案： 错误

31、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。单选

A、 36B、 42C、 48D、 72

正确答案： C你的答案： C

32、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。单选

A、 排放干净B、 严密封存C、 反应完毕 D、 高压液化

正确答案： A你的答案： A

33、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： B

34、 易熔塞的易熔合金熔融温度应为( )℃ 。单选

A、 80±5B、 75±5C、 90±5 D、 70±5

正确答案： D你的答案： C

35、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。单选

A、 质量证明书B、 产品质量合格证明C、 材料合格证D、 检验检测证明

正确答案： B你的答案： B

36、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。单选

A、 最高工作压力B、 最大允许工作压力C、 设计压力D、 安全阀开启压力

正确答案： C你的答案： C

37、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下死亡，为一般事故。单选

A、 10B、 5C、 3D、 1

正确答案： C你的答案： D

38、 铬镍奥氏体不锈钢焊接时，主要是防止产生( )。单选

A、 气孔及夹渣B、 淬硬及冷裂纹C、 咬边及未熔合 D、 晶间腐蚀及热裂纹

正确答案： D你的答案： D

39、

《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，使用单位应当在规定的期限内予以改造或者更换。到期未改造或者更换的，（

）。单选

A、 允许监督使用B、 监督下使用C、 处以罚款D、 不得继续使用

正确答案： D你的答案： D

40、 对于内径>( )mm的容器，如不能利用其他可拆卸装置进行内部检验，应最少开设人孔1个或手孔2个。单选

A、 1000B、 500C、 1200

正确答案： A你的答案： A

41、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器全面检验前，使用单位应做好包括以下内容的准备工作。其中错误的是：( )单选

A、 为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面3m以上的脚手架设置安全护栏）B、

被检容器内容介质必须排放、清理干净，用盲板从容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。也可采用关闭阀门方式隔断。C、

盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性介质的，使用单位必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范、标准的规定。D、

检验时，使用单位压力容器管理人员和有关人员到场配合，协助检验工作，负责安全监护。

正确答案： B你的答案： A

42、 爆炸下限低于( )的可燃气体属于一级可燃气体。单选

A、 15%B、 20%C、 10%D、 25%

正确答案： C你的答案： C

43、 对于容器表面微裂纹、机械损伤缺陷，一般可采用（ ）的方法消除。单选

A、 打磨B、 焊补

正确答案： A你的答案： B

44、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

45、 对液化气体介质的储存容器，应迅速采取强制（ ）等降压措施。单选

A、 排空B、 降温C、 排料

正确答案： B你的答案： A

46、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。单选

A、 JB4700-4707B、 HG/T20592-20635

正确答案： B你的答案： B

47、 钢材试样在拉伸试验过程中，力不增加而继续发生塑性变形时，单位面积上所承受的力称为( )。单选

A、 布氏硬度B、 伸长率C、 屈服点 D、 强度极限

正确答案： C你的答案： B

48、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

49、 压力式温度计测量范围为( )℃ 。单选

A、 O～1600B、 0 ～400 C、 O～700 D、 100～600

正确答案： B你的答案： D

50、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

51、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

52、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。单选

A、 设备安装B、 结构性能C、 生产效率 D、 安全使用

正确答案： D你的答案： D

53、 钢中的主要杂质是指( )。单选

A、 硫及磷B、 碳及硅C、 硅及锰 D、 铬及镍

正确答案： A你的答案： B

54、 压力容器经定期检验发现以下缺陷，哪个缺陷危险性最大（ ）单选

A、 在焊缝和热影响区处发现裂纹B、 焊缝内部存在气孔C、 外表面局部腐蚀D、 焊缝错边量超标

正确答案： A你的答案： A

55、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的单选

A、 特定的腐蚀介质B、 所有腐蚀介质C、 所有酸性腐蚀介质D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A你的答案： A

56、 以水为介质直接受火焰加热且连续操作的压力容器包括管壳式余热锅炉，其水质（ ）单选

A、 须符合工业锅炉水质标准的要求B、 可不用对水质进行处理但必须定期对水质化验C、 选用城市自来水时可不用进行水处理D、

严格按照说明书要求在水中加入阻垢剂

正确答案： A你的答案： A

57、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。单选

A、 平稳操作B、 无故障C、 无泄漏D、 满负荷运行

正确答案： A你的答案： A

58、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

59、 液化石油气如果以液体状态流出，易挥发成气体，其体积会骤燃膨胀约( )倍而急剧扩散蔓延。单选

A、 100B、 200C、 300D、 250

正确答案： D你的答案： B

60、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。单选

A、 全开 B、 关闭C、 半开

正确答案： A你的答案： A

61、 爆炸下限高于( )的可燃气体属于二级可燃气体。单选

A、 10%B、 15%C、 5%D、 20%

正确答案： A你的答案： D

62、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。单选

A、 温度B、 压力C、 液位D、 流速

正确答案： C你的答案： C

63、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

64、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。单选

A、 半年B、 每年C、 3年

正确答案： B你的答案： B

65、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

66、 盛装苯的压力容器，以下是关于它的叙述，错误的是（ ）单选

A、 操作人员长期接触苯会导致再生障碍性贫血B、 苯是易燃介质。C、 制定事故应急预案时应考虑苯的危害性质D、 常温下可产生二次爆炸

正确答案： D你的答案： D

67、 压力容器的焊缝存在未焊透、夹渣、气孔等缺陷，这些缺陷是（ ）单选

A、 使用过程中产生的缺陷B、 运输过程中产生的缺陷C、 不正确的维护造成的D、 制造和安装修理时产生的缺陷

正确答案： D你的答案： D

68、 某些空气压缩机选用低闪点压缩机油可能造成缓冲罐内着火或爆炸这种爆炸属于（ ）单选

A、 物理爆炸B、 化学爆炸C、 物理和化学爆炸D、 其他爆炸

正确答案： B你的答案： A

69、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

70、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。单选

A、 技术负责人B、 法定代表人C、 设备负责人D、 安全负责人

正确答案： B你的答案： B

71、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

72、 寒冷地区室外使用和介质温度低于( )的压力容器，应检查液面计的选型是否符合有关规范和标准要求。单选

A、 5℃B、 0℃C、 -10℃D、 -20℃

正确答案： B你的答案： D

73、 超高压容器每（ ）至少进行一次耐压试验。单选

A、 5年B、 10年C、 8年D、 6年

正确答案： B你的答案： D

74、 储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于( )。单选

A、 0.95B、 0.85C、 0.9D、 0.8

正确答案： A你的答案： A

75、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

76、 容器紧急停运后，应立即（ ），迅速采取措施加以排除，以便及早恢复生产。单选

A、 查明原因B、 清理介质C、 上报有关部门

正确答案： A你的答案： A

77、 焊缝缺陷清除后的修补长度应满足要求，一般不宜小于（ ） mm。单选

A、 50B、 100C、 150

正确答案： B你的答案： A

78、 酸性介质介质容易引起奥氏体不锈钢材料( )。单选

A、 晶间腐蚀B、 化学腐蚀C、 疲劳腐蚀D、 应力腐蚀

正确答案： A你的答案： A

79、 系统及压力容器投运前应制订( )。 单选

A、 应急预案B、 开车方案C、 防护措施D、 安全措施

正确答案： B你的答案： A

80、 为使压力容器能正常安全地运行，下列对其安全阀的要求，哪项是不正确的（ ）?单选

A、 结构紧凑，调节方便B、 动作灵敏可靠，当压力达到一定程度时，能自动跳开，排出气体C、 排气后能及时关闭，但不保持密封

正确答案： C你的答案： C

81、 根据《压力容器定期检验规则》，压力表的年度检查应当包括以下内容：( )。不定项选择

A、 压力表的选型；B、 压力表的检验有效期及其封印；C、 压力表的外观、精度等级、量程、表盘直径；D、

同一系统上各压力表的读数是否一致。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存B、

重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证C、

重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用

正确答案： A、B你的答案： B、C

83、 造成压力容器泄漏事故的原因（ ）不定项选择

A、 震动导致的开裂B、 胀接管口松动C、 局部腐蚀穿孔D、 密封面失效

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 容器的破裂形式有（ ）不定项选择

A、 韧性破裂B、 脆性破裂 C、 疲劳破裂D、 应力腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 压力容器投运前，安全附件有下列情况之一的不得使用（ ）不定项选择

A、 无产品合格证B、 无铭牌C、 未校验D、 规格、性能不符合要求

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 管壳式冷凝器结构简单，故为小型冷库普遍采用，同蒸发式冷凝器相比有以下缺点（ ）不定项选择

A、 循环水泵电机功率大B、 压缩机电流大C、 用水多D、 不是压力容器

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 牌号为Q235B的钢号表示:( )_。不定项选择

A、 屈服强度为235MPaB、 抗拉强度为235Mpa C、 质量等级为B级 D、 厚度等级为B级

正确答案： A、C你的答案： A、C

88、 安全阀按照阀瓣开启高度不同，可以分为( )。不定项选择

A、 全启式B、 微启式C、 弹簧式 D、 重锤杠杆式

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 常用的接管型式有（ ）。不定项选择

A、 螺纹短管式B、 法兰接管式C、 平法兰式 D、 补强圈

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 下列压力容器常见缺陷中最危险的缺陷是（? ???）。不定项选择

A、 气孔B、 夹渣C、 裂纹D、 未焊透、未熔合

正确答案： C、D你的答案： A、B、C、D

1、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 压力容器作业人员应经用人单位技术负责人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 错误

3、 低温下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不高于设计温度。判断

正确答案： 错误

4、 移装的压力容器安装后，不必进行耐压试验可投用。判断

正确答案： 正确

5、 反应压力容器严格控制工艺参数(指温度、压力、流量、液位、流速及物料配比等)是至关重要的。判断

正确答案： 正确

6、 压力容器的安全阀、爆破片、易熔塞、温度计及压力表等应定期校验和更换。判断

正确答案： 正确

7、

间歇式操作的压力容器主要有：医用消毒柜；食品消毒罐；蒸压釜；硫化罐等，这些容器在运行中要注意操作正确性，尽可能减少升压次数，防止温度压力波动较大。（

）判断

正确答案： 正确

8、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

9、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）判断

正确答案： 正确

10、

由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。(

)判断

正确答案： 错误

11、 减压阀可以当截止阀使用，当减压阀用汽设备停止用汽后，可将减压阀关闭.( )判断

正确答案： 错误

12、 工作压力0.1MPa的容器不属于压力容器。（? ?）判断

正确答案： 错误

13、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。判断

正确答案： 正确

14、 压力容器的凸形封头中应用最少的是椭圆形封头。（ ）判断

正确答案： 错误

15、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )判断

正确答案： 正确

16、 对新安全阀应检查是否经过校验，若未经校验，则不准安装使用。( )判断

正确答案： 正确

17、 根据《压力容器定期检验规则》，搪玻璃压力容器的全面检验周期应当适当缩短。( )判断

正确答案： 正确

18、 医用消毒柜；食品消毒罐；蒸压釜；硫化罐等这些压力容器一般都是快开门式压力容器，有的快开门必须关闭到指定位置方可送气升压，有些则不需要。（

）判断

正确答案： 错误

19、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 液氨不是易燃介质，在编制事故紧急预案时应充分考虑到液氨的毒性程度，而无需禁止明火。（ ）判断

正确答案： 错误

21、 发现安全阀有泄漏迹象时，应及时修理或更换，也可以用增加载荷的方法减少或者排除阀的泄漏。（ ）判断

正确答案： 错误

22、 压力容器出现过量充装，容器应紧急停运。判断

正确答案： 正确

23、 压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 同一系统上的压力表读数不一致时，应以较高的读数为准。判断

正确答案： 错误

25、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )判断

正确答案： 正确

26、 缓蚀剂按化学成分可分为有机缓蚀剂和无机缓蚀剂两大类。( )判断

正确答案： 正确

27、 压力容器的工作压力是指在正常操作情况下，容器底部可能出现的最高压力（表压力）。（? ?）判断

正确答案： 错误

28、 吸附膜型缓蚀剂能吸附在金属表面形成吸附膜，从而阻止金属腐蚀。( ）判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。判断

正确答案： 正确

30、

按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行日常维护保养。(

)判断

正确答案： 正确

31、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

32、 压力容器局部腐蚀可导致突发性事故,其中磨损腐蚀的一般在（ ）部位产生单选

A、 结构不连续B、 容器的底部介质沉积C、 介质冲刷和机械磨损部位D、 介质浓度变化

正确答案： C你的答案： B

33、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

34、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于( )位置并加铅封。单选

A、 关闭B、 全开 C、 半开

正确答案： B你的答案： B

35、 下列缺陷中对压力容器危害最大的缺陷是（? ?? ? ）。??单选

A、 均匀腐蚀B、 点腐蚀C、 晶间腐蚀

正确答案： C你的答案： C

36、 取得（ ）级压力管道安装许可的单位，可以从事压力容器安装、改造和维修工作。单选

A、 GC1 B、 GC2C、 GC3

正确答案： A你的答案： A

37、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

38、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。单选

A、 40B、 60C、 80D、 100

正确答案： A你的答案： A

39、 液化石油气属于（ ? ???）液化气体单选

A、 有毒B、 易燃易爆C、 非易燃、有毒D、 可燃

正确答案： B你的答案： B

40、 易熔塞的易熔合金熔融温度应为（ ）℃ 。单选

A、 80±5 B、 75±5C、 90±5D、 70±5

正确答案： D你的答案： A

41、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

42、

定期检验是由特种设备检验机构按照《压力容器定期检验规则》的规定，在压力容器停止运行时，对压力容器的安全状况与法规标准要求的复合性所进行的验证活动。其检验周期分为：安全状况等级为1、2

级的，一般（ ）至少检查一次。单选

A、 2年B、 3年C、 5年D、 6年

正确答案： D你的答案： D

43、 介质对压力容器的破坏主要是由于（? ? ??）。单选

A、 腐蚀B、 易燃易爆C、 有毒

正确答案： A你的答案： A

44、 压力容器由于发生火灾而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

45、 管壳式余热锅炉属于( )。单选

A、 压力容器B、 锅炉C、 二者皆是 D、 二者皆非

正确答案： A你的答案： A

46、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

47、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

48、 微启式安全阀开启的高度（? ?? ?）。单选

A、 ≥阀座喉径的1/4B、 ≤阀座喉径的1/4?C、 阀座喉径的1/40≤开启高度≤阀座喉径的1/20

正确答案： C你的答案： C

49、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

50、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： C

51、 用于焊接容器的主要受压元件的碳素钢含碳量不应大于( )%。单选

A、 0.15B、 0.45C、 0.25

正确答案： C你的答案： C

52、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： B

53、 反拱型爆破片受载后引起（? ?）破坏。单选

A、 拉伸B、 弯曲C、 失稳

正确答案： C你的答案： A

54、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，( )。单选

A、 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款C、 责令停止经营，没收违法经营的特种设备D、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得,情节严重的，吊销生产许可证

正确答案： D你的答案： D

55、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

56、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器需要过户的，由(

)持使用登记证、登记卡和有效期内的定期检验报告到原登记机关办理使用登记证注销手续。单选

A、 原使用单位；B、 新使用单位；C、 社会中介组织D、 使用地检验机构

正确答案： A你的答案： A

57、 压力容器上的（ ）、测温仪表必须由计量部门进行定期检定。单选

A、 法兰盘B、 压力表C、 液面计

正确答案： B你的答案： B

58、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。单选

A、 阀门B、 自动控制C、 测温仪表D、 联锁装置

正确答案： B你的答案： B

59、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。单选

A、 平稳操作B、 无故障C、 无泄漏D、 满负荷运行

正确答案： A你的答案： A

60、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

61、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

62、 ( )控制主要针对液化气体介质的容器和部分反应容器的介质比例。单选

A、 压力 B、 液位C、 温度D、 投料

正确答案： B你的答案： D

63、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰,需采取应急措施和按照规定的报告程序向有关部门报告，外壁结冰是因为（ ）单选

A、 罐内介质温度较低B、 真空度达不到要求C、 罐内介质温度较高D、 过量充装

正确答案： B你的答案： A

64、 压力容器操作人员应了解压力容器安全状况，根据压力容器安全状况等级需进行监控使用的压力容器（ ）单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： D你的答案： B

65、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。单选

A、 塑性破裂B、 脆性破裂C、 疲劳破裂 D、 蠕变破裂

正确答案： A你的答案： B

66、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

67、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。单选

A、 单层卷焊机B、 整体锻造式C、 多层包扎形式

正确答案： B你的答案： B

68、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

69、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

70、 全启式安全阀开启的高度（? ??? ）。单选

A、 ≥阀座喉径的1/4B、 ≤阀座喉径的1/4C、 阀座喉径的1/20

正确答案： A你的答案： C

71、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。单选

A、 F- B、 CL- C、 H2SD、 HCl

正确答案： C你的答案： C

72、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生C、 容器破裂时有明显变形D、

容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A你的答案： A

73、 安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用时，操作人员应（ ）单选

A、 立即撤离现场B、 、进行修理C、 对运行状况进行判断再决定是否运行D、 采取应急措施和报告

正确答案： D你的答案： D

74、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 安全生产监督管理部门 C、 特种设备检验部门D、 人力资源部门

正确答案： A你的答案： A

75、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）单选

A、 表面为针孔状B、 仍保持金属光泽故C、 表面形成腐蚀坑D、 壁厚均匀减薄

正确答案： B你的答案： C

76、 取得（ ）级以上锅炉安装改造维修单位,可以从事压力容器的维修工作。单选

A、 2B、 1

正确答案： A你的答案： B

77、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。单选

A、 降压运行B、 停止运行C、 监控运行

正确答案： B你的答案： B

78、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

79、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。单选

A、 气密性试验B、 定期检验C、 无损检测D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

80、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

81、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下规范适用范围内的压力容器应办理使用登记：( )不定项选择

A、 《固定式压力容器安全技术监察规程》B、 《超高压容器安全技术监察规程》C、 《移动式压力容器安全技术监察规程》D、

《医用氧舱安全管理规定》E、 《简单式压力容器安全技术监察规程》

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D、E

82、 安全阀主要出现（ ）情况时应当报废。 不定项选择

A、 阀座和阀座密封面损坏，已经无法修复；B、 导向零件锈蚀严重，已经无法修复；C、 调节圈锈蚀严重，已经无法进行调节；D、

弹簧腐蚀，已经无法使用；E、 附件不全而无法配置。

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D

83、 正常停止运行应注意以下事项（ ）不定项选择

A、 确定正确的停运方案B、 停运中降温、降压速度的控制C、 清除剩余物料D、 杜绝火源

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

84、 压力容器事故的危害主要有（ ）不定项选择

A、 冲击波B、 碎片飞出C、 毒性危害D、 爆炸危害

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 应力腐蚀敏感介质有（ ）不定项选择

A、 湿硫化氢B、 碱液C、 液氨D、 氯化物溶液

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、D

86、 压力容器运行中工艺参数的控制主要指（ ）及投料等。不定项选择

A、 温度B、 压力C、 液位D、 介质腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 下列属于压力容器的主要安全附件的有( )。不定项选择

A、 安全阀B、 液位计C、 压力表 D、 爆破片E、 温度计

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

88、 压力容器开孔补强有( )形式。不定项选择

A、 整体补强 B、 局部补强C、 厚壁短管补强

正确答案： A、B你的答案： B、C

89、 压力容器作业人员在工作中应对责任区域的压力容器及安全附件、仪器仪表等进行巡视。发现异常应及时(? ? ??)。不定项选择

A、 立即处理B、 按规定程序报告C、 作记录

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

90、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C

1、 《特种设备安全监察条例》未规定特种设备使用单位，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。判断

正确答案： 错误

2、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人可根据情况予以回答。判断

正确答案： 错误

3、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )判断

正确答案： 正确

4、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，可以不安装水处理措施。判断

正确答案： 错误

6、 奥氏体不锈钢容器发生晶间腐蚀，表面仍能保持金属光泽，晶间腐蚀可导致韧性破裂。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致化学腐蚀的产生。判断

正确答案： 错误

8、 设计温度大于等于450℃的压力容器称为高温容器。( )判断

正确答案： 正确

9、 壁厚不大于容器内径的1/10的压力容器称为薄壁容器。( )判断

正确答案： 正确

10、 压力容器的密封方式主要有强制密封、自紧密封。( )判断

正确答案： 正确

11、 安全阀装设位置无任何要求。（ ）判断

正确答案： 错误

12、 爆炸下限是指可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。（? ?）判断

正确答案： 正确

13、 容器名义厚度指计算厚度与腐蚀余量之和。( )判断

正确答案： 错误

14、 易燃介质是指与空气混合的爆炸下限＜10％或爆炸上限与下限之差≥20％的气体，以及闪点≤45％的液体。（ ）判断

正确答案： 正确

15、 液面计可以不必标注最高、最低安全液位。判断

正确答案： 错误

16、 爆破片只要不产生泄露和爆破不要随便更换。（ ）判断

正确答案： 错误

17、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

18、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

19、 压力容器未经定期检验，或者检验不合格的，可以继续使用。（ ）判断

正确答案： 错误

20、 压力容器的紧急停运必须做到“稳”、“准”、“快”。判断

正确答案： 正确

21、 主要受压元件补焊深度大于三分之一厚度的压力容器，应当进行耐压试验。 判断

正确答案： 错误

22、 分离容器的过滤介质、滤网应定期清理。判断

正确答案： 正确

23、 压力容器作业人员应注重运行期间的安全检查，发现不正常情况应立即采取措施进行调整或排除。判断

正确答案： 正确

24、

余热锅炉，煤气发生炉水夹套是以水为介质受高温加热的压力容器，与锅炉不同，并不要求一定要进行水处理和对水质进行化验，有条件的使用单位可以使用锅炉的水处理设备进行水质处理。（

）判断

正确答案： 错误

25、 ? 压力容器安全状况等级为5级的，可监控使用，累计监控使用时间不超过3年。（ ）判断

正确答案： 错误

26、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )判断

正确答案： 正确

27、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )判断

正确答案： 错误

28、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )判断

正确答案： 错误

29、 安全阀按整体结构及加载机构的形式可分为重锤杠杆式安全阀、弹簧式安全阀和脉冲式安全阀。（ ）判断

正确答案： 正确

30、 强度是压力容器的机械性能指标，韧性是压力容器的工艺性能指标。( )判断

正确答案： 错误

31、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。单选

A、 塑性破裂B、 脆性破裂C、 疲劳破裂 D、 蠕变破裂

正确答案： A你的答案： C

32、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

33、 压力表刻度极限值应为最高工作压力的( )倍，表盘直径不应小于100mm。单选

A、 1~2B、 1.5~3.0C、 3~5

正确答案： B你的答案： A

34、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。单选

A、 阀门B、 自动控制C、 测温仪表D、 联锁装置

正确答案： B你的答案： D

35、 ( )控制主要针对液化气体介质的容器和部分反应容器的介质比例。单选

A、 压力 B、 液位C、 温度D、 投料

正确答案： B你的答案： B

36、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

37、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

38、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 安全生产监督管理部门 C、 特种设备检验部门D、 人力资源部门

正确答案： A你的答案： A

39、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。单选

A、 气密性试验B、 定期检验C、 无损检测D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

40、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于( )位置并加铅封。单选

A、 关闭B、 全开 C、 半开

正确答案： B你的答案： B

41、 压力容器局部腐蚀可导致突发性事故,其中磨损腐蚀的一般在（ ）部位产生单选

A、 结构不连续B、 容器的底部介质沉积C、 介质冲刷和机械磨损部位D、 介质浓度变化

正确答案： C你的答案： B

42、 1级压力容器安装改造维修许可资格的许可证由（ ）颁发。单选

A、 国家质检总局B、 省级质量技术监督局

正确答案： A你的答案： A

43、 新安全阀未经校验合格，（ ）安装使用。单选

A、 不能B、 可以C、 安装后再校验后

正确答案： A你的答案： A

44、 盛装易燃介质的压力容器发生爆炸或者泄漏事故，在抢险救援时应当区分介质特性，严格按照相关应急预案的程序处理，防止（ ）单选

A、 火灾B、 二次爆炸C、 对环境污染D、 泄露

正确答案： B你的答案： B

45、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

46、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生C、 容器破裂时有明显变形D、

容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A你的答案： D

47、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。单选

A、 单层卷焊机B、 整体锻造式C、 多层包扎形式

正确答案： B你的答案： C

48、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

49、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

50、 中碳钢的含碳量为（ ）%单选

A、 0.2B、 0.2～0.6C、 2D、 0.6～2

正确答案： B你的答案： A

51、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。单选

A、 截止阀B、 节流阀C、 球阀D、 止回阀

正确答案： D你的答案： D

52、 安全泄放装置能自动迅速地泄出压力容器内的介质，以便使压力容器始终保持在（? ?? ?）范围内。单选

A、 工作压力B、 最高允许工作压力C、 设计压力

正确答案： B你的答案： C

53、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

54、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： C

55、 管壳式余热锅炉属于( )。单选

A、 压力容器B、 锅炉C、 二者皆是 D、 二者皆非

正确答案： A你的答案： A

56、 由于容器与管道发生严重振动，危及安全运行而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

57、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。单选

A、 压力容器技术档案B、 压力容器台账C、 压力容器数据库D、 压力容器登记卡

正确答案： A你的答案： D

58、 对于反应容器来说，( )是关系安全运行的重要因素。单选

A、 控制压力B、 投料控制C、 控制温度 D、 控制液位

正确答案： B你的答案： A

59、 疲劳破坏往往从( )区开始，这就影响容器的使用寿命，削弱了其安全性能。单选

A、 高应力 B、 低应力C、 薄弱D、 热影响

正确答案： A你的答案： D

60、 压力容器应在明显部位悬挂( )。单选

A、 《出厂铭牌》B、 《压力容器注册铭牌》C、 《特种设备注册铭牌》

正确答案： B你的答案： C

61、 压力容器的安全状况分为5 级，（ ）级的安全状况最好。单选

A、 5B、 4C、 3D、 1E、 2

正确答案： D你的答案： D

62、 对于操作压力要求绝对平稳的压力容器应选用( )。单选

A、 先导式安全阀B、 全启式安全阀C、 微启式安全阀

正确答案： C你的答案： A

63、 压力高于2.94MPa的压缩氧气与( )接触，能发生异常激烈的氧化反应，即发生燃烧甚至爆炸。单选

A、 石棉B、 油脂C、 碱液 D、 易燃物

正确答案： B你的答案： D

64、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）单选

A、 表面为针孔状B、 仍保持金属光泽故C、 表面形成腐蚀坑D、 壁厚均匀减薄

正确答案： B你的答案： C

65、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

66、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、 作业人员培训考核大纲B、 相关作业人员安全技术规范C、 相关作业人员培训考核大纲D、 相关标准

正确答案： C你的答案： A

67、 全启式安全阀开启的高度（? ??? ）。单选

A、 ≥阀座喉径的1/4B、 ≤阀座喉径的1/4C、 阀座喉径的1/20

正确答案： A你的答案： A

68、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的；（ ）单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款B、

责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款C、 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款D、

责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

正确答案： A你的答案： A

69、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

70、

特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（

）。单选

A、 治安事件B、 刑事事件C、 突发事件D、 破坏事件

正确答案： C你的答案： C

71、 低合金钢合金含量小于（? ? ）%。单选

A、 0.2B、 0.2～0.6C、 2D、 5

正确答案： D你的答案： A

72、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。单选

A、 40B、 60C、 80D、 100

正确答案： A你的答案： A

73、 液化石油气属于（ ? ???）液化气体单选

A、 有毒B、 易燃易爆C、 非易燃、有毒D、 可燃

正确答案： B你的答案： B

74、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

75、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

76、 特种设备事故发生后，以下论述正确的是（ ）单选

A、 没有造成人员伤害无需启动紧急预案B、 事故没有人员伤害且没有造成社会影响，可以不上报C、 启动事故应急预案并按要求上报D、

经使用单位检测合格后可以不上报

正确答案： C你的答案： C

77、 自燃气体是在低于( )温度下与空气或氧化性气体接触即能自发燃烧的气体。单选

A、 50℃B、 100℃C、 150℃ D、 200℃

正确答案： B你的答案： B

78、 压力式温度计测量范围为（ ）℃ 。单选

A、 O～1600B、 0 ～400C、 O～700D、 100～600

正确答案： B你的答案： A

79、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

80、 压力容器在安装改造维修前，从事压力容器安装改造维修的单位应当向（ ）告知。单选

A、 压力容器使用登记机关B、 市级质监部门C、 当地质监部门

正确答案： A你的答案： A

81、 保温层的完好情况主要检查（ ）不定项选择

A、 脱落B、 破损C、 潮湿D、 跑冷

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B

82、 盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性介质的压力容器，以下正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范、标准的规定 B、

取样分析的间隔时间应当在使用单位的有关制度中作出规定C、 盛装易燃介质的，严禁用空气置换D、

压力容器内部空间的含氧量应当在18%～23%（体积比）之间

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、C、D

83、 以下液面计适用于固定式压力容器的是（ ）。不定项选择

A、 玻璃管式液面计B、 玻璃板式液面计C、 浮球液面计D、 旋转管式液面计

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

84、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制B、 设备进行定期检验C、 主要承压部件出现裂纹 D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

85、 以下介质需要用全封闭式安全阀的是( )。不定项选择

A、 空气B、 水蒸气C、 有毒气体 D、 易燃气体

正确答案： C、D你的答案： C、D

86、 高级优质碳素钢含硫量小于等于_( )，含磷量小于等于( )_。不定项选择

A、 0.03%B、 0.03%C、 0.10%D、 0.04%

正确答案： A、D你的答案： A、D

87、 腐蚀对压力容器的危害主要表现在（? ?? ? ? ）。不定项选择

A、 往往使压力容器发生早期失效或突然断裂、损坏，造成事故B、 使压力容器穿孔泄漏，造成损失及引发事故；C、

使换热设备的传热效率降低，造成能源的浪费；有的承压管子因腐蚀结垢会导致爆管，或者导致爆炸事故发生。D、

使压力容器材料用量增加，在设计时因要考虑腐蚀裕度而增加容器壁厚，使容器的重量增加。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。不定项选择

A、 碳素钢B、 低合金钢C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C你的答案： A、C

89、 空气压缩机缓冲罐发现鼓包，哪些问题是产生鼓包的原因.不定项选择

A、 内表面腐蚀，壁厚减薄严重B、 安全阀超期未校，且已经损坏C、 罐底排污阀已经损坏不能开启。D、 没有安置地脚螺栓，产生震动E、

工作温度过高

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存B、

重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证C、

重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用

正确答案： A、B你的答案： A、B

1、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。判断

正确答案： 正确

2、 《中华人民共和国节约能源法》所称能源，是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。 判断

正确答案： 正确

3、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )判断

正确答案： 正确

4、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。（ ）判断

正确答案： 错误

5、 压力容器运行中必须保证器壁温度在工作温度的范围内。 判断

正确答案： 错误

6、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

9、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）判断

正确答案： 错误

10、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )判断

正确答案： 错误

11、 压力容器与安全阀之间可以装设截止阀门。( )判断

正确答案： 正确

12、 在腐蚀性介质中，约有50％具有火灾危险性。( )判断

正确答案： 错误

13、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）判断

正确答案： 错误

14、 在临界温度下，使气体液化所必需的压力叫做临界压力。（ ）判断

正确答案： 正确

15、 压力容器作业人员经过安全教育与专业培训后即可上岗作业。判断

正确答案： 错误

16、 发现压力容器器壁被严重腐蚀以至产生明显塑性变形时应立即停止使用。（ ）判断

正确答案： 正确

17、 压力容器本体在运行中检查不包括支承、支座、紧固螺栓的检查。判断

正确答案： 错误

18、 压力容器运行前检查应包括附属设备及安全防护设施是否完好。判断

正确答案： 错误

19、 压力容器必须装设安全阀，可以铅直，可以卧放，向空间排放压力。（ ）判断

正确答案： 错误

20、 换热容器应定期排污，以免影响换热效果或造成堵塞。判断

正确答案： 正确

21、 安全附件失灵不能起到安全保护时，容器可以不必紧急停运进行更换。判断

正确答案： 错误

22、 压力容器操作过程中应当密封性能良好，无泄漏现象。判断

正确答案： 正确

23、 液氨过量充装会导致压力容器的压力急剧升高，液氨也是对应力腐蚀敏感的介质所以在对液氨储罐定期检验时表面裂纹检测是检验重点之一。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 压力容器局部腐蚀是指表面的区域腐蚀，是一种危害较大的腐蚀形态，破裂时无明显变形经常在突然间导致事故。（ ）判断

正确答案： 错误

25、

由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。(

)判断

正确答案： 错误

26、 工作压力0.1MPa的容器不属于压力容器。（? ?）判断

正确答案： 错误

27、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )判断

正确答案： 正确

28、 爆破片应与容器液面以上的气相空间相连，其中普通正拱型爆破片也可安装在正常液面以下。( )判断

正确答案： 正确

29、 圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广，球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。（ ）判断

正确答案： 正确

30、 螺检预紧力越大越好。( )判断

正确答案： 错误

31、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。单选

A、 截止阀B、 节流阀C、 球阀D、 止回阀

正确答案： D你的答案： D

32、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

33、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

34、 安全泄放装置能自动迅速地泄出压力容器内的介质，以便使压力容器始终保持在（? ?? ?）范围内。单选

A、 工作压力B、 最高允许工作压力C、 设计压力

正确答案： B你的答案： A

35、 辐射式温度计测量范围为（ ）℃ 。单选

A、 0～1600B、 0～800C、 -200 ～ 700D、 600 ～ 2000

正确答案： D你的答案： D

36、 压力容器的安全状况分为5 级，（ ）级的安全状况最好。单选

A、 5B、 4C、 3D、 1E、 2

正确答案： D你的答案： D

37、 压力容器局部腐蚀可导致突发性事故,其中磨损腐蚀的一般在（ ）部位产生单选

A、 结构不连续B、 容器的底部介质沉积C、 介质冲刷和机械磨损部位D、 介质浓度变化

正确答案： C你的答案： C

38、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。单选

A、 阀门B、 自动控制C、 测温仪表D、 联锁装置

正确答案： B你的答案： D

39、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰,需采取应急措施和按照规定的报告程序向有关部门报告，外壁结冰是因为（ ）单选

A、 罐内介质温度较低B、 真空度达不到要求C、 罐内介质温度较高D、 过量充装

正确答案： B你的答案： C

40、 特种设备事故发生后，以下论述正确的是（ ）单选

A、 没有造成人员伤害无需启动紧急预案B、 事故没有人员伤害且没有造成社会影响，可以不上报C、 启动事故应急预案并按要求上报D、

经使用单位检测合格后可以不上报

正确答案： C你的答案： C

41、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

42、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

43、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

44、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。单选

A、 压力容器技术档案B、 压力容器台账C、 压力容器数据库D、 压力容器登记卡

正确答案： A你的答案： A

45、 装卸软管水压试验的压力为（ ）倍的公称压力。单选

A、 2B、 1.5C、 1D、 2.5

正确答案： B你的答案： A

46、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 安全生产监督管理部门 C、 特种设备检验部门D、 人力资源部门

正确答案： A你的答案： A

47、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

48、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

49、 低碳钢的含碳量小于（? ? ）%单选

A、 0.2B、 0.2～0.6C、 2D、 0.6～2

正确答案： A你的答案： A

50、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（

）对用人单位予以处罚。单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、 按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案： A你的答案： B

51、 《压力容器定期检验规则》关于缺陷的含义（ ? ? ）。单选

A、 除材质错用和结构不合理以外，在材料冶炼、容器加工制造、包装运输及使用过程所造成的各种超差和损伤；B、

只影响容器安全使用的损伤；C、 包括材质错用和结构不合理在内的凡不符合现行标准，规范的所有不足之处

正确答案： A你的答案： A

52、 《特种设备安全法》规定，（ ）有权向特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。单选

A、 任何单位和个人B、 特种设备生产单位C、 特种设备检验检测机构D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： A

53、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

54、 安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于( )并加铅封。单选

A、 开启B、 全开C、 关闭

正确答案： B你的答案： B

55、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。单选

A、 单层卷焊机B、 整体锻造式C、 多层包扎形式

正确答案： B你的答案： B

56、 中碳钢的含碳量为（ ）%单选

A、 0.2B、 0.2～0.6C、 2D、 0.6～2

正确答案： B你的答案： A

57、 由于主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

58、 对于操作压力要求绝对平稳的压力容器应选用( )。单选

A、 先导式安全阀B、 全启式安全阀C、 微启式安全阀

正确答案： C你的答案： A

59、 疲劳破坏往往从( )区开始，这就影响容器的使用寿命，削弱了其安全性能。单选

A、 高应力 B、 低应力C、 薄弱D、 热影响

正确答案： A你的答案： A

60、 在安装使用前，高压容器用的液面计应进行（ ）倍液面计公称压力的水压试验。单选

A、 1B、 2C、 1.25D、 2.5

正确答案： C你的答案： C

61、 压力容器一般应当于投用后（ ）内进行首次定期检验。单选

A、 一年B、 六年C、 三年

正确答案： C你的答案： A

62、 压力容器的金属材料在外力的作用下引起变形和破坏的过程分为三个阶段，即弹性变形阶段、弹塑性变形阶段和断裂阶段,这种破坏形式属于（ ）单选

A、 疲劳破坏B、 脆性破坏 C、 韧性破坏 D、 蠕变破坏

正确答案： C你的答案： C

63、 对于反应容器来说，( )是关系安全运行的重要因素。单选

A、 控制压力B、 投料控制C、 控制温度 D、 控制液位

正确答案： B你的答案： D

64、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生C、 容器破裂时有明显变形D、

容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A你的答案： A

65、 压力表刻度极限值应为最高工作压力的( )倍，表盘直径不应小于100mm。单选

A、 1~2B、 1.5~3.0C、 3~5

正确答案： B你的答案： B

66、

《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A你的答案： A

67、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

68、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为4级的压力容器，其累积监控使用的时间不得超过( )年。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： A

69、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

70、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案： D

71、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

72、 压力容器应在明显部位悬挂( )。单选

A、 《出厂铭牌》B、 《压力容器注册铭牌》C、 《特种设备注册铭牌》

正确答案： B你的答案： C

73、 一定质量的气体若体积不变，则其压强与热力学温度成_( )。单选

A、 等比B、 正比C、 反比 D、 不能比

正确答案： B你的答案： B

74、 装卸软管的最小爆破压力应大于（ ）倍的公称压力。单选

A、 4B、 3C、 2D、 2.5

正确答案： A你的答案： C

75、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

76、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 压力容器操作人员证B、 压力容器作业人员证C、 特种设备作业人员证D、 特种设备操作人员证

正确答案： C你的答案： C

77、 以下气体中，( )属混合气体。单选

A、 空气B、 氧气C、 二氧化碳D、 氨

正确答案： A你的答案： C

78、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

79、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

80、 对瞒报、迟报、漏报、谎报、误报特种设备事故由所在单位或上级主管部门给予（ ）单选

A、 批评B、 责任追究或行政处分C、 经济处罚D、 刑事追究

正确答案： B你的答案： B

81、 压力容器运行中工艺参数的控制主要指（ ）及投料等。不定项选择

A、 温度B、 压力C、 液位D、 介质腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 小型冷库中低压储液器保温层脱落会造成（ ）。不定项选择

A、 不节能B、 压力降低C、 外壁结露或结冰D、 外表面容易锈蚀

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

83、 低压容器使用的压力表精度不低于( )级。中压及高压容器使用的压力表精度不低于______级。不定项选择

A、 0.4B、 1C、 1.6D、 2.5

正确答案： C、D你的答案： C、D

84、 低压容器中常用的封头型式有（? ? ）。不定项选择

A、 凸形封头B、 锥形封头C、 平封头

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 容器的破裂形式有( )。不定项选择

A、 韧性破裂B、 脆性破裂C、 疲劳破裂 D、 应力腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C、D

87、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。不定项选择

A、 安全第一B、 预防为主C、 安全为了生产D、 生产保证安全

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 废热锅炉产生鼓包的原因（ ）不定项选择

A、 给水未处理造成锅内结垢严重B、 曾经发生缺水事故C、 蒸汽利用率低多余蒸汽排空D、 安全附件未校验

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

89、 压力容器维护保养其内容包括（ ）不定项选择

A、 日常维修B、 大修C、 停用期间的维修保养

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 压力容器运行期间的巡回检查的主要内容是（ ）不定项选择

A、 工艺条件B、 设备状况C、 生产能力D、 安全装置

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

1、 液氨过量充装会导致压力容器的压力急剧升高，液氨也是对应力腐蚀敏感的介质所以在对液氨储罐定期检验时表面裂纹检测是检验重点之一。（ ）判断

正确答案： 正确

2、 压力容器局部腐蚀是指表面的区域腐蚀，是一种危害较大的腐蚀形态，破裂时无明显变形经常在突然间导致事故。（ ）判断

正确答案： 错误

3、 压力容器操作过程中应当密封性能良好，无泄漏现象。判断

正确答案： 正确

4、 爆破片应与容器液面以上的气相空间相连，其中普通正拱型爆破片也可安装在正常液面以下。( )判断

正确答案： 正确

5、 圆筒形压力容器的主要优点是制造容易、便于在内部设置工艺内件，因此，生产量和使用量都比球形容器、方形容器大。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )判断

正确答案： 正确

7、 由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。(

)判断

正确答案： 错误

8、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）判断

正确答案： 错误

9、 压力容器与安全阀之间可以装设截止阀门。( )判断

正确答案： 正确

10、 圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广，球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。（ ）判断

正确答案： 正确

11、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )判断

正确答案： 错误

12、 螺检预紧力越大越好。( )判断

正确答案： 错误

13、 压力容器强度是指容器在确定的压力或其它外部载荷作用下，抵抗破裂的能力。（ ）判断

正确答案： 错误

14、 在腐蚀性介质中，约有50％具有火灾危险性。( )判断

正确答案： 错误

15、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）判断

正确答案： 错误

16、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

17、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 压力容器运行前检查应包括附属设备及安全防护设施是否完好。判断

正确答案： 错误

19、 压力容器投运前一般应制订开车方案,专人负责、统一指挥，发现异常情况及时处理。判断

正确答案： 正确

20、 换热容器应定期排污，以免影响换热效果或造成堵塞。判断

正确答案： 正确

21、 安全附件失灵不能起到安全保护时，容器可以不必紧急停运进行更换。判断

正确答案： 错误

22、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）判断

正确答案： 正确

23、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。（ ）判断

正确答案： 错误

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误

25、 根据《压力容器定期检验规则》，对于弹簧直接载荷式安全阀，当满足《压力容器定期检验规则》所规定的条件时，可以适当延长校验周期。( )判断

正确答案： 正确

26、 《中华人民共和国节约能源法》所称能源，是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

判断

正确答案： 正确

27、 压力容器必须装设安全阀，可以铅直，可以卧放，向空间排放压力。（ ）判断

正确答案： 错误

28、 发现压力容器器壁被严重腐蚀以至产生明显塑性变形时应立即停止使用。（ ）判断

正确答案： 正确

29、 压力容器本体在运行中检查不包括支承、支座、紧固螺栓的检查。判断

正确答案： 错误

30、 压力容器作业人员经过安全教育与专业培训后即可上岗作业。判断

正确答案： 错误

31、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积（ ）膜片的泄放面积。单选

A、 不得小于B、 不得大于C、 不得等于

正确答案： A你的答案： B

32、 压力容器由于技术改造需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

33、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其( )。单选

A、 最高温度B、 设计温度C、 允许温度D、 工作温度

正确答案： B你的答案： B

34、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位B、 充装时环境温度过高C、 充装时环境温度过低D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A你的答案： A

35、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当快开门达到预定( )，方能升压运行。单选

A、 压力值B、 关闭部位C、 安全要求

正确答案： B你的答案： A

36、 压力容器除必须加强日常的维护保养工作外，还要注意压力容器在停用时的保养（ ）措施。 单选

A、 清洗B、 防腐C、 维护

正确答案： B你的答案： B

37、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 压力容器操作人员证B、 压力容器作业人员证C、 特种设备作业人员证D、 特种设备操作人员证

正确答案： C你的答案： C

38、 氨气是一种无色透明而( )的气体。单选

A、 无刺激性气味B、 带刺激性臭味C、 带刺激性辣味

正确答案： B你的答案： C

39、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

40、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。单选

A、 三角形B、 多层形C、 椭圆形

正确答案： C你的答案： C

41、 《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测工作应当遵守法律、行政法规的规定，并按（ ）的要求进行。单选

A、 检验规则B、 检验细则C、 安全技术规范D、 检验作业程序

正确答案： C你的答案： C

42、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。单选

A、 常开B、 常闭C、 开和闭

正确答案： B你的答案： B

43、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： C你的答案： C

44、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

45、 根据《压力容器定期检验规则》，使用超过(

)年，经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器，其全面检验周期应当适当缩短。单选

A、 10B、 15C、 20D、 25

正确答案： C你的答案： C

46、 压力表的量程最好为容器工作压力的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： B你的答案： B

47、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。单选

A、 鼓励和提倡B、 鼓励和支持C、 提倡和支持D、 推行

正确答案： B你的答案： B

48、 二氧化碳是( )的气体。单选

A、 微黄色、无臭、稍有酸味、无毒性B、 无色、无臭、有酸味、无毒性C、 A.微黄色、无臭、稍有酸味、无毒性

B.无色、无臭、有酸味、无毒性 C.无色、无臭、稍有酸味、有毒性 D.无色、无臭、稍有酸味、无毒性D、 无色、无臭、稍有酸味、无毒性

正确答案： D你的答案： D

49、 （ ）应当实施压力容器年度检查。单选

A、 压力容器使用单位B、 有资格的特种设备检验机构C、 压力容器制造单位

正确答案： A你的答案： B

50、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

51、 压力容器操作人员一时查不出事故原因时，应迅速报告，不得盲目处理，延误时机。事故未得到妥善处理之前（ ）单选

A、 紧急撤离B、 不得擅自撤离C、 紧急停车后撤离D、 做好记录撤离

正确答案： B你的答案： B

52、 氮气是一种( )的气体。单选

A、 有色、无味、无臭B、 无色、有味、无臭C、 无色、无味、有臭 D、 无色、无味、无臭

正确答案： D你的答案： D

53、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。单选

A、 降温B、 升温C、 保温

正确答案： B你的答案： B

54、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

55、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。单选

A、 介质的粘度B、 介质的特性C、 介质的PH值D、 介质的含水量

正确答案： B你的答案： B

56、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

57、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。单选

A、 半年B、 半个月C、 每月D、 三个月

正确答案： C你的答案： C

58、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。单选

A、 氮气B、 蒸汽C、 空气D、 水

正确答案： B你的答案： B

59、 常见压力容器事故有：超温超压、异常变形、异常响动、泄露、异常震动等，操作人员在处理这些事故时（ ）单选

A、 可以自行处置 B、 由主管部门处置C、 启动事故预案或专项处置程序D、 由指定人员处置

正确答案： C你的答案： C

60、 被检压力容器内部介质必须排放、清理干净，用（ ）从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。单选

A、 截止阀B、 盲板C、 球阀

正确答案： B你的答案： B

61、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

62、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

63、 压力容器爆炸事故性质分为（ ）和化学爆炸单选

A、 超温爆炸B、 超压爆炸C、 物理爆炸D、 脆性爆炸

正确答案： C你的答案： C

64、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。单选

A、 安全员B、 总工程师C、 车间领导 D、 安全科负责人

正确答案： C你的答案： C

65、 用于制造受压元件的材料在( ）应进行标记移植。单选

A、 切割前B、 切割后

正确答案： A你的答案： A

66、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订单选

A、 国务院B、 省级C、 市级

正确答案： A你的答案： A

67、 安全阀的公称工作压力应( )压力容器的设计压力。单选

A、 不小于 B、 不大于C、 必须等于

正确答案： A你的答案： B

68、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

69、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

70、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。单选

A、 20 %～30 %B、 30 %～40 %C、 10 %～20 % D、 25 %～30 %

正确答案： B你的答案： B

71、 焊后消除应力热处理可以提高钢的( )。单选

A、 硬度B、 耐腐蚀性C、 强度 D、 塑性及韧性

正确答案： D你的答案： D

72、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

73、 精度为1.6级的压力表上，其允许误差为表盘刻度极限值的( )。单选

A、 1%B、 2%C、 2.50%D、 1.50%

正确答案： D你的答案： D

74、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。单选

A、 10B、 20C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： B

75、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。单选

A、 截止阀B、 节流阀C、 球阀D、 止回阀

正确答案： D你的答案： D

76、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。单选

A、 最低温度B、 工作温度C、 设计温度D、 允许温度

正确答案： C你的答案： C

77、 关于二次爆炸论述正确的是（ ）单选

A、 是由于容器爆炸后可燃气体泄漏产生的。B、 爆炸的范围都非常小故危害不大C、 是可燃气体在容器内部产生的爆炸。D、

是由于密封垫片失效造成可燃气体泄漏所产生的。

正确答案： A你的答案： A

78、 快开门式压力容器应当具有( )。 单选

A、 同步报警功能 B、 安全联锁功能 C、 安全联锁装置

正确答案： B你的答案： C

79、 完好的压力容器设备应密封性能良好，无（ ）现象。单选

A、 超压B、 泄漏C、 超温

正确答案： B你的答案： B

80、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。单选

A、 年度检查B、 定期检验C、 耐压试验D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

81、 下列哪些内容是在事故报告时应该报告的内容？不定项选择

A、 气候状况B、 事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类C、 报告人姓名、联系电话D、 已经采取的措施

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

82、 煤气发生炉是生产煤气的装置，其中水夹套和汽包属于压力容器，带压介质为蒸汽和水，制定事故应急处置程序方面以下正确的是（ ）不定项选择

A、 夹套破裂时导致炉内煤气外泄所产生的二次爆炸B、 只考虑蒸汽超压造成的事故C、 汽水系统可能出现的缺水事故D、

煤气泄漏造成的CO中毒

正确答案： A、C、D你的答案： A

83、 空气压缩机缓冲罐发现鼓包，哪些问题是产生鼓包的原因.不定项选择

A、 内表面腐蚀，壁厚减薄严重B、 安全阀超期未校，且已经损坏C、 罐底排污阀已经损坏不能开启。D、 没有安置地脚螺栓，产生震动E、

工作温度过高

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 压力容器的岗位操作方法包括（ ）不定项选择

A、 开车操作程序 B、 停车操作程序C、 相关注意事项

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 容器的破裂形式有（ ）不定项选择

A、 韧性破裂B、 脆性破裂 C、 疲劳破裂D、 应力腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存B、

重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证C、

重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 安全阀按照阀瓣开启高度不同，可以分为( )。不定项选择

A、 全启式B、 微启式C、 弹簧式 D、 重锤杠杆式

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 牌号为Q235B的钢号表示:( )_。不定项选择

A、 屈服强度为235MPaB、 抗拉强度为235Mpa C、 质量等级为B级 D、 厚度等级为B级

正确答案： A、C你的答案： A、C

89、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制B、 设备进行定期检验C、 主要承压部件出现裂纹 D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

90、 下列压力容器常见缺陷中最危险的缺陷是（? ???）。不定项选择

A、 气孔B、 夹渣C、 裂纹D、 未焊透、未熔合

正确答案： C、D你的答案： A、B、C、D

1、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。判断

正确答案： 正确

2、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器停机后的技术性处理和检验前的安全检查工作由使用单位负责。( )判断

正确答案： 正确

3、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备。判断

正确答案： 错误

4、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 需进行热紧密封的系统，应在降温同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。判断

正确答案： 错误

7、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

8、 搅拌器的压力容器应防止搅拌器叶片与器壁碰撞。判断

正确答案： 正确

9、 压力容器液位失去控制时，应当紧急停止运行。判断

正确答案： 正确

10、 压力容器作业人员有权拒绝操作没有安全保障的压力容器。判断

正确答案： 正确

11、 低温压力容器会因为器壁温度的降低会引起材料韧性上升，导致脆性破坏事故的发生。判断

正确答案： 错误

12、 液化石油气储备生产现场的操作人员工作时必须穿着防静电的劳动保护用品，天热时可赤手、赤臂操作。（? ?）判断

正确答案： 错误

13、 压力容器工作温度是指在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。（ ）判断

正确答案： 正确

14、 液化石油气主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯。（?? ）判断

正确答案： 正确

15、 盛装一定毒性程度介质的压力容器爆炸或者泄漏时，因介质外泄和扩散，可造成周围环境污染和人员伤害，在疏散人员时不一定向逆风方向撤离。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 空分设备和食品发酵设备中经常使用的吸附器，是由两台分子筛罐交替吸附（交替承压），属于疲劳设备，疲劳设备一般容易产生疲劳裂纹。（ ）判断

正确答案： 正确

17、 压力表表盘玻璃破裂的应及时更换压力表。判断

正确答案： 正确

18、 脉动载荷或压力大幅度频繁波动的容器，最好选用反拱型或弯曲型爆破片。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 对于换热容器来说，投料控制是关系安全运行的重要因素。判断

正确答案： 错误

20、

充装可燃液化气体的压力容器，如液化石油气压力容器等破裂时，液化气体大量蒸发，与周围空气混合，遇到火源和达到爆炸极限，会在容器外发生二次爆炸。（

）判断

正确答案： 正确

21、

全面检验是指压力容器停机时的检验，其检验周期分为：安全状况等级为1，2级的，一般每8年至少一次；安全状况等级为3级的，一般2～4年一次；安全状况等级为4级的，其检验周期可由使用单位自行确定。（

）判断

正确答案： 错误

22、 硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度（HB）；洛氏硬度（HR）；维氏硬度(HV)。（ ）判断

正确答案： 正确

23、 球形容器受力状况较好，但不如相同容积的圆筒形容器节约钢材。( )判断

正确答案： 错误

24、 安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于全开位置并加铅封。( )判断

正确答案： 正确

25、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )判断

正确答案： 正确

26、 工作压力1.2MPa的压力容器是高压容器。( )判断

正确答案： 错误

27、 压力容器用钢材的塑性指延伸率和断面收缩率。它表示金属材料在受力条件下塑性变形的能力。其值是表示试样受拉力状态时的塑性变形能力。（ ）判断

正确答案： 正确

28、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）判断

正确答案： 正确

29、 爆破片已超过使用期限，但没有损坏，可以继续使用。( )判断

正确答案： 错误

30、 在任何工况条件下都能保证绝对密封的结构是不存在的，因此应针对不同的使用条件和要求提出不同的合理的泄漏量要求，作为密封结构设计的依据。(

）判断

正确答案： 正确

31、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。单选

A、 10B、 20C、 30D、 0

正确答案： D你的答案： D

32、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。单选

A、 安全员B、 总工程师C、 车间领导 D、 安全科负责人

正确答案： C你的答案： C

33、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

34、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。单选

A、 45°B、 25C、 40° D、 30

正确答案： D你的答案： D

35、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。单选

A、 常开B、 常闭C、 开和闭

正确答案： B你的答案： B

36、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。单选

A、 0.30%B、 0.04%C、 0.01%D、 0.10%

正确答案： C你的答案： A

37、 在安装使用前，高压容器用的液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。单选

A、 1B、 2C、 1.25D、 2.5

正确答案： C你的答案： B

38、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）单选

A、 没有显著降低B、 提高C、 降低D、 不确定

正确答案： C你的答案： C

39、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当压力容器的内部压力( )，方能打开快开门。单选

A、 无显示B、 降为零C、 完全释放D、 降低后

正确答案： C你的答案： B

40、 压力容器年度检查报告应当有检查、审批两级签字，审批人为使用单位（ ）。单选

A、 压力容器质量负责人B、 压力容器技术负责人C、 分管压力容器的副厂长（或副经理）

正确答案： B你的答案： B

41、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。单选

A、 强度B、 韧性C、 硬度D、 刚度

正确答案： B你的答案： B

42、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 压力容器操作人员证B、 压力容器作业人员证C、 特种设备作业人员证D、 特种设备操作人员证

正确答案： C你的答案： C

43、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

44、 在一般情况下，安全阀的开启压力应调整为容器工作压力的（ ）倍。单选

A、 0.9 ～ 1.0B、 1.0 ～ 1.1C、 1.05 ～ 1.10D、 0.8 ～ 1.1

正确答案： C你的答案： C

45、 如果装置中有二台以上的压力容器，若其操作压力与压力来源相同,则可按压力系统在连接管道上装设全系统的安全泄压装置和（ ）。单选

A、 温度计B、 压力表C、 紧急切断阀D、 阀门

正确答案： B你的答案： C

46、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。单选

A、 降温B、 升温C、 保温

正确答案： B你的答案： B

47、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。单选

A、 1/2B、 1/3C、 1/4 D、 相同

正确答案： A你的答案： A

48、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

49、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： D

50、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。单选

A、 截止阀B、 节流阀C、 球阀D、 止回阀

正确答案： D你的答案： D

51、 焊缝金属与未熔化的母材的交界处是( )。单选

A、 熔合区B、 热影响区C、 焊缝金属区

正确答案： A你的答案： A

52、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

53、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（

）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、 全省B、 全市C、 本辖区内D、 县级以上

正确答案： C你的答案： C

54、 在安装使用前，低、中压容器用液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。 。单选

A、 2B、 1.5C、 2.5D、 O.5

正确答案： B你的答案： A

55、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位履行特种设备报废义务，要向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书（ ）手续。单选

A、 注销B、 登记C、 报废D、 变更

正确答案： A你的答案： A

56、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。单选

A、 正火B、 回火C、 高温回火 D、 退火

正确答案： C你的答案： C

57、 根据《压力容器定期检验规则》，使用标准抗拉强度下限大于等于540Mpa材料制造的球形储罐，投用( )后应当开罐检验。单选

A、 半年B、 一年C、 二年D、 三年

正确答案： B你的答案： B

58、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

59、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家对落后的（ ）的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。单选

A、 耗能高B、 低能C、 耗能过高D、 不安全

正确答案： C你的答案： A

60、 容器的压力、介质温度超过许用值，不能有效控制而停止运行，属于( )。 单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

61、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位B、 充装时环境温度过高C、 充装时环境温度过低D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A你的答案： A

62、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

63、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

64、 根据特种设备事故的可控性、严重程度和响应范围、应制定不同的（ ）单选

A、 分项响应预案B、 应急响应级别C、 应急响应部门D、 抢险方案

正确答案： B你的答案： A

65、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。单选

A、 介质的粘度B、 介质的特性C、 介质的PH值D、 介质的含水量

正确答案： B你的答案： B

66、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）单选

A、 韧性破坏B、 疲劳破坏C、 脆性破坏D、 腐蚀破坏

正确答案： A你的答案： A

67、 压力容器运行中应检查安全状况等级为( )级的压力容器的监控措施落实情况。单选

A、 5B、 4C、 3

正确答案： B你的答案： B

68、 （ ）应当实施压力容器年度检查。单选

A、 压力容器使用单位B、 有资格的特种设备检验机构C、 压力容器制造单位

正确答案： A你的答案： A

69、 压力容器出厂铭牌上标明了最高工作压力，容器在运行中应严格控制操作压力不得超过( )。单选

A、 设计压力B、 试验压力 C、 最高工作压力D、 最大允许工作压力

正确答案： C你的答案： A

70、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。单选

A、 年度检查B、 定期检验C、 耐压试验D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

71、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

72、 玻璃板式液面计有（ ）或已经破碎的应停止使用。单选

A、 裂纹B、 气泡C、 泄露

正确答案： A你的答案： A

73、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

74、 工作压力、介质温度或者壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；此时须采取（ ）措施。单选

A、 立即打开排空阀或其他泄放装置进行泄压B、 用冷却水降温并排放降压C、 由专职人员分析原因采取措施D、

采取紧急情况的处置措施和报告程序

正确答案： D你的答案： D

75、 物质从气态变为液态的过程叫做( )。单选

A、 液化B、 气化C、 凝固 D、 蒸发

正确答案： A你的答案： A

76、 压力容器由于安全附件失灵需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

77、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

78、 压力容器应在明显部位悬挂( )。单选

A、 《出厂铭牌》B、 《压力容器注册铭牌》C、 《特种设备注册铭牌》

正确答案： B你的答案： C

79、 温度不变时，一定质量的气体的压强跟它的体积成（ ）_。单选

A、 等比B、 正比C、 反比 D、 不能比

正确答案： C你的答案： B

80、 若压力容器内的压力是其中介质的化学反应而产生的，则容器应（ ）装设安全泄压装置和压力表。单选

A、 单独 B、 视情况C、 系统

正确答案： A你的答案： A

81、 压力容器使用过程中，各种载荷所产生的应力包括( )。不定项选择

A、 由压力而产生的应力B、 由重量而产生的应力C、 由温度而引起的应力 D、 风载荷所产生的应力

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 压力容器作业人员在工作中应对责任区域的压力容器及安全附件、仪器仪表等进行巡视。发现异常应及时(? ? ??)。不定项选择

A、 立即处理B、 按规定程序报告C、 作记录

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C、D

84、 下列哪些事故不适用《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》？不定项选择

A、 生产厂房火灾。B、 煤矿瓦斯爆炸。C、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的D、 特种设备事故造成3人以下死亡

正确答案： C、D你的答案： B、C、D

85、 容器的破裂形式有（ ）不定项选择

A、 韧性破裂B、 脆性破裂 C、 疲劳破裂D、 应力腐蚀

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 压力容器运行正常，效能良好的具体标志（ ）不定项选择

A、 操作性能指标符合设计要求，满足生产需要B、 运转正常，易于平稳地控制各项操作参数C、 密封性能良好，无泄漏现象D、

搅拌的容器，运转正常，无异常的振动。E、 夹套容器加热或冷却内部介质的功能良好

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

87、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制D、

与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

88、 压力容器试运行前，操作人员应对（ ）进行进一步的检查确认。不定项选择

A、 压力容器本体B、 附属设备C、 安全附件D、 阀门

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 正常停止运行应注意以下事项（ ）不定项选择

A、 确定正确的停运方案B、 停运中降温、降压速度的控制C、 清除剩余物料D、 杜绝火源

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 压力容器运行中应该注意控制( )。不定项选择

A、 使用压力B、 使用温度 C、 介质

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 压力容器本体在运行中检查不包括支承、支座、紧固螺栓的检查。判断

正确答案： 错误

2、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）判断

正确答案： 正确

3、 压力容器作业人员经过安全教育与专业培训后即可上岗作业。判断

正确答案： 错误

4、 压力容器局部腐蚀是指表面的区域腐蚀，是一种危害较大的腐蚀形态，破裂时无明显变形经常在突然间导致事故。（ ）判断

正确答案： 错误

5、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。（ ）判断

正确答案： 错误

6、 液氨过量充装会导致压力容器的压力急剧升高，液氨也是对应力腐蚀敏感的介质所以在对液氨储罐定期检验时表面裂纹检测是检验重点之一。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 压力容器运行前检查应包括附属设备及安全防护设施是否完好。判断

正确答案： 错误

9、 ? 压力容器使用单位，只要制定应急救预案，建立相应的应急救援组织机构和配置与之相适应的救援装备，可不用定期演练。（ ）判断

正确答案： 错误

10、 对易结疤、结炭的换热容器应严格控制温度。判断

正确答案： 正确

11、 压力容器必须装设安全阀，可以铅直，可以卧放，向空间排放压力。（ ）判断

正确答案： 错误

12、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

13、 压力容器投运前一般应制订开车方案,专人负责、统一指挥，发现异常情况及时处理。判断

正确答案： 正确

14、 压力容器操作过程中应当密封性能良好，无泄漏现象。判断

正确答案： 正确

15、 压力容器与安全阀之间可以装设截止阀门。( )判断

正确答案： 正确

16、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )判断

正确答案： 错误

17、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误

18、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )判断

正确答案： 正确

19、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器内部有压力时，不得进行任何维修、紧固或者拆卸工作。( )判断

正确答案： 正确

20、 安全附件失灵不能起到安全保护时，容器可以不必紧急停运进行更换。判断

正确答案： 错误

21、

由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。(

)判断

正确答案： 错误

22、 《固定式压力容器安全技术监察规程》适应的压力容器，其范围只包括压力容器本体。（? ?）判断

正确答案： 错误

23、 圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广，球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 重锤杠杆式安全阀，适用于锅炉及压力较高且温度较低的固定式容器。( )判断

正确答案： 错误

25、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )判断

正确答案： 正确

26、 螺检预紧力越大越好。( )判断

正确答案： 错误

27、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）判断

正确答案： 错误

28、 压力容器铭牌上标注的设计温度是指容器壳体的设计温度。（ ）判断

正确答案： 正确

29、 在腐蚀性介质中，约有50％具有火灾危险性。( )判断

正确答案： 错误

30、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）判断

正确答案： 错误

31、 管壳式余热锅炉属于( )。单选

A、 压力容器B、 锅炉C、 二者皆是 D、 二者皆非

正确答案： A你的答案： A

32、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

33、 反拱型爆破片受载后引起（? ?）破坏。单选

A、 拉伸B、 弯曲C、 失稳

正确答案： C你的答案： A

34、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（

）对用人单位予以处罚。单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、 按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案： A你的答案： B

35、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期修理D、 定期校验

正确答案： D你的答案： D

37、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

38、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： A

39、 用于焊接容器的主要受压元件的碳素钢含碳量不应大于( )%。单选

A、 0.15B、 0.45C、 0.25

正确答案： C你的答案： C

40、

高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（

）的监督检查。单选

A、 国家质检总局B、 地方各级质量技术监督部门C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

41、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

42、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。单选

A、 战略方针B、 基本国策C、 基本政策D、 基本趋势

正确答案： B你的答案： B

43、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

44、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。单选

A、 阀门B、 自动控制C、 测温仪表D、 联锁装置

正确答案： B你的答案： D

45、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。单选

A、 塑性破裂B、 脆性破裂C、 疲劳破裂 D、 蠕变破裂

正确答案： A你的答案： A

46、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

47、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

48、 微启式安全阀开启的高度（? ?? ?）。单选

A、 ≥阀座喉径的1/4B、 ≤阀座喉径的1/4?C、 阀座喉径的1/40≤开启高度≤阀座喉径的1/20

正确答案： C你的答案： C

49、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。单选

A、 单层卷焊机B、 整体锻造式C、 多层包扎形式

正确答案： B你的答案： B

50、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

51、 工艺性能是材料的冷塑性和( )的统称。单选

A、 强度B、 耐腐蚀性能C、 硬度 D、 焊接性能

正确答案： D你的答案： A

52、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

53、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 安全生产监督管理部门 C、 特种设备检验部门D、 人力资源部门

正确答案： A你的答案： A

54、 压力容器由于发生火灾而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

55、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。单选

A、 压力容器技术档案B、 压力容器台账C、 压力容器数据库D、 压力容器登记卡

正确答案： A你的答案： A

56、 ( )控制主要针对液化气体介质的容器和部分反应容器的介质比例。单选

A、 压力 B、 液位C、 温度D、 投料

正确答案： B你的答案： B

57、 介质对压力容器的破坏主要是由于（? ? ??）。单选

A、 腐蚀B、 易燃易爆C、 有毒

正确答案： A你的答案： A

58、 安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用时，操作人员应（ ）单选

A、 立即撤离现场B、 、进行修理C、 对运行状况进行判断再决定是否运行D、 采取应急措施和报告

正确答案： D你的答案： D

59、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

60、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

61、 下列缺陷中对压力容器危害最大的缺陷是（? ?? ? ）。??单选

A、 均匀腐蚀B、 点腐蚀C、 晶间腐蚀

正确答案： C你的答案： B

62、 压力容器（ ）是指改变主要受压元件的结构或者改变压力容器运行参数、盛装介质、用途等。单选

A、 改造B、 重大维修

正确答案： A你的答案： A

63、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

64、 压力容器上的（ ）、测温仪表必须由计量部门进行定期检定。单选

A、 法兰盘B、 压力表C、 液面计

正确答案： B你的答案： B

65、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。单选

A、 降压运行B、 停止运行C、 监控运行

正确答案： B你的答案： B

66、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

67、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

68、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升而停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

69、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。单选

A、 平稳操作B、 无故障C、 无泄漏D、 满负荷运行

正确答案： A你的答案： A

70、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。单选

A、 F- B、 CL- C、 H2SD、 HCl

正确答案： C你的答案： C

71、 压力表在刻度盘上刻有的红线是表示（ ）。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 中间工作压力

正确答案： B你的答案： B

72、 取得（ ）级以上锅炉安装改造维修单位,可以从事压力容器的维修工作。单选

A、 2B、 1

正确答案： A你的答案： B

73、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

74、 压力容器操作人员应了解压力容器安全状况，根据压力容器安全状况等级需进行监控使用的压力容器（ ）单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： D你的答案： C

75、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。单选

A、 温度B、 压力C、 液位D、 流速

正确答案： C你的答案： C

76、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）单选

A、 表面为针孔状B、 仍保持金属光泽故C、 表面形成腐蚀坑D、 壁厚均匀减薄

正确答案： B你的答案： A

77、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。单选

A、 气密性试验B、 定期检验C、 无损检测D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

78、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

79、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生C、 容器破裂时有明显变形D、

容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A你的答案： A

80、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于( )位置并加铅封。单选

A、 关闭B、 全开 C、 半开

正确答案： B你的答案： B

81、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查，可以根据实际检查情况做出以下结论：( )。不定项选择

A、 允许运行；B、 监督运行；C、 暂停运行；D、 停止运行。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 带有夹套的反应釜，釜内压力为常压，毒性程度为轻度危害介质与氢气，夹套压力为0.25MPa、介质为110℃蒸汽。以下说法不正确的是（

）不定项选择

A、 容器类别划分应该按照危害最大的介质等级划分B、 制定事故紧急处置程序时只考虑危害最大的介质特性C、

制定事故紧急处置程序时应包括全部介质特性D、 需要考虑釜内介质。

正确答案： A、C你的答案： A、B、C、D

83、 关于压力容器操作说法是正确的是（ ）不定项选择

A、 严禁超温超压运行B、 严格遵守操作规程C、 有泄漏现象时应更换垫片和加压填料D、 应缓慢的加载卸载，保持载荷相对稳定

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

84、 新建化工装置中以下哪些是与特种设备节能要求不相符（ ）不定项选择

A、 提高容器的安全性选择较高的设计压力B、 设计寿命40年C、 选择了余热发电设备D、 降低保温厚度使制冷负荷增加但厂方能够承受

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

85、 压力容器操作人员进入现场必须按规定配备（ ）不定项选择

A、 安全帽B、 防护用品C、 操作工具

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 投料控制包括（ ）及物料配比等控制。不定项选择

A、 投料量B、 投料速度C、 投料顺序

正确答案： A、B、C你的答案： A、B

87、 用于压力容器的钢材主要强调机械性能指标为( )。不定项选择

A、 强度B、 塑性C、 刚度 D、 韧性

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

88、 以下情况需要进行强度校核的是( )。不定项选择

A、 表面缺陷检查时发现的可疑部位B、 名义厚度不明 C、 需要更换衬里的 D、 结构不合理并已经发现严重缺陷的

正确答案： B、D你的答案： A、B、C、D

89、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。不定项选择

A、 反应压力容器B、 换热压力容器C、 分离压力容器 D、 储存压力容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C、D

1、 紧急切断阀在装卸介质时，应处于全启状态。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。判断

正确答案： 正确

3、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 压力容器应按规定进行定期检验，保证在有效的检验期内使用。判断

正确答案： 正确

5、 压力容器试运行中应无跑、冒、滴、漏，不窜气，不瞥压。判断

正确答案： 正确

6、 充装显示装置，如果灵敏、可靠，可以在有效校验期外监控使用。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 压力容器经过重大维修后，应当保证其结构和强度满足安全使用要求。判断

正确答案： 正确

8、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

9、 非法制造、粗制滥造、组焊质量低劣，未按有关规定标准制造与检验是压力容器事故发生原因的一个方面。（ ）判断

正确答案： 正确

10、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

11、 超高压容器的定期检验分为全面检验和耐压试验。（ ）判断

正确答案： 正确

12、 换热压力容器特别强调要定期排放积存的油或水等。判断

正确答案： 错误

13、 液化石油气储罐应控制介质中硫化氢含量。判断

正确答案： 正确

14、 压力容器裂纹一般最容易产生在焊缝和焊缝热影响区以及局部应力过高的部位。（ ）判断

正确答案： 正确

15、 爆破片单独用作泄压装置的，爆破片和容器间截止阀应处于全开状态。判断

正确答案： 正确

16、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）判断

正确答案： 错误

17、 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。判断

正确答案： 正确

18、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确

19、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。判断

正确答案： 正确

20、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )判断

正确答案： 正确

21、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器上测温仪表不是压力容器的安全附件。（ ）判断

正确答案： 错误

22、 制造容积相同的情况下，球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材。( )判断

正确答案： 错误

23、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）判断

正确答案： 错误

24、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )判断

正确答案： 正确

25、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )判断

正确答案： 错误

26、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定低压容器使用的压力表精度可以低于2.5级；中压或高压容器使用的压力表精度不低于1.6级。（ ）判断

正确答案： 错误

27、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )判断

正确答案： 错误

28、 压力容器的使用寿命与容器的疲劳寿命和腐蚀速率等。（ ）判断

正确答案： 错误

29、 绝对压力等于表压力与大气压力之和。( )判断

正确答案： 正确

30、 压力容器的密封性是仅指可拆连接处的密封。（ ）判断

正确答案： 错误

31、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。单选

A、 36B、 42C、 48D、 72

正确答案： C你的答案： C

32、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。单选

A、 最高工作压力B、 最大允许工作压力C、 设计压力D、 安全阀开启压力

正确答案： C你的答案： C

33、 《特种设备安全法》规定，特种设备安全( )人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作单选

A、 检查B、 监督C、 管理D、 操作

正确答案： C你的答案： C

34、 钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除( )。单选

A、 内应力B、 变形C、 表面缺陷 D、 偏析

正确答案： A你的答案： A

35、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

36、 辐射式温度计测量范围为( )℃ 。单选

A、 O ～ 1 600B、 O ～ 800C、 -200 ～ 700 D、 600 ～ 2 000

正确答案： D你的答案： D

37、

《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和其他有关法律、行政法规规定的条件和程序以及安全技术规范的要求进行审查；不符合规定的，不得(

)。单选

A、 受理B、 同意C、 许可D、 审批

正确答案： C你的答案： D

38、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。单选

A、 JB4700-4707B、 HG/T20592-20635

正确答案： B你的答案： B

39、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A你的答案： B

40、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。单选

A、 排放干净B、 严密封存C、 反应完毕 D、 高压液化

正确答案： A你的答案： A

41、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实行（ ）制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。单选

A、 能源许可B、 节能考核评价C、 节能目标责任制D、 节能目标责任制和节能考核评价

正确答案： D你的答案： D

42、 钢中的主要杂质是指( )。单选

A、 硫及磷B、 碳及硅C、 硅及锰 D、 铬及镍

正确答案： A你的答案： A

43、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器所选用的压力表，其表盘直径不得小于( )。单选

A、 100mm；B、 150mm；C、 200mm；D、 250mm。

正确答案： A你的答案： A

44、 对于内径>( )mm的容器，如不能利用其他可拆卸装置进行内部检验，应最少开设人孔1个或手孔2个。单选

A、 1000B、 500C、 1200

正确答案： A你的答案： C

45、 ( )又称防爆片，是压力容器安全附件的一种。单选

A、 爆破片B、 紧急切断阀C、 安全阀

正确答案： A你的答案： A

46、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

47、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

48、 常规力学性能包括：强度、塑性、韧性及( )等。单选

A、 弹性B、 刚性C、 密度 D、 硬度

正确答案： D你的答案： D

49、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

50、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。单选

A、 设备安装B、 结构性能C、 生产效率 D、 安全使用

正确答案： D你的答案： D

51、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

52、 爆破片应重点检查安装( )是否正确。单选

A、 位置B、 方向C、 高度

正确答案： B你的答案： B

53、 主要受压元件补焊深度大于（ ）厚度的压力容器，应当进行耐压试验。耐压试验。单选

A、 0.5B、 0.25C、 0.33333333333

正确答案： B你的答案： B

54、 以水为介质直接受火焰加热且连续操作的压力容器包括管壳式余热锅炉，其水质（ ）单选

A、 须符合工业锅炉水质标准的要求B、 可不用对水质进行处理但必须定期对水质化验C、 选用城市自来水时可不用进行水处理D、

严格按照说明书要求在水中加入阻垢剂

正确答案： A你的答案： A

55、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

56、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的单选

A、 特定的腐蚀介质B、 所有腐蚀介质C、 所有酸性腐蚀介质D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A你的答案： A

57、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

58、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的（ ）。单选

A、 1/20B、 1/15C、 1/10

正确答案： A你的答案： A

59、 在一定的温度下，易燃、可燃液体表面上的蒸气和空气的混合气与火焰接触时，闪出火花但随即熄灭的瞬间燃烧过程称为( )_。单选

A、 着火B、 闪燃C、 自燃 D、 爆燃

正确答案： B你的答案： B

60、 压力容器使用单位发现容器故障或其他异常情况的压力容器须由（ ）及时进行检验消除事故隐患。单选

A、 制造单位B、 压力容器登记机关C、 安装单位D、 压力容器检验机构

正确答案： D你的答案： D

61、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

62、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。单选

A、 平稳操作B、 无故障C、 无泄漏D、 满负荷运行

正确答案： A你的答案： A

63、 可燃物质和空气或氧气的混合物由引火源点燃，火焰立即从引火源处以不断扩大的同心球形式自动扩展到混合物的全部空间的燃烧现象称为( )。单选

A、 闪燃 B、 着火C、 自燃 D、 爆燃

正确答案： D你的答案： D

64、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。单选

A、 温度B、 压力C、 液位D、 流速

正确答案： C你的答案： C

65、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

66、 系统及压力容器投运前应制订( )。 单选

A、 应急预案B、 开车方案C、 防护措施D、 安全措施

正确答案： B你的答案： A

67、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。单选

A、 全开 B、 关闭C、 半开

正确答案： A你的答案： A

68、 停止使用（ ）年后重新复用的压力容器，使用前应当进行耐压试验。单选

A、 2B、 1C、 半D、 气体

正确答案： A你的答案： A

69、 某些空气压缩机选用低闪点压缩机油可能造成缓冲罐内着火或爆炸这种爆炸属于（ ）单选

A、 物理爆炸B、 化学爆炸C、 物理和化学爆炸D、 其他爆炸

正确答案： B你的答案： C

70、 压力容器的焊缝存在未焊透、夹渣、气孔等缺陷，这些缺陷是（ ）单选

A、 使用过程中产生的缺陷B、 运输过程中产生的缺陷C、 不正确的维护造成的D、 制造和安装修理时产生的缺陷

正确答案： D你的答案： D

71、 储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于( )。单选

A、 0.95B、 0.85C、 0.9D、 0.8

正确答案： A你的答案： C

72、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。单选

A、 技术负责人B、 法定代表人C、 设备负责人D、 安全负责人

正确答案： B你的答案： D

73、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

74、 压力容器经定期检验发现以下缺陷，哪个缺陷危险性最大（ ）单选

A、 在焊缝和热影响区处发现裂纹B、 焊缝内部存在气孔C、 外表面局部腐蚀D、 焊缝错边量超标

正确答案： A你的答案： A

75、 盛装介质是易燃、剧毒、有毒、压力和温度较高的容器一般采用（ ）。单选

A、 玻璃管式液面计B、 玻璃板式液面计C、 浮球式液面计

正确答案： B你的答案： A

76、 酸性介质介质容易引起奥氏体不锈钢材料( )。单选

A、 晶间腐蚀B、 化学腐蚀C、 疲劳腐蚀D、 应力腐蚀

正确答案： A你的答案： B

77、 对液化气体介质的储存容器，应迅速采取强制（ ）等降压措施。单选

A、 排空B、 降温C、 排料

正确答案： B你的答案： B

78、 超高压容器每（ ）至少进行一次耐压试验。单选

A、 5年B、 10年C、 8年D、 6年

正确答案： B你的答案： D

79、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

80、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

81、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器发生以下变化时，使用单位应当向登记机关申请变更登记。( )不定项选择

A、 安全状况发生变化；B、 长期停用；C、 移装；D、 过户。

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

82、 压力容器紧急停运注意事项（ ）不定项选择

A、 压力来自器外的切断压力来源B、 对器内产生压力的采取降压措施C、 清除剩余物料

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

83、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制D、

与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

84、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。不定项选择

A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存B、

重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证C、

重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用

正确答案： A、B你的答案： A、B

85、 设计化工装置时以下哪些方法能够实现节能的目的（ ）不定项选择

A、 合理选择换热设备B、 合理确定压力容器的设计参数C、 保温可靠兼顾材料成本和环保D、 合理配型风电等设备

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 反应容器控制主要工艺参数指（ ）及物料配比。不定项选择

A、 温度B、 压力C、 流量D、 液位E、 流速

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

87、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。不定项选择

A、 反应容器B、 换热容器C、 储存容器D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 下列属于不锈耐酸钢和耐热钢的有：（ ）。不定项选择

A、 0Cr13 B、 .00Cr18Ni10C、 2Cr13 D、 1Cr18Ni12Mo2Ti

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制B、 设备进行定期检验C、 主要承压部件出现裂纹 D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

90、 压力容器爆炸时危害性的大小和下列因素有关( )。不定项选择

A、 工作介质的状态B、 工作压力C、 容器的容积 D、 工作温度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 压力容器在运行中应严格控制操作压力不得超过铭牌标注的最高工作压力。 判断

正确答案： 正确

2、 对于换热容器来说，投料控制是关系安全运行的重要因素。判断

正确答案： 错误

3、 空分设备和食品发酵设备中经常使用的吸附器，是由两台分子筛罐交替吸附（交替承压），属于疲劳设备，疲劳设备一般容易产生疲劳裂纹。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 爆破片应与容器液面以上的气相空间相连，其中普通正拱型爆破片也可安装在正常液面以下。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )判断

正确答案： 正确

6、 硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度（HB）；洛氏硬度（HR）；维氏硬度(HV)。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）判断

正确答案： 正确

8、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )判断

正确答案： 正确

9、 压力容器系统中安装的压力表应在玻璃面板上画一条红线作为该处的警示标志。（? ?）判断

正确答案： 错误

10、 工作压力1.2MPa的压力容器是高压容器。( )判断

正确答案： 错误

11、 压力容器用钢材的塑性指延伸率和断面收缩率。它表示金属材料在受力条件下塑性变形的能力。其值是表示试样受拉力状态时的塑性变形能力。（ ）判断

正确答案： 正确

12、 球形容器受力状况较好，但不如相同容积的圆筒形容器节约钢材。( )判断

正确答案： 错误

13、 在任何工况条件下都能保证绝对密封的结构是不存在的，因此应针对不同的使用条件和要求提出不同的合理的泄漏量要求，作为密封结构设计的依据。(

）判断

正确答案： 正确

14、 液化石油气主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯。（?? ）判断

正确答案： 正确

15、 压力容器工作温度是指在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 液化石油气储备生产现场的操作人员工作时必须穿着防静电的劳动保护用品，天热时可赤手、赤臂操作。（? ?）判断

正确答案： 错误

17、 需进行热紧密封的系统，应在降温同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。判断

正确答案： 错误

18、

全面检验是指压力容器停机时的检验，其检验周期分为：安全状况等级为1，2级的，一般每8年至少一次；安全状况等级为3级的，一般2～4年一次；安全状况等级为4级的，其检验周期可由使用单位自行确定。（

）判断

正确答案： 错误

19、 盛装一定毒性程度介质的压力容器爆炸或者泄漏时，因介质外泄和扩散，可造成周围环境污染和人员伤害，在疏散人员时不一定向逆风方向撤离。（ ）判断

正确答案： 错误

20、 压力表泄压后有限止钉的指针不能回到零位的，应更换压力表。判断

正确答案： 正确

21、 压力容器作业人员应绝对服从企业领导和相关管理人员的指挥。判断

正确答案： 错误

22、 压力容器液位失去控制时，应当紧急停止运行。判断

正确答案： 正确

23、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

24、

充装可燃液化气体的压力容器，如液化石油气压力容器等破裂时，液化气体大量蒸发，与周围空气混合，遇到火源和达到爆炸极限，会在容器外发生二次爆炸。（

）判断

正确答案： 正确

25、

《特种设备安全监察条例》规定，对违反《特种设备安全监察条例》规定的行为，任何单位和个人有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。判断

正确答案： 正确

26、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，对于已报废的压力容器，如果能证明其安全状况符合要求，使用单位可以采购使用。( )判断

正确答案： 错误

27、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备。判断

正确答案： 错误

28、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

29、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）判断

正确答案： 正确

30、 内装填料的压力容器，填料环应布放均匀，防止流体介质运动的偏流磨损。判断

正确答案： 正确

31、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 压力容器操作人员证B、 压力容器作业人员证C、 特种设备作业人员证D、 特种设备操作人员证

正确答案： C你的答案： C

32、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位B、 充装时环境温度过高C、 充装时环境温度过低D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A你的答案： A

33、 压力容器一般应当于投用后（ ）内进行首次定期检验。单选

A、 一年B、 六年C、 三年

正确答案： C你的答案： C

34、 对于反应容器来说，( )是关系安全运行的重要因素。单选

A、 控制压力B、 投料控制C、 控制温度 D、 控制液位

正确答案： B你的答案： B

35、 压力容器由于过量充装需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： B

36、 低压容器所用压力表，其精度一般应不低于（ ）级。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： C你的答案： C

37、 物质从液态转变为气态的过程叫做( )。单选

A、 液化B、 气化C、 凝固 D、 蒸发

正确答案： B你的答案： B

38、 对高压容器、大型容器以及安全泄放量较大的中低压容器安全阀最好选用( )。单选

A、 先导式安全阀B、 全启式安全阀C、 微启式安全阀

正确答案： B你的答案： B

39、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

40、 应急预案演练结束后，应对演练情况进行（ ）并提出预案的修改意见和建议单选

A、 评估和总结B、 记录并保留见证材料C、 总结D、 表彰

正确答案： A你的答案： B

41、 在安装使用前，高压容器用的液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。单选

A、 1B、 2C、 1.25D、 2.5

正确答案： C你的答案： C

42、

《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： D你的答案： A

43、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

44、 《特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施（ ）。单选

A、 安全检查B、 监督管理C、 安全管理D、 安全监督

正确答案： B你的答案： A

45、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。单选

A、 45°B、 25C、 40° D、 30

正确答案： D你的答案： D

46、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（

）。单选

A、 撤销特种设备作业人员资格B、 给予行政处分C、 依法追究刑事责任D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A你的答案： C

47、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

48、 特种设备事故，是指（

），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。单选

A、 因特种设备的不安全状态B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为C、 因相关人员的不安全行为D、 因到期未检验

正确答案： B你的答案： B

49、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

50、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案： A

51、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

52、 要使安全泄压装置经常处于完好状态，准确可靠，灵敏好用，必须在压力容器的运行过程中加强（ ）。单选

A、 日常检查B、 维护保养C、 在线校验

正确答案： B你的答案： B

53、 压强不变时，一定质量的气体的体积跟热力学温度成( )。单选

A、 等比B、 正比C、 反比 D、 不能比

正确答案： B你的答案： B

54、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。单选

A、 强度B、 韧性C、 硬度D、 刚度

正确答案： B你的答案： B

55、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

56、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

57、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

58、 压力容器事故应急预案须组织定期演练， 演练前应制定包扩（ ）在内的详细的演练方案.单选

A、 演练对象、地点、参加人员、操作规程、使用设备B、 各种可能发生的危害C、 不同压力容器介质特性D、 各级职能人员

正确答案： A你的答案： A

59、 压力容器运行中应检查安全状况等级为( )级的压力容器的监控措施落实情况。单选

A、 5B、 4C、 3

正确答案： B你的答案： B

60、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

61、 压力容器出厂铭牌上标明了最高工作压力，容器在运行中应严格控制操作压力不得超过( )。单选

A、 设计压力B、 试验压力 C、 最高工作压力D、 最大允许工作压力

正确答案： C你的答案： C

62、 容器内介质的压力会由于容器内部或外部受热而显著升高，且容器与其他设备的连接管道上装有截止阀者，容器应（ ）装设安全泄压装置和压力表。单选

A、 单独B、 系统C、 视情况

正确答案： A你的答案： A

63、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。单选

A、 降温B、 升温C、 保温

正确答案： B你的答案： B

64、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）单选

A、 没有显著降低B、 提高C、 降低D、 不确定

正确答案： C你的答案： C

65、 下列哪种材料不适合制造压力容器（ ）。单选

A、 Q235B、 16MnRC、 15MnVR D、 45号钢

正确答案： D你的答案： D

66、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。单选

A、 截止阀B、 节流阀C、 球阀D、 止回阀

正确答案： D你的答案： D

67、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

68、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。单选

A、 1/2B、 1/3C、 1/4 D、 相同

正确答案： A你的答案： A

69、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

70、 对于新安全阀，若未经调试，则( )安装使用。单选

A、 不准B、 随意C、 安装后再调试

正确答案： A你的答案： A

71、 焊缝金属与未熔化的母材的交界处是( )。单选

A、 熔合区B、 热影响区C、 焊缝金属区

正确答案： A你的答案： C

72、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。单选

A、 1/20B、 l/15C、 1/10 D、 1/25

正确答案： A你的答案： A

73、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

74、 《压力容器定期检验规则》关于缺陷的含义（ ? ? ）。单选

A、 除材质错用和结构不合理以外，在材料冶炼、容器加工制造、包装运输及使用过程所造成的各种超差和损伤；B、

只影响容器安全使用的损伤；C、 包括材质错用和结构不合理在内的凡不符合现行标准，规范的所有不足之处

正确答案： A你的答案： A

75、 工作压力、介质温度或者壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；此时须采取（ ）措施。单选

A、 立即打开排空阀或其他泄放装置进行泄压B、 用冷却水降温并排放降压C、 由专职人员分析原因采取措施D、

采取紧急情况的处置措施和报告程序

正确答案： D你的答案： D

76、 压力容器年度检查报告应当有检查、审批两级签字，审批人为使用单位（ ）。单选

A、 压力容器质量负责人B、 压力容器技术负责人C、 分管压力容器的副厂长（或副经理）

正确答案： B你的答案： B

77、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。单选

A、 介质的粘度B、 介质的特性C、 介质的PH值D、 介质的含水量

正确答案： B你的答案： B

78、 压力容器由于安全附件失灵需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

79、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

80、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置（ ）h 不会引起自然关闭。单选

A、 36B、 42C、 48D、 72

正确答案： C你的答案： C

81、 压力容器（ ），压力容器使用单位应当向登记机关申请变更登记。不定项选择

A、 安全状况发生变化B、 长期停用C、 移装或者过户的D、 报废

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 压力容器发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的使用单位，应当（ ）不定项选择

A、 制定应急救援预案B、 建立应急救援组织机构C、 进行适时演练D、 配备救援装备

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 介质腐蚀性的控制主要是控（ ）。不定项选择

A、 杂质含量B、 PH值C、 含水量D、 Ca+

正确答案： A、C你的答案： A、B

84、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。不定项选择

A、 反应压力容器B、 换热压力容器C、 分离压力容器 D、 储存压力容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 与安全阀相比，爆破片的优势在于( )。不定项选择

A、 严密无泄漏B、 可对急剧升高的压力做出反应C、 适宜用于经常超压的场合D、 不受温度和介质的影响

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

86、 碳是决定钢强度的主要因素，钢中含碳量的增加，钢的强度和硬度( )，塑性和韧性( )。不定项选择

A、 增加 B、 不变C、 减小 D、 不确定

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、 压力容器的主要工艺参数( )。不定项选择

A、 温度 B、 体积C、 压力 D、 介质

正确答案： A、C你的答案： A、C、D

88、 《特种设备事故报告和调查处理规定》规定，任何单位和个人不得阻挠和干涉特种设备事故（ ）、（ ）和（ ）工作。不定项选择

A、 报告B、 调查C、 处理D、 采访

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 脆性破裂产生的原因是（ ）不定项选择

A、 裂纹B、 罐体均匀腐蚀C、 应力腐蚀D、 低于允许使用温度下限

正确答案： A、C你的答案： A、B、C、D

90、 有（ ）的压力容器，全面检验合格后必须进耐压试验。 不定项选择

A、 停止使用2年后重新使用B、 从外单位或本单位移装的C、 受压元件焊补深度大于1/2壁厚的D、 用焊接方法更换受压元件的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 超高压容器的定期检验分为全面检验和耐压试验。（ ）判断

正确答案： 正确

2、 非法制造、粗制滥造、组焊质量低劣，未按有关规定标准制造与检验是压力容器事故发生原因的一个方面。（ ）判断

正确答案： 正确

3、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 分离压力容器应特别控制温度、压力、液位、明火、电火花及静电。判断

正确答案： 错误

5、 实际生产中，生产性毒物常以气体、蒸气、雾、烟尘或粉尘的形式污染生产环境，从而对人员构成危害。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。判断

正确答案： 正确

7、 爆破片单独用作泄压装置的，爆破片和容器间截止阀应处于全开状态。判断

正确答案： 正确

8、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

9、 奥氏体不锈钢压力容器应控制氯离子、氟离子、湿硫化氢等含量。判断

正确答案： 正确

10、 经无损检测确认缺陷完全清除后，方可进行焊接，焊接完成后不必进行无损检测。判断

正确答案： 错误

11、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器上液位计不是压力容器的安全附件。（ ）判断

正确答案： 错误

12、 支撑式支座适用于大型卧式容器。( )判断

正确答案： 错误

13、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）判断

正确答案： 错误

14、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )判断

正确答案： 正确

15、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器上测温仪表不是压力容器的安全附件。（ ）判断

正确答案： 错误

17、

《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令取缔，并处2万元以上10万元以下罚款。判断

正确答案： 错误

18、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )判断

正确答案： 正确

19、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人可根据情况予以回答。判断

正确答案： 错误

20、 压力容器应按规定进行定期检验，保证在有效的检验期内使用。判断

正确答案： 正确

21、 压力表的表盘刻度极限值应该根据压力容器的工作压力确定。（ ）判断

正确答案： 正确

22、 压力容器试运行中应无跑、冒、滴、漏，不窜气，不瞥压。判断

正确答案： 正确

23、 做好压力容器的检查、检验工作，一旦发现裂纹须及时处理，防止事故的发生。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

25、 制造容积相同的情况下，球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材。( )判断

正确答案： 错误

26、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）判断

正确答案： 错误

27、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )判断

正确答案： 错误

28、 人们通常所说的容器压力是指表压力。( )判断

正确答案： 正确

29、 压力容器的使用寿命与容器的疲劳寿命和腐蚀速率等。（ ）判断

正确答案： 错误

30、 标准大气压、工程大气压、毫米汞柱和毫米水柱、兆帕都是国际通用的压力计量单位。( )判断

正确答案： 错误

31、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

32、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。单选

A、 10B、 20C、 30D、 0

正确答案： D你的答案： D

33、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。单选

A、 1/2B、 1/3C、 1/4 D、 相同

正确答案： A你的答案： A

34、

《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： D你的答案： A

35、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）以上直接经济损失的，属特别重大事故。单选

A、 5000万元B、 1亿元C、 1000万元D、 5亿元

正确答案： B你的答案： C

37、 焊缝金属与未熔化的母材的交界处是( )。单选

A、 熔合区B、 热影响区C、 焊缝金属区

正确答案： A你的答案： A

38、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

39、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。单选

A、 截止阀B、 节流阀C、 球阀D、 止回阀

正确答案： D你的答案： D

40、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。单选

A、 45°B、 25C、 40° D、 30

正确答案： D你的答案： D

41、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

42、 《特种设备安全法》规定，（ ）不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。单选

A、 与事故相关的单位和人员B、 事故发生单位C、 事帮发生单位和人员D、 县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： A你的答案： C

43、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。单选

A、 正火B、 回火C、 高温回火 D、 退火

正确答案： C你的答案： D

44、 高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的（ ）等特种设备。单选

A、 锅炉、换热压力容器、电梯B、 锅炉C、 换热压力容器、电梯D、 锅炉、换热压力容器

正确答案： A你的答案： A

45、 在安装使用前，低、中压容器用液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。 。单选

A、 2B、 1.5C、 2.5D、 O.5

正确答案： B你的答案： B

46、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，充装单位或者使用单位对装卸软管进行水压试验的压力为其公称压力的(

)倍，试验结果要有记录和试验人员的签字。单选

A、 1倍；B、 1.5倍；C、 2倍；D、 3倍。

正确答案： B你的答案： B

47、 天然气中的( )气体和水是造成容器内壁腐蚀、影响容器寿命的主要因素之一。单选

A、 碱性B、 酸性C、 中性

正确答案： B你的答案： B

48、 压力容器出厂铭牌上标明了最高工作压力，容器在运行中应严格控制操作压力不得超过( )。单选

A、 设计压力B、 试验压力 C、 最高工作压力D、 最大允许工作压力

正确答案： C你的答案： A

49、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

50、 工作压力、介质温度或者壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；此时须采取（ ）措施。单选

A、 立即打开排空阀或其他泄放装置进行泄压B、 用冷却水降温并排放降压C、 由专职人员分析原因采取措施D、

采取紧急情况的处置措施和报告程序

正确答案： D你的答案： D

51、 物质从气态变为液态的过程叫做( )。单选

A、 液化B、 气化C、 凝固 D、 蒸发

正确答案： A你的答案： A

52、 压力容器应在明显部位悬挂( )。单选

A、 《出厂铭牌》B、 《压力容器注册铭牌》C、 《特种设备注册铭牌》

正确答案： B你的答案： C

53、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

54、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

55、 温度不变时，一定质量的气体的压强跟它的体积成（ ）_。单选

A、 等比B、 正比C、 反比 D、 不能比

正确答案： C你的答案： B

56、 压力容器事故应急预案须组织定期演练， 演练前应制定包扩（ ）在内的详细的演练方案.单选

A、 演练对象、地点、参加人员、操作规程、使用设备B、 各种可能发生的危害C、 不同压力容器介质特性D、 各级职能人员

正确答案： A你的答案： A

57、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 压力容器操作人员证B、 压力容器作业人员证C、 特种设备作业人员证D、 特种设备操作人员证

正确答案： C你的答案： C

58、 如果装置中有二台以上的压力容器，若其操作压力与压力来源相同,则可按压力系统在连接管道上装设全系统的安全泄压装置和（ ）。单选

A、 温度计B、 压力表C、 紧急切断阀D、 阀门

正确答案： B你的答案： B

59、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当压力容器的内部压力( )，方能打开快开门。单选

A、 无显示B、 降为零C、 完全释放D、 降低后

正确答案： C你的答案： C

60、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）单选

A、 韧性破坏B、 疲劳破坏C、 脆性破坏D、 腐蚀破坏

正确答案： A你的答案： A

61、 （ ）应当实施压力容器年度检查。单选

A、 压力容器使用单位B、 有资格的特种设备检验机构C、 压力容器制造单位

正确答案： A你的答案： A

62、 对于反应容器来说，( )是关系安全运行的重要因素。单选

A、 控制压力B、 投料控制C、 控制温度 D、 控制液位

正确答案： B你的答案： A

63、 压力容器由于安全附件失灵需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

64、 在一般情况下，安全阀的开启压力应调整为容器工作压力的（ ）倍。单选

A、 0.9 ～ 1.0B、 1.0 ～ 1.1C、 1.05 ～ 1.10D、 0.8 ～ 1.1

正确答案： C你的答案： C

65、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。单选

A、 安全员B、 总工程师C、 车间领导 D、 安全科负责人

正确答案： C你的答案： C

66、 在安装使用前，高压容器用的液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。单选

A、 1B、 2C、 1.25D、 2.5

正确答案： C你的答案： D

67、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。单选

A、 0.30%B、 0.04%C、 0.01%D、 0.10%

正确答案： C你的答案： C

68、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

69、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）单选

A、 没有显著降低B、 提高C、 降低D、 不确定

正确答案： C你的答案： C

70、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

71、 压力容器年度检查报告应当有检查、审批两级签字，审批人为使用单位（ ）。单选

A、 压力容器质量负责人B、 压力容器技术负责人C、 分管压力容器的副厂长（或副经理）

正确答案： B你的答案： C

72、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。单选

A、 介质的粘度B、 介质的特性C、 介质的PH值D、 介质的含水量

正确答案： B你的答案： D

73、 容器的压力、介质温度超过许用值，不能有效控制而停止运行，属于( )。 单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

74、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

75、 玻璃板式液面计有（ ）或已经破碎的应停止使用。单选

A、 裂纹B、 气泡C、 泄露

正确答案： A你的答案： A

76、 根据特种设备事故的可控性、严重程度和响应范围、应制定不同的（ ）单选

A、 分项响应预案B、 应急响应级别C、 应急响应部门D、 抢险方案

正确答案： B你的答案： B

77、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

78、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。单选

A、 降温B、 升温C、 保温

正确答案： B你的答案： B

79、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位B、 充装时环境温度过高C、 充装时环境温度过低D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A你的答案： A

80、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。单选

A、 强度B、 韧性C、 硬度D、 刚度

正确答案： B你的答案： A

81、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故的报告应当（ ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（

）、漏报、谎报或者瞒报。不定项选择

A、 立即B、 及时C、 迟报D、 不报

正确答案： B、C你的答案： B、C

82、 安全阀进行定期校验的内容包括（ ）不定项选择

A、 清洗B、 研磨试验C、 调整校正

正确答案： A、B、C你的答案： A、C

83、 安全附件的运行检查主要是指（ ）不定项选择

A、 压力表B、 安全阀C、 爆破片D、 液面计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 盛装易燃介质的压力容器，发生事故的危害程度与以下哪些因素有关（ ）不定项选择

A、 爆炸极限B、 爆炸极限上下限差值C、 容器的容积D、 工作压力

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 压力容器上常用的温度计有（ ）。不定项选择

A、 玻璃温度计B、 压力式温度计C、 热电偶温度计

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 压力容器试运行中应无（ ）不定项选择

A、 跑B、 冒C、 滴D、 漏

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。不定项选择

A、 反应容器B、 换热容器C、 储存容器D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 碳是决定钢强度的主要因素，钢中含碳量的增加，钢的强度和硬度( )，塑性和韧性( )。不定项选择

A、 增加 B、 不变C、 减小 D、 不确定

正确答案： A、C你的答案： A、C

89、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制B、 设备进行定期检验C、 主要承压部件出现裂纹 D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

90、 压力容器爆炸时危害性的大小和下列因素有关( )。不定项选择

A、 工作介质的状态B、 工作压力C、 容器的容积 D、 工作温度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。判断

正确答案： 正确

2、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误

3、

《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器、电梯等特种设备。判断

正确答案： 正确

4、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 奥氏体不锈钢压力容器应控制氯离子、氟离子、湿硫化氢等含量。判断

正确答案： 正确

6、 做好压力容器的检查、检验工作，一旦发现裂纹须及时处理，防止事故的发生。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 非法制造、粗制滥造、组焊质量低劣，未按有关规定标准制造与检验是压力容器事故发生原因的一个方面。（ ）判断

正确答案： 正确

8、 分离压力容器应特别控制温度、压力、液位、明火、电火花及静电。判断

正确答案： 错误

9、 压力容器试运行中应无跑、冒、滴、漏，不窜气，不瞥压。判断

正确答案： 正确

10、 压力容器的改造或重大维修方案应当经过原设计单位同意。判断

正确答案： 错误

11、 爆破片已超过使用期限，但没有损坏，可以继续使用。（ ）判断

正确答案： 错误

12、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）判断

正确答案： 错误

13、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）判断

正确答案： 正确

14、 超高压容器的定期检验分为全面检验和耐压试验。（ ）判断

正确答案： 正确

15、 压力容器应按规定进行定期检验，保证在有效的检验期内使用。判断

正确答案： 正确

16、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。判断

正确答案： 正确

17、 参加应急处置的人员应配备必要的安全防护装备并设立专门的机构负责管理和维护。（ ）判断

正确答案： 正确

18、 爆破片单独用作泄压装置的，爆破片和容器间截止阀应处于全开状态。判断

正确答案： 正确

19、 压力容器常用钢种有碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等种类。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 压力表的量程越大，同样精度等级的压力表，它测得压力值的绝对值允许误差越小。（ ??）判断

正确答案： 错误

21、 制造容积相同的情况下，球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材。( )判断

正确答案： 错误

22、 设计压力大于等于0.1MPa，小于1.6MPa的容器称为低压容器。( )判断

正确答案： 正确

23、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )判断

正确答案： 正确

24、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）判断

正确答案： 错误

25、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器上安全连锁装置不是压力容器的安全附件。（ ）判断

正确答案： 错误

26、 支撑式支座适用于大型卧式容器。( )判断

正确答案： 错误

27、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）判断

正确答案： 错误

28、 人们通常所说的容器压力是指表压力。( )判断

正确答案： 正确

29、 压力容器所储存的介质中，对操作人员有严重威胁的毒性介质和易燃易爆介质必须采取严格的监控与防范措施，以确保压力容器的安全运行。（ ）判断

正确答案： 正确

30、 标准大气压、工程大气压、毫米汞柱和毫米水柱、兆帕都是国际通用的压力计量单位。( )判断

正确答案： 错误

31、 玻璃板式液位计的玻璃板，其观察区域的一侧表面通常做成纵向几条槽纹的目的是（? ? ）。单选

A、 形成肋条，使之不易从横向断裂B、 便于观察液位C、 有利于抵抗介质浸蚀

正确答案： A你的答案： A

32、 钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除( )。单选

A、 内应力B、 变形C、 表面缺陷 D、 偏析

正确答案： A你的答案： A

33、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： B

34、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。单选

A、 滴、漏B、 渗液 C、 腐蚀 D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D你的答案： D

35、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。单选

A、 设备安装B、 结构性能C、 生产效率 D、 安全使用

正确答案： D你的答案： D

36、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于(

)级。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

37、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。单选

A、 36B、 42C、 48D、 72

正确答案： C你的答案： C

38、 常规力学性能包括：强度、塑性、韧性及( )等。单选

A、 弹性B、 刚性C、 密度 D、 硬度

正确答案： D你的答案： D

39、 液面计的精度指的是( )。单选

A、 测量示值与实际液面的比值，用百分比表示B、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用百分比表示C、

测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用扩大100倍的数值的绝对值表示。

正确答案： C你的答案： C

40、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

41、 管壳式余热锅炉属于( )。单选

A、 压力容器B、 锅炉C、 二者皆是 D、 二者皆非

正确答案： A你的答案： A

42、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

43、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。单选

A、 全开 B、 关闭C、 半开

正确答案： A你的答案： A

44、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

45、 以下是关于环氧乙烷储罐的叙述，那个是错误的（ ）单选

A、 对人体没有毒性。B、 环氧乙烷爆炸极限范围非常宽。C、 有二次爆炸的危害D、 环氧乙烷可用于灭菌剂

正确答案： A你的答案： A

46、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。单选

A、 半年B、 每年C、 3年

正确答案： B你的答案： B

47、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

48、 压力容器的液位计应安装在（ ）的位置。单选

A、 容器最高B、 容器最低C、 便于观察D、 容器中间

正确答案： C你的答案： C

49、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。单选

A、 环保措施B、 水处理措施C、 化验仪器D、 防腐措施

正确答案： B你的答案： B

50、 操作人员紧急停运前应根据容器内介质状况做好（ ）。单选

A、 故障处理B、 个人防护C、 撤离现场

正确答案： B你的答案： B

51、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的单选

A、 特定的腐蚀介质B、 所有腐蚀介质C、 所有酸性腐蚀介质D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A你的答案： A

52、

特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。单选

A、 30个工作日B、 30日C、 40日

正确答案： B你的答案： B

53、 有焊后消除应力热处理要求时，应当根据补焊 确定是否需要进行消除应力处理。单选

A、 缺陷B、 工艺C、 深度

正确答案： C你的答案： B

54、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致( )的产生。单选

A、 电化学腐蚀B、 化学腐蚀 C、 氢腐蚀D、 氧腐蚀

正确答案： A你的答案： A

55、 以水为介质直接受火焰加热且连续操作的压力容器包括管壳式余热锅炉，其水质（ ）单选

A、 须符合工业锅炉水质标准的要求B、 可不用对水质进行处理但必须定期对水质化验C、 选用城市自来水时可不用进行水处理D、

严格按照说明书要求在水中加入阻垢剂

正确答案： A你的答案： A

56、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。单选

A、 温度B、 压力C、 液位D、 流速

正确答案： C你的答案： C

57、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。单选

A、 技术负责人B、 法定代表人C、 设备负责人D、 安全负责人

正确答案： B你的答案： B

58、 爆破片应重点检查安装( )是否正确。单选

A、 位置B、 方向C、 高度

正确答案： B你的答案： B

59、 压力容器使用单位发现容器故障或其他异常情况的压力容器须由（ ）及时进行检验消除事故隐患。单选

A、 制造单位B、 压力容器登记机关C、 安装单位D、 压力容器检验机构

正确答案： D你的答案： D

60、

定期检验是由特种设备检验机构按照《压力容器定期检验规则》的规定，在压力容器停止运行时，对压力容器的安全状况与法规标准要求的复合性所进行的验证活动。其检验周期分为：安全状况等级为1、2

级的，一般（ ）至少检查一次。单选

A、 2年B、 3年C、 5年D、 6年

正确答案： D你的答案： D

61、 压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设（ ）。单选

A、 安全阀B、 截止阀C、 球阀D、 减压阀

正确答案： D你的答案： D

62、 系统及压力容器投运前应制订( )。 单选

A、 应急预案B、 开车方案C、 防护措施D、 安全措施

正确答案： B你的答案： B

63、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。单选

A、 1B、 10C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

64、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： A你的答案： A

65、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

66、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（

）的；责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款单选

A、 未配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员B、 未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员C、

未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、作业人员D、 未配备特种设备安全管理人员、作业人员

正确答案： B你的答案： B

67、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。单选

A、 最高工作压力B、 最大允许工作压力C、 设计压力D、 安全阀开启压力

正确答案： C你的答案： C

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

69、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。单选

A、 JB4700-4707B、 HG/T20592-20635

正确答案： B你的答案： B

70、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力表盘刻度极限值应当为( )的1.5-3.0倍。单选

A、 设计压力；B、 最大允许工作压力；C、 安全阀整定压力；D、 试验压力。

正确答案： B你的答案： A

71、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。单选

A、 排放干净B、 严密封存C、 反应完毕 D、 高压液化

正确答案： A你的答案： A

72、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实行（ ）制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。单选

A、 能源许可B、 节能考核评价C、 节能目标责任制D、 节能目标责任制和节能考核评价

正确答案： D你的答案： D

73、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

74、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。单选

A、 F- B、 CL- C、 H2SD、 HCl

正确答案： C你的答案： C

75、 与空气的混合物的爆炸下限小于( )，或爆炸上限与下限的差值大于等于20 %的气体称为易燃气体。单选

A、 5%B、 10%C、 15%D、 20%

正确答案： B你的答案： B

76、 经 确认缺陷完全清除后，方可进行焊接，焊接完成后应当再次无损检测。单选

A、 外观检查 B、 无损检测C、 几何尺寸检查

正确答案： B你的答案： B

77、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

78、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

79、 Ⅳ级轻度危害介质的允许浓度为大于等于( )mg / m3。单选

A、 10B、 15C、 20D、 13

正确答案： A你的答案： C

80、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）单选

A、 表面为针孔状B、 仍保持金属光泽故C、 表面形成腐蚀坑D、 壁厚均匀减薄

正确答案： B你的答案： A

81、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。不定项选择

A、 碳素钢B、 低合金钢C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C你的答案： A、C

82、 压力容器的紧急停运必须做到（ ）不定项选择

A、 稳 B、 准C、 好 D、 快

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

83、 设计化工装置时以下哪些方法能够实现节能的目的（ ）不定项选择

A、 合理选择换热设备B、 合理确定压力容器的设计参数C、 保温可靠兼顾材料成本和环保D、 合理配型风电等设备

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制D、

与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

85、 快开门式压力容器联锁保护的目的是（ ）不定项选择

A、 防止门关不到位时送气使门上卡口松脱.B、 防止误操作将门打开。C、 节能D、 为了延长快开门的使用寿命

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 压力容器（ ），压力容器使用单位应当向登记机关申请变更登记。不定项选择

A、 安全状况发生变化B、 长期停用C、 移装或者过户的D、 报废

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

87、 磷使钢的强度、硬度( )，塑性( )。不定项选择

A、 增加 B、 不变C、 减小 D、 不确定

正确答案： A、B你的答案： A、C

88、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。不定项选择

A、 工艺条件 B、 设备状况C、 安全装置 D、 交变载荷

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

89、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。不定项选择

A、 反应压力容器B、 换热压力容器C、 分离压力容器 D、 储存压力容器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 自然界中物质的形态有( )等三种。不定项选择

A、 固态B、 液态C、 临界状态 D、 气态

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

1、 压力容器运行前应检查排污管、放空管是否接至安全地点。判断

正确答案： 正确

2、 具有工程师以上职称的压力容器安全管理人员可以不必取得特种设备作业人员证，并可独立制定事故紧急预案。判断

正确答案： 错误

3、 压力容器设备法兰和接管法兰由于弹性变形过大而导致密封泄漏，是因强度不足而使密封结构失效。（? ?）判断

正确答案： 错误

4、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )判断

正确答案： 正确

5、 对有气、液两相介质，特别是液体介质占有较大空间或液体介质的标准沸点低于工作温度的压力容器，其安全附件必须包括液面计。( )判断

正确答案： 正确

6、 螺检预紧力越大越好。( )判断

正确答案： 错误

7、 《固定式压力容器安全技术监察规程》适应的压力容器，其范围只包括压力容器本体。（? ?）判断

正确答案： 错误

8、 压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件不属于压力容器的本体。（? ?）判断

正确答案： 错误

9、 与常温情况下一样，在高温情况下金属材料要发生塑性变形所施加的外力必须大于其屈服强度。( )判断

正确答案： 错误

10、 压缩机附属气体储罐可以不装设安全泄压装置。( )判断

正确答案： 错误

11、 提高螺栓预紧力可以增加密封垫的密封能力，因为加大预紧力可使密封垫在正常工况下保留较大的接触面比压。( )判断

正确答案： 正确

12、 在工业上常用氮气作为安全防火防爆置换或气密性试验气体.( )判断

正确答案： 正确

13、 压力容器铭牌上标注的设计温度是指容器壳体的设计温度。（ ）判断

正确答案： 正确

14、 液体石油气在气态时比空气轻。( )判断

正确答案： 错误

15、 工作压力超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制，容器应当紧急停运。判断

正确答案： 正确

16、 压力容器的安全操作中不包括设备的维护保养。 判断

正确答案： 错误

17、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 进入容器检验，其内部空间的气体含量应在18%-23%（体积比）之间。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 安全阀应铅直安装在压力容器液面以上的气相空间部分，或与压力容器气相空间相连的管道上。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 在设计制造压力容器时，要选用有足够强度的材料，以保证压力容器在规定的工作压力下安全使用。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 压力容器本体在运行中检查包括容器与相邻管道有无异常振动、响声、相互摩擦等。判断

正确答案： 正确

22、 压力容器操作规程应包括运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。判断

正确答案： 正确

23、

《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和其他有关法律、行政法规规定的条件和程序以及安全技术规范的要求进行受理；不符合规定的，不得许可。判断

正确答案： 错误

24、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。判断

正确答案： 错误

25、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，移动式空气压缩机上的储气罐不能按照固定式压力容器进行管理。( )判断

正确答案： 错误

26、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）判断

正确答案： 正确

27、 热交换器内流体介质应尽量采用较低的流速。判断

正确答案： 错误

28、 压力容器作业人员应当具备高中以上学历及必要的压力容器安全作业知识。判断

正确答案： 错误

29、

使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（

）判断

正确答案： 正确

30、 快开门压力容器须安装快开门联锁保护装置，安装此装置的目的是为了防止疲劳裂纹的产生。判断

正确答案： 错误

31、 为防止压力容器因操作失误或发生意外超温超压事故，压力容器通常根据其工艺特性的需要装设（ ） 。单选

A、 附属设备B、 安全装置C、 测量仪表D、 自控设备

正确答案： B你的答案： D

32、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。单选

A、 介质的粘度B、 介质的特性C、 介质的PH值D、 介质的含水量

正确答案： B你的答案： B

33、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。单选

A、 交回登记机关B、 使用单位保存C、 使用单位销毁

正确答案： A你的答案： A

34、 压力容器由于定期处理内部填料需要停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

35、 一般用于接装测量仪表的接管是（ ）式接管。单选

A、 螺纹短管B、 法兰短管C、 平法兰

正确答案： A你的答案： A

36、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。单选

A、 氮气B、 蒸汽C、 空气D、 水

正确答案： B你的答案： B

37、 根据特种设备事故的可控性、严重程度和响应范围、应制定不同的（ ）单选

A、 分项响应预案B、 应急响应级别C、 应急响应部门D、 抢险方案

正确答案： B你的答案： B

38、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。单选

A、 最低温度B、 工作温度C、 设计温度D、 允许温度

正确答案： C你的答案： C

39、 中、高压容器所用压力表，精度应不低于( )级。单选

A、 1.6B、 2.5C、 2D、 3

正确答案： A你的答案： A

40、 《特种设备安全法》规定，国家支持有关特种设备安全的科学技术研究，鼓励先进技术和先进管理方法的推广应用，对做出突出贡献的单位和个人给予(

)。单选

A、 鼓励B、 表杨C、 奖励D、 立功

正确答案： C你的答案： C

41、 铁碳合金中，含碳量为( )的部分称为钢。单选

A、 〈0.8％ B、 0.8-2％C、 0.02-2％ D、 〉2％

正确答案： C你的答案： C

42、 特种设备事故，是指（

），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。单选

A、 因特种设备的不安全状态B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为C、 因相关人员的不安全行为D、 因到期未检验

正确答案： B你的答案： B

43、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。单选

A、 1B、 0.1C、 0.2D、 0,3

正确答案： B你的答案： B

44、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，充装单位或者使用单位对装卸软管必须每(

)进行1次水压试验。单选

A、 三个月；B、 半年；C、 一年；D、 二年。

正确答案： B你的答案： B

45、 可燃性液化气体的燃烧危险性远比易燃液体( )。单选

A、 大得多B、 小得多C、 相等 D、 不能比

正确答案： A你的答案： A

46、 工作压力、介质温度或者壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；此时须采取（ ）措施。单选

A、 立即打开排空阀或其他泄放装置进行泄压B、 用冷却水降温并排放降压C、 由专职人员分析原因采取措施D、

采取紧急情况的处置措施和报告程序

正确答案： D你的答案： D

47、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。单选

A、 10mB、 100mC、 0.1m D、 1m

正确答案： A你的答案： A

48、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）单选

A、 没有显著降低B、 提高C、 降低D、 不确定

正确答案： C你的答案： C

49、 天然气中的( )气体和水是造成容器内壁腐蚀、影响容器寿命的主要因素之一。单选

A、 碱性B、 酸性C、 中性

正确答案： B你的答案： B

50、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 压力容器操作人员证B、 压力容器作业人员证C、 特种设备作业人员证D、 特种设备操作人员证

正确答案： C你的答案： C

51、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。单选

A、 强度B、 压力C、 密度

正确答案： B你的答案： B

52、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当压力容器的内部压力( )，方能打开快开门。单选

A、 无显示B、 降为零C、 完全释放D、 降低后

正确答案： C你的答案： C

53、 氯气是一种( )带有刺激性臭味的毒性气体。单选

A、 黄绿色B、 液体状态C、 固态状态

正确答案： A你的答案： A

54、 压力容器年度检查报告应当有检查、审批两级签字，审批人为使用单位（ ）。单选

A、 压力容器质量负责人B、 压力容器技术负责人C、 分管压力容器的副厂长（或副经理）

正确答案： B你的答案： B

55、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。单选

A、 强度B、 韧性C、 硬度D、 刚度

正确答案： B你的答案： B

56、 （ ）应当实施压力容器年度检查。单选

A、 压力容器使用单位B、 有资格的特种设备检验机构C、 压力容器制造单位

正确答案： A你的答案： A

57、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当快开门达到预定( )，方能升压运行。单选

A、 压力值B、 关闭部位C、 安全要求

正确答案： B你的答案： B

58、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。单选

A、 变频调速B、 双速电机C、 液力耦合D、 多级减速机

正确答案： A你的答案： A

59、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。单选

A、 年度检查B、 定期检验C、 耐压试验D、 全面检验

正确答案： B你的答案： B

60、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）单选

A、 韧性破坏B、 疲劳破坏C、 脆性破坏D、 腐蚀破坏

正确答案： A你的答案： A

61、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位B、 充装时环境温度过高C、 充装时环境温度过低D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A你的答案： A

62、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。单选

A、 设计B、 制造C、 使用D、 维修改造

正确答案： C你的答案： C

63、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。单选

A、 20 %～30 %B、 30 %～40 %C、 10 %～20 % D、 25 %～30 %

正确答案： B你的答案： B

64、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。单选

A、 5B、 8C、 10D、 15

正确答案： C你的答案： C

65、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。单选

A、 安全员B、 总工程师C、 车间领导 D、 安全科负责人

正确答案： C你的答案： C

66、 《特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施（ ）。单选

A、 安全检查B、 监督管理C、 安全管理D、 安全监督

正确答案： B你的答案： C

67、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。单选

A、 全封闭B、 半封闭C、 开放式

正确答案： A你的答案： A

68、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。单选

A、 地方政府B、 特种设备生产单位C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

69、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。单选

A、 0.30%B、 0.04%C、 0.01%D、 0.10%

正确答案： C你的答案： D

70、 低压容器所用压力表，其精度一般应不低于( )级。单选

A、 1.6B、 2C、 2 . 5 D、 3

正确答案： C你的答案： C

71、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。单选

A、 常开B、 常闭C、 开和闭

正确答案： B你的答案： B

72、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。单选

A、 超温、超压 B、 充装过量C、 介质流量过大 D、 温度过低

正确答案： A你的答案： A

73、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。单选

A、 1/2B、 1/3C、 1/4 D、 相同

正确答案： A你的答案： A

74、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 单选

A、 5B、 4C、 3D、 1

正确答案： D你的答案： D

75、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。单选

A、 正火B、 回火C、 高温回火 D、 退火

正确答案： C你的答案： D

76、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。单选

A、 10B、 20C、 30D、 0

正确答案： D你的答案： D

77、 压力容器由于工艺需要采用间歇式操作方法停止运行，属于( )。单选

A、 紧急停止运行B、 正常停止运行

正确答案： B你的答案： B

78、 压力表刻度极限值应为最高工作压力的（ ）倍，表盘直径不应小于100mm。单选

A、 1～2B、 1.5～3C、 3～5

正确答案： B你的答案： B

79、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。单选

A、 降温B、 升温C、 保温

正确答案： B你的答案： B

80、 若压力容器内的压力来自外部，此时压力容器发生超压时，应迅速（ ）使压力容器内部压力迅速降低。单选

A、 切断外来压力源B、 立即开启泄放阀门C、 采取紧急停车D、 喷淋水降温

正确答案： A你的答案： A

81、 下列哪些事故不适用《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》？不定项选择

A、 生产厂房火灾。B、 煤矿瓦斯爆炸。C、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的D、 特种设备事故造成3人以下死亡

正确答案： C、D你的答案： B、D

82、 对于盛装（ ）的容器，应严格控制液位。不定项选择

A、 液体 B、 气体C、 液化气体

正确答案： A、C你的答案： A、C

83、 年度检查时，根据现场需要，做好（ ）。不定项选择

A、 现场照明B、 登高防护C、 局部拆除保温层D、 必要时配备防尘、防有毒有害气体等防护用品

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制D、

与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： D、E

85、 反应容器操作要点是（ ）不定项选择

A、 熟悉介质的特性B、 熟悉反应过程的基本工艺原理C、 控制工艺参数D、 杜绝危险杂质的混入

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 正常停止运行应注意以下事项（ ）不定项选择

A、 确定正确的停运方案B、 停运中降温、降压速度的控制C、 清除剩余物料D、 杜绝火源

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 压力容器运行中应该注意控制( )。不定项选择

A、 使用压力B、 使用温度 C、 介质

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 安全阀的缺点是（ ）。不定项选择

A、 密封性差B、 阀门开启有滞后现象C、 不适用于不洁净的介质 D、 不适用于腐蚀性介质

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、D

89、 压力容器作业人员在工作中应对责任区域的压力容器及安全附件、仪器仪表等进行巡视。发现异常应及时(? ? ??)。不定项选择

A、 立即处理B、 按规定程序报告C、 作记录

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 以下液化气体中，有毒的是（? ? ）。不定项选择

A、 液氨B、 液态二氧化硫C、 液态二氧化碳D、 液氯

正确答案： A、D你的答案： A、B、D