起重机械理论考试复习题

1、 起重机的电源采取3φ+PE的供电系统,门式起重机的轨道不用接地：判断

正确答案： 正确

2、 臂架不带载进行变幅的称为非工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

3、 当起重机的主要构件发生裂纹时，应立即应报废。判断

正确答案： 错误

4、 对大型、工作级别高、特珠场合起重机的吊钩应采用无损探伤检查其内、外是否存在缺陷；判断

正确答案： 正确

5、 工作状态稳定性是指抵御由起升载荷、惯性力、风载荷和其他因素引起倾覆力矩能力；判断

正确答案： 正确

6、 对具有自锁作用的回转机构，可不设置极限力矩限制器；判断

正确答案： 错误

7、 可以用不同型号的轨导铺设同一台门式起重机；判断

正确答案： 错误

8、 臂架带载进行变幅的称为工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

9、

“零位”保护是指起重机的起升、运行机构电动机的控制装置采用不能自动复位的控制装置控制时，在非正常状态失去电压后，其控制装置手柄必须经过恢复到“零位”位置，才能恢复起重机系统的供电；判断

正确答案： 正确

10、 吊钩检查方法一般是用煤油先清洗吊钩体，然后用20倍放大镜检查钩体是否有疲劳裂纹；判断

正确答案： 正确

11、 可燃粉尘指与空气混合后可能燃烧或闷燃、在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘；判断

正确答案： 正确

12、 流动起重机起重机非工作时，应将臂架置于最小幅度位置停放；判断

正确答案： 正确

13、 平衡阀与变幅油缸，伸缩油缸和卷扬油马达的连接不得用连软管接；判断

正确答案： 正确

14、 起重机的失压保护，是指失去电压或电压降至某一数值时，起重机能够自动断开总电源开关，电源恢复供电时，须经手动操作后，总电源才能接通；判断

正确答案： 正确

15、 对高温金属物品，如温度达400°～600℃的热轧制品，起重电磁铁成为唯一的取物装置；判断

正确答案： 正确

16、 起重机的载荷状态分8级；判断

正确答案： 错误

17、 起重机工作前，应先松开锚定装置，使其与地面无钩挂之处；判断

正确答案： 正确

18、 换向阀也称为分配阀，它的作用是改变液压油的流动方向；判断

正确答案： 正确

19、 起重机的电源可以用三相三线制电源供电；判断

正确答案： 错误

20、 吊钩的裂纹可以经打磨后焊补；判断

正确答案： 错误

21、 起重机的工作循环总数在其可能的范围内，分成8个使用等级（A1～A8）；判断

正确答案： 错误

22、 对动力驱动1吨以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器；判断

正确答案： 正确

23、 平衡阀与变幅液压油缸、伸缩臂液压油缸连接必须是刚性连接；判断

正确答案： 正确

24、 施工升降机的进出料门、围栏门、安全出口、司机室门等均设有连锁开关；判断

正确答案： 正确

25、 吊钩应有标志和防脱钩装置，允许使用铸造吊钩；判断

正确答案： 错误

26、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。判断

正确答案： 正确

27、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正。判断

正确答案： 正确

28、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 正确

29、

违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 正确

30、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作考试两个科目。判断

正确答案： 正确

31、 塔身标准节的制造精度必须稳定，保证在同一型号塔式起重机中可以（ ）； 单选

A、 同一B、 互换 C、 一致D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

32、 压重作用主要是增加（ ）抗倾翻稳定性，并降低底架所受到的来自基础的拉力； 单选

A、 非工作状态的B、 工作状态的 C、 吊臂D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： B

33、 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间（ ）用软管连接。单选

A、 可以B、 不得C、 允许D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

34、 塔机应设置非自动复位的、能切断（ ）的紧急断电开关。 单选

A、 运行回路B、 起升回路C、 总控制电源D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

35、 （ ）状态是指已安装架设完毕，不吊载，切断电源，采取防风保护措施的状态； 单选

A、 塔机工作B、 塔机非工作C、 临界状态D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

36、 配重通常采用混凝土制作，起到降低塔顶负荷力矩，增加（ ）的作用； 单选

A、 起重量 B、 抗倾翻稳定性 C、 力矩作用D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

37、 液压系统安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的（ ）%； 单选

A、 100B、 120C、 110D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

38、 塔机主电路、控制电路的对地接地电阻不小于（ ）MΩ。 单选

A、 0.5B、 0.25C、 4D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

39、 使用停止一年以上的起重机，应当对其（ ），并经特种设备检验检测机构检验合格后方可使用； 单选

A、 全面检查B、 局部检查C、 钢丝绳检查D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

40、 回转机构一般由电动机、制动器、减速箱、（ ）等组成； 单选

A、 液力耦合器B、 车轮C、 导轨D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

41、 塔机金属结构、轨道、电气设备金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低电压侧等均应可靠接地，接地电阻不大于（ ）Ω； 单选

A、 5B、 4C、 2D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

42、 使用单位应当对在用起重机至少每（ ）进行一次常规检查，每年进行一次全面检查；单选

A、 一个月 B、 两个月C、 三个月D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

43、 塔式起重机的工作机构有起升机构、回转机构、（ ）、运行机构； 单选

A、 制动机构B、 变幅机构C、 C、变速机构D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

44、 （ ）操纵装置上应有电源开合状态信号指示、超载的报警或信号指示。 单选

A、 手动操纵控制器B、 电源开关柜C、 司机室D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

45、 吊运熔融金属的电动葫芦起重机额定起重量小于5ｔ时，除设置一个工作制动器外，还必须设置（ ）； 单选

A、 减速器B、 安全制动器 C、 高度限位器D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

46、 塔身内部可设置直立梯子，梯子踏杆间距为（ ）mm； 单选

A、 250B、 250-300C、 200-2500D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

47、 塔顶高于30米塔机，其最高点及臂端应安装（ ），其供电不受停机的影响； 单选

A、 风速仪B、 避雷器 C、 红色障碍灯D、 GB/T5031-2008

正确答案： C你的答案： C

48、 吊运熔融金属的起重机，在热辐射强烈的地方，对电气设备（ ）保护措施； 单选

A、 一般不需要 B、 可以不采取C、 应采取D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

49、 塔机吊臂可分为两类：动臂变幅式臂架和（ ）; 单选

A、 固定变幅臂架 B、 移动变幅臂架 C、 小车水平变幅式臂架D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

50、 起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机、有抗震要求的起重机及其他有类似防止起重小车发生倾翻要求的起重机，应装设（ ）;单选

A、 防倾翻安全钩B、 挂钩C、 钢丝绳连接D、 GB3811-2008

正确答案： A你的答案： A

51、 吊运熔融金属电动葫芦起重机起重量要求不得大于（ ）吨，工作级别不得低于A6级; 单选

A、 20B、 10C、 15D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

52、 刚性塔顶承受（ ）、压力、剪切作用； 单选

A、 拉力B、 支撑力C、 弯矩D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

53、 当实际起重量力矩超过实际幅度所对应的起重量力矩的额定值的（ ）%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 单选

A、 90B、 95C、 85D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

54、 起升、运行机构采用的“三合一”驱动装置，即指电动机、（ ）、减速器三者一体； 单选

A、 运行机构B、 制动器 C、 卷筒D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

55、 塔顶的型式一般可分为的（ ）和可摆动的两种，主要作用是支承起重臂； 单选

A、 刚性 B、 不可摆动C、 固定D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

56、 起重机用电气型超载限制器的综合误差不应大（ ）%； 单选

A、 8B、 6C、 5D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

57、 目前葫芦式起重机的控制回路应采用（ ）； 单选

A、 220VB、 380 VC、 安全电压 D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

58、 起重机金属机构的连接一般有（）（）（）（）连接方式； 单选

A、 焊接B、 螺栓C、 铆接D、 铆接E、 起重机安全作业

正确答案： 你的答案： B

59、 当实际起重量在（ ）%的额定起重量之间时，起重量限制器起作用，此时应自动切断起升动力源，但应允许物品下降运动。 单选

A、 100B、 100~110C、 90~100D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： C

60、 光线隐暗视线不清（ ）； 单选

A、 可以吊B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

61、 岸边集装箱起重机外伸距是指起重机（?）轨道中心线向海侧方向至吊具中心垂线之间的最大水平距离； 单选

A、 海测B、 码头前沿区域C、 码头前沿D、 陆侧E、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

62、 当实际起重量超过（ ）%额定起重量时，起重量限制器宜发出报警信号。 单选

A、 95B、 80C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

63、 起重机作业时（ ）利用起升高度限位器、运行位置限位器作为停车手段的行为； 单选

A、 禁止 B、 可以 C、 允许D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

64、 轮胎集装箱门式起重机起升机构常采用（? ）钢丝绳，并要求其钢丝绳张紧程度一致； 单选

A、 1组B、 2组C、 4组D、 6组E、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

65、 跨度大于（ ）m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。 单选

A、 40B、 20C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

66、 吊物上面有人（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

67、 岸边集装箱起重机任何位置的紧急停止按钮按下时（ ）； 单选

A、 所有机构动作停止B、 控制电源丢失C、 个别机构动作停止D、 动力电源停止E、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

68、 起重机吊起重物时，（ ）起升、大车运行、小车运行三种运行状态中任何两种状态的组合运行； 单选

A、 可以B、 禁止C、 在一定条件下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

69、 斜拉歪拽工件（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

70、 岸边集装箱起重机检测到超载信号时,只允许起升机构（???）； 单选

A、 快速下降B、 慢速下降C、 慢速上升D、 停止工作E、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

71、 起重机在吊运作业过程中，（ ）在起重机上进行检修、维护等的各种作业行为； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有监护人监护下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。单选

A、 3人以下B、 30以上C、 10人以上30人以下D、 3人以上10人以下

正确答案： D你的答案： D

73、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（

），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。单选

A、 一年以上的B、 半年以上的C、 两年以上的D、 一个定检周期以上的

正确答案： A你的答案： A

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。单选

A、 省考委会B、 市考委会C、 质量技术监督局D、 考试报名地点

正确答案： D你的答案： D

75、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、 安全监督管理部门B、 特种设备安全监督管理部门C、 共安消防部门D、 行政执法部门

正确答案： B你的答案： A

76、

《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（

）年。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： D你的答案： D

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（

）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、 五个工作日B、 七日C、 七个工作日D、 五日

正确答案： C你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。单选

A、 工作安排B、 组织C、 培训D、 管理

正确答案： D你的答案： D

80、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位(

)将有关技术资料移交使用单位单选

A、 应当在验收后30日内B、 应当在验收时C、 应当在验收后60日内D、 应当在验收前

正确答案： A你的答案： A

81、 用于吊运融熔金属起重机为（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 通用桥式起重机B、 绝缘起重机C、 10吨以下电动葫芦起重机(M6以上）D、 铸造起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： B、D

82、 吊链按保证其最小破断应力划分级别，有（）（）（）（）： 不定项选择

A、 L级B、 M级C、 S 级D、 T级E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 两用桥、门起重机有（ ）（ ）（ ）（ ）种； 不定项选择

A、 抓斗式 B、 抓斗.吊钩式 C、 抓斗.电磁铁式D、 电磁铁式E、 起重机安全作业

正确答案： B、C你的答案： B、C

84、 流动式起重机起重量限制器的误差实验有（）（）（）（）方法； 不定项选择

A、 増幅法B、 增重法C、 额定力矩D、 额定重量法E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B

85、 齿轮失效形式有（）（）（）（）； 不定项选择

A、 塑形变形B、 疲劳点蚀C、 齿轮折断D、 齿轮磨损E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 绝缘桥式起重机要求在（ ）（ ）（ ）（ ）设置绝缘，防止电流通过吊物传送到起重机上； 不定项选择

A、 大车轮B、 吊钩组C、 小车架D、 小车轮E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 流动式起重机按其运行方式和性能特点及用途，可分（）（）（）（）种； 不定项选择

A、 汽车起重机B、 轮胎起重机 C、 履带起重机D、 专用流动式起重机E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 起重机上使用的缓冲器的形式一般可分（）（）（）（）； 不定项选择

A、 实体 B、 弹簧C、 液压 D、 阻尼E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C你的答案： B、C

89、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。B、

检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。C、

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。D、

特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满后，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。E、

特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备安全监督管理部门提出定期检验要求。

正确答案： A、B、C你的答案： B、C

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括（ ）和（ ）两个科目，均实行百分制，60分合格。不定项选择

A、 计算机考试B、 模拟考试C、 理论知识考试D、 实际操作考试

正确答案： C、D你的答案： C、D

1、 起重机的大、小车运行机构严禁出现“三条腿”运行现象；判断

正确答案： 正确

2、 起升机构和非平衡变幅机构 可以使用接长的钢丝绳； 判断

正确答案： 错误

3、 平衡阀与顶升液压油缸、液压马达之间的连接可用软管连接；判断

正确答案： 错误

4、 起重机的电源采取3φ+PE的供电系统,门式起重机的轨道不用接地：判断

正确答案： 正确

5、 在起升和变幅机构的传动系中有离合器或挠传，制动器就必须装在卷筒上，以确保安全；判断

正确答案： 正确

6、 错、断相保护是电动机缺相和相序接错的电气保护；判断

正确答案： 正确

7、 对动力驱动1吨以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器；判断

正确答案： 正确

8、 GB3811-2007规定;载流零线可以通过金属结构、轨道、设备连接构成回路；判断

正确答案： 错误

9、 平衡阀与变幅液压油缸、伸缩臂液压油缸连接必须是刚性连接；判断

正确答案： 正确

10、 可以用不同型号的轨导铺设同一台门式起重机；判断

正确答案： 错误

11、 制动器一般装在机构的高速轴上，靠近减速机侧，防止高速轴断裂使制动器失效；判断

正确答案： 正确

12、 在野外相对周围处在较高位置的起重机，应考虑避除雷击对其高位部件和人员造成的损害；判断

正确答案： 正确

13、 对具有自锁作用的回转机构，可不设置极限力矩限制器；判断

正确答案： 错误

14、 工作状态稳定性是指抵御由起升载荷、惯性力、风载荷和其他因素引起倾覆力矩能力；判断

正确答案： 正确

15、 臂架不带载进行变幅的称为非工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

16、 起升，变幅机构的制动器必须是常开式的；判断

正确答案： 错误

17、 当起重机的主要构件发生裂纹时，应立即应报废。判断

正确答案： 错误

18、 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧的性能；判断

正确答案： 正确

19、 可燃粉尘指与空气混合后可能燃烧或闷燃、在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘；判断

正确答案： 正确

20、 臂架带载进行变幅的称为工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

21、 当钢丝绳内部出现微小的损坏时，也应将钢丝绳报废；判断

正确答案： 正确

22、

“零位”保护是指起重机的起升、运行机构电动机的控制装置采用不能自动复位的控制装置控制时，在非正常状态失去电压后，其控制装置手柄必须经过恢复到“零位”位置，才能恢复起重机系统的供电；判断

正确答案： 正确

23、 流动起重机起重机非工作时，应将臂架置于最小幅度位置停放；判断

正确答案： 正确

24、 起重机的载荷状态分8级；判断

正确答案： 错误

25、 平衡阀与变幅油缸，伸缩油缸和卷扬油马达的连接不得用连软管接；判断

正确答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。判断

正确答案： 错误

27、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当对特种设备使用单位聘（雇）用的作业人员进行严格管理。判断

正确答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误

29、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，向原检验检测机构提出后。原检验检测机构予以书面答复。对检验检测机构的书面答复仍有异议的，可以以书面形式向检验检测机构上级部门提出。判断

正确答案： 错误

30、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了规范作业人员考核、发证、收费，保障特种设备安全运行。判断

正确答案： 错误

31、 液压系统安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的（ ）%； 单选

A、 100B、 120C、 110D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： B

32、 起重机的静载试验，起升机构按（ ）倍额定起重量加载； 单选

A、 1.2B、 1.25C、 1.1D、 GB/T14405-93

正确答案： B你的答案： C

33、 当实际起重量超过（ ）%额定起重量时，起重量限制器宜发出报警信号。 单选

A、 95B、 80C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

34、 指挥信号不明确、违章指挥、超载（ ）； 单选

A、 一般可以吊B、 可以吊C、 不吊D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

35、 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间（ ）用软管连接。单选

A、 可以B、 不得C、 允许D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

36、 当主要构件发生裂纹时，应立即采取（ ）继续扩张措施，并采取加强或改变应力的分布的措施，如不能修复则应报废； 单选

A、 焊接B、 阻止裂纹C、 采取补救D、 GB/T14405-93

正确答案： B你的答案： B

37、 跨度大于（ ）m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。 单选

A、 40B、 20C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

38、 （ ）大风以上不吊； 单选

A、 六B、 七C、 八D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

39、 起重机的动载试验，起升机构按（ ）倍额定起重量加载； 单选

A、 1.2B、 1C、 1.1D、 GB/T14405-93

正确答案： C你的答案： C

40、 当实际起重量在（ ）%的额定起重量之间时，起重量限制器起作用，此时应自动切断起升动力源，但应允许物品下降运动。 单选

A、 100B、 100~110C、 90~100D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

41、 工件埋在地下或与地面建筑物、设备有钩挂时（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊C、 斜吊D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

42、 吊运液态金属、易燃易爆或有毒物品等危险品的起升机构必须安装两套( )，且动作不同的机构和动作时间也不同； 单选

A、 卷筒B、 起升高度限位器C、 吊钩D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： C

43、 起重机吊起重物时，（ ）起升、大车运行、小车运行三种运行状态中任何两种状态的组合运行； 单选

A、 可以B、 禁止C、 在一定条件下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

44、 安全装置不齐全、不完好、动全不灵敏或有失效者（ ）； 单选

A、 可以吊 B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

45、 起重机跨度S＞10米时，轨道跨度偏差不应超过（ ）mm，最大不得大于15mm,S-跨度； 单选

A、 ±﹛5+0.25×（S-10)﹜B、 ±3×S C、 ±﹛3+0.25×（S-10)﹜D、 GB/T101836-2005

正确答案： C你的答案： C

46、 起重机用电气型超载限制器的综合误差不应大（ ）%； 单选

A、 8B、 6C、 5D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： B

47、 起重机存在危机人身和设备安全的安全隐患时，起重机司机有权（ ）进行作业； 单选

A、 监护B、 拒绝C、 两个人D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

48、 ( )金属的起重机，起升机构应当具有正反向接触器故障保护功能( )； 单选

A、 吊运重要B、 贵重C、 吊运熔融D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

49、 起重机在吊运作业过程中，（ ）在起重机上进行检修、维护等的各种作业行为； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有监护人监护下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

50、 斜拉歪拽工件（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

51、 起重机的跨度S≤10米时，其轨道跨度的偏差不得大于（ ）mm； 单选

A、 ±3B、 ±5 C、 ±6D、 GB/T101836-2005

正确答案： A你的答案： A

52、 当实际起重量力矩超过实际幅度所对应的起重量力矩的额定值的（ ）%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 单选

A、 90B、 95C、 85D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

53、 对起重机存在安全隐患，使用单位不做出整改措施，起重机司机（ ）向有关主管单位反映和举报。 单选

A、 没有权利B、 有权利和义务C、 无需D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

54、 凸轮控制器用于起重机工作繁忙，机构的通断次数每小时不超过( )次的机构中使用；单选

A、 600B、 500C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： B

55、 在操作中，司机只听（ ）指令进行工作，但对任何人发出的停车信号必须立即执行； 单选

A、 领导B、 车间主任C、 专职指挥员D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

56、 吊物上面有人（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

57、 GB6067-2010规定：多层缠绕卷筒端部凸缘凸高量，应比最外层高出( )倍钢丝绳直径； 单选

A、 1B、 2C、 1.5D、 GB6067-2010

正确答案： C你的答案： C

58、 起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机、有抗震要求的起重机及其他有类似防止起重小车发生倾翻要求的起重机，应装设（ ）;单选

A、 防倾翻安全钩B、 挂钩C、 钢丝绳连接D、 GB3811-2008

正确答案： A你的答案： A

59、 起重机作业时（ ）利用起升高度限位器、运行位置限位器作为停车手段的行为； 单选

A、 禁止 B、 可以 C、 允许D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

60、 流动式起重机是通过改变( )来改变载荷幅度的旋转类起重机； 单选

A、 臂架仰角B、 臂架长度 C、 起升力矩D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

61、 起重机吊运路线必须是（ ）； 单选

A、 人行道B、 没有人的地方C、 安全通道D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

62、 履带起重机的倾覆线，是( )和驱动轮、导向轮两轴心线（或最前与最后两支承轮轴线）的连线； 单选

A、 履带外缘 B、 履带宽度中心线C、 履带内缘D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

63、 流动式起重机其结构由( )、回转平台、车架和支腿四部分组成。 单选

A、 金属结构B、 起重臂C、 桥架D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： A

64、 塔顶高于30米塔机，其最高点及臂端应安装（ ），其供电不受停机的影响； 单选

A、 风速仪B、 避雷器 C、 红色障碍灯D、 GB/T5031-2008

正确答案： C你的答案： C

65、 光线隐暗视线不清（ ）； 单选

A、 可以吊B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

66、 卷筒按照绕绳层数，分单层绕和（ ）两种： 单选

A、 多层绕B、 双层绕C、 高层绕D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

67、 起重机吊运过程中，吊物下方（ ）站有任何人员； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有条件可以D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

68、 超速保护动臂变幅的塔机，变幅机构应设置超速保护，整定值为额定速度的（ ）倍； 单选

A、 1.2B、 1.25-1.40C、 1.30-1.40D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： A

69、 起重装置主要有起升机构、回转机构、变幅机构、伸缩机构、( )等组成； 单选

A、 制动回路B、 变速回路C、 支腿机构D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

70、 （ ）操纵装置上应有电源开合状态信号指示、超载的报警或信号指示。 单选

A、 手动操纵控制器B、 电源开关柜C、 司机室D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： A

71、 目前葫芦式起重机的控制回路应采用（ ）； 单选

A、 220VB、 380 VC、 安全电压 D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（

）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 考试场所B、 培训场所C、 市级D、 县级

正确答案： A你的答案： B

73、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《特种设备作业人员考核大纲》B、 《特种设备作业人员考核规则》C、 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》D、

《安全生产法》

正确答案： C你的答案： A

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（

）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。单选

A、 生命安全、危险性较大的B、 非常重要的C、 非常安全D、 重点的

正确答案： A你的答案： B

75、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： C

76、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。单选

A、 50B、 60C、 70D、 90

正确答案： B你的答案： B

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（

）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 政府部门B、 质检部门C、 发证部门D、 用人单位

正确答案： C你的答案： C

78、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）利用检验检测工作故意刁难特种设备生产使用单位。单选

A、 允许B、 应当C、 不宜D、 不得

正确答案： D你的答案： D

80、

特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B你的答案： B

81、 下列起重机设备定期检验周期为一年（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 岸边集装箱 B、 轻小起重机C、 流动起重机D、 吊运融熔金属起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： A、B

82、 施工升降机断绳保护有（ ）（ ）（ ）（ ）种； 不定项选择

A、 瞬时断绳B、 阻尼断绳C、 弹簧断绳 D、 压缩断绳E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

83、 塔身属于主要受力结件与底架连接，承受来自上部传递的（ ）（ ）（ ）（ ）载荷; 不定项选择

A、 压B、 弯C、 扭转D、 剪切E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B

84、 用于吊运融熔金属起重机为（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 通用桥式起重机B、 绝缘起重机C、 10吨以下电动葫芦起重机(M6以上）D、 铸造起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

85、 绝缘桥式起重机要求在（ ）（ ）（ ）（ ）设置绝缘，防止电流通过吊物传送到起重机上； 不定项选择

A、 大车轮B、 吊钩组C、 小车架D、 小车轮E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、 施工升降机机械限速器有（ ）（ ）（ ）（ ）种; 不定项选择

A、 瞬时限制器 B、 渐进限制器 C、 延时限制器D、 双向限制器E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

87、 按车轮按踏面形状分（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 单轮缘B、 圆柱形C、 圆锥形D、 鼓形E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C

88、 两用桥、门起重机有（ ）（ ）（ ）（ ）种； 不定项选择

A、 抓斗式 B、 抓斗.吊钩式 C、 抓斗.电磁铁式D、 电磁铁式E、 起重机安全作业

正确答案： B、C你的答案： B、C

89、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产、销售和使用单位以及特种设备作业人员应当妥善保管特种设备（ ）及相关证明文件。不定项选择

A、 行政许可B、 核准C、 安全技术规范D、 登记E、 作业证明

正确答案： A、B、D、E你的答案： A、C、D

90、

《特种设备安全监察条例》规定，下面哪些特种设备的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。不定项选择

A、 锅炉B、 压力容器C、 电梯D、 压力管道元件E、 起重机械

正确答案： A、B、D、E你的答案： A、B

1、 起重机的电源采取3φ+PE的供电系统,门式起重机的轨道不用接地：判断

正确答案： 正确

2、 门座起重机的变幅机构必须安装变幅限位器以限制最大幅度和最小幅度；判断

正确答案： 正确

3、 起重机的电源可以用三相三线制电源供电；判断

正确答案： 错误

4、 换向阀也称为分配阀，它的作用是改变液压油的流动方向；判断

正确答案： 正确

5、 允许用起重机吊拔重物和地下埋置物体,冬季不能起吊冻住的物体；判断

正确答案： 错误

6、 起重机的工作循环总数在其可能的范围内，分成8个使用等级（A1～A8）；判断

正确答案： 错误

7、 可以用不同型号的轨导铺设同一台门式起重机；判断

正确答案： 错误

8、 门座起重机的旋转机构必须安装极限力矩器；判断

正确答案： 正确

9、 施工升降机的进出料门、围栏门、安全出口、司机室门等均设有连锁开关；判断

正确答案： 正确

10、 平衡阀与变幅油缸，伸缩油缸和卷扬油马达的连接不得用连软管接；判断

正确答案： 正确

11、 起重机吊载运行时，从臂架前方来的风速对起重机稳定运行没有影响；判断

正确答案： 错误

12、 跨度是指臂架型起重机运行轨道中心线之间的水平距离；判断

正确答案： 错误

13、 在中性点直接接地供电系统中，把接地线（PE线）上一处或多处与大地重接，称重复接地；判断

正确答案： 正确

14、 起重机的失压保护，是指失去电压或电压降至某一数值时，起重机能够自动断开总电源开关，电源恢复供电时，须经手动操作后，总电源才能接通；判断

正确答案： 正确

15、 在液压系统中，液压锁又称为液控单向阀，是平衡元件；判断

正确答案： 错误

16、 起重机不要随便 增加平衡重或减少变幅钢丝绳；判断

正确答案： 正确

17、 起重机的载荷状态分8级；判断

正确答案： 错误

18、 起重机工作前，应先松开锚定装置，使其与地面无钩挂之处；判断

正确答案： 正确

19、 施工升降机极限开关有上下极限开关组成，开关动作切断总电源，开关为非自动复位;判断

正确答案： 正确

20、 在液压系统中，平衡阀是执行元件；判断

正确答案： 错误

21、 流动式起重机是通过改变臂架仰角来改变载荷幅度的旋转类起重机；判断

正确答案： 正确

22、 起升高度是指起重机支承面至取物装置最低工作位置的垂直距离：判断

正确答案： 错误

23、 起重机采用遥控和手动操纵两种方式操作时，相互之间无须闭锁；判断

正确答案： 错误

24、 施工升降机上应装有终端开关，如:强迫减速、限位极限开关；判断

正确答案： 正确

25、 臂架带载进行变幅的称为工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

26、 国家质检总局制定《特种设备作业人员考核规则》，是为了规范特种设备作业人员考核工作。判断

正确答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》未规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，需实施制造许可。判断

正确答案： 错误

28、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。判断

正确答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备安全监督管理部门给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试合格的人员，必须由考试机构向发证部门统一申请办理《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误

31、 在正常工作或维修时，机构及零部件运动对人体可能造成危险，应有（ ）； 单选

A、 标示牌 B、 防护装置 C、 障碍物D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

32、 起重机供电电源应由( )馈电线供电； 单选

A、 一般B、 重要C、 专用D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

33、 吊钩（ ）或吊钩颈部产生塑性变形吊钩应报废； 单选

A、 钩端部B、 危险断面 C、 吊钩止档板 D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

34、 液压系统安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的（ ）%； 单选

A、 100B、 120C、 110D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

35、 司机室外面有走台时，门应向（ ）开启；通过地板进入司机室的，门应向内开启； 单选

A、 外B、 里C、 上D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

36、 起重机司机必须严格按照指挥人员的( )进行作业； 单选

A、 手势B、 指挥信号C、 动作D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

37、 吊钩（　）有裂纹、剥裂缺陷等； 单选

A、 允许B、 一般可以C、 不允许D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

38、 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间（ ）用软管连接。单选

A、 可以B、 不得C、 允许D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

39、 小车变幅塔机，变幅的双向均应设置（ ）装置； 单选

A、 断绳保护B、 制动器C、 极限开关D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： C

40、 起重机吊运过程中，吊物下方（ ）站有任何人员； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有条件可以D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

41、 吊钩上的缺陷（ ）允许焊补； 单选

A、 可以B、 不C、 一定条件D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

42、 小车变幅塔机应设置变幅小车（ ），即使轮轴断裂，小车也不会掉落; 单选

A、 自动停止B、 断轴保护装置 C、 消除惯性D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

43、 起重机吊运路线必须是（ ）； 单选

A、 人行道B、 没有人的地方C、 安全通道D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

44、 吊钩的（ ）是日常检查和定期检查的重要部位； 单选

A、 危险截面B、 止档板 C、 材质D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

45、 塔机具有多挡变速的变幅机构或起升机构，宜设置在运行接近（ ）时自动减速，低速运行；单选

A、 中间位置B、 限位位置C、 臂前端D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

46、 在操作中，司机只听（ ）指令进行工作，但对任何人发出的停车信号必须立即执行； 单选

A、 领导B、 车间主任C、 专职指挥员D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

47、 吊运高温钢材的电磁铁，（ ）应有防热传导、热辐射的保护措施； 单选

A、 铁芯 B、 供电线路C、 励磁线圈D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

48、 强迫换速是指塔机的小车变幅速度超过 ( )m/min，切向外运行，起重力矩达到0.8倍的额定力矩时，应自动由高速转变为低速运行； 单选

A、 50B、 40C、 35D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： C

49、 起重机在吊运作业过程中，（ ）在起重机上进行检修、维护等的各种作业行为； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有监护人监护下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

50、 吊运熔化或炽热金属的钢丝绳，应采用（ ）等耐高温的钢丝绳； 单选

A、 顺绕 B、 石棉芯 C、 有机芯D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

51、 超速保护动臂变幅的塔机，变幅机构应设置超速保护，整定值为额定速度的（ ）倍； 单选

A、 1.2B、 1.25-1.40C、 1.30-1.40D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： A

52、 起重机吊起重物时，（ ）起升、大车运行、小车运行三种运行状态中任何两种状态的组合运行； 单选

A、 可以B、 禁止C、 在一定条件下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

53、 钢丝绳润滑剂（ ）用润滑脂，最好用钢丝绳油，亦可用中性机油； 单选

A、 不宜B、 可以C、 适当D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

54、 履带起重机的倾覆线，是( )和驱动轮、导向轮两轴心线（或最前与最后两支承轮轴线）的连线； 单选

A、 履带外缘 B、 履带宽度中心线C、 履带内缘D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

55、 跨度大于（ ）m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。 单选

A、 40B、 20C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

56、 钢丝绳如果出现整根绳子中股的断裂，则钢丝绳应（ ）； 单选

A、 继续使用B、 焊接C、 报废D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

57、 对起重机存在安全隐患，使用单位不做出整改措施，起重机司机（ ）向有关主管单位反映和举报。 单选

A、 没有权利B、 有权利和义务C、 无需D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

58、 当实际起重量超过（ ）%额定起重量时，起重量限制器宜发出报警信号。 单选

A、 95B、 80C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

59、 （ ）通常有制动轮、带有制动瓦的左右制动臂、主弹簧、辅助弹簧等组成； 单选

A、 制动器B、 起升机构C、 运行机构D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

60、 起重机存在危机人身和设备安全的安全隐患时，起重机司机有权（ ）进行作业； 单选

A、 监护B、 拒绝C、 两个人D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

61、 当实际起重量在（ ）%的额定起重量之间时，起重量限制器起作用，此时应自动切断起升动力源，但应允许物品下降运动。 单选

A、 100B、 100~110C、 90~100D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

62、 起重机上多数采用（ ）式制动器； 单选

A、 开式B、 盘式C、 闭式D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

63、 司机室安装应牢固可靠，（ ）与活动部件撞击； 单选

A、 不应 B、 可以 C、 一般不可以D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

64、 紧急断电开关主要作用是在紧急故障和紧急情况下，迅速切断( )，防止故障蔓延； 单选

A、 总电源开关B、 电源刀闸 C、 起升回路D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

65、 对GB10051.2-88《起重吊钩》规定材料制造吊钩的开口变形达原尺寸（ ）%时应报废； 单选

A、 10B、 5C、 15D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

66、 工件埋在地下或与地面建筑物、设备有钩挂时（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊C、 斜吊D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

67、 起重机用电气型超载限制器的综合误差不应大（ ）%； 单选

A、 8B、 6C、 5D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

68、 动力驱动的起重机的每个机构（起升、变幅、回转、运行机构）都必须装设备设（ ）； 单选

A、 制动器B、 高度限制器C、 闭锁装置D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

69、 指挥信号不明确、违章指挥、超载（ ）； 单选

A、 一般可以吊B、 可以吊C、 不吊D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

70、 当实际起重量力矩超过实际幅度所对应的起重量力矩的额定值的（ ）%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 单选

A、 90B、 95C、 85D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

71、 制动器的零件不应有裂纹、过度磨损、（ ）等缺陷； 单选

A、 损坏B、 裂纹C、 塑形变形D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期校验C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： B你的答案： B

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ）单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查；B、

用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训D、

拒绝违章指挥

正确答案： B你的答案： B

75、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D你的答案： D

76、

《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（

）。单选

A、 申请人B、 用人单位C、 培训单位D、 质监部门

正确答案： A你的答案： A

77、

《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B你的答案： B

78、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《中华人民共和国行政许可法》B、 《特种设备作业人员考核规则》C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： A你的答案： D

79、

特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、 特种设备使用单位B、 特种设备检验检测机构C、 特种设备监督管理部门D、 安全生产管理部门

正确答案： A你的答案： A

81、 用于吊运融熔金属起重机为（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 通用桥式起重机B、 绝缘起重机C、 10吨以下电动葫芦起重机(M6以上）D、 铸造起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

82、 绝缘桥式起重机要求在（ ）（ ）（ ）（ ）设置绝缘，防止电流通过吊物传送到起重机上； 不定项选择

A、 大车轮B、 吊钩组C、 小车架D、 小车轮E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 锥形转子制动电动机可以同时具备（ ）（ ）（ ）（ ）作用； 不定项选择

A、 驱动B、 变速C、 制动D、 调速E、 起重机安全作业

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 流动式起重机支腿的形式一般有（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 蛙式支腿B、 H型支腿 C、 X型支腿 D、 辐射式支腿E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 两用桥、门起重机有（ ）（ ）（ ）（ ）种； 不定项选择

A、 抓斗式 B、 抓斗.吊钩式 C、 抓斗.电磁铁式D、 电磁铁式E、 起重机安全作业

正确答案： B、C你的答案： B、C

86、 起重特性曲线是表示臂架型起重机作业性能的曲线，它由（ ）（ ）（ ）（ ）组成的；不定项选择

A、 起重量曲线B、 起升高度曲线C、 起升曲线D、 臂架运行曲线E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 起重机抗倾翻稳定性的涉及到（ ）（ ）（ ）（ ）等方面带来了不安全因素; 不定项选择

A、 地面问题B、 吊物的重量C、 起吊过程稳定性D、 大风E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 下列起重机设备定期检验周期为一年（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 岸边集装箱 B、 轻小起重机C、 流动起重机D、 吊运融熔金属起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

89、 特种设备作业人员在（ ）中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）和单位有关负责人报告。不定项选择

A、 巡回检查B、 作业过程C、 单位主要负责人D、 现场安全管理人员

正确答案： B、D你的答案： B、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，（ ），或者超过（

）规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门（ ）。不定项选择

A、 无改造、维修价值B、 安全技术规范C、 国家标准D、 办理注销

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

1、 施工升降机一律采用机械限速器，不允许采用手动、电气、气动的等形式；判断

正确答案： 正确

2、 液压马达是将压力能转变为机械能；判断

正确答案： 正确

3、 卷扬机铸造卷筒应进行时效处理，直径大于15厘米的应进行探伤检查；判断

正确答案： 正确

4、 起重机的每个操纵控制点都必须设总电源的紧急断电开关；判断

正确答案： 正确

5、 起重倾覆力矩是指载荷中心线至倾覆线距离和与之相对应载荷的乘积；判断

正确答案： 正确

6、 可以用不同型号的轨导铺设同一台门式起重机；判断

正确答案： 错误

7、 施工升降机上应装有终端开关，如:强迫减速、限位极限开关；判断

正确答案： 正确

8、 液压马达又称油马达，是控制元件；判断

正确答案： 错误

9、 遥控操作的卷扬机，必须具备控制信号失效时确保卷扬机停止的功能或设施；判断

正确答案： 正确

10、 使用交流接触器控制的电动葫芦起重机，可以不设置失压保护；判断

正确答案： 正确

11、 幅度是指从其回转平台的回转中心线至取物装置的垂直中心线水平距离；判断

正确答案： 正确

12、 起重机的电源采取3φ+PE的供电系统,门式起重机的轨道不用接地：判断

正确答案： 正确

13、 电动葫芦式起重机电器回路中的的接触器具有失压保护作用；判断

正确答案： 正确

14、 在液压系统中，平衡阀是执行元件；判断

正确答案： 错误

15、 通用桥、门式起重机可以应用具有可燃粉尘及具有腐蚀性气体的环境；判断

正确答案： 错误

16、 起重机的司机室门和司机室平台的遮拦门都应由里往外推开；判断

正确答案： 错误

17、 最大起重量是指额定起重量的最大值；判断

正确答案： 正确

18、 施工升降机极限开关有上下极限开关组成，开关动作切断总电源，开关为非自动复位;判断

正确答案： 正确

19、 在液压系统中，液压锁又称为液控单向阀，是平衡元件；判断

正确答案： 错误

20、 CD.MD型电动葫芦可以应于防爆、可燃、有毒的环境使用：判断

正确答案： 错误

21、 起重机采用遥控和手动操纵两种方式操作时，相互之间无须闭锁；判断

正确答案： 错误

22、 起升高度是指起重机支承面至取物装置最低工作位置的垂直距离：判断

正确答案： 错误

23、 施工升降机的进出料门、围栏门、安全出口、司机室门等均设有连锁开关；判断

正确答案： 正确

24、 换向阀也称为分配阀，它的作用是改变液压油的流动方向；判断

正确答案： 正确

25、 卷扬机必须设有正反转同时工作的互锁功能；判断

正确答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当保证特种设备的安全使用。判断

正确答案： 错误

27、

特种设备安全监督管理部门对涉嫌违反《山东省特种设备安全监察条例》规定的行为进行查处时，可以对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重安全事故隐患的特种设备或者其主要部件，予以查封或者扣押。判断

正确答案： 正确

28、 特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备运行故障和事故记录。判断

正确答案： 正确

30、 国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加快经济发展。判断

正确答案： 错误

31、 在操作中，司机只听（ ）指令进行工作，但对任何人发出的停车信号必须立即执行； 单选

A、 领导B、 车间主任C、 专职指挥员D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

32、 CD、MD型电动葫芦一般有起升机构、（ ）和电控部分组成： 单选

A、 回转机构B、 运行机构C、 大车机构D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

33、 超速保护动臂变幅的塔机，变幅机构应设置超速保护，整定值为额定速度的（ ）倍； 单选

A、 1.2B、 1.25-1.40C、 1.30-1.40D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

34、 液压系统安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的（ ）%； 单选

A、 100B、 120C、 110D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

35、 起重机在吊运作业过程中，（ ）在起重机上进行检修、维护等的各种作业行为； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有监护人监护下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

36、 具有（ ）的起重机应装设幅度指示器包括流动式、塔式和门座起重机等起重机; 单选

A、 蝙蝠机构B、 起升机构C、 运行机构D、 GB6067-2010

正确答案： A你的答案： A

37、 履带起重机的倾覆线，是( )和驱动轮、导向轮两轴心线（或最前与最后两支承轮轴线）的连线； 单选

A、 履带外缘 B、 履带宽度中心线C、 履带内缘D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

38、 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间（ ）用软管连接。单选

A、 可以B、 不得C、 允许D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

39、 起重机吊起重物时，（ ）起升、大车运行、小车运行三种运行状态中任何两种状态的组合运行； 单选

A、 可以B、 禁止C、 在一定条件下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

40、 下降深度限位器设置的作用是保证重物下降到极限位置时，卷筒上保留必要的（ ）； 单选

A、 钢丝绳B、 余量C、 安全圈数D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

41、 强迫换速是指塔机的小车变幅速度超过 ( )m/min，切向外运行，起重力矩达到0.8倍的额定力矩时，应自动由高速转变为低速运行； 单选

A、 50B、 40C、 35D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

42、 起重机吊运路线必须是（ ）； 单选

A、 人行道B、 没有人的地方C、 安全通道D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

43、 不设（ ）或需要限制回转范围时的起重机，回转机构应装设回转限位器，使其向某一个方向的回转圈数不超过规定的数值，以防止电缆扭断。 单选

A、 回转集电滑环B、 制动器C、 回转机构D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

44、 对起重机存在安全隐患，使用单位不做出整改措施，起重机司机（ ）向有关主管单位反映和举报。 单选

A、 没有权利B、 有权利和义务C、 无需D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

45、 跨度大于（ ）m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。 单选

A、 40B、 20C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

46、 流动起重机的支腿在缩回后，能可靠的（ ），严禁出现支腿“软腿”“沉降”现象; 单选

A、 运行B、 支撑C、 锁定D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

47、 起重机存在危机人身和设备安全的安全隐患时，起重机司机有权（ ）进行作业； 单选

A、 监护B、 拒绝C、 两个人D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

48、 当实际起重量超过（ ）%额定起重量时，起重量限制器宜发出报警信号。 单选

A、 95B、 80C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

49、 当吊具起升到起升高度限位器动作时，起升高度限位器能自动切断（ ）电路； 单选

A、 起升回路B、 主电源C、 控制电源D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

50、 工件埋在地下或与地面建筑物、设备有钩挂时（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊C、 斜吊D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

51、 起重机吊运过程中，吊物下方（ ）站有任何人员； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有条件可以D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

52、 桥、门起重机的结构按功能分则有金属结构部分、（ ）、电气部分三大部分组成; 单选

A、 端梁B、 机构部分C、 起升部分D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

53、 塔机具有多挡变速的变幅机构或起升机构，宜设置在运行接近（ ）时自动减速，低速运行；单选

A、 中间位置B、 限位位置C、 臂前端D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

54、 当实际起重量在（ ）%的额定起重量之间时，起重量限制器起作用，此时应自动切断起升动力源，但应允许物品下降运动。 单选

A、 100B、 100~110C、 90~100D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

55、 桥、门式起重机小车部分主要由小车运行机构和（ ）两部分所组成;单选

A、 小车架B、 起升机构C、 吊钩 D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

56、 指挥信号不明确、违章指挥、超载（ ）； 单选

A、 一般可以吊B、 可以吊C、 不吊D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

57、 起重机用电气型超载限制器的综合误差不应大（ ）%； 单选

A、 8B、 6C、 5D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

58、 金属走台外防护栏杆高度不应小于（ ）米，并设间距为0.35的水平横杆; 单选

A、 1.2B、 1.1C、 1D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

59、 （ ）大风以上不吊； 单选

A、 六B、 七C、 八D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

60、 起重机司机必须严格按照指挥人员的( )进行作业； 单选

A、 手势B、 指挥信号C、 动作D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

61、 车轮踏面磨损应均匀，踏面厚度磨损量达（ ）的15%时应报废； 单选

A、 磨损量厚度B、 直径C、 原厚度D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

62、 小车变幅塔机应设置变幅小车（ ），即使轮轴断裂，小车也不会掉落; 单选

A、 自动停止B、 断轴保护装置 C、 消除惯性D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

63、 当实际起重量力矩超过实际幅度所对应的起重量力矩的额定值的（ ）%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 单选

A、 90B、 95C、 85D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

64、 主要受力构件，如主梁、端梁等构件失去（ ）时，不应修复，应报废; 单选

A、 损坏B、 裂纹C、 整体稳定D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

65、 安全装置不齐全、不完好、动全不灵敏或有失效者（ ）； 单选

A、 可以吊 B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

66、 起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机、有抗震要求的起重机及其他有类似防止起重小车发生倾翻要求的起重机，应装设（ ）;单选

A、 防倾翻安全钩B、 挂钩C、 钢丝绳连接D、 GB3811-2008

正确答案： A你的答案： A

67、 滑轮轮槽壁厚磨损达原壁厚的（ ）,应报废： 单选

A、 20B、 30C、 40D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

68、 斜拉歪拽工件（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

69、 塔顶高于30米塔机，其最高点及臂端应安装（ ），其供电不受停机的影响； 单选

A、 风速仪B、 避雷器 C、 红色障碍灯D、 GB/T5031-2008

正确答案： C你的答案： C

70、 制动器的各铰点应根据工况定期进行润滑工作，至少（ ）润滑一次。 单选

A、 每周B、 每一月C、 每一年D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

71、 吊物上面有人（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： C你的答案： C

73、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）单选

A、 安全检查B、 安全监察C、 安全管理D、 安全监督

正确答案： B你的答案： B

74、

《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C你的答案： D

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。单选

A、 报废处理之日起三十日内B、 报废前C、 报废后D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A你的答案： A

76、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A你的答案： B

77、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（

）发证部门申请审核、发证。单选

A、 政府部门B、 市级C、 省级D、 县级

正确答案： C你的答案： C

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案： B

80、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（

）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5000元以上1万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： D

81、 起重机的防风防爬装置主要有（）（）（）（）； 不定项选择

A、 制动器B、 夹轨器C、 锚钉装置D、 铁鞋E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

82、 流动式起重机按其运行方式和性能特点及用途，可分（）（）（）（）种； 不定项选择

A、 汽车起重机B、 轮胎起重机 C、 履带起重机D、 专用流动式起重机E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 用于吊运融熔金属起重机为（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 通用桥式起重机B、 绝缘起重机C、 10吨以下电动葫芦起重机(M6以上）D、 铸造起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

84、 两用桥、门起重机有（ ）（ ）（ ）（ ）种； 不定项选择

A、 抓斗式 B、 抓斗.吊钩式 C、 抓斗.电磁铁式D、 电磁铁式E、 起重机安全作业

正确答案： B、C你的答案： B、C

85、 流动起重机( )( )( )( ）起吊载荷时，幅度增大，倾翻力矩也增大； 不定项选择

A、 吊臂俯落B、 吊臂伸长C、 吊臂回转D、 吊臂起升E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 流动式起重机起重量限制器的误差实验有（）（）（）（）方法； 不定项选择

A、 増幅法B、 增重法C、 额定力矩D、 额定重量法E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 绝缘桥式起重机要求在（ ）（ ）（ ）（ ）设置绝缘，防止电流通过吊物传送到起重机上； 不定项选择

A、 大车轮B、 吊钩组C、 小车架D、 小车轮E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 起重机上使用的缓冲器的形式一般可分（）（）（）（）； 不定项选择

A、 实体 B、 弹簧C、 液压 D、 阻尼E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入。B、

国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。C、 国家实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。D、

国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。

正确答案： A、B、D你的答案： B、D

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括（ ）和（ ）两个科目，均实行百分制，60分合格。不定项选择

A、 计算机考试B、 模拟考试C、 理论知识考试D、 实际操作考试

正确答案： C、D你的答案： C、D

1、 平衡阀与顶升液压油缸、液压马达之间的连接可用软管连接；判断

正确答案： 错误

2、 液压缓冲器能吸收较大的撞击能量，最大的优点是没有反弹作用，故工作较平稳可靠；判断

正确答案： 正确

3、 起升机构和非平衡变幅机构 可以使用接长的钢丝绳； 判断

正确答案： 错误

4、 起重机的电源采取3φ+PE的供电系统,门式起重机的轨道不用接地：判断

正确答案： 正确

5、 错、断相保护是电动机缺相和相序接错的电气保护；判断

正确答案： 正确

6、 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧的性能；判断

正确答案： 正确

7、 平衡阀与变幅液压油缸、伸缩臂液压油缸连接必须是刚性连接；判断

正确答案： 正确

8、 运行极限位器可以作为正常停车使用的手段；判断

正确答案： 错误

9、 GB3811-2007规定;载流零线可以通过金属结构、轨道、设备连接构成回路；判断

正确答案： 错误

10、 可以用不同型号的轨导铺设同一台门式起重机；判断

正确答案： 错误

11、 在野外相对周围处在较高位置的起重机，应考虑避除雷击对其高位部件和人员造成的损害；判断

正确答案： 正确

12、 起重机的大、小车运行机构严禁出现“三条腿”运行现象；判断

正确答案： 正确

13、 臂架不带载进行变幅的称为非工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

14、 在起升和变幅机构的传动系中有离合器或挠传，制动器就必须装在卷筒上，以确保安全；判断

正确答案： 正确

15、 工作状态稳定性是指抵御由起升载荷、惯性力、风载荷和其他因素引起倾覆力矩能力；判断

正确答案： 正确

16、 当起重机的主要构件发生裂纹时，应立即应报废。判断

正确答案： 错误

17、 对动力驱动1吨以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器；判断

正确答案： 正确

18、 臂架带载进行变幅的称为工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

19、 制动器一般装在机构的高速轴上，靠近减速机侧，防止高速轴断裂使制动器失效；判断

正确答案： 正确

20、 可燃粉尘指与空气混合后可能燃烧或闷燃、在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘；判断

正确答案： 正确

21、

“零位”保护是指起重机的起升、运行机构电动机的控制装置采用不能自动复位的控制装置控制时，在非正常状态失去电压后，其控制装置手柄必须经过恢复到“零位”位置，才能恢复起重机系统的供电；判断

正确答案： 正确

22、 对具有自锁作用的回转机构，可不设置极限力矩限制器；判断

正确答案： 错误

23、 平衡阀与变幅油缸，伸缩油缸和卷扬油马达的连接不得用连软管接；判断

正确答案： 正确

24、 起升，变幅机构的制动器必须是常开式的；判断

正确答案： 错误

25、 起重机的载荷状态分8级；判断

正确答案： 错误

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备运行故障和事故记录。判断

正确答案： 正确

27、

《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。判断

正确答案： 错误

31、 液压系统安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的（ ）%； 单选

A、 100B、 120C、 110D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

32、 履带起重机的倾覆线，是( )和驱动轮、导向轮两轴心线（或最前与最后两支承轮轴线）的连线； 单选

A、 履带外缘 B、 履带宽度中心线C、 履带内缘D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

33、 起重机在吊运作业过程中，（ ）在起重机上进行检修、维护等的各种作业行为； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有监护人监护下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

34、 桥、门起重机的结构按功能分则有金属结构部分、（ ）、电气部分三大部分组成; 单选

A、 端梁B、 机构部分C、 起升部分D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

35、 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间（ ）用软管连接。单选

A、 可以B、 不得C、 允许D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

36、 对起重机存在安全隐患，使用单位不做出整改措施，起重机司机（ ）向有关主管单位反映和举报。 单选

A、 没有权利B、 有权利和义务C、 无需D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

37、 起重机吊起重物时，（ ）起升、大车运行、小车运行三种运行状态中任何两种状态的组合运行； 单选

A、 可以B、 禁止C、 在一定条件下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

38、 桥、门式起重机小车部分主要由小车运行机构和（ ）两部分所组成;单选

A、 小车架B、 起升机构C、 吊钩 D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

39、 起重机存在危机人身和设备安全的安全隐患时，起重机司机有权（ ）进行作业； 单选

A、 监护B、 拒绝C、 两个人D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

40、 在操作中，司机只听（ ）指令进行工作，但对任何人发出的停车信号必须立即执行； 单选

A、 领导B、 车间主任C、 专职指挥员D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

41、 流动起重机的支腿在缩回后，能可靠的（ ），严禁出现支腿“软腿”“沉降”现象; 单选

A、 运行B、 支撑C、 锁定D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

42、 超速保护动臂变幅的塔机，变幅机构应设置超速保护，整定值为额定速度的（ ）倍； 单选

A、 1.2B、 1.25-1.40C、 1.30-1.40D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

43、 跨度大于（ ）m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。 单选

A、 40B、 20C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

44、 金属走台外防护栏杆高度不应小于（ ）米，并设间距为0.35的水平横杆; 单选

A、 1.2B、 1.1C、 1D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

45、 工件埋在地下或与地面建筑物、设备有钩挂时（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊C、 斜吊D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

46、 当实际起重量超过（ ）%额定起重量时，起重量限制器宜发出报警信号。 单选

A、 95B、 80C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

47、 主要受力构件，如主梁、端梁等构件失去（ ）时，不应修复，应报废; 单选

A、 损坏B、 裂纹C、 整体稳定D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

48、 指挥信号不明确、违章指挥、超载（ ）； 单选

A、 一般可以吊B、 可以吊C、 不吊D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

49、 起重机吊运路线必须是（ ）； 单选

A、 人行道B、 没有人的地方C、 安全通道D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

50、 不设（ ）或需要限制回转范围时的起重机，回转机构应装设回转限位器，使其向某一个方向的回转圈数不超过规定的数值，以防止电缆扭断。 单选

A、 回转集电滑环B、 制动器C、 回转机构D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

51、 强迫换速是指塔机的小车变幅速度超过 ( )m/min，切向外运行，起重力矩达到0.8倍的额定力矩时，应自动由高速转变为低速运行； 单选

A、 50B、 40C、 35D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

52、 当实际起重量在（ ）%的额定起重量之间时，起重量限制器起作用，此时应自动切断起升动力源，但应允许物品下降运动。 单选

A、 100B、 100~110C、 90~100D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

53、 滑轮轮槽壁厚磨损达原壁厚的（ ）,应报废： 单选

A、 20B、 30C、 40D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

54、 （ ）大风以上不吊； 单选

A、 六B、 七C、 八D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

55、 起重机用电气型超载限制器的综合误差不应大（ ）%； 单选

A、 8B、 6C、 5D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

56、 卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的( )%时，应报废; 单选

A、 20B、 30C、 40D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

57、 安全装置不齐全、不完好、动全不灵敏或有失效者（ ）； 单选

A、 可以吊 B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

58、 起重机吊运过程中，吊物下方（ ）站有任何人员； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有条件可以D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

59、 具有（ ）的起重机应装设幅度指示器包括流动式、塔式和门座起重机等起重机; 单选

A、 蝙蝠机构B、 起升机构C、 运行机构D、 GB6067-2010

正确答案： A你的答案： A

60、 塔机具有多挡变速的变幅机构或起升机构，宜设置在运行接近（ ）时自动减速，低速运行；单选

A、 中间位置B、 限位位置C、 臂前端D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

61、 当实际起重量力矩超过实际幅度所对应的起重量力矩的额定值的（ ）%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 单选

A、 90B、 95C、 85D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

62、 齿面点蚀损坏量达齿合面的30%，且深度达原齿厚( )应报废%； 单选

A、 20B、 30C、 10D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

63、 斜拉歪拽工件（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

64、 起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机、有抗震要求的起重机及其他有类似防止起重小车发生倾翻要求的起重机，应装设（ ）;单选

A、 防倾翻安全钩B、 挂钩C、 钢丝绳连接D、 GB3811-2008

正确答案： A你的答案： A

65、 轮缘厚度磨损量达原厚度( )%时应报废； 单选

A、 30B、 40C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

66、 吊物上面有人（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

67、 起重机司机必须严格按照指挥人员的( )进行作业； 单选

A、 手势B、 指挥信号C、 动作D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

68、 CD、MD型电动葫芦一般有起升机构、（ ）和电控部分组成： 单选

A、 回转机构B、 运行机构C、 大车机构D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

69、 小车变幅塔机应设置变幅小车（ ），即使轮轴断裂，小车也不会掉落; 单选

A、 自动停止B、 断轴保护装置 C、 消除惯性D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

70、 塔顶高于30米塔机，其最高点及臂端应安装（ ），其供电不受停机的影响； 单选

A、 风速仪B、 避雷器 C、 红色障碍灯D、 GB/T5031-2008

正确答案： C你的答案： C

71、 卷筒按照绕绳层数，分单层绕和（ ）两种： 单选

A、 多层绕B、 双层绕C、 高层绕D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、 作业人员培训考核大纲B、 相关作业人员安全技术规范C、 相关作业人员培训考核大纲D、 相关标准

正确答案： C你的答案： C

73、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（

）对用人单位予以处罚。单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、 按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案： A你的答案： A

74、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（

）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 发证部门B、 质监部门C、 考试机构D、 检验机构

正确答案： A你的答案： A

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为较大事故。单选

A、 1亿元以上B、 1000万元以上5000万元以下C、 500万元以上1000万元以下D、 100万元以上500万元以下

正确答案： B你的答案： B

76、

《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A你的答案： A

77、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： B

78、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： B

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）利用检验检测工作故意刁难特种设备生产使用单位。单选

A、 允许B、 应当C、 不宜D、 不得

正确答案： D你的答案： D

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、B、 内外清理、介质置换、通风、C、 内外清理、介质置换、D、 内外清理、

正确答案： A你的答案： A

81、 油泵的主要参数是（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 额定压力B、 最大压力C、 流量 D、 转速E、 液压技术设备

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 起重特性曲线是表示臂架型起重机作业性能的曲线，它由（ ）（ ）（ ）（ ）组成的；不定项选择

A、 起重量曲线B、 起升高度曲线C、 起升曲线D、 臂架运行曲线E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 用于吊运融熔金属起重机为（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 通用桥式起重机B、 绝缘起重机C、 10吨以下电动葫芦起重机(M6以上）D、 铸造起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

84、 绝缘桥式起重机要求在（ ）（ ）（ ）（ ）设置绝缘，防止电流通过吊物传送到起重机上； 不定项选择

A、 大车轮B、 吊钩组C、 小车架D、 小车轮E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

85、 油马达的主要参数有( )( )( )( )； 不定项选择

A、 油排量 B、 转速C、 流量D、 输出转矩E、 液压技术设备

正确答案： A、D你的答案： A、D

86、 锥形转子制动电动机可以同时具备（ ）（ ）（ ）（ ）作用； 不定项选择

A、 驱动B、 变速C、 制动D、 调速E、 起重机安全作业

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、 下列起重机设备定期检验周期为一年（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 岸边集装箱 B、 轻小起重机C、 流动起重机D、 吊运融熔金属起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

88、 流动式起重机（ ）（ ）（ ）（ ）均靠油缸推动； 不定项选择

A、 变幅机构B、 起升机构 C、 伸缩机构D、 支腿机构E、 液压技术设备

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

89、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（

）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。不定项选择

A、 场所B、 设备C、 师资人员D、 监考人员E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、D

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，报名参加特种设备作业人员考试的人员，应当向考试机构提交下列哪种材料？不定项选择

A、 《特种设备作业人员考试申请表》。B、 身份证复印件C、 2张1寸正面免冠照片D、 毕业证书复印件或者学历证明E、 工作单位证明

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 起重机的载荷状态分8级；判断

正确答案： 错误

2、 起重机的电源采取3φ+PE的供电系统,门式起重机的轨道不用接地：判断

正确答案： 正确

3、 起重机工作前，应先松开锚定装置，使其与地面无钩挂之处；判断

正确答案： 正确

4、 臂架带载进行变幅的称为工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

5、 流动式起重机作业时，支腿距越小，稳定性越好；判断

正确答案： 错误

6、 起重机的失压保护，是指失去电压或电压降至某一数值时，起重机能够自动断开总电源开关，电源恢复供电时，须经手动操作后，总电源才能接通；判断

正确答案： 正确

7、 可燃粉尘指与空气混合后可能燃烧或闷燃、在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘；判断

正确答案： 正确

8、 可以用不同型号的轨导铺设同一台门式起重机；判断

正确答案： 错误

9、 流动起重机起重机非工作时，应将臂架置于最小幅度位置停放；判断

正确答案： 正确

10、 平衡阀与变幅油缸，伸缩油缸和卷扬油马达的连接不得用连软管接；判断

正确答案： 正确

11、 起吊载荷一定时，幅度变大，起重机的倾翻力矩不会变化；判断

正确答案： 错误

12、

“零位”保护是指起重机的起升、运行机构电动机的控制装置采用不能自动复位的控制装置控制时，在非正常状态失去电压后，其控制装置手柄必须经过恢复到“零位”位置，才能恢复起重机系统的供电；判断

正确答案： 正确

13、 起重机的工作循环总数在其可能的范围内，分成8个使用等级（A1～A8）；判断

正确答案： 错误

14、 门座起重机的旋转机构必须安装极限力矩器；判断

正确答案： 正确

15、 换向阀也称为分配阀，它的作用是改变液压油的流动方向；判断

正确答案： 正确

16、 流动式起重机在打开支腿时，一般应先放前腿，后放后腿；判断

正确答案： 错误

17、 起重机的电源可以用三相三线制电源供电；判断

正确答案： 错误

18、 跨度是指臂架型起重机运行轨道中心线之间的水平距离；判断

正确答案： 错误

19、 门座起重机的变幅机构必须安装变幅限位器以限制最大幅度和最小幅度；判断

正确答案： 正确

20、 臂架不带载进行变幅的称为非工作性变幅机构；判断

正确答案： 正确

21、 换向阀的作用是改变液压油的流动方向，控制各机构的运动，属控制元件；判断

正确答案： 正确

22、 施工升降机的进出料门、围栏门、安全出口、司机室门等均设有连锁开关；判断

正确答案： 正确

23、 工作状态稳定性是指抵御由起升载荷、惯性力、风载荷和其他因素引起倾覆力矩能力；判断

正确答案： 正确

24、 对具有自锁作用的回转机构，可不设置极限力矩限制器；判断

正确答案： 错误

25、 在液压系统中，液压锁又称为液控单向阀，是平衡元件；判断

正确答案： 错误

26、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。判断

正确答案： 正确

27、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 正确

28、

违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。判断

正确答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 正确

31、 流动起重机作业时，应首先测量其场所的建筑物、障碍物、输电线等是否符合起重机的行走、回转、转盘、变幅等的（ ）； 单选

A、 测量距离B、 回转距离C、 安全距离D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

32、 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间（ ）用软管连接。单选

A、 可以B、 不得C、 允许D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

33、 当实际起重量力矩超过实际幅度所对应的起重量力矩的额定值的（ ）%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 单选

A、 90B、 95C、 85D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

34、 起重机作业时（ ）利用起升高度限位器、运行位置限位器作为停车手段的行为； 单选

A、 禁止 B、 可以 C、 允许D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

35、 起重机作业时，起重臂较长时，应严格控制工作半径，一般工作角度在( )之间； 单选

A、 200~800B、 300~800C、 300~900D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

36、 液压系统安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的（ ）%； 单选

A、 100B、 120C、 110D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

37、 起重机用电气型超载限制器的综合误差不应大（ ）%； 单选

A、 8B、 6C、 5D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

38、 吊物上面有人（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

39、 汽车起重机不允许带载行走,履带起重机和轮胎起重机一定要( )起重量范围内吊重行走; 单选

A、 在最大B、 额定C、 在允许D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

40、 当实际起重量在（ ）%的额定起重量之间时，起重量限制器起作用，此时应自动切断起升动力源，但应允许物品下降运动。 单选

A、 100B、 100~110C、 90~100D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

41、 光线隐暗视线不清（ ）； 单选

A、 可以吊B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

42、 起重机( )在暗沟、地下管道和防空洞等上作业； 单选

A、 不允许B、 允许C、 一般不允许D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： A

43、 起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机、有抗震要求的起重机及其他有类似防止起重小车发生倾翻要求的起重机，应装设（ ）;单选

A、 防倾翻安全钩B、 挂钩C、 钢丝绳连接D、 GB3811-2008

正确答案： A你的答案： A

44、 斜拉歪拽工件（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊 C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

45、 起重机不要随便 ( )平衡重或减少变幅钢丝绳； 单选

A、 拆卸B、 增加C、 保持不变D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

46、 当实际起重量超过（ ）%额定起重量时，起重量限制器宜发出报警信号。 单选

A、 95B、 80C、 100D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

47、 安全装置不齐全、不完好、动全不灵敏或有失效者（ ）； 单选

A、 可以吊 B、 不吊C、 根据情况D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

48、 流动起重机带载运行时，从臂架前方来的风速对起重机稳定运行有（ ）的影响； 单选

A、 无B、 有C、 可有可无D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

49、 跨度大于（ ）m的门式起重机和装卸桥应装设偏斜指示器或限制器。 单选

A、 40B、 20C、 50D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

50、 目前葫芦式起重机的控制回路应采用（ ）； 单选

A、 220VB、 380 VC、 安全电压 D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

51、 吊钩自由落钩时，一定要( )，利用起升制动器，一面制动，一面进行 单选

A、 锁定离合器B、 解除离合器 C、 保持不变D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

52、 塔顶高于30米塔机，其最高点及臂端应安装（ ），其供电不受停机的影响； 单选

A、 风速仪B、 避雷器 C、 红色障碍灯D、 GB/T5031-2008

正确答案： C你的答案： C

53、 （ ）大风以上不吊； 单选

A、 六B、 七C、 八D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

54、 起重机作业时，风速不得大于( )； 单选

A、 11m/sB、 12m/sC、 13.8m/sD、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

55、 起重机吊起重物时，（ ）起升、大车运行、小车运行三种运行状态中任何两种状态的组合运行； 单选

A、 可以B、 禁止C、 在一定条件下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

56、 起升、运行机构采用的“三合一”驱动装置，即指电动机、（ ）、减速器三者一体； 单选

A、 运行机构B、 制动器 C、 卷筒D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

57、 流动起重机作业中发生发动机突然停止，操作应当即( )及起升卷筒锁，解除离合器； 单选

A、 锁定起升制动器 B、 松开起升制动器 C、 保持原位置D、 起重机械检验技术

正确答案： A你的答案： C

58、 （ ）操纵装置上应有电源开合状态信号指示、超载的报警或信号指示。 单选

A、 手动操纵控制器B、 电源开关柜C、 司机室D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

59、 指挥信号不明确、违章指挥、超载（ ）； 单选

A、 一般可以吊B、 可以吊C、 不吊D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

60、 流动式起重机的回转机构有两部组成，即( )和回转驱动机构； 单选

A、 支架 B、 台车C、 回转支承装置D、 起重机械检验技术

正确答案： C你的答案： C

61、 起重机在吊运作业过程中，（ ）在起重机上进行检修、维护等的各种作业行为； 单选

A、 可以B、 严禁C、 有监护人监护下D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

62、 工件埋在地下或与地面建筑物、设备有钩挂时（ ）； 单选

A、 不吊B、 可以吊C、 斜吊D、 起重机安全作业

正确答案： A你的答案： A

63、 起升机构主要由( )、减速机、制动器、卷筒、钢丝绳、滑轮组和吊钩等组成； 单选

A、 电动机B、 齿轮C、 油泵D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

64、 在操作中，司机只听（ ）指令进行工作，但对任何人发出的停车信号必须立即执行； 单选

A、 领导B、 车间主任C、 专职指挥员D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

65、 吊运熔融金属电动葫芦起重机起重量要求不得大于（ ）吨，工作级别不得低于A6级; 单选

A、 20B、 10C、 15D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

66、 司机离开司机室时，要把起重物品落到地面，( )起升制动卷筒锁，并解除离合器； 单选

A、 释放 B、 锁定C、 停止D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

67、 塔机金属结构、轨道、电气设备金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低电压侧等均应可靠接地，接地电阻不大于（ ）Ω； 单选

A、 5B、 4C、 2D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

68、 起重机存在危机人身和设备安全的安全隐患时，起重机司机有权（ ）进行作业； 单选

A、 监护B、 拒绝C、 两个人D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

69、 流动式起重机以内燃机作为原动机传动方式有机械传动、电力传动和( )；单选

A、 减速器 B、 液压传动C、 齿轮传动D、 起重机械检验技术

正确答案： B你的答案： B

70、 起重机吊运路线必须是（ ）； 单选

A、 人行道B、 没有人的地方C、 安全通道D、 起重机安全作业

正确答案： C你的答案： C

71、 对起重机存在安全隐患，使用单位不做出整改措施，起重机司机（ ）向有关主管单位反映和举报。 单选

A、 没有权利B、 有权利和义务C、 无需D、 起重机安全作业

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（

）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 考试场所B、 培训场所C、 市级D、 县级

正确答案： A你的答案： A

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（

）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 20天B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

74、

《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A你的答案： B

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（

）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 政府部门B、 质检部门C、 发证部门D、 用人单位

正确答案： C你的答案： C

77、

《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（

）。单选

A、 申请人B、 用人单位C、 培训单位D、 质监部门

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： A

79、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。单选

A、 监督检查B、 检验检测C、 安全监察D、 鉴定结论

正确答案： B你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： B

81、 流动式起重机的电子式力矩限制器一般由（）（）（）（）和微型计算机等组成; 不定项选择

A、 载荷检测器 B、 臂角检测器C、 工况选择器 D、 长度检测器E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 起重机起吊货物过程必须经过（ ）（ ）（ ）（ ）过程：不定项选择

A、 起升载荷的预备阶段，即是绷紧钢丝绳（绳索）B、 试起升载荷阶段，即缓缓起升载荷离开地面10cm～20cm C、 起升吊运载荷D、

直接吊运E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 用于吊运融熔金属起重机为（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 通用桥式起重机B、 绝缘起重机C、 10吨以下电动葫芦起重机(M6以上）D、 铸造起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

84、 下列起重机设备定期检验周期为一年（ ）（ ）（ ）（ ）； 不定项选择

A、 岸边集装箱 B、 轻小起重机C、 流动起重机D、 吊运融熔金属起重机E、 起重机安全作业

正确答案： C、D你的答案： C、D

85、 起重机连锁保护主要是指（ ）（ ）（ ）（）： 不定项选择

A、 大小车运行机构B、 司机室通道口连锁C、 不同操作点的连锁保护D、 通道口联锁E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、 施工升降机机械限速器有（ ）（ ）（ ）（ ）种; 不定项选择

A、 瞬时限制器 B、 渐进限制器 C、 延时限制器D、 双向限制器E、 起重机安全作业

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 绝缘桥式起重机要求在（ ）（ ）（ ）（ ）设置绝缘，防止电流通过吊物传送到起重机上； 不定项选择

A、 大车轮B、 吊钩组C、 小车架D、 小车轮E、 起重机安全作业

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 桥式起重机起升机构是由( )( )( )( )钢丝绳、滑轮组、取物装置等组成; 不定项选择

A、 电动机 B、 制动器 C、 减速器D、 卷筒E、 起重机安全作业

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形，责令用人单位改正，并处1000元以上3万元以下罚款？不定项选择

A、 作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，B、 违章指挥特种设备作业的。C、

作业人员在特种设备作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，D、

作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。

正确答案： B、D你的答案： B、D

90、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 县级以上人民政府应当加强特种设备安全工作的领导，鼓励采用先进技术，推行科学管理方法，提高特种设备节能性能和安全管理水平。B、

及时协调、解决特种设备安全监察工作中存在的重大问题，组织有关方面排查治理特种设备安全事故隐患。C、

特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。D、

乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。

正确答案： A、B、D你的答案： B、C