1、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

5、 起重机应当设置短路及过流（过载）保护，过压及失压保护、零位保护，断错相保护等电器保护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起重作业中，轻度超负荷暂时看不出问题，所以是提高效率的一种好方法。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 葫芦起重机所使用的电动机，线路中的接触器，具有失压保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或金属物品接触触电人。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 起重机司机、登机检修人员吸剩的烟头和随地抛掷的火柴棍也容易造成火灾。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 任何情况下吊臂下方不得有人，但吊物可从人的上方通过。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 制动轮摩擦片出现深度在0.5mm以上应进行修复。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 运用起重安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 司机在进行吊物翻转操作时，应特别注意在翻转方向是否有人或障碍物。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 液压传动系统由动力部分、控制部分、执行部分和辅助部分等四部分组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 每次大修时可视情况对整个金属结构部分进行涂抹防腐。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 夹轨器的螺杆因变形严重或因磨损而影响夹紧力时应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 在旋转起重机工作地带，人员应站在起重机动臂旋转范围之外。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 额定起升速度Vn是指起升机构电动机Pt额定转速时取物装置的上升速度（m/min）。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

23、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 大车车轮前方应安装限位器板。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 直径4200mm的制动轮与瓦块间隙为1mm。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 如触电地点附近没有电源开关或插销，可用其他利器（如斧头、刀具等）将电源线切开。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 对起升高度和下降深度的测量，以吊钩最低点为测量基准点。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 制动器松闸器的实际行程通常大于( )。单选

A、 行程间隙B、 张开量C、 额定行程

正确答案： C你的答案： A

32、 起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8

正确答案： B你的答案： A

33、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

34、 桅杆底部铺垫枕木是为了( )。单选

A、 缓冲 B、 垫高 C、 加大承压面积

正确答案： C你的答案： A

35、 新修订《特种设备安全监察条例》自( )起实施。单选

A、 星期五, 五月 01, 2003B、 星期六, 九月 01, 2006C、 星期六, 五月 01, 2009D、 星期三, 五月

01, 2007

正确答案： C你的答案： D

36、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

37、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位对存在( )_，无改造、维修价值的起重机械及时予以报废并采取解体等销毁措施。单选

A、 事故隐患B、 严重事故隐患C、 危险因素D、 严重故障

正确答案： B你的答案： B

38、 吊钩的( )断面是日常检查和安全检查的重要部位。单选

A、 危险B、 颈部C、 开口部

正确答案： A你的答案： A

39、 与滑轮集电器相配合的圆钢或铜滑线的磨损量达到原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 20 %B、 35 %C、 0.4

正确答案： A你的答案： B

40、 钢丝绳是起重机的( )件。 单选

A、 易损B、 独立C、 一次性

正确答案： A你的答案： A

41、 幅度可变的起重机根据( )规定起重机的额定起重量。单选

A、 幅度B、 起重量C、 回转半径

正确答案： A你的答案： A

42、 主梁端梁失去( )性应报废。单选

A、 整体稳定性B、 弹性C、 塑性

正确答案： A你的答案： A

43、 凡在坠落高度基准面大于或等于( )m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

44、 吊运物体的过程中，重物距地面一般在( )m以上，且吊物下方严禁站人。单选

A、 0.3B、 0.4C、 0.5

正确答案： C你的答案： C

45、 生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其( )。单选

A、 刑事责任B、 民事责任C、 行政责任

正确答案： A你的答案： A

46、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

47、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

48、 抓斗起重机工作完毕后，应将( )放在地面上，不得在空中悬挂。单选

A、 重物 B、 吊钩 C、 吸盘 D、 抓斗

正确答案： D你的答案： D

49、 用电磁吸盘起吊黑色金属，当其温度达到( )度时吸盘则失去起吊能力。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： D

50、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。单选

A、 指挥人员B、 安装主管人员C、 设计工程师D、 指派人员

正确答案： B你的答案： B

51、 在双梁桥式起重机的主梁垮中处起吊额定负荷时，允许主梁向下变形量f<=( ).单选

A、 s/700B、 s/600C、 1.8

正确答案： A你的答案： B

52、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

53、 制动器应与( )联动。单选

A、 安全电路B、 控制柜C、 电动机

正确答案： C你的答案： C

54、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

55、 指挥人员应与被吊物体保持( )距离。单选

A、 一定B、 安全C、 细小D、 零

正确答案： B你的答案： B

56、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

57、 额定起重量与幅度的乘积称为( )。单选

A、 起重力矩B、 额定起重力矩C、 最大起垂力矩

正确答案： B你的答案： B

58、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： B

59、 钢丝绳直径减小量达原直径的( )时，钢丝绳应报废。单选

A、 5 %B、 7 %C、 10 %

正确答案： B你的答案： B

60、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

61、 移动敷设的橡胶扁电缆因老化弯曲半径小于扁电缆厚度( )倍时应报废。 单选

A、 8B、 6

正确答案： A你的答案： A

62、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： A

63、 地锚的水平分力是依靠( ) 来承担的。单选

A、 回填土的重力 B、 锚桩 C、 土壤的耐压力

正确答案： C你的答案： C

64、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。单选

A、 主要受力构件B、 主要材料C、 主要配置和控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

65、 电动机外壳带电( )。单选

A、 机壳接地不良，接线合内线头绝缘不良B、 地面潮湿C、 相线接错

正确答案： A你的答案： A

66、 起重机配线时，应采用电压为500V的绝缘( )丝铜线。单选

A、 单B、 多C、 双

正确答案： B你的答案： B

67、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

68、 主要受力构件断面腐蚀达原厚度的百分之( )应报废。单选

A、 5B、 10C、 15

正确答案： B你的答案： C

69、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

70、 吊钩不在物品( )上方，不准起吊。单选

A、 表面 B、 重心 C、 几何中心

正确答案： B你的答案： B

71、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： D你的答案： D

72、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

73、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

74、 作业中遇突然停电，应将手柄和开关按钮放回零位，司机( )离开岗位。单选

A、 可以B、 不准C、 视情况需要。

正确答案： B你的答案： B

75、 应经常检验定滑轮及固定点部位的钢丝绳，靠近( )那段钢丝绳。单选

A、 定滑轮B、 动滑轮C、 平衡滑轮

正确答案： C你的答案： B

76、 电动葫芦钢丝绳端采用压板固定时，压板应不少于( )个。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

77、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

78、 在用起重机的吊钩应定期检查，至少每( )年检查一次。 单选

A、 半B、 1C、 2D、 3

正确答案： A你的答案： A

79、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( ) 或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

80、 电磁吸盘一般不准起吊( )℃以上的金属物体。单选

A、 100B、 150C、 200

正确答案： C你的答案： C

81、 起重机械使用登记的程序包括( )。不定项选择

A、 申请B、 受理C、 审查D、 颁发特种设备使用登记证

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 《安全生产法》规定的从业人员的义务有( ) 。不定项选择

A、 遵章守规，服从管理 B、 自觉加班加点C、 接受安全生产教育和培训 D、 发现不安全因素及时报告

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

84、 吊具（夹钳类）按夹紧力不同可分为( )。不定项选择

A、 杠杆B、 偏心C、 活动D、 固定

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

85、 符合滑轮报废标准的有( )。不定项选择

A、 裂纹B、 轮槽不均匀磨损达3mmC、 轮槽壁厚磨损达原壁厚的20％D、 因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50％

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 操作电器又称（控制电器）包括( )。不定项选择

A、 控制器B、 接触器C、 控制屏D、 电阻器

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 起重机的基本参数包括( )。不定项选择

A、 起重量B、 起升高度C、 工作速度D、 起重力矩E、 幅度、起重臂倾角等

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

90、 对轨道端部止档有什么技术要求( )。不定项选择

A、 强度要求B、 具有防止起重机脱轨的良好性能C、 应与起重机或小车上的缓冲器相互对应。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 如触电地点附近没有电源开关或插销，可用其他利器（如斧头、刀具等）将电源线切开。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 有耐酸要求的场合应选用镀锌的钢丝绳。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 对起升高度和下降深度的测量，以吊钩最低点为测量基准点。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 大车车轮前方应安装限位器板。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 起重机紧急断电保护可利用装设在司机室内便于操作位置的紧急开关来实现。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 液压传动系统由动力部分、控制部分、执行部分和辅助部分等四部分组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 运用起重安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 夹轨器的螺杆因变形严重或因磨损而影响夹紧力时应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 起重机司机、登机检修人员吸剩的烟头和随地抛掷的火柴棍也容易造成火灾。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 制动轮摩擦片出现深度在0.5mm以上应进行修复。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

16、 每次大修时可视情况对整个金属结构部分进行涂抹防腐。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 司机室信号按钮一旦显示信号，则表示有人登机，以防止意外事故发生。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 任何情况下吊臂下方不得有人，但吊物可从人的上方通过。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或金属物品接触触电人。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 葫芦起重机所使用的电动机，线路中的接触器，具有失压保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 在旋转起重机工作地带，人员应站在起重机动臂旋转范围之外。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 油马达不是反向使用的油泵。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 起重机应当设置短路及过流（过载）保护，过压及失压保护、零位保护，断错相保护等电器保护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 为防止起重机被大风吹动或刮倒而安装的安全装置是( )。单选

A、 制动装置B、 夹轨器C、 安全开关

正确答案： B你的答案： B

32、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道踏面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： A

33、 举重器的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

34、 起重机的利用等级是按起重机设计寿命期内总的工作循环次数来划分的，共分为( )_级。单选

A、 十B、 八C、 七D、 六

正确答案： A你的答案： A

35、 6 股和8 股的钢丝绳，其断丝主要发生在( )。单选

A、 内部B、 外表C、 中层

正确答案： B你的答案： B

36、 起升机构的制动轮轮缘磨损达原厚度的( )时，制动轮报废。 单选

A、 40%B、 30%C、 20%

正确答案： A你的答案： C

37、 ( )具有重量轻、质地柔软、耐腐蚀、有弹性、能减少冲击的优点。单选

A、 钢丝绳B、 化学纤维绳C、 链条

正确答案： B你的答案： B

38、 使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

39、 起重机运行时，若振动过大，可能造成( )。单选

A、 车轮打滑B、 司机室厅门关闭不牢而断电C、 起重载荷增大

正确答案： B你的答案： C

40、 “预备”停止的声响信号是( )。单选

A、 一长声B、 二短声C、 三短声

正确答案： A你的答案： A

41、 ( )属自行动臂式起重机。单选

A、 行车B、 龙门式起重机C、 履带式起重机 D、 装卸桥

正确答案： C你的答案： C

42、 起重机的工作幅度为( )。单选

A、 吊钩中心的垂线与回转中心线之间的水平距离B、 吊钩中心的垂线与后桥中心线之间的距离C、 吊钩中心的垂线与后支腿中心线之间的距离

正确答案： A你的答案： A

43、 当钢丝绳直径大于16 mm 且小于20 mm 时，应用( )个绳卡固定绳端。 单选

A、 2B、 3C、 4

正确答案： C你的答案： B

44、 起升卷筒筒壁磨损达原厚度的( )%时，卷筒应报废。 单选

A、 5B、 10C、 15

正确答案： B你的答案： A

45、 安全制动器在( )情况下起作用。单选

A、 重物失控B、 重物起升C、 重物缓慢下降

正确答案： A你的答案： A

46、 “两小臂水平置于胸前，五指自然伸开，手心朝下同时水平挥向两侧。”这种手势信号表示( )。单选

A、 吊钩上升 B、 吊钩下降 C、 紧急停止 D、 工作结束

正确答案： C你的答案： C

47、 桥门起重机吊钩尾部螺纹及退刀槽产生裂纹应( )。单选

A、 补焊修复B、 降低起重重量使用C、 报废更换

正确答案： C你的答案： C

48、 起重机的吊钩应定期检查至少每( )检查一次。单选

A、 1个月B、 3个月C、 半年

正确答案： C你的答案： C

49、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

50、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

51、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

52、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： C

53、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： C

54、 起重机的电气设备运行操作必须严格按规程进行，切断电源的顺序为：( ) 。单选

A、 先切断隔离开关，后切断负荷开关B、 先切断负荷开关，后切断隔离开关C、 隔离开关、负荷开关的切断不分前后

正确答案： B你的答案： B

55、 车轮踏面磨损使踏面厚度损失达原厚度的( )%时，车轮应报废。单选

A、 15B、 20C、 25

正确答案： A你的答案： B

56、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在( ) 以上。单选

A、 16周岁B、 18周岁C、 20周岁

正确答案： B你的答案： B

57、 “小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，以腕部为轴转动”，这种手势信号表示( ) 。单选

A、 吊钩上升 B、 紧急停止C、 工作结束

正确答案： A你的答案： A

58、 桥门起重机发生啃道的可能原因( )。单选

A、 金属结构变形及车轮轮差过大B、 超载C、 车速不稳

正确答案： A你的答案： A

59、 起重机制动器，为确保工作可靠一般应( )时间调整一次。单选

A、 每周B、 每天C、 每月

正确答案： A你的答案： C

60、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( ) 或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： A

61、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

62、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

63、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

64、 轮式起重机的起吊方位中稳定性说法正确的是( )。单选

A、 前方稳定性最好B、 侧方稳定性最好C、 后方稳定性最好D、 各方位稳定性一样

正确答案： C你的答案： C

65、 车轮轮缘弯曲变形达原厚度的( )%时，车轮应报废。单选

A、 10B、 20C、 30

正确答案： B你的答案： B

66、 申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在( ) 以上。单选

A、 高中B、 与申请作业种类相适应的文化程度C、 小学

正确答案： B你的答案： B

67、 ( )指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥信号。单选

A、 通用手势信号 B、 专用手势信号 C、 音响信号

正确答案： B你的答案： B

68、 桥门式起重机发现行走不稳，歪斜的可能原因( )。单选

A、 轮压小B、 轨道不直C、 车轮直径相差较大

正确答案： C你的答案： C

69、 桥门起重机日常保养应( )。单选

A、 每班一次B、 每周一次C、 每月一次

正确答案： A你的答案： B

70、 凡在坠落高度基准面大于或等于( )m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

71、 特种设备作业人员因违章操作造成特大事故的，应当吊销《特种设备作业人员证》，持证人( )不得申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 一年内B、 三年C、 终身

正确答案： B你的答案： C

72、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： A

73、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： B

74、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

75、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： A

76、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

77、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

79、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

80、 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在(

)内不得再次申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 六个月B、 一年C、 两年

正确答案： B你的答案： C

81、 起重机的工作级别是按起重机的( ) 来划分的。不定项选择

A、 利用等级B、 载荷状态 C、 额定起重量

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

82、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.5B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B你的答案： A

83、 平衡阀的作用( )。不定项选择

A、 吊物不会在重力作用下越来越快B、 有加速起升作用C、 可在危险时将吊物锁止在原位不动D、 有减速作用

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 下列属于我国安全电压额定值的有：( )。不定项选择

A、 48V B、 36V C、 24V D、 12V

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 吊运中出现( )情况不吊。不定项选择

A、 吊拔埋置物B、 吊物上有人C、 视线不清

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 GB5082-85《起重吊运指挥信号》分类为( )。 不定项选择

A、 指示信号B、 手势信号 C、 旗语信号 D、 音响信号

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： C、D

89、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、D

90、 以电动葫芦作为起重机构吊运熔融金属的起重机应当符合以下要求( )。不定项选择

A、 额定起重量不得大于10tB、 电动葫芦工作级别不小于M16级C、

符合JB/T7688-1999《冶金起重机技术条件》铸造起重机的相关要求。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 额定起升速度Vn是指起升机构电动机Pt额定转速时取物装置的上升速度（m/min）。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 用多根分支绳成角度起吊物体时应注意角度的影响，分支绳与吊钩垂线的夹角越大，绳受力就越大。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起重机紧急断电保护可利用装设在司机室内便于操作位置的紧急开关来实现。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 大车制动器不可调的太松，制动力矩太小，否则不能满足在允许范围内停车。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 齿轮的损坏形式有轮齿断裂、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合及齿面塑性变形等。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 减速器使用初期应每三个月更换一次润滑油。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 运用起重安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 指挥信号不明确，起重机司机可以不起吊。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 滑轮出现裂纹或轮槽不均匀磨损达3mm时应予报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 人字桅杆的两个桅杆构成的平面应尽可能与地面乖直，以减轻缆风绳的负荷。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 起重作业中，轻度超负荷暂时看不出问题，所以是提高效率的一种好方法。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 检修起重机时使用的照明电源应为保护电压。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 油马达不是反向使用的油泵。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 制动器刹车不灵，应清除磨擦衬带油污及调整制动间隙，更换弹簧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 接受吊装任务前，必须编制起重吊装技术方案。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 触电人已失去知觉、呼吸困难，应立即在现场进行人工呼吸急救。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 起重机械制造施工过程中，出现材料代用的情况时，代用材料的性能应当不低于原设计的规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 举重器的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

32、 使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

33、 葫芦起重机当电压低时铁芯磁力过小会产生( )。单选

A、 接触器合不上闸B、 起升速度慢C、 制动不灵

正确答案： A你的答案： A

34、 当开动某机构运行时，起重机就掉闸的可能原因有( )。单选

A、 电压偏低B、 速度过快C、 电流继电器整定值偏小

正确答案： C你的答案： C

35、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9D、 10

正确答案： B你的答案： B

36、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道踏面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： C

37、 起重机照明信号回路应为独立回路，应从闸刀开关的( )接线接电源。单选

A、 进线端B、 出线端C、 刀开关上

正确答案： A你的答案： A

38、 起升机构的制动轮轮缘磨损达原厚度的( )时，制动轮报废。 单选

A、 40%B、 30%C、 20%

正确答案： A你的答案： A

39、 能顶升离地面较低设备的千斤顶是( )。单选

A、 螺旋千斤顶B、 液压千斤顶 C、 齿条千斤顶

正确答案： B你的答案： B

40、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

41、 滑轮组的倍率表明( )。单选

A、 滑轮组省力的倍数B、 起升速度的倍数C、 变速的倍数D、 起重量大小的倍数

正确答案： A你的答案： A

42、 各种电器的触头磨损量达原尺寸的( )时应报废或报废相应部分。 单选

A、 25 %B、 40 %C、 0.5

正确答案： B你的答案： C

43、 起重机的利用等级是按起重机设计寿命期内总的工作循环次数来划分的，共分为( )_级。单选

A、 十B、 八C、 七D、 六

正确答案： A你的答案： A

44、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 10 %B、 5 %C、 0.2

正确答案： B你的答案： B

45、 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件均应设置( )。 单选

A、 防雨罩B、 警告标示C、 防护罩

正确答案： C你的答案： C

46、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

47、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

48、 桥门式起重机发现行走不稳，歪斜的可能原因( )。单选

A、 轮压小B、 轨道不直C、 车轮直径相差较大

正确答案： C你的答案： C

49、 轮式起重机的起吊方位中稳定性说法正确的是( )。单选

A、 前方稳定性最好B、 侧方稳定性最好C、 后方稳定性最好D、 各方位稳定性一样

正确答案： C你的答案： C

50、 桥门起重机润滑时应做到( )。单选

A、 全车停电B、 局部停电C、 单项停电

正确答案： A你的答案： A

51、 齿轮面点蚀齿合面的( )应报废。单选

A、 30%B、 15%C、 20%

正确答案： A你的答案： A

52、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在( ) 以上。单选

A、 16周岁B、 18周岁C、 20周岁

正确答案： B你的答案： B

53、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

54、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

55、 单层缠绕的卷筒端部凸缘，凸缘应高出( )倍链条直径。单选

A、 1B、 3C、 2

正确答案： C你的答案： C

56、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

57、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

58、 桥门起重机发生啃道的可能原因( )。单选

A、 金属结构变形及车轮轮差过大B、 超载C、 车速不稳

正确答案： A你的答案： A

59、 葫芦起重机所使用的电动机，不能在电源电压低于额定电压的百分之( )以下使用。单选

A、 90B、 95C、 80

正确答案： A你的答案： A

60、 桥门起重机日常保养应( )。单选

A、 每班一次B、 每周一次C、 每月一次

正确答案： A你的答案： A

61、 齿面点蚀损坏达啮合面30 %或深度达原齿厚的( )%时，齿轮应报废。单选

A、 15B、 10C、 5

正确答案： B你的答案： B

62、 申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在( ) 以上。单选

A、 高中B、 与申请作业种类相适应的文化程度C、 小学

正确答案： B你的答案： B

63、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( ) 或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： A

64、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

65、 当制动摩擦片磨损达原厚度的百分之( )应更换摩擦片。单选

A、 30B、 40C、 50

正确答案： C你的答案： C

66、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

67、 通电后铁芯不完全吸合的可能原因( )。单选

A、 电压过高B、 操作回路容量过大C、 电压过低

正确答案： C你的答案： C

68、 设备应捆绑稳固，主要承力点( ) 设备重心，以防倾倒。单选

A、 低于B、 高于

正确答案： B你的答案： B

69、 桥门起重机一级保养每隔( )小时一次。单选

A、 200B、 400C、 300

正确答案： C你的答案： C

70、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 腐蚀B、 锈蚀C、 点蚀

正确答案： C你的答案： A

71、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

73、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

74、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

75、 特种设备作业人员因违章操作造成特大事故的，应当吊销《特种设备作业人员证》，持证人( )不得申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 一年内B、 三年C、 终身

正确答案： B你的答案： B

76、 《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强(

)_安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。单选

A、 定期B、 不定期C、 日常D、 监督

正确答案： C你的答案： A

77、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

79、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

80、 《起重机械安全监察规定》的规定：起重机械在投入使用前或者投入使用后( )_内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

81、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.5B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B你的答案： B

82、 用铸件制作起重机上的零件必须经过( )。不定项选择

A、 热处理B、 防腐处理C、 轧制D、 自然失效

正确答案： A、D你的答案： A、D

83、 对轨道端部止档有什么技术要求( )。不定项选择

A、 强度要求B、 具有防止起重机脱轨的良好性能C、 应与起重机或小车上的缓冲器相互对应。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 升降限位器不限位( )。不定项选择

A、 电源相序按错B、 接线不牢C、 限位杆停止块松脱D、 螺丝松动

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

85、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 符合滑轮报废标准的有( )。不定项选择

A、 裂纹B、 轮槽不均匀磨损达3mmC、 轮槽壁厚磨损达原壁厚的20％D、 因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50％

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 GB5082-85《起重吊运指挥信号》分类为( )。 不定项选择

A、 指示信号B、 手势信号 C、 旗语信号 D、 音响信号

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

90、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 滑轮罩及其他零部件不得妨碍钢丝绳的运行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 起重机所用的电动机应有较高的机械强度和过载能力，并适应频繁启动、制动。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起重机发生火灾的原因主要是由于电气设备在运行中超过额定负荷，发生线路短路、过热或打火花造成的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 20T以上的龙门起重机必须安装超载限制器。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 齿轮的损坏形式有轮齿断裂、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合及齿面塑性变形等。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 起重机抓斗张开后，斗口不平行差不得超过20mm。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 运行机构的两个电机不同步也将产生“啃轨”故障。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 主动轮的轮压相差过大会造成小车运行中打滑。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 发生触电事故后，应使触电者立即脱离电源。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 运用起重安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 起重臂与1千伏以下输电线的最小安全距离为1米。 ( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 电磁铁式起重机要装设断电报警设置，以便在供电电源断电及时采取防范措施。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 机械传动中出现联轴跳动应停机检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 露天作业的起重机冬季要做好防寒防冻。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 油马达不是反向使用的油泵。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 当导线有机械损伤而出现漏电危险或隐患时，导线应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 起重作业人员班前、班中严禁饮酒。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 吊载中遇到制动不灵，应立即对制动器进行调整以免发生事故。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

28、 国家质检总局第70号令《特种设备作业人员监督管理办法》自05年7月1日起在全国施行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 起重机械的设计必须符合安全、可靠和使用场所环境的要求。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8

正确答案： B你的答案： B

32、 钢丝绳是起重机的( )件。 单选

A、 易损B、 独立C、 一次性

正确答案： A你的答案： A

33、 起重机械不得使用( )吊钩。 单选

A、 板钩B、 铸造C、 锻造

正确答案： B你的答案： B

34、 当载荷达到额定起重量的( )时，超载限制器应能发出提示性报警信号。单选

A、 80%B、 90%C、 100%

正确答案： B你的答案： B

35、 桅杆底部铺垫枕木是为了( )。单选

A、 缓冲 B、 垫高 C、 加大承压面积

正确答案： C你的答案： C

36、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

37、 当有下降深度时，起升范围等于( )。单选

A、 起升高度B、 下降深度C、 起升高度与下降深度之和

正确答案： C你的答案： C

38、 起重机过载保护是在控制回路中( )超载限制器的常闭触头。单选

A、 串联B、 并联C、 串联，并联皆可

正确答案： A你的答案： A

39、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 10 %B、 5 %C、 0.2

正确答案： B你的答案： B

40、 导绳器外圈有( )时，外圈应报废。 单选

A、 裂纹B、 磨损C、 变形

正确答案： A你的答案： A

41、 起重机用钢丝绳优选强度极限值为( )N / m ㎡的钢丝。 单选

A、 1200 ～ 1300B、 1600 ～ 1700C、 2000 ～ 2200

正确答案： B你的答案： B

42、 当载荷达到额定起重量的90％时，超载限制器应能发出( ) 报警信号。单选

A、 提示性B、 禁止性C、 警告

正确答案： C你的答案： C

43、 起重机械一般分为轻小型起重设备、 起重机、臂架式 类型起重机、升降机四大类。单选

A、 门座式 B、 塔式 C、 桥式D、 轮胎式

正确答案： C你的答案： C

44、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

45、 ( )是起重机的起重力矩。单选

A、 起重量G与幅度的乘积B、 起重量与起升高度的升级C、 最大起重量与最大幅度的乘积

正确答案： A你的答案： A

46、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

47、 金属铸造滑轮轮槽不均匀磨损量达( )mm 时，滑轮应报废。 单选

A、 10B、 5C、 3

正确答案： C你的答案： B

48、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

49、 轮胎式集装箱龙门起重机作业后应在轮胎下塞牢防风楔，冬季应( )外接电源单选

A、 插好B、 按下C、 不要求

正确答案： A你的答案： A

50、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： D你的答案： D

51、 动臂起重机变幅时不准超过规定的( )，不准过卷扬。单选

A、 高度 B、 倾角 C、 距离 D、 速度

正确答案： B你的答案： B

52、 起重电磁的供电电路应与起重机( )回路分开。 单选

A、 控制回路B、 联锁C、 主回路

正确答案： C你的答案： C

53、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

54、 动作按钮标志不符原因( )单选

A、 电源相序接错B、 按钮有连线C、 电压偏低

正确答案： A你的答案： A

55、 凡在坠落高度基准面大于或等于( )m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

56、 起重机配线时，应采用电压为500V的绝缘( )丝铜线。单选

A、 单B、 多C、 双

正确答案： B你的答案： B

57、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

58、 金属铸造滑轮轮槽槽壁厚磨损达原壁厚的( )时，滑轮应报废。 单选

A、 10 %B、 15 %C、 20 %

正确答案： C你的答案： A

59、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

60、 平衡滑轮工作时，只起( )作用，以调整钢丝绳的强度和拉力。单选

A、 从动B、 摆动C、 跳动

正确答案： B你的答案： B

61、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。单选

A、 指挥人员B、 安装主管人员C、 设计工程师D、 指派人员

正确答案： B你的答案： B

62、 对多种起重吊装技术方案进行比较选择时，一般选择最有利( )的优化方案。单选

A、 安全B、 成本 C、 操作

正确答案： A你的答案： A

63、 片式吊钩不同于锻造钩，有裂纹，磨损时该怎么办？单选

A、 可以补焊补救B、 报废C、 没什么要求，直接使用。

正确答案： B你的答案： B

64、 钢丝绳与滑轮槽应匹配，如槽大会造成钢丝绳( )。单选

A、 变扁B、 延长C、 造成断丝

正确答案： A你的答案： C

65、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

66、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

67、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

68、 开式齿轮传动中的齿轮齿厚磨损达原齿厚的百分之( )应报废。单选

A、 30B、 20C、 15

正确答案： A你的答案： A

69、 门座起重机利用( )机构来改变货物的径向货位以完成装卸任务。单选

A、 变幅B、 运行C、 起升

正确答案： A你的答案： A

70、 申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在( ) 以上。单选

A、 高中B、 与申请作业种类相适应的文化程度C、 小学

正确答案： B你的答案： B

71、 新修订《特种设备安全监察条例》自( )起实施。单选

A、 星期五, 五月 01, 2003B、 星期六, 九月 01, 2006C、 星期六, 五月 01, 2009D、 星期三, 五月

01, 2007

正确答案： C你的答案： C

72、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

73、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械：（1）没有在登记部门进行使用登记的；（2）没有(

)_的；（3）监督检验或者定期检查不合格的。单选

A、 使用记录B、 维护保养资料C、 完整安全技术档案D、 验收记录

正确答案： C你的答案： C

74、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： B

75、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

77、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： A

78、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械安装、改造、维修单位应当在施工验收后( )_内，将安装、改造、维修技术资料使用单位。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

79、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

81、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.5B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B你的答案： B、C

82、 对轨道端部止档有什么技术要求( )。不定项选择

A、 强度要求B、 具有防止起重机脱轨的良好性能C、 应与起重机或小车上的缓冲器相互对应。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 为使起重机能高效安全地工作，其取物装置应满足的要求有( )。不定项选择

A、 操作时间短B、 工作安全可靠C、 自身重量轻D、 构造简单E、 成本低廉

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、C、D、E

84、 葫芦起重机因操作简单方便操作者更易出现因( )造成事故。不定项选择

A、 麻痹大意B、 误操作C、 违章操作D、 随意性大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 《安全生产法》规定的从业人员的义务有( ) 。不定项选择

A、 遵章守规，服从管理 B、 自觉加班加点C、 接受安全生产教育和培训 D、 发现不安全因素及时报告

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

86、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 装卸危险物品时，作业人员应当( ) 。不定项选择

A、 严禁烟火 B、 轻拿轻放C、 松开袖口、裤脚 D、 发现破包立即套包

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

89、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

1、 如触电地点附近没有电源开关或插销，可用其他利器（如斧头、刀具等）将电源线切开。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 有耐酸要求的场合应选用镀锌的钢丝绳。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 对起升高度和下降深度的测量，以吊钩最低点为测量基准点。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 大车车轮前方应安装限位器板。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 起重机紧急断电保护可利用装设在司机室内便于操作位置的紧急开关来实现。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 液压传动系统由动力部分、控制部分、执行部分和辅助部分等四部分组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 运用起重安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 夹轨器的螺杆因变形严重或因磨损而影响夹紧力时应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 起重机司机、登机检修人员吸剩的烟头和随地抛掷的火柴棍也容易造成火灾。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 制动轮摩擦片出现深度在0.5mm以上应进行修复。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

16、 每次大修时可视情况对整个金属结构部分进行涂抹防腐。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 司机室信号按钮一旦显示信号，则表示有人登机，以防止意外事故发生。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 任何情况下吊臂下方不得有人，但吊物可从人的上方通过。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或金属物品接触触电人。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 葫芦起重机所使用的电动机，线路中的接触器，具有失压保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 在旋转起重机工作地带，人员应站在起重机动臂旋转范围之外。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 油马达不是反向使用的油泵。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 起重机应当设置短路及过流（过载）保护，过压及失压保护、零位保护，断错相保护等电器保护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 为防止起重机被大风吹动或刮倒而安装的安全装置是( )。单选

A、 制动装置B、 夹轨器C、 安全开关

正确答案： B你的答案： B

32、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道踏面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： A

33、 举重器的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

34、 起重机的利用等级是按起重机设计寿命期内总的工作循环次数来划分的，共分为( )_级。单选

A、 十B、 八C、 七D、 六

正确答案： A你的答案： A

35、 6 股和8 股的钢丝绳，其断丝主要发生在( )。单选

A、 内部B、 外表C、 中层

正确答案： B你的答案： B

36、 起升机构的制动轮轮缘磨损达原厚度的( )时，制动轮报废。 单选

A、 40%B、 30%C、 20%

正确答案： A你的答案： C

37、 ( )具有重量轻、质地柔软、耐腐蚀、有弹性、能减少冲击的优点。单选

A、 钢丝绳B、 化学纤维绳C、 链条

正确答案： B你的答案： B

38、 使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

39、 起重机运行时，若振动过大，可能造成( )。单选

A、 车轮打滑B、 司机室厅门关闭不牢而断电C、 起重载荷增大

正确答案： B你的答案： C

40、 “预备”停止的声响信号是( )。单选

A、 一长声B、 二短声C、 三短声

正确答案： A你的答案： A

41、 ( )属自行动臂式起重机。单选

A、 行车B、 龙门式起重机C、 履带式起重机 D、 装卸桥

正确答案： C你的答案： C

42、 起重机的工作幅度为( )。单选

A、 吊钩中心的垂线与回转中心线之间的水平距离B、 吊钩中心的垂线与后桥中心线之间的距离C、 吊钩中心的垂线与后支腿中心线之间的距离

正确答案： A你的答案： A

43、 当钢丝绳直径大于16 mm 且小于20 mm 时，应用( )个绳卡固定绳端。 单选

A、 2B、 3C、 4

正确答案： C你的答案： B

44、 起升卷筒筒壁磨损达原厚度的( )%时，卷筒应报废。 单选

A、 5B、 10C、 15

正确答案： B你的答案： A

45、 安全制动器在( )情况下起作用。单选

A、 重物失控B、 重物起升C、 重物缓慢下降

正确答案： A你的答案： A

46、 “两小臂水平置于胸前，五指自然伸开，手心朝下同时水平挥向两侧。”这种手势信号表示( )。单选

A、 吊钩上升 B、 吊钩下降 C、 紧急停止 D、 工作结束

正确答案： C你的答案： C

47、 桥门起重机吊钩尾部螺纹及退刀槽产生裂纹应( )。单选

A、 补焊修复B、 降低起重重量使用C、 报废更换

正确答案： C你的答案： C

48、 起重机的吊钩应定期检查至少每( )检查一次。单选

A、 1个月B、 3个月C、 半年

正确答案： C你的答案： C

49、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

50、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

51、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

52、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： C

53、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： C

54、 起重机的电气设备运行操作必须严格按规程进行，切断电源的顺序为：( ) 。单选

A、 先切断隔离开关，后切断负荷开关B、 先切断负荷开关，后切断隔离开关C、 隔离开关、负荷开关的切断不分前后

正确答案： B你的答案： B

55、 车轮踏面磨损使踏面厚度损失达原厚度的( )%时，车轮应报废。单选

A、 15B、 20C、 25

正确答案： A你的答案： B

56、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在( ) 以上。单选

A、 16周岁B、 18周岁C、 20周岁

正确答案： B你的答案： B

57、 “小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，以腕部为轴转动”，这种手势信号表示( ) 。单选

A、 吊钩上升 B、 紧急停止C、 工作结束

正确答案： A你的答案： A

58、 桥门起重机发生啃道的可能原因( )。单选

A、 金属结构变形及车轮轮差过大B、 超载C、 车速不稳

正确答案： A你的答案： A

59、 起重机制动器，为确保工作可靠一般应( )时间调整一次。单选

A、 每周B、 每天C、 每月

正确答案： A你的答案： C

60、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( ) 或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： A

61、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

62、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

63、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

64、 轮式起重机的起吊方位中稳定性说法正确的是( )。单选

A、 前方稳定性最好B、 侧方稳定性最好C、 后方稳定性最好D、 各方位稳定性一样

正确答案： C你的答案： C

65、 车轮轮缘弯曲变形达原厚度的( )%时，车轮应报废。单选

A、 10B、 20C、 30

正确答案： B你的答案： B

66、 申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在( ) 以上。单选

A、 高中B、 与申请作业种类相适应的文化程度C、 小学

正确答案： B你的答案： B

67、 ( )指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥信号。单选

A、 通用手势信号 B、 专用手势信号 C、 音响信号

正确答案： B你的答案： B

68、 桥门式起重机发现行走不稳，歪斜的可能原因( )。单选

A、 轮压小B、 轨道不直C、 车轮直径相差较大

正确答案： C你的答案： C

69、 桥门起重机日常保养应( )。单选

A、 每班一次B、 每周一次C、 每月一次

正确答案： A你的答案： B

70、 凡在坠落高度基准面大于或等于( )m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

71、 特种设备作业人员因违章操作造成特大事故的，应当吊销《特种设备作业人员证》，持证人( )不得申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 一年内B、 三年C、 终身

正确答案： B你的答案： C

72、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： A

73、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： B

74、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

75、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： A

76、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

77、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

79、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

80、 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在(

)内不得再次申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 六个月B、 一年C、 两年

正确答案： B你的答案： C

81、 起重机的工作级别是按起重机的( ) 来划分的。不定项选择

A、 利用等级B、 载荷状态 C、 额定起重量

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

82、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.5B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B你的答案： A

83、 平衡阀的作用( )。不定项选择

A、 吊物不会在重力作用下越来越快B、 有加速起升作用C、 可在危险时将吊物锁止在原位不动D、 有减速作用

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 下列属于我国安全电压额定值的有：( )。不定项选择

A、 48V B、 36V C、 24V D、 12V

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 吊运中出现( )情况不吊。不定项选择

A、 吊拔埋置物B、 吊物上有人C、 视线不清

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 GB5082-85《起重吊运指挥信号》分类为( )。 不定项选择

A、 指示信号B、 手势信号 C、 旗语信号 D、 音响信号

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： C、D

89、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、D

90、 以电动葫芦作为起重机构吊运熔融金属的起重机应当符合以下要求( )。不定项选择

A、 额定起重量不得大于10tB、 电动葫芦工作级别不小于M16级C、

符合JB/T7688-1999《冶金起重机技术条件》铸造起重机的相关要求。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C