1、 司机在正常操作时可以用紧急断电开关代替其他开关来断电。 判断

正确答案： 错误 你的答案： 正确

2、 弹簧缓冲器因碰撞疲劳使弹簧失去弹性时，应进行修复再使用。( ) 判断

正确答案： 错误 你的答案： 错误

3、 吊钩只要强度有保证，无须经过检验和签发合格证。( ) 判断

正确答案： 错误 你的答案： 正确

4、 捆绑物件的钢丝绳在起吊时，钢丝绳与水平线的夹角越小，则起吊重物的能力就越大。( ) 判断

正确答案： 错误 你的答案： 正确

5、 经常拆装钢丝绳的铸铁卷筒，应采用单头螺栓。( ) 判断

正确答案： 错误 你的答案： 正确

6、 钢丝绳在正常工作条件下不会发生突然破断。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

7、 缓冲器的作用是吸收起重机与终端挡板相撞时的能量。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

8、 大车运行时车轮轮缘啃道，会造成出轨掉道。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 错误

9、 为避免意外事故可在上升限制器上增加一对开关触头。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

10、 解救触电者时，要注意做好各种防护，避免其再受到摔伤或其他伤害。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 错误

11、 静、动载荷相比，动载荷的危害性较大。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

12、 司机在进行吊物翻转操作时，应特别注意在翻转方向是否有人或障碍物。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

13、 液压传动系统由动力部分、控制部分、执行部分和辅助部分等四部分组成。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

14、 各种电器的触点有严重磨损并影响有效时应报废或报废相应部分。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

15、 对吊钩出现裂纹的检查应先用煤油清洗，而后用20倍放大镜检查。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

16、 起重机在采用裸滑线供电时，滑线应平直、光滑且无腐蚀。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

17、 在高大釜、炉、罐等容器设备内进行2m以下登高作业时，也应视为高处作业。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

18、 齿轮与齿条的啮合沿齿长不应小于50%。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

19、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

20、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

21、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

22、 起重机的主梁失去整体稳定性时，不允许修复，应当予以报废。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

23、 吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机，在环境温度超过40℃的场合，应当选用H级绝缘电动机。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

24、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( ) 判断

正确答案： 错误 你的答案： 正确

25、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( ) 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

26、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，l年内允许申请补考l次。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正； 判断

正确答案： 正确 你的答案： 错误

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 正确

31、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。 单选

A、 向后退 B、 向前推进 C、 后退 D、  E、

正确答案： B 你的答案： B

32、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道踏面磨损量达原尺寸的( )时应报废。  单选

A、 0.2 B、 15% C、 10% D、  E、

正确答案： B 你的答案： A

33、 滑轮组的倍率表明( )。 单选

A、 滑轮组省力的倍数 B、 起升速度的倍数 C、 变速的倍数 D、 起重量大小的倍数 E、

正确答案： A 你的答案： A

34、 起重机吊钩的扭转变形超过( )时，吊钩应报废。  单选

A、 5° B、 10° C、 20° D、  E、

正确答案： B 你的答案： A

35、 调整小车最大制动行程应满足( )。 单选

A、 V小/20 B、 V小/15 C、 V小/10 D、  E、

正确答案： A 你的答案： B

36、 起重机上( )部位应装设防护罩。 单选

A、 电动机 B、 所有外露的部位 C、 制动器 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

37、 在紧急情况下能切断起重机总控制电源的装置是( ) 。 单选

A、 安全开关  B、 连锁开关 C、 紧急开关 D、  E、

正确答案： C 你的答案： A

38、 在需要有耐酸要求的场合，应选用( )钢丝绳。 单选

A、 镀锌 B、 镀铅 C、 镀铜 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

39、 ( )是起重机的起重力矩。 单选

A、 轻重量G与幅度的乘积 B、 起重量与起升高度的升级 C、 最大起重量与最大幅度的乘积 D、  E、

正确答案： A 你的答案： C

40、 起重机是一种能在一定范围内 ( ) 和水平移动物品的机械。 单选

A、 垂直起升 B、 匀速运动 C、 注意起升 D、  E、

正确答案： A 你的答案： C

41、 钢丝绳做拉伸试验时被拉断的拉力称为钢丝绳的( )。 单选

A、 破断拉力 B、 拉应力 C、 容许拉力 D、  E、

正确答案： A 你的答案： A

42、 减速器底座或支架的( )不够时会产生振动现象。 单选

A、 强度 B、 刚度 C、 硬度 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

43、 国际单位制法定质量单位符号是( ) 。 单选

A、 K  B、 N C、 Kg  D、 t E、

正确答案： C 你的答案： D

44、 制动器的制动间隙通常用调整( )的大小来实现。 单选

A、 弹簧张力 B、 工作行程 C、 制动距离 D、  E、

正确答案： B 你的答案： A

45、 吊物必须高出下面设备( )米方能吊运。 单选

A、 0.3 B、 0.5 C、 0.2 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

46、 当钢丝绳的外部腐蚀出何种现象时应报废( ) 。 单选

A、 出现小于钢丝总数10％的断丝 B、 表面干燥 C、 表面有显著的变形、锈蚀、损伤 D、 不超过名义直径的7％的腐蚀量 E、

正确答案： C 你的答案： D

47、 吊物用的钢丝绳，张开角度越大，其承载能力就越( )。 单选

A、 大 B、 小 C、 不变 D、  E、

正确答案： B 你的答案： A

48、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平 B、 垂直 C、 倒置 D、  E、

正确答案： A 你的答案： C

49、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。 单选

A、 指挥人员 B、 安装主管人员 C、 设计工程师 D、 指派人员 E、

正确答案： B 你的答案： B

50、 对升降机的定位销进行安装过程中的注意事项( )。 单选

A、 定位销迂到尺寸过大时可用锤子打进去 B、 在完全适当的配合下，先用手推入约75%。时轻轻打入 C、 销轴尺寸不合适可用锤刀加工一下再用。 D、  E、

正确答案： B 你的答案： A

51、 如果作业完毕，注意要把吊钩( ) 。 单选

A、 落到地面 B、 升上去  C、 悬在空中 D、  E、

正确答案： B 你的答案： A

52、 起重机的吊钩应定期检查至少每( )检查一次。 单选

A、 1个月 B、 3个月 C、 半年 D、  E、

正确答案： C 你的答案： A

53、 引起钢丝绳损坏的主要原因( )，断丝数随时间增长而增长。 单选

A、 腐蚀断 B、 疲劳断丝 C、 弯曲断丝 D、 磨损断丝 E、

正确答案： B 你的答案： A

54、 对6股和8股钢丝绳断丝主要发生在( )。 单选

A、 内部 B、 外部 C、 绳芯。 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

55、 滑轮组应有防止钢丝绳跳出轮槽的( )。  单选

A、 安全罩 B、 防护装置 C、 挡板 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

56、 电磁吸盘一般不准起吊( ) ℃以上的金属物体。 单选

A、 100 B、 150 C、 200 D、  E、

正确答案： C 你的答案： C

57、 调整起重机小车运行机构的最大制动行程应不超过小车运行速度的( )。 单选

A、 V/20 B、 V/16 C、 V/100 D、  E、

正确答案： A 你的答案： A

58、 对有两台发动机的汽车起重机停机时，要先关闭( )发动机。  单选

A、 上车 B、 下车 C、 前车 D、 后车 E、

正确答案： B 你的答案： C

59、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。 单选

A、 起动频繁 B、 电器质量问题 C、 设备过热并旁边有可燃物。 D、  E、

正确答案： C 你的答案： C

60、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械安装、改造、维修单位应当在施工验收后( )_内，将安装、改造、维修技术资料移交使用单位。 单选

A、 15日 B、 15个工作日 C、 20日 D、 30日 E、

正确答案： D 你的答案： D

61、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。 单选

A、 1年 B、 2年 C、 半年 D、  E、

正确答案： A 你的答案： A

62、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。 单选

A、 化学危险 B、 精密设备 C、 高温 D、  E、

正确答案： A 你的答案： C

63、 新修订《特种设备安全监察条例》自( )起实施。 单选

A、 37742 B、 38961 C、 39934 D、 39203 E、

正确答案： C 你的答案： A

64、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。 单选

A、 2年 B、 3年 C、 4年 D、  E、

正确答案： C 你的答案： C

65、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。 单选

A、 小学 B、 初中 C、 高中 D、 大学 E、

正确答案： A 你的答案： D

66、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。 单选

A、 制造单位所在地 B、 制造现场所在地 C、 型式试验 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

67、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。 单选

A、 1年 B、 半年 C、 2年 D、  E、

正确答案： C 你的答案： C

68、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。 单选

A、 主要受力构件 B、 主要材料 C、 主要配置和控制系统 D、 原性能参数和技术指标 E、

正确答案： D 你的答案： A

69、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 公安部门 C、 检察机关 D、  E、

正确答案： A 你的答案： A

70、 使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、山租、出借《特种设备作业人员证》的，处( )以下罚款：构成犯罪的，依法追究刑事责任。 单选

A、 500元 B、 1000元 C、 3000元 D、  E、

正确答案： B 你的答案： C

71、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。 单选

A、 2年 B、 3年 C、 4年 D、 5年 E、

正确答案： C 你的答案： D

72、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械：（1）没有在登记部门进行使用登记的；（2）没有( )_的；（3）监督检验或者定期检查不合格的。 单选

A、 使用记录 B、 维护保养资料 C、 完整安全技术档案 D、 验收记录 E、

正确答案： C 你的答案： D

73、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 E、

正确答案： C 你的答案： D

74、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（ ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。 单选

A、 十日 B、 五个工作日 C、 七个工作日 D、 十个工作日 E、

正确答案： D 你的答案： D

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员的考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（ ）公布。 单选

A、 1个月前 B、 3个月前 C、 15天前 D、 2个月前 E、

正确答案： D 你的答案： D

76、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。 单选

A、 及时 B、 酌情 C、 根据计划 D、 立即 E、

正确答案： A 你的答案： D

77、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门 E、

正确答案： A 你的答案： D

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。 单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定 B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定 C、 按照国家标准 D、 按照特种设备安全技术规范 E、

正确答案： A 你的答案： D

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2万元以上5万元以下  C、 1000元以上5000元以下 D、 2000元以上2万元以下  E、

正确答案： A 你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理 E、

正确答案： A 你的答案： C

81、 为使起重机能高效安全地工作，其取物装置应满足的要求有( )。 不定项选择

A、 操作时间短 B、 工作安全可靠 C、 自身重量轻 D、 构造简单 E、 成本低廉

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、C、D

82、 起重机的基本参数包括( )。 不定项选择

A、 重量 B、 起升高度 C、 工作速度 D、 起重力矩 E、 幅度、起重臂倾角等

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、C、D、E

83、 施工升降机产品使用说明书中应包含( )。 不定项选择

A、 性能和技术参数 B、 动力参数 C、 安全装置 D、 安装拆卸方法 E、 操作规程

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C

84、 葫芦起重当电压过低时会产生( )。 不定项选择

A、 烧坏电机 B、 电动机超荷载运转 C、 转矩降 D、 速度变低 E、

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

85、 产生大车启动打滑的原因( )。 不定项选择

A、 轨道上有油污 B、 安装误差 C、 电动机功率过大又未经调速 D、 电动机扭矩过大 E、 吊物重量轻

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。 不定项选择

A、 领导现场指挥 B、 了解工作环境 C、 了解工作物  D、 配备工具设备 E、

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C

87、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。 不定项选择

A、 身体健康 B、 相应的文化程度 C、 男18周岁以上60周岁以下 D、 女18周岁以上55周岁以下 E、

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

88、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满( )_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。 不定项选择

A、 4年 B、 3年 C、 6个月 D、 3个月 E、

正确答案： A、C 你的答案： A、B、C

89、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。 不定项选择

A、 未经检验 B、 检验不合格 C、 检验合格 D、 申请检验 E、

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 任何单位和个人对违反本条例规定的行为，有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。 B、 特种设备安全监督管理部门应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理对特种设备生产、使用和检验检测违法行为的举报，并及时予以处理。 C、 特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密，并按照国家有关规定给予奖励。 D、 特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当对举报人反馈处理情况。 E、

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C