1、 钢丝绳股的数目通常有6 股、9 股和19 股绳等。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 缓冲器的作用是吸收起重机与终端挡板相撞时的能量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

4、 流动式、塔式和门座起重机应设置幅度指示器。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

5、 物体内部各点都受到重力的作用，各点重力的合力作用点就是物体的重心。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起重机械可分为轻小型起重设备和起重机两大类。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 社会主义职业道德的核心是全心全意为人民服务。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 指示降落方位的手势信号是五指伸直，指示负载应降落的位置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 *触电人已失去知觉、呼吸困难，应立即在现场进行人工呼吸急救。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 卷筒壁磨损至原壁厚的10 %时，卷筒应报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 制动轮有裂纹破坏时，应进行补焊修复后再用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 擦拭和清理设备时，禁止站在主梁上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 *电气火灾最有效的灭火器材是1211 和干粉灭火器。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 起重机啃轨会增加运行阻力。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 标识牌应悬挂在室内和室外工作地点或施工设备上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 特种设备使用单位应当至少每月进行一次自我检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 人的不安全行为是发生事故的重要因素。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

24、 起重机械报废，使用单位应当提出书面报废申请，向使用登记机关办理使用登记注销手续，并且将《使用登记证》和《使用登记表》交回登记机关进行注销。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 起重机械整体倾覆的为较大事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由国家质检总局统一规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备作业人员考核规则》规定，考试合格的人员，由考试机构向发证部门统一申请办理《特种设备作业人员证》，也可以由个人凭考试结果通知单和本规则第十条所列材料向发证部门申请办理。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并协助制造单位进行处理。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 自动停止型超载限制器一般为机械式的，多用于( )起重机上。单选

A、 桥式B、 塔式C、 门式D、 流动式

正确答案： B你的答案： D

32、 当起重机撞到弹簧缓冲器时，其能量主要转变为弹簧的( )能。单选

A、 压缩B、 动C、 液压

正确答案： A你的答案： A

33、 升降机如果吊笼由于意外原因而起速下降时，安全器座板可以承受制停吊笼所产生的( )。单选

A、 重力B、 冲击力C、 惯性力

正确答案： B你的答案： A

34、 当起重机起升高度大于等于( )米时，宜装风速报警装置。单选

A、 10B、 12C、 15D、 20

正确答案： B你的答案： A

35、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

36、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： C

37、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

38、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： C

39、 当有下降深度时，起重机的起升高度与下降深度之和称为( )。 单选

A、 起升高度B、 起升范围C、 下降深度

正确答案： B你的答案： B

40、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

41、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： A

42、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： B

43、 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件均应设置( )。 单选

A、 防雨罩B、 防护罩C、 绝缘隔层

正确答案： B你的答案： B

44、 电动夹轨器的动作时间应( )于运行机构的制动时间。单选

A、 滞后B、 超前C、 同时

正确答案： A你的答案： B

45、 凡新安装的升降机都应进行吊笼额定载荷的坠落试验，防坠安全器以后至少( )试验一次单选

A、 二个月B、 三个月C、 四个月

正确答案： B你的答案： B

46、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

47、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

48、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

49、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： C

50、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

51、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： 你的答案： C

52、 齿轮联轴器的齿轮、齿套的轮齿磨损量达原尺寸的( )时，齿轮、齿套应报废。 单选

A、 20%B、 25%C、 30%

正确答案： A你的答案： A

53、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

54、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

55、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 点蚀B、 锈蚀C、 扭动

正确答案： A你的答案： A

56、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

57、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

58、 *钢丝绳直径减小量达原直径的( )时，钢丝绳应报废。单选

A、 5%B、 7%C、 10%

正确答案： B你的答案： B

59、 钢丝绳的维护保养应根据起重机的( )、工作环境和钢丝绳的种类而定。 单选

A、 工作级别B、 用途C、 取物装置

正确答案： B你的答案： A

60、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

61、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： A

62、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

63、 特种设备使用单位应当向直辖市或社区的市的特种设备安全监督管理部门登记。( )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置单选

A、 产品铭牌B、 检验报告C、 安全检验合格证

正确答案： C你的答案： C

64、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： B

65、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

66、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

67、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( )进行一次自身检查，并作出记录。单选

A、 半个月B、 1个月C、 2个月D、 1个季度

正确答案： B你的答案： D

68、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

69、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

70、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

71、 特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期满前( )月向检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 4个月B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： B

72、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

73、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： D

74、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： A

75、

《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（

）。单选

A、 申请人B、 用人单位C、 培训单位D、 质监部门

正确答案： A你的答案： A

76、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： B

77、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

78、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。单选

A、 监督检查B、 检验检测C、 安全监察D、 鉴定结论

正确答案： B你的答案： B

79、

《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： D

81、 音响信号中“一长声”可与下列手势信号配合使用( )。不定项选择

A、 预备B、 停止C、 微微下降D、 水平移动

正确答案： A、B、D你的答案： A、B

82、 升降机使用前须检查电气系统工作是否正常各( )情况。不定项选择

A、 设备工作B、 交流接触点吸合C、 参数D、 导线接头

正确答案： B、C你的答案： B、C、D

83、 液压系统阀类可分为( )控制阀。不定项选择

A、 方向B、 压力C、 重力D、 流量

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

84、 对钢丝绳安全检查的重点是断丝数、疲劳、磨损量( )。不定项选择

A、 腐蚀状态B、 外伤C、 外观D、 变形程度

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

85、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

86、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 特种设备存在严重事故隐患( )或者超过安全技术规范规定使用年限，使用单位应予以报废。不定项选择

A、 无改造价值B、 无维修价值C、 无使用价值D、 无经济价值

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 起重机械的全面检查应当包括( )。不定项选择

A、 金属结构的变形、裂纹、腐蚀以及焊缝、铆钉、螺栓与联接B、 主要零部件的变形、裂纹、磨损C、 指示装置的可靠性和精度D、

电气和控制交流的可靠性E、 必要的相关载荷试验

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为较大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以上10人以下死亡B、 特种设备事故造成10人以上50人以下重伤C、

特种设备事故造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的E、

锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B、D、E你的答案： A、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，( ),应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。不定项选择

A、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的制造、安装、改造单位B、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安全附件、安全保护装置制造、安装、改造单位单位C、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的材料制造单位D、 场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

1、 当提升机吊笼的钢丝绳松弛或断裂时，由断绳保护装置起到安全保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 物体内部各点都受到重力的作用，各点重力的合力作用点就是物体的重心。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 桥门式起重机大车运行机构分为分别驱动和集中驱动两种形式。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 *普通起升、变幅缠绕绳应优先选用6 股线接触交绕绳。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 社会主义职业道德的核心是全心全意为人民服务。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 指示降落方位的手势信号是五指伸直，指示负载应降落的位置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 *有耐酸要求的场合应选用镀锌的钢丝绳。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 *吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形时，吊钩应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 *电气火灾最有效的灭火器材是1211 和干粉灭火器。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 标识牌应悬挂在室内和室外工作地点或施工设备上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 擦拭和清理设备时，禁止站在主梁上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 作业现场可穿硬底或塑料鞋底代替绝缘鞋。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 起重机械报废，使用单位应当提出书面报废申请，向使用登记机关办理使用登记注销手续，并且将《使用登记证》和《使用登记表》交回登记机关进行注销。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 用人单位不得违章指挥特种设备作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 经检验检测不合格又无法消除安全缺陷的特种设备应当实施报废处理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

23、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由国家质检总局统一规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 未制定特种设备事故应急预案的使用单位，责令限期整改。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、

军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

28、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测及其监督检查，应当遵守《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备办理停用手续后，需重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 自动停止型超载限制器一般为机械式的，多用于( )起重机上。单选

A、 桥式B、 塔式C、 门式D、 流动式

正确答案： B你的答案： D

32、 当有下降深度时，起升范围等于( )。单选

A、 起升高度B、 下降深度C、 起升高度与下降深度之和

正确答案： C你的答案： C

33、 两台起重机之间的缓冲器应( )。单选

A、 等高B、 等差C、 没要求

正确答案： A你的答案： B

34、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

35、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： C

36、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

37、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

38、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

39、 电动夹轨器的动作时间应( )于运行机构的制动时间。单选

A、 滞后B、 超前C、 同时

正确答案： A你的答案： C

40、 升降机如果吊笼由于意外原因而起速下降时，安全器座板可以承受制停吊笼所产生的( )。单选

A、 重力B、 冲击力C、 惯性力

正确答案： B你的答案： A

41、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： A

42、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： B

43、 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件均应设置( )。 单选

A、 防雨罩B、 防护罩C、 绝缘隔层

正确答案： B你的答案： B

44、 当有下降深度时，起重机的起升高度与下降深度之和称为( )。 单选

A、 起升高度B、 起升范围C、 下降深度

正确答案： B你的答案： B

45、 当起重机起升高度大于等于( )米时，宜装风速报警装置。单选

A、 10B、 12C、 15D、 20

正确答案： B你的答案： C

46、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： 你的答案： C

47、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

48、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

49、 齿轮联轴器的齿轮、齿套的轮齿磨损量达原尺寸的( )时，齿轮、齿套应报废。 单选

A、 20%B、 25%C、 30%

正确答案： A你的答案： A

50、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

51、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： D

52、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

53、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

54、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

55、 *钢丝绳直径减小量达原直径的( )时，钢丝绳应报废。单选

A、 5%B、 7%C、 10%

正确答案： B你的答案： B

56、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： B

57、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 点蚀B、 锈蚀C、 扭动

正确答案： A你的答案： C

58、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

59、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： C

60、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： B

61、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

62、 特种设备使用单位应当向直辖市或社区的市的特种设备安全监督管理部门登记。( )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置单选

A、 产品铭牌B、 检验报告C、 安全检验合格证

正确答案： C你的答案： B

63、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

64、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： B

65、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

66、 特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期满前( )月向检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 4个月B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： B

67、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： C

68、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

69、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

70、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( )进行一次自身检查，并作出记录。单选

A、 半个月B、 1个月C、 2个月D、 1个季度

正确答案： B你的答案： D

71、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

72、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

73、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： C

74、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（

）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、 十日B、 五个工作日C、 七个工作日D、 十个工作日

正确答案： D你的答案： D

75、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

76、 《特种设备安全监察条例》规定，有关机关应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和有关人员进行（

），对负有事故责任的国家工作人员进行处分。单选

A、 经济处罚B、 法律处罚C、 行政处罚D、 纪律处分

正确答案： C你的答案： A

77、

国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过(

)，有3个月以上申请项目的实习经历。单选

A、 操作技能培训B、 技术培训合格C、 安全教育D、 安全教育和培训

正确答案： D你的答案： D

78、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： D

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期校验C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： B你的答案： B

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（

）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 发证部门B、 质监部门C、 考试机构D、 检验机构

正确答案： A你的答案： D

81、 起重机车轮轮缘的作用是( )。不定项选择

A、 防止车体脱轨B、 美观C、 节约材料D、 导向

正确答案： A、D你的答案： A、D

82、 所有起重机均应设置的安全防护装置是( )。不定项选择

A、 水平仪B、 起重量限制器C、 升降极限位置限制器D、 幅度指示器

正确答案： B、C你的答案： A、B、C、D

83、 力的三要素是( )。不定项选择

A、 力的大小B、 作用时间C、 力的方向D、 力的作用点

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

84、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

86、 常用的人工呼吸方法有( )。不定项选择

A、 仰卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹起法D、 俯卧压背法

正确答案： B、C、D你的答案： C、D

87、 使用单位禁止承租以下起重机械( )。不定项选择

A、 未进行使用登记的B、 没有完整的安全技术检查的C、 未经检验的D、 检验不合格的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

88、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥司索C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

89、 根据《特种设备安全监察条例》下列哪种说法条例规定的？不定项选择

A、 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。B、

特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。C、

特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当进行检查，找不到隐患，不得使用。D、 特种设备不符合能效指标的，不得使用。

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，（ ），或者超过（

）规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门（ ）。不定项选择

A、 无改造、维修价值B、 安全技术规范C、 国家标准D、 办理注销

正确答案： A、B、D你的答案： B、C、D

1、 桥式起重机的小车包括：小车架、起升机构和电气设备。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 载人吊笼紧急逃离门应有电气安全开关联锁。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 外层胶的数目越多，钢丝绳与滑轮接触情况越好。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、 温度越高，导线电阻越小。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起重机的基本参数是表征起重机特性的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 门式起重机是桥架两端通过起升装置直接支撑在高架轨道上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

9、 起升、变幅机构的制动器必须是常开式的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 吊钩开口度比原尺寸增加10 %时，吊钩应报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 当发现有人触电时，用干燥木棒、硬塑料棒等绝缘物体把触电者从电源上解脱下来。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 工作时要穿着合身的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 安全标志一般设置在光线充足、醒目稍高于视线的地方。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 特种设备定期检验的项目根据有关规程规则的要求确定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

20、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 流动作业的起重机械跨原登记机关区域使用时，使用单位应当在使用前书面告知使用时在什么地方的质监部门，并且接受监督检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 特种设备生产使用单位主要负责人，对本单位的特种设备安全全面负责。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 特种设备报废后，使用单位必须到县市级特种设备安全监督管理部门将报废的特种设备注销。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照使用单位规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 当绳径小于16 mm 时，可用( )个绳卡固定钢丝绳绳端。单选

A、 三B、 二C、 四

正确答案： A你的答案： A

32、 音响信号中“紧急停止”的信号是( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： B

33、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： A

34、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： C

35、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

36、 凡新安装的升降机都应进行吊笼额定载荷的坠落试验，防坠安全器以后至少( )试验一次单选

A、 二个月B、 三个月C、 四个月

正确答案： B你的答案： A

37、 *上升极限位置限制器用于限制取物装置的( )。单选

A、 重量B、 起升高度C、 方向

正确答案： B你的答案： B

38、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

39、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： A

40、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： B

41、 吊具使用前应检查铰接部的杠杆有无( )裂纹。单选

A、 污垢B、 变色C、 变形

正确答案： C你的答案： C

42、 起重臂尖部沿臂架纵向中心线移动的速度称为( )。 单选

A、 起重臂伸缩速度B、 变幅速度C、 回转速度

正确答案： A你的答案： A

43、 桥架型起重机的跨度由安装起重机的( )跨度而定。单选

A、 厂房B、 轨道C、 车轮直径

正确答案： A你的答案： A

44、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

45、 溢流阀可限制系统的最高压力或使系统压力( )。单选

A、 充足B、 保护恒定C、 不动

正确答案： B你的答案： B

46、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

47、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

48、 *按行业沿用标准制造的吊钩，其危险断面磨损量应不大于原尺寸的( )。 单选

A、 5%B、 10%C、 15%

正确答案： B你的答案： C

49、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： D

50、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

51、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

52、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

53、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： B

54、 *起重机吊钩的开口度比原尺寸增加( )时，吊钩应报废。 单选

A、 10%B、 15%C、 20%

正确答案： B你的答案： B

55、 当绳端或其附近出现断丝时，表明钢丝绳该部位( )很大。 单选

A、 应力B、 磨损C、 强度

正确答案： A你的答案： B

56、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

57、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

58、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： B

59、 钢丝绳的维护保养应根据起重机的( )、工作环境和钢丝绳的种类而定。 单选

A、 工作级别B、 用途C、 取物装置

正确答案： B你的答案： C

60、 《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强(

)_安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。单选

A、 定期B、 不定期C、 日常D、 监督

正确答案： C你的答案： C

61、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

62、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： C

63、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

64、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： B

65、 《起重机械安全监察规定》规定，应当进行型式试验的起重机械产品、部件或者试制起重机械新产品、新部件，必须进行整机或者( )_得型式试验。单选

A、 受力结构件B、 部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： B你的答案： A

66、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： C

67、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

68、 特种设备包括其附属的安全附件、安全防护装置为哪些部分( )？单选

A、 由制造单位确定B、 由检验机构确定C、 全部包括

正确答案： C你的答案： B

69、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

70、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： B

71、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

72、 《特种设备安全监察条例》自2009年( )起实施。单选

A、 2011-10-1B、 2011-9-1C、 2011-5-1D、 2011-8-1

正确答案： C你的答案： C

73、 《起重机械安全监察规定》规定，起重机械制造过程中应当按照安全技术规范等规定的范围、项目和要求，由( )_的检验检测机构进行监督检验。单选

A、 制造所在地B、 安装所在地C、 使用所在地D、 注册所在地

正确答案： A你的答案： C

74、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： C

75、

特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，( )由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、 一般事故B、 特别重大事故C、 重大事故D、 较大事故

正确答案： C你的答案： B

78、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位(

)将有关技术资料移交使用单位单选

A、 应当在验收后30日内B、 应当在验收时C、 应当在验收后60日内D、 应当在验收前

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ ）。单选

A、 考试报名、考试、领证申请、发证B、 考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证C、 考试报名、考试、发证D、

领证申请、受理、审核、发证

正确答案： B你的答案： C

80、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（

）。单选

A、 撤销特种设备作业人员资格B、 给予行政处分C、 依法追究刑事责任D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A你的答案： C

81、 所有起重机均应设置的安全防护装置是( )。不定项选择

A、 水平仪B、 起重量限制器C、 升降极限位置限制器D、 幅度指示器

正确答案： B、C你的答案： A、B、C、D

82、 液压传动方式是先把内燃机的机械能经油泵转变为液压能，经油管和各种控制阀将液压能传给( )转变为机械能。不定项选择

A、 液压油泵B、 液压马达C、 油缸D、 运行机构

正确答案： B、C你的答案： C、D

83、 升降机吊笼是用( )等焊接而成的全封闭式结构。不定项选择

A、 型钢B、 钢丝编织网C、 钢板D、 铸铁

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 安全电压的系列值( )。不定项选择

A、 6VB、 50VC、 36VD、 24VE、 12V

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、C、D、E

86、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

87、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥司索C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 起重机械出厂时，制造单位应当向使用单位提供以下文件( )。不定项选择

A、 设计文件（包括总图、主要受力构件图、机械传动图、电气和液压系统原理图）B、 产品质量说明书C、 安装及使用维护说明书D、

实施制造监检的制造监督检验证书E、 整机型式试验证明复印件

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

89、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。B、

特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应当实施重点安全监察。C、

特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备使用单位实施特别安全监察。D、

特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备检验检测机构实施特别安全监察。

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，报名参加特种设备作业人员考试的人员，应当向考试机构提交下列哪种材料？不定项选择

A、 《特种设备作业人员考试申请表》。B、 身份证复印件C、 2张1寸正面免冠照片D、 毕业证书复印件或者学历证明E、 工作单位证明

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D、E

1、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 特种设备报废后，使用单位必须到县市级特种设备安全监督管理部门将报废的特种设备注销。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 轴承内外环及滚动体出现裂纹时，应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 当发现有人触电时，用干燥木棒、硬塑料棒等绝缘物体把触电者从电源上解脱下来。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 安全标志一般设置在光线充足、醒目稍高于视线的地方。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 在用吊钩至少每半年定期检查一次。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 一台起重机不仅需要设计可靠，制造精良，还必须正确安装，才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 温度越高，导线电阻越小。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 起升、变幅机构的制动器必须是常开式的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，向原检验检测机构提出后。原检验检测机构应当自收到异议之日起三个工作日内以书面形式予以答复。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备检验检测机构责令改正。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

20、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 起重机械安装改造维修许可证书有效期为4年。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 流动作业的起重机械跨原登记机关区域使用时，使用单位应当在使用前书面告知使用时在什么地方的质监部门，并且接受监督检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 起重机的基本参数是表征起重机特性的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 桥式起重机的小车包括：小车架、起升机构和电气设备。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 液压油是液压系统传递能量的工作介质。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 防坠安全器试验时，吊笼内可以载人。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 起重电磁铁作为起重机的取物装置，其优点是节约装卸时间，安全性能好。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 起重机械安装、改造、维修、竣工后之后，施工单位应当在验收后( )内将有关技术资料移交使用单位。单选

A、 10日B、 15日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

32、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

33、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： B

34、 门座起重机的金属结构高于等于( )，应装风速风级报警器。单选

A、 10mB、 20mC、 30mD、 40m

正确答案： C你的答案： A

35、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

36、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

37、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

38、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

39、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上重伤，属特别重大事故。单选

A、 100B、 50C、 30D、 10

正确答案： A你的答案： A

40、 机械式停车设备用钢丝绳，当采用人车共乘方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 8B、 10C、 12D、 14

正确答案： B你的答案： D

41、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 凭考试结果通知单B、 凭相关证明材料C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料D、 凭身分证

正确答案： C你的答案： C

42、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

43、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： B

44、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： A

45、

特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备的安全附件进行定期校验、检修，并作出记录的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 5000元以上1万元以下B、 2万元以上5万元以下 C、 2000元以上2万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： C你的答案： C

46、 制动器的制动力矩通常用调整( )的大小来实现。单选

A、 弹簧张力B、 工作行程C、 工作力度

正确答案： A你的答案： A

47、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期校验B、 定期检查C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： A你的答案： A

49、 安全插块是在吊笼门( )缩回，吊笼即可上下运动。单选

A、 打开B、 关闭C、 停止工作

正确答案： B你的答案： B

50、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： D

51、 *起重机允许起升物料的最大重量称为( )。单选

A、 额定起重量B、 起重量C、 最小起重量

正确答案： A你的答案： A

52、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： C

53、 在任何情况下，超载保护装置的动作点不能大于( )倍的额定载荷。 单选

A、 1B、 1.1C、 0.95

正确答案： B你的答案： B

54、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

55、 在塔式起重机工作时，承载钢丝绳的实际直径不应小于( )mm。单选

A、 5B、 6C、 7D、 8

正确答案： B你的答案： D

56、 溢流阀可限制系统的最高压力或使系统压力( )。单选

A、 充足B、 保护恒定C、 不动

正确答案： B你的答案： A

57、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

58、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： C

59、

《起重机械安全监察规定》对起重机械的定义是：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于(

)_，且提升高度大于或者等于2m的起重机械和承重形式固定的电动葫芦等。单选

A、 0.5tB、 1tC、 1.5tD、 2t

正确答案： B你的答案： A

60、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： B

61、 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行( )制度。单选

A、 整改B、 维修C、 淘汰

正确答案： C你的答案： A

62、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： C

63、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。单选

A、 主要受力构件B、 主要材料C、 主要配置和控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： A

64、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

65、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

66、 *起升机构的制动轮轮缘磨损达原厚度的( )时，制动轮报废。 单选

A、 40%B、 30%C、 20%

正确答案： A你的答案： A

67、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

68、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： B

69、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

70、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 点蚀B、 锈蚀C、 扭动

正确答案： A你的答案： C

71、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

72、 *制动摩擦片磨损的厚度超过原厚度的( )时，应更换新的摩擦片。 单选

A、 50%B、 40%C、 30%

正确答案： A你的答案： A

73、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

74、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

75、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

76、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： B

77、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

78、 *当钢丝绳外层钢丝磨损达到其直径的( )时，钢丝绳应报废。 单选

A、 10%B、 40%C、 30%

正确答案： B你的答案： B

79、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

80、 起重机的起升机构坠落属于哪类事故( )。单选

A、 重大事故B、 一般事故C、 较小事故

正确答案： B你的答案： B

81、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向（

）投诉，不定项选择

A、 国务院特种设备安全监督管理部门B、 县级特种设备安全监督管理部门C、 特种设备检验机构D、 省级特种设备安全监督管理部门

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

82、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为特别重大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。B、 特种设备事故造成100人以上重伤。C、 特种设备事故造成1亿元以上直接经济损失。D、

压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的。E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、C、D

83、 ( )，其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 违反操作规程B、 违反劳动纪律C、 复审不合格D、 逾期未复审

正确答案： C、D你的答案： C、D

84、 起重机械停用( )以上，使用单位应当在停用后( )内向登记机关办理报停手续。并将《使用登记证》交回原登记机关。不定项选择

A、 1年B、 30日C、 10日D、 20日

正确答案： A、B你的答案： A、B

85、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

86、 影响触电伤害程度的因素有电流的大小、个体特征及( )。不定项选择

A、 电流的种类B、 电流的途径C、 持续时间D、 触电方式

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

87、 对钢丝绳安全检查的重点是断丝数、疲劳、磨损量( )。不定项选择

A、 腐蚀状态B、 外伤C、 外观D、 变形程度

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

88、 选择摇表时，要与其( )相适应以免引起过大的读数误差。不定项选择

A、 测量范围B、 倍测绝缘电阻数值C、 电压数值D、 电流数值

正确答案： A、B你的答案： A、C、D

89、 力的三要素是( )。不定项选择

A、 力的大小B、 作用时间C、 力的方向D、 力的作用点

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

90、 音响信号中“一长声”可与下列手势信号配合使用( )。不定项选择

A、 预备B、 停止C、 微微下降D、 水平移动

正确答案： A、B、D你的答案： A、B

1、 桥式起重机的起升机构安全装置只要有过卷扬限制器就可以。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 起升、变幅机构的制动器必须是常开式的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 *对起升高度和下降深度的测量，以吊钩最低点为测量基准点。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 油泵是将机械能转变为压力能的动力元件。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 明白的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 电缆导架是为了保护电缆设置的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 钢丝绳在正常工作条件下不会发生突然破断。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 桥式起重机的小车一般有四个车轮，两个驱动轮，两个从动轮。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 *在非正常使用状态下，超载是钢丝绳破断的主要原因。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 工作时要穿着合身的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 触电者脱离电源后应就地实施心肺复苏法。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 金属结构主要受力构件之间采用高强度螺栓连接时，曾用过的高强度螺栓，只要不损坏，就可以再次使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 *1211 及干粉灭火器是不导电的灭火器材。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 特种设备相关管理人员不属于特种设备作业人员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 《特种设备作业人员证》每四年复审一次。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 “安全第一”就是把安全放在第一位。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁；判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备拟停用一年以上的，使用者办理停用手续，应当书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

32、 制动器的制动力矩通常用调整( )的大小来实现。单选

A、 弹簧张力B、 工作行程C、 工作力度

正确答案： A你的答案： A

33、 在任何情况下，超载保护装置的动作点不能大于( )倍的额定载荷。 单选

A、 1B、 1.1C、 0.95

正确答案： B你的答案： B

34、 机械式停车设备用钢丝绳，当采用人车共乘方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 8B、 10C、 12D、 14

正确答案： B你的答案： B

35、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

36、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

37、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

38、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

39、 门座起重机的金属结构高于等于( )，应装风速风级报警器。单选

A、 10mB、 20mC、 30mD、 40m

正确答案： C你的答案： C

40、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： A

41、 *起重机允许起升物料的最大重量称为( )。单选

A、 额定起重量B、 起重量C、 最小起重量

正确答案： A你的答案： A

42、 安全插块是在吊笼门( )缩回，吊笼即可上下运动。单选

A、 打开B、 关闭C、 停止工作

正确答案： B你的答案： B

43、 安全生产的制定是为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产事故，保障人民群众( )的安全。单选

A、 健康和幸福B、 生命和财产C、 生活和秩序

正确答案： B你的答案： B

44、 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件均应设置( )。 单选

A、 防雨罩B、 防护罩C、 绝缘隔层

正确答案： B你的答案： B

45、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： C

46、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

47、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

48、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

49、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

50、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

51、 *起升机构的制动轮轮缘磨损达原厚度的( )时，制动轮报废。 单选

A、 40%B、 30%C、 20%

正确答案： A你的答案： A

52、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 点蚀B、 锈蚀C、 扭动

正确答案： A你的答案： A

53、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

54、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

55、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

56、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

57、 *制动摩擦片磨损的厚度超过原厚度的( )时，应更换新的摩擦片。 单选

A、 50%B、 40%C、 30%

正确答案： A你的答案： A

58、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： B

59、 钢丝绳的维护保养应根据起重机的( )、工作环境和钢丝绳的种类而定。 单选

A、 工作级别B、 用途C、 取物装置

正确答案： B你的答案： A

60、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。单选

A、 主要受力构件B、 主要材料C、 主要配置和控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

61、 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行( )制度。单选

A、 整改B、 维修C、 淘汰

正确答案： C你的答案： C

62、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

63、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

64、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

65、

《起重机械安全监察规定》对起重机械的定义是：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于(

)_，且提升高度大于或者等于2m的起重机械和承重形式固定的电动葫芦等。单选

A、 0.5tB、 1tC、 1.5tD、 2t

正确答案： B你的答案： B

66、 起重机械安装、改造、维修、竣工后之后，施工单位应当在验收后( )内将有关技术资料移交使用单位。单选

A、 10日B、 15日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

67、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

68、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

69、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

70、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

71、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

72、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

73、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： D

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、 作业人员培训考核大纲B、 相关作业人员安全技术规范C、 相关作业人员培训考核大纲D、 相关标准

正确答案： C你的答案： C

75、

《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、 特种设备使用单位B、 特种设备检验检测机构C、 特种设备监督管理部门D、 安全生产管理部门

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。单选

A、 停止使用B、 对其进行全面检查C、 维修D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D你的答案： D

78、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： C

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（

），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。单选

A、 一年以上的B、 半年以上的C、 两年以上的D、 一个定检周期以上的

正确答案： A你的答案： A

81、 对机械式停车设备的使用环境的安全要求是( )。不定项选择

A、 通风换气设备B、 照明C、 排水D、 消防E、 抗地震及防风

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、E

82、 所有起重机均应设置的安全防护装置是( )。不定项选择

A、 水平仪B、 起重量限制器C、 升降极限位置限制器D、 幅度指示器

正确答案： B、C你的答案： B、C

83、 液压传动方式是先把内燃机的机械能经油泵转变为液压能，经油管和各种控制阀将液压能传给( )转变为机械能。不定项选择

A、 液压油泵B、 液压马达C、 油缸D、 运行机构

正确答案： B、C你的答案： A、C、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 影响触电伤害程度的因素有电流的大小、个体特征及( )。不定项选择

A、 电流的种类B、 电流的途径C、 持续时间D、 触电方式

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

86、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 下列额定起重量和起升高度符合起重机械条件的是( )。不定项选择

A、 0.5、t2mB、 1t、2mC、 2t、2.5mD、 3t、3m

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 下列符合责令用人单位改正，并处以1000元以上、3万元以下罚款条件的是( )。不定项选择

A、 违章指挥特种设备作业的B、 作业人员违反操作规程和有关安全规章制度操作C、

在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告D、 作业人员未正确佩戴《特种设备作业人员证》

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（ ）实施安全监察时，应当有（

）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和检验检测机构B、 销售单位C、 两名以上D、 1名

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形应当撤销《特种设备作业人员证》？不定项选择

A、 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的。B、

持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的。C、 持证作业人员不服从领导指挥的。D、

持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

1、 单主梁桥、门式起重机的小车架上应设置防倾翻安全钩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 *6 股钢丝绳是起重机常用绳。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 起重机械可分为轻小型起重设备和起重机两大类。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 缓冲器的作用是吸收起重机与终端挡板相撞时的能量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 社会主义职业道德的核心是全心全意为人民服务。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 物体内部各点都受到重力的作用，各点重力的合力作用点就是物体的重心。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 当提升机吊笼的钢丝绳松弛或断裂时，由断绳保护装置起到安全保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 制动轮有裂纹破坏时，应进行补焊修复后再用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 擦拭和清理设备时，禁止站在主梁上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 作业现场可穿硬底或塑料鞋底代替绝缘鞋。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 *吊钩开口度比原尺寸增加15%时、吊钩应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 *触电人已失去知觉、呼吸困难，应立即在现场进行人工呼吸急救。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 标识牌应悬挂在室内和室外工作地点或施工设备上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落为一般事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 起重机械报废，使用单位应当提出书面报废申请，向使用登记机关办理使用登记注销手续，并且将《使用登记证》和《使用登记表》交回登记机关进行注销。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由国家质检总局统一规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

23、 起重机械整体倾覆的为较大事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 未制定特种设备事故应急预案的使用单位，责令限期整改。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构属事业单位，对其检验检测结果、鉴定结论不承担法律责任。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后立即与使用者办理检验检测结束告知手续。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

29、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员作业种类与项目目录由国家质量监督检验检疫总局统一发布。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件均应设置( )。 单选

A、 防雨罩B、 防护罩C、 绝缘隔层

正确答案： B你的答案： B

32、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

33、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

34、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

35、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： B

36、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

37、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： D

38、 升降机如果吊笼由于意外原因而起速下降时，安全器座板可以承受制停吊笼所产生的( )。单选

A、 重力B、 冲击力C、 惯性力

正确答案： B你的答案： C

39、 当起重机起升高度大于等于( )米时，宜装风速报警装置。单选

A、 10B、 12C、 15D、 20

正确答案： B你的答案： A

40、 当起重机撞到弹簧缓冲器时，其能量主要转变为弹簧的( )能。单选

A、 压缩B、 动C、 液压

正确答案： A你的答案： A

41、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： C

42、 当有下降深度时，起重机的起升高度与下降深度之和称为( )。 单选

A、 起升高度B、 起升范围C、 下降深度

正确答案： B你的答案： B

43、 自动停止型超载限制器一般为机械式的，多用于( )起重机上。单选

A、 桥式B、 塔式C、 门式D、 流动式

正确答案： B你的答案： D

44、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

45、 音响信号中“紧急停止”的信号是( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： C

46、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

47、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

48、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

49、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

50、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： A

51、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

52、 *钢丝绳直径减小量达原直径的( )时，钢丝绳应报废。单选

A、 5%B、 7%C、 10%

正确答案： B你的答案： A

53、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

54、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

55、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

56、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 点蚀B、 锈蚀C、 扭动

正确答案： A你的答案： A

57、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

58、 齿轮联轴器的齿轮、齿套的轮齿磨损量达原尺寸的( )时，齿轮、齿套应报废。 单选

A、 20%B、 25%C、 30%

正确答案： A你的答案： A

59、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

60、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： A

61、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

62、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( )进行一次自身检查，并作出记录。单选

A、 半个月B、 1个月C、 2个月D、 1个季度

正确答案： B你的答案： D

63、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

64、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

65、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： A

66、 特种设备使用单位应当向直辖市或社区的市的特种设备安全监督管理部门登记。( )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置单选

A、 产品铭牌B、 检验报告C、 安全检验合格证

正确答案： C你的答案： C

67、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

68、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

69、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： D

70、 特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期满前( )月向检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 4个月B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

71、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

72、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

73、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

74、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。单选

A、 培训大纲B、 各类特种设备作业人员考核大纲C、 各类特种设备作业人员D、 特种设备作业人员

正确答案： B你的答案： B

75、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（

）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 政府部门B、 质检部门C、 发证部门D、 用人单位

正确答案： C你的答案： C

76、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： A

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： D

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： B

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 考试内容B、 考试单位C、 考试科目D、 考试思路

正确答案： C你的答案： C

81、 所有起重机均应设置的安全防护装置是( )。不定项选择

A、 水平仪B、 起重量限制器C、 升降极限位置限制器D、 幅度指示器

正确答案： B、C你的答案： A、B、C

82、 力的三要素是( )。不定项选择

A、 力的大小B、 作用时间C、 力的方向D、 力的作用点

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

83、 哪几种起重机应设置幅度指示器( )。不定项选择

A、 桥式B、 塔式C、 流动式D、 门座式

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

84、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

85、 起重机发生电气火灾后，不能用( )器材灭火。不定项选择

A、 泡沫灭火器B、 水C、 干粉灭火器D、 普通灭火器

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

86、 对钢丝绳安全检查的重点是断丝数、疲劳、磨损量( )。不定项选择

A、 腐蚀状态B、 外伤C、 外观D、 变形程度

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

87、 下列构成起重机械一般事故的是( )。不定项选择

A、 起重机械整体倾覆B、 主要受力构件折断C、 起升机构坠落D、 吊运中溜钩

正确答案： B、C你的答案： B、C、D

88、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、D

89、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 县级以上人民政府应当加强特种设备安全工作的领导，鼓励采用先进技术，推行科学管理方法，提高特种设备节能性能和安全管理水平。B、

及时协调、解决特种设备安全监察工作中存在的重大问题，组织有关方面排查治理特种设备安全事故隐患。C、

特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。D、

乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守以下（ ）规定。不定项选择

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查B、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训C、

严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度D、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 *常闭式制动器在制动装置静态时处于制动状态。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 桥式起重机的小车包括：小车架、起升机构和电气设备。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 起升、变幅机构的制动器必须是常开式的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 升降机限位装置包括上下行程限位碰块及上下行程极限碰块。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 温度越高，导线电阻越小。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 液压油是液压系统传递能量的工作介质。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 *减速器正常工作时，箱体内必须装满润滑油。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 风化、腐蚀不会造成零件的损坏和报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 工作时要穿着合身的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 安全标志一般设置在光线充足、醒目稍高于视线的地方。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 减速器齿轮有断齿时，齿轮应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 额定起重量大于或等于0.5t的升降机不属于起重机械。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 流动作业的起重机械跨原登记机关区域使用时，使用单位应当在使用前书面告知使用时在什么地方的质监部门，并且接受监督检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备相关管理人员不属于特种设备作业人员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

27、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 制动器的制动间隙通常用调整( )的大小来实现。单选

A、 弹簧张力B、 工作行程C、 工作间隙

正确答案： B你的答案： B

32、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

33、 起重限制器当载荷达到( )时，应能发出报警信号。单选

A、 08GB、 0.9GC、 1.0GD、 1.1G

正确答案： B你的答案： B

34、 溢流阀可限制系统的最高压力或使系统压力( )。单选

A、 充足B、 保护恒定C、 不动

正确答案： B你的答案： B

35、 幅度可变的起重机根据( )规定起重机的额定起重量。单选

A、 起升高度B、 仰角C、 幅度

正确答案： C你的答案： C

36、 抓斗的起升机构和开闭机构设置在斗外时称为( )式抓斗。 单选

A、 开闭B、 绳索C、 电动

正确答案： B你的答案： B

37、 电缆臂架是拖动( )上下运行的装置。单选

A、 钢丝绳B、 主电缆C、 照明线路

正确答案： B你的答案： B

38、 通用手势信号中，手臂伸直置于头上方五指自然伸开手心朝前保持不动的手势信号是( )。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩下降C、 预备

正确答案： C你的答案： C

39、 为了增强钢丝绳的挤压能力，应在钢丝绳中心设置一( )。 单选

A、 石棉芯B、 钢芯C、 纤维芯

正确答案： B你的答案： B

40、 下列不属于机械式停车设备安全防护装置的是( )。单选

A、 警示装置B、 自动门防假装置C、 防止载车坠落装置D、 速度检测装置

正确答案： D你的答案： C

41、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

42、 黑色是安全标志的文字，图形符号和警告标志的( )。单选

A、 文字B、 几何图形C、 符号

正确答案： B你的答案： B

43、 *高温环境下使用的钢丝绳，常采用( )钢丝绳。单选

A、 纤维芯B、 石棉芯C、 金属芯

正确答案： B你的答案： B

44、 按GB5144规定，塔顶高度大于( )米且高于周围建筑物的塔式起重机应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不受停机影响。单选

A、 20B、 30C、 40D、 45

正确答案： B你的答案： A

45、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： A

46、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

47、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

48、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

49、 桥式起重机小车轮不均，特别是主动轮轮压太小时，会引起( )。 单选

A、 小车三条腿B、 小车运行打滑C、 小车架变形

正确答案： B你的答案： B

50、 *使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

51、 吊钩扭转变形超过( )时，应报废。单选

A、 10°B、 15°C、 5°

正确答案： A你的答案： A

52、 钢丝绳的维护保养应根据起重机的( )、工作环境和钢丝绳的种类而定。 单选

A、 工作级别B、 用途C、 取物装置

正确答案： B你的答案： B

53、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

54、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

55、 当绳端或其附近出现断丝时，表明钢丝绳该部位( )很大。 单选

A、 应力B、 磨损C、 强度

正确答案： A你的答案： A

56、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

57、 金属结构主要受力构件出现( )时应立即报废。单选

A、 整体失稳B、 疲劳下塌C、 弹性变形

正确答案： A你的答案： A

58、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

59、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： B

60、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

61、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

62、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

63、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械：（1）没有在登记部门进行使用登记的；（2）没有(

)_的；（3）监督检验或者定期检查不合格的。单选

A、 使用记录B、 维护保养资料C、 完整安全技术档案D、 验收记录

正确答案： C你的答案： C

64、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 起重作业证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

65、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

66、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

67、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位对存在( )_，无改造、维修价值的起重机械及时予以报废并采取解体等销毁措施。单选

A、 事故隐患B、 严重事故隐患C、 危险因素D、 严重故障

正确答案： B你的答案： B

68、 ( )负责全国机电类特种设备制造许可工作的统一管理。单选

A、 国家质量监督检验检疫总局特种设备安全管理机构B、 工伤行政管理部门C、 全国标准委员会

正确答案： A你的答案： A

69、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

70、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

71、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

72、 国家鼓励实行特种设备责任( )制度，提高事故赔付能力。单选

A、 保险B、 理赔C、 经济

正确答案： A你的答案： A

73、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

74、

《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B你的答案： D

75、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（

）。单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。C、

应当对检验检测人员及时进行处理。D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A你的答案： B

76、

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（

）签字后归档。单选

A、 被检验单位人员B、 有关负责人C、 特种设备管理人员D、 特种设备操作人员

正确答案： B你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。单选

A、 监督B、 管理C、 考核D、 培训

正确答案： A你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

81、 起重机车轮轮缘的作用是( )。不定项选择

A、 防止车体脱轨B、 美观C、 节约材料D、 导向

正确答案： A、D你的答案： A、D

82、 起重机械是通过( )起升搬运物料的一种危险因素较大的特种机械设备。不定项选择

A、 钢丝绳B、 人力C、 吊钩D、 其他吊具

正确答案： C、D你的答案： A、C、D

83、 机械式停车设备的使用说明书中应包括的信息有( )。不定项选择

A、 运输与储备的信息B、 自身的信息C、 使用和维护信息D、 来自外界的信息

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

85、 对钢丝绳最有效的保养方法是( )。不定项选择

A、 检查B、 清洗C、 维护D、 涂抹润滑油脂

正确答案： B、D你的答案： B、D

86、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 使用单位禁止承租以下起重机械( )。不定项选择

A、 未进行使用登记的B、 没有完整的安全技术检查的C、 未经检验的D、 检验不合格的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥司索C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测（ ）负责。不定项选择

A、 结果B、 检验报告C、 鉴定结论D、 检测报告

正确答案： A、C你的答案： B、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行（ ）。不定项选择

A、 日常维护B、 经常性日常维护保养C、 日常保养D、 检查维修E、 定期自行检查

正确答案： B、E你的答案： A、C、D、E

1、 指示降落方位的手势信号是五指伸直，指示负载应降落的位置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 社会主义职业道德的核心是全心全意为人民服务。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 缓冲器的作用是吸收起重机与终端挡板相撞时的能量。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

5、 物体内部各点都受到重力的作用，各点重力的合力作用点就是物体的重心。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 *有耐酸要求的场合应选用镀锌的钢丝绳。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 当提升机吊笼的钢丝绳松弛或断裂时，由断绳保护装置起到安全保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 *普通起升、变幅缠绕绳应优先选用6 股线接触交绕绳。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 擦拭和清理设备时，禁止站在主梁上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 *触电人已失去知觉、呼吸困难，应立即在现场进行人工呼吸急救。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 标识牌应悬挂在室内和室外工作地点或施工设备上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

13、 吊钩出现裂纹时应补焊修复再用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 作业现场可穿硬底或塑料鞋底代替绝缘鞋。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 起重机械报废，使用单位应当提出书面报废申请，向使用登记机关办理使用登记注销手续，并且将《使用登记证》和《使用登记表》交回登记机关进行注销。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由国家质检总局统一规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 未制定特种设备事故应急预案的使用单位，责令限期整改。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 用人单位不得违章指挥特种设备作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 经检验检测不合格又无法消除安全缺陷的特种设备应当实施报废处理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后、特种设备使用前，与使用者办理检验检测结束告知手续。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向市级质量技术监督部门报名参加考试。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、 国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备产品标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： C

32、 板钩由每块厚( )mm 的成型钢板铆合制成。单选

A、 45B、 40C、 35D、 30

正确答案： D你的答案： B

33、 臂架起重机的起重特性曲线是表示起重( )性能的曲线。 单选

A、 作业B、 量C、 角度

正确答案： A你的答案： A

34、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

35、 音响信号中“紧急停止”的信号是( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： C

36、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

37、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： A

38、 升降机正常工作时，安全器自引制停或发出噪声时，应立即( )。单选

A、 进行维修B、 发出报警C、 停止工作

正确答案： C你的答案： A

39、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

40、 *上升极限位置限制器用于限制取物装置的( )。单选

A、 重量B、 起升高度C、 方向

正确答案： B你的答案： B

41、 右捻顺绕绳即为丝捻成股，股再捻成绳均为( )螺旋捻制而成。单选

A、 左向B、 混合C、 右向

正确答案： C你的答案： C

42、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

43、 ( )装置是机械式停车设备的安全防护装置。单选

A、 人车误入检出装置B、 高度检测装置C、 下降检测装置

正确答案： A你的答案： A

44、 桥架型起重机的跨度由安装起重机的( )跨度而定。单选

A、 厂房B、 轨道C、 车轮直径

正确答案： A你的答案： A

45、 起重臂尖部沿臂架纵向中心线移动的速度称为( )。 单选

A、 起重臂伸缩速度B、 变幅速度C、 回转速度

正确答案： A你的答案： A

46、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

47、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

48、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

49、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： B

50、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

51、 *起重机吊钩的开口度比原尺寸增加( )时，吊钩应报废。 单选

A、 10%B、 15%C、 20%

正确答案： B你的答案： A

52、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： B

53、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

54、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

55、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

56、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

57、 *按行业沿用标准制造的吊钩，其危险断面磨损量应不大于原尺寸的( )。 单选

A、 5%B、 10%C、 15%

正确答案： B你的答案： B

58、 当绳端或其附近出现断丝时，表明钢丝绳该部位( )很大。 单选

A、 应力B、 磨损C、 强度

正确答案： A你的答案： A

59、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

60、 《起重机械安全监察规定》规定，应当进行型式试验的起重机械产品、部件或者试制起重机械新产品、新部件，必须进行整机或者( )_得型式试验。单选

A、 受力结构件B、 部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： B你的答案： A

61、 《特种设备安全监察条例》自2009年( )起实施。单选

A、 2011-10-1B、 2011-9-1C、 2011-5-1D、 2011-8-1

正确答案： C你的答案： C

62、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

63、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

64、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

65、 《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强(

)_安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。单选

A、 定期B、 不定期C、 日常D、 监督

正确答案： C你的答案： A

66、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： B

67、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

68、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： B

69、 《起重机械安全监察规定》规定，起重机械制造过程中应当按照安全技术规范等规定的范围、项目和要求，由( )_的检验检测机构进行监督检验。单选

A、 制造所在地B、 安装所在地C、 使用所在地D、 注册所在地

正确答案： A你的答案： C

70、 单位负责人接到事故报告，应当( )有效措施。单选

A、 迅速采取B、 详细制定C、 开会研究

正确答案： A你的答案： A

71、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

72、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

73、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期校验D、 定期修理

正确答案： C你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： D

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（

）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 20天B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（

）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。单选

A、 生命安全、危险性较大的B、 非常重要的C、 非常安全D、 重点的

正确答案： A你的答案： A

78、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（

）特种设备并及时报告本单位有关负责人。单选

A、 保养B、 修理C、 更换D、 停止使用

正确答案： D你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、 安全监督管理部门B、 特种设备安全监督管理部门C、 共安消防部门D、 行政执法部门

正确答案： B你的答案： B

81、 机械式停车设备的出入口操作室检修场所等明显可见出须设备相应的安全标志有( )。不定项选择

A、 火灾标志B、 禁止标志C、 警告标志D、 提示标志

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

82、 对新更换的钢丝绳的技术要求有( )。不定项选择

A、 同长度B、 类型C、 同规格D、 同重量

正确答案： B、C你的答案： A、B、C

83、 起重机械是通过( )起升搬运物料的一种危险因素较大的特种机械设备。不定项选择

A、 钢丝绳B、 人力C、 吊钩D、 其他吊具

正确答案： C、D你的答案： C、D

84、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

85、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 从时间角度分析事故多发的规律( )。不定项选择

A、 夏季和冬季B、 春季和秋季C、 下班前和加班时D、 节日前后

正确答案： A、C、D你的答案： C、D

87、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： D

88、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥司索C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D、E

89、 《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员复审申请表》由（

）签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请复审作业项目的需要，经过安全教育和培训，有无违规、违法等不良记录。不定项选择

A、 用人单位B、 申请人C、 质监部门D、 安全管理人员

正确答案： A你的答案： A、D

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括（ ）和（ ）两个科目，均实行百分制，60分合格。不定项选择

A、 计算机考试B、 模拟考试C、 理论知识考试D、 实际操作考试

正确答案： C、D你的答案： C、D

1、 起重电磁铁作为起重机的取物装置，其优点是节约装卸时间，安全性能好。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 一台起重机不仅需要设计可靠，制造精良，还必须正确安装，才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 液压油是液压系统传递能量的工作介质。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 *起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 桥式起重机的小车包括：小车架、起升机构和电气设备。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 起升、变幅机构的制动器必须是常开式的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 防坠安全器试验时，吊笼内可以载人。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 安全标志一般设置在光线充足、醒目稍高于视线的地方。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 当发现有人触电时，用干燥木棒、硬塑料棒等绝缘物体把触电者从电源上解脱下来。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 风化、腐蚀不会造成零件的损坏和报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 轴承内外环及滚动体出现裂纹时，应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 流动作业的起重机械跨原登记机关区域使用时，使用单位应当在使用前书面告知使用时在什么地方的质监部门，并且接受监督检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 特种设备报废后，使用单位必须到县市级特种设备安全监督管理部门将报废的特种设备注销。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 起重机械安装改造维修许可证书有效期为4年。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》规定，

特种设备安全监督管理部门的安全监察人员，要经国务院特种设备安全监督管理部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 当起重机撞到弹簧缓冲器时，其能量主要转变为弹簧的( )能。单选

A、 压缩B、 动C、 液压

正确答案： A你的答案： A

32、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

33、 机械式停车设备用钢丝绳，当采用人车共乘方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 8B、 10C、 12D、 14

正确答案： B你的答案： B

34、 当起重机跨度大于等于( )米时，宜装偏斜调整和显示装置。单选

A、 20B、 30C、 40D、 50

正确答案： C你的答案： C

35、 升降机如果吊笼由于意外原因而起速下降时，安全器座板可以承受制停吊笼所产生的( )。单选

A、 重力B、 冲击力C、 惯性力

正确答案： B你的答案： B

36、 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件均应设置( )。 单选

A、 防雨罩B、 防护罩C、 绝缘隔层

正确答案： B你的答案： B

37、 将液压能转变为直线运动机械能的元件是( )。单选

A、 油缸B、 液压马达C、 控制阀

正确答案： A你的答案： B

38、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

39、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

40、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

41、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： A

42、 当有下降深度时，起重机的起升高度与下降深度之和称为( )。 单选

A、 起升高度B、 起升范围C、 下降深度

正确答案： B你的答案： B

43、 电动夹轨器的动作时间应( )于运行机构的制动时间。单选

A、 滞后B、 超前C、 同时

正确答案： A你的答案： A

44、 音响信号中“紧急停止”的信号是( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： C

45、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： D

46、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

47、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

48、 车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和( )。单选

A、 点蚀B、 锈蚀C、 扭动

正确答案： A你的答案： A

49、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

50、 每年对在用起重机械至少进行( )次全面检查。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

51、 *钢丝绳直径减小量达原直径的( )时，钢丝绳应报废。单选

A、 5%B、 7%C、 10%

正确答案： B你的答案： B

52、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

53、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

54、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

55、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： B

56、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

57、 齿轮联轴器的齿轮、齿套的轮齿磨损量达原尺寸的( )时，齿轮、齿套应报废。 单选

A、 20%B、 25%C、 30%

正确答案： A你的答案： A

58、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

59、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

60、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： B

61、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

62、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( )进行一次自身检查，并作出记录。单选

A、 半个月B、 1个月C、 2个月D、 1个季度

正确答案： B你的答案： D

63、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

64、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

65、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

66、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

67、 特种设备使用单位应当向直辖市或社区的市的特种设备安全监督管理部门登记。( )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置单选

A、 产品铭牌B、 检验报告C、 安全检验合格证

正确答案： C你的答案： C

68、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： C

69、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

70、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

71、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： B

72、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

73、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

74、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（

）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；单选

A、 书面告知B、 书面申请C、 书面申报D、 当面申报

正确答案： A你的答案： B

75、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。单选

A、 安全技术规范B、 标准C、 规程D、 规定

正确答案： A你的答案： A

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（

）应当在办公处所公布本办法、考试和审核发证程序、考试作业人员种类、报考具体条件、收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。单选

A、 发证部门B、 考试机构C、 发证部门和考试机构D、 质监部门

正确答案： C你的答案： B

77、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（

）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；单选

A、 30日B、 60日C、 5日D、 10日

正确答案： A你的答案： A

78、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（

）。单选

A、 撤销特种设备作业人员资格B、 给予行政处分C、 依法追究刑事责任D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A你的答案： C

79、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ ）。单选

A、 考试报名、考试、领证申请、发证B、 考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证C、 考试报名、考试、发证D、

领证申请、受理、审核、发证

正确答案： B你的答案： B

81、 音响信号中“一长声”可与下列手势信号配合使用( )。不定项选择

A、 预备B、 停止C、 微微下降D、 水平移动

正确答案： A、B、D你的答案： A、B

82、 选择摇表时，要与其( )相适应以免引起过大的读数误差。不定项选择

A、 测量范围B、 倍测绝缘电阻数值C、 电压数值D、 电流数值

正确答案： A、B你的答案： A、C、D

83、 所有起重机均应设置的安全防护装置是( )。不定项选择

A、 水平仪B、 起重量限制器C、 升降极限位置限制器D、 幅度指示器

正确答案： B、C你的答案： B、C、D

84、 下列属于钢丝绳报废因素的是( )。不定项选择

A、 绳端断丝B、 弹性减小C、 使用时间过长D、 绳股断裂

正确答案： A、B、D你的答案： B、C、D

85、 对钢丝绳安全检查的重点是断丝数、疲劳、磨损量( )。不定项选择

A、 腐蚀状态B、 外伤C、 外观D、 变形程度

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

86、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

87、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥司索C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 ( )，其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 违反操作规程B、 违反劳动纪律C、 复审不合格D、 逾期未复审

正确答案： C、D你的答案： A、C、D

89、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（

）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。不定项选择

A、 遗失或者损毁B、 到期C、 补办证书D、 考试

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 军事装备、核设施、（ ）、铁路机车、海上设施和船舶以及（ ）、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。不定项选择

A、 航空航天器B、 特种设备的生产C、 特种设备的检验检测D、 矿山井下使用的特种设备

正确答案： A、D你的答案： A、B

1、 起重机的基本参数是表征起重机特性的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 桥式起重机的小车包括：小车架、起升机构和电气设备。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

4、 温度越高，导线电阻越小。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 载人吊笼紧急逃离门应有电气安全开关联锁。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起升、变幅机构的制动器必须是常开式的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 电动葫芦所使用的工字钢轨道两端要安装设防脱轨装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 液压油是液压系统传递能量的工作介质。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 工作时要穿着合身的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 *齿轮减速器在使用中的主要损坏形式是齿轮失效。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 在用吊钩至少每半年定期检查一次。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 安全标志一般设置在光线充足、醒目稍高于视线的地方。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 “安全第一”是特种作业人员职业道德规范的重要内容之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 当发现有人触电时，用干燥木棒、硬塑料棒等绝缘物体把触电者从电源上解脱下来。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 流动作业的起重机械跨原登记机关区域使用时，使用单位应当在使用前书面告知使用时在什么地方的质监部门，并且接受监督检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 特种设备生产使用单位主要负责人，对本单位的特种设备安全全面负责。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 起重作业通常是单人完成的，不需要其他人配合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》在检验有效期满前1个月向检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验的相关准备工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备报废后，使用单位必须到县市级特种设备安全监督管理部门将报废的特种设备注销。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 流动作业的起重机械，在产权单位所在地登记机办理注册登记。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当持证上岗。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款：判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备安全监督管理部门的安全监察人员，要经本部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 吊钩的( )断面是日常检查和安全检查的重要部位。单选

A、 危险B、 颈部C、 钩头

正确答案： A你的答案： A

32、 通用手势信号中，手臂伸直置于头上方五指自然伸开手心朝前保持不动的手势信号是( )。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩下降C、 预备

正确答案： C你的答案： C

33、 *起重机两端梁车轮踏面( )间的距离称为起重机的跨度。单选

A、 宽度B、 接触面积C、 中心线

正确答案： C你的答案： C

34、 ( )装置是机械式停车设备的安全防护装置。单选

A、 人车误入检出装置B、 高度检测装置C、 下降检测装置

正确答案： A你的答案： A

35、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

36、 黑色是安全标志的文字，图形符号和警告标志的( )。单选

A、 文字B、 几何图形C、 符号

正确答案： B你的答案： B

37、 电缆导架尅防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

38、 *两台起重机之间的缓冲器应( )。单选

A、 等高B、 一样C、 不同

正确答案： A你的答案： A

39、 *吊运炽热金属或易燃、易爆等危险品的起升机构应设置( )套上升极限位置限制器。单选

A、 两B、 一C、 三

正确答案： A你的答案： A

40、 溢流阀可限制系统的最高压力或使系统压力( )。单选

A、 充足B、 保护恒定C、 不动

正确答案： B你的答案： B

41、 升降机的下电气箱升降机控制部分的电源供给处安装于升降机( )上。单选

A、 顶层护栏B、 中间位置C、 地面护栏

正确答案： C你的答案： C

42、 抓斗的起升机构和开闭机构设置在斗外时称为( )式抓斗。 单选

A、 开闭B、 绳索C、 电动

正确答案： B你的答案： B

43、 *在用起重机的吊钩应定期检查，至少每( )年检查一次。 单选

A、 半B、 1C、 2

正确答案： A你的答案： A

44、 音响信号中“紧急停止”的信号是( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： C

45、 *当起重力矩不变时，起重量与工作幅度成( )。单选

A、 反比B、 正比C、 不变化

正确答案： A你的答案： B

46、 当绳端或其附近出现断丝时，表明钢丝绳该部位( )很大。 单选

A、 应力B、 磨损C、 强度

正确答案： A你的答案： A

47、 起重机检修属于高出作业，安全带使用应( )。单选

A、 高挂抵用B、 局挂局用C、 低挂低用

正确答案： A你的答案： A

48、 供电主滑线应在非导电接触面涂( )色油漆，并在适当位置装设安全标志。单选

A、 红B、 黑C、 绿D、 蓝

正确答案： A你的答案： A

49、 钢丝绳的维护保养应根据起重机的( )、工作环境和钢丝绳的种类而定。 单选

A、 工作级别B、 用途C、 取物装置

正确答案： B你的答案： B

50、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

51、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

52、 葫芦式起重机主梁下翼缘上表面磨损量达原厚度的( )时，主梁应报废。 单选

A、 5%B、 10%C、 15%

正确答案： B你的答案： B

53、 桥式起重机小车轮不均，特别是主动轮轮压太小时，会引起( )。 单选

A、 小车三条腿B、 小车运行打滑C、 小车架变形

正确答案： B你的答案： A

54、 必须登上主梁或厂房引车梁轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： C你的答案： C

55、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

56、 停用一年以上的起重机械，使用前应作( )检查。单选

A、 维护B、 全面C、 局部

正确答案： B你的答案： B

57、 *使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

58、 桥式起重机主梁产生下挠变形，满载时主梁跨中下挠值在水平线以下( )时，如不能修复应报废。 单选

A、 1 / 700B、 1 / 1000C、 1 / 800

正确答案： A你的答案： C

59、 钢丝绳钢丝挤出变形常因( )载荷引起。单选

A、 超重B、 冲击C、 挤压D、 折弯

正确答案： B你的答案： B

60、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

61、 特种设备生产使用单位的( )应当对本单位持特种设备的安全全面负责。单选

A、 技术负责人B、 生产负责人C、 主要负责人

正确答案： C你的答案： C

62、 《起重机械安全监察规定》的规定：起重机械在投入使用前或者投入使用后( )_内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： B

63、 生产监督单位的主要负责人对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 全面负责B、 指导检查C、 次要负责

正确答案： A你的答案： A

64、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

65、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

66、 安全生产法自2002年( )起实施。单选

A、 2011-11-1B、 2011-10-1C、 2011-12-1D、 2011-11-11

正确答案： A你的答案： A

67、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械安装、改造、维修单位应当在施工验收后( )_内，将安装、改造、维修技术资料使用单位。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

68、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

69、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

70、 国家鼓励实行特种设备责任( )制度，提高事故赔付能力。单选

A、 保险B、 理赔C、 经济

正确答案： A你的答案： A

71、 《起重机械安全监察规定》规定：“从事起重机械改造活动，应当具有相应类型和级别的起重机械( )_能力”。单选

A、 设计 B、 制造 C、 安装 D、 维修

正确答案： B你的答案： B

72、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

73、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

74、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。单选

A、 地方政府B、 特种设备生产单位C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： A

75、

《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B你的答案： A

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

77、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（

）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；单选

A、 书面告知B、 书面申请C、 书面申报D、 当面申报

正确答案： A你的答案： C

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的（ ）。单选

A、 要求B、 特殊要求C、 感官要求 D、 视觉要求

正确答案： B你的答案： A

79、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A你的答案： A

80、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《特种设备作业人员考核规则》B、 《特种设备安全监察条例》C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： B你的答案： D

81、 选择摇表时，要与其( )相适应以免引起过大的读数误差。不定项选择

A、 测量范围B、 倍测绝缘电阻数值C、 电压数值D、 电流数值

正确答案： A、B你的答案： A、B

82、 所有起重机均应设置的安全防护装置是( )。不定项选择

A、 水平仪B、 起重量限制器C、 升降极限位置限制器D、 幅度指示器

正确答案： B、C你的答案： A、B、C、D

83、 维修保养时，正确的做法有( )。不定项选择

A、 清洗零件时应采用柴油清洗B、 起重机停车不妨碍其他起重机工作的位置C、 检修中采用安全电压D、 检修完毕后经检修人员同意后合闸

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 电焊人员的安全防护用品一般有( )。不定项选择

A、 防护罩B、 绝缘鞋C、 绝缘手套D、 焊枪

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 对钢丝绳安全检查的重点是断丝数、疲劳、磨损量( )。不定项选择

A、 腐蚀状态B、 外伤C、 外观D、 变形程度

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

86、 起重机发生电气火灾后，不能用( )器材灭火。不定项选择

A、 泡沫灭火器B、 水C、 干粉灭火器D、 普通灭火器

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

87、 起重机械停用( )以上，使用单位应当在停用后( )内向登记机关办理报停手续。并将《使用登记证》交回原登记机关。不定项选择

A、 1年B、 30日C、 10日D、 20日

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥司索C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（ ）、测量调控装置及（

）进行定期校验、检修，并作出记录。不定项选择

A、 安全阀B、 压力表C、 安全保护装置D、 有关附属仪器仪表

正确答案： C、D你的答案： C、D

90、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担（ ）。不定项选择

A、 监督检查B、 经济责任C、 检验检测D、 法律责任

正确答案： C、D你的答案： C、D