1、 电梯检验时，存在技术要求相同的重复性检测项目时，施工单位自检都合格时可在自检过程中只记录一个数据。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 在曳引轮旋转部位的边缘或附近应标明轿厢向上、向下时的旋转方向。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 制动器失灵，造成轿厢坠落损坏，轿厢内乘客受到伤害的事故是设备损坏事故。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 电梯出现关人时，一名维修人员即可完成盘车放人操作。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 电梯补偿装置分为补偿绳和补偿链，通常情况下，补偿链用于高速电梯。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 有齿电梯的曳引轮直接安装在电动机轴上。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 强迫减速开关动作后，依次切断相应的安全回路，强迫电梯减速，最终停靠。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 电梯导轨架可以固定导轨的空间位置，但并不承受来自导轨的作用力。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 电梯层门联动机构不要求强度和刚度，但长度要适宜。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 电梯轿厢门的安全保护装置如光电保护等，当门关闭过程中碰触到人或物时，门应重新开启。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 平层是指在平层区域内，使轿厢地坎平面与层门地坎平面到达同一平面的精度。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 交流电梯有直流发电机和直流电动机两种拖动方式。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 电梯平层区就是指的其开锁区域。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，强令违章作业、管理混乱、对职工不进行安全教育，无证上岗、违章操作或对事故隐患不进行处理造成事故的，予以警告，并处

30000元以下罚款 。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可方式为制造单位许可的，制造许可的程序为：申请、受理、型式试验、制造条件评审、审查发证、公告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监察机构，同时也是监督检验机构。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，因与电梯维保单位签定了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。(重复)判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 特种设备《安全检验合格》标志的有效期自签发验收检验或者定期检验报告之日算起。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 安全管理人员要按安全操作规程操作电梯，不要违章操作电梯。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养情况进行监督，并对维保记录签字确认。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 为在紧急情况下能尽快放出被困乘客，层门应能被救援人员直接扒开。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、

《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并督促其学习必要的安全和技能知识。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担罚款、罚金。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、

《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，经批准后即可施工。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、

《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，报告本单位有关负责人同意后，可以决定停止使用特种设备。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、

《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。（重复）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:持证作业人员违章操作或者管理造成特种设备事故的，应当进行处罚，但不用吊销《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：对违法行为责令改正的，由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门的设备安全监察机构发出《特种设备检验意见通知书》.判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构及其检验人员不得从事特种设备的销售、安装、维修、保养和改造等经营性活动。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，特种设备生产是指设计、制造，不包括安装、改造、维修。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：()必须加强检验工作质量管理，确保检验工作质量保证体系的正常运转。单选

A、 A.使用单位B、 B.安装单位C、 C.检验单位D、 D.监督检验机构

正确答案： D你的答案： D

32、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：使用无相应有效证件的人员进行设备操作、检验等活动的，责令改正，并处()以下罚款。单选

A、 A.1000B、 B.2000C、 C.10000D、 D.5000

正确答案： C你的答案： D

33、

《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在()年内不得再次申请《特种设备作业人员证》单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.1D、 D.5

正确答案： C你的答案： C

34、 《电梯使用管理及维护保养规则》规定，电梯安全管理人员应 ()对所管辖电梯进行巡视。单选

A、 A.每日B、 B.每周C、 C.每半月D、 D.每月

正确答案： A你的答案： A

35、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须严格执行定期报检制度，按时申请()，及时更换《安全检验合格》标志中的有关内容。单选

A、 A.监督检验B、 B.型式试验C、 C.定期检验

正确答案： C你的答案： C

36、

按《特种设备安全监察条例》规定,遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的电梯，以及停止使用一年以上再次使用的电梯，进行设备大修后，应当按照()的要求进行检验。单选

A、 A.监督检验B、 B.验收检验C、 C.定期检验D、 D.使用单位

正确答案： B你的答案： D

37、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故发生单位及主管部门和当地人民政府应当按照国家有关规定对事故责任人员作出行政处分或者行政处罚的决定；构成犯罪的，由()依法追究刑事责任。单选

A、 A.行政机关B、 B.检验机关C、 C.司法机关D、 D.公安机关

正确答案： C你的答案： C

38、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前6个月提出换证申请。单选

A、 A.3B、 B.5C、 C.6D、 D.9

正确答案： C你的答案： C

39、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯日常维护保养单位必须保证本单位职工能够及时抵达所维护保养电梯所在地，及时抵达的时间限制以双方协议规定为准，一般不应超过()小时。单选

A、 A.30分钟B、 B.1个小时C、 C.2个小时D、 D.3个小时

正确答案： B你的答案： B

40、 按照JG/T5010-1992《住宅电梯的配置和选择》规定,住宅电梯的运行级别为____A_ 三个等级。单选

A、 A、60 80 100 B、 B、50 60 170

正确答案： A你的答案： A

41、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在接到具备验收检验或者定期检验条件的检验申请后，必须在()个工作日内安排相应的检验。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.40

正确答案： A你的答案： A

42、

按GB8903-1998《电梯用钢丝绳》规定，电梯钢丝绳：8×19S+NF-13-1500（双）右交GB8903-1998，NF表示()。单选

A、 天然纤维绳芯 B、 合成纤维绳芯C、 金属绳芯D、 尼龙棒绳芯

正确答案： A你的答案： A

43、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.15D、 D.30

正确答案： B你的答案： A

44、 曳引机包括电动机、曳引轮和（）等在内。单选

A、 制动器B、 限速器C、 缓冲器D、 安全钳

正确答案： A你的答案： A

45、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》D、

D.《中华人民共和国产品质量法》

正确答案： D你的答案： D

46、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。单选

A、 限速器-安全钳B、 缓冲器C、 强迫缓速开关D、 制动器

正确答案： A你的答案： A

47、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（

），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

48、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。单选

A、 对重B、 曳引机C、 减速箱D、 轿厢

正确答案： D你的答案： D

49、 《特种设备安全法》规定，特种设备进行( )，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。单选

A、 安装B、 改造、修理C、 维护保养D、 定期检验

正确答案： B你的答案： B

50、 除最低层和基站外，电梯仅将其他层站的下方向呼梯信号集合起来应答的是（）控制方式。单选

A、 手柄操纵B、 按钮控制C、 下集选控制D、 并联控制

正确答案： C你的答案： C

51、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的（

）。单选

A、 安全教育和技能培训B、 安全教育C、 岗位技能教育D、 安全和环保教育

正确答案： A你的答案： A

52、 电梯曳引机是靠曳引绳和（）摩擦力驱动和停止电梯的装置。单选

A、 制动器B、 曳引轮槽C、 导向轮槽D、 轿厢

正确答案： B你的答案： B

53、 《特种设备作业人员考核规则》适用于( )所规定的特种设备作业人员的考核工作。单选

A、 《特种设备安全法》B、 《特种设备作业人员监督管理办法》C、 《特种设备安全监察条例》D、 特种设备安全技术规范

正确答案： B你的答案： C

54、 电梯维修保养记录应填写两份，使用单位和施工单位各保存1份，保存时间为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： A

55、 电梯安全管理人员应（）对所辖电梯进行巡视。单选

A、 每日B、 每周C、 每半月D、 每月

正确答案： A你的答案： A

56、 在用电梯配备司机是（）的需要。单选

A、 领导B、 乘客方便C、 安全运行管理D、 电梯设计原理

正确答案： C你的答案： C

57、 机械式超速检测装置安装在主机的（）上。单选

A、 低速轴B、 高速轴C、 主动轴D、 从动轴

正确答案： B你的答案： B

58、 特种设备使用单位，应当建立特种设备（）。单选

A、 使用记录档案B、 安全技术档案C、 值班人员档案D、 维修记录档案

正确答案： B你的答案： D

59、 监督检验机构收到验收检验申请后，必须在（）个工作日内安排检验工作。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： A你的答案： B

60、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，对经评审或复评提出不具备条件评审结论的，评审机构应当在完成现场评审后()个工作日内报告受理机构。单选

A、 A.5B、 B.25C、 C.30D、 D.10

正确答案： D你的答案： A

61、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审机构至少配备()名专业配置合理的专职评审人员，评审人员的经历应与评审业务相适应。单选

A、 A.3B、 B.4C、 C.5D、 D.6

正确答案： C你的答案： C

62、 无齿电梯的曳引轮安装在（）轴上。单选

A、 减速器B、 制动器C、 导向轮D、 电动机

正确答案： D你的答案： B

63、 电梯开关门结构中应设有（）装置，以实现快捷平稳，避免终端冲击。单选

A、 急停B、 速度调节C、 终端限位D、 位置监控

正确答案： B你的答案： C

64、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（

）的；责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款单选

A、 未配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员B、 未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员C、

未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、作业人员D、 未配备特种设备安全管理人员、作业人员

正确答案： B你的答案： B

65、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。单选

A、 超载B、 正常C、 卡阻D、 异常

正确答案： B你的答案： B

66、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，（ ）单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款B、 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令停止使用有关特种设备D、 责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： A你的答案： D

67、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。单选

A、 撞击B、 坠落C、 电击D、 机械伤害

正确答案： B你的答案： B

68、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员（ ），造成事故的，吊销相关人员的资格。单选

A、 不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度B、 不履行岗位职责C、 违反操作规程D、 处理事故不当

正确答案： A你的答案： A

69、 （）引导轿厢和对重沿着导轨运行。单选

A、 导轨架B、 导向轮C、 导靴D、 对重

正确答案： C你的答案： C

70、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。单选

A、 强迫缓速、极限、限位B、 极限、强迫缓速、限位C、 限位、极限、强迫缓速D、 极限、限位、强迫缓速

正确答案： D你的答案： D

71、 一般情况下，电梯补偿绳用于（）m/s以上的电梯。单选

A、 1B、 1.5C、 1.75D、 2.5

正确答案： C你的答案： A

72、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。单选

A、 急停装置B、 换速平层装置C、 检修装置D、 停靠装置

正确答案： B你的答案： B

73、 特种设备在生产（设计除外）、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏，称为（）单选

A、 严重损坏B、 完全损坏C、 一般损坏D、 严重故障

正确答案： B你的答案： B

74、 受害人被压在底坑的缓冲器上，属于（）事故。单选

A、 坠落B、 挤压C、 剪切D、 撞击

正确答案： B你的答案： B

75、 电梯日常维护保养单位必须取得电梯（）的资格许可。单选

A、 制造B、 维修C、 安装D、 改造

正确答案： B你的答案： B

76、 （）应当按照安全技术规范的要求，在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，提出定期检验要求。单选

A、 电梯使用单位B、 电梯维保单位C、 特种设备检验检测机构D、 安全监察部门

正确答案： A你的答案： A

77、 （）发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并立即报告本单位负责人。单选

A、 电梯司机B、 维修人员C、 安全管理人员D、 安装人员

正确答案： C你的答案： C

78、 用层门钥匙开启层门前，应（）。单选

A、 观察层楼显示B、 确认轿厢位置C、 有人监护D、 接受培训

正确答案： B你的答案： B

79、 自动扶梯紧急制动器是直接作用于驱动主轴上的（）。单选

A、 高速轴B、 低速轴C、 从动轴D、 机械式制动器

正确答案： D你的答案： D

80、 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（）。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 警告标志D、 禁止标志

正确答案： C你的答案： C

81、 《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的（ ）进行定期校验、检修，并作出记录。不定项选择

A、 附属设备B、 附属装置C、 安全附件D、 安全保护装置

正确答案： C、D你的答案： B、D

82、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定:“使用单位”是指具有在用特种设备管理权利和管理义务的()或()。不定项选择

A、 A.单位B、 B.个人C、 C.机构

正确答案： A、B你的答案： A、B

83、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的维保分为()、()、()和()维保.。不定项选择

A、 A.半月B、 B.季度C、 C.半年D、 D.年度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是()。不定项选择

A、 A.加强特种设备的安全监察B、 B.防止和减少事故C、 C.保障人民群众生命和财产安全D、 D.促进经济发展

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

85、 在电梯的定期检验中，以下（）情况下，检验机构应当向受检单位出具《意见通知书》不定项选择

A、 施工过程记录或者日常维护保养记录不完整B、 电梯存在不合格项目C、 使用单位存在不符合电梯相关法规、规章、安全技术规范的问题D、

质疑相应单位自检能力时

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

86、 下列哪些内容属于维护保养单位应当履行的职责（）。不定项选择

A、 设立24h维保值班电话,保证接到故障通知后及时予以排除B、 制定应急措施和救援预案C、 对电梯发生的故障,及时进行详细记录D、

每年度至少进行1次自行检查

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 下列那些选项是电梯日常安全使用管理制度的内容（）。不定项选择

A、 发生火警时，切勿乘搭电梯B、 禁止在电梯内吸烟、乱涂、乱画C、 防止超载，超载铃响时，后进者应主动退出D、

求救警铃、风扇、应急照明必须工作正常

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

88、 门联锁保护装置一般由（）等部件组成。不定项选择

A、 电联锁触点B、 钩子锁C、 电联锁开关D、 副门锁开关

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 电梯重量平衡系统由（）组成。不定项选择

A、 轿厢B、 对重C、 曳引绳D、 补偿装置

正确答案： B、D你的答案： A、B、C、D

90、 电梯的主要参数包括（）。不定项选择

A、 拖动方式B、 额定载重量C、 额定速度D、 轿厢尺寸

正确答案： B、C你的答案： B、C

1、 《特种设备安全法》规定， 特种设备行政许可、检验的收费，依照本法规定执行。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

2、 《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，其受理、审查、许可的程序必须公开，并应当自受理申请之日起三十日内，作出许可或者不予许可的决定；判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

3、 《特种设备安全法》规定，

地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门不得要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备重复进行检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安全检验合格标志的有效期自签发或者定期检验报告之日起计算。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、

《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常维护保养，是指对电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护或者保养性工作,不会改变任何电梯性能参数。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，更换乘客电梯的限速器属于维修。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

9、 控制柜是电梯电气系统完成各种主要任务，实现各种性能的控制中心。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 当电梯轿厢超速时，安全钳可以发出超速信号。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 为防止轿厢在上下端站越程，电气控制系统应设置轿厢运行的上下限位开关，且必须采用安全触点判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 额定速度是保证电梯正常运行的允许速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 电梯是沿弹性导轨运行的。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 额定载重量是保证电梯正常运行的允许载重量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：设计单位及其设计人员和制造单位对所设计特种设备的质量和安全技术性能负责。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 按《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位只是指特种设备的生产单位判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：未取得相应许可擅自从事电梯有关活动的，责令其停止违法行为。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造额定速度为1m/s 的无机房电梯应取得A级电梯制造许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担全部责任。

判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 机房空气温度应保持在0-40度之间。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

21、 生产设备易发生危险的部位，应该有安全标志。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 特种设备作业人员必须持证上岗。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 电梯维修单位应制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练，而使用单位则不需要。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 安全是电梯服务于楼宇上下交通的最基本属性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 事故，即为不可预见的事件或情况，可能产生严重伤害的风险。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 扶手胶带压紧装置，以增加扶手胶带与扶手驱动轮间的摩擦力，防止打滑。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 电梯日常维护保养单位必须取得电梯日常维护保养的资格许可。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 电梯曳引电动机是驱动电梯上下运动的动力源。它把电能转换为机械能。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 电梯对重可以减少电动机的功率，但并不对轿厢起平衡作用。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 电梯导轨用螺栓固定在支架上。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 自动扶梯或自动人行道应设置检修控制装置，检修控制装置的电缆长度至少为（）米。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： A你的答案： C

32、 特种设备使用单位，应当建立特种设备（）。单选

A、 使用记录档案B、 安全技术档案C、 值班人员档案D、 维修记录档案

正确答案： B你的答案： D

33、 （）标志的基本形式是正三角形边框，三角形边框的图形为黑色，彻底为黄色。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 指令标志D、 警告标志

正确答案： D你的答案： D

34、 渐近式安全钳与瞬时式安全钳制停距离相比（）。单选

A、 较短B、 较长C、 相同

正确答案： B你的答案： C

35、 电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是（）。单选

A、 打开抱闸，盘车放人B、 切断电梯动力电源C、 与轿内人员取得联系，了解情况D、 打开厅门放人

正确答案： C你的答案： B

36、 因维修保养而影响电梯正常使用时，应至少在（）明显位置悬挂告示牌及设防护栏。单选

A、 端站B、 层站（必要时每层）C、 基站D、 人员密集层站

正确答案： B你的答案： B

37、 （）发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并立即报告本单位负责人。单选

A、 电梯司机B、 维修人员C、 安全管理人员D、 安装人员

正确答案： C你的答案： C

38、 当底坑出现少量进水或渗水时，应将电梯停在（）层以上，停梯断电。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： B你的答案： A

39、 电梯的（）均能从外面用三角钥匙将其开启。单选

A、 每个层门B、 基站C、 端站D、 撤离层

正确答案： A你的答案： A

40、 因电梯层门未关闭，受害人失足掉入井道，属于（）事故。单选

A、 坠落B、 挤压C、 剪切D、 撞击

正确答案： A你的答案： A

41、 电梯定期自检记录由维护保养单位负责人、维护保养人员、质检员及使用单位（）签字。单选

A、 负责人B、 法人代表C、 电梯安全管理人员D、 任何人

正确答案： C你的答案： C

42、 对于电梯定期检验原始记录和日常维护保养年度自行检查记录或者报告，检验机构应当至少保存（）个检验周期。单选

A、 1B、 2C、 4D、 5

正确答案： B你的答案： B

43、 电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期届满前（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 10天B、 20天C、 1个月D、 15天

正确答案： C你的答案： C

44、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，被约请的型式试验机构应及时向申请单位提供型式试验规程，通报进行型式试验所需要的相关资料与应当满足的条件。一般应在()个工作日内出具型式试验报告。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.60

正确答案： C你的答案： C

45、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产、使用单位或者检验检测机构，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处()

的罚款；触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。单选

A、 A.2000元以上1万元以下B、 B.2000元以上2万元以下C、 C.2万元以上10万元以下D、 D.５万元以上２０万元以下

正确答案： C你的答案： B

46、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：转让资格许可证书，或给无许可资格的单位出具虚假证明的，吊销相应的许可资格，并处10000元以上()元以下的罚款。单选

A、 A.2000B、 B.30000C、 C.10000D、 D.20000

正确答案： B你的答案： B

47、 电梯速度检测装置与（）同轴连接，传递准确。单选

A、 限速器B、 对重C、 曳引电动机D、 轿厢

正确答案： C你的答案： A

48、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。单选

A、 对重B、 曳引机C、 减速箱D、 轿厢

正确答案： D你的答案： D

49、 电梯门锁装置中的机械锁紧装置锁钩的啮合应不小于（）mm。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： B你的答案： B

50、

《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、操作技能考试记录、成绩汇总表、考场记录等存档，（

）。单选

A、 报发证部门存档B、 保存期至少5年C、 发使用单位存档D、 发给申请人存档

正确答案： B你的答案： A

51、 当速度大于（）m/s时，轿厢应采用渐近式安全钳。单选

A、 0.5B、 1C、 1.5D、 1.75

正确答案： B你的答案： B

52、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： A

53、 电梯制动器是一个机电式制动器，当主回路和控制回路断电时，制动器（）。单选

A、 打开B、 闭合

正确答案： B你的答案： A

54、 对电梯钢丝绳起导向作用的是（）单选

A、 导向轮B、 曳引轮C、 轿厢D、 对重

正确答案： A你的答案： A

55、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。单选

A、 强迫缓速、极限、限位B、 极限、强迫缓速、限位C、 限位、极限、强迫缓速D、 极限、限位、强迫缓速

正确答案： D你的答案： B

56、 防爆电梯的维保单位，应当按照（）的要求制定日常维护保养项目和内容。单选

A、 年度维保B、 电梯定期检验C、 制造单位D、 A和B

正确答案： C你的答案： D

57、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于()人。单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.5

正确答案： A你的答案： B

58、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是：（）单选

A、 A.打开抱闸，盘车放人B、 B.切断电梯动力电源C、 C.与轿内人员取得联系，了解情况D、 D.打开厅门放人

正确答案： C你的答案： B

59、 《电梯使用管理及维护保养规则》规定,维修保养记录应填写两份，使用单位和施工单位各保存一份，保存时间为()年。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.5

正确答案： C你的答案： A

60、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，设备发生事故后不采取紧急救援措施，在人力能及的情况下未能有效防止事故灾害扩大的，予以警告，并处()元以上

25000 元以下的罚款。单选

A、 A.1000B、 B.2000C、 C.3000 D、 D.5000

正确答案： D你的答案： D

61、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:违章指挥特种设备作业的,责令用人单位改正，并处()元以上3万元以下罚款。单选

A、 A.500B、 B.1000C、 C.2000D、 D.3000

正确答案： B你的答案： C

62、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：受检单位对检验结果有异议时，可以在收到检验报告之日起()日内，以书面形式向监督检验机构提出。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.15

正确答案： D你的答案： D

63、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，受理机构应建立发证单位()系统，保存《申请书》和必要的见证材料。评审机构应当保存制造条件评审的全部相关资料。

单选

A、 A.档案管理B、 B.技术管理C、 C.工具

正确答案： A你的答案： A

64、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（）罚款。单选

A、 A.2000元以上1万元以下B、 B.2000元以上2万元以下C、 C.2万元以上10万元以下D、 D.５万元以上２０万元以下

正确答案： D你的答案： D

65、 双门刀式自动门锁关门时靠动压板上（）作用，使锁钩锁合。单选

A、 限位螺钉B、 扭转弹簧C、 螺栓D、 销轴

正确答案： B你的答案： B

66、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。单选

A、 及时B、 酌情C、 根据计划D、 立即

正确答案： A你的答案： A

67、 一般情况下，电梯补偿绳用于（）m/s以上的电梯。单选

A、 1B、 1.5C、 1.75D、 2.5

正确答案： C你的答案： B

68、 《特种设备安全法》规定，（ ）应当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题。单选

A、 各级人民政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方各级人民政府

正确答案： D你的答案： C

69、 端站保护装置是为防止电梯（）失灵时，造成轿厢到达顶层或底层后仍继续行驶而设置的一种安全保护装置。单选

A、 机械系统B、 控制系统C、 电气系统D、 动力系统

正确答案： C你的答案： B

70、 《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测工作应当遵守法律、行政法规的规定，并按（ ）的要求进行。单选

A、 检验规则B、 检验细则C、 安全技术规范D、 检验作业程序

正确答案： C你的答案： D

71、 GB7588─2003《电梯制造与安装安全规范》规定， 轿厢内部的净高度至少为()m单选

A、 1.8B、 2C、 2.1D、 2.2

正确答案： B你的答案： B

72、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备( )，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：单选

A、 出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的B、

出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患C、 出现故障或者发生异常情况，继续使用的D、 发生异常情况，继续使用的

正确答案： A你的答案： A

73、 曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的（）。单选

A、 摩擦系数B、 压力C、 包角D、 曳引比

正确答案： D你的答案： D

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（

）应当在办公处所公布本办法、考试和审核发证程序、考试作业人员种类、报考具体条件、收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。单选

A、 发证部门B、 考试机构C、 发证部门和考试机构D、 质监部门

正确答案： C你的答案： C

75、 额定载重量为1000kg的电梯，其轿厢最大有效面积应为()m2。单选

A、 1.5B、 2C、 2.4D、 2.6

正确答案： C你的答案： A

76、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应()。单选

A、 A.据理力争B、 B.耐心解释并向主管领导汇报C、 C.禁止其乘坐电梯D、 D.关闭电梯，停止运行

正确答案： B你的答案： B

77、 电梯夹绳器是一种（）超速保护装置。单选

A、 轿厢上行B、 轿厢下行C、 对重上行D、 对重下行

正确答案： A你的答案： D

78、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于()人。单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.4

正确答案： B你的答案： B

79、 层门的净高度不得小于()m。单选

A、 1.8B、 2C、 2.2D、 2.4

正确答案： B你的答案： A

80、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：使用无相应有效证件的人员进行设备操作、检验等活动的，责令改正，并处()以下罚款。单选

A、 A.1000B、 B.2000C、 C.10000D、 D.5000

正确答案： C你的答案： B

81、 下列哪种特种设备，使用单位应当及时予以报废（）。不定项选择

A、 存在严重事故隐患B、 无改造、维修价值C、 超过安全技术规范规定使用年限D、 不合格的特种设备

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

82、 下列哪些情况应当按照验收检验的要求进行检验（）。不定项选择

A、 遇可能影响其安全性的自然灾害B、 发生设备事故后的电梯C、 停止使用1年以上再次使用的电梯D、 设备大修后的电梯

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 电梯的维保合同至少应该包括以下哪些内容（）。不定项选择

A、 维保内容和要求B、 维保的时间频次与期限C、 具体维保人员的名单D、 维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

84、 门联锁一般分为（）等几种。不定项选择

A、 单刀式自动门锁B、 手动开关门拉锁C、 自动开关门钩子锁D、 双刀式自动门锁

正确答案： B、C你的答案： A、B、C、D

85、 电梯导轨的作用有：（）不定项选择

A、 提供轿厢动力B、 提供精确导向C、 承受水平作用力D、 作为安全钳动作夹紧的零件

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、 电梯基站一般位于（）。不定项选择

A、 顶层端站B、 随意层站C、 人员最多且方便撤离的大厅D、 底层端站

正确答案： C、D你的答案： C、D

87、 《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的（ ）和（ ）义务由特种设备出租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。不定项选择

A、 运行操作B、 使用管理C、 维护保养D、 作业人员管理

正确答案： B、C你的答案： B、C

88、 《特种设备安全监察条例》规定：电梯安全管理人员的职责包括().不定项选择

A、 A.对特种设备使用状况进行经常性检查B、 B.发现问题的应当立即处理C、

C.情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，无证上岗、违章操作或对事故隐患不进行处理造成事故的，予以警告，并处 10000 元以上

30000元以下罚款。不定项选择

A、 A.5000B、 B.10000C、 C.30000D、 D.50000

正确答案： B、C你的答案： B、C

90、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。不定项选择

A、 A.出厂合格证B、 B.使用维护说明书C、 C.装箱清单

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造额定速度为1m/s 的无机房电梯应取得A级电梯制造许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：未取得相应许可擅自从事电梯有关活动的，责令其停止违法行为。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

3、

按《特种设备安全监察条例》规定，电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定电梯安装单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等业务，可以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：制造单位对所制造特种设备的质量和安全技术性能负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、

《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，从事特种设备型式试验、验收检验和定期检验等监督检验工作的技术机构，必须经省级以上（含省级）质量技术监督行政部门的资格认可和授权。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、

《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员考试机构报名参加考试；经考试合格，凭考试结果和相关料向发证部门申请审核发证。

判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加维保项目并及时调整保养计划与方案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 在用电梯每年进行一次定期检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 特种设备作业人员必须持证上岗。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 封接层门联锁开关后使电梯运行，是电梯维修中经常使用的故障判断方法。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 机房空气温度应保持在0-40度之间。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 使用单位应当根据本单位实际情况，建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并严格执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 申请乘客电梯A级制造许可的单位，其注册资金应为1000万元。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 电梯层门钥匙任何人都可以使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 电梯发生困人时，电梯使用单位的电梯安全管理人员应及时采取措施，安抚乘客，并亲自操作电梯紧急救援装置实施救援。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 《特种设备安全监察条例》规定，

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向当地政府报告判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当根据单位工作情况，安排进行安全性能检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（一）进入现场进行检查，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员进行检查。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

21、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，对事故责任单位，除依法追究民事责任或者刑事责任外，由组织该起事故调查处理的质量技术监督行政部门按照规定进行处罚.判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 为防止轿厢在上下端站越程，电气控制系统应设置轿厢运行的上下限位开关，且必须采用安全触点判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 控制柜是电梯电气系统完成各种主要任务，实现各种性能的控制中心。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 电梯制动器的作用是使轿厢停止和保护轿厢的停止状态。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 为了方便运输，电梯轿厢越大越好。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 当电梯轿厢超速时，安全钳可以发出超速信号。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 电梯导轨用螺栓固定在支架上。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 电梯的外廓尺寸关系到井道设计，由额定载重量决定。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 杂物电梯轿厢内允许人员进入判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 额定速度是保证电梯正常运行的允许速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。单选

A、 对重B、 轿厢C、 载重D、 钢丝绳

正确答案： D你的答案： D

32、 联轴器作用是联接电动轴与（）输入轴。单选

A、 制动器B、 曳引轮C、 减速器D、 导向轮

正确答案： C你的答案： A

33、 为了规范特种设备作业人员( )工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》，制定《特种设备作业人员考核规则》。单选

A、 考核B、 考试C、 取证D、 报名

正确答案： A你的答案： A

34、 极限开关动作时，切断（）,使电梯停止运行。单选

A、 控制电路电源B、 动力电路电源C、 总电源D、 安全回路电源

正确答案： C你的答案： C

35、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： A你的答案： C

36、 为了防止电梯导轨的弯曲，导轨（）固定在支架上。单选

A、 用螺栓B、 焊接C、 铆接D、 用压板

正确答案： D你的答案： D

37、

《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点(

)。单选

A、 监控B、 安全监督检查C、 监督管理D、 隐患排查

正确答案： B你的答案： B

38、 门电气安全装置导线的截面积不应小于0.75m2,此规定最主要的目的是()。单选

A、 保证导线的电阻足够小B、 保证电气连通性良好C、 保证导线的机械强度D、 保证门电气安全回路的电阻足够小

正确答案： C你的答案： C

39、 《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向( )单选

A、 上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告B、 本级人民政府报告C、 本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。D、

本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案： D你的答案： A

40、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。单选

A、 急停装置B、 换速平层装置C、 检修装置D、 停靠装置

正确答案： B你的答案： B

41、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。单选

A、 公共安全B、 国有企业C、 私营企业D、 学校

正确答案： A你的答案： A

42、 “集选控制”电梯是按（）划分的电梯类别。单选

A、 用途B、 速度C、 拖动方式D、 控制方式

正确答案： D你的答案： C

43、 按《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构进行特种设备定期检验后，使用单位应将定期检验标志（ ）。单选

A、 存档B、 保管C、 记录D、 置于该特种设备的显著位置

正确答案： D你的答案： D

44、 电梯轿厢宽度是在距离轿厢地面以上（）m处测得的。单选

A、 0.5B、 0.8C、 1D、 1.5

正确答案： C你的答案： C

45、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，（ ）单选

A、 处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格B、 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格C、

责令限期改正，逾期未改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格D、 处五千元以上五万元以下罚款

正确答案： A你的答案： C

46、 电梯速度检测装置是对（）的实际转速的检测与传递。单选

A、 限速器B、 对重C、 曳引电动机D、 轿厢

正确答案： C你的答案： C

47、 能反映并控制轿厢的实际运行速度的机械安全装置是（）。单选

A、 安全钳B、 缓冲器C、 限速器D、 控制柜

正确答案： C你的答案： A

48、 用以承载轿厢重量和传递曳引绳的拉力的装置是（）。单选

A、 对重B、 对重架C、 轿厢D、 轿厢架

正确答案： D你的答案： D

49、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。单选

A、 对重B、 曳引机C、 减速箱D、 轿厢

正确答案： D你的答案： B

50、 电梯（）等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关的专业人员到现场配合检验。单选

A、 受检单位B、 维修保养C、 制造单位D、 受检单位及维修保养

正确答案： D你的答案： D

51、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。单选

A、 电梯司机B、 安全管理人员C、 维修人员D、 公司法人

正确答案： B你的答案： B

52、 维护保养单位应在电梯安全检验合格有效期（）进行自检。单选

A、 届满前B、 届满前1个月C、 届满前2个月D、 届满后

正确答案： B你的答案： B

53、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）单选

A、 故障B、 失控C、 失效D、 损伤

正确答案： A你的答案： A

54、

按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期不改正的处()罚款单选

A、 A.1000元以上5000元以下B、 B.5000元以上1万元以下C、 C.2000元以上2万元以下D、 D.2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

55、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安全监察机构接到备案资料后，应当严格按标准进行审查并在()个工作日内完成。 单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.15D、 D.20

正确答案： B你的答案： B

56、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定一般事故由（）组织成立事故调查小组，必要时由上一级质量技术监督行政部门组织。单选

A、 A.事故发生单位B、 B.维保单位C、 C.安装单位

正确答案： A你的答案： B

57、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审时间一般不超过()日。单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.5D、 D.2

正确答案： D你的答案： D

58、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试合格的人员，凭（）和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 A.考试结果通知单B、 B.准考证

正确答案： A你的答案： A

59、 病床电梯是医院里用于运送病人、医疗器械和救护设备的电梯，其特点是（）。单选

A、 宽而大B、 窄而深C、 宽而深D、 窄而浅

正确答案： B你的答案： B

60、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》D、

D.《中华人民共和国产品质量法》

正确答案： D你的答案： A

61、 液压电梯运行速度一般在（）m/s以下。单选

A、 0.5B、 1C、 2.5D、 4

正确答案： B你的答案： C

62、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，使用单位应当根据()以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况，组织进行维保。单选

A、 A.《特种设备安全监察条例》B、 B.《检规》C、 C.电梯安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

63、 电梯曳引比是指悬吊（）的钢丝绳根数与曳引轮轿厢侧下垂的钢丝绳根数之比。单选

A、 轿厢B、 对重C、 曳引轮D、 定滑轮

正确答案： A你的答案： C

64、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.1

正确答案： D你的答案： D

65、 电梯应当至少（）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： C

66、 发生火灾时，既造成了人的烧伤，也损坏了电梯设备，是属于（）事故。单选

A、 人身损害B、 设备损坏C、 复合性D、 火灾

正确答案： C你的答案： C

67、 一旦在电梯安装、维修作业现场发生触电事故时，应迅速（）单选

A、 报告有关部门B、 保护现场C、 分析原因D、 切断电源

正确答案： D你的答案： D

68、 在需要进入电梯井道时，应使用（）打开电梯。单选

A、 双手用力向两侧扒门B、 用撬棍撬C、 用电焊切割D、 层门钥匙

正确答案： D你的答案： D

69、 电梯报废时，使用单位应当在（）日内到原使用登记机关办理注销手续。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： D你的答案： D

70、 紧急报警装置应采用对讲系统以便与（）持续联系。单选

A、 机房B、 救援服务C、 基站

正确答案： B你的答案： B

71、 电网输入电压应正常，电压波动应在额定值（）的范围内。单选

A、 ±5%B、 ±6%C、 ±7%D、 ±8%

正确答案： C你的答案： C

72、 自动扶梯设置扶手带入口保护装置保护，使（）免受伤害。单选

A、 扶手带B、 人到手指和手C、 围裙板D、 梳齿板

正确答案： B你的答案： B

73、 施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，应由（）单位承担。单选

A、 使用B、 施工C、 制造D、 维修

正确答案： B你的答案： B

74、 取得（）的特种设备方可正式销售单选

A、 出厂合格证书B、 生产许可证C、 制造许可D、 型式试验合格证书

正确答案： C你的答案： A

75、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审由评审机构组成评审组进行，评审组由()名以上经总局特种设备安全监察机构考核合格的评审人员及特邀专家（必要时）组成，单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.2D、 D.5

正确答案： C你的答案： C

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试结束后，考试机构应当在()个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。 单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.5

正确答案： B你的答案： C

77、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：实行生产许可证管理的设备未取得生产许可证的，按照（）等有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》

正确答案： B你的答案： C

78、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,受理机构接到产品质量或制造条件的鉴定评审材料后，应根据本规则规定进行审查,并在()个工作日内作出是否备案或在30个工作日内作出是否颁发《制造许可证》的决定。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.30

正确答案： A你的答案： B

79、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯维保部位接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过()min.单选

A、 A.10B、 B.30C、 C.20D、 D.60

正确答案： B你的答案： B

80、

《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：安装、改造、大修特种设备前，（）必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。单选

A、 A.制造单位B、 B.安装单位C、 C.使用单位D、 D.重大维修单位

正确答案： C你的答案： D

81、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权： （一）进入现场进行检查，向特种设备（

）的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；不定项选择

A、 生产B、 经营C、 使用单位D、 检验、检测机构

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,取得《制造许可证》的单位，必须在（）、（）或（）上标明《制造许可证》编号及有效日期。不定项选择

A、 A.产品包装B、 B.质量证明书C、 C.产品合格证

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。不定项选择

A、 A.申请B、 B.受理C、 C.鉴定评审D、 D.审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是()。不定项选择

A、 A.加强特种设备的安全监察B、 B.防止和减少事故C、 C.保障人民群众生命和财产安全D、 D.促进经济发展

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

85、 无机房电梯应有紧急操作和动态试验装置，在操作该装置时应当能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的（）。不定项选择

A、 运动方向B、 速度C、 是否位于开锁区D、 乘客数量

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 电梯的技术档案包括以下（）方面的内容。不定项选择

A、 新梯的移交资料B、 设备的档案卡C、 电梯的各种运行记录D、 注册登记记录

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

87、 电梯事故，按表现形式来划分，可分为（）。不定项选择

A、 人身伤害事故B、 设备损坏事故C、 复合性事故

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 当电梯轿厢超速时，限速器可以（）。不定项选择

A、 打开轿门B、 切断控制回路C、 迫使安全钳动作D、 强迫减速

正确答案： B、C你的答案： B、C、D

89、 电梯层门主要由（）等组成。不定项选择

A、 门扇B、 门导轨C、 门刀D、 门地坎

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 住宅电梯是供居民住宅楼使用的电梯，可以运送（）。不定项选择

A、 乘客B、 家用物件C、 生活用品D、 大型货物

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造额定速度为1m/s 的无机房电梯应取得A级电梯制造许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：未取得相应许可擅自从事电梯有关活动的，责令其停止违法行为。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

3、

按《特种设备安全监察条例》规定，电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定电梯安装单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等业务，可以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：制造单位对所制造特种设备的质量和安全技术性能负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、

《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，从事特种设备型式试验、验收检验和定期检验等监督检验工作的技术机构，必须经省级以上（含省级）质量技术监督行政部门的资格认可和授权。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、

《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员考试机构报名参加考试；经考试合格，凭考试结果和相关料向发证部门申请审核发证。

判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加维保项目并及时调整保养计划与方案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 在用电梯每年进行一次定期检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 特种设备作业人员必须持证上岗。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 封接层门联锁开关后使电梯运行，是电梯维修中经常使用的故障判断方法。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 机房空气温度应保持在0-40度之间。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 使用单位应当根据本单位实际情况，建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并严格执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 申请乘客电梯A级制造许可的单位，其注册资金应为1000万元。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 电梯层门钥匙任何人都可以使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 电梯发生困人时，电梯使用单位的电梯安全管理人员应及时采取措施，安抚乘客，并亲自操作电梯紧急救援装置实施救援。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 《特种设备安全监察条例》规定，

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向当地政府报告判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当根据单位工作情况，安排进行安全性能检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（一）进入现场进行检查，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员进行检查。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

21、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，对事故责任单位，除依法追究民事责任或者刑事责任外，由组织该起事故调查处理的质量技术监督行政部门按照规定进行处罚.判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 为防止轿厢在上下端站越程，电气控制系统应设置轿厢运行的上下限位开关，且必须采用安全触点判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 控制柜是电梯电气系统完成各种主要任务，实现各种性能的控制中心。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 电梯制动器的作用是使轿厢停止和保护轿厢的停止状态。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 为了方便运输，电梯轿厢越大越好。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 当电梯轿厢超速时，安全钳可以发出超速信号。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 电梯导轨用螺栓固定在支架上。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 电梯的外廓尺寸关系到井道设计，由额定载重量决定。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 杂物电梯轿厢内允许人员进入判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 额定速度是保证电梯正常运行的允许速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。单选

A、 对重B、 轿厢C、 载重D、 钢丝绳

正确答案： D你的答案： D

32、 联轴器作用是联接电动轴与（）输入轴。单选

A、 制动器B、 曳引轮C、 减速器D、 导向轮

正确答案： C你的答案： A

33、 为了规范特种设备作业人员( )工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》，制定《特种设备作业人员考核规则》。单选

A、 考核B、 考试C、 取证D、 报名

正确答案： A你的答案： A

34、 极限开关动作时，切断（）,使电梯停止运行。单选

A、 控制电路电源B、 动力电路电源C、 总电源D、 安全回路电源

正确答案： C你的答案： C

35、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： A你的答案： C

36、 为了防止电梯导轨的弯曲，导轨（）固定在支架上。单选

A、 用螺栓B、 焊接C、 铆接D、 用压板

正确答案： D你的答案： D

37、

《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点(

)。单选

A、 监控B、 安全监督检查C、 监督管理D、 隐患排查

正确答案： B你的答案： B

38、 门电气安全装置导线的截面积不应小于0.75m2,此规定最主要的目的是()。单选

A、 保证导线的电阻足够小B、 保证电气连通性良好C、 保证导线的机械强度D、 保证门电气安全回路的电阻足够小

正确答案： C你的答案： C

39、 《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向( )单选

A、 上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告B、 本级人民政府报告C、 本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。D、

本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案： D你的答案： A

40、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。单选

A、 急停装置B、 换速平层装置C、 检修装置D、 停靠装置

正确答案： B你的答案： B

41、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。单选

A、 公共安全B、 国有企业C、 私营企业D、 学校

正确答案： A你的答案： A

42、 “集选控制”电梯是按（）划分的电梯类别。单选

A、 用途B、 速度C、 拖动方式D、 控制方式

正确答案： D你的答案： C

43、 按《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构进行特种设备定期检验后，使用单位应将定期检验标志（ ）。单选

A、 存档B、 保管C、 记录D、 置于该特种设备的显著位置

正确答案： D你的答案： D

44、 电梯轿厢宽度是在距离轿厢地面以上（）m处测得的。单选

A、 0.5B、 0.8C、 1D、 1.5

正确答案： C你的答案： C

45、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，（ ）单选

A、 处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格B、 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格C、

责令限期改正，逾期未改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格D、 处五千元以上五万元以下罚款

正确答案： A你的答案： C

46、 电梯速度检测装置是对（）的实际转速的检测与传递。单选

A、 限速器B、 对重C、 曳引电动机D、 轿厢

正确答案： C你的答案： C

47、 能反映并控制轿厢的实际运行速度的机械安全装置是（）。单选

A、 安全钳B、 缓冲器C、 限速器D、 控制柜

正确答案： C你的答案： A

48、 用以承载轿厢重量和传递曳引绳的拉力的装置是（）。单选

A、 对重B、 对重架C、 轿厢D、 轿厢架

正确答案： D你的答案： D

49、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。单选

A、 对重B、 曳引机C、 减速箱D、 轿厢

正确答案： D你的答案： B

50、 电梯（）等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关的专业人员到现场配合检验。单选

A、 受检单位B、 维修保养C、 制造单位D、 受检单位及维修保养

正确答案： D你的答案： D

51、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。单选

A、 电梯司机B、 安全管理人员C、 维修人员D、 公司法人

正确答案： B你的答案： B

52、 维护保养单位应在电梯安全检验合格有效期（）进行自检。单选

A、 届满前B、 届满前1个月C、 届满前2个月D、 届满后

正确答案： B你的答案： B

53、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）单选

A、 故障B、 失控C、 失效D、 损伤

正确答案： A你的答案： A

54、

按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期不改正的处()罚款单选

A、 A.1000元以上5000元以下B、 B.5000元以上1万元以下C、 C.2000元以上2万元以下D、 D.2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

55、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安全监察机构接到备案资料后，应当严格按标准进行审查并在()个工作日内完成。 单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.15D、 D.20

正确答案： B你的答案： B

56、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定一般事故由（）组织成立事故调查小组，必要时由上一级质量技术监督行政部门组织。单选

A、 A.事故发生单位B、 B.维保单位C、 C.安装单位

正确答案： A你的答案： B

57、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审时间一般不超过()日。单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.5D、 D.2

正确答案： D你的答案： D

58、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试合格的人员，凭（）和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 A.考试结果通知单B、 B.准考证

正确答案： A你的答案： A

59、 病床电梯是医院里用于运送病人、医疗器械和救护设备的电梯，其特点是（）。单选

A、 宽而大B、 窄而深C、 宽而深D、 窄而浅

正确答案： B你的答案： B

60、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》D、

D.《中华人民共和国产品质量法》

正确答案： D你的答案： A

61、 液压电梯运行速度一般在（）m/s以下。单选

A、 0.5B、 1C、 2.5D、 4

正确答案： B你的答案： C

62、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，使用单位应当根据()以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况，组织进行维保。单选

A、 A.《特种设备安全监察条例》B、 B.《检规》C、 C.电梯安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

63、 电梯曳引比是指悬吊（）的钢丝绳根数与曳引轮轿厢侧下垂的钢丝绳根数之比。单选

A、 轿厢B、 对重C、 曳引轮D、 定滑轮

正确答案： A你的答案： C

64、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.1

正确答案： D你的答案： D

65、 电梯应当至少（）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： C

66、 发生火灾时，既造成了人的烧伤，也损坏了电梯设备，是属于（）事故。单选

A、 人身损害B、 设备损坏C、 复合性D、 火灾

正确答案： C你的答案： C

67、 一旦在电梯安装、维修作业现场发生触电事故时，应迅速（）单选

A、 报告有关部门B、 保护现场C、 分析原因D、 切断电源

正确答案： D你的答案： D

68、 在需要进入电梯井道时，应使用（）打开电梯。单选

A、 双手用力向两侧扒门B、 用撬棍撬C、 用电焊切割D、 层门钥匙

正确答案： D你的答案： D

69、 电梯报废时，使用单位应当在（）日内到原使用登记机关办理注销手续。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： D你的答案： D

70、 紧急报警装置应采用对讲系统以便与（）持续联系。单选

A、 机房B、 救援服务C、 基站

正确答案： B你的答案： B

71、 电网输入电压应正常，电压波动应在额定值（）的范围内。单选

A、 ±5%B、 ±6%C、 ±7%D、 ±8%

正确答案： C你的答案： C

72、 自动扶梯设置扶手带入口保护装置保护，使（）免受伤害。单选

A、 扶手带B、 人到手指和手C、 围裙板D、 梳齿板

正确答案： B你的答案： B

73、 施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，应由（）单位承担。单选

A、 使用B、 施工C、 制造D、 维修

正确答案： B你的答案： B

74、 取得（）的特种设备方可正式销售单选

A、 出厂合格证书B、 生产许可证C、 制造许可D、 型式试验合格证书

正确答案： C你的答案： A

75、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审由评审机构组成评审组进行，评审组由()名以上经总局特种设备安全监察机构考核合格的评审人员及特邀专家（必要时）组成，单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.2D、 D.5

正确答案： C你的答案： C

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试结束后，考试机构应当在()个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。 单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.5

正确答案： B你的答案： C

77、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：实行生产许可证管理的设备未取得生产许可证的，按照（）等有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》

正确答案： B你的答案： C

78、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,受理机构接到产品质量或制造条件的鉴定评审材料后，应根据本规则规定进行审查,并在()个工作日内作出是否备案或在30个工作日内作出是否颁发《制造许可证》的决定。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.30

正确答案： A你的答案： B

79、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯维保部位接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过()min.单选

A、 A.10B、 B.30C、 C.20D、 D.60

正确答案： B你的答案： B

80、

《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：安装、改造、大修特种设备前，（）必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。单选

A、 A.制造单位B、 B.安装单位C、 C.使用单位D、 D.重大维修单位

正确答案： C你的答案： D

81、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权： （一）进入现场进行检查，向特种设备（

）的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；不定项选择

A、 生产B、 经营C、 使用单位D、 检验、检测机构

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,取得《制造许可证》的单位，必须在（）、（）或（）上标明《制造许可证》编号及有效日期。不定项选择

A、 A.产品包装B、 B.质量证明书C、 C.产品合格证

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。不定项选择

A、 A.申请B、 B.受理C、 C.鉴定评审D、 D.审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是()。不定项选择

A、 A.加强特种设备的安全监察B、 B.防止和减少事故C、 C.保障人民群众生命和财产安全D、 D.促进经济发展

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

85、 无机房电梯应有紧急操作和动态试验装置，在操作该装置时应当能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的（）。不定项选择

A、 运动方向B、 速度C、 是否位于开锁区D、 乘客数量

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 电梯的技术档案包括以下（）方面的内容。不定项选择

A、 新梯的移交资料B、 设备的档案卡C、 电梯的各种运行记录D、 注册登记记录

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

87、 电梯事故，按表现形式来划分，可分为（）。不定项选择

A、 人身伤害事故B、 设备损坏事故C、 复合性事故

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 当电梯轿厢超速时，限速器可以（）。不定项选择

A、 打开轿门B、 切断控制回路C、 迫使安全钳动作D、 强迫减速

正确答案： B、C你的答案： B、C、D

89、 电梯层门主要由（）等组成。不定项选择

A、 门扇B、 门导轨C、 门刀D、 门地坎

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 住宅电梯是供居民住宅楼使用的电梯，可以运送（）。不定项选择

A、 乘客B、 家用物件C、 生活用品D、 大型货物

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 当曳引钢丝绳断绳引起轿厢坠落时，限速器-安全钳也无法阻止。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 电梯电动机的额定容量为短时工作制。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 电梯导轨架一般为整体式结构，要有足够的弹性。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 电梯的开关门机构仅驱动层门开启或关闭。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 电梯层门锁紧元件及其附件应是耐冲击的,应用金属制造或加固。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 顶层端站是最高的轿厢停靠站。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 电梯机房都位于井道上部。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 电梯底坑是指电梯底层端站地面以下的井道部分判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 载货电梯可以无司机操作。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 起重吊物时，人应站在吊物底下检查工作载荷是否相符。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 电梯司机应当检查电梯安全注意事项和警示标志，确保齐全清晰。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 护壁板的间隙应不大于4mm，按键边缘应成直角。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 出现电梯设备浸水或底坑进水时，应立即停止使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 电梯故障就是电梯整机性能发生危险状态的现象。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形，属于特种设备事故。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 因与电梯维保单位签订了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 检验现场，环境空气中应没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用后，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、

违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人应当对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯安装单位必须对在用特种设备进行日常的维修保养，并由有资格的人员进行。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门补办证书。 判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位必须具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金应与申请施工范围相适应。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令改正；属非经营性活动的，处一千元以下罚款判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的日常维护保养必须由依照《特种设备安全监察条例》取得许可的安装、改造、维修单位进行。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,制造可分为以下两种方式：产品型式试验和制造单位许可。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，使用单位应当在60日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，《安全检验合格》标志超过有效期或者未按照规定张挂《安全检验合格》标志的特种设备不得使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，在事故调查过程中，接受委托的单位完成技术检验或者技术鉴定工作后，应当出具技术检验或者技术鉴定报告书，并对其负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 电梯（）等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关的专业人员到现场配合检验。单选

A、 受检单位B、 维修保养C、 制造单位D、 受检单位及维修保养

正确答案： D你的答案： D

32、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。单选

A、 电梯司机B、 安全管理人员C、 维修人员D、 公司法人

正确答案： B你的答案： B

33、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:负责全国特种设备作业人员的监督管理是（）.单选

A、 A.县以上质量技术监督部门B、 B.国家质量监督检验检疫总局C、 C.县级质量技术监督部门

正确答案： B你的答案： B

34、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的维保单位应当建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案至少保存()年。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.5

正确答案： C你的答案： C

35、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《特种设备制造许可证》的有效期为（）年。单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.4

正确答案： D你的答案： D

36、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定：事故分为（）单选

A、 A.特别重大事故、特大事故、重大事故、严重事故和一般事故B、 B.爆炸事故、严重损害事故、一般损坏事故

正确答案： A你的答案： A

37、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：实行生产许可证管理的设备未取得生产许可证的，按照（）等有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》

正确答案： B你的答案： B

38、 《特种设备质量监督与安全监察规定》，在用电梯的定期检验周期为（）。单选

A、 A.二年B、 B.三年C、 C.一年

正确答案： C你的答案： C

39、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备在投用前或投用后()内，使用单位向省辖市或设区的市特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 A.15日B、 B.30日C、 C.60日D、 D.100日

正确答案： B你的答案： B

40、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，安装、大修、改造特种设备前，使用单位必须持相关资料，到所在地区的（）特种设备安全监察机构备案单选

A、 A.省级以上（含省级）B、 B.地市级以上（含地市级）C、 C.省级以上（不含省级

正确答案： B你的答案： B

41、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定在用特种设备，承担维修或维护保养的单位，也应当按照有关安全技术规范和标准的要求，按下列期限进行自检：电梯的期限为（）个月。单选

A、 A.3B、 B.6C、 C.9D、 D.12

正确答案： D你的答案： D

42、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试结束后，考试机构应当在()个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。 单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.5

正确答案： B你的答案： B

43、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯维保部位接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过()min.单选

A、 A.10B、 B.30C、 C.20D、 D.60

正确答案： B你的答案： B

44、 电梯轿厢内部尺寸由（）决定。单选

A、 载重量B、 额定载重量C、 速度D、 额定速度

正确答案： B你的答案： B

45、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,受理机构接到产品质量或制造条件的鉴定评审材料后，应根据本规则规定进行审查,并在()个工作日内作出是否备案或在30个工作日内作出是否颁发《制造许可证》的决定。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.30

正确答案： A你的答案： A

46、 电梯提升高度是指从（）到顶层端站地坎上表面之间的距离。单选

A、 底坑底部B、 缓冲器顶部C、 轿厢地面D、 底层端站地坎上表面

正确答案： D你的答案： D

47、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》D、

D.《中华人民共和国产品质量法》

正确答案： D你的答案： D

48、 电梯是动力驱动的（）设备单选

A、 机电B、 机械C、 电气D、 电子

正确答案： A你的答案： A

49、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定一般事故由（）组织成立事故调查小组，必要时由上一级质量技术监督行政部门组织。单选

A、 A.事故发生单位B、 B.维保单位C、 C.安装单位

正确答案： A你的答案： A

50、 施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，应由（）单位承担。单选

A、 使用B、 施工C、 制造D、 维修

正确答案： B你的答案： B

51、 电网输入电压应正常，电压波动应在额定值（）的范围内。单选

A、 ±5%B、 ±6%C、 ±7%D、 ±8%

正确答案： C你的答案： C

52、 电梯的日常维保保养工作应遵循以（）的放在进行。单选

A、 保养为主B、 维修为主C、 保养为主，维修为辅。D、 巡视检查

正确答案： C你的答案： C

53、 在需要进入电梯井道时，应使用（）打开电梯。单选

A、 双手用力向两侧扒门B、 用撬棍撬C、 用电焊切割D、 层门钥匙

正确答案： D你的答案： D

54、 电梯维修或检查人员在（）时，可以进入工作岗位进行维修、保养和检验工作。单选

A、 睡眠严重不足B、 酗酒后未完全清醒C、 精神受刺激D、 身心状况良好

正确答案： D你的答案： D

55、 一旦在电梯安装、维修作业现场发生触电事故时，应迅速（）单选

A、 报告有关部门B、 保护现场C、 分析原因D、 切断电源

正确答案： D你的答案： D

56、 维护保养单位变更时，使用单位应当持保养合同，在新合同生效之后（）日内到原登记机关办理变更手续。单选

A、 20B、 30C、 15D、 10

正确答案： B你的答案： C

57、 （）电梯不用司机在轿厢内操作电梯。单选

A、 杂物B、 办公楼C、 民用住宅D、 液压电梯

正确答案： B你的答案： B

58、 极限开关动作时，切断（）,使电梯停止运行。单选

A、 控制电路电源B、 动力电路电源C、 总电源D、 安全回路电源

正确答案： C你的答案： C

59、 门电气安全装置导线的截面积不应小于0.75m2,此规定最主要的目的是()。单选

A、 保证导线的电阻足够小B、 保证电气连通性良好C、 保证导线的机械强度D、 保证门电气安全回路的电阻足够小

正确答案： C你的答案： C

60、 按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、 责令改正B、 责令改正，处一万元以上十万元以下罚款C、 责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B你的答案： D

61、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。单选

A、 急停装置B、 换速平层装置C、 检修装置D、 停靠装置

正确答案： B你的答案： B

62、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： A

63、 用以承载轿厢重量和传递曳引绳的拉力的装置是（）。单选

A、 对重B、 对重架C、 轿厢D、 轿厢架

正确答案： D你的答案： D

64、 《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》有效期为（ ）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

65、 为了防止电梯导轨的弯曲，导轨（）固定在支架上。单选

A、 用螺栓B、 焊接C、 铆接D、 用压板

正确答案： D你的答案： D

66、 《特种设备安全法》规定，（ ）应当依法落实整改措施，预防同类事故发生。事故造成损害的，事故责任单位应当依法承担赔偿责任。单选

A、 事故责任单位B、 组织事故调查的部门C、 事故责任单位有关人员D、 本级人民政府

正确答案： A你的答案： A

67、 联轴器作用是联接电动轴与（）输入轴。单选

A、 制动器B、 曳引轮C、 减速器D、 导向轮

正确答案： C你的答案： A

68、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，（

）的条件、程序实施许可的，由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分单选

A、 负责特种设备安全监督管理部门工作人员未依照法律、行政法规规定B、

负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员未依照法律、行政法规规定C、 负责特种设备安全监督检验部门未依照法律、行政法规规定D、

负责特种设备安全监督检验部门的工作人员未依照法律、行政法规规定

正确答案： B你的答案： D

69、 电梯曳引比是指悬吊（）的钢丝绳根数与曳引轮轿厢侧下垂的钢丝绳根数之比。单选

A、 轿厢B、 对重C、 曳引轮D、 定滑轮

正确答案： A你的答案： A

70、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。单选

A、 使用B、 注册登记C、 检验检测D、 保修

正确答案： C你的答案： C

71、 自动人行道的倾斜角不大于（）度单选

A、 6B、 10C、 12D、 15

正确答案： C你的答案： C

72、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 10万元以上20万元B、 2万元以上10万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： A

73、 能反映并控制轿厢的实际运行速度的机械安全装置是（）。单选

A、 安全钳B、 缓冲器C、 限速器D、 控制柜

正确答案： C你的答案： C

74、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。单选

A、 对重B、 轿厢C、 载重D、 钢丝绳

正确答案： D你的答案： D

75、 电梯速度检测装置是对（）的实际转速的检测与传递。单选

A、 限速器B、 对重C、 曳引电动机D、 轿厢

正确答案： C你的答案： C

76、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。单选

A、 100B、 110C、 125D、 150

正确答案： C你的答案： C

77、 人员密集场所的电梯使用单位，（）至少进行一次救援演练。单选

A、 每年B、 每季C、 每月D、 每半年

正确答案： A你的答案： A

78、 强制人们必须做到某种动作或采用防范措施的图形标志是（）。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 指令标志D、 警告标志

正确答案： C你的答案： C

79、 自动扶梯提升高度超过（）m时,应采用附加制动器.单选

A、 4B、 6C、 8D、 10

正确答案： B你的答案： B

80、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。单选

A、 层门B、 轿门C、 检修门D、 安全门

正确答案： A你的答案： A

81、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。不定项选择

A、 A.申请B、 B.受理C、 C.鉴定评审D、 D.审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,取得《制造许可证》的单位，必须在（）、（）或（）上标明《制造许可证》编号及有效日期。不定项选择

A、 A.产品包装B、 B.质量证明书C、 C.产品合格证

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是()。不定项选择

A、 A.加强特种设备的安全监察B、 B.防止和减少事故C、 C.保障人民群众生命和财产安全D、 D.促进经济发展

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 下列那些选项是电梯日常安全使用管理制度的内容（）。不定项选择

A、 发生火警时，切勿乘搭电梯B、 禁止在电梯内吸烟、乱涂、乱画C、 防止超载，超载铃响时，后进者应主动退出D、

求救警铃、风扇、应急照明必须工作正常

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 检验现场主要指（）。不定项选择

A、 机房或机器设备间B、 轿顶C、 底坑D、 井道

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 施工单位资格许可工作程序包括（）。不定项选择

A、 申请B、 受理C、 鉴定评审D、 审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 电梯驱动装置包括（）等。不定项选择

A、 曳引电动机B、 控制柜C、 调整装置D、 速度检测装置

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

88、 电梯层门主要由（）等组成。不定项选择

A、 门扇B、 门导轨C、 门刀D、 门地坎

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 电梯的主要参数包括（）。不定项选择

A、 拖动方式B、 额定载重量C、 额定速度D、 轿厢尺寸

正确答案： B、C你的答案： B、C

90、 《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行( )，并作出记录。不定项选择

A、 定期检验B、 监督检验C、 经常性维护保养D、 定期自行检查

正确答案： C、D你的答案： A、C

1、 电梯日常维护保养单位必须取得电梯日常维护保养的资格许可。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

2、 电梯维修单位应制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练，而使用单位则不需要。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 电梯导轨用螺栓固定在支架上。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 为防止轿厢在上下端站越程，电气控制系统应设置轿厢运行的上下限位开关，且必须采用安全触点判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 电梯制动器的作用是使轿厢停止和保护轿厢的停止状态。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 控制柜是电梯电气系统完成各种主要任务，实现各种性能的控制中心。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 电梯曳引电动机是驱动电梯上下运动的动力源。它把电能转换为机械能。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 电梯对重可以减少电动机的功率，但并不对轿厢起平衡作用。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 曳引驱动电梯是依靠液压驱动的电梯判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 额定速度是保证电梯正常运行的允许速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 家用电梯是指安装在私人住宅中，仅供单一家庭成员使用；也可安装在非单一家庭使用的建筑物内，作为单一家庭进入其住所的工具。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 《特种设备安全监察条例》规定,检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在三个以上检验检测机构中执业。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，申请单位对评审结论或评审人员行为有异议时，可在评审工作结束后的15日内，以书面形式向省局特种设备安全监察机构提出申诉。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

14、 机房空气温度应保持在0-40度之间。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 电梯安装完毕后，施工单位应将钥匙交使用单位保管。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 事故，即为不可预见的事件或情况，可能产生严重伤害的风险。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 电梯维修检查中，严禁身体横跨于轿顶和层门间工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 封接层门联锁开关后使电梯运行，是电梯维修中经常使用的故障判断方法。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 申请乘客电梯A级制造许可的单位，其注册资金应为1000万元。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

20、 《特种设备安全监察条例》未规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，需实施制造许可。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

21、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构，进行检验检测工作，对其检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府备案。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

24、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：未取得相应许可擅自从事电梯有关活动的，责令其停止违法行为。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加维保项目并及时调整保养计划与方案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备的安装、维修保养、改造业务不得以任何形式进行转包或者分包。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员应当持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，对事故责任单位，除依法追究民事责任或者刑事责任外，由组织该起事故调查处理的质量技术监督行政部门按照规定进行处罚.判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位新增并投入使用的特种设备，必须符合国家有关法规和强制性标准的要求。 判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定电梯安装单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等业务，可以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年。单选

A、 A.1B、 B.2 C、 C.3D、 D.5

正确答案： B你的答案： B

32、

《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门应当在()个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补全申请材料，并作出是否受理的决定。单选

A、 A.10B、 B.15C、 C.20D、 D.5

正确答案： D你的答案： D

33、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：试制特种设备产品或者部件的，必须由（）认可的监督检验机构进行整机或者部件的型式试验。单选

A、 A.检验机构B、 B.市质量技术监督局C、 C.国家质量技术监督局

正确答案： C你的答案： C

34、

按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，()的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。单选

A、 A.维修资格B、 B.安装资格C、 C.改造资格D、 D.制造资格

正确答案： A你的答案： B

35、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备（）。单选

A、 A.安全监察B、 B.安全管理C、 C.安全检查

正确答案： A你的答案： A

36、

按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.1

正确答案： D你的答案： A

37、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生一般事故后，事故发生单位或者业主应当立即向（）报告。 单选

A、 A.检验机构B、 B.维护单位C、 C.安装单位D、 D.设备使用注册登记机构

正确答案： D你的答案： D

38、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》D、

D.《中华人民共和国产品质量法》

正确答案： D你的答案： B

39、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，收到注册登记申请的特种设备安全监察机构，必须在()个工作日内完成查验资料工作，符合 13

号令及《特种设备注册登记与使用管理规则》规定的，应在《特种设备注册登记表》上填写有关内容。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.5

正确答案： D你的答案： D

40、

《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位变更时，使用单位应当持维保合同，在新合同生效后()日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.60

正确答案： C你的答案： C

41、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.15D、 D.30

正确答案： B你的答案： B

42、 “低速”电梯是按（）划分的电梯类别。单选

A、 用途B、 速度C、 拖动方式D、 控制方式

正确答案： B你的答案： B

43、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以()。单选

A、 A.停用B、 B.报废C、 C.检验

正确答案： B你的答案： B

44、 信号控制电梯将与电梯运行方向（）的呼梯信号排列好，依次应答。单选

A、 一致B、 相反C、 一致或相反

正确答案： A你的答案： A

45、

按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，(

)单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款B、 责令停止使用有关特种设备C、

责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款D、 责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案： D你的答案： D

46、 电梯平层精度是指轿厢停靠层站时，在没有负载变化的情况下，层、轿门地坎上平面之间的（）方向的误差值。单选

A、 水平B、 平行C、 铅垂

正确答案： C你的答案： C

47、 《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的有关技术资料移交使用单位后，使用单位应当将技术资料（ ）。单选

A、 交专人保管B、 交使用人员C、 存入该特种设备的安全技术档案D、 存入生产车间保管

正确答案： C你的答案： C

48、 集选控制电梯应（）司机操作。单选

A、 有B、 无C、 有或无

正确答案： C你的答案： C

49、 《特种设备安全监察条例》是一部（）单选

A、 A.安全技术法规B、 B.行政规章C、 C.法律D、 D.行政法规

正确答案： D你的答案： B

50、 电梯顶层高度是指（）地坎上平面到井道天花板之间的垂直距离。单选

A、 顶层端站B、 底层端站C、 轿厢D、 层站

正确答案： A你的答案： A

51、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审时间一般不超过()日。单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.5D、 D.2

正确答案： D你的答案： D

52、 自动扶梯紧急制动器是装在()。单选

A、 驱动主机上B、 张紧装置上C、 驱动主轴上

正确答案： C你的答案： C

53、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过（）分钟。单选

A、 15B、 30C、 45D、 60

正确答案： B你的答案： B

54、 （）电梯应由持证的电梯司机操作。单选

A、 直接用于旅游观光的B、 速度大于2.5m/s的乘客C、 医院提供患者使用的D、 A或B或C

正确答案： C你的答案： C

55、 当效益和安全出现不和谐时，要把保证（）放在第一位。单选

A、 效益B、 安全

正确答案： B你的答案： B

56、 围裙板与梯级的单边间隙小于（），两边间隙之和小于（）。单选

A、 4mm 6mmB、 5mm 7mmC、 4mm 7mmD、 3mm 5mm

正确答案： C你的答案： C

57、 当电梯发生意外伤人事故时，电梯作业人员应首先（）单选

A、 自行处理B、 把事故报告有关部门，听候处理C、 按照三不放过原则，采取有效的防护措施D、 停止电梯作业，抢救受伤人员，保护现场

正确答案： D你的答案： D

58、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）单选

A、 故障B、 失控C、 失效D、 损伤

正确答案： A你的答案： A

59、 受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（）事故。单选

A、 坠落B、 挤压C、 剪切D、 撞击

正确答案： C你的答案： C

60、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。单选

A、 强迫缓速、极限、限位B、 极限、强迫缓速、限位C、 限位、极限、强迫缓速D、 极限、限位、强迫缓速

正确答案： D你的答案： D

61、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。单选

A、 限速器-安全钳B、 缓冲器C、 强迫缓速开关D、 制动器

正确答案： A你的答案： A

62、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： B

63、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。单选

A、 超载B、 正常C、 卡阻D、 异常

正确答案： B你的答案： A

64、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。单选

A、 急停装置B、 换速平层装置C、 检修装置D、 停靠装置

正确答案： B你的答案： B

65、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。单选

A、 UB、 TC、 ∏D、 山

正确答案： B你的答案： B

66、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。(

)应当将其存入该特种设备的安全技术档案。单选

A、 安装、改造、维修的施工单位B、 使用单位C、 安装单位D、 改造、维修施工单位E、 维修施工单位

正确答案： B你的答案： B

67、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。单选

A、 对重B、 轿厢C、 载重D、 钢丝绳

正确答案： D你的答案： D

68、 按《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，应当自受理申请之日起三十日内，作出许可或者不予许可的决定；不予许可的，（ ）。单选

A、 应当退回申请书 B、 应当通知申请人C、 应当公示D、 应当书面向申请人说明理由

正确答案： D你的答案： B

69、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。单选

A、 100B、 110C、 125D、 150

正确答案： C你的答案： C

70、 《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员不得推荐或者监制、监销特种设备；对履行职责过程中知悉的(

)负有保密义务。单选

A、 特种设备B、 工作情况C、 商业秘密D、 检查情况

正确答案： C你的答案： C

71、 电梯轿厢是固定在（）上。单选

A、 钢丝绳B、 井道C、 轿厢架D、 曳引机

正确答案： C你的答案： C

72、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的；（ ）单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款B、

责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款C、 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款D、

责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

正确答案： A你的答案： D

73、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。单选

A、 撞击B、 坠落C、 电击D、 机械伤害

正确答案： B你的答案： B

74、 电梯门滑轮悬挂在（）上。单选

A、 门框B、 轿厢架C、 门导轨D、 钢丝绳

正确答案： C你的答案： C

75、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。单选

A、 层门B、 轿门C、 检修门D、 安全门

正确答案： A你的答案： A

76、 《制造许可证》自批准之日起，有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

77、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。单选

A、 电梯司机B、 安全管理人员C、 维修人员D、 公司法人

正确答案： B你的答案： B

78、 电梯钥匙的管理应有（）负责。单选

A、 电梯安全管理员B、 电梯司机C、 维保人员D、 电梯使用单位负责人

正确答案： A你的答案： A

79、 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（）。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 警告标志D、 禁止标志

正确答案： C你的答案： C

80、 电梯日常维护保养作业中，现场作业人员不得少于（）人。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： B

81、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员（

）的；由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分不定项选择

A、 要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，B、

要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备重复进行检验的C、 要求已经依照本法规定取得许可的特种设备作业人员重复考试的，D、

要求对已经依照有资质的检验、检测人员重复进行考试的

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

82、

《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备产权单位不变但需要易地重新安装的，使用单位应当按照本规则的有关规定，分别()、()和办理()的手续，其《安全检验合格》标志的有效期限重新计算。不定项选择

A、 A.申请备案B、 B.验收检验C、 C.办理注册登记

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审结论分为()、()和()3种不定项选择

A、 A.具备条件B、 B.基本具备条件C、 C.不具备条件

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。不定项选择

A、 A.出厂合格证B、 B.使用维护说明书C、 C.装箱清单

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 制造许可的单位基本条件是（）。不定项选择

A、 独立的法人资格B、 有效的营业执照C、 与申请项目范围相适应的注册资金D、 质量管理体系

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

86、 电梯使用单位应当严格执行特种设备（）等常规检查制度。不定项选择

A、 年检B、 月检C、 日检D、 半年检

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 管好三角钥匙的重点是什么（）。不定项选择

A、 使用单位应建立三角钥匙保管使用制度B、 三角钥匙要专人负责C、 持三角钥匙的人要精心使用D、 三角钥匙必须由持证人员使用

正确答案： A、C你的答案： A、B、D

88、 电梯曳引轮是钢丝绳的驱动元件，它的（）对曳引力大小和钢丝绳寿命有很大影响。不定项选择

A、 固定B、 绳槽形状C、 联接D、 尺寸

正确答案： B、D你的答案： A、B、C

89、 端站保护装置一般由那些开关组成（）。不定项选择

A、 强迫减速开关B、 停止开关C、 终端限位开关D、 终端极限开关

正确答案： A、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 按使用气候条件自动扶梯可分为（）扶梯。不定项选择

A、 露天B、 室内C、 半室内D、 公共交通型

正确答案： A、B、C你的答案： B、C、D