1、 交互捻钢丝绳的优点是：绳与股扭转趋势相反，互相抵消，而没有扭转打结，松散的趋势使用方便。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 圆形均匀厚度薄板的重心，在其中分面的圆心上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 限位器失效时应停机检修不得带病工作。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 保护接零是不带电的金属部分用导线与大地相接。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 环链被用于起重机械起升速度较高的场合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 起重机在运行中发生主接触器释放（大车掉闸）其主要原因有司机登机门关闭不牢，自锁触头接触不良。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 运行极限位置限制器是由行程限位开关和安全尺组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 吊钩摇摆一般有两个力引起，一是横向水平力，另一个是垂直方向力。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 静、动载荷相比，动载荷的危害性较大。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 擦拭和清扫设备时，禁止站在主梁上；在端梁上清扫时，应面对舱口，防止失足落空。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 吊运温度高于500℃以上的钢铁物料应使用专用的高温起重电磁铁。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 施行人工呼吸前，应解开触电者的衣扣、腰带等，以免妨碍其呼吸。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 在邻近带电部分进行起重作业时，必须保持可靠的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 安全联锁包括：紧急开关、门开关、舱口开关等联锁开关。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 如果钢丝绳的断丝紧靠在一起形成了局部聚集，则钢丝绳应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。( ) 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 起重机工作时，可以用极限限制器停车。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 液压传动系统由动力部分、控制部分、执行部分和辅助部分等四部分组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 工作完毕后，所有控制手柄应回零位。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 起重机械的设计必须符合安全、可靠和使用场所环境的要求。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

30、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 ( )是起重机的起重力矩。单选

A、 轻重量G与幅度的乘积B、 起重量与起升高度的升级C、 最大起重量与最大幅度的乘积

正确答案： A你的答案： A

32、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

33、 悬吊型卷筒外壳焊缝有( )部分，外壳应报废。单选

A、 裂纹B、 开焊C、 变形

正确答案： B你的答案： B

34、 千斤顶的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

35、 起升机构和变幅机构( )使用编结接长的钢丝绳。单选

A、 可以B、 不得C、 不要求

正确答案： B你的答案： B

36、 滑轮集电器的滑轮槽磨损量达到原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 30 %B、 20 %C、 0.1

正确答案： B你的答案： B

37、 严禁打反车制动，需要反方向运行时应采取( )。单选

A、 滑行停车后B、 正、反方向连续点动C、 控制器手柄回零车体停止后

正确答案： C你的答案： C

38、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 10 %B、 5 %C、 0.2

正确答案： B你的答案： B

39、 起重机工作级别是按起重机的利用等级和载荷状态来划分的，起重机工作级别共分为八级，即A1～( )_ 八级单选

A、 A4B、 A5C、 A7D、 A8

正确答案： D你的答案： D

40、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

41、 导绳器外圈有( )时，外圈应报废。 单选

A、 裂纹B、 磨损C、 变形

正确答案： A你的答案： A

42、 能顶升离地面较低设备的千斤顶是( )。单选

A、 螺旋千斤顶B、 液压千斤顶 C、 齿条千斤顶

正确答案： B你的答案： B

43、 吊钩处于最低工作位置时，钢丝绳在卷筒上缠绕除固定绳尾的圈数外，必须有不少于( )圈的安全圈。单选

A、 3B、 4C、 2

正确答案： C你的答案： C

44、 桥式起重机在( )位置必须设置联锁保护装置单选

A、 上升限位B、 运行机构C、 司机室厅

正确答案： C你的答案： C

45、 平面集电器（铸铁块）磨损量达原尺寸的( )时应报废。单选

A、 40 %B、 50 %C、 0.3

正确答案： B你的答案： A

46、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

47、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

48、 生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其 。单选

A、 刑事责任B、 民事责任C、 行政责任

正确答案： A你的答案： A

49、 对钢丝绳的检验要求中，应检查由于挤压或磨损引起钢丝的压痕，有无( )。单选

A、 拉直B、 弯曲C、 断丝

正确答案： C你的答案： C

50、 起重机被起升的物品悬在空中状态靠( )制动器产生制动作用。单选

A、 电磁式B、 电气式C、 机械式

正确答案： C你的答案： B

51、 吊钩上的螺母，保险零件有磨损时应( )。单选

A、 修复B、 报废C、 视情况使用。

正确答案： B你的答案： B

52、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： B

53、 常闭式制动器，其电磁铁的吸力应( )主弹簧张力。单选

A、 小于B、 大于C、 相等

正确答案： B你的答案： A

54、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

55、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： B

56、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： C

57、 操作时触电的原因( )。单选

A、 采用铁壳手电门B、 非低压手电片C、 导线破损

正确答案： A你的答案： C

58、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： C

59、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

60、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： D

61、 对吊运炽热金属的链条应定期进行( )以防脆化断裂。单选

A、 退火B、 正火C、 回火

正确答案： A你的答案： A

62、 制动轮应装在与传动机构( )联接的轴上。单选

A、 刚性B、 弹性C、 固定

正确答案： A你的答案： C

63、 悬挂型轨道支撑车轮轨道踏面磨损量达原尺寸( )%时，支撑车轮轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的5%时，轨道应报废。单选

A、 10B、 15C、 20

正确答案： A你的答案： B

64、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： C

65、 动臂起重机变幅时不准超过规定的( )，不准过卷扬。单选

A、 高度 B、 倾角 C、 距离 D、 速度

正确答案： B你的答案： A

66、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

67、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

68、 推合保护柜开关，按下启动按钮，而起重机却不启动的可能原因( )。单选

A、 控制器手柄不在零位上B、 控制器手柄在零位上C、 电机超负荷

正确答案： C你的答案： C

69、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

70、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每( )进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 月B、 季C、 年

正确答案： A你的答案： A

71、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

72、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

73、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

74、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

75、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

76、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

77、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

79、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

80、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

81、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.55B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B、C你的答案： B

82、 桥式起重机小车的组成包括( )。不定项选择

A、 小车架B、 起升机构C、 小车运行机构D、 电气设备E、 安全装置

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D

83、 冶金、机械行业中桥式起重机事故数量多的原因有:( ).不定项选择

A、 数量多B、 分布广C、 工作量大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 起升机构制动器失效，司机该( )操作。不定项选择

A、 立即用上升一档起升吊物至上限位，用五档下降。B、 依照现场情况作出判断C、 移动大小车选择落点D、 转换档位时速度要快

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 下列属于我国安全电压额定值的有：( )。不定项选择

A、 48V B、 36V C、 24V D、 12V

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 葫芦起重机操作者必须熟知掌握( )。不定项选择

A、 起重结构B、 安全装置的作用C、 吊装作业知识D、 设备修理规范

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 主要受力构件产生( )变形，机构不能正常工作，如不能修复即应报废。不定项选择

A、 塑性变形B、 严重下拱C、 弹性变形D、 严重腐蚀

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 使用单位禁止承租以下起重机械( )。不定项选择

A、 未进行使用登记的B、 没有完整的安全技术检查的C、 未经检验的D、 检验不合格的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 滑轮组应有防止钢丝绳跳出轮槽的防护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 物体重量的计算：物体的重量等于构成该物体的材料密度与物体体积的乘积。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 大车制动器不可调的太松，制动力矩太小，否则不能满足在允许范围内停车。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 起重机紧急断电保护是利用装设在司机室内便于操作位置的紧急开关来实现的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 环链被用于起重机械起升速度较高的场合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 起重机在运行中发生主接触器释放（大车掉闸）其主要原因有司机登机门关闭不牢，自锁触头接触不良。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 运行极限位置限制器是由行程限位开关和安全尺组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 对起重机磁铁应每周检查一次接线部位和绝缘情况。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 必须登上主梁或厂房行车梁轨道进行检修时，应切断电源。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 减速机的齿轮如有裂纹或断齿必须立即更换。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 目前我国引进技术生产的AS型电动胡芦，设计上考虑了错相保护。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 万一起重作业人员身边有架空输电线断落或已进入具有跨步电压的区域内，应立即提起一脚或并拢双脚，作雀跃式跳出10米之外，严禁双脚跨步奔跑。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 根据触电者的身体特点采用适当的急救方法，如对孕妇和年老体弱者宜采用仰卧牵臂或口对口吹气法。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 吊起的重物禁止作冲击式落地。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 空载时电动机不启动可能是按钮接线折断。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 吊钩摇摆一般有两个力引起，一是横向水平力，另一个是垂直方向力。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重机应在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 起重机主要分：缆索起重机、桥架起重机、臂架起重机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。( ) 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 应定期检查卷筒的运转情况。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 起重机械制造单位只要通过申请，具有营业执照后就可生产起重机械。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由各省质检局总局统一规定。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8

正确答案： B你的答案： B

32、 能顶升离地面较低设备的千斤顶是( )。单选

A、 螺旋千斤顶B、 液压千斤顶 C、 齿条千斤顶

正确答案： B你的答案： B

33、 制动摩擦片应均匀接触，接触面积不应小于( )%。单选

A、 65B、 70C、 75

正确答案： B你的答案： B

34、 钢丝绳直径增大通常与绳芯( )有关。 单选

A、 断裂B、 缺油C、 畸变

正确答案： C你的答案： C

35、 起重机的利用等级是按起重机设计寿命期内总的工作循环次数来划分的，共分为( )_级。单选

A、 十B、 八C、 七D、 六

正确答案： A你的答案： A

36、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

37、 管理人员对吊运炽热、易燃、有毒物质的起重机用钢丝绳，每( )周至少检查一次。单选

A、 四B、 三C、 两D、 一

正确答案： D你的答案： D

38、 导绳器外圈有( )时，外圈应报废。 单选

A、 裂纹B、 磨损C、 变形

正确答案： A你的答案： A

39、 指挥人员应与被吊物体保持( )距离。单选

A、 一定B、 安全C、 细小D、 零

正确答案： B你的答案： B

40、 在双梁桥式起重机的主梁垮中处起吊额定负荷时，允许主梁向下变形量f<=( ).单选

A、 s/700B、 s/600C、 1.8

正确答案： A你的答案： A

41、 钢丝绳与滑轮槽两侧的角度应不大于( )°。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： C你的答案： C

42、 钢丝绳部分被压扁是由于( )造成的。 单选

A、 机械事故B、 滑轮绳槽C、 排列不整

正确答案： A你的答案： A

43、 起重机允许起升物料的最大重量称为( )。单选

A、 额定起重量B、 起重量C、 最大起重量

正确答案： A你的答案： A

44、 桥式起重机在( )位置必须设置联锁保护装置单选

A、 上升限位B、 运行机构C、 司机室厅

正确答案： C你的答案： C

45、 减速机出现断续而清脆的撞击声主要原因是：( )单选

A、 齿轮有断齿B、 齿合存有异物或者凸起的疤痕C、 轴键松动

正确答案： B你的答案： C

46、 对从固定端引出的那段钢丝绳，和固定装置应检验其( )。单选

A、 绳卡B、 压板C、 内部绳和端内的断丝。

正确答案： C你的答案： A

47、 桥式起重机影响主樑产生下拱的原因是( )。单选

A、 经常满载，超载吊运B、 起升速度不合理C、 小车轮压不等

正确答案： A你的答案： A

48、 当发现卷筒有裂纹时应报废；卷筒壁磨损达原厚度的( )_%时应报废；卷筒有损伤钢丝绳的缺陷时也应报废。单选

A、 20B、 15C、 10

正确答案： A你的答案： B

49、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

50、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： C

51、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

52、 在用起重机吊钩的安全检查最少( )个月检查一次。单选

A、 1B、 5C、 6D、 12

正确答案： C你的答案： A

53、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

54、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

55、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： B

56、 吊运物体的过程中，重物距地面一般在( )m以上，且吊物下方严禁站人。单选

A、 0.3B、 0.4C、 0.5

正确答案： C你的答案： C

57、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每( )进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 月B、 季C、 年

正确答案： A你的答案： A

58、 对起重机卷筒的钢丝绳，还应检验因不适合的卷绕而产生、磨损，断丝和( )。单选

A、 腐蚀B、 摆动C、 振动

正确答案： A你的答案： A

59、 推合保护柜开关，按下启动按钮，而起重机却不启动的可能原因( )。单选

A、 控制器手柄不在零位上B、 控制器手柄在零位上C、 电机超负荷

正确答案： C你的答案： C

60、 齿面点蚀损坏达啮合面30 %或深度达原齿厚的( )%时，齿轮应报废。单选

A、 15B、 10C、 5

正确答案： B你的答案： C

61、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： B

62、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

63、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

64、 作业前应对( )进行检查后方可投入使用。单选

A、 起重机B、 防护用品C、 吊具与吊索

正确答案： C你的答案： C

65、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： D

66、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

67、 起重机起吊重物时，—定要进行试吊，试吊高度应不大于( )m。单选

A、 1.5B、 1C、 0.5

正确答案： C你的答案： A

68、 生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其 。单选

A、 刑事责任B、 民事责任C、 行政责任

正确答案： A你的答案： A

69、 钢丝绳端用绳卡固定联接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径( )倍。单选

A、 3B、 4C、 6

正确答案： C你的答案： C

70、 电动葫芦钢丝绳端采用压板固定时，压板应不少于( )个。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

71、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

72、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

73、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

74、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

75、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。单选

A、 主要受力构件B、 主要材料C、 主要配置和控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

76、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

77、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

79、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

80、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

81、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.55B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B、C你的答案： A、B、C

82、 起重机的基本参数包含以下哪些：( )不定项选择

A、 起重重量B、 起重力矩C、 起升高度D、 起重机本身重量

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

83、 桥式起重机主要安全装置有( ) 。不定项选择

A、 超载限制器B、 力矩限制器C、 上升极限位置限制器D、 联锁保护装置 E、 缓冲器

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、B、C、D

84、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 下列属于特种设备的有：( ) 。不定项选择

A、 起重机械B、 电梯 C、 冲压设备 D、 压力容器

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

86、 下列哪项符合钢丝绳报废标准：( )。不定项选择

A、 整股断裂B、 绳股有变位，但未露绳芯C、 绳径减少量达7％ D、 打死结

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 吊运中出现( )情况不吊。不定项选择

A、 吊拔埋置物B、 吊物上有人C、 视线不清

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 装卸危险物品时，作业人员应当( ) 。不定项选择

A、 严禁烟火 B、 轻拿轻放C、 松开袖口、裤脚 D、 发现破包立即套包

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

89、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 ( )，其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 违反操作规程B、 违反劳动纪律C、 复审不合格D、 逾期未复审

正确答案： C、D你的答案： C、D

1、 力的三要素是力的大小、方向和力的作用点。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 轨道起重机上，任何一点的接地电阻均不得小于4Ω。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 制动轮的制动面不得沾染油污。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 起重机械可分为轻小型起重设备、起重机和升降机三大类。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 大车车轮前方应安装限位器板。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 桥式起重机的照明信号回路的电源应由起重机主断路器的出线端分接。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 导致制动器打不开的原因之一是主弹簧调的过紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

10、 露天作业的起重机冬季要做好防寒防冻。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 人字桅杆的两个桅杆构成的平面应尽可能与地面乖直，以减轻缆风绳的负荷。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 起重机的电阻器表面应保持清洁，易于散热。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 接触器铁芯磁力过小，则接触器不吸合（合不上闸）。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 在化工区内从事起重作业，必须遵守化工区内的其它各项安全规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 解救触电者时，要注意做好各种防护，避免其再受到摔伤或其他伤害。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 运行和旋转机构的第一级啮合齿轮，当齿厚磨损量达原齿厚的25_%时，齿轮应报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 对“紧急停止”信号，不论任何人发出，都应立即执行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 用液体作为工作介质，主要用液体压力来进行能量传递的传动系统成为液压传动系统。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 机械传动中出现联轴跳动应停机检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 两人以上从事起重作业，必须有一人任起重指挥。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。( ) 判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

24、 在起重机桥架或脚手板上检修时，必须佩戴安全带，安全带应低挂低用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 起重机的主梁失去整体稳定性时，不允许修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 移动敷设的橡胶圆电缆因老化弯曲半径小于( )倍电缆外径时应报废。 单选

A、 8B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

32、 ( )属自行动臂变幅式起重机。单选

A、 行车B、 龙门式起重机C、 履带式起重机 D、 装卸桥

正确答案： C你的答案： C

33、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

34、 国际单位制法定质量单位符号是( )。单选

A、 K B、 NC、 Kg D、 t

正确答案： C你的答案： C

35、 按GB 10051 . 2 制造的吊钩，其危险断面的磨损量不应大于原高度的( )。 单选

A、 0.2B、 0.15C、 0.1D、 5%

正确答案： D你的答案： A

36、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道顶面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： C

37、 起升卷筒筒壁磨损达原厚度的( )%时，卷筒应报废。 单选

A、 5B、 20C、 15

正确答案： B你的答案： B

38、 地锚的水平分力是依靠( ) 来承担的。单选

A、 回填土的重力 B、 锚桩 C、 土壤的耐压力D、 锚碇与地基之间的摩擦力或嵌固阻力

正确答案： D你的答案： D

39、 移动敷设的橡胶扁电缆因老化弯曲半径小于扁电缆厚度( )倍时应报废。 单选

A、 8B、 6

正确答案： A你的答案： A

40、 千斤顶的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

41、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

42、 起重机的工作幅度为( )。单选

A、 吊钩中心的垂线与回转中心线之间的水平距离B、 吊钩中心的垂线与后桥中心线之间的距离C、 吊钩中心的垂线与后支腿中心线之间的距离

正确答案： A你的答案： C

43、 起重机吊钩的开口度比原尺寸增加( )时，吊钩应报废。 单选

A、 10 %B、 15 %C、 20 %

正确答案： A你的答案： B

44、 起重机采用裸滑线时，应与氧气管道保持不小于( )m 的安全距离。 单选

A、 1.5B、 2C、 3

正确答案： A你的答案： A

45、 制动器上辅助弹簧的作用是( )。单选

A、 增加主弹簧的张力B、 增加制动臂张开的力C、 平衡电磁力与主弹簧的力

正确答案： C你的答案： C

46、 吊物离开地面( )mm时，停止起升，进行试吊。单选

A、 100—200B、 200—300C、 300—400D、 400—500

正确答案： A你的答案： A

47、 钢丝绳尾端穿入卷筒内部槽后，必须用( )固紧。单选

A、 压板B、 楔块C、 焊死

正确答案： A你的答案： A

48、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

49、 安装一套制动器的起升机构，其制动轮及制动器必须安装在减速器的( )端，以确保制动安全。单选

A、 输出轮B、 输入轮C、 两端均可

正确答案： B你的答案： B

50、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： A

51、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

52、 用电磁吸盘起吊黑色金属，当其温度达到( )度时吸盘则失去起吊能力。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： D

53、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： C

54、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

55、 钢丝绳空中打花的原因是( )。单选

A、 缠绕时未将钢丝绳放松B、 刚性太大C、 起升速度太快

正确答案： A你的答案： A

56、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

57、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： D

58、 装卸时，应根据( )变化，注意站立位置，严禁在吊物下操作。单选

A、 物体B、 工作人员C、 吊位

正确答案： C你的答案： A

59、 起重机电磁铁的供电线路应与主回路( )。单选

A、 串联B、 并联C、 分立

正确答案： C你的答案： C

60、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

61、 当钢丝绳的外部腐蚀出何种现象时应报废( )。单选

A、 出现小于钢丝总数10％的断丝B、 表面干燥C、 表面有显著的变形、锈蚀、损伤D、 不超过名义直径的7％的腐蚀量

正确答案： C你的答案： A

62、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

63、 起重没备的定期检查应根据工作繁重、环境恶劣程度确定检查周期，但不得少每( )次。单选

A、 月B、 季C、 年

正确答案： C你的答案： A

64、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

65、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

66、 动作按钮标志不符原因( )单选

A、 电源相序接错B、 按钮有连线C、 电压偏低

正确答案： A你的答案： A

67、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

68、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。单选

A、 指挥人员B、 安装主管人员C、 设计工程师D、 指派人员

正确答案： B你的答案： B

69、 重物下降至距地面( )毫米处时，应停车观察是否安全再下降。单选

A、 300B、 500C、 1000

正确答案： A你的答案： A

70、 钢丝绳用绳夹固接时，绳径为16mm时用( )个。单选

A、 2B、 3C、 1

正确答案： B你的答案： B

71、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： D

72、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 公安部门C、 检察机关

正确答案： A你的答案： A

73、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： A

74、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

75、

《起重机械安全监察规定》对起重机械的定义是：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于(

)，且提升高度大于或者等于2m的起重机械和承重形式固定的电动葫芦等。单选

A、 0.5tB、 1tC、 1.5tD、 2t

正确答案： B你的答案： B

76、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

78、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

79、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： C

80、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

81、 起重机工作级别为M3时，钢丝绳的安全系数应不小于( )。不定项选择

A、 3.55B、 4C、 4.5D、 5

正确答案： B、C你的答案： A、B、C

82、 起重机纵向中心线与水平线之间的夹角即起重机倾角的范围一般是（ ）不定项选择

A、 250~750B、 0~900C、 300~700D、 300~900

正确答案： A你的答案： A、C

83、 桥式起重机主要安全装置有( ) 。不定项选择

A、 超载限制器B、 力矩限制器C、 上升极限位置限制器D、 联锁保护装置 E、 缓冲器

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

84、 特种设备作业人员的条件，下列表述正确的是：( )。不定项选择

A、 男16-59周岁，女16-54周岁B、 身体健康，无妨碍特种设备作业的疾病和生理缺陷C、 与申请作业种类相适应的文化程度D、

通过规定的专业技术理论和实际操作的学习培训，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种操作技能。

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

85、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、 GB5082-85《起重吊运指挥信号》分类为( )。 不定项选择

A、 指示信号B、 手势信号 C、 旗语信号 D、 音响信号

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 大车制动刹不住车( )。不定项选择

A、 制动间隙过大B、 制动环磨损过大应报废C、 超载D、 制动轮表面不清洁

正确答案： A、B你的答案： B、C、D

88、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当：( )。不定项选择

A、 及时申请重新培训 B、 及时报告发证部门C、 在当地媒体予以公告

正确答案： B、C你的答案： B、C

90、 起重机械使用单位应当将《使用登记证》置存于以下位置( )。不定项选择

A、 企业管理人员B、 企业厂长C、 司机室内的显著位置D、 原司机室的使用单位的安全技术检查部门

正确答案： C、D你的答案： A、D

1、 起重机采用管配线时，一管内最多只能穿设两台电动机的导线。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 起重机上的滑轮组多属于省力滑轮组，滑轮组省力倍数称为倍率。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 运行极限限制器由安全尺，行程限位开关组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 普通起升、变幅缠绕绳应优先选用线接触交绕绳。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 发现葫芦起重机有故障时应切断总电源。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 桥式起重机的照明信号回路的电源应由起重机主断路器的出线端分接。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 起重吊装索具距1万伏高压输电线安全距离不得小于2 m。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 起重机工作时，可以进行检查和维修。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 一般情况下流动式起重机后方的稳定性比侧面的稳定性好。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 在司机室内必须配置符合规定的消防器材，并应配备救生安全绳。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

16、 吊钩摇摆一般有两个力引起，一是横向水平力，另一个是垂直方向力。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 必要时可吊载在其他作业人员上方通过。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 起重机主要分：缆索起重机、桥架起重机、臂架起重机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 对触电者抢救时应保持触电人的体温，不要使其直接躺卧在冰冷_潮湿的地面上施救。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 吊载中遇到制动不灵，应立即对制动器进行调整以免发生事故。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

22、 滑轮有裂纹或破损时，应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 钢丝绳固定端应安全可靠，便于检查更换。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 起重机司机应穿金属的鞋，不能穿橡胶绝缘或塑料鞋。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备作业人员证》每三年复审一次。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 起重机应当设置短路及过流（过载）保护，过压及失压保护、零位保护，断错相保护等电器保护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 10 %B、 5 %C、 0.2

正确答案： B你的答案： B

32、 ( )属自行动臂变幅式起重机。单选

A、 行车B、 龙门式起重机C、 履带式起重机 D、 装卸桥

正确答案： C你的答案： B

33、 起重机的工作幅度为( )。单选

A、 吊钩中心的垂线与回转中心线之间的水平距离B、 吊钩中心的垂线与后桥中心线之间的距离C、 吊钩中心的垂线与后支腿中心线之间的距离

正确答案： A你的答案： A

34、 敷设导线的金属线管、线槽腐蚀达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 30 %B、 40 %C、 0.5

正确答案： B你的答案： B

35、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

36、 起升卷筒筒壁磨损达原厚度的( )%时，卷筒应报废。 单选

A、 5B、 20C、 15

正确答案： B你的答案： B

37、 吊钩体上的缺陷不得( )。 单选

A、 校正B、 整修C、 补焊

正确答案： C你的答案： C

38、 起重机上( )部位应装设防护罩。单选

A、 电动机B、 所有外露的部位C、 制动器

正确答案： B你的答案： B

39、 起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8

正确答案： B你的答案： B

40、 千斤顶的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

41、 幅度可变的起重机根据( )规定起重机的额定起重量。单选

A、 幅度B、 起重量C、 回转半径

正确答案： A你的答案： A

42、 各种电器的触头磨损量达原尺寸的( )时应报废或报废相应部分。 单选

A、 25 %B、 40 %C、 0.5

正确答案： B你的答案： B

43、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

44、 桥式起重机在( )位置必须设置联锁保护装置单选

A、 上升限位B、 运行机构C、 司机室厅

正确答案： C你的答案： A

45、 小车架底部必须装有( )单选

A、 缓冲器B、 联锁保护器C、 止档器

正确答案： A你的答案： B

46、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

47、 动作按钮标志不符原因( )单选

A、 电源相序接错B、 按钮有连线C、 电压偏低

正确答案： A你的答案： A

48、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

49、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

50、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： A

51、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

52、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

53、 装卸时，应根据( )变化，注意站立位置，严禁在吊物下操作。单选

A、 物体B、 工作人员C、 吊位

正确答案： C你的答案： B

54、 钢丝绳直径相对于公称直径减小( ) ％或更多时，即使未发现断丝，该钢丝绳亦应报废。单选

A、 2B、 4C、 7D、 10

正确答案： C你的答案： D

55、 当制动摩擦片磨损达原厚度的百分之( )应更换摩擦片。单选

A、 30B、 40C、 50

正确答案： C你的答案： C

56、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： A

57、 起重没备的定期检查应根据工作繁重、环境恶劣程度确定检查周期，但不得少每( )次。单选

A、 月B、 季C、 年

正确答案： C你的答案： A

58、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

59、 操作时触电的原因( )。单选

A、 采用铁壳手电门B、 非低压手电片C、 导线破损

正确答案： A你的答案： C

60、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： C

61、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

62、 生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其 。单选

A、 刑事责任B、 民事责任C、 行政责任

正确答案： A你的答案： A

63、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

64、 必须把起吊物品提升到安全高度，一般从地面到物品底端( )米，才能作水平运动。单选

A、 1B、 2C、 4D、 0.5

正确答案： D你的答案： D

65、 吊钩开口达原尺寸的10%时应报废，其检验工具( )。单选

A、 游标卡尺B、 千分尺C、 塞尺

正确答案： A你的答案： A

66、 如果作业完毕，注意要把吊钩( ) 。单选

A、 落到地面B、 升至最高工作点 C、 悬在空中

正确答案： B你的答案： B

67、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

68、 应经常检验定滑轮及固定点部位的钢丝绳，靠近( )那段钢丝绳。单选

A、 定滑轮B、 动滑轮C、 平衡滑轮

正确答案： C你的答案： A

69、 推合保护柜开关，按下启动按钮，而起重机却不启动的可能原因( )。单选

A、 控制器手柄不在零位上B、 控制器手柄在零位上C、 电机超负荷

正确答案： C你的答案： C

70、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

71、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： C

72、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

73、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

74、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： B

75、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： A

76、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

77、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 公安部门C、 检察机关

正确答案： A你的答案： A

78、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

79、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

80、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

81、 用铸件制作起重机上的零件必须经过( )。不定项选择

A、 热处理B、 防腐处理C、 轧制D、 自然失效

正确答案： A、D你的答案： A、B、C

82、 采用保护接地时，其接地电阻不应大于( )不定项选择

A、 10ΩB、 8ΩC、 4ΩD、 3Ω

正确答案： C、D你的答案： C、D

83、 调速阀又称流量调节阀，在液压系统中常与( )阀联合使用。不定项选择

A、 截止阀B、 减压阀C、 安全阀D、 节流阀

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

84、 造成制动器失灵的主要原因有( ) 。不定项选择

A、 机械损坏 B、 电气故障 C、 操作不当D、 长期未使用

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

85、 下列属于我国安全电压额定值的有：( )。不定项选择

A、 48V B、 36V C、 24V D、 12V

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

86、 产生大车启动打滑的原因( )。不定项选择

A、 轨道上有油污B、 安装误差C、 电动机功率过大又未经调速D、 电动机扭矩过大E、 吊物重量轻

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 吊具（夹钳类）按夹紧力不同可分为( )。不定项选择

A、 杠杆B、 偏心C、 活动D、 固定

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

88、 起重机“前进”或“后退”，下列说法正确的是( )。不定项选择

A、 “前进”指起重机向指挥人员开来B、 “后退”指起重机向指挥人员开来C、 “前进”指起重机离开指挥人员D、

“后退”指起重机离开指挥人员

正确答案： A、D你的答案： A、B、C、D

89、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

1、 液压缓冲器能吸收的撞击能量比弹簧缓冲器要小，且有较大的反弹力。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 起重机械可分为轻小型起重设备、起重机和升降机三大类。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 对起升高度和下降深度的测量，以吊钩最低点为测量基准点。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 为避免意外事故可在上升限制器上增加一对开关触头。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 钢丝绳安全系数越大越合理。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 电动葫芦在使用中可将上升极限限制位器作为停车开关。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 进行翻转吊载时，操作者必须站在翻转方向操作葫芦起重机。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 用液体作为工作介质，主要用液体压力来进行能量传递的传动系统成为液压传动系统。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 吊钩的非危险断面山现裂纹，经补焊后可继续使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 钢丝绳的安全系数是指钢丝绳的破断拉力除以钢丝绳许用拉力的倍数。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 起重机司机工作时要穿着合适的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 变速器壳体不得有裂纹、变形。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 闭合电源前，应使所有的控制器手柄置于零位。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 吊运物体时，为保证物体的稳定性，应使物体重心与吊钩吊点在同一铅垂线上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 制动器刹车不灵，应清除磨擦衬带油污及调整制动间隙，更换弹簧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 在化工区内从事起重作业，必须遵守化工区内的其它各项安全规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 保护接零是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与大地紧密连接起来。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 扫轨板因碰撞障碍物有严重变形或开裂损伤时应更换。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 如触电事故发生在夜晚，切断电源时应注意现场照明，以免影响抢救工作的顺利进行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 液压传动系统由动力部分、控制部分、执行部分和辅助部分等四部分组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，1年内不得再次申请.( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 起重机的结构件需要焊接修理时，所用的焊接材料应当符合原结构件的焊接要求，焊接质量应当保证。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 常闭式制动器在制动装置静态时处于( )状态。单选

A、 打开B、 制动C、 滑动接触

正确答案： B你的答案： B

32、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道顶面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： A

33、 起重机械一般分为轻小型起重设备、( )起重机、臂架式、升降机四大类。单选

A、 门座式 B、 塔式 C、 桥式D、 轮胎式

正确答案： C你的答案： D

34、 起重量曲线，是表示起重量随( )改变的曲线。单选

A、 幅度B、 起升高度 C、 吊臂的仰角

正确答案： A你的答案： A

35、 起重机配线时，应采用电压为500V 的绝缘( )丝铜线。 单选

A、 单B、 双C、 多

正确答案： C你的答案： A

36、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

37、 运行速度大于120m／min的起重机，应安装( )缓冲器。单选

A、 弹簧式B、 橡胶式 C、 液压式

正确答案： C你的答案： C

38、 登机信号按钮的作用是( )。单选

A、 防止二车碰撞B、 使司机注意有人登机，防止意外事故发生。C、 告知司机停车。

正确答案： B你的答案： B

39、 起重机械不得使用( )吊钩。 单选

A、 板钩B、 铸造C、 锻造

正确答案： B你的答案： B

40、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 10 %B、 5 %C、 0.2

正确答案： B你的答案： C

41、 ( )属自行动臂变幅式起重机。单选

A、 行车B、 龙门式起重机C、 履带式起重机 D、 装卸桥

正确答案： C你的答案： C

42、 国际单位制法定质量单位符号是( )。单选

A、 K B、 NC、 Kg D、 t

正确答案： C你的答案： B

43、 固定敷设的橡胶圆电缆因老化弯曲半径小于( )倍电缆外径时应报废。 单选

A、 5B、 10C、 12

正确答案： A你的答案： A

44、 制动器上辅助弹簧的作用是( )。单选

A、 增加主弹簧的张力B、 增加制动臂张开的力C、 平衡电磁力与主弹簧的力

正确答案： C你的答案： C

45、 小车行程的两端必须安装( )单选

A、 止档器B、 限位器C、 缓冲器

正确答案： B你的答案： C

46、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： B

47、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

48、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。单选

A、 指挥人员B、 安装主管人员C、 设计工程师D、 指派人员

正确答案： B你的答案： B

49、 齿轮联轴器的清洗润滑频率应为（　　　）单选

A、 每月一次B、 每周一次C、 每季一次

正确答案： A你的答案： C

50、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

51、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： A

52、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

53、 钢丝绳的断丝报废标准，是指在( )的断丝数达到规定值。 单选

A、 整根钢丝绳上B、 1m长度内C、 一个捻距内

正确答案： C你的答案： C

54、 钢丝绳空中打花的原因是( )。单选

A、 缠绕时未将钢丝绳放松B、 刚性太大C、 起升速度太快

正确答案： A你的答案： A

55、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

56、 多层缠绕的卷筒端部凸缘，凸缘应高出( )倍钢丝绳直径。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： B你的答案： B

57、 葫芦起重机所使用的电动机，不能在电源电压低于额定电压的百分之( )以下使用。单选

A、 90B、 95C、 80

正确答案： A你的答案： A

58、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

59、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

60、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： D

61、 起重机制动器，为确保工作可靠一般应( )时间调整一次。单选

A、 每周B、 每天C、 每月

正确答案： A你的答案： A

62、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

63、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

64、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

65、 钢丝绳表层钢丝磨损达( )％时，应报废。单选

A、 40B、 20C、 10

正确答案： A你的答案： A

66、 导绳器破裂的原因( )。单选

A、 斜吊B、 绳变形C、 导绳过细

正确答案： A你的答案： A

67、 卷筒凸缘（多层缠绕）应比最外层钢丝绳高出( )倍的钢丝绳直径。单选

A、 2B、 3C、 4

正确答案： A你的答案： A

68、 重物下降至距地面( )毫米处时，应停车观察是否安全再下降。单选

A、 300B、 500C、 1000

正确答案： A你的答案： A

69、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： B

70、 生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其 。单选

A、 刑事责任B、 民事责任C、 行政责任

正确答案： A你的答案： A

71、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

72、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

73、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

74、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

75、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 公安部门C、 检察机关

正确答案： A你的答案： A

76、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

77、

《起重机械安全监察规定》对起重机械的定义是：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于(

)，且提升高度大于或者等于2m的起重机械和承重形式固定的电动葫芦等。单选

A、 0.5tB、 1tC、 1.5tD、 2t

正确答案： B你的答案： B

78、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： A

80、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

81、 主令控制器发出指令则接触器动作实现( )。不定项选择

A、 主电动机的正转B、 反转C、 制动停止D、 停止调速

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

82、 液压系统根据用途和工作特点之不同，阀类可分为( )几种类型。不定项选择

A、 方向控制阀B、 温度控制阀C、 流量控制阀D、 压力控制阀

正确答案： A、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 桥式起重机主要安全装置有( ) 。不定项选择

A、 超载限制器B、 力矩限制器C、 上升极限位置限制器D、 联锁保护装置 E、 缓冲器

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、C、D、E

84、 减速器应经常检查( )部位。不定项选择

A、 底角螺栓松动B、 螺栓是否断裂损坏C、 箱体是否振动D、 油断是否满足

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

85、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、D

86、 《安全生产法》规定的从业人员的义务有( ) 。不定项选择

A、 遵章守规，服从管理 B、 自觉加班加点C、 接受安全生产教育和培训 D、 发现不安全因素及时报告

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

87、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

88、 葫芦车轮悬空( )。不定项选择

A、 工字钢下翼缘不规整B、 车轮装配不良C、 车轮损坏

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

89、 《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当：( )。不定项选择

A、 及时申请重新培训 B、 及时报告发证部门C、 在当地媒体予以公告

正确答案： B、C你的答案： B、C

90、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

1、 在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 葫芦起重机错相保护，是防止电源线接错时按钮上下与动作相反。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 限位器是用来控制机构运行时紧急停车的控制装置。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 绳端用螺栓，压板固定在卷筒的内表层。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 工字钢轨道两端也应设端部止档。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 目前，葫芦起重机控制回路多采用低压电路一般为36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 钢丝绳的安全系数是指钢丝绳的破断拉力除以钢丝绳许用拉力的倍数。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 卡环起连接作用，使用中无需考虑它的许用拉力。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 重锤式起升限位器内的弹簧因疲劳失去弹力时，弹簧应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 不准在高处抛掷材料、工具等。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 钢丝绳应缓慢受力，不能受力过猛或产生剧烈振动，防止张力突然增大。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 电伤比电击对人体造成的危害更大。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 指挥信号不明确，起重机司机可以不起吊。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或金属物品接触触电人。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 接受吊装任务前，必须编制起重吊装技术方案。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 检修人员可以随时进入起重机驾驶室。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 当减速器温度超过50℃时应检查轴承是否损坏。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 在化工区内从事起重作业，必须遵守化工区内的其它各项安全规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。( ) 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 起重机的基础和轨道必须达到规定的要求，由使用单位验收，并且应提供验收合格证明。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，1年内不得再次申请.( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 操作运行中应按统一规定的( )进行。单选

A、 规定B、 事前规定C、 指挥信号D、 动作

正确答案： C你的答案： C

32、 使用外装式干粉灭火器时，应将喷嘴对准火源( )进行灭火。 单选

A、 根部B、 上方C、 中部

正确答案： A你的答案： A

33、 高温环境下使用的钢丝绳，常采用( )钢丝绳。单选

A、 纤维芯B、 石棉芯C、 金属芯

正确答案： C你的答案： C

34、 起重机是一种能在一定范围内 ( ) 和水平移动物品的机械。单选

A、 垂直起升B、 匀速运动C、 注意起升

正确答案： A你的答案： A

35、 鼠笼电动机直接启动时，其启动电流是额定电流的（　　）倍。单选

A、 4-7B、 3C、 2

正确答案： A你的答案： C

36、 齿轮联轴器的齿轮、齿套的轮齿磨损量达原尺寸的( )时，齿轮、齿套应报废。 单选

A、 0.3B、 25 %C、 20 %

正确答案： C你的答案： C

37、 外部磨损引起的钢丝绳直径相对于公称直径减小( )时应报废，但是由于绳芯损坏而引起的绳径减小时，对于抗扭转钢丝绳减少3%就应报废；单选

A、 5 %B、 7 %C、 10 %

正确答案： B你的答案： B

38、 当开动某机构运行时，起重机就掉闸的可能原因有( )。单选

A、 电压偏低B、 速度过快C、 电流继电器整定值偏小

正确答案： C你的答案： C

39、 “预备”停止的声响信号是( )。单选

A、 一长声B、 二短声C、 三短声

正确答案： A你的答案： A

40、 使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

41、 在需要有耐酸要求的场合，应选用( )钢丝绳。单选

A、 镀锌B、 镀铅C、 镀铜

正确答案： B你的答案： B

42、 桅杆底部铺垫枕木是为了( )。单选

A、 缓冲 B、 垫高 C、 加大承压面积

正确答案： C你的答案： C

43、 选择熔断器的原则是熔丝的额定电流时电机额定电流的( )倍。单选

A、 3B、 4C、 1.5-2.5

正确答案： C你的答案： C

44、 桥式起重机跨度是指( )。单选

A、 大车轨道中心线之间的距离B、 小车轨道中心线之间的距离C、 两轨道外侧之间的距离D、 两轨道内侧之间的距离

正确答案： A你的答案： A

45、 减速器使用中出现连续噪音的原因是：( )单选

A、 轴承松动B、 箱缺油C、 齿顶与齿根互相挤磨

正确答案： C你的答案： C

46、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

47、 钢丝绳偏离螺旋槽中心线两侧的角度为( )。单选

A、 5℃B、 3.5℃C、 2℃D、 1℃

正确答案： B你的答案： A

48、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

49、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

50、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

51、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

52、 滑轮组应有防止钢丝绳跳出轮槽的( )。 单选

A、 安全罩B、 防护装置C、 挡板

正确答案： B你的答案： B

53、 对于起重机支撑型轨道，轨道面宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 5 %B、 10 %C、 0.2

正确答案： A你的答案： A

54、 《特种设备作业人员证》持证人员应当在复审期满( )前，向发证部门提出复审申请。单选

A、 六个月B、 三个月C、 一个月

正确答案： B你的答案： B

55、 普通电磁吸盘一般不准起吊( )℃以上的金属物体。单选

A、 100B、 150C、 200

正确答案： C你的答案： C

56、 对于有两台发动机的汽车起重机而言，停机时，应先关闭（ ）发动机单选

A、 上车B、 下车C、 前车D、 后车

正确答案： B你的答案： D

57、 桥式起重机采用的制动装置一般都是( )的。单选

A、 常开式 B、 常闭式C、 手动式

正确答案： B你的答案： B

58、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

59、 起升机构和( )机构不得使用接长钢丝绳。单选

A、 平衡变幅B、 非平衡变幅机构C、 运行机构

正确答案： B你的答案： C

60、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

61、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

62、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

63、 减速器使用过程中应每( )更换一次润滑油。单选

A、 3个月B、 半年至一年C、 每月

正确答案： B你的答案： B

64、 起重机支撑型轨道顶面磨损量达原尺寸的( )时，应报废。 单选

A、 10 %B、 15 %C、 0.2

正确答案： A你的答案： A

65、 申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在( )以上。单选

A、 高中B、 与申请作业种类相适应的文化程度C、 小学

正确答案： B你的答案： B

66、 引起钢丝绳损坏的主要原因( )，断丝数随时间增长而增长。单选

A、 腐蚀断B、 疲劳断丝C、 弯曲断丝D、 磨损断丝

正确答案： B你的答案： B

67、 下列关于轮式起重机起吊方位稳定性的说法中，正确的是（　　）单选

A、 前方稳定性最好B、 侧方稳定性最好C、 后方稳定性最好D、 各方位稳定性一样

正确答案： C你的答案： C

68、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

69、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

70、 在腐蚀性较大的环境中工作应选用( )钢丝绳。单选

A、 点接触B、 线接触C、 镀锌

正确答案： C你的答案： C

71、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

73、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

74、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位对存在( )_，无改造、维修价值的起重机械及时予以报废并采取解体等销毁措施。单选

A、 事故隐患B、 严重事故隐患C、 危险因素D、 严重故障

正确答案： B你的答案： A

75、 特种设备作业人员因违章操作造成特大事故的，应当吊销《特种设备作业人员证》，持证人( )不得申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 一年内B、 三年C、 终身

正确答案： B你的答案： B

76、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

77、 新修订《特种设备安全监察条例》自( )起实施。单选

A、 星期五, 五月 01, 2003B、 星期六, 九月 01, 2006C、 星期六, 五月 01, 2009D、 星期三, 五月

01, 2007

正确答案： C你的答案： C

78、

《起重机械安全监察规定》规定：起重机械出现故障或者发生异常情况，使用单位应当立即停止使用，对其全面检查，消除故障和（）后，方可重新投入使用。单选

A、 事故隐患B、 严重事故隐患C、 危险因素D、 严重故障

正确答案： A你的答案： A

79、 使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、山租、出借《特种设备作业人员证》的，处( )以下罚款：构成犯罪的，依法追究刑事责任。单选

A、 500元B、 1000元C、 3000元

正确答案： B你的答案： B

80、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

81、 起重特性曲线由( ) 组成的。不定项选择

A、 起重量曲线B、 幅度曲线C、 起升高度曲线

正确答案： A、B你的答案： A、B

82、 起重机械在( )机构都必须安装制动器。不定项选择

A、 起升B、 变幅C、 运行稳D、 旋转

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 冶金、机械行业中桥式起重机事故数量多的原因有:( ).不定项选择

A、 数量多B、 分布广C、 工作量大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 对桥式起重上的专用电动机要求必须具备( )。不定项选择

A、 耐较高温度B、 较大过载能力C、 重量较轻D、 有足够的起重力矩

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

85、 接触器触点粘连原因( )。不定项选择

A、 磁铁触头接触占有油污B、 触点烧损C、 电压过高造成

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 特种设备作业人员应当遵守的规定有( )。不定项选择

A、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训B、 证件由用人单位集中管理，作业时无需随身携带C、

严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度D、 拒绝违章指挥

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

88、 吊运中出现( )情况不吊。不定项选择

A、 吊拔埋置物B、 吊物上有人C、 视线不清

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 起重机械的全面检查应当包括( )。不定项选择

A、 金属结构的变形、裂纹、腐蚀以及焊缝、铆钉、螺栓与联接B、 主要零部件的变形、裂纹、磨损C、 指示装置的可靠性和精度D、

电气和控制交流的可靠性E、 必要的相关载荷试验

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

1、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

3、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 限位器是用来控制机构运行时紧急停车的控制装置。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 卷筒与绕出钢丝绳的偏斜角单层绳应不大于10℃。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 为避免意外事故可在上升限制器上增加一对开关触头。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 工字钢轨道两端也应设端部止档。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 目前，葫芦起重机控制回路多采用低压电路一般为36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 电伤比电击对人体造成的危害更大。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 钢丝绳应缓慢受力，不能受力过猛或产生剧烈振动，防止张力突然增大。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 起重机司机工作时要穿着合适的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 弹簧缓冲器因碰撞疲劳造成弹簧失去弹性或断裂时，弹簧应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 钢丝绳的安全系数是指钢丝绳的破断拉力除以钢丝绳许用拉力的倍数。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 用液体作为工作介质，主要用液体压力来进行能量传递的传动系统成为液压传动系统。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 如触电事故发生在夜晚，切断电源时应注意现场照明，以免影响抢救工作的顺利进行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 起重机司机工作结束后，将所有手柄置于零位，即可离开起重机。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 检查润滑部分减速器使用初期应每三个月更换一次润滑油。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

20、 主动轮的轮压相差过大会造成小车运行中打滑。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 检修人员可以随时进入起重机驾驶室。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 在化工区内从事起重作业，必须遵守化工区内的其它各项安全规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，1年内不得再次申请.( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 起重机的基础和轨道必须达到规定的要求，由使用单位验收，并且应提供验收合格证明。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 起重机械一般分为轻小型起重设备、( )起重机、臂架式、升降机四大类。单选

A、 门座式 B、 塔式 C、 桥式D、 轮胎式

正确答案： C你的答案： C

32、 起重机用钢丝绳优选强度极限值为( )N / m ㎡的钢丝。 单选

A、 1200 ～ 1300B、 1600 ～ 1700C、 2000 ～ 2200

正确答案： B你的答案： B

33、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

34、 登机信号按钮的作用是( )。单选

A、 防止二车碰撞B、 使司机注意有人登机，防止意外事故发生。C、 告知司机停车。

正确答案： B你的答案： B

35、 起重机的基本载荷有( ).单选

A、 起升载荷B、 地震载荷C、 风载荷D、 试验载荷

正确答案： A你的答案： A

36、 当载荷达到额定起重量的( )时，超载限制器应能发出提示性报警信号。单选

A、 80%B、 90%C、 100%

正确答案： B你的答案： B

37、 起重机的电阻器在使用中温升不宜超过( )℃ 。单选

A、 300B、 100C、 200

正确答案： A你的答案： A

38、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道顶面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： C

39、 ( )属自行动臂变幅式起重机。单选

A、 行车B、 龙门式起重机C、 履带式起重机 D、 装卸桥

正确答案： C你的答案： C

40、 吊物必须高出下面设备( )米方能吊运。单选

A、 0.3B、 0.5C、 0.2

正确答案： B你的答案： B

41、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

42、 起升卷筒筒壁磨损达原厚度的( )%时，卷筒应报废。 单选

A、 5B、 20C、 15

正确答案： B你的答案： B

43、 起重量曲线，是表示起重量随( )改变的曲线。单选

A、 幅度B、 起升高度 C、 吊臂的仰角

正确答案： A你的答案： A

44、 起重机采用裸滑线时，应与汽车通道保持不小于( )m 的安全距离。 单选

A、 3.5B、 6C、 4

正确答案： B你的答案： A

45、 制动器上辅助弹簧的作用是( )。单选

A、 增加主弹簧的张力B、 增加制动臂张开的力C、 平衡电磁力与主弹簧的力

正确答案： C你的答案： C

46、 吊钩开口度超过( )予以报废。单选

A、 5%B、 10%C、 15%D、 20%

正确答案： C你的答案： A

47、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

48、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

49、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

50、 起重机应每隔（　　）小时进行一次一级保养。单选

A、 200B、 300C、 150

正确答案： B你的答案： B

51、 导绳器破裂的原因( )。单选

A、 斜吊B、 绳变形C、 导绳过细

正确答案： A你的答案： A

52、 同一轨道截面高度差不得大于( )mm。单选

A、 5B、 10C、 15

正确答案： B你的答案： B

53、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。单选

A、 指挥人员B、 安装主管人员C、 设计工程师D、 指派人员

正确答案： B你的答案： B

54、 在起重吊装中，钢丝绳捆绑点的选择主要依据是设备的( ) 。单选

A、 重量B、 外形尺寸C、 重心D、 用途

正确答案： C你的答案： C

55、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： A

56、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

57、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

58、 卡环、吊钩、链条等在检查或使用中发现有裂纹时，应该( ) 。单选

A、 报废更新B、 补焊C、 降低载荷使用

正确答案： A你的答案： A

59、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

60、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

61、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

62、 齿轮联轴器的清洗润滑频率应为（　　　）单选

A、 每月一次B、 每周一次C、 每季一次

正确答案： A你的答案： B

63、 钢丝绳空中打花的原因是( )。单选

A、 缠绕时未将钢丝绳放松B、 刚性太大C、 起升速度太快

正确答案： A你的答案： A

64、 调整起重机小车运行机构的最大制动行程应不超过小车运行速度的( )。单选

A、 V/20B、 V/16C、 V/100

正确答案： A你的答案： A

65、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： A

66、 葫芦起重机所使用的电动机，不能在电源电压低于额定电压的百分之( )以下使用。单选

A、 90B、 95C、 80

正确答案： A你的答案： C

67、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

68、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

69、 吊钩扭转变形超过( ) ，就应报废。单选

A、 20度B、 30度C、 10度

正确答案： C你的答案： C

70、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

71、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： B

72、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

73、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 公安部门C、 检察机关

正确答案： A你的答案： A

74、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

75、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

76、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

77、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

79、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

80、

《起重机械安全监察规定》对起重机械的定义是：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于(

)，且提升高度大于或者等于2m的起重机械和承重形式固定的电动葫芦等。单选

A、 0.5tB、 1tC、 1.5tD、 2t

正确答案： B你的答案： B

81、 凸轮控制器直接控制电动机的( )。不定项选择

A、 正转B、 反转C、 停止D、 起动

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 桥式起重机主要安全装置有( ) 。不定项选择

A、 超载限制器B、 力矩限制器C、 上升极限位置限制器D、 联锁保护装置 E、 缓冲器

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

83、 冶金、机械行业中桥式起重机事故数量多的原因有:( ).不定项选择

A、 数量多B、 分布广C、 工作量大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 检查制动器各铰接点时，应确保检查( )。不定项选择

A、 转动良好B、 无卡塞C、 制动轮温度不得高于环境温度120℃D、 不得有腐蚀

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

85、 特种设备作业人员应当遵守的规定有( )。不定项选择

A、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训B、 证件由用人单位集中管理，作业时无需随身携带C、

严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度D、 拒绝违章指挥

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

86、 符合钢丝绳报废标准的有：( )。不定项选择

A、 个别部分轻微锈蚀B、 整股断裂C、 钢丝绳表层磨损或锈蚀量达40％时D、 钢丝绳直径减小量达7％

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 起重机械的全面检查应当包括( )。不定项选择

A、 金属结构的变形、裂纹、腐蚀以及焊缝、铆钉、螺栓与联接B、 主要零部件的变形、裂纹、磨损C、 指示装置的可靠性和精度D、

电气和控制交流的可靠性E、 必要的相关载荷试验

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

90、 ( )，其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 违反操作规程B、 违反劳动纪律C、 复审不合格D、 逾期未复审

正确答案： C、D你的答案： A、C

1、 吊钩上必须设置防止意外脱钩的闭锁装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 滑轮罩及其他零部件不得妨碍钢丝绳的运行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 起重机的起升机构经常使用的是同向捻结构钢丝绳。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 同一截面内两小车轨顶标高差过大会造成主动轮轮压相差过大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 如触电地点附近没有电源开关或插销，可用其他利器（如斧头、刀具等）将电源线切开。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 电动葫芦作业前应检查按钮标记与电动葫芦动作是否一致。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 起吊额定载荷主梁向下变形量在水平线f《s/700。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 吊钩摇摆一般有两个力引起，一是横向水平力，另一个是垂直方向力。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 对吊钩出现裂纹的检查应先用煤油清洗，而后用20倍放大镜检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 职业道德是职工在职业活动中必须遵循的基本道德。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 在进行胸外心脏挤压法抢救时，应注意手掌挤压位置要准确，用力要适度，不得过猛。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 起吊小件物品时可以用上升限位器停车。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 起重机司机应穿金属的鞋，不能穿橡胶绝缘或塑料鞋。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 起重机工作时，可以进行检查和维修。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 当钢丝绳直径相对于公称直径减少5%或更多时，即使未发生断丝，该绳也应报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 卷筒绳槽磨损和跳槽时，应调整钢丝绳偏斜角。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 起重机制动器的磨擦片与制动轮的接触面积不应小于70％。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 起重机司机、登机检修人员吸剩的烟头和随地抛掷的火柴棍也容易造成火灾。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 油马达不是反向使用的油泵。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备作业人员证》每三年复审一次。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： C

32、 悬吊型卷筒外壳焊缝有( )部分，外壳应报废。单选

A、 裂纹B、 开焊C、 变形

正确答案： B你的答案： B

33、 电动夹钳的夹紧力与物料的自重和尺寸大小是( )。单选

A、 反比B、 正比C、 无关D、 有关

正确答案： C你的答案： C

34、 平面集电器的电源引人角钢滑线磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 50 %B、 30 %C、 0.2

正确答案： A你的答案： A

35、 千斤顶的主要作用是( )。单选

A、 运输物体B、 顶升物体 C、 翻转物体

正确答案： B你的答案： B

36、 橡胶缓冲器一般用于运行速度不大于( )米/分钟的桥门起重机上。单选

A、 50B、 40C、 75

正确答案： A你的答案： A

37、 幅度可变的起重机根据( )规定起重机的额定起重量。单选

A、 幅度B、 起重量C、 回转半径

正确答案： A你的答案： A

38、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道翼缘宽度磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 10 %B、 5 %C、 0.2

正确答案： B你的答案： A

39、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： A

40、 导绳器外圈有( )时，外圈应报废。 单选

A、 裂纹B、 磨损C、 变形

正确答案： A你的答案： A

41、 杠杆夹钳的夹紧力与物料的自重成( )。 单选

A、 正比B、 反比C、 无关

正确答案： A你的答案： A

42、 各种电器的触头磨损量达原尺寸的( )时应报废或报废相应部分。 单选

A、 25 %B、 40 %C、 0.5

正确答案： B你的答案： C

43、 能顶升离地面较低设备的千斤顶是( )。单选

A、 螺旋千斤顶B、 液压千斤顶 C、 齿条千斤顶

正确答案： B你的答案： A

44、 桥式起重机在( )位置必须设置联锁保护装置单选

A、 上升限位B、 运行机构C、 司机室厅

正确答案： C你的答案： B

45、 工作完毕电磁吸盘式抓斗( )在空中悬吊。单选

A、 可以B、 不可以C、 不作要求

正确答案： B你的答案： B

46、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： D

47、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： B

48、 操作时触电的原因( )。单选

A、 采用铁壳手电门B、 非低压手电片C、 导线破损

正确答案： A你的答案： A

49、 吊钩柄不得有塑性变形，检验工具有( )。单选

A、 游标卡尺B、 平台C、 直尺

正确答案： A你的答案： A

50、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

51、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： B

52、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

53、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

54、 必须把起吊物品提升到安全高度，一般从地面到物品底端( )米，才能作水平运动。单选

A、 1B、 2C、 4D、 0.5

正确答案： D你的答案： A

55、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

56、 应经常检验定滑轮及固定点部位的钢丝绳，靠近( )那段钢丝绳。单选

A、 定滑轮B、 动滑轮C、 平衡滑轮

正确答案： C你的答案： C

57、 焊接卷筒多采用( )钢。单选

A、 35#B、 Q345C、 20#D、 Q235

正确答案： D你的答案： D

58、 生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其 。单选

A、 刑事责任B、 民事责任C、 行政责任

正确答案： A你的答案： A

59、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： C

60、 动作按钮标志不符原因( )单选

A、 电源相序接错B、 按钮有连线C、 电压偏低

正确答案： A你的答案： A

61、 吊钩上的螺母，保险零件有磨损时应( )。单选

A、 修复B、 报废C、 视情况使用。

正确答案： B你的答案： B

62、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

63、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

64、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

65、 常闭式制动器，其电磁铁的吸力应( )主弹簧张力。单选

A、 小于B、 大于C、 相等

正确答案： B你的答案： B

66、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

67、 对钢丝绳的检验要求中，应检查由于挤压或磨损引起钢丝的压痕，有无( )。单选

A、 拉直B、 弯曲C、 断丝

正确答案： C你的答案： C

68、 平衡滑轮工作时，只起( )作用，以调整钢丝绳的强度和拉力。单选

A、 从动B、 摆动C、 跳动

正确答案： B你的答案： B

69、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每( )进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 月B、 季C、 年

正确答案： A你的答案： A

70、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

71、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

73、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

74、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

75、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

76、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

77、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

78、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

79、 吊运( )物品，要严格遵守国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》有关规定。单选

A、 化学危险B、 精密设备C、 高温

正确答案： A你的答案： A

80、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

81、 起重特性曲线由( ) 组成的。不定项选择

A、 起重量曲线B、 幅度曲线C、 起升高度曲线

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

82、 冶金、机械行业中桥式起重机事故数量多的原因有:( ).不定项选择

A、 数量多B、 分布广C、 工作量大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 起重机上外露的有伤人可能的转动器件如( )必须设防护装置。不定项选择

A、 开式齿轮B、 转动轴C、 链轮D、 皮带轮

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 桥式起重机上的专用电机要求采用转子外接电阻逐级起动，并能适应( )。不定项选择

A、 频频起动B、 反转C、 制动D、 停止等工作

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

87、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 特种设备作业人员的条件，下列表述正确的是：( )。不定项选择

A、 男16-59周岁，女16-54周岁B、 身体健康，无妨碍特种设备作业的疾病和生理缺陷C、 与申请作业种类相适应的文化程度D、

通过规定的专业技术理论和实际操作的学习培训，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种操作技能。

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当：( )。不定项选择

A、 及时申请重新培训 B、 及时报告发证部门C、 在当地媒体予以公告

正确答案： B、C你的答案： B、C

1、 物体重量的计算：物体的重量等于构成该物体的材料密度与物体体积的乘积。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 大车制动器不可调的太松，制动力矩太小，否则不能满足在允许范围内停车。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 环链被用于起重机械起升速度较高的场合。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 齿轮减速器在使用中的主要损坏形式是齿轮失效。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 起重机紧急断电保护是利用装设在司机室内便于操作位置的紧急开关来实现的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 发现葫芦起重机有故障时应切断总电源。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 运行极限位置限制器是由行程限位开关和安全尺组成。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 对起重机磁铁应每周检查一次接线部位和绝缘情况。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 必须登上主梁或厂房行车梁轨道进行检修时，应切断电源。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 起重机主要分：缆索起重机、桥架起重机、臂架起重机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 吊起的重物禁止作冲击式落地。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 根据触电者的身体特点采用适当的急救方法，如对孕妇和年老体弱者宜采用仰卧牵臂或口对口吹气法。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 目前我国引进技术生产的AS型电动胡芦，设计上考虑了错相保护。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 起重臂与1千伏以下输电线的最小安全距离为1.5米。( ) 判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 空载时电动机不启动可能是按钮接线折断。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。( ) 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 风化、腐蚀不会造成零件的损坏和报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 吊钩摇摆一般有两个力引起，一是横向水平力，另一个是垂直方向力。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 在化工区域作业时，应使起重机的工作范围与化工设备保持必要的安全距离。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 熔化金属喷溅在起重机上是不会引发火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 起重机启动后，只有大车能运行而小车和起升机构不动作的可能原因是：小车电流引入器与滑线接触不良造成缺相所致。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 检查钢轨，螺栓，鱼尾板出现裂纹应更换。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 起重机械制造施工过程中，出现材料代用的情况时，代用材料的性能应当不低于原设计的规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 特种设备行政许可检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由各省质检局总局统一规定。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 常闭式制动器在制动装置静态时处于( )状态。单选

A、 打开B、 制动C、 滑动接触

正确答案： B你的答案： B

32、 起重量曲线，是表示起重量随( )改变的曲线。单选

A、 幅度B、 起升高度 C、 吊臂的仰角

正确答案： A你的答案： A

33、 运行速度大于120m／min的起重机，应安装( )缓冲器。单选

A、 弹簧式B、 橡胶式 C、 液压式

正确答案： C你的答案： C

34、 起重机配线时，应采用电压为500V 的绝缘( )丝铜线。 单选

A、 单B、 双C、 多

正确答案： C你的答案： C

35、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 二氧化碳B、 泡沫干粉C、 1211

正确答案： C你的答案： C

36、 工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道顶面磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 0.2B、 15 %C、 10 %

正确答案： C你的答案： C

37、 登机信号按钮的作用是( )。单选

A、 防止二车碰撞B、 使司机注意有人登机，防止意外事故发生。C、 告知司机停车。

正确答案： B你的答案： B

38、 起重机械一般分为轻小型起重设备、( )起重机、臂架式、升降机四大类。单选

A、 门座式 B、 塔式 C、 桥式D、 轮胎式

正确答案： C你的答案： C

39、 起重机械不得使用( )吊钩。 单选

A、 板钩B、 铸造C、 锻造

正确答案： B你的答案： A

40、 国际单位制法定质量单位符号是( )。单选

A、 K B、 NC、 Kg D、 t

正确答案： C你的答案： C

41、 为防止起重机被大风吹动或刮倒而安装的安全装置是( )。单选

A、 制动装置B、 夹轨器C、 安全开关

正确答案： B你的答案： B

42、 固定敷设的橡胶圆电缆因老化弯曲半径小于( )倍电缆外径时应报废。 单选

A、 5B、 10C、 12

正确答案： A你的答案： B

43、 使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 后退

正确答案： B你的答案： B

44、 小车行程的两端必须安装( )单选

A、 止档器B、 限位器C、 缓冲器

正确答案： B你的答案： B

45、 制动器上辅助弹簧的作用是( )。单选

A、 增加主弹簧的张力B、 增加制动臂张开的力C、 平衡电磁力与主弹簧的力

正确答案： C你的答案： C

46、 钢丝绳空中打花的原因是( )。单选

A、 缠绕时未将钢丝绳放松B、 刚性太大C、 起升速度太快

正确答案： A你的答案： A

47、 钢丝绳的断丝报废标准，是指在( )的断丝数达到规定值。 单选

A、 整根钢丝绳上B、 1m长度内C、 一个捻距内

正确答案： C你的答案： C

48、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

49、 桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架(又称大车桥架)、 和操纵室(司机室)等三部分组成。单选

A、 小车架 B、 起升机构 C、 行走轮D、 走台

正确答案： A你的答案： A

50、 葫芦起重机所使用的电动机，不能在电源电压低于额定电压的百分之( )以下使用。单选

A、 90B、 95C、 80

正确答案： A你的答案： A

51、 齿轮联轴器的清洗润滑频率应为（　　　）单选

A、 每月一次B、 每周一次C、 每季一次

正确答案： A你的答案： A

52、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

53、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

54、 起重机的安装拆卸应按说明书进行，且应有( )负责。单选

A、 指挥人员B、 安装主管人员C、 设计工程师D、 指派人员

正确答案： B你的答案： B

55、 多层缠绕的卷筒端部凸缘，凸缘应高出( )倍钢丝绳直径。单选

A、 1B、 2C、 3

正确答案： B你的答案： B

56、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

57、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 自来水

正确答案： A你的答案： A

58、 导绳器破裂的原因( )。单选

A、 斜吊B、 绳变形C、 导绳过细

正确答案： A你的答案： A

59、 钢丝绳表层钢丝磨损达( )％时，应报废。单选

A、 40B、 20C、 10

正确答案： A你的答案： A

60、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

61、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

62、 重物下降至距地面( )毫米处时，应停车观察是否安全再下降。单选

A、 300B、 500C、 1000

正确答案： A你的答案： A

63、 起重机制动器，为确保工作可靠一般应( )时间调整一次。单选

A、 每周B、 每天C、 每月

正确答案： A你的答案： A

64、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

65、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

66、 我国的安全生产方针是( )。单选

A、 安全生产 人人有责B、 安全为了生产 生产必须安全C、 关注安全 关爱生命D、 安全第一 预防为主 综合治理

正确答案： A你的答案： A

67、 卷筒凸缘（多层缠绕）应比最外层钢丝绳高出( )倍的钢丝绳直径。单选

A、 2B、 3C、 4

正确答案： A你的答案： A

68、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

69、 动作按钮标志不符原因( )单选

A、 电源相序接错B、 按钮有连线C、 电压偏低

正确答案： A你的答案： A

70、 安装一套制动器的起升机构，其制动轮及制动器必须安装在减速器的( )端，以确保制动安全。单选

A、 输出轮B、 输入轮C、 两端均可

正确答案： B你的答案： B

71、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

72、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

73、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

74、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

75、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 公安部门C、 检察机关

正确答案： A你的答案： A

76、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

77、

《起重机械安全监察规定》对起重机械的定义是：起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于(

)，且提升高度大于或者等于2m的起重机械和承重形式固定的电动葫芦等。单选

A、 0.5tB、 1tC、 1.5tD、 2t

正确答案： B你的答案： B

78、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

79、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

80、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： B

81、 凸轮控制器直接控制电动机的( )。不定项选择

A、 正转B、 反转C、 停止D、 起动

正确答案： A、B、C你的答案： A、B

82、 起重机械在( )机构都必须安装制动器。不定项选择

A、 起升B、 变幅C、 运行稳D、 旋转

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B

83、 冶金、机械行业中桥式起重机事故数量多的原因有:( ).不定项选择

A、 数量多B、 分布广C、 工作量大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 GB5082-85《起重吊运指挥信号》分类为( )。 不定项选择

A、 指示信号B、 手势信号 C、 旗语信号 D、 音响信号

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

85、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 吊运中出现( )情况不吊。不定项选择

A、 吊拔埋置物B、 吊物上有人C、 视线不清

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 特种设备作业人员应当遵守的规定有( )。不定项选择

A、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训B、 证件由用人单位集中管理，作业时无需随身携带C、

严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度D、 拒绝违章指挥

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 ( )，其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 违反操作规程B、 违反劳动纪律C、 复审不合格D、 逾期未复审

正确答案： C、D你的答案： C、D

1、 在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 大车车轮前方应安装限位器板。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 对液压件进行清洗时，不要用面纱等带纤维物擦拭工作面。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 起重机械可分为轻小型起重设备、起重机和升降机三大类。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 轨道起重机上，任何一点的接地电阻均不得小于4Ω。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 力的三要素是力的大小、方向和力的作用点。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 电动葫芦在使用中可将上升极限限制位器作为停车开关。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 桥式起重机的照明信号回路的电源应由起重机主断路器的出线端分接。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 人字桅杆的两个桅杆构成的平面应尽可能与地面乖直，以减轻缆风绳的负荷。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 使用起重量安全标志，目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 起重机起升机构制动器应每周进行一次检查。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形时，应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 制动轮摩擦面出现凸凹不平1.5mm以上应进行修复。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

15、 起重操作中应做到“稳”、“准”、“快”、“安全”、“合理”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 解救触电者时，要注意做好各种防护，避免其再受到摔伤或其他伤害。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 用液体作为工作介质，主要用液体压力来进行能量传递的传动系统成为液压传动系统。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 两人以上从事起重作业，必须有一人任起重指挥。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、 钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。( ) 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 在化工区内从事起重作业，必须遵守化工区内的其它各项安全规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 露天作业的起重机冬季要做好防寒防冻。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 起重机在采用裸滑线供电时，滑线应平直、光滑且无腐蚀。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 工作完毕后应将吊钩升至接近上极限位置的高度，不准吊挂吊具、吊物等。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 起重机械安装、改造、维修的施工单位，必须取得相应的特种设备安装、改造、维修许可，方可在许可的范围内施工，并对施工安全和施工质量负责。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》属于行政法规。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

30、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 “预备”停止的声响信号是( )。单选

A、 一长声B、 二短声C、 三短声

正确答案： A你的答案： A

32、 液压缓冲器吸收的撞击能量( )。单选

A、 较小B、 较大C、 非常小

正确答案： B你的答案： B

33、 当钢丝绳外层钢丝磨损达到其直径的( )时，钢丝绳应报废。 单选

A、 10 %B、 40 %C、 0.3

正确答案： B你的答案： B

34、 葫芦起重机当电压低时铁芯磁力过小会产生( )。单选

A、 接触器不吸合B、 起升速度慢C、 制动不灵

正确答案： A你的答案： A

35、 电气回路的对地电阻一般不小于( )兆欧姆。单选

A、 2B、 1C、 0.5

正确答案： B你的答案： C

36、 起重机使用等级共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9D、 10

正确答案： D你的答案： B

37、 桅杆底部铺垫枕木是为了( )。单选

A、 缓冲 B、 垫高 C、 加大承压面积

正确答案： C你的答案： C

38、 使用外装式干粉灭火器时，应将喷嘴对准火源( )进行灭火。 单选

A、 根部B、 上方C、 中部

正确答案： A你的答案： A

39、 操作运行中应按统一规定的( )进行。单选

A、 规定B、 事前规定C、 指挥信号D、 动作

正确答案： C你的答案： C

40、 在任何情况下，超载保护装置的动作点不能大于( )倍的额定载荷。 单选

A、 1B、 1.1C、 0.95

正确答案： B你的答案： B

41、 钢丝绳是起重机的( )件。 单选

A、 易损B、 独立C、 一次性

正确答案： A你的答案： A

42、 起重机防护栏杆高度不应小于mm。单选

A、 800B、 1000C、 1050

正确答案： B你的答案： B

43、 起重机过载保护是在控制回路中( )超载限制器的常闭触头。单选

A、 串联B、 并联C、 串联，并联皆可

正确答案： A你的答案： B

44、 桥式起重机跨度是指( )。单选

A、 大车轨道中心线之间的距离B、 小车轨道中心线之间的距离C、 两轨道外侧之间的距离D、 两轨道内侧之间的距离

正确答案： A你的答案： A

45、 桥式起重机的金属结构是由( )、端梁、走台及栏杆和司机室等组成的。单选

A、 主梁B、 支腿C、 标准节D、 螺栓

正确答案： A你的答案： A

46、 高空作业佩戴安全带应严守( )原则。单选

A、 低挂高用B、 高挂低用C、 使用方便

正确答案： B你的答案： B

47、 ( )指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥信号。单选

A、 通用手势信号 B、 专用手势信号 C、 音响信号

正确答案： B你的答案： B

48、 申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在( )以上。单选

A、 高中B、 与申请作业种类相适应的文化程度C、 小学

正确答案： B你的答案： B

49、 起重电磁铁每班使用前必须检查( )。单选

A、 电源接线部分B、 电压C、 联接牢固性

正确答案： A你的答案： A

50、 桥式起重机采用的制动装置一般都是( )的。单选

A、 常开式 B、 常闭式C、 手动式

正确答案： B你的答案： B

51、 起重机两轨道同一截面高度差不得大于( )mm 。单选

A、 15B、 10C、 20

正确答案： B你的答案： B

52、 起重作业中的“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人和( )。单选

A、 不伤害机器B、 不被他人伤害C、 不伤害设备D、 不伤害环境

正确答案： B你的答案： B

53、 起重机发生火灾的主要原因下列哪项有最大隐患( )。单选

A、 起动频繁B、 电器质量问题C、 设备过热并旁边有可燃物。

正确答案： C你的答案： C

54、 对6股和8股钢丝绳断丝主要发生在( )。单选

A、 内部B、 外部C、 绳芯。

正确答案： B你的答案： B

55、 电磁吸盘一般不准起吊( )℃以上的金属物体。单选

A、 100B、 150C、 200

正确答案： C你的答案： C

56、 金属铸造滑轮轮槽不均匀磨损量达( )mm 时，滑轮应报废。 单选

A、 10B、 5C、 3

正确答案： C你的答案： C

57、 当起重机起重臂触电时，如果想从起重机上下来，必须双脚( )。单选

A、 步行 B、 跳出

正确答案： B你的答案： B

58、 起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用( )或其他隔离措施。单选

A、 警示牌B、 防护棚C、 红线警戒

正确答案： B你的答案： B

59、 起重指挥使用的指挥旗颜色一般为( ) 。单选

A、 红、绿色B、 红、蓝色 C、 黄、绿色

正确答案： A你的答案： A

60、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在( )以上。单选

A、 16周岁B、 18周岁C、 20周岁

正确答案： B你的答案： B

61、 桥式起重机主要金属构件应( )年重涂保护层。单选

A、 2B、 1C、 3-5

正确答案： C你的答案： C

62、 桥式起重机重要受力构件为( )。单选

A、 主梁 B、 栏杆 C、 司机室 D、 滑线防护架

正确答案： A你的答案： A

63、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m的安全距离。单选

A、 3.5B、 5C、 6

正确答案： A你的答案： A

64、 起重机超载作业可能会带来下列哪些危害( )。单选

A、 断绳B、 车速加快C、 限位失灵

正确答案： A你的答案： A

65、 使用1211灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。单选

A、 水平B、 垂直C、 倒置

正确答案： A你的答案： A

66、 引起钢丝绳损坏的主要原因( )，断丝数随时间增长而增长。单选

A、 腐蚀断B、 疲劳断丝C、 弯曲断丝D、 磨损断丝

正确答案： B你的答案： B

67、 在高层建筑、大型吊装等指挥作业或距离较远的情况下，为了增加起重机司机对指挥信号的视觉范围，指挥人员应采用( ) 进行指挥。单选

A、 手势信号 B、 旗语信号 C、 音响信号

正确答案： B你的答案： C

68、 金属铸造滑轮轮槽槽壁厚磨损达原壁厚的( )时，滑轮应报废。 单选

A、 10 %B、 15 %C、 20 %

正确答案： C你的答案： C

69、 凡在坠落高度基准面大于或等于( ) m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

70、 音响信号中，“紧急停止”信号用口哨( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声 C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： C

71、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

72、 《特种作业人员安全操作证》有效期为( )。单选

A、 2年B、 3年C、 4年

正确答案： C你的答案： C

73、 使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、山租、出借《特种设备作业人员证》的，处( )以下罚款：构成犯罪的，依法追究刑事责任。单选

A、 500元B、 1000元C、 3000元

正确答案： B你的答案： B

74、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

75、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械：（1）没有在登记部门进行使用登记的；（2）没有(

)_的；（3）监督检验或者定期检查不合格的。单选

A、 使用记录B、 维护保养资料C、 完整安全技术档案D、 验收记录

正确答案： C你的答案： C

76、 新修订《特种设备安全监察条例》自( )起实施。单选

A、 星期五, 五月 01, 2003B、 星期六, 九月 01, 2006C、 星期六, 五月 01, 2009D、 星期三, 五月

01, 2007

正确答案： C你的答案： C

77、 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在(

)内不得再次申请《特种设备作业人员证》。单选

A、 六个月B、 一年C、 两年

正确答案： B你的答案： B

78、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

79、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械安装、改造、维修单位应当在施工验收后( )_内，将安装、改造、维修技术资料使用单位。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

81、 轻小型起重设备主要指( ) 。不定项选择

A、 简易起重工具B、 卷扬机C、 桅杆和胡芦D、 电动胡芦桥式起重机

正确答案： B、C、D你的答案： C、D

82、 钢丝绳安全系数为5时，用估称法( )求其绳的破断拉力。不定项选择

A、 SP=50*d（kg）2B、 SP=500*d2（N）C、 SP=10*d（kg）2D、 SP=100*d（kg）2

正确答案： A、B你的答案： B、C

83、 冶金、机械行业中桥式起重机事故数量多的原因有:( ).不定项选择

A、 数量多B、 分布广C、 工作量大

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 为保证链条的使用安全，必须做到( ) 。不定项选择

A、 不超负荷使用B、 使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损C、 定期进行负荷试验D、 按链条报废标准进行报废更新

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 大车运行跑偏啃道( )。不定项选择

A、 轨道质量差B、 桥架变形C、 车轮磨损D、 车轮装配转动差

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C

86、 对触电者进行人工呼吸急救的方法有：( ) 。不定项选择

A、 俯卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口吹气法 D、 胸外心脏挤压法

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 特种设备作业人员的条件，下列表述正确的是：( )。不定项选择

A、 男16-59周岁，女16-54周岁B、 身体健康，无妨碍特种设备作业的疾病和生理缺陷C、 与申请作业种类相适应的文化程度D、

通过规定的专业技术理论和实际操作的学习培训，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种操作技能。

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥挂钩人员就必须掌握( )和组织作业人员四个要素。不定项选择

A、 领导现场指挥B、 了解工作环境C、 了解工作物 D、 配备工具设备

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

89、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 起重机械使用单位应当将《使用登记证》置存于以下位置( )。不定项选择

A、 企业管理人员B、 企业厂长C、 司机室内的显著位置D、 原司机室的使用单位的安全技术检查部门

正确答案： C、D你的答案： C、D