1、 保护中性线（PEN）应涂以竖条间隔淡蓝色。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 爆炸危险场所对于接地（接零）方面是没有特殊要求的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 *起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 采用电缆卷筒供电的港口门座起重机应设置电缆放完的行程开关( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 葫芦式起重机电源引入方式有软缆引入和滑触式集电器引入两种。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 “明白”的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 一台起重机不仅需要设计可靠制造精良，还必须正确安装才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 进入高空作业现场，应戴安全帽，高度2米以上作业人员必须使用安全带。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 触电者若出现心脏停止跳动、呼吸停止，在场抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 起重机采用电缆供电时，一般采用四芯电缆判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

20、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机，在环境温度超过40度的场合，应当选用H级绝缘电动机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 特种设备定期检验的项目根据有关规程规则的要求确定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 一般对低压设备和线路，绝缘电阻应不低于0.5兆欧，照明线路应不低于0.25兆欧。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

26、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

《特种设备安全监察条例》规定，按照特种设备产品标准的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案不包括特种设备运行故障和事故记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备产品标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

32、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

33、 起重机必须设置总电源接触时，所有机构的动力电源必须全部从电源接触器的出线端引接。( )作用于总电源接触器断开各机构总电源。单选

A、 紧急B、 过压保护C、 过流保护

正确答案： A你的答案： A

34、 电动葫芦常温下绝缘电阻值不小于( )兆欧。单选

A、 1B、 1.5C、 2D、 2.5

正确答案： A你的答案： A

35、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

36、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或( )物品接触触电人。单选

A、 金属B、 木制C、 橡胶

正确答案： A你的答案： A

37、 兆欧表的接线有三个测量端，应将( )接在被测线路上。单选

A、 LB、 EC、 G

正确答案： A你的答案： A

38、 按GB5144规定，塔顶高度大于( )米且高于周围建筑物的塔式起重机应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不受停机影响。单选

A、 20B、 30C、 40D、 45

正确答案： B你的答案： A

39、 低压电动机的短路保护一般采用( )。单选

A、 继电器B、 接触器C、 熔断器

正确答案： C你的答案： C

40、 为防止雷击时的反击电压过高，独立避雷针的接地电阻值应小于( )欧。单选

A、 5B、 10C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： A

41、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当不小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： A

42、 *额定起重量与幅度的乘积称为( )。单选

A、 起重力矩B、 额定起重力矩C、 最大起重力矩

正确答案： B你的答案： B

43、 电弧的温度可达( )摄氏度以上。单选

A、 2500B、 3000C、 3500D、 4000

正确答案： B你的答案： B

44、 起重机采用裸滑线时，应与煤气、乙炔气管道保持不小于( )m 的安全距离。 单选

A、 3B、 5C、 4

正确答案： A你的答案： A

45、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： D

46、 安全生产法自2002年( )起实施。单选

A、 2011-11-1B、 2011-10-1C、 2011-12-1D、 2011-11-11

正确答案： A你的答案： D

47、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

48、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

49、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

50、 生产经营单位发生生产 事故，造成人员伤亡，他人财产损失的，应当依法承担( )。单选

A、 社会责任B、 行政责任C、 赔偿责任

正确答案： C你的答案： C

51、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： D

52、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

53、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

54、 特种设备生产使用单位的( )应当对本单位持特种设备的安全全面负责。单选

A、 技术负责人B、 生产负责人C、 主要负责人

正确答案： C你的答案： C

55、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

56、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： A

57、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： D

58、 国家鼓励实行特种设备责任( )制度，提高事故赔付能力。单选

A、 保险B、 理赔C、 经济

正确答案： A你的答案： A

59、 《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强(

)_安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。单选

A、 定期B、 不定期C、 日常D、 监督

正确答案： C你的答案： C

60、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。单选

A、 停止使用B、 维修C、 对其进行全面检查D、 更换

正确答案： C你的答案： C

61、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： D

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： C

63、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、 安全监督管理部门B、 特种设备安全监督管理部门C、 共安消防部门D、 行政执法部门

正确答案： B你的答案： B

64、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案： B

65、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

66、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： B

67、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。单选

A、 地方政府B、 特种设备生产单位C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

68、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： D

69、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： D

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作由（ ）质量技术监督部门分级负责。单选

A、 设区的市级B、 县以上C、 省级D、 县级

正确答案： B你的答案： A

71、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、 重大事故B、 特别重大事故C、 一般事故D、 较大事故

正确答案： B你的答案： B

72、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。单选

A、 在现场检验检测结束前B、 在现场检验检测结束后C、 在现场检验检测过程中D、 在投入使用前

正确答案： B你的答案： B

73、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）在检验检测有效期内违反国家和省的有关规定对同一特种设备擅自重复检验检测或者收取重复检验检测费用。单选

A、 不得B、 允许C、 应当D、 不宜

正确答案： A你的答案： A

74、

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（

）签字后归档。单选

A、 被检验单位人员B、 有关负责人C、 特种设备管理人员D、 特种设备操作人员

正确答案： B你的答案： B

75、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： D

76、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，建立特种设备安全技术档案的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 2000元以上2万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5000元以上1万元以下D、 2万元以上5万元以下

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

78、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《中华人民共和国行政许可法》B、 《特种设备作业人员考核规则》C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： A你的答案： D

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： A

80、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D你的答案： D

81、 起重机小车馈电线可用( )或其他导电材料。不定项选择

A、 电缆B、 型钢C、 铜线D、 石棉E、 塑料

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 万用表是( )组合的多量程的便携式仪表。不定项选择

A、 欧姆表B、 电表C、 安培表D、 电压表E、 流量计

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

83、 能长期承受工作电压的绝缘安全用具是( )。不定项选择

A、 验电器B、 绝缘手套C、 绝缘鞋D、 绝缘垫

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

85、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、

《特种设备安全监察条例》规定，下面哪些特种设备的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。不定项选择

A、 锅炉B、 压力容器C、 电梯D、 压力管道元件E、 起重机械

正确答案： A、B、D、E你的答案： A、B、C、D、E

88、 下列叙述哪些符合《特种设备作业人员监督管理办法》的规定？不定项选择

A、 用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。B、

作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。C、

作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的相关作业人员培训考核大纲等安全技术规范执行。D、 未经考试机构培训毕业，不得申请考试。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。不定项选择

A、 忠于职守、B、 坚持原则、C、 公开透明D、 秉公执法

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每4年复审一次。对持证人员在4年内（

），发证部门应当按照有关安全技术规范的规定准予复审合格，并在证书正本上加盖发证部门复审合格章。不定项选择

A、 身体健康B、 符合有关安全技术规范规定的不间断作业要求和安全、节能教育培训要求C、 且无违章操作或者管理等不良记录D、

未造成事故的

正确答案： B、C、D你的答案： A、B

1、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 使用摇表测量高压设备绝缘电阻，可以一人进行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 *起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 爆炸危险场所对于接地（接零）方面是没有特殊要求的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 “明白”的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 采用电缆卷筒供电的港口门座起重机应设置电缆放完的行程开关( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 触电者若出现心脏停止跳动、呼吸停止，在场抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 起重机采用电缆供电时，一般采用四芯电缆判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 一台起重机不仅需要设计可靠制造精良，还必须正确安装才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 漏电保护器安装时，应检查产品合格证、认证标志、试验装置，发现异常情况必须停止安装。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 特种设备定期检验的项目根据有关规程规则的要求确定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机，在环境温度超过40度的场合，应当选用H级绝缘电动机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 经检验检测不合格又无法消除安全缺陷的特种设备应当实施报废处理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、

《特种设备安全监察条例》规定，在申请办理许可、核准期间，特种设备安全监督管理部门发现申请人未经许可从事特种设备相应活动或者伪造许可、核准证书的，不予受理或者不予许可、核准，并不再受理其新的许可、核准申请。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款：判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 五架以上电阻器，宜用电阻器架安装，架间留有( )mm间隙。单选

A、 60B、 70C、 80D、 100

正确答案： C你的答案： C

32、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

33、 *桥式起重机不设外走台的司机室门及登上桥架的舱口门均应设置( ）。 单选

A、 信号按钮B、 联锁保护装置C、 过载

正确答案： B你的答案： B

34、 测量绝缘电阻的仪表是兆欧表，也称( )单选

A、 绝缘摇表B、 万用表C、 压力表

正确答案： A你的答案： A

35、 *移动敷设的橡胶圆电缆因老化弯曲半径小于( )倍电缆外径时应报废。 单选

A、 8B、 5C、 10

正确答案： A你的答案： A

36、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

37、 *如触电事故发生在夜晚，切断电源时应注意现场( )，以免影响抢救工作的顺利进行。单选

A、 照明B、 人员C、 秩序

正确答案： A你的答案： A

38、 音响信号中“紧急停止”的信号是( )。单选

A、 断续的长声B、 急促的短声C、 急促的长声

正确答案： C你的答案： B

39、 电气元件按要求整定完毕后，要 对电气线路的（ ）进行全面检查。单选

A、 美观B、 安装 C、 接点

正确答案： C你的答案： C

40、 有防雷要求的起重机，大车轨道应直接接地，每侧大车轨道接地装置不少于( )处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： B

41、 三相交流电路星形连接时，相电压与线电压的关系是( )单选

A、 相等B、 线电压大根号3倍C、 相电压大根号3倍

正确答案： B你的答案： B

42、 机构电动机采用( )直接控制的，一般把各机构凸轮控制器的零位触头全部串入总电源接触器的启动控制器回路中实现零位保护。单选

A、 电动机B、 凸轮控制器C、 制动器

正确答案： B你的答案： B

43、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： C

44、 电气火灾最常用、最有效的灭火器材是( )和干粉灭火器。 单选

A、 1211B、 泡沫干粉C、 水

正确答案： A你的答案： A

45、 在同一电源供电系统中，( )出现保护接地与保护接零同在的情况。单选

A、 不得B、 可以C、 都可以

正确答案： A你的答案： A

46、 特种设备使用单位应当向直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门办理特种设备登记，( )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置单选

A、 产品铭牌B、 检验报告C、 安全检验合格证

正确答案： C你的答案： C

47、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

48、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械安装、改造、维修单位应当在施工验收后( )_内，将安装、改造、维修技术资料使用单位。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

49、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

50、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( )进行一次自身检查，并作出记录。单选

A、 半个月B、 1个月C、 2个月D、 1个季度

正确答案： B你的答案： B

51、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

52、 《起重机械安全监察规定》规定：“从事起重机械改造活动，应当具有相应类型和级别的起重机械( )_能力”。单选

A、 设计 B、 制造 C、 安装 D、 维修

正确答案： B你的答案： B

53、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

54、 特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期满前( )月向检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 4个月B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

55、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

56、 《起重机械安全监察规定》规定，起重机械制造过程中应当按照安全技术规范等规定的范围、项目和要求，由( )_的检验检测机构进行监督检验。单选

A、 制造所在地B、 安装所在地C、 使用所在地D、 注册所在地

正确答案： A你的答案： A

57、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

58、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

59、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

60、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构B、 省级质量技术监督部门C、

县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A你的答案： C

61、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。单选

A、 国务院质量技术监督部门B、 设区的市级质量技术监督部门C、 省级质量技术监督部门D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

62、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： B

63、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。单选

A、 报废处理之日起三十日内B、 报废前C、 报废后D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A你的答案： A

64、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案： B

65、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。单选

A、 地方政府B、 特种设备安全监督管理部门C、 特种设备检验检测机构D、 特种设备使用单位

正确答案： D你的答案： D

66、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（

），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。单选

A、 一年以上的B、 半年以上的C、 两年以上的D、 一个定检周期以上的

正确答案： A你的答案： A

67、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（

）给予批评教育、处分；单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

68、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： A

69、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 考试内容B、 考试单位C、 考试科目D、 考试思路

正确答案： C你的答案： C

70、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（

）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、 五个工作日B、 七日C、 七个工作日D、 五日

正确答案： C你的答案： C

71、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。单选

A、 培训大纲B、 各类特种设备作业人员考核大纲C、 各类特种设备作业人员D、 特种设备作业人员

正确答案： B你的答案： B

73、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 4000元以上2万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： B你的答案： B

74、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 50万元以上200万元以下D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

75、 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（

）。单选

A、 特种设备作业人员。B、 特种设备操作人员C、 特种设备人员D、 特种设备管理人员

正确答案： A你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： D

77、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： D

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、B、 内外清理、介质置换、通风、C、 内外清理、介质置换、D、 内外清理、

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。单选

A、 质监部门B、 培训机构C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： D你的答案： D

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。单选

A、 使用B、 注册登记C、 检验检测D、 保修

正确答案： C你的答案： C

81、 机械式停车设备的出入口操作室检修场所等明显可见处，须设置相应的安全标志有( )。不定项选择

A、 火灾标志B、 禁止标志C、 警告标志D、 提示标志

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

82、 下列( )信号如无特殊要求，指挥人员应一次性给出。不定项选择

A、 微微上升B、 微微下降C、 上升D、 下降E、 预备

正确答案： C、D、E你的答案： C、E

83、 安全电压的系列值( )。不定项选择

A、 6VB、 50VC、 36VD、 24VE、 12V

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、C、D、E

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 特种设备存在严重事故隐患( )或者超过安全技术规范规定使用年限，使用单位应予以报废。不定项选择

A、 无改造价值B、 无维修价值C、 无使用价值D、 无经济价值

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》。B、

特种设备使用单位，应当严格执行有关安全生产的法律、行政法规的规定。C、 特种设备使用单位，应当保证特种设备的安全使用。D、

特种设备安全监督管理部门，应当保证特种设备的安全使用。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为特别重大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。B、 特种设备事故造成100人以上重伤。C、 特种设备事故造成1亿元以上直接经济损失。D、

压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的。E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为一般事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以下死亡。B、 特种设备事故造成10人以下重伤C、 起重机械整体倾覆D、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备作业人员监督管理办法》的规定？不定项选择

A、 用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。B、

作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。C、

作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的相关作业人员培训考核大纲等安全技术规范执行。D、 未经考试机构培训毕业，不得申请考试。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 起重机的基本参数是表征起重机特性的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 温度越高，导线电阻越小。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 升降限位器开关触点磨损量达原尺寸的10 %时，开关应报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 安全插块是当吊笼门打开时，插块自动插入导轨架内，保证当钢丝绳松弛或断裂时，吊笼可靠停在导轨架上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

9、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后必须立即报告上级。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

11、 主接触器接通吸合后，引入线的熔断器烧毁的原因是该相接地。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 漏电保护器发生故障，必须更换合格的漏电保护器。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 起重机械制造施工过程中，出现材料代用的情况时，代用材料的性能应当不低于原设计的规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 起重机械整体倾覆的为较大事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 起重机的主梁失去整体稳定性时，不允许修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 特种设备相关管理人员不属于特种设备作业人员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 特种设备使用单位应当至少每月进行一次自我检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 起重机的结构件需要焊接修理时，所用的焊接材料应当符合原结构件的焊接要求，焊接质量应当保证。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、 《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，l年内允许申请补考l次。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 兆欧表的接线有三个测量端，应将( )接在被测线路上。单选

A、 LB、 EC、 G

正确答案： A你的答案： A

32、 按GB5144规定，塔顶高度大于( )米且高于周围建筑物的塔式起重机应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不受停机影响。单选

A、 20B、 30C、 40D、 45

正确答案： B你的答案： B

33、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当不小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： C

34、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

35、 接地线连接宜采用截面不小于( )平方毫米扁钢。单选

A、 140B、 145C、 150D、 10

正确答案： C你的答案： C

36、 过电流继电器按所控制电动机额定电流( )倍整定。单选

A、 2B、 2～2.5C、 2.25～2.5

正确答案： C你的答案： C

37、 升降机正常工作时，安全器自引制停或发出噪声时，应立即( )。单选

A、 进行维修B、 发出报警C、 停止工作

正确答案： C你的答案： C

38、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或( )物品接触触电人。单选

A、 金属B、 木制C、 橡胶

正确答案： A你的答案： A

39、 *额定起重量与幅度的乘积称为( )。单选

A、 起重力矩B、 额定起重力矩C、 最大起重力矩

正确答案： B你的答案： B

40、 操纵室与起重机本体间的接地用4mm×40mm以上镀锌扁钢，并不少于( )处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： B

41、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

42、 为防止雷击时的反击电压过高，独立避雷针的接地电阻值应小于( )欧。单选

A、 5B、 10C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： B

43、 *起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8D、 6

正确答案： B你的答案： B

44、 必须登上主梁或厂房轨道进行检修时应切断电源指派专人( )，应禁止动车和试车。单选

A、 指挥B、 配合C、 监护

正确答案： B你的答案： C

45、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： C

46、 生产经营单位发生生产 事故，造成人员伤亡，他人财产损失的，应当依法承担( )。单选

A、 社会责任B、 行政责任C、 赔偿责任

正确答案： C你的答案： C

47、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

48、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

49、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

50、 单位负责人接到事故报告，应当( )有效措施。单选

A、 迅速采取B、 详细制定C、 开会研究

正确答案： A你的答案： A

51、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

52、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： C

53、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

54、 安全生产法自2002年( )起实施。单选

A、 2011-11-1B、 2011-10-1C、 2011-12-1D、 2011-11-11

正确答案： A你的答案： A

55、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

56、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

57、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

58、 特种设备生产使用单位的( )应当对本单位持特种设备的安全全面负责。单选

A、 技术负责人B、 生产负责人C、 主要负责人

正确答案： C你的答案： C

59、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

60、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（

）。单选

A、 经济责任B、 行政责任C、 刑事责任 D、 法律责任

正确答案： C你的答案： C

61、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（

）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、 五个工作日B、 七日C、 七个工作日D、 五日

正确答案： C你的答案： C

62、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

63、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。单选

A、 安全技术规范B、 标准C、 规程D、 规定

正确答案： A你的答案： A

64、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： B

65、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）从事特种设备的生产、销售，或者以其名义推荐、监制、监销特种设备。单选

A、 允许B、 应当C、 不得D、 不宜

正确答案： C你的答案： C

66、 《特种设备安全监察条例》规定，有关机关应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和有关人员进行（

），对负有事故责任的国家工作人员进行处分。单选

A、 经济处罚B、 法律处罚C、 行政处罚D、 纪律处分

正确答案： C你的答案： C

67、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： D

68、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： B

69、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（

）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、 全省B、 全市C、 本辖区内D、 县级以上

正确答案： C你的答案： C

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。单选

A、 质监部门B、 培训机构C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： D你的答案： D

71、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A你的答案： A

72、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（

）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。单选

A、 验收前B、 验收后30日内C、 验收当日D、 验收后60日内

正确答案： B你的答案： B

73、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

74、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（

）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、 十日B、 五个工作日C、 七个工作日D、 十个工作日

正确答案： D你的答案： D

76、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构B、 省级质量技术监督部门C、

县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： A

78、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。(

)应当将其存入该特种设备的安全技术档案。单选

A、 安装、改造、维修的施工单位B、 使用单位C、 安装单位D、 改造、维修施工单位E、 维修施工单位

正确答案： B你的答案： B

79、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（

）给予批评教育、处分；单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A你的答案： A

81、 万用表是( )组合的多量程的便携式仪表。不定项选择

A、 欧姆表B、 电表C、 安培表D、 电压表E、 流量计

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

82、 升降机使用前须检查电气系统( )情况工作是否正常。不定项选择

A、 设备工作B、 交流接触器触点吸合C、 参数D、 导线接头

正确答案： B、C你的答案： B、D

83、 能长期承受工作电压的绝缘安全用具是( )。不定项选择

A、 验电器B、 绝缘手套C、 绝缘鞋D、 绝缘垫

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 《特种设备安全监察条例》第28条规定，( )的特种设备不允许使用。不定项选择

A、 未经检验B、 检验不合格C、 检验合格D、 申请检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、

（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；B、

（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；C、

（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。D、

（四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门（

）。不定项选择

A、 责令改正B、 情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额30％以下罚款C、 有违法所得的，没收违法所得D、

触犯弄律的，追究刑事责任

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

89、

《特种设备安全监察条例》规定，未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造以及压力管道元件的制造活动的，由特种设备安全监督管理部门予以（

）。不定项选择

A、 取缔B、 没收非法制造的产品C、 已经实施安装、改造的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造D、

处10万元以上50万元以下罚款E、 追究刑事责任

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D、E

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。不定项选择

A、 忠于职守、B、 坚持原则、C、 公开透明D、 秉公执法

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、D

1、 各种控制器触头磨损量达原尺寸的50 %时应报废或报废相应部分。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

2、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 载人吊笼紧急逃离门应有电气安全开关联锁。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 指示降落方位的手势信号是五指伸直，指示负载应降落的位置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 爆炸危险场所对于接地（接零）方面是没有特殊要求的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 试电笔是低压验电的主要工具，用于500V—1000V电压的检测。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 中性点直接接地的低压供电系统，零线进入车间之前应在车间配电屏处或在起重机处重复接地。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 拆、挂接地线，操作人员可以不戴绝缘手套。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 滑触线不平、集电器和滑线接触不良会使运行中的起重机经常掉闸。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 标识牌应悬挂在室内和室外工作地点或施工设备上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 *1211 及干粉灭火器是不导电的灭火器材。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

16、 漏电保护器安装时，应检查产品合格证、认证标志、试验装置，发现异常情况必须停止安装。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 工作时要穿着合身的工作服，裤腿和袖口要扎紧。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、 一般对低压设备和线路，绝缘电阻应不低于0.5兆欧，照明线路应不低于0.25兆欧。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 特种设备报废后，使用单位必须到县市级特种设备安全监督管理部门将报废的特种设备注销。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 起重机应当设置短路及过流（过载）保护、失压保护、零位保护，断错相保护等电气保护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 特种设备生产使用单位主要负责人，对本单位的特种设备安全全面负责。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机，在环境温度超过40度的场合，应当选用H级绝缘电动机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 《特种设备作业人员证》每四年复审一次。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每年进行一次自行检查，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款：判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由原使用单位按照国家规定办理注销登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

32、 相线与( )之间的电压称为线电压。单选

A、 相线B、 控制线C、 零线

正确答案： A你的答案： A

33、 通用手势信号中，手臂伸直置于头上方五指自然伸开手心朝前保持不动的手势信号是( )。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩下降C、 预备

正确答案： C你的答案： C

34、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

35、 *桥架起重机大车轮踏面( )间的距离称为起重机的跨度。单选

A、 宽度B、 接触面积C、 中心线

正确答案： C你的答案： C

36、 室外起重机一律采用( )配线。单选

A、 管B、 裸C、 绝缘

正确答案： A你的答案： C

37、 桥式起重机各机构的动作，一般都是通过 ( )控制系统实现的。单选

A、 机械B、 液压C、 电气 D、

正确答案： C你的答案： C

38、 当起重机起升高度大于等于( )米时，宜装风速报警装置。单选

A、 10B、 12C、 15D、 20

正确答案： B你的答案： D

39、 下极限开关是为防止误动作，吊笼( )而设置的。单选

A、 冲顶B、 停在空中C、 蹲底

正确答案： C你的答案： C

40、 下列不属于机械式停车设备安全防护装置的是( )。单选

A、 警示装置B、 自动门防假装置C、 防止载车坠落装置D、 速度检测装置

正确答案： D你的答案： B

41、 *起重机紧急断电保护应装设在司机室内( )操作的位置。单选

A、 明显B、 一定高度C、 便于

正确答案： C你的答案： A

42、 检查电动机电气元件的绝缘性能，用兆欧表测量其绝缘电阻，如低于( )兆欧，应进行干燥处理。单选

A、 3B、 2C、 1D、 0.5

正确答案： D你的答案： D

43、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： C

44、 目前我国规定适用于生产车间的行灯电压一般为( )V。单选

A、 220B、 110C、 36D、 42

正确答案： C你的答案： C

45、 *使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

46、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

47、

《起重机械安全监察规定》规定：起重机械出现故障或者发生异常情况，使用单位应当立即停止使用，对其全面检查，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。单选

A、 事故隐患B、 严重事故隐患C、 危险因素D、 严重故障

正确答案： A你的答案： A

48、 起重机械安装改造维修许可证书有效期为( )年。单选

A、 1年B、 2年C、 3年D、 4年

正确答案： D你的答案： D

49、 特种作业的职业道德是同职业对社会所担负的( )责任联系在一起的。 单选

A、 一定的B、 特殊C、 全面

正确答案： B你的答案： B

50、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

51、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位对存在( )_，无改造、维修价值的起重机械及时予以报废并采取解体等销毁措施。单选

A、 事故隐患B、 严重事故隐患C、 危险因素D、 严重故障

正确答案： B你的答案： B

52、 对于违反《特种设备安全监察条例》规定，举报人可以向( )举报。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 公安部门C、 检察机关

正确答案： A你的答案： A

53、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

54、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

55、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械：（1）没有在登记部门进行使用登记的；（2）没有(

)_的；（3）监督检验或者定期检查不合格的。单选

A、 使用记录B、 维护保养资料C、 完整安全技术档案D、 验收记录

正确答案： C你的答案： C

56、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

57、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

58、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

59、 经修改的《特种设备安全监察条例》自2009年( )起实施。单选

A、 2011-10-1B、 2011-9-1C、 2011-5-1D、 2011-8-1

正确答案： C你的答案： C

60、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： A

61、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。单选

A、 质监部门B、 培训机构C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： D你的答案： D

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由（ ）给予批评教育、处分。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

63、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： C

64、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 凭考试结果通知单B、 凭相关证明材料C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料D、 凭身分证

正确答案： C你的答案： C

65、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备（ ）。单选

A、 安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新B、 安全作业知识C、 作业技能D、 作业技能和及时进行知识更新

正确答案： A你的答案： A

66、 《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。单选

A、 工作安排B、 组织C、 培训D、 管理

正确答案： D你的答案： C

67、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经（

）考试合格的，持考试合格凭证向考试场所所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 质量技术监督局B、 培训机构C、 检验机构D、 指定的考试机构

正确答案： D你的答案： D

69、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（

），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。单选

A、 一年以上的B、 半年以上的C、 两年以上的D、 一个定检周期以上的

正确答案： A你的答案： A

70、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： B

71、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、 安全监督管理部门B、 特种设备安全监督管理部门C、 共安消防部门D、 行政执法部门

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（

）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。单选

A、 生命安全、危险性较大的B、 非常重要的C、 非常安全D、 重点的

正确答案： A你的答案： A

73、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的（ ）。单选

A、 要求B、 特殊要求C、 感官要求 D、 视觉要求

正确答案： B你的答案： B

74、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（

）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；单选

A、 30日B、 60日C、 5日D、 10日

正确答案： A你的答案： A

75、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（

）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；单选

A、 书面告知B、 书面申请C、 书面申报D、 当面申报

正确答案： A你的答案： A

76、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（

）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。单选

A、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、B、 压力管道、电梯、起重机械、C、 电梯、起重机械、客运索道、D、

压力管道、电梯、客运索道、

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上死亡，属特别重大事故。 单选

A、 2B、 10C、 20D、 30

正确答案： D你的答案： D

80、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： D

81、 万用表是( )组合的多量程的便携式仪表。不定项选择

A、 欧姆表B、 电表C、 安培表D、 电压表E、 流量计

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

82、 安全连锁装置包括( )。不定项选择

A、 门开关B、 舱口开关C、 过电流继电器D、 紧急断电开关

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

83、 起重机械作业的项目是( )。不定项选择

A、 机械安装维修B、 电气安装维修C、 指挥D、 司机

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 使用单位禁止承租以下起重机械( )。不定项选择

A、 未进行使用登记的B、 没有完整的安全技术资料的C、 未经检验的D、 检验不合格的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的( )。不定项选择

A、 技术参数B、 设计规范C、 操作规程D、 安全规章制度

正确答案： C、D你的答案： C、D

87、 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即( )，组织抢救，（

），减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。不定项选择

A、 报告当地政府B、 准备医疗器械C、 启动事故应急预案D、 防止事故扩大

正确答案： C、D你的答案： C、D

88、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每4年复审一次。（ ）其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 复审不合格B、 逾期未复审C、 未考试D、 考试未通过

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备（ ）或者试制特种设备（

）新材料，必须进行型式试验和能效测试。不定项选择

A、 产品、部件B、 材料C、 新产品、D、 新部件、E、 新材料

正确答案： A、C、D、E你的答案： A、C、D

90、

《特种设备安全监察条例》规定，未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门（

）。不定项选择

A、 责令改正B、 予以取缔C、 处1万元以上5万元以下罚款D、 有违法所得的，没收违法所得E、

触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任

正确答案： B、C、D、E你的答案： B、E

1、 绕线转子异步电动机采用转子串电阻启动时，所串电阻越大，启动转矩越大。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

2、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 起重机的基本参数是表征起重机特性的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 手动是在吊笼运行中安装人员实行接高时，为保证安全而使用的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 所有穿管线路，管内街头不得多于1个。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 导线截面越小，导线电阻越大。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 爆炸危险场所，按爆炸性物质状态，分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 *触电人已失去知觉、呼吸困难，应立即在现场进行人工呼吸急救。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 心肺复苏应在现场就地坚持进行，但为了方便也可以随意移动伤员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 电动机一相突然断路，应立即停机检查修理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 起重机发生火灾的原因主要是由于电气设备在运行中超过额定负荷，发生线路短路、过热或打火花造成的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 漏电保护器发生故障，必须更换合格的漏电保护器。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 特种设备可直接投入使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 起重机的基础和轨道必须达到规定的要求，由使用单位验收，并且应提供验收合格证明。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

21、 用人单位不得违章指挥特种设备作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 特种设备使用单位应当至少每月进行一次自我检查。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 起重机械制造施工过程中，出现材料代用的情况时，代用材料的性能应当不低于原设计的规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了规范作业人员考核、发证、收费，保障特种设备安全运行。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员不得从事特种设备的生产、销售，不得以其名义推荐或者监制、监销特种设备。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 相邻滑线导电部位间及导电部分对接地部分之间的距离不应小于( )mm。单选

A、 300B、 400C、 200D、 250

正确答案： A你的答案： C

32、 中性点直接接地的低压供电系统中，把PE线一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为( )。单选

A、 工作接地B、 保护接地C、 重复接地

正确答案： C你的答案： C

33、 报警型超载限制器，当起重量达到额定起重量( )能发出声光信号。单选

A、 85%～100%B、 90%～100%C、 95%

正确答案： C你的答案： C

34、 为防止雷击时的反击电压过高，独立避雷针的接地电阻值应小于( )欧。单选

A、 5B、 10C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： B

35、 接地电阻测量三次，正确的接地电阻值应采取三次测量的( )。单选

A、 最大值B、 最小值C、 平均值D、 小于4欧的值

正确答案： C你的答案： D

36、 检查调整安全保护线路时，用手扳动各机构限位开关及( )安全开关，观察动作是否灵活，是否切断电源起到保护作用。单选

A、 部分B、 所有C、 待定

正确答案： B你的答案： B

37、 *起重机允许起升物料的最大重量称为( )。单选

A、 额定起重量B、 起重量C、 最小起重量

正确答案： A你的答案： A

38、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

39、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

40、 如果总电源无( )，供电电源中断后又恢复时，不经手动操作总电源能够自行接通。单选

A、 失压保护B、 过流保护C、 短路保护

正确答案： A你的答案： A

41、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

42、 机械式停车设备用钢丝绳，当采用人车共乘方式的安全系数应当不小于( )。单选

A、 8B、 10C、 12D、 14

正确答案： B你的答案： B

43、 *对触电者触电时发生的严重外伤，应与人工呼吸( )处理。 单选

A、 同时B、 之后C、 之前

正确答案： A你的答案： A

44、 *起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8D、 6

正确答案： B你的答案： B

45、 防火的措施之一是起重机滑线下方( )堆放易燃易爆物品。单选

A、 不能B、 可以C、 任意

正确答案： A你的答案： A

46、 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行( )制度。单选

A、 整改B、 维修C、 淘汰

正确答案： C你的答案： C

47、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。单选

A、 主要受力构件B、 主要材料C、 主要配置和控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

48、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

49、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

50、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

51、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以在使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

52、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

53、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

54、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

55、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： D

56、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

57、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

58、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

59、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

60、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

61、

国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过(

)，有3个月以上申请项目的实习经历。单选

A、 操作技能培训B、 技术培训合格C、 安全教育D、 安全教育和培训

正确答案： D你的答案： D

62、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（

）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 考试场所B、 培训场所C、 市级D、 县级

正确答案： A你的答案： A

63、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（

）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、 十日B、 五个工作日C、 七个工作日D、 十个工作日

正确答案： D你的答案： C

64、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为重大事故。单选

A、 1000万元以上1亿元以下B、 500万元以上1000万元以下C、 1亿元以上D、 5000万元以上1亿元以下

正确答案： D你的答案： D

65、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。单选

A、 监督检查B、 检验检测C、 安全监察D、 鉴定结论

正确答案： B你的答案： B

66、 《特种设备安全监察条例》规定，( )由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、 一般事故B、 特别重大事故C、 重大事故D、 较大事故

正确答案： D你的答案： D

67、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： B

68、

《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B你的答案： B

69、

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（

）签字后归档。单选

A、 被检验单位人员B、 有关负责人C、 特种设备管理人员D、 特种设备操作人员

正确答案： B你的答案： B

70、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： A

71、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。单选

A、 质量证明书B、 产品质量合格证明C、 材料合格证D、 检验检测证明

正确答案： B你的答案： B

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期校验D、 定期修理

正确答案： C你的答案： C

74、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、B、 内外清理、介质置换、通风、C、 内外清理、介质置换、D、 内外清理、

正确答案： A你的答案： A

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。单选

A、 商业B、 商业或者技术秘密C、 技术秘密D、 产品质量

正确答案： B你的答案： B

76、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A你的答案： A

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。单选

A、 公共安全B、 国有企业C、 私营企业D、 学校

正确答案： A你的答案： A

78、 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（

）。单选

A、 特种设备作业人员。B、 特种设备操作人员C、 特种设备人员D、 特种设备管理人员

正确答案： A你的答案： A

79、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。单选

A、 安全技术规范B、 标准C、 规程D、 规定

正确答案： A你的答案： A

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。单选

A、 报废处理之日起三十日内B、 报废前C、 报废后D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A你的答案： A

81、 控制柜调整的要求是元件间( )。不定项选择

A、 接线整齐B、 美观C、 牢固D、 可靠

正确答案： A、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 雷电有很大的破坏作用，具体为( )的破坏作用。不定项选择

A、 电性质B、 化学性质C、 热性质D、 机械性质

正确答案： A、B、D你的答案： A、C、D

83、 起重机发生电气火灾后，不能用( )器材灭火。不定项选择

A、 泡沫灭火器B、 水C、 干粉灭火器D、 普通灭火器

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 使用单位禁止承租以下起重机械( )。不定项选择

A、 未进行使用登记的B、 没有完整的安全技术资料的C、 未经检验的D、 检验不合格的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 《起重机械安全监察规定》规定：“起重机械安装、改造、维修许可证有效期为( )_。安装、改造、维修单位应当在许可证有效期满(

)_前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前作出准予许可或不予许可的决定。不定项选择

A、 4年B、 3年C、 6个月D、 3个月

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测（ ）负责。不定项选择

A、 结果B、 检验报告C、 鉴定结论D、 检测报告

正确答案： A、C你的答案： A、C

88、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，任何单位和个人不得（ ）、变造、（ ）、买卖、（

）、出租、出借特种设备行政许可、核准、登记、作业证明及相关证明文件。不定项选择

A、 伪造B、 冒用C、 转让D、 复印

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即( )，组织抢救，（

），减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。不定项选择

A、 报告当地政府B、 准备医疗器械C、 启动事故应急预案D、 防止事故扩大

正确答案： C、D你的答案： C、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备检验检测机构应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。B、 特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。C、

特种设备使用单位应当制定特种设备应急预案。D、 特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

正确答案： B、D你的答案： A、B、C、D

1、 起重机的基本参数是表征起重机特性的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 露天工作的起重机的电气设备应设置防雨罩。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 额定漏电动作电流不超过30毫安的漏电保护器，在其他保护措施失效时，可作为直接接触的补充保护，但不能作为唯一的直接接触保护。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 吊钩上升的旗语是绿旗拢起下指，红旗自然放下。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 温度越高，导线电阻越小。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 升降限位器开关触点磨损量达原尺寸的10 %时，开关应报废。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 安全插块是当吊笼门打开时，插块自动插入导轨架内，保证当钢丝绳松弛或断裂时，吊笼可靠停在导轨架上。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 主接触器接通吸合后，引入线的熔断器烧毁的原因是该相接地。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

11、 在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后必须立即报告上级。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 漏电保护器发生故障，必须更换合格的漏电保护器。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 安全标志一般设置在光线充足、醒目稍高于视线的地方。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 起重机械制造施工过程中，出现材料代用的情况时，代用材料的性能应当不低于原设计的规定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 起重机械整体倾覆的为较大事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

20、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

21、 特种设备作业人员必须取得《特种设备作业人员证》才能上岗作业。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 起重机的主梁失去整体稳定性时，不允许修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落为一般事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 特种设备相关管理人员不属于特种设备作业人员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 起重机的结构件需要焊接修理时，所用的焊接材料应当符合原结构件的焊接要求，焊接质量应当保证。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备安全监督管理部门给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并不得再次申请《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，对违反《特种设备安全监察条例》规定的行为，只有单位有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 *如触电事故发生在夜晚，切断电源时应注意现场( )，以免影响抢救工作的顺利进行。单选

A、 照明B、 人员C、 秩序

正确答案： A你的答案： A

32、 兆欧表的接线有三个测量端，应将( )接在被测线路上。单选

A、 LB、 EC、 G

正确答案： A你的答案： A

33、 当有下降深度时，起重机的起升高度与下降深度之和称为( )。 单选

A、 起升高度B、 起升范围C、 下降深度

正确答案： B你的答案： B

34、 机械式停车设备用链条当采用无人方式的安全系数应当不小于( )。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案： C

35、 下列不属于桥式起重机电气保护装置的是( )。单选

A、 短路保护B、 过载保护C、 连锁保护D、 防风保护

正确答案： D你的答案： D

36、 起重限制器当载荷达到( )时，应能发出报警信号。单选

A、 08GB、 0.95GC、 1.0GD、 1.1G

正确答案： B你的答案： B

37、 不同机构，不同( )等级的导线，穿管时应分开。单选

A、 电流B、 电阻C、 电压

正确答案： C你的答案： C

38、 升降机极限开关为非自动复位式只有通过( )才能复位。单选

A、 手工操作B、 按钮操作C、 继电器操作

正确答案： A你的答案： A

39、 紧急断电开关的结构形式应是不能( )的。单选

A、 自动复位B、 变幅C、 起升

正确答案： A你的答案： A

40、 机构电动机采用不能自动复位的控制器控制的，起重机必须设有( )保护。单选

A、 失压B、 零位C、 延时D、 过流

正确答案： B你的答案： B

41、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

42、 为防止雷击时的反击电压过高，独立避雷针的接地电阻值应小于( )欧。单选

A、 5B、 10C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： B

43、 TN—C系统是保护线和零线( )的系统。单选

A、 共用B、 部分共用C、 分开使用

正确答案： A你的答案： A

44、 *起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8D、 6

正确答案： B你的答案： B

45、 扑救起重机电气火灾时，要使用( )等不导电的灭火器材。 单选

A、 干粉或二氧化碳B、 泡沫干粉C、 砂

正确答案： A你的答案： A

46、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： A

47、 《起重机械安全监察规定》，起重机械制造单位不得将主要( )_委托加工或者购买并用于起重机械制造。单选

A、 受力构件B、 零部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： A你的答案： A

48、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

49、 特种设备生产使用单位的( )应当对本单位持特种设备的安全全面负责。单选

A、 技术负责人B、 生产负责人C、 主要负责人

正确答案： C你的答案： C

50、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

51、 《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强(

)_安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。单选

A、 定期B、 不定期C、 日常D、 监督

正确答案： C你的答案： C

52、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

53、 国家鼓励实行特种设备责任( )制度，提高事故赔付能力。单选

A、 保险B、 理赔C、 经济

正确答案： A你的答案： A

54、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

55、 《起重机械安全监察规定》规定，应当进行型式试验的起重机械产品、部件或者试制起重机械新产品、新部件，必须进行整机或者( )_的型式试验。单选

A、 受力结构件B、 部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： B你的答案： B

56、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

57、 ( )负责全国机电类特种设备制造许可工作的统一管理。单选

A、 国家质量监督检验检疫总局特种设备安全管理机构B、 工伤行政管理部门C、 全国标准委员会

正确答案： A你的答案： A

58、 《起重机械安全监察规定》流动作业的起重机械，使用单位应当到( )_所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 制造单位B、 使用单位C、 原注册

正确答案： B你的答案： B

59、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

60、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。单选

A、 使用B、 注册登记C、 检验检测D、 保修

正确答案： C你的答案： C

61、 《特种设备安全监察条例》规定，( )由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、 一般事故B、 特别重大事故C、 重大事故D、 较大事故

正确答案： D你的答案： D

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（

）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 20天B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

63、 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（

）。单选

A、 特种设备作业人员。B、 特种设备操作人员C、 特种设备人员D、 特种设备管理人员

正确答案： A你的答案： A

64、

《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B你的答案： B

65、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

66、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： A

67、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 考试内容B、 考试单位C、 考试科目D、 考试思路

正确答案： C你的答案： C

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。单选

A、 监督B、 管理C、 考核D、 培训

正确答案： A你的答案： A

69、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： D

70、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： B

71、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

72、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： B

73、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《特种设备作业人员考核规则》B、 《特种设备安全监察条例》C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： B你的答案： B

74、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： D

75、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 4000元以上2万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： B你的答案： B

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。单选

A、 15个工作日B、 10个工作日C、 5个工作日D、 3个工作日

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期校验D、 定期修理

正确答案： C你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案： B

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。单选

A、 国务院质量技术监督部门B、 设区的市级质量技术监督部门C、 省级质量技术监督部门D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： D

81、 起重作业人员包括( )。不定项选择

A、 司机B、 指挥C、 机械安装维修D、 电气安装维修E、 设计

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 起重机的主要技术参数是( )。不定项选择

A、 起重量B、 起升高度C、 跨度D、 幅度E、 机构工作速度

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D、E

83、 选择兆欧表时，要与其( )相适应以免引起过大的读数误差。不定项选择

A、 测量范围B、 倍测绝缘电阻数值C、 电压数值D、 电流数值

正确答案： A、B你的答案： A、C

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 ( )，其《特种设备作业人员证》予以注销。不定项选择

A、 违反操作规程B、 违反劳动纪律C、 复审不合格D、 逾期未复审

正确答案： C、D你的答案： C、D

86、 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的( )。不定项选择

A、 技术参数B、 设计规范C、 操作规程D、 安全规章制度

正确答案： C、D你的答案： C、D

87、 《特种设备安全监察条例》规定，国务院（ ）负责全国特种设备的安全监察工作，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对（

）实施安全监察。不定项选择

A、 特种设备安全监督管理部门B、 本行政区域内特种设备C、 安全生产监督管理部门D、 安全生产活动

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 根据《特种设备安全监察条例》下列哪种说法条例规定的？不定项选择

A、 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。B、

特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。C、

特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当进行检查，找不到隐患，不得使用。D、 特种设备不符合能效指标的，不得使用。

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 考试机构应当在收到报名材料后15个工作日内完成对材料的审查。对符合要求的，通知申请人按时（

）；对不符合要求的，通知申请人及时（ ）或者说明不符合要求的理由。不定项选择

A、 参加考试B、 参加培训C、 补正材料D、 重新申报材料

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，报名参加特种设备作业人员考试的人员，应当向考试机构提交下列哪种材料？不定项选择

A、 《特种设备作业人员考试申请表》。B、 身份证复印件C、 2张1寸正面免冠照片D、 毕业证书复印件或者学历证明E、 工作单位证明

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 爆炸危险场所对于接地（接零）方面是没有特殊要求的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 *起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 “明白”的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 在易燃、易爆场所的照明灯具，应使用密闭形或防爆形灯具，在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具，应使用防水防尘型。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 电缆导架是为了保护电缆设置的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 无论是测直流电或交流电，验电器的氖灯泡发光情况是一样的。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 起重机采用电缆供电时，一般采用四芯电缆判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

11、 一台起重机不仅需要设计可靠制造精良，还必须正确安装才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 为了保护电气设备及人员的安全，起重机电气控制系统都要设置必要的电气保护措施。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、 经检验检测不合格又无法消除安全缺陷的特种设备应当实施报废处理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 起重机的结构件需要焊接修理时，所用的焊接材料应当符合原结构件的焊接要求，焊接质量应当保证。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 未制定特种设备事故应急预案的使用单位，责令限期整改。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

27、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。属于国家工作人员的，依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每年进行一次自行检查，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作考试两个科目。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 起重机上宜设( )来实现短路保护。单选

A、 自动开关B、 总断路器C、 隔离开关

正确答案： B你的答案： C

32、 电缆臂架是拖动( )运行的装置。单选

A、 钢丝绳B、 主电缆C、 照明线路

正确答案： B你的答案： B

33、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

34、 交流调速的性能( )直流调速的性能。单选

A、 优于B、 差于C、 同样

正确答案： B你的答案： B

35、 *如触电事故发生在夜晚，切断电源时应注意现场( )，以免影响抢救工作的顺利进行。单选

A、 照明B、 人员C、 秩序

正确答案： A你的答案： A

36、 塔式起重机的固定式照明装置的电源电压不应超过( )，严禁用金属结构作为照明线路的回路单选

A、 110VB、 220VC、 380V

正确答案： B你的答案： B

37、 测量绝缘电阻的仪表是兆欧表，也称( )单选

A、 绝缘摇表B、 万用表C、 压力表

正确答案： A你的答案： A

38、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

39、 设置登机信号按钮是为使( )注意到有人登机。单选

A、 司机B、 指挥C、 维修人员D、 领导

正确答案： A你的答案： A

40、 ( )装置是机械式停车设备的安全防护装置。单选

A、 人车误入检出装置B、 高度检测装置C、 下降检测装置

正确答案： A你的答案： A

41、 电缆供电的起重机，移动距离( )米以上时，应设置电缆卷筒或其他收放装置，电缆收放速度应与起重机运行速度同步。单选

A、 10B、 15C、 20D、 25

正确答案： A你的答案： A

42、 电气元件按要求整定完毕后，要 对电气线路的（ ）进行全面检查。单选

A、 美观B、 安装 C、 接点

正确答案： C你的答案： C

43、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： D

44、 间接接触触电的防护措施有保护接零和( )。单选

A、 工作接地B、 保护接地C、 重复接地

正确答案： B你的答案： B

45、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

46、 《起重机械安全监察规定》规定，起重机械制造过程中应当按照安全技术规范等规定的范围、项目和要求，由( )_的检验检测机构进行监督检验。单选

A、 制造所在地B、 安装所在地C、 使用所在地D、 注册所在地

正确答案： A你的答案： C

47、 《特种设备安全监察条例》规定，取得制造许可单位生产的特种设备必须符合( )。单选

A、 法律法规B、 国家标准C、 安全技术规范

正确答案： C你的答案： C

48、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： A

49、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

50、 《起重机械安全监察规定》规定：“从事起重机械改造活动，应当具有相应类型和级别的起重机械( )_能力”。单选

A、 设计 B、 制造 C、 安装 D、 维修

正确答案： B你的答案： B

51、 起重机械安装、改造、维修、竣工后之后，施工单位应当在验收后( )内将有关技术资料移交使用单位。单选

A、 10日B、 15日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

52、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

53、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

54、 《起重机械安全监察规定》规定，应当进行型式试验的起重机械产品、部件或者试制起重机械新产品、新部件，必须进行整机或者( )_的型式试验。单选

A、 受力结构件B、 部件C、 电气系统D、 机构

正确答案： B你的答案： A

55、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( )进行一次自身检查，并作出记录。单选

A、 半个月B、 1个月C、 2个月D、 1个季度

正确答案： B你的答案： B

56、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

57、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

58、 《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强(

)_安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。单选

A、 定期B、 不定期C、 日常D、 监督

正确答案： C你的答案： C

59、 ( )负责全国机电类特种设备制造许可工作的统一管理。单选

A、 国家质量监督检验检疫总局特种设备安全管理机构B、 工伤行政管理部门C、 全国标准委员会

正确答案： A你的答案： A

60、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）单选

A、 安全检查B、 安全监察C、 安全管理D、 安全监督

正确答案： B你的答案： D

61、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。单选

A、 50B、 60C、 70D、 90

正确答案： B你的答案： B

62、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

63、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

64、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由（ ）给予批评教育、处分。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

65、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。单选

A、 在现场检验检测结束前B、 在现场检验检测结束后C、 在现场检验检测过程中D、 在投入使用前

正确答案： B你的答案： D

66、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。单选

A、 使用B、 注册登记C、 检验检测D、 保修

正确答案： C你的答案： C

67、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位(

)将有关技术资料移交使用单位单选

A、 应当在验收后30日内B、 应当在验收时C、 应当在验收后60日内D、 应当在验收前

正确答案： A你的答案： A

68、

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（

）签字后归档。单选

A、 被检验单位人员B、 有关负责人C、 特种设备管理人员D、 特种设备操作人员

正确答案： B你的答案： B

69、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照（ ）考试科目、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 自定的B、 商定的C、 公布的D、 现定的

正确答案： C你的答案： C

70、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。单选

A、 培训大纲B、 各类特种设备作业人员考核大纲C、 各类特种设备作业人员D、 特种设备作业人员

正确答案： B你的答案： B

71、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（

）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 20天B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

72、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

73、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： A

74、

《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C你的答案： C

75、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（

）对用人单位予以处罚。单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、 按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案： A你的答案： B

76、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。单选

A、 商业B、 商业或者技术秘密C、 技术秘密D、 产品质量

正确答案： B你的答案： B

77、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。单选

A、 监督检查B、 检验检测C、 安全监察D、 鉴定结论

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。单选

A、 质监部门B、 培训机构C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： D你的答案： C

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ ）。单选

A、 考试报名、考试、领证申请、发证B、 考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证C、 考试报名、考试、发证D、

领证申请、受理、审核、发证

正确答案： B你的答案： B

80、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： C

81、 下列不属于桥式起重机电气保护装置的是( )。不定项选择

A、 短路保护B、 失压保护C、 防风保护D、 防冰雹保护

正确答案： C、D你的答案： A、B

82、 对机械式停车设备的使用环境的安全要求是( )。不定项选择

A、 通风换气设备B、 照明C、 排水D、 消防E、 抗地震及防风

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D

83、 安全标志分为( )标志。不定项选择

A、 禁止B、 警告C、 指示D、 指令

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

85、 特种设备生产单位对其生产的特种设备的( )负责。不定项选择

A、 质量B、 安全性能C、 能效指标D、 维修

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

86、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为较大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以上10人以下死亡B、 特种设备事故造成10人以上50人以下重伤C、

特种设备事故造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的E、

锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B、D、E你的答案： A、B、C、E

88、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》。B、

特种设备使用单位，应当严格执行有关安全生产的法律、行政法规的规定。C、 特种设备使用单位，应当保证特种设备的安全使用。D、

特种设备安全监督管理部门，应当保证特种设备的安全使用。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、 《特种设备安全监察条例》适应于特种设备的生产（含（ ）、制造、安装、改造、维修）、使用、（ ）及其监督检查。不定项选择

A、 合同制定B、 设计C、 检验检测D、 稽查

正确答案： B、C你的答案： B、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为重大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。B、 特种设备事故造成10人以上30人以下死亡C、 特种设备事故造成50人以上100人以下重伤D、

起重机械整体倾覆的。E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： B、C你的答案： B、C、D

1、 敷设导线的接线盒、金属线管及线槽，在露天工作时不具备防雨水浸入性能时应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 起重机任何部位与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 *起重机工作级别共分为10 级。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 起重机所用的电动机应有较高的机械强度和过载能力，并适应频繁启动、制动。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 机械式停车设备应设置载车板上汽车位置的检测装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 上极限开关是为了防止上限位开关损坏吊笼冒顶而设置的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 选用漏电保护器，应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 “明白”的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

11、 起重机采用电缆供电时，一般采用四芯电缆判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 可将单相三孔电源插座的保护接地端（面对插座最上端）与 接零端（面对插座最下孔）用导线连接起来，共用一根导线。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 一台起重机不仅需要设计可靠制造精良，还必须正确安装才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 起重机的结构件需要焊接修理时，所用的焊接材料应当符合原结构件的焊接要求，焊接质量应当保证。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 未制定特种设备事故应急预案的使用单位，责令限期整改。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 特种设备相关管理人员不属于特种设备作业人员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 起重机的主梁失去整体稳定性时，不允许修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落为一般事故。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对出借《特种设备作业人员证》的、或者使用借用的《特种设备作业人员证》的，处50000元以上罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后、特种设备使用前，与使用者办理检验检测结束告知手续。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、

军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察适用《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当强令其签字。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： C

32、 *起重机允许起升物料的最大重量称为( )。单选

A、 额定起重量B、 起重量C、 最小起重量

正确答案： A你的答案： A

33、 为防止雷击时的反击电压过高，独立避雷针的接地电阻值应小于( )欧。单选

A、 5B、 10C、 30D、 15

正确答案： B你的答案： B

34、 中性点直接接地的低压供电系统中，把PE线一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为( )。单选

A、 工作接地B、 保护接地C、 重复接地

正确答案： C你的答案： C

35、 如果总电源无( )，供电电源中断后又恢复时，不经手动操作总电源能够自行接通。单选

A、 失压保护B、 过流保护C、 短路保护

正确答案： A你的答案： B

36、 起重机的起升机构坠落属于哪类事故( )。单选

A、 重大事故B、 一般事故C、 较小事故

正确答案： B你的答案： B

37、 接地电阻测量三次，正确的接地电阻值应采取三次测量的( )。单选

A、 最大值B、 最小值C、 平均值D、 小于4欧的值

正确答案： C你的答案： C

38、 指挥手势信号必须( )明确，并符合规定。单选

A、 优美B、 缓慢C、 清晰

正确答案： C你的答案： C

39、 当发现有人在低压设备线路触电时，救护人不能用手或( )物品接触触电人。单选

A、 金属B、 木制C、 橡胶

正确答案： A你的答案： A

40、 *起重机载荷状态是表明起重机受载的( )。单选

A、 工作时间长短B、 轻重程度C、 工作快慢

正确答案： B你的答案： B

41、 升降机如果吊笼由于意外原因而超速下降时，安全器座板可以承受制停吊笼所产生的( )。单选

A、 重力B、 冲击力C、 惯性力

正确答案： B你的答案： B

42、 控制起重机机构运动的所有电气控制均应有零位或( )。单选

A、 过压保护B、 接地保护C、 失压保护

正确答案： B你的答案： B

43、 防火的措施之一是起重机滑线下方( )堆放易燃易爆物品。单选

A、 不能B、 可以C、 任意

正确答案： A你的答案： A

44、 *起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8D、 6

正确答案： B你的答案： B

45、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： C

46、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： B

47、 《起重机械安全监察规定》规定，对结构不可拆分且运输超限的，可以在使用现场制造，由( )_检验检测机构按照安全技术规范等要求进行监督检验。单选

A、 制造单位所在地B、 制造现场所在地C、 型式试验

正确答案： B你的答案： B

48、 对特种设备作业人员年龄上的限制是( )。单选

A、 男女不超过50岁B、 男女不超过60岁C、 男不超60岁，女不超55岁

正确答案： C你的答案： C

49、 生产经营单位必须依法参加工伤( )。单选

A、 社会救助B、 社会保险C、 社会医疗

正确答案： B你的答案： B

50、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： A

51、 起重机械改造与起重机械重大维修的主要区别是判断( )_是否改变。单选

A、 主要受力构件B、 主要材料C、 主要配置和控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： D

52、 《特种设备作业人员证》每( )年复审一次。单选

A、 2年B、 3年C、 4年D、 5年

正确答案： C你的答案： C

53、 生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作( )。单选

A、 提出建议B、 监督检查C、 进行管理

正确答案： A你的答案： A

54、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

55、 《起重机械安全监察规定》规定，从事安装、改造、重大维修的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请( )_。单选

A、 委托检验B、 验收检验C、 监督检验D、 开工告知

正确答案： C你的答案： C

56、 持证人员应当在复审期满( )月前，向发证部门提出复审。单选

A、 1个月B、 2个月C、 3个月D、 4个月

正确答案： C你的答案： C

57、 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和( )劳动防护用品。单选

A、 使用B、 保管C、 维修

正确答案： A你的答案： A

58、 《起重机械安全监察规定》的要求，起重机械重大维修活动不可以改变( )_。单选

A、 主要受力构件B、 主要配置C、 控制系统D、 原性能参数和技术指标

正确答案： D你的答案： A

59、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： B

60、

《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（

）。单选

A、 申请人B、 用人单位C、 培训单位D、 质监部门

正确答案： A你的答案： A

61、

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（

）签字后归档。单选

A、 被检验单位人员B、 有关负责人C、 特种设备管理人员D、 特种设备操作人员

正确答案： B你的答案： B

62、

《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： D你的答案： C

63、

《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（

）年。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： D你的答案： A

64、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

65、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、 特种设备使用单位B、 特种设备检验检测机构C、 特种设备监督管理部门D、 安全生产管理部门

正确答案： A你的答案： A

66、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： D

67、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。单选

A、 停止使用B、 维修C、 对其进行全面检查D、 更换

正确答案： C你的答案： C

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。单选

A、 监督B、 管理C、 考核D、 培训

正确答案： A你的答案： A

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： B

70、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。单选

A、 及时B、 酌情C、 根据计划D、 立即

正确答案： A你的答案： A

71、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（

）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、 十日B、 五个工作日C、 七个工作日D、 十个工作日

正确答案： D你的答案： D

72、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： D

73、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（

）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、 五个工作日B、 七日C、 七个工作日D、 五日

正确答案： C你的答案： A

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： D

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员的考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（

）公布。单选

A、 1个月前B、 3个月前C、 15天前D、 2个月前

正确答案： D你的答案： A

76、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： D

77、

《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B你的答案： A

78、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。单选

A、 安全技术规范B、 标准C、 规程D、 规定

正确答案： A你的答案： A

79、

国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过(

)，有3个月以上申请项目的实习经历。单选

A、 操作技能培训B、 技术培训合格C、 安全教育D、 安全教育和培训

正确答案： D你的答案： D

80、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。单选

A、 50B、 60C、 70D、 90

正确答案： B你的答案： B

81、 钢丝绳绳股按钢丝之间接触状态有哪几种( )。不定项选择

A、 全接触B、 点接触C、 线接触D、 面接触

正确答案： B、C、D你的答案： B、C

82、 下列不属于桥式起重机电气保护装置的是( )。不定项选择

A、 短路保护B、 失压保护C、 防风保护D、 防冰雹保护

正确答案： C、D你的答案： A、B

83、 能长期承受工作电压的绝缘安全用具是( )。不定项选择

A、 验电器B、 绝缘手套C、 绝缘鞋D、 绝缘垫

正确答案： B、C、D你的答案： A、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C

85、 起重机械的全面检查应当包括( )。不定项选择

A、 金属结构的变形、裂纹、腐蚀以及焊缝、铆钉、螺栓与联接B、 主要零部件的变形、裂纹、磨损C、 指示装置的可靠性和精度D、

电气和控制交流的可靠性E、 必要的相关载荷试验

正确答案： A、B、C、D、E你的答案： A、B、C、D

86、 下列符合申请《特种设备作业人员证》人员条件的是( )。不定项选择

A、 身体健康B、 相应的文化程度C、 男18周岁以上60周岁以下D、 女18周岁以上55周岁以下

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 依照《特种设备安全监察条例规定》规定实施（

）的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查；不定项选择

A、 备案B、 许可C、 核准D、 登记E、 检验

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

88、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备检验检测机构应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。B、 特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。C、

特种设备使用单位应当制定特种设备应急预案。D、 特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

正确答案： B、D你的答案： A、D

89、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处（

）罚款。不定项选择

A、 10万元以上20万元B、 2万元以上10万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 5万元以上20万元以下

正确答案： D你的答案： B

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，下列哪些材料持证人员在申请复审时应当提交？不定项选择

A、 《特种设备作业人员复审申请表》B、 《特种设备作业人员证》（原件）C、 身份证复印件D、 学历证明复印件

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

1、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 使用摇表测量高压设备绝缘电阻，可以一人进行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 敷设导线的接线盒、金属线管及线槽，在露天工作时不具备防雨水浸入性能时应报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 为防跨步电压触电，绝缘靴可作为基本安全用具。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 “明白”的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 采用电缆卷筒供电的港口门座起重机应设置电缆放完的行程开关( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 当升降机吊笼的钢丝绳松弛或断裂时，由断绳保护装置起到安全保护作用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 保护中性线（PEN）应涂以竖条间隔淡蓝色。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

9、 *起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 起重机采用电缆供电时，一般采用四芯电缆判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本的要素。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 一台起重机不仅需要设计可靠制造精良，还必须正确安装才能保证其优良的使用性能。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安装起重量在50t以上的桥式起重机，要编制安装施工方案与工艺。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机，在环境温度超过40度的场合，应当选用H级绝缘电动机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 经检验检测不合格又无法消除安全缺陷的特种设备应当实施报废处理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备相关管理人员不属于特种设备作业人员。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、

《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

27、

《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备检验检测部门应当依法予以处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；属于国家工作人员的，依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

《特种设备安全监察条例》规定，在申请办理许可、核准期间，特种设备安全监督管理部门发现申请人未经许可从事特种设备相应活动或者伪造许可、核准证书的，不予受理或者不予许可、核准，并在1年内不再受理其新的许可、核准申请。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

31、 交流电压表测得的正弦交流电压值是交流电的( )。单选

A、 有效值B、 平均值C、 最大值

正确答案： A你的答案： A

32、 通用手势信号中，手臂伸直置于头上方五指自然伸开手心朝前保持不动的手势信号是( )。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩下降C、 预备

正确答案： C你的答案： C

33、 下列不属于机械式停车设备安全防护装置的是( )。单选

A、 警示装置B、 自动门防假装置C、 防止载车坠落装置D、 速度检测装置

正确答案： D你的答案： C

34、 为了防止跨度为40米以上的门式起重机和装卸桥行走时发生偏斜，应设置( )等。单选

A、 失压保护B、 零位保护C、 偏斜指示器或偏斜调整装置

正确答案： C你的答案： C

35、 有防雷要求的起重机，大车轨道应直接接地，每侧大车轨道接地装置不少于( )处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： B

36、 超载限制器的综合误差大于( )时应报废。.单选

A、 10%B、 15%C、 20%

正确答案： A你的答案： A

37、 起重机上的电动机额定功率大于( )kw的均应单独设置过载保护。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

38、 平面集电器的电源引人角钢滑线磨损量达原尺寸的( )时应报废。 单选

A、 50%B、 30%C、 10%D、 5%

正确答案： B你的答案： A

39、 *起重机的基本参数是表征起重机( )的。单选

A、 起重量B、 形状C、 特性D、 大小

正确答案： C你的答案： C

40、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

41、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

42、 电缆导架是防止吊笼在运行过程中电缆与附近( )缠绕发生危险。单选

A、 吊钩B、 其他设备C、 电线

正确答案： B你的答案： B

43、 *使用1211 手提式灭火器时，应将喷嘴对准火源根部，向火源边缘左右扫射，并迅速( )。单选

A、 向后退B、 向前推进C、 压地不动

正确答案： B你的答案： B

44、 *起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于( )Ω 。 单选

A、 10B、 4C、 8D、 6

正确答案： B你的答案： B

45、 移动使用的标志要用硬质( )制成。单选

A、 绝缘材料B、 木板C、 铝铁皮

正确答案： A你的答案： A

46、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

47、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

48、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

49、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

50、 特种设备包括其附属的安全附件、安全防护装置为哪些部分( )？单选

A、 由制造单位确定B、 由检验机构确定C、 全部包括

正确答案： C你的答案： C

51、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

52、 《起重机械安全监察规定》的规定：起重机械在投入使用前或者投入使用后( )_内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

53、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

54、 特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期满前( )月向检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 4个月B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

55、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

56、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械安装、改造、维修单位应当在施工验收后( )_内，将安装、改造、维修技术资料使用单位。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

57、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

58、 经修改的《特种设备安全监察条例》自2009年( )起实施。单选

A、 2011-10-1B、 2011-9-1C、 2011-5-1D、 2011-8-1

正确答案： C你的答案： C

59、 特种作业的职业道德是同职业对社会所担负的( )责任联系在一起的。 单选

A、 一定的B、 特殊C、 全面

正确答案： B你的答案： B

60、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（

）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 政府部门B、 质检部门C、 发证部门D、 用人单位

正确答案： C你的答案： C

61、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

62、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构B、 省级质量技术监督部门C、

县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A你的答案： C

63、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2万元以上5万元以下 C、 1000元以上5000元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： A你的答案： A

64、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

65、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 50万元以上200万元以下D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： B

66、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

67、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、 作业人员培训考核大纲B、 相关作业人员安全技术规范C、 相关作业人员培训考核大纲D、 相关标准

正确答案： C你的答案： B

68、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。单选

A、 停止使用B、 维修C、 对其进行全面检查D、 更换

正确答案： C你的答案： C

70、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。(

)应当将其存入该特种设备的安全技术档案。单选

A、 安装、改造、维修的施工单位B、 使用单位C、 安装单位D、 改造、维修施工单位E、 维修施工单位

正确答案： B你的答案： A

71、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员的考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（

）公布。单选

A、 1个月前B、 3个月前C、 15天前D、 2个月前

正确答案： D你的答案： C

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： A

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期校验D、 定期修理

正确答案： C你的答案： C

74、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。单选

A、 使用B、 注册登记C、 检验检测D、 保修

正确答案： C你的答案： C

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员（ ）程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。单选

A、 考试和审核发证B、 培训、考试和审核发证C、 考试和发证D、 发证

正确答案： A你的答案： B

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。单选

A、 国务院质量技术监督部门B、 设区的市级质量技术监督部门C、 省级质量技术监督部门D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

77、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 批准B、 批复C、 审批D、 受理

正确答案： D你的答案： D

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、B、 内外清理、介质置换、通风、C、 内外清理、介质置换、D、 内外清理、

正确答案： A你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： B

80、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

81、 起重机械是通过( )起升搬运物料的一种危险因素较大的特种机械设备。不定项选择

A、 钢丝绳B、 人力C、 吊钩D、 其他吊具

正确答案： C、D你的答案： A、C、D

82、 下列( )信号如无特殊要求，指挥人员应一次性给出。不定项选择

A、 微微上升B、 微微下降C、 上升D、 下降E、 预备

正确答案： C、D、E你的答案： C、D、E

83、 常用的人工呼吸方法有( )。不定项选择

A、 仰卧压背法B、 仰卧牵臂法C、 口对口呼吸法D、 俯卧压背法

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

85、 下列构成特种设备特别重大事故的是( )。不定项选择

A、 死亡30人以上B、 死亡35人以上C、 100人以上重伤D、 1亿元以上的经济损失

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

86、 使用单位禁止承租以下起重机械( )。不定项选择

A、 未进行使用登记的B、 没有完整的安全技术资料的C、 未经检验的D、 检验不合格的

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（ ）实施安全监察时，应当有（

）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和检验检测机构B、 销售单位C、 两名以上D、 1名

正确答案： A、C你的答案： A、C

88、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为特别重大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。B、 特种设备事故造成100人以上重伤。C、 特种设备事故造成1亿元以上直接经济损失。D、

压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的。E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、

（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；B、

（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；C、

（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。D、

（四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、D

90、 从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经（ ）取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的（ ）。不定项选择

A、 培训合格B、 考核合格C、 作业或者管理工作D、 作业工作E、 管理工作

正确答案： B、C你的答案： B、C

1、 各种控制器触头磨损量达原尺寸的50 %时应报废或报废相应部分。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

2、 零压和失压保护是由交流接触器实现的。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

3、 放重迭自动检测装置不属于机械式停车设备的安全防护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

4、 紧急断电开关应设在司索人员操作方便的地方( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 采用电缆卷筒供电的港口门座起重机应设置电缆放完的行程开关( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 “明白”的音响信号是一短声。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 吊笼上的电气连锁装置保证笼门开启时吊笼停止运行。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组与地的绝缘电阻，用500V绝缘电阻测量时，其数值不应低于0.5兆欧，否则应进行干燥处理。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 任何运用中的星形接线电气设备的中性点，必须视为带电设备。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 漏电保护器安装时，应检查产品合格证、认证标志、试验装置，发现异常情况必须停止安装。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 《电业安全工作规程》将紧急救护的方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 安全色中红色表示禁止、停止，蓝色表示安全状态通行。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5—2.5倍的各台电动机额定电流之和。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

14、 滑触线不平、集电器和滑线接触不良会使运行中的起重机经常掉闸。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 *1211 及干粉灭火器是不导电的灭火器材。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 安全带要高挂低用。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 进入高空作业现场，应戴安全帽，高度2米以上作业人员必须使用安全带。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机，在环境温度超过40度的场合，应当选用H级绝缘电动机。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在16周岁以上。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 特种设备定期检验的项目根据有关规程规则的要求确定。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 使用单位应当配备专职或兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在用起重机械定期检验周期届满应即日向检验机构提出定期检验申请。(

)判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 起重机主梁、端梁、小车架等主要受力构件，因产生塑性变形使工作机构不能正常安全运行时，如果不能修复，应当予以报废。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 《特种设备作业人员证》不复审也可以使用。( )判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 从业人员有紧急避险的权利。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 起重机应当设置短路及过流（过载）保护、失压保护、零位保护，断错相保护等电气保护装置。( )判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备检验检测部门应当依法予以处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用后，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 下列不属于机械式停车设备安全防护装置的是( )。单选

A、 警示装置B、 自动门防假装置C、 防止载车坠落装置D、 速度检测装置

正确答案： D你的答案： A

32、 安全插块是在吊笼门( )时缩回，吊笼即可上下运动。单选

A、 打开B、 关闭C、 停止工作

正确答案： B你的答案： B

33、 起重机采用裸滑线时，应与地面保持不小于( )m 的安全距离。 单选

A、 3.5B、 6C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

34、 检查电动机电气元件的绝缘性能，用兆欧表测量其绝缘电阻，如低于( )兆欧，应进行干燥处理。单选

A、 3B、 2C、 1D、 0.5

正确答案： D你的答案： D

35、 *起重机紧急断电保护应装设在司机室内( )操作的位置。单选

A、 明显B、 一定高度C、 便于

正确答案： C你的答案： C

36、 *桥架起重机大车轮踏面( )间的距离称为起重机的跨度。单选

A、 宽度B、 接触面积C、 中心线

正确答案： C你的答案： C

37、 通用手势信号中，手臂伸直置于头上方五指自然伸开手心朝前保持不动的手势信号是( )。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩下降C、 预备

正确答案： C你的答案： C

38、 起重机的各机构的动作一般都是通过( )实现的。单选

A、 电气控制B、 机械控制C、 液压控制

正确答案： A你的答案： A

39、 相线与( )之间的电压称为相电压。单选

A、 低压线B、 信号线C、 相线D、 零线

正确答案： D你的答案： D

40、 电缆和电线采用钢管敷设的钢管内径不小于线束或电缆外径的( )倍。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： A你的答案： A

41、 起重机工作级别共分为( )级。 单选

A、 7B、 8C、 9

正确答案： B你的答案： B

42、 当起重机跨度大于等于( )米时，宜装偏斜调整和显示装置。单选

A、 20B、 30C、 40D、 50

正确答案： C你的答案： C

43、 *使用1211 灭火器操作时，禁止将灭火器( )或颠倒使用。 单选

A、 水平B、 垂直C、 倾斜

正确答案： A你的答案： A

44、 打接地体时，应先接( )端。单选

A、 接地B、 导体端C、 都可以

正确答案： A你的答案： A

45、 手臂伸向侧前下方，与身体夹角约30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动是( )的手势信号。单选

A、 吊钩上升B、 吊钩微微上升C、 吊钩下降D、 吊钩微微下降

正确答案： C你的答案： D

46、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定( )应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 考试机构B、 发证部门C、 聘用单位

正确答案： C你的答案： C

47、 特种作业的职业道德是同职业对社会所担负的( )责任联系在一起的。 单选

A、 一定的B、 特殊C、 全面

正确答案： B你的答案： B

48、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械：（1）没有在登记部门进行使用登记的；（2）没有(

)_的；（3）监督检验或者定期检查不合格的。单选

A、 使用记录B、 维护保养资料C、 完整安全技术档案D、 验收记录

正确答案： C你的答案： C

49、 轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等检验周期为( )。单选

A、 1年B、 半年C、 2年

正确答案： C你的答案： C

50、 经修改的《特种设备安全监察条例》自2009年( )起实施。单选

A、 2011-10-1B、 2011-9-1C、 2011-5-1D、 2011-8-1

正确答案： C你的答案： B

51、 ( )以下文化程度不可申请《特种设备作业人员证》的培训考核。单选

A、 小学B、 初中C、 高中D、 大学

正确答案： A你的答案： A

52、 《起重机械安全监察规定》规定：起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后(

)_内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按照规定到所在地的登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

53、 汽车起重机的定期检验周期为( )。单选

A、 2年B、 1年C、 半年

正确答案： B你的答案： B

54、 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。单选

A、 环保部门B、 检验检测机构C、 工商部门D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

55、 从事起重机械安装维修改造的人员按规定经考试合格取得( )。单选

A、 建筑工证B、 特种设备作业人员证C、 架子工证

正确答案： B你的答案： B

56、 《起重机械安全监察规定》的规定：起重机械在投入使用前或者投入使用后( )_内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。单选

A、 15日B、 15个工作日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

57、 流动式起重机、塔式起重机、升降机的定期检验周期为( )。单选

A、 1年B、 2年C、 半年

正确答案： A你的答案： A

58、 特种设备包括其附属的安全附件、安全防护装置为哪些部分( )？单选

A、 由制造单位确定B、 由检验机构确定C、 全部包括

正确答案： C你的答案： C

59、 被吊销的《特种设备作业人员证》( )年内不允许重新申请。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案： C

60、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。单选

A、 商业B、 商业或者技术秘密C、 技术秘密D、 产品质量

正确答案： B你的答案： B

61、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： C

62、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（

）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 考试场所B、 培训场所C、 市级D、 县级

正确答案： A你的答案： C

63、

《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 2000元以上2万元以下 B、 2万元以上5万元以下 C、 1000元以上5000元以下D、 4000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： B

64、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（

），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 当面责令B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令C、 书面责令D、 口头责令

正确答案： B你的答案： B

65、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员有（ ）文化程度单选

A、 初中B、 高中C、 与申请作业种类相适应的D、 专科以上

正确答案： C你的答案： A

66、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、 作业人员培训考核大纲B、 相关作业人员安全技术规范C、 相关作业人员培训考核大纲D、 相关标准

正确答案： C你的答案： C

67、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。单选

A、 地方政府B、 特种设备安全监督管理部门C、 特种设备检验检测机构D、 特种设备使用单位

正确答案： D你的答案： D

68、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。单选

A、 50B、 60C、 70D、 90

正确答案： B你的答案： B

69、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D你的答案： A

70、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（

）对用人单位予以处罚。单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、 按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案： A你的答案： A

71、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（

）。单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。C、

应当对检验检测人员及时进行处理。D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A你的答案： A

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案： A

73、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： A

74、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构B、 省级质量技术监督部门C、

县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A你的答案： A

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试结束后，考试机构应当在（ ）内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。单选

A、 10个工作日B、 20个工作日C、 20日D、 10日

正确答案： B你的答案： A

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： D

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。单选

A、 省考委会B、 市考委会C、 质量技术监督局D、 考试报名地点

正确答案： D你的答案： B

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

79、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（

）。单选

A、 经济责任B、 行政责任C、 刑事责任 D、 法律责任

正确答案： C你的答案： D

80、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（

）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；单选

A、 30日B、 60日C、 5日D、 10日

正确答案： A你的答案： D

81、 机械式停车设备的出入口操作室检修场所等明显可见处，须设置相应的安全标志有( )。不定项选择

A、 火灾标志B、 禁止标志C、 警告标志D、 提示标志

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

82、 桥式起重机的电气线路组成部分是( )。不定项选择

A、 照明信号回路B、 控制回路C、 主回路D、 联锁回路

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

83、 接触器工作时声响过大的原因是( )。不定项选择

A、 接触器线圈过载B、 动静磁铁极面脏污C、 静、动磁铁相对位置错位D、 动磁铁转动部分有卡阻现象

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、D

84、 二级保养维护的内容是( )。不定项选择

A、 一级保养维护的全部内容B、 对工作频繁且负荷较大的机电部件进行拆检清洗、修理或等换并润滑。C、

按计划把前一期做好技术准备的机电部件进行更换D、 对起重机电气线路进行全面检查，更换部分老化接线破损电气元件

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、D

85、 特种设备存在严重事故隐患( )或者超过安全技术规范规定使用年限，使用单位应予以报废。不定项选择

A、 无改造价值B、 无维修价值C、 无使用价值D、 无经济价值

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 特种设备作业人员应当( )。不定项选择

A、 持证上岗B、 按章操作C、 发现隐患及时报告D、 检查身体

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行（ ）。不定项选择

A、 特种设备的操作规程B、 特种设备有关的安全规章制度C、 特种设备标准D、 特种设备安全技术规范

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位，应当根据情况设置（ ）或者（ ）的安全管理人员。不定项选择

A、 特种设备安全管理机构B、 配备专职、兼职C、 必须配备专职安全管理人员D、 聘用其他单位技术人员进行安全管理

正确答案： A、B你的答案： B、C

89、 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即( )，组织抢救，（

），减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。不定项选择

A、 报告当地政府B、 准备医疗器械C、 启动事故应急预案D、 防止事故扩大

正确答案： C、D你的答案： A、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，（ ），或者超过（

）规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门（ ）。不定项选择

A、 无改造、维修价值B、 安全技术规范C、 国家标准D、 办理注销

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D