电梯安全管理总复习题

判断题

1、平层是指在平层区域内，使轿厢地坎平面与层门地坎平面到达同一平面的精度。判断

正确答案： 错误

2、自动扶梯的扶手带运行速度相对于梯级的速度允差为0- +2%。判断

正确答案： 正确

3、电梯层间距离是指两个相邻停靠层站层门地坎之间的垂直距离判断

正确答案： 正确

4、有齿电梯的曳引轮直接安装在电动机轴上。判断

正确答案： 错误

5、电梯轿顶检修箱所处位置便于检修人员进入轿顶后都能操作。判断

正确答案： 正确

6、自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。判断

正确答案： 正确

7、电梯补偿装置分为补偿绳和补偿链，通常情况下，补偿链用于高速电梯。判断

正确答案： 错误

8、电梯导轨架可以固定导轨的空间位置，但并不承受来自导轨的作用力。判断

正确答案： 错误

9、电梯层门联动机构不要求强度和刚度，但长度要适宜。判断

正确答案： 错误

10、要站在（包括乘客）轿厢里或井道外等候，不要站在轿厢与井道之间等候。判断

正确答案： 正确

11、电梯日常巡视检查应由电梯司机负责。判断

正确答案： 错误

12、不需要易地重新安装的特种设备，设备定期检验期限不变。判断

正确答案： 正确

13、对于电梯检验中发现的重要项目缺陷，只要采取措施监护运行，就能领取电梯安全检验合格证。判断

正确答案： 错误

14、每次紧急开锁后，当再无开锁动作时，锁闭装置在层门闭合下不应保持开锁位置。判断

正确答案： 正确

15、施工单位技术负责人，主要负责本单位承担的机电类特种设备施工中的技术审核工作。判断

正确答案： 正确

16、使用区段长度超过40m的自动人行道应增设附加急停装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、制动器失灵，造成轿厢坠落损坏，轿厢内乘客受到伤害的事故是设备损坏事故。判断

正确答案： 错误

18、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员证逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。 判断

正确答案： 正确

19、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，为了美观，对投入使用的电梯轿厢进行装潢，并铺设大理石地面，对电梯系统毫无影响。判断

正确答案： 正确

20、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，消防员电梯、防爆电梯的维保单位，应当按照制造单位的要求制定日常维护保养项目和内容。判断

正确答案： 正确

21、按《特种设备安全监察条例》规定,因检验检测机构可在检验管理系统中查找到电梯运行合格证的有效日期，使用单位不用每年主动申报定期检验。判断

正确答案： 错误

22、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位自行承担特种设备维修保养的，维修保养的质量和安全技术性能由使用单位负责。判断

正确答案： 正确

23、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，对提供伪证或者指使他人提供伪证的事故责任人，应当依法追究刑事责任。判断

正确答案： 正确

24、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备进行报废处理后，使用单位应当向负责该特种设备注册登记的特种设备安全监察机构报告。判断

正确答案： 正确

25、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：对违法行为责令改正的，由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门的设备安全监察机构发出《特种设备检验意见通知书》.判断

正确答案： 错误

26、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，评审机构由总局特种设备安全监察机构规划，受理机构提出，总局特种设备安全监察机构确定并统一对外公布。判断

正确答案： 正确

27、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重安全事故隐患，应当及时告知特种设备安全监督管理部门。判断

正确答案： 错误

28、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，复审不合格的持证人员应当重新申请。判断

正确答案： 错误

29、《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。判断

正确答案： 正确

30、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备使用单位应当及时予以报废。判断

正确答案： 正确

31、曳引驱动电梯是依靠液压驱动的电梯判断

正确答案： 错误

32、对于水平滑动层门与轿门联动的情况，如果证实层门锁紧状态的装置是依赖层门的有效关闭，则该装置同时可以作为证实层门闭合的装置。判断

正确答案： 正确

33、上下限位开关动作时切断总电源。判断

正确答案： 错误

34、电梯维修单位应制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练，而使用单位则不需要。判断

正确答案： 错误

35、未经定期检验或者检验不合格的电梯，可以继续使用。判断

正确答案： 错误

36、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，特大事故由国家质量监督检验检疫总局会同事故发生地的省级人民政府及有关部门组织成立特大事故调查组，省级质量技术监督行政部门参加。判断

正确答案： 正确

37、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，新增无需现场安装的特种设备，备案后，使用单位即可向规定的监督检验机构申请验收检验。 判断

正确答案： 正确

38、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备使用单位必须使用有生产许可证或者安全许可证的特种设备，并且由维保单位按照规定要求申请相应的验收检验和定期检验。判断

正确答案： 错误

39、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。 判断

正确答案： 正确

40、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，申请单位对评审结论或评审人员行为有异议时，可在评审工作结束后的15日内，以书面形式向省局特种设备安全监察机构提出申诉。判断

正确答案： 错误

41、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。判断

正确答案： 正确

42、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。判断

正确答案： 正确

43、《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。判断

正确答案： 正确

44、检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。判断

正确答案： 正确

45、倾斜角为30度的自动扶梯，额定速度不得超过0.75m/s。判断

正确答案： 正确

46、军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案： 正确

47、国家质检总局制定《特种设备作业人员考核规则》，是为了保证特种设备作业人员安全。判断

正确答案： 错误

48、《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。判断

正确答案： 正确

49、特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。判断

正确答案： 正确

50、测量轿厢深度时，装饰、保护板或扶手都不包含在该距离之内。判断

正确答案： 错误

51、自动扶梯的驱动部分都设置在扶梯端部判断

正确答案： 错误

52、当曳引钢丝绳断绳引起轿厢坠落时，限速器-安全钳也无法阻止。判断

正确答案： 错误

53、可以使用客梯运载体积不超的货物。判断

正确答案： 错误

54、在使用检修装置时，其他启动装置均不起作用，安全开关和安全电路仍有效。判断

正确答案： 正确

55、使用单位的电梯钥匙应专人保管、使用，但使用人无须经过培训。判断

正确答案： 错误

56、提示标志的基本形式正方形边框，图形符号为白色，衬底为蓝色。判断

正确答案： 错误

57、电梯日常维护保养单位应配合电梯检验检测机构对所日常维护保养的电梯进行定期检验。判断

正确答案： 正确

58、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位只要具有独立的法人资格，可以没有固定的办公场所。判断

正确答案： 错误

59、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》由国家质量监督检验检疫总局发放。判断

正确答案： 正确

60、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监察管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密。判断

正确答案： 正确

61、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查组应当将事故调查报告书报送组织该起事故调查的行政部门，并由其进行批复。判断

正确答案： 正确

62、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。判断

正确答案： 正确

63、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯制造企业承担自己制造电梯的安装、维修保养、改造业务时，应当按规定要求，申请并取得相应的资格证书。判断

正确答案： 正确

64、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照《特种设备安全监察条例》第七十七条的规定对用人单位予以处罚。 判断

正确答案： 正确

65、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须严格执行特种设备的维修保养制度，明确维修保养者的责任，对特种设备定期进行维修保养。判断

正确答案： 正确

66、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备应当具有使用注册登记文件，并将登记标志或者安全检验合格标志存于该设备的档案。判断

正确答案： 错误

67、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由省级特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。判断

正确答案： 错误

68、对定期检验的配合是电梯维保单位的职责，使用单位可以不到场配合。判断

正确答案： 错误

69、电梯司机应保持轿厢、机房整洁卫生，及时清除地坎中的垃圾，以保证门的动作顺畅。判断

正确答案： 正确

70、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:准予发证的，在 10 个工作日内向申请人颁发《特种设备作业人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。 判断

正确答案： 正确

71、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。判断

正确答案： 正确

72、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的；为特别重大事故。判断

正确答案： 正确

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。判断

正确答案： 错误

74、安全管理人员要按安全操作规程操作电梯，不要违章操作电梯。判断

正确答案： 错误

75、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误

76、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确

77、《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当根据单位工作情况，安排进行安全性能检验。判断

正确答案： 错误

78、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款：判断

正确答案： 错误

79、交流电梯用永磁无齿曳引机作为动力源。判断

正确答案： 错误

80、载货电梯在运送货物时，允许有人员伴随。判断

正确答案： 正确

81、电梯导轨架一般为整体式结构，要有足够的弹性。判断

正确答案： 错误

82、电梯轿厢空间尺寸要符合要求，都是宽大于深。判断

正确答案： 错误

83、使用单位必须将电梯《安全检验合格》标志固定在规定的位置上，标志超过有效期或者未按规定张挂标志的电梯不得使用。判断

正确答案： 正确

84、电梯司机应当检查电梯安全注意事项和警示标志，确保齐全清晰。判断

正确答案： 错误

85、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备作业人员，必须经专业培训和考核后，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应的工作。判断

正确答案： 正确

86、《电梯使用管理及维护保养规则》规定，维保单位对其维保电梯的安全性能负责。判断

正确答案： 正确

87、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生特别重大事故、特大事故、重大事故和严重事故后，事故发生单位或者业主必须立即报告主管部门和当地质量技术监督行政部门。判断

正确答案： 正确

88、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备生产、使用单位的主要负责人应对本单位特种设备的安全和节能方面全面负责。判断

正确答案： 正确

89、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安装、大修、改造后，使用单位必须根据国家有关法规和标准的要求，对设备的质量和安全技术性能进行自检合格并出具自检报告后，方能交付使用单位。判断

正确答案： 错误

90、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。判断

正确答案： 正确

91、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；判断

正确答案： 正确

92、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。判断

正确答案： 正确

93、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。判断

正确答案： 正确

94、在电梯检修状况下，手动操作检修装置使电梯以额定速度运行。判断

正确答案： 错误

95、电梯轿门是靠厅门带动打开的。判断

正确答案： 错误

96、使用单位培训或聘用了持有电梯运行维修证的人员，则电梯的日常维护保养便可由自己的持证人员来进行。判断

正确答案： 错误

97、发生地震时，乘客应迅速乘坐电梯到达基站逃生。判断

正确答案： 错误

98、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养进行监督，并对维保记录签字确认。判断

正确答案： 正确

99、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备的维修保养必须由持《特种设备作业人员资格证》的人员进行，人员数量应与工作量相适应。判断

正确答案： 正确

100、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。判断

正确答案： 正确

101、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每年进行一次自行检查，并作出记录。判断

正确答案： 错误

102、《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 正确

103、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。判断

正确答案： 正确

104、当电梯轿厢超速时，限速器能接受安全钳操纵，将轿厢强行制停在导轨上。判断

正确答案： 错误

105、为了美观，对投入使用的电梯轿厢进行装潢，并铺设大理石地面，对电梯系统毫无影响。判断

正确答案： 错误

106、使用单位变更时，技术档案应随机移送。判断

正确答案： 正确

107、检修电梯时，如将运行开关打到检修状态，可以不放置正在进行检修的警示牌。判断

正确答案： 错误

108、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的日常维护保养必须由依照《特种设备安全监察条例》取得许可的安装、改造、维修单位进行。判断

正确答案： 错误

109、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，《安全检验合格》标志超过有效期或者未按照规定张挂《安全检验合格》标志的特种设备不得使用。判断

正确答案： 正确

110、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》的样式、证书编号方法由国家质检总局公布，证书由省级质监部门统一印制。判断

正确答案： 错误

111、国家质检总局制定《特种设备作业人员考核规则》，是为了规范特种设备作业人员考核工作。判断

正确答案： 正确

112、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误

113、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。判断

正确答案： 正确

114、当杂物电梯额定载重量大于500kg，设计上允许检修人员抵达轿顶.判断

正确答案： 错误

115、施工单位的授权代理人应有法定代表人的口头授权委托。判断

正确答案： 错误

116、开启自动扶梯或自动人行道钥匙应放在方便拿取的地方。判断

正确答案： 错误

117、维护保养单位应在电梯安全检验合格有效期届满前半个月进行自检。判断

正确答案： 错误

118、按《特种设备安全监察条例》规定,因与电梯维保单位签定了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。判断

正确答案： 错误

119、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故批复后，组织该起事故调查的行政部门应当将事故调查报告书归档备查，并将事故调查报告书副本送达当地质检总局事故调查处理中心、当地人民政府和有关主管部门。判断

正确答案： 错误

120、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备产品出厂时，必须按照有关法律、行政法规及本规定的具体要求，提供相应的随机文件，并保证备品配件的供应。判断

正确答案： 正确

121、特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位每半年至少应当组织一次特种设备出现意外事件或者发生事故的紧急救援演习，演习情况应当记录备查。判断

正确答案： 错误

122、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，制造单位申请施工资格许可时，不可以同时提出制造许可申请。判断

正确答案： 错误

123、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，未经定期检验或者检验不合格的电梯，可以继续使用，同时向检验机构报检。判断

正确答案： 错误

124、《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，两年允许申请补考l次。判断

正确答案： 错误

125、特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当口头向申请人说明理由。判断

正确答案： 错误

126、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，撤销《特种设备作业人员证》后，持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的，经批评教育，可再次申请《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 正确

127、国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，种设备作业人员的考试是指理论知识考试。判断

正确答案： 错误

128、建筑物一层大厅电梯轿厢停靠站称为电梯底层端站。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

129、限位开关动作后，将限制轿厢向不利方向运动，但是允许轿厢向安全方向运动。判断

正确答案： 正确

130、安全钳和限速器动作后，必须经专业人员调整后方可恢复使用。判断

正确答案： 正确

131、电梯层门联动机构是用来协调实现层门与轿门之间的运动的。判断

正确答案： 错误

132、特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。判断

正确答案： 正确

133、剪切部位只设置警示标示即可。判断

正确答案： 错误

134、特种设备出现故障或者发生异常情况,使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。判断

正确答案： 正确

135、坠落是因层门未关闭或从外面能将层门打开，造成受害人坠入井道的事故。判断

正确答案： 错误

136、特种设备进行报废处理后，使用单位不需要再办理注销手续。判断

正确答案： 错误

137、电梯的随机技术资料，应从安装开始就明确专人负责统一保管。判断

正确答案： 正确

138、要站在（包括乘客）轿厢里或井道外等候，不要站在轿厢与井道之间等候。判断

正确答案： 正确

139、特种设备质量监督与安全监察规定》规定：安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用。判断

正确答案： 正确

140、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。判断

正确答案： 正确

141、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：违反设备设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等有关法律、法规规定，造成事故的，依据有关规定进行处理.判断

正确答案： 正确

142、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备维修保养单位，必须与使用单位签订维修保养合同，并对维修保养的质量和安全技术性能负责。判断

正确答案： 正确

143、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯维修、保养人员少量引酒后，不影响其安全地工作。判断

正确答案： 正确

144、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员证复审不合格的应当重新参加考试。判断

正确答案： 正确

145、《特种设备安全监察条例》中所指的电梯就是指利用轿厢在规定楼层内垂直运送乘客或货物的机电设备。（重复）判断

正确答案： 错误

146、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并通知制造单位进行处理判断

正确答案： 错误

147、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密，并将查处情况向举报人反馈。判断

正确答案： 错误

148、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。判断

正确答案： 正确

149、国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试。判断

正确答案： 错误

150、额定速度是保证电梯正常运行的允许速度。判断

正确答案： 正确

151、电梯的外廓尺寸关系到井道设计，由额定载重量决定。判断

正确答案： 错误

152、电梯导轨用螺栓固定在支架上。判断

正确答案： 错误

153、当电梯轿厢超速时，安全钳可以发出超速信号。判断

正确答案： 错误

154、如果轿门需要上锁，则该门锁装置的设计和操作应采用与层门门锁装置相类似的结构。判断

正确答案： 正确

155、电梯维修检查中，严禁身体横跨于轿顶和层门间工作。判断

正确答案： 正确

156、事故，即为不可预见的事件或情况，可能产生严重伤害的风险。判断

正确答案： 错误

157、电梯层门钥匙任何人都可以使用。判断

正确答案： 错误

158、使用单位应当根据本单位实际情况，建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并严格执行。判断

正确答案： 正确

159、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加维保项目并及时调整保养计划与方案。判断

正确答案： 正确

160、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定电梯安装单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等业务，可以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。判断

正确答案： 正确

161、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，对事故责任单位，除依法追究民事责任或者刑事责任外，由组织该起事故调查处理的质量技术监督行政部门按照规定进行处罚.判断

正确答案： 正确

162、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类。判断

正确答案： 错误

163、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备检验测机构应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。判断

正确答案： 错误

164、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用后，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。判断

正确答案： 错误

165、杂物电梯轿厢内允许人员进入判断

正确答案： 错误

166、额定载重量是保证电梯正常运行的允许载重量。判断

正确答案： 正确

167、家用电梯是指安装在私人住宅中，仅供单一家庭成员使用；也可安装在非单一家庭使用的建筑物内，作为单一家庭进入其住所的工具。判断

正确答案： 正确

168、电梯制动器的作用是使轿厢停止和保护轿厢的停止状态。判断

正确答案： 正确

169、电梯对重可以减少电动机的功率，但并不对轿厢起平衡作用。判断

正确答案： 错误

170、电梯曳引电动机是驱动电梯上下运动的动力源。它把电能转换为机械能。判断

正确答案： 正确

171、为防止轿厢在上下端站越程，电气控制系统应设置轿厢运行的上下限位开关，且必须采用安全触点判断

正确答案： 错误

172、为了方便运输，电梯轿厢越大越好。判断

正确答案： 错误

173、紧急制动装置应装在驱动主轴上。判断

正确答案： 正确

174、电梯发生困人时，电梯使用单位的电梯安全管理人员应及时采取措施，安抚乘客，并亲自操作电梯紧急救援装置实施救援。判断

正确答案： 错误

175、机房空气温度应保持在0-40度之间。判断

正确答案： 错误

176、特种设备作业人员必须持证上岗。判断

正确答案： 正确

177、封接层门联锁开关后使电梯运行，是电梯维修中经常使用的故障判断方法。判断

正确答案： 错误

178、电梯注册登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。判断

正确答案： 正确

179、在用电梯每年进行一次定期检验。判断

正确答案： 正确

180、生产设备易发生危险的部位，应该有安全标志。判断

正确答案： 错误

181、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员考试机构报名参加考试；经考试合格，凭考试结果和相关料向发证部门申请审核发证。 判断

正确答案： 正确

182、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，更换乘客电梯的限速器属于维修。判断

正确答案： 错误

183、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：未取得相应许可擅自从事电梯有关活动的，责令其停止违法行为。判断

正确答案： 正确

184、特种设备质量监督与安全监察规定》规定：制造单位对所制造特种设备的质量和安全技术性能负责。判断

正确答案： 正确

185、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造额定速度为1m/s 的无机房电梯应取得A级电梯制造许可证。判断

正确答案： 正确

186、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担全部责任。判断

正确答案： 正确

187、按《特种设备安全监察条例》规定，电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。判断

正确答案： 正确

188、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常维护保养，是指对电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护或者保养性工作,不会改变任何电梯性能参数。判断

正确答案： 正确

189、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，从事特种设备型式试验、验收检验和定期检验等监督检验工作的技术机构，必须经省级以上（含省级）质量技术监督行政部门的资格认可和授权。判断

正确答案： 正确

190、《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。判断

正确答案： 正确

191、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向考试机构申请办理《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误

192、违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 正确

193、《山东省特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。判断

正确答案： 正确

194、《山东省特种设备安全监察条例》规定，安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。判断

正确答案： 正确

195、违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误

196、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备登记标志应当存入特种设备档案。判断

正确答案： 错误

197、电梯轿厢是指电梯中用以运载乘客或其他载荷的箱形装置。判断

正确答案： 正确

198、电梯机房都位于井道上部。判断

正确答案： 错误

199、电梯底坑是指电梯底层端站地面以下的井道部分。判断

正确答案： 正确

200、顶层端站是最高的轿厢停靠站。判断

正确答案： 正确

201、电梯层门锁紧元件及其附件应是耐冲击的,应用金属制造或加固。判断

正确答案： 正确

202、电梯的开关门机构仅驱动层门开启或关闭。判断

正确答案： 错误

203、电梯对重支架上，只在下侧的两个角上设备导靴。判断

正确答案： 错误

204、控制柜是电梯电气系统完成各种主要任务，实现各种性能的控制中心。判断

正确答案： 正确

205、电梯零速停车是指电动机使电梯轿厢停止运行后，制动器才动作。判断

正确答案： 正确

206、易地重新安装的特种设备，其“安全检验合格”标志的有效期限按原定期检验期限执行。判断

正确答案： 错误

207、电梯使用单位应当使用符合安全技术规范要求的电梯。判断

正确答案： 正确

208、因与电梯维保单位签订了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。判断

正确答案： 错误

209、电梯运行超速导致限速器开关动作，使电梯停止运行，此时的停梯状态为故障状态。判断

正确答案： 错误

210、护壁板的间隙应不大于4mm，按键边缘应成直角。判断

正确答案： 错误

211、电梯故障就是电梯整机性能发生危险状态的现象。判断

正确答案： 正确

212、说明标志主要指电梯设备铭牌。判断

正确答案： 正确

213、申请改造资格的企业应有满足其改造业务需要的厂房与场地。判断

正确答案： 正确

214、《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门补办证书。 判断

正确答案： 正确

215、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,制造可分为以下两种方式：产品型式试验和制造单位许可。判断

正确答案： 错误

216、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，在事故调查过程中，接受委托的单位完成技术检验或者技术鉴定工作后，应当出具技术检验或者技术鉴定报告书，并对其负责。判断

正确答案： 正确

217、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令改正；属非经营性活动的，处一千元以下罚款判断

正确答案： 正确

218、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位的质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。判断

正确答案： 正确

219、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。判断

正确答案： 正确

220、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位应当建立完整、准确的特种设备技术档案，并保存至少3年。使用单位变更时，应随机移送技术档案。判断

正确答案： 错误

221、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯安全检验合格标志的有效期自签发验收检验或者定期检验合格报告之日起计算。判断

正确答案： 正确

222、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位必须具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金应与申请施工范围相适应。判断

正确答案： 正确

223、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。判断

正确答案： 错误

224、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式试验（不含无损检测）应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。判断

正确答案： 错误

225、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确

226、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备产品标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 错误

227、交流电梯有直流发电机和直流电动机两种拖动方式。判断

正确答案： 错误

228、电梯受检单位对检验结论如有异议，应在收到检验报告之日起15日内，以书面形式向检验机构提出，逾期不予受理。判断

正确答案： 正确

229、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:持证作业人员违章操作或者管理造成特种设备事故的，应当进行处罚，但不用吊销《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误

230、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构及其检验人员不得从事特种设备的销售、安装、维修、保养和改造等经营性活动。判断

正确答案： 正确

231、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，强令违章作业、管理混乱、对职工不进行安全教育，无证上岗、违章操作或对事故隐患不进行处理造成事故的，予以警告，并处30000元以下罚款 。判断

正确答案： 错误

232、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确

233、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监察机构，同时也是监督检验机构。判断

正确答案： 错误

234、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。判断

正确答案： 正确

235、《特种设备安全监察条例》没规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养。判断

正确答案： 错误

236、《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构，进行检验检测工作，对其检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。判断

正确答案： 正确

237、同时连接一个以上的检修控制装置时，应都能起作用。判断

正确答案： 错误

238、电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养记录签字确认。判断

正确答案： 正确

239、《特种设备质量监督与安全监察规定》中规定，门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要安全部件，必须具有有效的型式试验合格证书。（重复）判断

正确答案： 正确

240、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产与使用单位应当按照规定交纳检验检测费用。判断

正确答案： 正确

241、特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的标准的要求，进行生产活动。判断

正确答案： 错误

242、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对涉及的被检验检测单位的商业秘密，不承担保密义务。判断

正确答案： 错误

243、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确

244、住宅电梯就是家用电梯判断

正确答案： 错误

245、测量轿厢高度时，照明灯罩和可拆卸的吊灯包括在该距离之内。判断

正确答案： 正确

246、电梯开门门刀都是双刀式。判断

正确答案： 错误

247、高速直流电动机称为无齿电梯，但是它也需要中间减速器。判断

正确答案： 错误

248、自动扶梯的附加制动器具有非操纵逆转保护作用。判断

正确答案： 正确

249、施工单位必须具有独立编制施工方案的能力。判断

正确答案： 正确

250、已经办理停止使用手续的特种设备，在其停止使用期间，不对其进行定期检验。判断

正确答案： 正确

251、为了便于紧急状态下的紧急操作，盘车时抱闸一经人工打开即应锁紧在开启状态，使得只需一人即可完成盘车操作。判断

正确答案： 错误

252、机房内部不准存放与电梯无关的物品。判断

正确答案： 正确

253、电梯故障一般分为机械故障和电气故障。判断

正确答案： 正确

254、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对在1年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。 判断

正确答案： 错误

255、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：境外企业在中国境内销售境外制造的电梯，必须明确中国境内注册的代理商，并由代理商承担相应的质量和安全责任。判断

正确答案： 正确

256、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，当由制造企业提供免费维修保养且其期限达到时，必须向注册登记机构补报规定的维修保养合同或者维修保养责任书。判断

正确答案： 正确

257、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,申请单位应按有关规定向评审机构交纳评审费用，向型式试验机构交纳试验费用。判断

正确答案： 正确

258、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保人员应配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。判断

正确答案： 正确

259、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，重大事故，是指造成死亡 3-9 人，或者受伤 20-49 人，或者直接经济损失100 万元（含 100 万元）以上 500 万元以下的设备事故。判断

正确答案： 正确

260、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的安装、改造、维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。判断

正确答案： 正确

261、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位必须结合本单位情况和申请施工类别的管理要求，建立质量管理体系。判断

正确答案： 正确

262、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误

263、国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加快经济发展。判断

正确答案： 错误

264、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案： 正确

265、国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作包括考试、审核、发证和复审。判断

正确答案： 正确

266、电梯平层区就是指的其开锁区域。判断

正确答案： 错误

267、在防爆电梯中宜选用液压缓冲器。判断

正确答案： 错误

268、电梯轿厢门的安全保护装置如光电保护等，当门关闭过程中碰触到人或物时，门应重新开启。判断

正确答案： 正确

269、电梯安全管理员每日应对电梯作例行检查，如发现运行不正常或损坏时，应立即停梯并通知维保单位检查。判断

正确答案： 正确

270、电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养情况进行监督，并对维保记录签字确认。判断

正确答案： 正确

271、在曳引轮旋转部位的边缘或附近应标明轿厢向上、向下时的旋转方向。判断

正确答案： 正确

272、为在紧急情况下能尽快放出被困乘客，层门应能被救援人员直接扒开。判断

正确答案： 错误

273、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可方式为制造单位许可的，制造许可的程序为：申请、受理、型式试验、制造条件评审、审查发证、公告。判断

正确答案： 正确

274、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证、复审及监督检查情况要定期向社会公布。 判断

正确答案： 正确

275、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。判断

正确答案： 正确

276、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，特种设备生产是指设计、制造，不包括安装、改造、维修。判断

正确答案： 错误

277、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，因与电梯维保单位签定了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。(重复)判断

正确答案： 错误

278、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：在爆炸危险场所使用的特种设备除执行本规定有关要求之外，还必须符合防爆安全技术要求。判断

正确答案： 正确

279、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证设备的安全和节能投入。判断

正确答案： 正确

280、《特种设备安全监察条例》规定，，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任判断

正确答案： 错误

281、特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。判断

正确答案： 错误

282、《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后、特种设备使用前，与使用者办理检验检测结束告知手续。判断

正确答案： 错误

283、《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监督管理部门应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。判断

正确答案： 正确

284、电梯出现关人时，一名维修人员即可完成盘车放人操作。判断

正确答案： 错误

285、载货电梯可以无司机操作。判断

正确答案： 错误

286、电梯额定乘客人数是指电梯设计所限定的最多允许乘客数量，不包括司机。判断

正确答案： 错误

287、电梯机房内应贴有发生困人故障时，救援步骤、方法和轿厢移动装置使用的详细说明。判断

正确答案： 正确

288、起重吊物时，人应站在吊物底下检查工作载荷是否相符。判断

正确答案： 错误

289、电梯维修保养人员少量饮酒后，不影响其安全地工作。判断

正确答案： 错误

290、出现电梯设备浸水或底坑进水时，应立即停止使用。判断

正确答案： 正确

291、特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形，属于特种设备事故。判断

正确答案： 错误

292、撞击事故常发生轿厢冲顶或蹲底时，使受害人的身体撞击到建筑物或电梯部件上。判断

正确答案： 正确

293、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：没有按照规定履行设计文件审批手续的，或者没有按照规定进行型式试验就投入制造的，责令改正，处责任者二千元以下罚款.判断

正确答案： 错误

294、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:《特种设备作业人员证》每 2

年复审一次。持证人员应当在复审期届满前1个月，向发证部门提出复审申请。判断

正确答案： 错误

295、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯安装单位必须对在用特种设备进行日常的维修保养，并由有资格的人员进行。判断

正确答案： 错误

296、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，对无需现场安装的特种设备，凡有连续4年以上（含4年）验收检验合格记录企业制造的定型产品，经监督检验机构检验员确认其安全技术性能合格的，可以免于验收检验.判断

正确答案： 错误

297、《特种设备安全监察条例》规定：特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。判断

正确答案： 正确

298、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定,电梯日常维护保养单位必须取得电梯维修的资格许可。判断

正确答案： 正确

299、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，严重事故，是指造成死亡 1-2 人，或者受伤 19 人（含 19 人）以下，或者直接经济损失 50 万元（含 50 万元）以上 100 万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故。判断

正确答案： 正确

300、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，使用单位应当在60日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。判断

正确答案： 错误

301、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。判断

正确答案： 正确

302、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁；判断

正确答案： 正确

303、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》的样式、证书编号方法由国家质检总局公布，证书由国家质检总局统一印制。判断

正确答案： 正确

304、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试成绩有效期为2年。判断

正确答案： 错误

305、对电梯来讲，超载是指超过额定载荷的10%，并至少为50kg。判断

正确答案： 错误

306、限速器通过钢丝绳与安全钳连接，并控制安全钳的动作。判断

正确答案： 正确

307、强迫减速开关动作后，依次切断相应的安全回路，强迫电梯减速，最终停靠。判断

正确答案： 错误

308、电梯曳引电动机要有足够的起动力矩，较软的机械特性。判断

正确答案： 错误

309、电梯安全管理人员应每月对所管辖电梯进行巡视。判断

正确答案： 错误

310、电梯检验时，存在技术要求相同的重复性检测项目时，施工单位自检都合格时可在自检过程中只记录一个数据。判断

正确答案： 错误

311、当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过60分钟。判断

正确答案： 错误

312、紧急报警装置应保证建筑物内的组织机构能有效的应答紧急呼救。判断

正确答案： 正确

313、电梯受检单位及维护保养等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关专业人员到场配合检验。判断

正确答案： 正确

314、锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生事故未按照规定报告或者隐瞒不报的，予以警告，并处 5000 元以上 25000元以下罚款。判断

正确答案： 正确

315、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验检测机构应当做好特种设备检验现场内外清理、介质置换、通风、降温、登高设施等现场检验检测前的准备工作。判断

正确答案： 错误

316、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备安全监督管理部门给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；判断

正确答案： 错误

317、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经省、市、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。判断

正确答案： 正确

318、国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。判断

正确答案： 正确

319、消防员电梯附加的保护、控制和信号使其能在消防服务的直接控制下使用。判断

正确答案： 正确

320、电梯在开锁区域内，轿门、层门可联动开启。判断

正确答案： 正确

321、船用电梯是一种轿厢壁透明、供乘客观光的电梯。判断

正确答案： 错误

322、电梯导轨可以确定轿厢和对重相对位置，并对它们的运行起导向作用判断

正确答案： 正确

323、端站保护装置是靠装在井道上、下端的碰板与装在轿厢上的三位碰轮相继接触，促使接点发出指令信号，迫使电梯减速停止。判断

正确答案： 错误

324、电梯门锁装置中的机械锁紧装置和电联锁的触点必须是一体。判断

正确答案： 正确

325、当电梯超速下行时，限速器应首先使安全钳动作，然后切断电气触点。判断

正确答案： 错误

326、电梯对重导靴的主要作用是确保对重装置沿对重导轨垂直运行。判断

正确答案： 正确

327、电梯电动机的额定容量为短时工作制。判断

正确答案： 正确

328、为在盘车时掌握轿厢平层状况，曳引绳上应标注层楼平层标志。判断

正确答案： 正确

329、对于多台电梯应分别单独建立各自的技术档案。判断

正确答案： 正确

330、电梯三角钥匙应只交给一个负责人员。判断

正确答案： 正确

331、非岗位人员未经安全管理员同意不得进入机房。判断

正确答案： 正确

332、电梯平衡系数偏大时，可以在轿顶放置对重块进行调整。判断

正确答案： 错误

333、电梯司机要用手操纵开关，不要用手臂或身体其他部位操纵开关。判断

正确答案： 正确

334、梳齿断齿不影响扶梯的安全运行。判断

正确答案： 错误

335、停止运行装置应能直接切断主电源。判断

正确答案： 正确

336、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，为防止事故扩大、抢救人员或者疏通通道等，需要移动现场物件、设施时，必须做出标志，绘制现场简图并写出书面记录，见证人员应签字，必要时应当对事故现场和伤亡情况录相或者拍照。判断

正确答案： 正确

337、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：处于施工质量保证期的电梯，因享受施工单位的免费维修服务，不必再对电梯进行日常维护保养判断

正确答案： 错误

338、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，申请单位在注册地之外的省、自治区、直辖市设有分支机构的，如分支机构独立承担法律责任，分支机构应在所在地单独申请相关资格.判断

正确答案： 正确

339、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：检验、检测及有关从事审查、型式试验等机构伪造检验数据或者出具虚假证明的，按《中华人民共和国产品质量法》的有关规定进行处罚。判断

正确答案： 正确

340、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员。判断

正确答案： 正确《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试合格的人员，341、凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 判断

正确答案： 正确

342、电梯使用管理及维护保养规则》中规定，对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；判断

正确答案： 正确

343、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，同一单位同时申请多种型式设备的《制造许可证》，如按照《目录》规定分别由总局特种设备安全监察机构或省局特种设备安全监察机构受理申请时,应分别受理其申请。判断

正确答案： 错误

344、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。判断

正确答案： 正确

345、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，即可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 错误

346、特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，70分合格。判断

正确答案： 错误

347、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验两类判断

正确答案： 错误

348、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。判断

正确答案： 正确

单选题

1、《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）单选

A、 安全检查B、 安全监察C、 安全管理D、 安全监督

正确答案： B

2、《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： D

3、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作由（ ）质量技术监督部门分级负责。单选

A、 设区的市级B、 县以上C、 省级D、 县级

正确答案： B

4、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（    ）。单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。

B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。

C、 应当对检验检测人员及时进行处理。

D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A

5、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订单选

A、 国务院B、 省级C、 市级

正确答案： A

6、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。单选

A、 监督B、 管理C、 考核D、 培训

正确答案： A

7、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照（ ）考试科目、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 自定的B、 商定的C、 公布的D、 现定的

正确答案： C

8、《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下

C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B

9、按照JG/T5010-1992《住宅电梯的配置和选择》规定,住宅电梯的运行级别为____A_ 三个等级。单选

A、 A、60 80 100 B、 B、50 60 170

正确答案： A

10、曳引机包括电动机、曳引轮和（）等在内。单选

A、 制动器B、 限速器C、 缓冲器D、 安全钳

正确答案： A

11、按GB8903-1998《电梯用钢丝绳》规定，电梯钢丝绳：8×19S+NF-13-1500（双）右交GB8903-1998，NF表示(  )。单选

A、 天然纤维绳芯 B、 合成纤维绳芯C、 金属绳芯D、 尼龙棒绳芯

正确答案： A

12、电梯曳引机是靠曳引绳和（）摩擦力驱动和停止电梯的装置。单选

A、 制动器B、 曳引轮槽C、 导向轮槽D、 轿厢

正确答案： B

13、除最低层和基站外，电梯仅将其他层站的下方向呼梯信号集合起来应答的是（ ）控制方式。单选

A、 手柄操纵B、 按钮控制C、 下集选控制D、 并联控制

正确答案： C

14、（  ）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。单选

A、 限速器-安全钳B、 缓冲器

C、 强迫缓速开关D、 制动器

正确答案： A

15、（  ）引导轿厢和对重沿着导轨运行。单选

A、 导轨架B、 导向轮C、 导靴D、 对重

正确答案： C

16、电梯供电装置有能切断电梯（  ）使用情况下最大电流的能力。单选

A、 超载B、 正常C、 卡阻D、 异常

正确答案： B

17、无齿电梯的曳引轮安装在（）轴上。单选

A、 减速器B、 制动器C、 导向轮D、 电动机

正确答案： D

18、电梯门滑轮悬挂在（ ）上。单选

A、 门框B、 轿厢架C、 门导轨D、 钢丝绳

正确答案： C

19、上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（ ）。单选

A、 强迫缓速、极限、限位B、 极限、强迫缓速、限位

C、 限位、极限、强迫缓速D、 极限、限位、强迫缓速

正确答案： D

20、发现建筑物出现火灾时，电梯司机首先应（ ）。重复单选

A、 立即将电梯驶往着火层救人B、 舍弃电梯逃离

C、 将电梯驶往疏散层放出乘客，锁梯或转入消防状态D、 打火警电话报警

正确答案： C

21、电梯安全管理人员应（ ）对所辖电梯进行巡视。单选

A、 每日B、 每周C、 每半月D、 每月

正确答案： A

22、提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（ ）。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 警告标志D、 禁止标志

正确答案： C

23、受害人被压在底坑的缓冲器上，属于（ ）事故。单选

A、 坠落B、 挤压C、 剪切D、 撞击

正确答案： B

24、应急救援演习记录，设备运行故障记录至少保存（ ）年。单选

A、 1B、 2C、 4D、 5

正确答案： B

25、监督检验机构收到验收检验申请后，必须在（ ）个工作日内安排检验工作。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： A

26、电梯维修保养记录应填写两份，使用单位和施工单位各保存1份，保存时间为（ ）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C

27、在用电梯配备司机是（ ）的需要。单选

A、 领导B、 乘客方便C、 安全运行管理D、 电梯设计原理

正确答案： C

28、(  )单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。单选

A、 电梯制造B、 电梯安装C、 电梯维修D、 电梯使用

正确答案： A

29、在用电梯的定期检验周期为（  ）年。单选

A、 半B、 1C、 2D、 3

正确答案： B

30、（ ）应当按照安全技术规范的要求，在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，提出定期检验要求。单选

A、 电梯使用单位B、 电梯维保单位

C、 特种设备检验检测机构D、 安全监察部门

正确答案： A

31、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在(  )年内不得再次申请《特种设备作业人员证》单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.1D、 D.5

正确答案： C

32、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须严格执行定期报检制度，按时申请(  )，及时更换《安全检验合格》标志中的有关内容。单选

A、 A.监督检验B、 B.型式试验C、 C.定期检验

正确答案： C

33、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查报告书的批复应当在事故发生之日起(  )日内完成。单选

A、 A.10B、 B.30C、 C.50D、 D.60

正确答案： D

34、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审机构至少配备( )名专业配置合理的专职评审人员，评审人员的经历应与评审业务相适应。单选

A、 A.3B、 B.4C、 C.5D、 D.6

正确答案： C

35、《电梯使用管理及维护保养规则》规定，电梯安全管理人员应 (   )对所管辖电梯进行巡视。单选

A、 A.每日B、 B.每周C、 C.每半月D、 D.每月

正确答案： A

36、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，对经评审或复评提出不具备条件评审结论的，评审机构应当在完成现场评审后(  )个工作日内报告受理机构。单选

A、 A.5B、 B.25C、 C.30D、 D.10

正确答案： D

37、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：(  )必须加强检验工作质量管理，确保检验工作质量保证体系的正常运转。单选

A、 A.使用单位B、 B.安装单位C、 C.检验单位D、 D.监督检验机构

正确答案： D

38、锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：使用无相应有效证件的人员进行设备操作、检验等活动的，责令改正，并处(  )以下罚款。单选

A、 A.1000B、 B.2000C、 C.10000D、 D.5000

正确答案： C

39、按《特种设备安全监察条例》规定,遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的电梯，以及停止使用一年以上再次使用的电梯，进行设备大修后，应当按照( )的要求进行检验。单选

A、 A.监督检验B、 B.验收检验C、 C.定期检验D、 D.使用单位

正确答案： B

40、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在(  )个工作日内完成审核批准手续。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.15D、 D.30

正确答案： B

41、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须制定以(  )为核心的特种设备使用和运营的安全管理制度，并予以严格执行。单选

A、 A.承包制B、 B.分包C、 C.岗位责任制

正确答案： C

42、锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故发生单位及主管部门和当地人民政府应当按照国家有关规定对事故责任人员作出行政处分或者行政处罚的决定；构成犯罪的，由(  )依法追究刑事责任。单选

A、 A.行政机关B、 B.检验机关C、 C.司法机关D、 D.公安机关

正确答案： C

43、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，制定应急措施和救援预案，每( )年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.半年

正确答案： D

44、国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过(  )，有3个月以上申请项目的实习经历。单选

A、 操作技能培训B、 技术培训合格C、 安全教育D、 安全教育和培训

正确答案： D

45、《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（  ）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： D

46、特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。单选

A、 监督检查B、 检验检测C、 安全监察D、 鉴定结论

正确答案： B

47、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员（ ）程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。单选

A、 考试和审核发证B、 培训、考试和审核发证C、 考试和发证D、 发证

正确答案： A

48、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。单选

A、 生产、使用单位B、 设计单位C、 制造单位D、 检验检测单位

正确答案： A

49、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期校验D、 定期修理

正确答案： C

50、电梯提升高度是指从（ ）到顶层端站地坎上表面之间的距离。单选

A、 底坑底部B、 缓冲器顶部C、 轿厢地面D、 底层端站地坎上表面

正确答案： D

51、自动人行道的倾斜角不大于（ ）度单选

A、 6B、 10C、 12D、 15

正确答案： C

52、电梯曳引比是指悬吊（  ）的钢丝绳根数与曳引轮轿厢侧下垂的钢丝绳根数之比。单选

A、 轿厢B、 对重C、 曳引轮D、 定滑轮

正确答案： A

53、病床电梯是医院里用于运送病人、医疗器械和救护设备的电梯，其特点是（ ）。单选

A、 宽而大B、 窄而深C、 宽而深D、 窄而浅

正确答案： B

54、电梯轿厢宽度是在距离轿厢地面以上（ ）m处测得的。单选

A、 0.5B、 0.8C、 1D、 1.5

正确答案： C

55、电梯补偿装置主要是为了消除（ ）的重量引起的不平衡。单选

A、 对重B、 轿厢C、 载重D、 钢丝绳

正确答案： D

56、当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（ ）。单选

A、 急停装置B、 换速平层装置C、 检修装置D、 停靠装置

正确答案： B

57、能反映并控制轿厢的实际运行速度的机械安全装置是（ ）。单选

A、 安全钳B、 缓冲器C、 限速器D、 控制柜

正确答案： C

58、联轴器作用是联接电动轴与（ ）输入轴。单选

A、 制动器B、 曳引轮C、 减速器D、 导向轮

正确答案： C

59、极限开关动作时，切断（ ）,使电梯停止运行。单选

A、 控制电路电源B、 动力电路电源C、 总电源D、 安全回路电源

正确答案： C

60、电梯速度检测装置是对（ ）的实际转速的检测与传递。单选

A、 限速器B、 对重C、 曳引电动机D、 轿厢

正确答案： C

61、用以承载轿厢重量和传递曳引绳的拉力的装置是（ ）。单选

A、 对重B、 对重架C、 轿厢D、 轿厢架

正确答案： D

62、门电气安全装置导线的截面积不应小于0.75m2,此规定最主要的目的是(  )。单选

A、 保证导线的电阻足够小B、 保证电气连通性良好

C、 保证导线的机械强度D、 保证门电气安全回路的电阻足够小

正确答案： C

63、为了防止电梯导轨的弯曲，导轨（ ）固定在支架上。单选

A、 用螺栓B、 焊接C、 铆接D、 用压板

正确答案： D

64、一般情况下，电梯补偿绳用于（ ）m/s以上的电梯。单选

A、 1B、 1.5C、 1.75D、 2.5

正确答案： C

65、电梯钥匙及安全提示牌应由（ ）来保管。单选

A、 电梯司机B、 安全管理人员C、 维修人员D、 公司法人

正确答案： B

66、取得（ ）的特种设备方可正式销售单选

A、 出厂合格证书B、 生产许可证C、 制造许可D、 型式试验合格证书

正确答案： C

67、施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，应由（ ）单位承担。单选

A、 使用B、 施工C、 制造D、 维修

正确答案： B

68、自动扶梯设置扶手带入口保护装置保护，使（ ）免受伤害。单选

A、 扶手带B、 人到手指和手C、 围裙板D、 梳齿板

正确答案： B

69、一旦在电梯安装、维修作业现场发生触电事故时，应迅速（ ）单选

A、 报告有关部门B、 保护现场C、 分析原因D、 切断电源

正确答案： D

70、一般情况下，电梯运行（ ）年应中修，运行（ ）年后应大修。单选

A、 3，4B、 3，5C、 4，5D、 2，4

正确答案： B

71、发生火灾时，既造成了人的烧伤，也损坏了电梯设备，是属于（ ）事故。单选

A、 人身损害B、 设备损坏C、 复合性D、 火灾

正确答案： C

72、强制人们必须做到某种动作或采用防范措施的图形标志是（ ）。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 指令标志D、 警告标志

正确答案： C

73、电网输入电压应正常，电压波动应在额定值（ ）的范围内。单选

A、 ±5%B、 ±6%C、 ±7%D、 ±8%

正确答案： C

74、在需要进入电梯井道时，应使用（ ）打开电梯。单选

A、 双手用力向两侧扒门B、 用撬棍撬C、 用电焊切割D、 层门钥匙

正确答案： D

75、因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（ ）单选

A、 故障B、 失控C、 失效D、 损伤

正确答案： A

76、门联锁保护装置是锁住（ ）不被随便打开的重要安全保护机构。单选

A、 层门B、 轿门C、 检修门D、 安全门

正确答案： A

77、电梯的日常维保保养工作应遵循以（ ）的放在进行。单选

A、 保养为主B、 维修为主C、 保养为主，维修为辅。D、 巡视检查

正确答案： C

78、电梯维修或检查人员在（ ）时，可以进入工作岗位进行维修、保养和检验工作。单选

A、 睡眠严重不足B、 酗酒后未完全清醒C、 精神受刺激D、 身心状况良好

正确答案： D

79、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定在用特种设备，承担维修或维护保养的单位，也应当按照有关安全技术规范和标准的要求，按下列期限进行自检：电梯的期限为（ ）个月。单选

A、 A.3B、 B.6C、 C.9D、 D.12

正确答案： D

80、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向 (  )报告。单选

A、 A.县级特种设备安全监察部门 B、 B.市级特种设备安全监察部门

C、 现场管理人员和单位有关负责人D、 D.企事业单位主管部门

正确答案： C

81、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试结束后，考试机构应当在(  )个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。 单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.5

正确答案： B

82、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《特种设备制造许可证》的有效期为（ ）年。单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.4

正确答案： D

83、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安全监察机构接到备案资料后，应当严格按标准进行审查并在(  )个工作日内完成。 单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.15D、 D.20

正确答案： B

84、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定一般事故由（ ）组织成立事故调查小组，必要时由上一级质量技术监督行政部门组织。单选

A、 A.事故发生单位B、 B.维保单位C、 C.安装单位

正确答案： A

85、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯维保部位接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过(  )min.单选

A、 A.10B、 B.30C、 C.20D、 D.60

正确答案： B

86、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：实行生产许可证管理的设备未取得生产许可证的，按照（ ）等有关规定处罚。单选

A、 A.《安全监察条例》B、 B.《工业产品质量责任条例》

C、 C.《特种设备质量监督与安全监察规定》

正确答案： B

87、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，电梯在投入使用前，将（ ）固定在特种设备显著位置上后，方可投入正式使用。单选

A、 A.应急救援程序B、 B.上行超速保护实验方法

C、 C.平层显示D、 D.安全检验合格标志

正确答案： D

88、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审由评审机构组成评审组进行，评审组由(  )名以上经总局特种设备安全监察机构考核合格的评审人员及特邀专家（必要时）组成，单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.2D、 D.5

正确答案： C

89、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全的主体是 (  )单选

A、 A.特种设备生产经营单位B、 B.生产经营单位的主管部门

C、 C.各级质量技术监督部门D、 D.各级安全生产监督管理部门

正确答案： A

90、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:负责全国特种设备作业人员的监督管理是（ ）.单选

A、 A.县以上质量技术监督部门B、 B.国家质量监督检验检疫总局

C、 C.县级质量技术监督部门

正确答案： B

91、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,受理机构接到产品质量或制造条件的鉴定评审材料后，应根据本规则规定进行审查,并在( )个工作日内作出是否备案或在30个工作日内作出是否颁发《制造许可证》的决定。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.30

正确答案： A

92、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，安装、大修、改造特种设备前，使用单位必须持相关资料，到所在地区的（ ）特种设备安全监察机构备案单选

A、 A.省级以上（含省级）B、 B.地市级以上（含地市级）

C、 C.省级以上（不含省级）

正确答案： B

93、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范

C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D

94、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B

95、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（ ）。单选

A、 特种设备作业人员。B、 特种设备操作人员

C、 特种设备人员D、 特种设备管理人员

正确答案： A

96、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（  ）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D

97、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（  ）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 政府部门B、 质检部门C、 发证部门D、 用人单位

正确答案： C

98、《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。单选

A、 工作安排B、 组织C、 培训D、 管理

正确答案： D

99、《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。单选

A、 及时B、 酌情C、 根据计划D、 立即

正确答案： A

100、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备在投用前或投用后(  )内，使用单位向省辖市或设区的市特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 A.15日B、 B.30日C、 C.60日D、 D.100日

正确答案： B

101、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、 作业人员培训考核大纲B、 相关作业人员安全技术规范

C、 相关作业人员培训考核大纲D、 相关标准

正确答案： C

102、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。单选

A、 质量证明书B、 产品质量合格证明

C、 材料合格证D、 检验检测证明

正确答案： B

103、特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（  ）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下

C、 2000元以上2万元以下 D、 5000元以上1万元以下

正确答案： C

104、液压电梯运行速度一般在（）m/s以下。单选

A、 0.5B、 1C、 2.5D、 4

正确答案： B

105、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯应当至少每（ ）进行一次清洁、润滑、调整和检查。单选

A、 A.15日B、 B.30日C、 C.60日D、 D.90日

正确答案： A

106、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（    ）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 考试场所B、 培训场所C、 市级D、 县级

正确答案： A

107、特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（  ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；单选

- 30日B、 60日C、 5日D、 10日

正确答案： A

108、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试合格的人员，凭（ ）和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 A.考试结果通知单B、 B.准考证

正确答案： A

109、《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（  ）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： B

110、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员有（ ）文化程度单选

A、 初中B、 高中C、 与申请作业种类相适应的D、 专科以上

正确答案： C

111、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。(    )应当将其存入该特种设备的安全技术档案。单选

A、 安装、改造、维修的施工单位B、 使用单位

C、 安装单位D、 改造、维修施工单位E、 维修施工单位

正确答案： B

112、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（  ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A

113、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（    ）给予批评教育、处分；单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构

C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C

114、《特种设备安全监察条例》调整了特种设备（）环节单选

A、 A.检验B、 B.销售C、 C.安装D、 D.维修

正确答案： D

115、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（  ）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下

C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D

116、《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。单选

A、 使用B、 注册登记C、 检验检测D、 保修

正确答案： C

117、自动扶梯或自动人行道应设置检修控制装置，检修控制装置的电缆长度至少为（ ）米。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： A

118、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。单选

A、 A.2000元以上1万元以下B、 B.2000元以上2万元以下

C、 C.2万元以上10万元以下D、 D.５万元以上２０万元以下

正确答案： D

119、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《特种设备作业人员考核规则》B、 《特种设备安全监察条例》

C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： B

120、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2万元以上5万元以下

C、 1000元以上5000元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： A

121、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（ ）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。单选

A、 验收前B、 验收后30日内C、 验收当日D、 验收后60日内

正确答案： B

122、层门的净高度不得小于(  )m。单选

A、 1.8B、 2C、 2.2D、 2.4

正确答案： B

123、当轿厢上行超速时，夹绳器通过夹紧机构夹持（ ）使电梯减速。单选

A、 限速器钢丝绳B、 安全钳C、 导轨D、 曳引钢丝绳

正确答案： D

124、额定载重量为1000kg的电梯，其轿厢最大有效面积应为 (  )m2。单选

A、 1.5B、 2C、 2.4D、 2.6

正确答案： C

125、因维修保养而影响电梯正常使用时，应至少在（ ）明显位置悬挂告示牌及设防护栏。单选

A、 端站B、 层站（必要时每层）C、 基站D、 人员密集层站

正确答案： B

126、防爆电梯的维保单位，应当按照（ ）的要求制定日常维护保养项目和内容。单选

A、 年度维保B、 电梯定期检验C、 制造单位D、 A和B

正确答案： C

127、电梯定期自检记录由维护保养单位负责人、维护保养人员、质检员及使用单位（ ）签字。单选

A、 负责人B、 法人代表C、 电梯安全管理人员D、 任何人

正确答案： C

128、电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 10天B、 20天C、 1个月D、 15天

正确答案： C

130、《特种设备安全监察条例》规定，未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处(  )以下罚款。单选

A、 A.2000元以上1万元以下B、 B.2000元以上2万元以下

C、 C.１万元以上５万元D、 D.2万元以上10万元以下

正确答案： C

131、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，设备发生事故后不采取紧急救援措施，在人力能及的情况下未能有效防止事故灾害扩大的，予以警告，并处(   )元以上 25000 元以下的罚款。单选

A、 A.1000B、 B.2000C、 C.3000 D、 D.5000

正确答案： D

132、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于(   )人。单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.5

正确答案： A

133、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是：（ ）单选

A、 A.打开抱闸，盘车放人B、 B.切断电梯动力电源

C、 C.与轿内人员取得联系，了解情况D、 D.打开厅门放人

正确答案： C

134、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:违章指挥特种设备作业的,责令用人单位改正，并处(  )元以上3万元以下罚款。单选

A、 A.500B、 B.1000C、 C.2000D、 D.3000

正确答案： B

135、《电梯使用管理及维护保养规则》规定,维修保养记录应填写两份，使用单位和施工单位各保存一份，保存时间为(  )年。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.5

正确答案： C

136、特种设备质量监督与安全监察规定》规定：接到异议申请的特种设备安全监察机构，应当在（）日内，委托由国家特种设备安全监察机构授权的监督检验机构或者组织专家对被提出异议的检验结果进行鉴定或者确认。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.40

正确答案： C

137、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产、使用单位或者检验检测机构，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处(  )的罚款；触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。单选

A、 A.2000元以上1万元以下B、 B.2000元以上2万元以下

C、 C.2万元以上10万元以下D、 D.５万元以上２０万元以下

正确答案： C

138、《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。单选

A、 使用前三十个工作日内B、 使用后三十个工作日内

C、 使用前三十日内D、 使用后三十日内

正确答案： D

139、特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（    ），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B

140、在自动扶梯或自动人行道入口处应设置（ ）的标牌。单选

A、 使用须知B、 警示C、 制造厂D、 指示

正确答案： A

141、轿厢内应设置（ ），并保证在正常照明电源中断时，自动燃亮。单选

A、 永久性照明B、 应急照明C、 临时照明D、 应急电源

正确答案： B

142、紧急报警装置应采用对讲系统以便与（ ）持续联系。单选

A、 机房B、 救援服务C、 基站

正确答案： B

143、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定,行政处分或者行政处罚的决定应当在接到事故调查报告书之日起(   )日内完成，并告知组织该起事故调查的行政部门。 单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.40

正确答案： C

144、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期届满前（ ）月向检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 A.15日B、 B.30日C、 C.60日D、 D.100日

正确答案： B

145、《特种设备质量监督与安全监察规定》是一部(  ).单选

A、 A.行政法规B、 B.行政规章C、 C.安全技术规范D、 D.安全技术标准

正确答案： B

146、《特种设备安全监察条例》规定，(  )由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、 一般事故B、 特别重大事故C、 重大事故D、 较大事故

正确答案： C

147、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府

C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A

148、特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。单选

A、 安全技术规范B、 标准C、 规程D、 规定

正确答案： A

149、电梯夹绳器是一种（ ）超速保护装置。单选

A、 轿厢上行B、 轿厢下行C、 对重上行D、 对重下行

正确答案： A

150、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：受检单位对检验结果有异议时，可以在收到检验报告之日起(  )日内，以书面形式向监督检验机构提出。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.15

正确答案： D

151、按《特种设备安全监察条例》规定,涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责(  )的部门制定并批准。单选

A、 A.安全生产监督管理B、 B. B.工商行政管理

C、 C.特种设备安全监督管理D、 D.劳动和社会保障

正确答案： C

152、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，被约请的型式试验机构应及时向申请单位提供型式试验规程，通报进行型式试验所需要的相关资料与应当满足的条件。一般应在(   )个工作日内出具型式试验报告。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.60

正确答案： C

153、按《特种设备安全监察条例》规定,对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以(  )。(重复)单选

A、 A.终止检验B、 B.通知使用单位C、 C.继续检验D、 D.采取防护措施

正确答案： A

154、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择（ ）进行培训。单选

A、 同行业单位B、 专业培训机构C、 检验检测机构D、 考试机构

正确答案： B

155、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试结束后，考试机构应当在（ ）内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。单选

A、 10个工作日B、 20个工作日C、 20日D、 10日

正确答案： B

156、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。单选

A、 报发证部门存档B、 存档C、 发使用单位存档D、 发给申请人存档

正确答案： B

157、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，触犯刑律的，依照刑法关于（   ）或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。单选

A、 贪污罪B、 玩忽职守罪C、 渎职罪D、 重大责任事故罪

正确答案： D

158、电梯突然出现故障，（ ）应以最快的速度赶赴现场进行安慰、救援乘客，并及时通知维保单位前来维修单选

A、 电梯安全管理员B、 电梯司机C、 使用单位法人D、 监察人员

正确答案： A

159、如果电梯定期自检有不合格项目，（ ）应填写整改记录并及时整改。单选

A、 安装单位B、 改造单位C、 重大维修单位D、 维护保养单位

正确答案： D

160、产权单位或使用单位自行决定封停特种设备使用且期限超1年时，应当报该设备（ ）机构备案。单选

A、 安全监察B、 注册登记C、 检验检测D、 电梯维保

正确答案： B

161、因电梯层门未关闭，受害人失足掉入井道，属于（ ）事故。单选

A、 坠落B、 挤压C、 剪切D、 撞击

正确答案： A

162、在用电梯定期检验周期为（ ）年。单选

A、 半B、 一C、 一年半D、 两

正确答案： B

163、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正；情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额  (    ) 以下罚款。单选

A、 A.100%B、 B.20%C、 C.30%D、 D.50%

正确答案： C

164、《特种设备安全监察条例》规定，(   ) 、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。单选

A、 A.电梯B、 B.起重机械C、 C.锅炉D、 D.场（厂）内机动车辆

正确答案： A

165、《特种设备安全监察条例》规定，（  ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位

C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D

166、特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（   ）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下

C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B

167、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（  ）应当在办公处所公布本办法、考试和审核发证程序、考试作业人员种类、报考具体条件、收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。单选

A、 发证部门B、 考试机构C、 发证部门和考试机构D、 质监部门

正确答案： C

168、“低速”电梯是按（）划分的电梯类别。单选

A、 用途B、 速度C、 拖动方式D、 控制方式

正确答案： B

169、电梯顶层高度是指（）地坎上平面到井道天花板之间的垂直距离。单选

A、 顶层端站B、 底层端站C、 轿厢D、 层站

正确答案： A

170、集选控制电梯应（）司机操作。单选

A、 有B、 无C、 有或无

正确答案： C

171、电梯轿厢是固定在（）上。单选

A、 钢丝绳B、 井道C、 轿厢架D、 曳引机

正确答案： C

172、自动扶梯紧急制动器是装在()。单选

A、 驱动主机上B、 张紧装置上C、 驱动主轴上

正确答案： C

173、《制造许可证》自批准之日起，有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C

174、当效益和安全出现不和谐时，要把保证（）放在第一位。单选

A、 效益B、 安全

正确答案： B

175、发现建筑物出现火灾时，电梯司机首先应（）。单选

A、 立即将电梯驶往着火层救人B、 舍弃电梯逃离

C、 将电梯驶往疏散层放出乘客、锁梯或转入消防状态D、 打火警电话报警

正确答案： C

176、（    ）电梯应由持证的电梯司机操作。单选

A、 直接用于旅游观光的B、 速度大于2.5m/s的乘客

C、 医院提供患者使用的D、 A或B或C

正确答案： C

177、电梯日常维护保养作业中，现场作业人员不得少于（ ）人。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： B

178、自动人行道的倾角为（ ）度。单选

A、 0-12B、 0-20C、 0-10

正确答案： A

179、对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以（ ）。单选

A、 终止检验B、 通知使用单位C、 继续检验D、 采取防护措施

正确答案： A

180、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生一般事故后，事故发生单位或者业主应当立即向（ ）报告。 单选

A、 A.检验机构B、 B.维护单位

C、 C.安装单位D、 D.设备使用注册登记机构

正确答案： D

181、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备（ ）。单选

A、 A.安全监察B、 B.安全管理C、 C.安全检查

正确答案： A

182、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（ ）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.1

正确答案： D

183、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年。单选

A、 A.1B、 B.2 C、 C.3D、 D.5

正确答案： B

184、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以( )。单选

A、 A.停用B、 B.报废C、 C.检验

正确答案： B

185、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门应当在(  )个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补全申请材料，并作出是否受理的决定。单选

A、 A.10B、 B.15C、 C.20D、 D.5

正确答案： D

186、《特种设备安全监察条例》是一部（ ）单选

A、 A.安全技术法规B、 B.行政规章C、 C.法律D、 D.行政法规

正确答案： D

187、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位变更时，使用单位应当持维保合同，在新合同生效后(    )日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.60

正确答案： C

188、《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（  ）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下

C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C

189、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（    ）。单选

A、 申请人B、 用人单位C、 培训单位D、 质监部门

正确答案： A

190、《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下

C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A

191、特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A

192、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人

C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D

193、《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。单选

A、 政府部门B、 市级C、 省级D、 县级

正确答案： C

194、“集选控制”电梯是按（ ）划分的电梯类别。单选

A、 用途B、 速度C、 拖动方式D、 控制方式

正确答案： D

195、维护保养单位应在电梯安全检验合格有效期（ ）进行自检。单选

A、 届满前B、 届满前1个月C、 届满前2个月D、 届满后

正确答案： B

196、电梯报废时，使用单位应当在（ ）日内到原使用登记机关办理注销手续。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： D

194、按《特种设备安全监察条例》规定,从事特种设备检验检测工作的单位应当经()核准，方可从事相应的检验检测工作。单选

A、 A.地市级特种设备安全监督管理部门

B、 B.省级特种设备安全监督管理部门

C、 C.国务院特种设备安全监督管理部门

D、 D.设计单位的省级主管部门

正确答案： C

195、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，使用单位应当根据(  )以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况，组织进行维保。单选

A、 A.《特种设备安全监察条例》B、 B.《检规》C、 C.电梯安全技术规范

正确答案： C

196、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：安装、改造、大修特种设备前，（ ）必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。单选

A、 A.制造单位B、 B.安装单位C、 C.使用单位D、 D.重大维修单位

正确答案： C

197、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，监督检验机构收到验收检验申请后，必须在 10 个工作日内安排检验工作。完成验收检验后，必须在()个工作日内出具验收检验报告。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.15D、 D.20

正确答案： A

198、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期不改正的处()罚款单选

A、 A.1000元以上5000元以下B、 B.5000元以上1万元以下

C、 C.2000元以上2万元以下D、 D.2万元以上5万元以下

正确答案： C

199、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 考试内容B、 考试单位C、 考试科目D、 考试思路

正确答案： C

200、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。单选

A、 质监部门B、 培训机构C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： D

201、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（  ）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、 五个工作日B、 七日C、 七个工作日D、 五日

正确答案： C

202、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： C

203、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（   ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 3个月前B、 6个月前C、 前D、 后

正确答案： A

204、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。单选

A、 培训大纲B、 各类特种设备作业人员考核大纲

C、 各类特种设备作业人员D、 特种设备作业人员

正确答案： B

205、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B

206、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为重大事故。单选

A、 15人以上30人以下B、 10人以上30人以下

C、 10人以上20人以下D、 10人以上40人以下

正确答案： B

207、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（   ）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内

C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D

208、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、 凭考试结果通知单B、 凭相关证明材料

C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料D、 凭身分证

正确答案： C

209、电梯是进行（    ）运送人、货物的设备。单选

A、 平行B、 升降C、 倾斜D、 平行或升降

正确答案： D

210、电梯轿厢内部尺寸由（ ）决定。单选

A、 载重量B、 额定载重量C、 速度D、 额定速度

正确答案： B

211、电梯是动力驱动的（ ）设备单选

A、 机电B、 机械C、 电气D、 电子

正确答案： A

212、（ ）电梯不用司机在轿厢内操作电梯。单选

A、 杂物B、 办公楼C、 民用住宅D、 液压电梯

正确答案： B

213、自动扶梯提升高度超过（ ）m时,应采用附加制动器.单选

A、 4B、 6C、 8D、 10

正确答案： B

214、维护保养单位变更时，使用单位应当持保养合同，在新合同生效之后（ ）日内到原登记机关办理变更手续。单选

A、 20B、 30C、 15D、 10

正确答案： B

215、电梯（ ）等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关的专业人员到现场配合检验。单选

A、 受检单位B、 维修保养C、 制造单位D、 受检单位及维修保养

正确答案： D

216、人员密集场所的电梯使用单位，（ ）至少进行一次救援演练。单选

A、 每年B、 每季C、 每月D、 每半年

正确答案： A

217、在高度超过（）米的地方作业时，作业者应佩带安全带。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A

218、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的维保单位应当建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案至少保存(  )年。单选

A、 A.2B、 B.3C、 C.4D、 D.5

正确答案： C

219、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定：事故分为（  ）单选

A、 A.特别重大事故、特大事故、重大事故、严重事故和一般事故

B、 B.爆炸事故、严重损害事故、一般损坏事故

正确答案： A

220、《特种设备质量监督与安全监察规定》，在用电梯的定期检验周期为（ ）。单选

A、 A.二年B、 B.三年C、 C.一年

正确答案： C

221、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的维修单位必须经过(  )许可，方可从事相应的维修活动。单选

A地市级特种设备安全监督管理部门B、省级特种设备安全监督管理部门

C、国务院特种设备安全监督管理部门D、设计单位的省级主管部门

正确答案： B

222、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安全监察机构接到备案资料后，应当严格按标准进行审查并在(  )个工作日内完成。 单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.15D、 D.20

正确答案： B

223、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（  ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。单选

A、 停止使用B、 维修C、 对其进行全面检查D、 更换

正确答案： C

224、《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（   ）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A

225、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（     ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 20天B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D

226、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期更换C、 定期修理D、 定期校验

正确答案： D

227、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。单选

A、 3人以下B、 30以上C、 10人以上30人以下D、 3人以上10人以下

正确答案： D

228、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。单选

A、 报废处理之日起三十日内B、 报废前

C、 报废后D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A

229、导向轮是为增大电梯轿厢与（ ）之间的距离而设置的。单选

A、 井道壁B、 层门C、 对重D、 导轨

正确答案： C

230、电梯开关门结构中应设有（ ）装置，以实现快捷平稳，避免终端冲击。单选

A、 急停B、 速度调节C、 终端限位D、 位置监控

正确答案： B

231、当在用电梯发生火灾时，应立即（ ）。单选

A、 报告负责人B、 乘电梯离开C、 停止电梯运行D、 与消防部门联系

正确答案： C

232、自动扶梯和自动人行道属于（ ）。单选

A、 连续运输机械B、 间歇运输机械

C、 曳引驱动的运输机械D、 以运输货物为主的运输机械

正确答案： A

233、电梯日常维护保养单位必须取得电梯（ ）的资格许可。单选

A、 制造B、 维修C、 安装D、 改造

正确答案： B

234、用层门钥匙开启层门前，应（   ）。单选

A、 观察层楼显示B、 确认轿厢位置C、 有人监护D、 接受培训

正确答案： B

235、自动扶梯紧急制动器是直接作用于驱动主轴上的（   ）。单选

A、 高速轴B、 低速轴C、 从动轴D、 机械式制动器

正确答案： D

236、按《特种设备安全监察条例》规定,取得(  )的特种设备方可正式销售。单选

A、 A.出厂合格证书B、 B.生产合格证

C、 C.型式试验合格证D、 D.制造许可

正确答案： D

237、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在接到具备验收检验或者定期检验条件的检验申请后，必须在(  )个工作日内安排相应的检验。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.40

正确答案： A

238、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，封停特种设备期限超过 1 年但未报注册登记机构备案的，或者封停设备期限不足 1年的，仍按照原期限进行（  ）。单选

A、 A.监督检验B、 B.定期检验

正确答案： B

239、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的安装、改造、重大维修应在()的基础上向检验检测机构提出监督检验申请。单选

A、 A.竣工B、 B.自检合格C、 C.使用单位验收合格D、 D.运行无故障

正确答案： B

240、特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，(  )分合格。单选

A、 50B、 60C、 70D、 90

正确答案： B

241、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。单选

A、 商业B、 商业或者技术秘密C、 技术秘密D、 产品质量

正确答案： B

242、特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（  ）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。单选

A、 政府部门B、 质检部门C、 发证部门D、 用人单位

正确答案： C

243、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。单选

A、 地方政府B、 特种设备安全监督管理部门

C、 特种设备检验检测机构D、 特种设备使用单位

正确答案： D

244、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（   ）罚款。单选

A、 1000元以上5000元以下B、 4000元以上2万元以下

C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： B

245、电梯平层精度是指轿厢停靠层站时，在没有负载变化的情况下，层、轿门地坎上平面之间的（  ）方向的误差值。单选

A、 水平B、 平行C、 铅垂

正确答案： C

246、“载货”电梯是按（ ）划分的电梯类别。单选

A、 用途B、 速度C、 拖动方式D、 控制方式

正确答案： A

247、围裙板与梯级的单边间隙小于（ ），两边间隙之和小于（）。单选

A、 4mm 6mmB、 5mm 7mmC、 4mm 7mmD、 3mm 5mm

正确答案： C

248、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：试制特种设备产品或者部件的，必须由（ ）认可的监督检验机构进行整机或者部件的型式试验。单选

A、 A.检验机构B、 B.市质量技术监督局C、 C.国家质量技术监督局

正确答案： C

249、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审时间一般不超过(  )日。单选

A、 A.1B、 B.3C、 C.5D、 D.2

正确答案： D

250、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（  ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。单选

A、 保养B、 修理C、 更换D、 停止使用

正确答案： D

251、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及(  )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。单选

A、 公共安全B、 国有企业C、 私营企业D、 学校

正确答案： A

252、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。单选

A、 地方政府B、 特种设备生产单位

C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C

253、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人

C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B

254、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。单选

A、 电梯B、 起重机械C、 锅炉D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C

255、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备生产、使用单位

C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A

256、轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于(  ).单选

A、 25B、 30   C、 35  D、 50

正确答案： C

257、曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的（  ）。单选

A、 摩擦系数B、 压力C、 包角D、 曳引比

正确答案： D

258、GB7588─2003《电梯制造与安装安全规范》规定，轿厢内部的净高度至少为( )m单选

A、 1.8B、 2C、 2.1D、 2.2

正确答案： B

259、复绕轮增大了曳引绳对曳引轮的（ ）。单选

A、 摩擦系数B、 压力C、 包角D、 磨损

正确答案： C

260、为起到警示作用，电梯的旋转部件应涂成（ ）。 单选

A、 红色B、 黄色C、 绿色D、 蓝色

正确答案： B

261、双门刀式自动门锁关门时靠动压板上（ ）作用，使锁钩锁合。单选

A、 限位螺钉B、 扭转弹簧C、 螺栓D、 销轴

正确答案： B

262、选层器用钢带链条或链条与（ ）连接，模拟电梯运行状态。单选

A、 对重B、 曳引机C、 减速箱D、 轿厢

正确答案： D

263、端站保护装置是为防止电梯（ ）失灵时，造成轿厢到达顶层或底层后仍继续行驶而设置的一种安全保护装置。单选

A、 机械系统B、 控制系统C、 电气系统D、 动力系统

正确答案： C

264、对电梯钢丝绳起导向作用的是（ ）单选

A、 导向轮B、 曳引轮C、 轿厢D、 对重

正确答案： A

265、电梯制动器是一个机电式制动器，当主回路和控制回路断电时，制动器（ ）。单选

A、 打开B、 闭合

正确答案： B

266、电梯速度检测装置与（ ）同轴连接，传递准确。单选

A、 限速器B、 对重C、 曳引电动机D、 轿厢

正确答案： C

267、当速度大于（ ）m/s时，轿厢应采用渐近式安全钳。单选

A、 0.5B、 1C、 1.5D、 1.75

正确答案： B

268、电梯门锁装置中的机械锁紧装置锁钩的啮合应不小于（ ）mm。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： B

269、层门和门锁的有效设置，是防止（ ）事故的重要措施。单选

A、 撞击B、 坠落C、 电击D、 机械伤害

正确答案： B

270、自动扶梯倾斜角是指（ ）。单选

A、 梯级的倾斜角B、 金属结构的倾斜角

C、 梯级运行方向与水平面的最大角

正确答案： C

271、申请A级安装资质的施工单位，其专职质量检验人员不得少于（ ）人。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： B

272、检验工作完成后，检验机构必须在（ ）个工作日内，出具检验报告。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： A

273、电梯的（ ）均能从外面用三角钥匙将其开启。单选

A、 每个层门B、 基站C、 端站D、 撤离层

正确答案： A

274、住户搬家或其他大宗物品需占用电梯时间较长时，应与电梯（ ）取得联系，选择在人流量较少时进行。单选

A、 维保单位B、 使用单位C、 设备管理部门D、 产权单位

正确答案： C

275、特种设备使用单位，应当建立特种设备（ ）。单选

A、 使用记录档案B、 安全技术档案

C、 值班人员档案D、 维修记录档案

正确答案： B

276、当底坑出现少量进水或渗水时，应将电梯停在（ ）层以上，停梯断电。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： B

277、（  ）发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并立即报告本单位负责人。单选

A、 电梯司机B、 维修人员C、 安全管理人员D、 安装人员

正确答案： C

278、特种设备在生产（设计除外）、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏，称为（ ）单选

A、 严重损坏B、 完全损坏C、 一般损坏D、 严重故障

正确答案： B

279、鼓励施工单位采用先进技术和科学的方法进行自检，确保电梯（ ）及自检记录的准确性。单选

A、 安全性能B、 使用性能C、 节能性D、 可靠性

正确答案： A

280、对于电梯定期检验原始记录和日常维护保养年度自行检查记录或者报告，检验机构应当至少保存（ ）个检验周期。单选

A、 1B、 2C、 4D、 5

正确答案： B

281、电梯使用单位对在用电梯应当至少（ ）进行一次自行检查。单选

A、 每半个月B、 每一个月C、 每两个月D、 每半年

正确答案： B

282、电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是（ ）。单选

A、 打开抱闸，盘车放人B、 切断电梯动力电源

C、 与轿内人员取得联系，了解情况D、 打开厅门放人

正确答案： C

283、（  ）标志的基本形式是正三角形边框，三角形边框的图形为黑色，彻底为黄色。单选

A、 说明标志B、 提示标志C、 指令标志D、 警告标志

正确答案： D

284、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，特殊情况，经上一级质量技术监督行政部门批准，批复期限可以延长，但不得超过(  )日.单选

A、 A.30B、 B.60C、 C.120D、 D.180

正确答案： D

285、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于(  )人。单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.4

正确答案： B

286、《电梯日常维护保养规则》规定，电梯各控制回路原则上(  )。单选

A、 A.不允许短接 B、 B.允许短接C、 C.允许拆掉D、 D.不允许拆掉

正确答案： A

287、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：企业自检站检验范围内的在用特种设备，应当接受监督检验机构的抽检，抽检比例不得高于该企业当年应当检验设备问题的（ ）%。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.30

正确答案： C

288、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日(  )个月前公布。

单选

A、 A.1 B、 B.2 C、 C.3 D、 D.4

正确答案： B

289、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯()等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料,并安排相关的专业人员到现场配合检验。单选

A、 A.受检单位B、 B.维修保养

C、 C.制造单位D、 D.受检单位及维修保养

正确答案： D

290、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：转让资格许可证书，或给无许可资格的单位出具虚假证明的，吊销相应的许可资格，并处10000元以上(  )元以下的罚款。单选

A、 A.2000B、 B.30000C、 C.10000D、 D.20000

正确答案： B

291、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，受理机构应建立发证单位(  )系统，保存《申请书》和必要的见证材料。评审机构应当保存制造条件评审的全部相关资料。 单选

A、 A.档案管理B、 B.技术管理C、 C.工具

正确答案： A

292、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应(   )。单选

A、 A.据理力争B、 B.耐心解释并向主管领导汇报C、 C.禁止其乘坐电梯D、 D.关闭电梯，停止运行

正确答案： B

293、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》自 2001 年(  )起施行单选

A、 A.5月1日B、 B.6月1日C、 C.11月15日D、 D.11月10日

正确答案： C

294、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯日常维护保养单位必须保证本单位职工能够及时抵达所维护保养电梯所在地，及时抵达的时间限制以双方协议规定为准，一般不应超过()小时。单选

A、 A.30分钟B、 B.1个小时C、 C.2个小时D、 D.3个小时

正确答案： B

295、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯日常维护保养作业中，现场作业人员不得少于(  )人。(重复)单选

A、 A.1B、 B.2C、 C.3D、 D.4

正确答案： B

296、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在（ ）个工作日内出具检验报告。单选

A、 A.5B、 B.10C、 C.20D、 D.30

正确答案： B

297、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（  ）应建立特种设备作业人员管理档案。单选

A、 A.检验机构B、 B.维护单位C、 C.聘用单位

正确答案： C

298、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（  ）。单选

A、 经济责任B、 行政责任C、 刑事责任 D、 法律责任

正确答案： C

299、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为一般事故。单选

A、 1万元以上1000万元以下B、 2000元以上1000万元以下

C、 5万元以上1000万元以下D、 1万元以上100万元以下

正确答案： A

300、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（   ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。单选

A、 生命安全、危险性较大的B、 非常重要的

C、 非常安全               D、 重点的

正确答案： A

301、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。单选

A、 省考委会B、 市考委会C、 质量技术监督局D、 考试报名地点

正确答案： D

302、《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、 特种设备使用单位B、 特种设备检验检测机构

C、 特种设备监督管理部门D、 安全生产管理部门

正确答案： A

303、《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D

304、在信号控制的基础上把召唤信号集合起来进行有选择的应答是（ ）方式。单选

A、 手柄操纵B、 按钮控制C、 集选控制D、 交流驱动

正确答案： C

305、（   ）是设置在轿厢入口的门。单选

A、 层门B、 轿门C、 厅门D、 检修门

正确答案： B

306、信号控制电梯将与电梯运行方向（  ）的呼梯信号排列好，依次应答。单选

A、 一致B、 相反C、 一致或相反

正确答案： A

307、电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（  ）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。单选

A、 100B、 110C、 125D、 150

正确答案： C

308、电梯常用导轨有（ ）型导轨和空心导轨。单选

A、 UB、 TC、 ∏D、 山

正确答案： B

309、电梯钥匙的管理应有（ ）负责。单选

A、 电梯安全管理员B、 电梯司机C、 维保人员D、 电梯使用单位负责人

正确答案： A

310、自2009年12月31日起，电梯安装告知书可用（ ）方式告知监察部门。单选

A、 直接送达B、 邮寄或传真C、 网络或电子邮寄D、 A或B或C

正确答案： D

311、当电梯发生意外伤人事故时，电梯作业人员应首先（ ）。单选

A、 自行处理B、 把事故报告有关部门，听候处理C、 按照三不放过原则，312、采取有效的防护措施D、 停止电梯作业，抢救受伤人员，保护现场

正确答案： D

313、当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过（ ）分钟。单选

A、 15B、 30C、 45D、 60

正确答案： B

314、梯级上方垂直净高度应不小于（ ）。单选

A、 2mB、 2.5mC、 2.3mD、 2.2m

正确答案： C

315、自动扶梯或自动人行道应设（ ）。单选

A、 错相保护装置B、 断相保护装置C、 A和BD、 A或B

正确答案： B

316、乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应（ ）。单选

A、 据理力争B、 耐心解释并向主管领导汇报

C、 禁止其乘坐电梯D、 关闭电梯，停止运行

正确答案： B

317、受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（ ）事故。单选

A、 坠落B、 挤压C、 剪切D、 撞击

正确答案： C

318、电梯周期日常维保保养项目表中有（ ）保养项目内容及要求。单选

A、 日、月、季、半年和年B、 日、星期、半月、月和季

C、 星期、半月、月、季和年D、 半月、月、季、半年和年

正确答案： D

319、《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位在接到故障通知后，应当(  )赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。单选

A、 A.及时B、 B.15分钟C、 C.30分钟D、 D.立即

正确答案： D

320、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，(  )的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。单选

A、 A.维修资格B、 B.安装资格C、 C.改造资格D、 D.制造资格

正确答案： A

321、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，一般事故，是指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失(  )万元以下的设备事故。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.40D、 D.50

正确答案： D

322、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照(  )的有关规定处罚。单选

A、 《安全监察条例》B、《工业产品质量责任条例》

C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》D、《中华人民共和国产品质量法》

正确答案： D

323、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备安全监察员在行使安全监察职权时，应当出示特种设备(  )。单选

A、 A.操作人员证B、 B.许可证C、 C.安全监察员证

正确答案： C

324、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前（6）个月提出换证申请。单选

A、 A.3B、 B.5C、 C.6D、 D.9

正确答案： C

325、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，收到注册登记申请的特种设备安全监察机构，必须在(  )个工作日内完成查验资料工作，符合 13 号令及《特种设备注册登记与使用管理规则》规定的，应在《特种设备注册登记表》上填写有关内容。单选

A、 A.10B、 B.20C、 C.30D、 D.5

正确答案： D

326、《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的（ ）负责。单选

A、 A.使用性B、 B.可靠性C、 C.安全性能D、 D.舒适性

正确答案： C

327、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期校验B、 定期检查C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： A

328、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（  ）对用人单位予以处罚。单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定

B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定

C、 按照国家标准

D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A

329、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（  ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D

330、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（    ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 发证部门B、 质监部门C、 考试机构D、 检验机构

正确答案： A

331、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（  ）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、 全省B、 全市C、 本辖区内D、 县级以上

正确答案： C

332、《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下

C、 50万元以上200万元以下D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C

333、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D

334、特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下

C、 2万元以上5万元以下 D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A

335、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备使用单位进行安全监察时，发现在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备（  ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。单选

A、 安全检查指令B、 安全检验指令C、 安全监察指令D、 检验检测指令

正确答案： C

336、《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。单选

A、 在现场检验检测结束前B、 在现场检验检测结束后

C、 在现场检验检测过程中D、 在投入使用前

正确答案： B

337、国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（  ）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。单选

A、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、B、压力管道、电梯、起重机械、C、电梯、起重机械、客运索道、D、压力管道、电梯、客运索道、

正确答案： A

338、《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，（  ）继续使用。单选

A、 可以B、不得C、采取监护措施后可以D、.整改后可以

正确答案： B

不定项选择题

1、必须由司机进行操作的电梯是（ ）电梯。不定项选择

A、 按钮控制B、 信号控制C、 并联控制D、 群控

正确答案： A、B

2、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（ ）、测量调控装置及（    ）进行定期校验、检修，并作出记录。不定项选择

A、 安全阀B、 压力表C、 安全保护装置D、 有关附属仪器仪表

正确答案： C、D

3、端站保护装置一般由那些开关组成（ ）。不定项选择

A、 强迫减速开关B、 停止开关C、 终端限位开关D、 终端极限开关

正确答案： A、C、D

4、电梯导向系统由（ ）等组成。不定项选择

A、 导轨B、 对重C、 轿厢D、 支架

正确答案： A、D

5、易地重新安装的特种设备，新使用单位应当按照规定办理那些手续（ ）。不定项选择

A、 申请备案B、 验收检验C、 注册登记D、 注销原注册登记

正确答案： A、B、C

6、工作制动器分为（ ）。不定项选择

A、 带式制动器B、 紧急制动器C、 盘式制动器D、 块式制动器

正确答案： A、C、D

7、电梯的维保分为()维保。不定项选择

A、 半月B、 季度C、 半年D、 年度

正确答案： A、B、C、D

8、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定:“大修”是指需要通过(  )或者(  )主要受力结构部件才能完成的修理业务。不定项选择

A、 A.改变B、 B.拆卸C、 C.更新

正确答案： B、C

9、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，使用单位既可以是（ ），也可以是受电梯产权所有者授权或委托，具有（ ）。不定项选择

A、 A.电梯产权所有者B、 B.电梯管理权利和义务者C、 C.电梯生产单位

正确答案： A、B

10、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故报告应当包括以下哪些内容：（   ）不定项选择

A、 A.事故发生单位（或者业主）名称、联系人、联系电话

B、 B.事故发生地点和地点

C、 C.事故设备名称和类别

D、 D.人员伤亡、经济损失以及事故概况

正确答案： A、B、C、D

11、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。不定项选择

A、 锅炉      B、 压力容器中的气瓶

C、 客运索道、大型游乐设施  D、 电梯  E、高耗能特种设备

正确答案： A、B、C、E

12、以下哪种方式属于制造许可（ ）。不定项选择

A、 产品型式试验B、 制造单位许可C、 安装单位许可D、 维修单位许可

正确答案： A、B

13、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？不定项选择

A、 年龄在18周岁以上。

B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。

C、 具有相应的安全技术知识与技能。

D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求

E、 有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D

14、按使用载荷条件自动扶梯可分为（ ）扶梯。不定项选择

A、 露天B、 轻型C、 重型D、 公共交通型

正确答案： B、C、D

15、下列哪些内容属于电梯日常巡视检查的内容不定项选择

A、 电梯运行声音是否正常，有无振动B、 减速器的油温油色是否正常

C、 制动器动作是否正常，线圈是否过热，轮上是否有油污

D、 机房温度是否超过规定，通风是否良好

正确答案： A、B、C、D

16、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可方式为产品型式试验的，制造许可的程序为：(  )、受理、(  )、备案、(  )。不定项选择

A、 A.申请B、 B.型式试验C、 C.制造条件评审D、 D.公告

正确答案： A、B、D

17、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ）不定项选择

A、 作业时随身携带证件B、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度

C、 确保持证上岗和按章操作D、 提供必要的安全作业条件

正确答案： B、C、D

18、当电梯轿厢超速时，限速器可以（ ）。不定项选择

A、 打开轿门B、 切断控制回路C、 迫使安全钳动作D、 强迫减速

正确答案： B、C

19、下列那些事故属于人身伤害事故（ ）。不定项选择

A、 坠落B、 剪切C、 挤压D、 撞击

正确答案： A、B、C、D

20、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查应当根据事故性质和当事人的行为，确定当事人应当承担的责任，并在事故报告书中，提出事故处理意见。不定项选择

A、 A.事故性质B、 B.事故发生地点和地点

C、 C.当事人的行为D、 D.事故伤亡程度

正确答案： A、C

21、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处（  ）罚款。不定项选择

A、 10万元以上20万元B、 2万元以上10万元以下

C、 2000元以上2万元以下 D、 5万元以上20万元以下

正确答案： D

22、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员考试机构应当具备相应的(  )等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。 不定项选择

A、 A.场所和设备B、 B.师资

C、 C.监考人员D、 D.健全的考试管理制度

正确答案： A、B、C、D

23、从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经（ ）取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的（ ）。不定项选择

A、 培训合格B、 考核合格

C、 作业或者管理工作D、 作业工作E、 管理工作

正确答案： B、C

24、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门要建立特种设备作业人员监督管理档案，记录考核()情况。不定项选择

A、 A.发证B、 B.复审C、 C.监督检查

正确答案： A、B、C

25、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，发证部门应当在5个工作日内对复审材料进行（ ），或者告知申请人（  ），并且作出( )。能够当场审查的，应当当场办理。不定项选择

A、 补正申请材料B、 审查C、 是否受理的决定D、 决定

正确答案： A、B、C

26、《条例》规定电梯包括（ ）。不定项选择

A、 观光电梯B、 载人（货）电梯C、 自动扶梯D、 自动人行道

正确答案： B、C、D

27、电梯驱动装置包括（ ）等。不定项选择

A、 曳引电动机B、 控制柜C、 调整装置D、 速度检测装置

正确答案： A、C、D

28、下列哪种情况的电梯（ ）由持证的电梯司机操作。不定项选择

A、 医院提供患者使用电梯B、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的客梯C、 采用司机操作的电梯D、 液压电梯

正确答案： A、B、C

29、下列哪些内容属于维护保养单位应当履行的职责（ ）。不定项选择

A、 设立24h维保值班电话,保证接到故障通知后及时予以排除

B、 制定应急措施和救援预案

C、 对电梯发生的故障,及时进行详细记录

D、 每年度至少进行1次自行检查

正确答案： A、B、C、D

30、电梯钥匙主要包括（ ）等不定项选择

A、 机房钥匙B、 电锁钥匙C、 轿内操纵箱钥匙D、 厅门开锁三角钥匙

正确答案： A、B、C、D

31、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,取得《制造许可证》的单位，必须在（ ）、（ ）或（ ）上标明《制造许可证》编号及有效日期。不定项选择

A、 A.产品包装B、 B.质量证明书C、 C.产品合格证

正确答案： A、B、C

32、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。 不定项选择

A、 A.考试报名和考试B、 B.领证申请C、 C.受理D、 D.审核和发证

正确答案： A、B、C、D

33、下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 特种设备的销售单位应当建立并严格执行特种设备进货检查验收和销售台帐制度。

B、 特种设备的销售单位应当验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件，对其所销售的产品合法性负责。

C、 特种设备的销售单位应当验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件，对其所销售的产品质量负责。

D、 特种设备销售单位不得销售证件不齐全的特种设备以及国家明令淘汰、禁止制造、强制报废的特种设备。

正确答案： A、B、D

34、住宅电梯是供居民住宅楼使用的电梯，可以运送（ ）。不定项选择

A、 乘客B、 家用物件C、 生活用品D、 大型货物

正确答案： A、B、C

35、电梯控制系统主要装置有（ ）等。不定项选择

A、 操纵箱B、 召唤按钮C、 控制柜D、 检修装置

正确答案： A、B、C、D

36、电梯曳引驱动系统包括（ ）等部件。不定项选择

A、 电动机B、 联轴器C、 减速器D、 导向轮

正确答案： A、B、C、D

37、电梯安全的三个合格证是（ ）。不定项选择

A、 型式试验合格证B、 电梯出厂产品质量合格证

C、 电梯整机工程质量合格证D、 电梯安全检验合格证

正确答案： B、C、D

38、施工单位资格许可工作程序包括（ ）。不定项选择

A、 申请B、 受理C、 鉴定评审D、 审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D

39、检验现场主要指（ ）。不定项选择

A、 机房或机器设备间B、 轿顶C、 底坑D、 井道

正确答案： A、B、C、D

40、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保合同至少应包括以下哪些内容不定项选择

A、 A.维保的内容与要求B、 B.维保的时间频次与期限

C、 C.维保单位和使用单位双方的权利、义务

正确答案： A、B、C

41、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定:“使用单位”是指具有在用特种设备管理权利和管理义务的()或(  )。不定项选择

A、 A.单位B、 B.个人C、 C.机构

正确答案： A、B

42、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。不定项选择

A、 A.申请B、 B.受理C、 C.鉴定评审D、 D.审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D

43、按驱动装置在自动扶梯的位置可分为（ ）。不定项选择

A、 端部驱动B、 中间驱动

正确答案： A、B

44、《特种设备安全监察条例》规定，未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门（  ）。不定项选择

A、 责令改正   B、 予以取缔

C、 处1万元以上5万元以下罚款

D、 有违法所得的，没收违法所得E、

触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任

正确答案： B、C、D、E

45、按杋房形式可把电梯分为（ ）电梯。不定项选择

A、 有机房B、 无机房C、 小机房D、 侧置机房

正确答案： A、B、C、D

46、防止电梯冲顶或蹲底的控制系统保护装置由（ ）及其相应联动机构组成。不定项选择

A、 限速器开关B、 强迫减速开关C、 终端限位开关D、 极限开关

正确答案： B、C、D

47、按《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备在下列（ ）情况下应报废。不定项选择

A、 A.存在严重事故隐患B、 B.无改造、维修价值

C、 C.超过安全技术规范规定使用年限

正确答案： A、B、C

48、《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为一般事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以下死亡。B、 特种设备事故造成10人以下重伤C、 起重机械整体倾覆D、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B

49、制造许可的单位基本条件是（）。不定项选择

A、 独立的法人资格B、 有效的营业执照

C、 与申请项目范围相适应的注册资金D、 质量管理体系

正确答案： A、B、C

50、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备产权单位不变但需要易地重新安装的，使用单位应当按照本规则的有关规定，分别(  )、(  )和办理(  )的手续，其《安全检验合格》标志的有效期限重新计算。不定项选择

A、 A.申请备案B、 B.验收检验C、 C.办理注册登记

正确答案： A、B、C

51、《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为较大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以上10人以下死亡

B、 特种设备事故造成10人以上50人以下重伤

C、 特种设备事故造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失

D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B、D、E

52、事故调查组根据事故的（ ），判定事故性质，认定事故责任。不定项选择

A、 主要原因B、 次要原因C、 直接原因D、 间接原因

正确答案： A、B

53、下列那些描述属于指令标志（ ）。不定项选择

A、 安装现场进入人员必须戴安全帽B、 2m以上高度作业时必须系安全带

C、 电工作业时必须穿防护鞋D、 焊工电焊时必须戴防护眼镜

正确答案： A、B、C、D

54、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，无证上岗、违章操作或对事故隐患不进行处理造成事故的，予以警告，并处 10000 元以上 30000元以下罚款。不定项选择

A、 A.5000B、 B.10000C、 C.30000D、 D.50000

正确答案： B、C

55、门联锁保护装置一般由（ ）等部件组成。不定项选择

A、 电联锁触点B、 钩子锁C、 电联锁开关D、 副门锁开关

正确答案： B、C、D

56、制造许可方式为制造单位许可的，制造许可程序为（ ）。不定项选择

A、 申请B、 受理C、 型式试验D、 制造条件评审E、 审查发证和公告

正确答案： A、B、C、D、E

57、《特种设备安全监察条例》中规定电梯包括（ ）。不定项选择

A、 A.载人（货）电梯B、 B.自动扶梯C、 C.自动人行道

正确答案： A、B、C

58、下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 任何单位和个人对违反本条例规定的行为，有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。

B、 特种设备安全监督管理部门应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理对特种设备生产、使用和检验检测违法行为的举报，并及时予以处理。

C、特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密，并按照国家有关规定给予奖励。

D、 特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当对举报人反馈处理情况。

正确答案： A、B、C

59、电梯门的结构形式可分为（ ）式门等。不定项选择

A、 中分B、 旁开C、 常开D、 直分

正确答案： A、B、D

60、发生下列哪种情况，司机不能开动电梯（ ）。不定项选择

A、 超载荷 B、 安全装置失效

C、 物件堆放不牢固，不稳妥D、 层、轿门未关好

正确答案： A、B、C、D

61、提示标志主要用（ ）来提醒人们注意，以防止发生事故。不定项选择

A、 数字B、 文字C、 图形符号D、 颜色

正确答案： A、B、C

62、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可分为以下( )方式。不定项选择

A、 A.产品型式试验B、 B.制造单位许可C、 C.维护许可

正确答案： A、B

63、《特种设备安全监察条例》规定，下面哪些特种设备的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。不定项选择

A、 锅炉B、 压力容器C、 电梯D、 压力管道元件E、 起重机械

正确答案： A、B、D、E

64、按使用气候条件自动扶梯可分为（  ）扶梯。不定项选择

A、 露天B、 室内C、 半室内D、 公共交通型

正确答案： A、B、C

65、电梯门锁装置的作用有：（  ）不定项选择

A、 开启电梯门B、 将门锁紧C、 控制门的运行D、 开断控制回路

正确答案： B、D

66、电梯曳引轮是钢丝绳的驱动元件，它的（ ）对曳引力大小和钢丝绳寿命有很大影响。不定项选择

A、 固定B、 绳槽形状C、 联接D、 尺寸

正确答案： B、D

67、按使用场合和受载情况分(  )。不定项选择

A、 普通型B、 公共交通型

正确答案： A、B

68、下列那些事故属于机械磨损（  ）。不定项选择

A、 曳引轮绳槽磨大B、 钢丝绳断丝

C、 电气线路绝缘损坏D、 有齿曳引机涡轮蜗杆磨损过大

正确答案： A、B、D

69、下列哪种特种设备，使用单位应当及时予以报废（  ）。不定项选择

A、 存在严重事故隐患B、 无改造、维修价值

C、 超过安全技术规范规定使用年限D、 不合格的特种设备

正确答案： A、B、C

70、《特种设备作业人员考核规则》规定， 特种设备作业人员复审，复审不合格的持证人员应当（  ）。逾期未申请复审或重新考试不合格的，其《特种设备作业人员证》失效，由（ ）予以注销。不定项选择

A、 重新参加考试B、 重新参加培训C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： A、C

71、安全钳按结构和动作原理可以分为（ ）。不定项选择

A、 瞬时式B、 渐近式C、 离心式D、 甩块式

正确答案： A、B

72、电梯检验报告的检验结论有哪几种方式（ ）。不定项选择

A、 合格B、 不合格C、 复检合格D、 复检不合格

正确答案： A、B、C、D

73、曳引驱动乘客电梯维保记录中的电梯基本技术参数主要包括（ ）。不定项选择

A、 驱动方式B、 额定载重量C、 额定速度D、 层站数

正确答案： A、B、C、D

74、特种设备安全监察条例》规定：电梯安全管理人员的职责包括(  ).不定项选择

A、 A.对特种设备使用状况进行经常性检查B、 B.发现问题的应当立即处理C、 C.情况紧急时可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人

正确答案： A、B、C

75、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保记录中的电梯基本技术参数主要包括以下内容 (  )。(重复)不定项选择

A、 A.驱动方式B、 B.额定载重量C、 C.、额定速度D、 D.层站数

正确答案： A、B、C、D

76、国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括（ ）和（ ）两个科目，均实行百分制，60分合格。不定项选择

A、 计算机考试B、 模拟考试C、 理论知识考试D、 实际操作考试

正确答案： C、D

77、下列那些事故属于设备损坏事故（ ）。不定项选择

A、 机械磨损B、 火灾C、 烧伤D、 湿水

正确答案： A、B、D

78、下列哪种情况的电梯，在其使用前，维护保养单位应当对其进行全面检查和维修保养（ ）。不定项选择

A、 发生设备事故B、 经受可能影响其安全技术性能的自然灾害

C、 停止使用1年以上的电梯D、 在用电梯

正确答案： A、B、C

79、《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，“改造”是指改变原特种设备受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使特种设备的(  )与(  )发生变更的业务。不定项选择

A、 A.性能参数B、 B.技术指标C、 C.机械结构

正确答案： A、B

80、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款？不定项选择

A、 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的。B、 特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的

C、 未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。

D、 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。

正确答案： A、C

81、电梯基站一般位于（ ）。不定项选择

A、 顶层端站B、 随意层站C、 人员最多且方便撤离的大厅D、 底层端站

正确答案： C、D

82、电梯对重的主要功能是为了减少（ ）。不定项选择

A、 曳引电动机的功率B、 载重量C、 曳引轮上的力矩D、 蜗轮上的力矩

正确答案： A、C、D

83、门联锁一般分为（ ）等几种。不定项选择

A、 单刀式自动门锁B、 手动开关门拉锁

C、 自动开关门钩子锁D、 双刀式自动门锁

正确答案： B、C

84、电梯的维保合同至少应该包括以下哪些内容（    ）。不定项选择

A、 维保内容和要求B、 维保的时间频次与期限

C、 具体维保人员的名单D、 维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任

正确答案： A、B、D

85、管好三角钥匙的重点是什么（）。不定项选择

A、 使用单位应建立三角钥匙保管使用制度B、 三角钥匙要专人负责

C、 持三角钥匙的人要精心使用D、 三角钥匙必须由持证人员使用

正确答案： A、C

86、下列哪些情况应当按照验收检验的要求进行检验（  ）。不定项选择

A、 遇可能影响其安全性的自然灾害B、 发生设备事故后的电梯

C、 停止使用1年以上再次使用的电梯D、 设备大修后的电梯

正确答案： A、B、C、D

87、按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，申请单位应持(  )申请材料，报送《目录》中规定的受理制造许可申请的特种设备安全监察机构。不定项选择

A、 A.申请单位的法人营业执照的复印件B、 B.《特种设备制造许可申请书》C、 C.申请单位的质量手册

正确答案： A、B、C

88、按《特种设备安全监察条例》规定,电梯安全管理人员的任职条件包括(  )。不定项选择

A、 A.年龄20周岁以上，男60周岁、女55周岁以下B、

B.具有高中以上(含高中)文化程度，并且经过专业培训具有电梯安全技术和管理知识

C、 C.身体健康，无妨碍从事本工作的疾病和生理缺陷D、

D.具有二年以上本专业或安全管理工作的经历

E、 E.经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书

正确答案： A、B、C、D、E

89、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯使用单位应建立哪些管理制度(  ).。不定项选择

A、电梯安全管理制度B、岗位安全责任制度C、电梯钥匙使用管理制度

正确答案： A、B、C

90、《特种设备作业人员考核规则》规定，（ ）按照公布的（ ）、考试地点、考试时间（ ）。不定项选择

A、 考试机构B、 考试科目C、 考试方式D、 组织考试

正确答案： A、B、D

91、按杋房位置可把电梯分为（ ）电梯。不定项选择

A、 上置式B、 下置式C、 曳引式D、 旁置式

正确答案： A、B、D

92、电梯门系统主要有（ ）等装置。不定项选择

A、 开门机构B、 关门机构C、 检修门D、 层门联动机构

正确答案： A、B、D

93、电梯导轨的作用有：（ ）不定项选择

A、 提供轿厢动力B、 提供精确导向C、 承受水平作用力D、 作为安全钳动作夹紧的零件

正确答案： B、C、D

94、与电梯有关的设备损坏事故可分为两类，包括（ ）。不定项选择

A、 电梯本身的机械或电气方面的损坏B、 电梯周边设备、设施的损坏

C、 井道损坏D、 底坑进水

正确答案： A、B

95、电梯因停电或故障造成停梯时，管理人员或维修人员可采取（ ）方式与轿内人员联系。不定项选择

A、 对讲电话B、 手机C、 监控装置D、 喊话

正确答案： A、C、D

96、按梯级宽度分为（ ）。不定项选择

A、 1000mmB、 800mmC、 600mmD、 1200mm

正确答案： A、B、C

97、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，国家质检总局事故调查处理中心负责全国事故的(  )、(  )，并提出事故预防的()和()。不定项选择

A、 A.统计B、 B.分析C、 C.措施D、 D.建议

正确答案： A、B、C、D

98、按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审结论分为(  )、(  )和(  )3种不定项选择

A、 A.具备条件B、 B.基本具备条件C、 C.不具备条件

正确答案： A、B、C

99、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:任何单位和个人不得非法印制、(  )、(  )、(  )、(  )或者出借《特种设备作业人员证》。 不定项选择

A、 A.伪造B、 B.涂改C、 C.倒卖D、 D.出租

正确答案： A、B、C、D

100、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备（ ）教育和培训。不定项选择

A、 安全B、 理论C、 节能D、 安全和环保

正确答案： A、C

101、电梯的主要参数包括（ ）。不定项选择

A、 拖动方式B、 额定载重量C、 额定速度D、 轿厢尺寸

正确答案： B、C

102、电梯重量平衡系统由（ ）组成。不定项选择

A、 轿厢B、 对重C、 曳引绳D、 补偿装置

正确答案： B、D

103、无机房电梯应有紧急操作和动态试验装置，在操作该装置时应当能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的（ ）。不定项选择

A、 运动方向B、 速度C、 是否位于开锁区D、 乘客数量

正确答案： A、B、C

104、下列那些选项是电梯日常安全使用管理制度的内容（ ）。不定项选择

A、 发生火警时，切勿乘搭电梯B、 禁止在电梯内吸烟、乱涂、乱画

C、 防止超载，超载铃响时，后进者应主动退出

D、 求救警铃、风扇、应急照明必须工作正常

正确答案： A、B、C、D

105、电梯的技术档案包括以下（ ）方面的内容。不定项选择

A、 新梯的移交资料B、 设备的档案卡

C、 电梯的各种运行记录D、 注册登记记录

正确答案： A、B、C

106、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。不定项选择

A、 A.出厂合格证B、 B.使用维护说明书C、 C.装箱清单

正确答案： A、B、C

107、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的维保分为( )、( )、(  )和(  )维保.。不定项选择

A、 A.半月B、 B.季度C、 C.半年D、 D.年度

正确答案： A、B、C、D

108、国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是(  )。不定项选择

A、 A.加强特种设备的安全监察B、 B.防止和减少事故

C、 C.保障人民群众生命和财产安全D、 D.促进经济发展

正确答案： A、B、C、D

109、《山东省特种设备安全监察条例》规定，任何单位和个人不得（ ）、变造、（ ）、买卖、（ ）、出租、出借特种设备行政许可、核准、登记、作业证明及相关证明文件。不定项选择

A、 伪造B、 冒用C、 转让D、 复印

正确答案： A、B、C

110、自动扶梯按驱动方式分有(  )。不定项选择

A、 链条式B、 齿条式C、 钢丝绳式

正确答案： A、B

111、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容(  )。不定项选择

A、 电梯的基本情况和技术参数

B、 用单位、使用地点、使用单位内编号

C、 维保单位、维保日期、维保人员（签字）

D、 电梯维保的项目（内容）进行详细记载

正确答案： A、B、C、D

112《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向（ ）投诉，不定项选择

A、 国务院特种设备安全监督管理部门

B、 县级特种设备安全监督管理部门

C、 特种设备检验机构

D、 省级特种设备安全监督管理部门

正确答案： A、B、D

113、特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；

B、查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；

C、对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。

D、 责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C

114、《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容(  )。不定项选择

A、 电梯的基本情况和技术参数

B、 使用单位、使用地点、使用单位内编号

C、 维保单位、维保日期、维保人员（签字）

D、 电梯维保的项目（内容）进行详细记载

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

115、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（ ）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。不定项选择

A、 遗失或者损毁B、 到期C、 补办证书D、 考试

正确答案： A、C

116、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好（ ）、介质置换、（ ）、降温、（   ）等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。不定项选择

A、 资料准备B、 现场内外清理C、 通风D、 登高设施

正确答案： B、C、D

117、《特种设备安全监察条例》规定，未经（ ）的特种设备，不得继续使用。不定项选择

A、 定期检验B、 检验不合格C、 自行检查D、 日常维护

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

118、按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监察机制是(  )。不定项选择

A、 A.部门依法监管B、 B.企业全面负责

C、 C.政府督促协调D、 D.社会广泛监督

正确答案： A、B、C、D

119、《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员考核发证工作遵循(   )、（   ）、（   ）的原则。不定项选择

A、 A.便民B、 B.公开C、 C.高效

正确答案： A、B、C

120、在电梯的定期检验中，以下（  ）情况下，检验机构应当向受检单位出具《意见通知书》不定项选择

A、 施工过程记录或者日常维护保养记录不完整

B、 电梯存在不合格项目

C、 使用单位存在不符合电梯相关法规、规章、安全技术规范的问题

D、 质疑相应单位自检能力时

正确答案： A、B、C、D