- 一、充装前检查操作

- 1、《车用气瓶安全技术监察规程》中规定，车用气瓶存在哪些问题时严禁充装？

- 答：（1）未使用登记或与使用登记证不一致的；

- （2）超过检验期限的；

- （3）定期检验不合格的或者报废的；

- （4）新瓶或者定期检验后的气瓶首次充装，未经置换或者抽真空处理的；

- （5）对气瓶及其燃气系统安全性有怀疑的；

- （6）燃气汽车司乘人员尚未离开车辆或者存在其他危及安全情况的。

2、气体充装前检查的目的是什么？

答：气体充装前必须对气瓶逐只进行认真检查，这是为了防止气瓶在充装过程中或在运输、贮存、使用中，由于混装、错装、换装、误用报废瓶或超期服役等原因而发生各种事故。

- 二、充装操作程序

- 1、简述车用CNG气瓶充装操作步骤。

答：（1）待加气车辆停在售气规定位置关闭车辆电源后，取下防尘塞；并检查气瓶是否符合充装要求。

（2）拿起充气枪，擦净充气嘴，将加气枪插入汽车充气口，打开充气枪至充气位置。

（3）打开汽车上的充气阀，打开售气机的开关，开始充气，压力慢慢升至最大值，注意观察压力变化；观察汽车上充气压力表和售气机上售气压力表的压力。

（4）停止加气

自动停止加气：当汽车瓶组压力达到设定值时；或达到设定加气量；或加气站地面储气瓶组压力不足以满足加气机所需的最低流量；所有电磁阀关闭，加气机自动停止加气。

手动停止加气：充装人员根据司机要求或现场实际情况，随时可关闭加气枪开关，停止加气。

（5）关闭售气机上的开关，关闭汽车上的充气阀。

（6）将充气枪打开至放空位置，余气放空后，取出充气嘴。

（7）将充气枪挂回售气机上。

（8）读取加气量。

2、简述车用LNG气瓶充装操作步骤。

答：汽车液化天然气的充装是通过一根独立的软管完成。首先将加气枪与加液口连接，然后启动加气机充液开关，液化天然气将通过连接软管等进入气瓶内胆。通过内胆顶部进液管对瓶内（BOG）进行再液化降低瓶内压力，使充液快速完成。充装阀是一个单向阀，充液时液体在压力作用下自动打开，无需手动开关。当充液达到额定量时，充液自动停止。单向阀节关闭。其作用机理是当喷孔背压迅速升高并与充液压力平衡，压力达到加气机设定的停止压力，此时加气机停止充液。

- 引车到位：车辆进站时，先请乘客在入站口处提前下车，加气员在加气区内安全区域，主动、热情引导车辆靠在指定位置;

- 问候顾客：车辆停稳，加气员主动向前，面带微笑，问候顾客，提醒顾客拉紧手刹，引擎熄火，关闭车灯，司机离开驾驶室，将车钥匙交予站内人员后到加气区安全区等候，防止因加气作业未完成车辆驶离而造成的安全事故;

- 检查连接：在征得顾客同意后检查气瓶、阀门及附件，确认完好后将接地线与车辆连接;

- 吹扫接口：用吹扫枪吹扫气瓶气相接口、液相接口;

- 插枪加注：插入加气枪头到车瓶液相接口，回气枪头到车瓶气相接口，开始加注。拿枪时，应将枪头对地，不得将枪头对准任何人;

- 加气结束：卸下加气枪和回气枪，用干燥的空气吹扫车瓶气相口、液相口及加气枪口、回气枪口。拔枪时，应分两步，第一步：缓慢松开枪头，卸去压力，第二步：将加气枪头、回气枪头拔下放回加气机指定枪座，拔枪时枪头朝下，不得将枪头对准任何人，将加气软管、回气软管放回指定位置，防止损坏;

- 结算气款：结算气款时应唱收唱付，站内人员将车钥匙交还于顾客;

- 引车出站：加气员应礼貌送客，引导车辆出站;

- 3、充装记录的内容？

- 答：内容至少包括车牌号、气瓶使用登记编号、充装前后的检查结果、充装量、充装人员、充装时间等。

4、列举车用气瓶充装中的检查项目？

答：（1）检查气瓶是否有鼓包、变形、泄露，如出现以上情况，立刻停止充装，并按应急预案处理；

（2）检查气瓶充装压力是否超过规定充装压力，如超过规定充装压力，应立即停止充装并采取气瓶泄压操作；

（3）检查气瓶充装阀门、管路、加气口是否有泄露，如出现以上情况，立刻停止充装，并按应急预案处理；

三、充装后检查操作

1、车用气瓶充装后应检查哪几方面的问题？

答：（1）查看瓶内压力是否在规定范围内。

（2）瓶阀及其瓶口连接的密封性是否良好，是否有漏气现象。

（3）气瓶在充装后，是否出现鼓包变形等影响安全使用的严重缺陷。

（4）瓶体温度是否有异常变化。

（5）充气口阀门是否拧紧，防尘塞是否上牢，加气口防护门是否关严

- 四、故障处理

- 1、简述CNG气瓶充装的一般故障处理

答：（1）发现气瓶充装出现超压情况，应立即停止加气，将车辆移至安全排放位置，对气瓶进行卸压操作。

（2）发现加气枪头凹形圈头破裂异常情况，应立即停止加气并通知维修人员凹形圈头的维修操作。

（3）发现气瓶内有异响异常情况，应立即停止加气，并通知维修人员进行检查。

- 2、简述LNG气瓶充装的一般故障处理。

答：（1）发现气瓶充装出现超压情况，应立即停止加气,对气瓶进行卸压操作。

（2）发现回气枪漏气、加液流量小、钢瓶加液量偏小、拉断阀漏气、加液枪加气完成拔枪后泄漏、加液枪加气时泄漏、压力表显示误差等，应立即停止加气并通知维修人员维修。

（3）发现气瓶内有异响异常情况，应立即停止加气，并通知维修人员进行检查。

3、简述车用LNG的物理性质？

答：（1）LNG在标准状态下具有极低的温度：-162℃；

（2）具有很大的气液体积比，如果减压措施不当，将导致压力迅速升高。LNG的气 液体积比大致为：625：1；

（3）天然气是易燃性气体（燃点650°C）和窒息性气体；

（4）在密闭空间可能产生爆炸（空气中可燃极限5～15％）；

4、在LNG或NG的现场内工作时，需具备哪些安全常识？

答：（1）使LNG设备远离火焰或电火花；

（2）在LNG设备维修、充装、存储的地区不允许烟火进入；

（3）在充装有LNG的设备上工作时需戴护目镜、脸罩、绝热手套

（4）在拆卸零件维修时需给LNG瓶排空、卸压、置换；

（5）所有进入盛装LNG气瓶现场人员均应穿能防火和防静电的工作服及工作鞋；

（6）操作人员应培训上岗；

（7）气瓶在不使用时，操作人员应关好所有阀门；

（8）安全阀的出口应连接入安全外部排泄系统；

（9）在刚进行液化天然气的作业之后，由于衣服中很可能浸有NG故请注意不要马上 吸烟或靠近有火源的地方  ；

（10）在有LNG的区域内，不能使用明火或任何未经允许的电气及通讯设备，例如手机和无线电广播发射机。

- 5、LNG充装过程中,应急处理人员的着装要求？

答：皮肤或眼睛接触到液化天然气会导致类似烧伤的冷灼伤，注意不要使其溅落或溢出。要对眼睛、皮肤等易与液体接触的部位进行保护；要戴上防护镜或面套，建议戴上易于脱下的防护手套和长套袖，保护胳膊；要穿上无箍口长裤，裤管要盖住鞋子，以挡住溢出的液体。应急处理人员的衣服应为棉制，最好是没有口袋也没有卷起的部分。严禁穿戴可能引起静电的化纤衣物，脚部应穿没有铁钉的皮鞋。

6、根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，气瓶充装单位具备哪些条件方可从事充装活动？

答：1.有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员；

2.有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施；

3.有健全的充装管理制度、责任制度、处理措施。