移动式压力容器充装人员复习知识点

一、移动式压力容器典型结构、主要受压元件、基本参数、容器内介质特性

（一）移动式压力容器典型结构

1、移动式压力容器的含义？

答：移动式压力容器是指由罐体或者大容积钢制无缝气瓶与走形装置或者框架采用永久性连接组成的运输装备，包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱等。

2、移动式压力容器分类？

答：罐车按罐体形式可分为:

常温汽车罐车、低温汽车罐车

常温铁路罐车、低温铁路罐车

长管拖车

按照介质类型可分为:

盛装压缩气体的称常温气体罐车

盛装液体和低压液化气体的称常温液化气体罐车

盛装高压液化气体和冷冻液化气体称低温液体罐车

3、常温液化气体汽车罐车结构特点

答：最常见的液化气体汽车罐车是液氨罐车和液化石油气罐车。

其基本结构包括底盘(承载行驶部分)、罐体(储运容器)、装卸系统与安全附件等四大部分组成。

4、铁路罐车结构特点

答：用铁路罐车运输液化气体，具有运输能力大，运费较低的优点。但铁路罐车运输的调动管理比较复杂，还受到铁轨和铁路专用线条件的限制。

液化气体铁路罐车由底架、罐体、装卸阀件、紧急切断装置、安全阀以及遮阳罩、操作台、支座等附件组成。

5、低温液化气体汽车罐车(深冷型罐车)的结构特点

答：低温液化气体汽车罐车也是液化气体汽车罐车的一种，最常见的是液氧、液氮及液化天然气LNG的罐车。其基本结构也是由底盘(承载行驶部分)、真空绝热罐体(罐体)、装卸系统与安全附件等四大部分组成。

6、罐式集装箱结构特点

答：罐式集装箱具有装卸方便、灵活、可运、可储存，可以方便的利用汽车、火车和船舶等运输工具，实现公路、铁路和水路等联运方式，是货物快速便捷运输至客户等特点，在国际贸易中的需求不断增加。

罐式集装箱也同汽车罐车一样，分为常温、低温罐式集装箱两种。罐式集装箱有两个基本部分，即单个罐体或多个罐体以及框架组成。

7、长管拖车的结构特点。

答：长管拖车是指在拖车上或集装框架内装有几只到十几只大型无缝钢瓶的高压气体运输设备，通常用配管和阀门将气瓶连接在一起，并配有安全装置。由瓶式容器与走行装置或者框架采用永久性连接组成的移动式压力容器。

长管拖车按其结构形式分为框架式长管拖车和捆绑式长管拖车两种。

集装管束由框架、大容积钢质无缝气瓶、集装管束操作仓、集装管束安全仓、其他五部分组成。

安全装置包括：爆破片安全装置、压力表、温度计、安全联锁装置、导静电装置、灭火器装置等。

长管拖车按加气方式分为：子站车和液压加气子站车

（二）罐体主要受压元件及主要参数

8、常温液化气体罐体(包括常温的液化气体汽车罐车、管式集装箱及铁路罐车)

罐体是一个由筒体和封头组成的承受内压的卧式圆筒形钢制焊接单壁压力容器，能够在规定的设计温度及相应的设计压力下储运液化气体并保证安全可靠。

罐体上还设有人孔，以便于制造和检修过程中人员的出入。

在罐体上设有液相和气相进出口并配置操作阀门，可以进行正常装卸作业。

罐体上设置了紧急切断装置、安全阀、压力表、液位计、温度计等，以保证罐车的运输、装卸作业的安全可靠和正常运行。

罐体内部设置防波板(防冲板)，以减轻运行过程中液体介质对罐体的冲击，增加罐体运行的稳定性。

大型罐车罐体上还设置有排污孔或排污阀接孔。

罐体中的主要受压元件包括:筒体、封头以及公称直径大于或者等于50mm的接管、凸缘、法兰、法兰盖板等六部分。

罐体主要设计参数：包括设计温度、设计压力、最低设计金属温度、腐蚀裕量、最大允许充装量或者瓶式容器公称工作压力、充装介质及介质的危害性、罐体容积或者瓶式容器总容积、焊接接头系数等；对有应力腐蚀倾向的罐体还需要注明腐蚀介质的限定含量。

最大允许充装量按照以下要求确定：

(1)充装液化气体和液体介质的罐体的最大允许充装量，按照介质在设计温度下罐体内留有5%气相空间确定;

(2)充装冷冻液化气体介质的罐体的最大允许充装量，按照《移动式压力容器安全技术监察规程》的要求确定:

(3)充装压缩气体介质的瓶式容器的最大允许充装量，按照《气瓶安全监察规程》的规定确定:充装压缩气体介质的罐体的最大允许充装量按照充装压力确定，并且满足设计温度下的工作压力小于或者等于设计压力的要求。

9、真空绝热罐体（包括低温的液化气体汽车罐车、罐式集装箱及铁路罐车）

低温液体是气体的临界温度低于-50℃的液体产品的总称。目前常见的低温罐车，大多是罐体工作压力不大于1.6MPa的液氮、液氧、液氢罐车，罐式集装箱不大于2.2MPa。

罐体由双层壳体构成，内胆采用不锈钢材料OCr18Ni9(S30408)，外壳采用碳素钢或低合金钢，一般采用Q345R。内胆、外壳之间形成封闭的夹层空间。所有管路均从内胆上开孔，穿过夹层从外壳上引出。采用真空绝热的罐体，应设夹层抽真空阀及可靠的真空监测装置。

设计压力

①内罐的设计压力应符合设计任务书的规定。按确定的内罐 压力及所装液体的液柱静压力之和，加上0.1 MPa，但其数值应高于内罐爆破片的爆破压力。

②外罐按外压容器设计，其设计压力应不小于0.1MPa；外罐所能承受的内压，应不小于外罐爆破压力的1.15倍与外罐爆破压力加上0.1MPa两者中的较大值。

设计温度

①内罐的设计温度应不高于内罐盛装的低温液体的温度。

②外罐的设计温度应取使用环境的最低温度。

充满率

(1)充装易燃、易爆介质的真空绝热罐体，任何情况下的最大充满率不得大于95%;

(2)充装其他介质的真空绝热罐体，任何情况下的最大充满率不得大于98%。

额定充满率

(1)充装易燃、易爆介质的真空绝热罐体，额定充满率不得大于90%；

(2)充装不易燃、易爆介质的真空绝热罐体，额定充满率不得大于95%。

（三）容器内介质特性

10、液化石油气

a.简述液化石油气的性质、毒性？

答：液化石油气是一种混合气体，是以丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是单独的或几种混合的）为主在一定压力下使其成为液体的石油产品。

健康危害：本品有麻醉作用。

急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。皮肤接触液体可致皮肤冻伤。

慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳定以及植物神经功能紊乱等。

b.因误接触到液化石油气时的急救措施

答：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

c.简述液化石油气的危险特性？

危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

d.液化石油气泄漏时的应急处理

答：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、移动式压力容器的安全附件和承压附件检查

11、移动式压力容器的安全附件有哪些？

答：包括安全泄放装置、紧急切断装置、压力测量装置、液位测量装置、温度测量装置、阻火器、导静电装置等。

12、移动式压力容器的装卸附件有哪些？

答：包括装卸阀门、装卸软管和快速装卸接头等

- 13、安全阀

A、操作内容：

安全阀是为了保证罐车安全运行，防止超压的一种装置，它是罐车应用最为普遍的重要安全附件之一。安全阀的功能：当罐车罐体在正常的工作压力下运行时，保持严密不漏；当罐车罐内的压力超过某一规定值时，就能自动开启、迅速排放罐车罐内的介质 ，使罐体内的压力始终保持在最高许用压力范围内，并发出声响警告操作人员采取降压措施；当压力回复到最高许用压力值后，安全阀又会自动关闭，使罐车罐体内压力始终低于最高许用压力范围的上限，不致因超压而酿成爆炸事故。安全阀结构：安全阀按其整体结构及加载机构和形式可以分为杠杆式、弹簧式两种。

1）罐车用安全阀的基本要求

安全阀必须灵敏可靠，当压力达到开启压力时，阀瓣能自动地迅速跳开，顺利地排出气体；在排放压力下，阀瓣应达到全开位置，并能排放出规定的气量；密封性能良好，不但在正常工作压力下应保持不漏，而且要求在开启排气并降低压力后能及时关闭，关闭后继续保持密封。

对于一个优良的安全阀，除应符合动作的灵敏可靠和密封性能良好等基本要求外，还应具备有结构紧凑、调节方便等性能。

2）结构要求

罐车应满足运输的要求，安全阀的选用应考虑罐车的总体高度，一般选用内置全启式弹簧安全阀。安全阀排气方向应在罐体上方。

3）罐车用安全阀的选用

（1）安全阀的制造单位必须是国家定点的厂家和取得相应类别的制造许可证的单位。产品应符合相应产品标准的规定，且出厂时有产品质量证明书或产品质量合格证。

（2）安全阀上应有标牌，标牌上应标明主要技术参数，例如排放量、开启压力、回座压力（密封压力）等。

（3）安全阀的选用应根据罐车罐体的工艺条件和工作介质的特性，从罐体的安全泄放量、介质的物理化学性质以及工作压力范围等方面考虑。

（4）安全阀的排放量是选用安全阀的关键问题，安全阀的排放量必须大于或者等于罐体需要的最小安全泄放量。因为只有这样，才能保证罐体在超压时，安全阀能及时开启，把超压介质排出，从而避免罐体内压力继续升高。

（5）罐车用安全阀，必须选用全启式安全阀或全启式安全阀与爆破片的组合装置。因为同样的排量，全启式安全阀的直径比微启式安全阀的直径要小得多，采用全启式安全阀可以减少罐体开孔尺寸。

（6）安全阀的整定压力（开启压力）应当为罐体设计压力的1.05倍至1.10倍，额定排放压力（全启压力）不得大于罐体设计压力的1.20倍，回座压力(密封压力)不得小于整定压力的0.90倍。

（7）为了防止罐车运行时安全阀的机械碰撞损坏或超高，液化气体罐车安全阀要装于罐体顶部气相空间内，并要求阀体外露于罐体顶部尺寸不得超过150mm。因此，必须采用内装式安全阀。

4）安全阀的安装要求

（1）安全阀应当铅直安装在罐体液面以上气相空间部分，或者装设在与罐体气相空间相连的管路上，安全泄放装置气体入口截面应当设置在罐体容积2%液面以上的气相空间，并且尽量靠近罐体纵向中心；

（2）罐体与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积，其接管应当尽量短而直；

（3）罐体一个连接口上装设两个或者两个以上的安全阀时，该连接口入口的截面积，应当至少等于这些安全阀的进口截面积总和；

（4）安全阀与罐体之间一般不宜装设过渡连接阀门；对于充装毒性程度为极度或者高度危害类介质的移动式压力容器，为便于安全阀的清洗与更换，经过使用单位主管压力容器安全技术负责人批准，并且采取可靠的防范措施，方可在安全阀与罐体之间装设过渡连接阀门；在移动式压力容器正常使用、装卸和运行期间，过渡连接阀门必须保证全开(加铅封或者锁定)，过渡连接阀门的结构和通径不得妨碍安全阀的安全泄放；

（5）安全阀应当设计成能够防止外部杂质的进入和液体的渗透，每个安全阀的出口应当设置一个保护装置，用以防止灰尘杂质、雨水的进入和堆积，这个装置不能阻碍泄放气体的流通；

（6）真空绝热罐体的内容器用安全阀，应当安装在介质冷冻效应不影响阀门有效动作的地方；

（7）新安全阀校验合格后才能安装使用。

5）罐车用安全阀的使用维护

要使安全阀动作灵敏可靠和密封性能良好，必须加强日常维护检查。必须在罐车的运行过程中加强维护和检查。

（1）安全阀应经常保持清洁，防止阀体弹簧被油污脏物所粘满或锈蚀，防止安全阀被油污脏物堵塞。

（2）经常检查安全阀的铅封是否完好。

（3）当温度过低时应检查有无冻结的可能性，检查安全阀是否有泄漏。

（4）发现安全阀有渗漏现象时，要及时更换或检修。

6）安全阀的定期校验

安全阀的定期校验应由取得资格的特种设备检验检测机构按照TSG ZF001《安全阀安全技术监察规程》的规定进行校验。《安全阀安全技术监察规程》规定，安全阀要定期校验，每年至少校验一次。定期校验项目包括整定压力和密封性能，有条件时可以校验回座压力，整定压力试验不得少于3次，每次都必须达到《安全阀安全技术监察规程》及相应标准的合格要求；整定压力和密封试验压力，需要考虑到背压的影响和校验时的介质、温度与设备运行的差异，并且予以必要的修正；检修后的安全阀，需要按照《安全阀安全技术监察规程》和产品合格证、铭牌、相应标准、使用条件进行整定压力的试验。

- 14、压力表

A、操作内容：

罐车上安装压力表是为了测量罐内介质的压力，作业人员可以根据压力表所指示的压力进行操作，并将压力控制在允许的范围内。如果压力表不准或者失灵，安全阀也同时失灵，则罐车将发生事故。因此，压力表的准确与否直接关系到罐车的安全，未装设压力表或压力表损坏的罐车是不准运行的。

压力表有液柱式、弹性元件式、活塞式和电量式四大类。罐体至少装设一套压力测量装置，用以显示罐体内的压力范围。

1）压力表的选用要求

（1）选用的压力表，应当与罐体内的介质相适应；

（2）应当选用符合相应国家标准或者行业标准要求的抗震压力表；

（3）压力表精度不得低于1.6级；

（4）压力表盘刻度极限值应当为工作压力的1.5～3.0倍。

2）压力表的校验

压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。

3）压力表的安装要求

（1）装设位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动的不利影响；

（2）压力表与罐体之间，应当装设三通旋塞或者针形阀(三通旋塞或者针形阀上应当有开启标记和锁紧装置)；

（3）用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与罐体之间应当装设能隔离介质的缓冲装置；

（4）压力表的安装应当采用可靠的固定结构，防止压力表在运输中发生相对运动。

4）压力表的使用维护

罐车在充装与运输中，应加强对压力表的及时维护和检查。罐车的操作人员对压力表的维护应做好以下几点工作：

（1）压力表应保持清洁，表盘上的玻璃要明亮清晰，使表盘内指针指示的压力值能清楚易见，表盘玻璃破碎或表盘刻度模糊不清的压力表应停止使用。

（2）压力表连接管要定期吹洗，以免堵塞，特别是对于较多的油垢或其他黏性物质的气体压力表连接管。要经常检查压力表指针的转动与波动是否正常，检查连接管上的旋塞是否处于全开状态。

5）压力表的检定

压力表必须定期检验，每年至少经计量部门检定一次。检定完毕后认真填写校验记录和校验合格证并加以铅封，如果罐车在正常运行中发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象时应立即送计量部门重新检定。

- 15、液位计

A、操作内容：

液位计是用来测量罐车液位和装量的一种计量仪表。罐车都需要装设液位计。罐车的作业人员根据其指示的液位高低来调节或控制充装量，从而保证罐体内介质的液位始终在正常范围内，不发生因超装过量而导致的事故。

1）液位计的选用

（1）根据罐体充装介质、设计压力和设计温度等设计参数正确选用液位计，液位计应当符合相应国家标准或者行业标准的规定，并且灵敏准确、结构牢固、观察使用方便，液位计的精度等级不得低于2.5级；

（2）移动式压力容器不得设置玻璃板(管)式液面计。

2）液位计的安全技术要求

（1）液位计要求结构简单、安全可靠、测量数据准确，精度要高，液位指示明显醒目，操作维修方便。

罐车几乎每天都要进行装卸作业，操作比较频繁。控制一定的充装量是保证罐车安全运输的主要手段，任何超装都可能引起罐车罐体升压，甚至因此而出现重大事故，在日温差较大的环境下，低温充装时造成超压的危险性就更大；另一方面，少装也会给企业带来经济损失。这就要求液位计必须灵敏、准确、具有足够的精确度，并且方便观察和使用，使作业人员能够比较容易直观地、准确地观测到液位的高低和容积的多少，再根据介质的密度或充装系数，迅速地计算出充装量。像玻璃板（管）式液位计有时会出现虹吸的假液面现象，这是比较危险的，因此不应使用。

（2）耐压和密封性能良好。

罐车压力随温度的变化而变化，其压力波动较大，体积膨胀性能也较大，溶胀性能也较强。液位计的泄漏以至损坏，常常可能引起事故。这就对罐车用液位计的耐压和密封性提出了较高的要求，要求在介质的温度剧烈变动和介质长时间的溶胀作用下，也能保持密封不漏，确保安全可靠。因此，在安装使用前，应进行耐压试验，试验压力不应低于罐体设计压力的1.3倍。对用于易燃、毒性程度为极高、高度危害介质的罐车上的液位计，应有防止泄漏的保护装置；对易燃介质，还应采用防爆型液位计。

（3）结构牢固、经得起振动和撞击。

罐车在行驶速度经常变化及路面复杂的情况下，不可避免地给罐车带来激烈的振动、颠簸和冲击，甚至不可避免地会受到机械碰撞。因此，罐车上采用的液位计必须能够适应于这一恶劣的使用条件。这就要求液位计的结构要牢固可靠，经得起激烈的振动、颠簸和冲击。此外，液位计与安全阀的要求一样，尽可能将液位计置于罐车罐体内部或减少外露尺寸。

（4）液位计安装完毕并经调校合格后，应在刻度表盘上用红色油漆标明最高、最低液位的警告红线，以便使作业人员及时掌握充装情况。同时应保持液位计的清洁，谨防泄漏，特别在冬季，要防止液位计冻堵和产生假液位。排放液位计内的有毒、剧毒、易燃易爆介质时，要将介质排放至安全地带妥善处理。

- 16、温度表

A、操作内容：

罐车在装卸和运输过程中，对温度的控制一般都比压力控制更严格，尤其常温罐车，可防止超温过量装载。这是因为温度对罐内的压力升降具有决定作用。罐车作业人员应根据测温仪表所反映的数据来对罐车罐体工况进行调整。

温度测量装置的设置应当符合设计图样的规定，测温仪表(或者温度表)的测量范围应当与充装介质的工作温度相适应。

常温罐车罐体装设的温度表，其测量范围为了－50～60℃，并应在50℃处涂以红色警戒标记。罐车用温度表，应选用表盘式压力指示温度表，以防止受振损坏。温度表的感温部分应与罐内液体相通，以测量液相温度，并应能耐罐体水压试验压力。同时，温度表必须经计量部门校验合格，每年至少校验一次，并打上铅封。对失灵或损坏的温度表，不得继续使用。

- 17、紧急切断阀

A、操作内容：

紧急切断阀是一种通常装设在罐车的气、液相出口管道上的安全装置。当管道及其附件发生破裂及误操作或罐车附近发生火灾事故时，为了防止事故蔓延扩大，需立即紧急关闭阀门停止装卸，以迅速切断气源，杜绝事故的继续发展，因此，在罐车上安装紧急切断阀是非常必要的。

1）基本要求

（1）充装易燃、易爆介质以及毒性程度为中度危害(含中度危害)以上类介质的移动式压力容器，其罐体的液相管、气相管接口处应当分别装设一套紧急切断装置，并且其设置应当尽可能靠近罐体；

（2）紧急切断装置一般由紧急切断阀、远程控制系统、过流控制阀以及易熔合金塞自动切断装置组成，紧急切断装置应当动作灵活、性能可靠、便于检修，紧急切断阀阀体不得采用铸铁或者非金属材料制造；

（3）紧急切断阀与罐体液相管、气相管的接口，应当采用螺纹或者法兰的连接方式；

（4）紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者闭止切断阀瓣的动力源装置(手动，液压或者气动)，其阀门和罐体之间的密封部件必须内置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰(凸缘)外表面的25mm处，碰撞受损的紧急切断阀不能影响阀体内部的密封性；

（5）所有内置于罐体或者罐体焊接法兰(凸缘)内部的零件的材质应当与罐体内介质相容；

（6）当连接紧急切断阀的管路破裂，流体通过紧急切断阀的流量达到或者超过允许的额定流量时，装卸管路或者紧急切断阀上的过流保护装置应当关闭。

2）对紧急切断装置性能的要求

（1）应有足够的强度

紧急切断阀在制成或检修后，应在1.5倍的罐车罐体设计压力下进行水压试验合格；用于推动紧急切断阀动作的油缸或汽缸，也应在其最高工作压力的1.5倍下进行耐压试验合格。

（2）应有良好的致密性能

良好的致密性能，即应保证紧急切断阀在工作期间不发生液态气体外漏。外漏是十分危险的，因此紧急切断阀在制成或检修后，应在98.1kPa的低压和罐体的设计压力下分别进行气密性试验合格，阀体和连接处均不得泄漏（可浸入水中检验）。

（3）应有良好的密封（严密）性能

紧急切断阀关闭时，阀瓣与阀座应严密接触、密封良好，其允许泄漏量（称内漏）不得超过设计要求，以保证截流、止漏的效果。对于靠油压（或气压）操纵的紧急切断阀，还要求油（或气）压系统的密封性能良好，在工作压力下油（或气）压系统的压力降要符合要求，以确保罐车在连续装卸作业过程中不至于因油（或气）压系统的超量泄漏、降压而使紧急切断阀自行关闭，中断装卸作业。为此紧急切断阀在制成或检修后，应进行内漏量测定和油（或气）压系统密封性能检验合格。油（气）压系统的密封性能要求，规定为在油（气）压系统的工作压力时，紧急切断阀在全开状态下连续放置48h，不得自行闭止。在实际检验时，为节省时间，在已有大量试验数据的基础上也可以根据所积累的时间-油（气）压曲线，以一定时间内的最大压降值为验收依据。

（4）启闭动作应灵敏、迅速

即要求发出指令后，紧急切断阀应能在最短时间内完成启闭动作，通径小于DN50㎜的应在5s内完全闭止，通径不小于DN50㎜的应在10s内完全闭止，达到紧急快速截流止漏的目的。为此，紧急切断装置在装配或检修后，以及在充装作业前，都应进行启闭动作检验。

（5）应有良好的过流关闭性能

对于紧急切断阀，还要求其过流关闭性能良好。即当罐车在正常的流速下进行装卸作业时，紧急切断阀应始终处于常开状态，不能无故自行关闭；而当罐车的装卸流速超过设计允许的最大流速时，应能自动迅速闭上、截流，而不能滞后动作。为此，紧急切断阀在制成或检修更换弹簧后，应进行过流关闭性能检验，因目前国内尚无控制流速大小的具体指标规定，一般可参照国外的要求。

（6）在火灾情况下应能自动关闭、截流、止漏

紧急切断阀的这一性能，是靠一个低熔点金属塞在火焰的烘烤下自行熔化来实现的。易熔塞的熔化温度规定为（70±5）℃，即相当于其周围环境气温为 110℃左右。在发生火灾时，易熔塞即在高温下自行熔化。此时，对于油（气）压操纵的紧急切断阀则立即自行卸除油（气）压力，对于牵引操纵的紧急切断阀则立即自行卸除牵引力，紧急切断阀即迅速关闭。为了确保紧急切断阀这一性能，要求对每批易熔金属塞的熔化温度应进行抽样试验，满足规定要求；同时，易熔塞的设置应位于罐车最容易发生泄漏起火的附近，且有一表面暴露在环境中。

（7）应有良好的抗振性能

因为紧急切断阀是在作为运输工作的罐车上使用的，它经常承受着剧烈的振动，故必须具有良好的抗振能力。为此，紧急切断阀至少应在产品技术鉴定时经过振动试验，证明经振动后的各项性能指仍能完全符合要求。因国内目前对紧急切断阀的振动试验（包括方法、振幅、频率、试验时间等）仍尚无相应标准，一般可参照汽车零部件的试验规定进行。

（8）应经久耐用、性能稳定

罐车每次装卸始末，紧急切断阀都要作启闭动作。作为一种事故时的紧急止漏安全装置，在长期反复动作后能否仍然保持良好的性能，就显得十分重要了。为此，规定紧急切断阀还应在制成后按批或定期抽样进行反复动作试验。在空载下经20000次反复启闭动作，各项性能应符合要求，各个零部件不得损伤。

- 18、导静电装置

A、操作内容：

罐车在装卸过程中，由于流速过大和介质黏度大，会因液体或气体与管壁的摩擦而产生静电，如不及时导出，则静电积聚将会产生高达数千伏甚至上万伏的危险电压，如果不及时消除，就会可能产生静电火花，进而引起火灾。

（1）充装易燃、易爆介质的移动式压力容器(铁路罐车除外)，必须装设可靠的导静电接地装置；

（2）移动式压力容器在停车和装卸作业时，必须接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代接地装置；

（3）罐体与接地导线末端之间的电阻值应当符合引用标准的规定。

三、充装和卸载作业前检查

19、移动式压力容器装卸前的检查要求？

答：（1）随车规定携带的文件和资料是否齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致；

（2）首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件；

（3）购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质（剧毒化学品）的购买凭证、准购证以及运输通行证；

（4）随车作业人员是否持证上岗，资格证书是否有效；

（5）移动式压力容器铭牌与各种标志（包括颜色标志、环形色带、警示性、介质等）是否符合相关规定，充装的介质与罐体涂装标志是否一致；

（6）移动式压力容器是否在定期检验有效期内，安全附件是否齐全、工作状态是否正常，并且在校验有效期内；

（7）检查压力、温度、充装量（或者剩余量）是否符合要求；

（8）各密封面的密封状态是否完好无泄漏；

（9）随车防护用具、检修等专用工具和备品、备件是否备齐全、完好；

（10）易燃、易爆介质作业现场是否已经采取防止明火和防静电措施；

（11）装卸液氧等氧化性介质的连接接头是否采取避免油脂污染措施；

（12）罐体与行走装置或框架的连接是否完好、可靠

20、充装前充装单位应进行检查，发现有下列情况之一的，不得充装？

答：（1）汽车罐车使用证或准运证已超过有效期；

（2）汽车罐车未按规定进行定期检验；

（3）汽车罐车漆色或标志不符合本规程的规定；

（4）防护用具、服装、专用检修工具和备品、备件没有随车携带；

（5）随车必带的文件和资料不符合本规程的规定或与实物不符；

（6）首次投入使用或检修后首次使用的汽车罐车，如对罐体介质有置换要求的，不能提供置换合格分析报告单或证明文件；

（7）余压不符合本规程的规定；

（8）罐体或安全阀、阀门等有异常。

四、充装和卸载作业要求

21、装卸车的作业步骤

1）使用烃泵充装罐车

（1）罐区装卸台，应严格遵守有关规章制度。

（2）有关附件，工作性能都应安全、可靠，若有异常，应立即采取措施进行妥善处理，方能进入装卸区。 确定位置停车后，用手闸制动并熄火，如停车可能有滑动时，应加固定块，作业现场禁止烟火，并不得使用产生火花的工具和用品。

（4）钥匙交给现场的工作人员。装液时禁止启动车辆。

（5）装卸人员、押运员均在场，作业前应接好静电接地线；

（6）将出液罐的液相出口管与烃泵的进口管联通；

（7）将泵的出口与罐车装卸台的液相管连，罐车的液相管用软管与装卸台液相管连通

（8）将装卸台气相管用软管与罐车的气相管连通；

（9）接好罐车接地线，启动烃泵进行充装；

（10）充装过程中注意检查罐车的充装液位，严禁超装；

（11）装车完毕后，先按程序停泵，然后关闭阀门；

（12）卸去软管接头的压力，拆除软管和接地线；

（13）认真做好记录；

（14）司机检查液化气罐车，确认无异常情况后，方可发动离开装卸台。

2）使用烃泵卸罐车

（1）罐区装卸台，应严格遵守有关规章制度。

（2）有关附件，工作性能都应安全、可靠，若有异常，应立即采取措施进行妥善处理，方能进入装卸区。 确定位置停车后，用手闸制动并熄火，如停车可能有滑动时，应加固定块，作业现场禁止烟火，并不得使用产生火花的工具和用品。

（3）钥匙交给现场的工作人员。卸液时禁止启动车辆。

（4）装卸人员、押运员均在场，作业前应接好静电接地线，管道和接头连接牢固，并排净空气。

（5）将装卸台的液相管与烃泵的进口连通；必要时将连接软管中的空气由放散管排除后，当即关闭放散管阀。

（6）将进液储罐的入口液相管与烃泵的出口连通；

（7）将装卸台上的气相管与进液罐的气相管连通；

（8）将罐车的液相、气相管用软管分别与装卸台的液相、气相管连通；

（9）检查无误后，启动烃泵卸液；

（10）烃泵启动后，随时检查卸液过程是否正常，注意观察进液储罐的液位、压力、温度，严禁超装。同时，做记录好进液前、后储液罐的液位、压力、温度等数据；

（11）卸车完毕后（保持罐车余压不低于0.05MPa），先停烃泵，然后关闭软管阀门；

（12）关闭罐车气、液相阀门及紧急切断阀；

（13）将罐车与装卸台连接软管中的液化石油气通过放散阀排空，然后拆除软管；

（14）拆卸静电接地线，关闭罐车操作箱，做好记录；

（15）司机检查罐车，确认无异常情况后，方可发动离开装卸台。

3）使用压缩机充装罐车：

（1）罐区装卸台，应严格遵守有关规章制度。

（2）有关附件，工作性能都应安全、可靠，若有异常，应立即采取措施进行妥善处理，方能进入装卸区。 确定位置停车后，用手闸制动并熄火，如停车可能有滑动时，应加固定块，作业现场禁止烟火，并不得使用产生火花的工具和用品。

（3）钥匙交给现场的工作人员。装液时禁止启动车辆。

（4）装卸人员、押运员均在场，作业前应接好静电接地线；

（5）检查记录出液罐的液位、压力、温度；

（6）将装卸台的气相管用软管与罐车的气相管连通，再将装卸台上的气相管与压缩机的进口连通；

（7）将出液罐的气相管与压缩机的出口管连通；

（8）将装卸台的液相管用软管与罐车的液相管连通，再与出液储罐的出液管联通；

（9）启动压缩机，抽罐车的气相，使罐车压力降低。抽出的气相注入出液储罐，保持出液储罐与罐车有合适的压差(≥0.2-0.3MPa)，使出液储罐的液化气流入罐车。注意观察罐车的液位、压力、温度，严禁超装。

（10）充装至规定液位后，关闭压缩机，关闭软管阀门；

（11）关闭罐车气、液相阀门及紧急切断阀；

（12）将罐车与装卸台连接软管中的液化石油气通过放散阀排空，然后拆除软管；

（13）拆卸静电接地线，关闭罐车操作箱，做好记录。

（14）司机检查罐车，确认无异常情况后，方可发动离开装卸台。

22、移动式压力容器装卸作业过程的工作质量和安全应当符合什么要求？

答：（1）充装人员必须持证上岗，按照规定的装卸工艺规程进行操作，装卸单位安全管理人员进行巡回检查；

(2)按照指定位置停车，汽车发动机必须熄火，切断车辆总电源，并且采取防止车辆发生滑动的有效措施；

(3)装卸易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接；

(4)装卸接口的育法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；

(5)使用充装单位专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装；

(6)装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求，连接必须安全可靠；

(7)装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换；

(8)装卸作业过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态；

(9)装卸时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时必须迅速采取有效措施；

(10)移动式压力容器充装量(或者充装压力)不得超过核准的最大允许充装量(或者充装压力)，严禁超装、错装。

23、禁止作业要求

列举遇到哪些情况时，移动式压力容器不得进行装卸作业？

答：（1）遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的；

（2）附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的；

（3）移动式压力容器或者安全附件、装卸附件等有异常的；

（4）移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不详以及存在其它危险情况的；

（5）其它可疑情况的。

五、充装和卸载作业后检查

24、装卸后的移动式压力容器应按那几个方面的要求检查并记录？

答：（1）移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门是否置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置是否符合要求；

（2）压力、温度、充装量(或者剩余量)是否符合要求；

（3）移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等是否泄漏；

（4）所有安全附件、装卸附件是否完好;

（5）充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁是否存在结霜、结露现象；

（6）移动式压力容器与装卸台的所有连接件是否分离。

六、超装处理

25、简述液化气体罐车过量充装的危险性

当液化气体罐车的实际充装量超过了最大允许充装量时，若环境温度一旦升高，罐车内液化气体的体积会随着温度升高而膨胀，且体积膨胀值与温度上升值成正比，此时，罐车内气相空间就会减小，随温度的升高可能导致满液现象。罐车满液后，由于液化气体的压缩系数很小，体积膨胀系数相对较大，随着温度上升，其体积必然膨胀，但又受到罐车容积的限制，使罐车内的压力骤然升高，在温度升高到某一值时，罐车内压力就会超过罐体的承压能力而使罐体发生物理性爆炸。

26、超装处理

移动式压力容器一旦发现超装，应尽快将容器内的介质卸载，直到最大允许充装量之内为止。

七、移动式压力容器日常维护保养要求

使用单位应当做好移动式压力容器的日常检查和维护保养与自行检查工作。日常维护保养包括随车作业人员对移动式压力容器的每次出车前、停车后和装卸前后的检查。定期自行检查由使用单位的安全管理人员负责组织，至少每月进行一次检查。对日常维护保养和定期自行检查中发现的事故隐患，应当及时妥善处理。

27、移动式压力容器日常维护保养与自行检查应包括哪些内容？

答：（1）罐体涂层及漆色是否完好，有无脱落等；

（2）罐体保温层、真空绝热层是否完好；

（3）罐体外部的标志是否清晰；

（4）紧急切断阀以及相关的操作阀门是否置于闭止状态；

（5）安全附件是否完好；

（6）装卸附件是否完好；

（7）紧固件的连接是否牢固可靠、是否有松动现象；

（8）罐体内压力、温度是否异常及有无明显的波动；

（9）罐体各密封面有无泄漏；

（10）随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件是否齐全，是否完好有效；

（11）罐体与走形装置或者框架的连接紧固装置是否完好、牢固。

八、移动式压力容器紧急情况处理操作

28、操作人员或押运员发现罐车有哪些情况时，应立即采取紧急措施？

答：（1）罐体工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；

（2）罐体发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象；

（3）安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况；

（4）管路、紧固件损坏，难以保证安全运行；

（5）发生火灾等直接威胁到移动式压力容器安全运行；

（6）充装量超过核准的最大允许充装量；

（7）充装介质与与铭牌和使用登记资料不符；

（8）真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升；

（9）移动式压力容器的行走装置及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行；

（10）其他异常情况。

29、罐车在装卸过程中泄漏应采取的一般处理措施？

答：1）立即拉闸断电、停止一切生产活动

2）一切车辆立即熄火、原地停放，不准发动

3）熄灭一切火种，同时立即与有关单位和消防部门联系，做好防火灭火准备

4）设立警戒区，断绝交通，并组织人员向逆流方向疏散

5）立即进入事故现场，查清漏气部位和原因，采取措施紧急止漏。

如果是充装过程中导管破裂, 应立即关闭有关阀门, 或采用止漏夹进行止漏。如果是罐体部分漏气, 也要视具体情况决定处理方法。一般情况下, 可采取卸车措施, 待排空置换干净 , 进行修复补焊。不好采取卸车措施时, 就要把罐车移到安全地带进行放散, 也可由气相管接出临时火炬在上风向或侧风向放散烧掉.采用什么方法处理更为安全, 要根据当时的具体情况而定, 总的原则就是要根据罐车内介质的物理化学特性, 将事故危害减轻到最低限度。

30、安全阀故障的判断方法

答：当安全阀发生泄漏时,首先必须确定安全阀泄漏的真正原因,其判断方法是:观察装在压力表和温度表所显示的罐内圧力和温度值是否都在规定标准值以内, 因为安全阀的开启压力为罐体设计压力的1.05~1. 1倍,当罐内压力超过安全阀的开启压力时,安全阀即自行开启排放,这种现象不是泄漏, 而是安全阀在起安全保护作用，其原因是罐内压力超高所致。一旦遇到这种情况, 应尽快找出罐体压力超高的真正原因, 并采取相应的操作程序措施:

（1）如果是罐体过量超装介质引起的安全阀排放, 应立即就近设法卸装;

（2）如果是罐体温度异常超高造成的压力超高, 应立即采取冷水喷淋的降温措施;

如果罐内压力和温度均正常, 而安全阀仍然泄漏时, 一般来说是因为安全阀的弹簧折断造成的,也有少数是因为弹費材质疲劳所致, 一旦发现这种情况,即可判断是安全阀本身突发故障, 应立即采取操作程序措施, 对安全阀进行强制密封, 以防止事态扩大造成恶果 。

31、请简述安全阀突发故障应急处理方法。

答：1)掀开安全阀保护罩上部的橡胶帽，小心破掉顶丝铅封。

2）用扳手（对可燃气体，必须用防爆扳手）将顶丝慢慢旋下，让其将安全阀阀瓣压下与阀口密封底座帖，直至泄漏消除为止。

3）假若两个安全阀均为故障泄漏时，在采取应急处理措施之后，应立即联系就近卸车。

4）安全阀故障处理后应作记录，卸车后送检修单位对安全阀进行检修检验，按要求对罐体进行气密性试验和氮气置换处置。

32、液位计泄漏操作程序方法

（1）慢慢松开液位计的保护罩, 液位计的保护罩是保护液位计内件的重要部件, 当有气体因密封件损坏泄漏时,它可以防止这些气体逸出,因此不使用时,应适当地拧紧。若开启时有气体逸出, 应将其慢慢松开, 防止保护被气流冲起伤人。

（2）先确认液位计的泄漏部位,检查方法最好是用肥皂水,对无腐蚀性气体在无肥皂水的情况下, 可以用手模、 水淋法检查, 在检查泄漏和处理故障过程中, 人千万不要面对滑管上方,以免伤人

（3）经检查确认为阀口部 (检液孔) 泄漏时, 可拧紧阀即可止漏, 如仍不能密封时, 则可稍加大力臂拧紧或将保护罩用扳手或管子钳紧固密封, 待卸车后再作处理, 其方法是将阀瓣卸下更换阀瓣上的密封垫即可。

（4）经检查确认为滑管与阀连接部位泄漏时, 应仔细检查滑管表面是否有划痕、 凹下或其他变形, 锁紧压盖是否紧固密封, 当确认是锁紧压盖松启时, 可先松开启定位螺母, 将锁紧压盖拧紧, 故障即可排除, 若遇滑管划伤或局部变形造成的泄漏, 应作如下处理：先松开锁紧压盖, 然后将滑管拉出高度为70Omm左右, 以防滑管冲出伤人.滑管拉出后将锁紧压盖卸下、顶起,在靠近密封填料处用油 (∮1. 5~2mm) 缠3~5匝.然后落下锁紧压盖,用扳手慢慢紧固,当盘根压入密封糟孔后,将滑管推入复位, 然后将锁紧压盖均匀拧紧, 即可达到密封数果对滑管变形或缺陷较大的液位计 作好故障处理记录.卸车后送检修站进行检修或更换。

九、移动式压力容器随车工具和备件使用操作

33、使用单位的随车装备要求

答：（1）日常作业所需的人员防护用具、防火花的专用工具和备件等；

（2）应急救援所用的应急处理器材，如法兰夹具、堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等带压堵漏器材和个人防护用品，如防冻伤防护用品，郭律师防毒面具、空气呼吸器等

34、列举随车携带的文件和资料

答：（1）有关部门颁发的证书，如机动车辆行驶证、道路运输证、驾驶证、汽车罐车准驾证、押运员证等；

（2）《特种设备使用登记证》及电子记录卡；

（3）《特种设备作业人员证》和有关管理部门的从业资格证；

（4）液面计指示值与液位容积对照表（或者温度与压力对照表）；

（5）移动式压力容器装卸记录；

（6）事故应急专项预案。

十、实际操作

- 试题1、液化石油气罐车安全附件的检查，操作程序

- 试题2、液化石油气罐车充装作业（烃泵工艺），操作程序

- 试题3、液化石油气罐车卸装作业（烃泵工艺），操作程序

- 试题4、液化石油气罐车装卸后检查压力是否符合要求，操作程序

- 试题5、液化石油气罐车装卸后检查余量是否符合要求，操作程序

- 试题6、液化石油气罐车装卸后检查安全附件是否完好，操作程序

- 试题7、液化石油气罐车复称时发现超装，操作程序

- 试题8、充装过程中导管破裂，操作程序

- 试题9、烃泵充装过程中当罐体漏气时可采取卸车措施，操作程序

- 试题10、装卸过程中安全阀因弹簧故障突然泄漏，操作程序

- 试题11、充装时液位计发生泄漏时，操作程序