1、 全面腐蚀 是指腐蚀作用发生在整个金属表面上，它可能是均匀的，也可能是不均匀的。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 当可燃物质与空气（氧化）的混合物在一定条件下瞬间燃烧时，发生火光和高温，燃烧生成的气体受高温作用，温度急剧上升，体积猛烈膨胀，产生强大的冲击波，发出轰然巨响，这种现象就是爆炸。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 局部腐蚀 是指腐蚀集中在金属的局部地区，而其它部分几乎没有腐蚀或腐蚀很轻微。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 固定式压力容器的安全监察范围分为压力容器的设计、制造(含现场组焊，下同)、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 固定式压力容器的本体包含非受压元件与压力容器的连接焊缝。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 真空绝热罐体可以不设置人孔。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 移动式压力容器手动阀门的开闭操作，应当能在阀门承受气密性试验压力下全开、全闭操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 汽车罐车押运员必须经培训和考核合格，由省级劳动部门颁发《汽车罐车押运员证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 根据《GB/T 10478-2006 液化气体铁道罐车》，液化气体铁道罐车上不应设置充装介质的充装泵。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 移动式压力容器必须有防止装卸用管拉脱的联锁安全保护装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 充装单位或者使用单位应当每年对移动式压力容器装卸软管进行1次水压试验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 移动式压力容器罐体一个连接口上装设两个或者两个以上的安全阀时，则该连接口入口的截面积，应当至少等于这些安全阀的进口截面积总和。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 特种设备使用安全管理文件包括：管理方针和目标、管理手册、管理制度、岗位责任制、与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准，相关记录等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 装运液态介质的移动式压力容器，卸载不得把介质完全排净，并且罐体内余压不低于0.1MPa。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 移动式压力容器充装单位应当对充装安全负责，使质量保证体系有效运转，各项制度得到贯彻执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 移动式压力容器充装单位在充装作业前应当做好防火安全准备工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 汽车罐车装卸记录内容中应有充装后的复验内容。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 压力容器使用单位应制定压力容器安全管理计划并保证实施，并且对计划的完成情况进行不定期检测。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 常温型（裸式）罐车罐体年度检验不进行尺寸检查。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

20、 移动式压力容器事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 汽车罐车装卸记录内容应有罐车编号。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 充满率是指低温罐箱在使用过程中装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 办理过户手续时原移动式压力容器使用单位持使用登记证和登记卡到原登记机关即可办理使用登记证注销手续。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

24、 移动式压力容器拟停用半年以上的，使用单位应当封存压力容器，并向登记机关申请报停。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 在用罐车的定期检验分为年度检验和全面检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

26、 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 压力容器使用单位的主要负责人应当对本单位的压力容器使用安全全面负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备检验检测机构应当及时予以报废。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 化学危险物品按危险货物具有的（ ）或主要的危险性分为九个类别。单选

A、 毒性B、 腐蚀性C、 可燃性D、 次要危险性

正确答案： D你的答案： D

32、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是（）的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。单选

A、 无毒B、 微毒C、 中度毒性D、 剧毒

正确答案： D你的答案： D

33、 电化学腐蚀过程中伴随着腐蚀电流的产生，服从电化学动力学的基本规律。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

34、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： B

35、 由于工作介质产生化学反应而放出强大能量的现象称（）。单选

A、 粉碎性爆炸B、 物理爆炸C、 化学性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： C你的答案： C

36、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧以外其他介质接触的零部件表面，除图样另有规定，其油脂残留量一般不超过（ ）mg/m2单选

A、 200B、 300C、 400D、 500

正确答案： D你的答案： D

37、 液化气体汽车罐车应当设置（）安全阀，安全阀排气方向应为罐体上方。 单选

A、 内置全启式弹簧B、 外置全启式弹簧C、 内置微启式D、 外置微启式

正确答案： A你的答案： A

38、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧接触的所有零部件表面，必须进行脱脂与清洁处理，其油脂残留量不得超过（）mg/m2单选

A、 105B、 115C、 125D、 135

正确答案： C你的答案： C

39、 移动式压力容器充装单位资源条件要求充装单位人员配备和（ ）应当与其充装规模相适应。单选

A、 场地B、 设施配置C、 场地、设施配置D、 组织机构

正确答案： C你的答案： C

40、 装卸软管应有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

41、 常温铁路罐车由底架、（ ）、装卸阀件、紧急切断装置、安全阀以及遮阳罩、操作台、支座等附件组成。单选

A、 机车B、 罐体C、 铁轨D、 信号装置

正确答案： B你的答案： B

42、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： D

43、 充装液化气体和液体介质的罐体最大允许充装量按照介质在设计温度下罐体内留有（）％气相空间确定。单选

A、 3B、 5C、 7D、 9

正确答案： B你的答案： B

44、 换热压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： C你的答案： C

45、 对于移动式压力容器，《充装许可证》的有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

46、 管路的设计结构应当避免由于（ ）、机械振动等所引起的损坏，必要时应当考虑设置温度补偿结构和紧固装置。单选

A、 磨损B、 热胀冷缩C、 腐蚀D、 弯曲

正确答案： B你的答案： B

47、 长管拖车和管束式集装箱的每只气瓶出口应当设置阀门，正常运输使用过程中阀门处于关闭状态；阀门阀体应当采用（ ）制造。单选

A、 不锈钢B、 锻钢C、 铸钢D、 合金钢

正确答案： B你的答案： B

48、 装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（ ）倍单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 2.5

正确答案： C你的答案： C

49、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置（ ），罐体人孔的开设位置、数量和尺寸等应满足进行内部检验的需要。单选

A、 人孔B、 爬梯C、 栏杆D、 扶手

正确答案： A你的答案： A

50、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的回座压力(密封压力)不得小于整定压力的（）倍。单选

A、 0.7B、 0.8C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

51、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的现象,操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。

B、人移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的的现象,操作人员或者押运人员应当立即自行处理。

C、 移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的现象,操作人员或者押运人员可以不予理睬。D、移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的现象,只有押运人员可以立即采取紧急措施。

正确答案： A你的答案： A

52、 充装过程中，快装接头连接或者其它密封面发生泄漏，在内部有压力时，不得（ ），必须卸压后处理。单选

A、 离开B、 汇报C、 进行任何紧固D、 人工处理

正确答案： C你的答案： C

53、 真空绝热低温罐体至少应当设置（ ）相互独立的安全泄放装置。单选

A、 两个B、 三个C、 四个D、 一个

正确答案： A你的答案： A

54、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 保温层的损坏、松脱、潮湿、跑冷检查B、 卸液时间C、 剩余压力D、 卸液人

正确答案： A你的答案： A

55、 下述方法哪个是罐体焊缝表面裂纹的有效处理方法？单选

A、 打磨法消除裂纹B、 焊补法消除裂纹C、 超声波法检查D、 射线法检查

正确答案： A你的答案： A

56、 充装作业完成后，按照操作规程关闭（ ）和相关装置。单选

A、 紧急切断阀B、 所有装卸用阀门C、 截止阀D、 球阀

正确答案： B你的答案： D

57、 下列哪个不是绝热层式不设人孔的低温深冷型罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 罐车技术档案资料B、 罐体表面漆色C、 罐体内表面对接焊缝100%表面探伤D、 真空度

正确答案： C你的答案： A

58、 为防止过量充装或卸空，应核查罐体内介质的压力（充装后不得超过当时环境温度下介质的（ ））或余压。单选

A、 设计压力B、 计算压力C、 使用压力D、 饱和蒸汽压力

正确答案： D你的答案： D

59、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 快装接口安装盲法兰或等效装置。B、 真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。C、

罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： D你的答案： D

60、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： B

61、 压力容器使用单位的特种设备作业人员需（ ）且考核合格持证上岗。单选

A、 有专科以上学历B、 经过岗位培训C、 签劳动合同D、 有三年以上工作经验

正确答案： B你的答案： B

62、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。B、 移动式压力容器由4S店维护保养。C、 至少两个月对移动式压力容器检查一次。D、

使用单位每隔三个月必须检查一次罐车上配备的灭火器。

正确答案： D你的答案： D

63、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应没天检查一次压力表指示是否正常。C、 领导让检查什么就检查什么？D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： B你的答案： B

64、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器发生事故，事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。防范和整改措施的落实情况应当接受安全生查监督管理部门的监督。

B、 移动式压力容器发生事故，事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。C、 移动式压力容器发生事故，事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。防范和整改措施的落实情况应当接受全社会监督。D、 移动式压力容器发生事故，事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。防范和整改措施的落实情况应当接受消防部门的监督。

正确答案： B你的答案： A

65、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天检查一次球阀连接部位有无泄漏。B、 检查方法必须用仪器才能检查。C、 安全阀铅封是不会坏的。D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： A你的答案： A

66、 遇到雷雨天气、附近有明火、管道设备出现异常工况等危险情况，应当（ ）并采取相应的安全措施。单选

A、 加快速度充装B、 向领导汇报C、 采取防雷电措施D、 立即停止充装作业

正确答案： D你的答案： D

67、 卸液前必须对汽车罐车（ ）进行检查，无异常情况方可卸液。单选

A、 各附件B、 轮胎C、 罐体D、 刹车

正确答案： A你的答案： C

68、 介质易燃、易爆的汽车罐车，凡遇有遇有雷雨天气或附近有明火时，（ ）。单选

A、 禁止吸烟B、 禁止装卸作业C、 不要进站D、 做好防护措施

正确答案： B你的答案： B

69、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 为操作人员或者押运员配备专用工具和必要的备品、备件。B、 快装接口安装盲法兰或等效装置。C、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。D、

在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。

正确答案： A你的答案： A

70、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、

自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。D、 报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： D你的答案： D

71、 使用单位应当每（ ）对装卸软管进行1次水压试验。单选

A、 半年B、 1年C、 2年D、 6年

正确答案： A你的答案： A

72、 移动式压力容器上使用的压力表盘刻度极限值应当为最大工作压力的（ ）倍，表盘直径不得小于100mm。单选

A、 1B、 2C、 1.5～3.0D、 3

正确答案： C你的答案： C

73、 压力容器使用单位应建立( )的特种设备使用安全管理方针，管理方针应由主要负责人或者授权负责人签发。 单选

A、 电子版B、 数字化C、 文件化D、 自动化

正确答案： C你的答案： C

74、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 严禁错装、超装（超压）充装。B、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。C、

装卸连接管与装卸接口的连接安全可靠，连接处无泄漏，并且对连接管内的空气及杂质进行吹扫清理。D、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。

正确答案： D你的答案： C

75、 移动式压力容器上的液位计的精度等级不得低于（ ）级单选

A、 1.5B、 2.5C、 1D、 0.5

正确答案： B你的答案： A

76、 罐体中的主要受压元件包括筒体、封头以及公称直径大于或者等于（ ）mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。单选

A、 100B、 50C、 25D、 150

正确答案： B你的答案： D

77、 低压液化气体，是指临界温度（ ）的液化气体。单选

A、 高于＋65℃B、 低于-50℃C、 在-50℃和-10℃之间D、 在-50℃和＋65℃之间

正确答案： A你的答案： A

78、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的，（具

）单选

A、 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款B、 责令停止使用有关特种设备C、

责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： D你的答案： D

79、 按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、 责令改正B、 责令改正，处一万元以上十万元以下罚款C、 责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B你的答案： D

80、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备有健全的质量保证、安全管理和（ ）等制度。单选

A、 规章制度B、 操作规程C、 岗位责任D、 工艺规程

正确答案： C你的答案： A

81、 爆炸分为（ ）和（ ）。不定项选择

A、 化学性爆炸B、 粉碎性爆炸C、 物理性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： A、C你的答案： A、C

82、 移动式压力容器紧急切断装置一般由紧急切断阀、（ ）、（ ）以及（ ）等装置组成。不定项选择

A、 远程控制系统B、 过流控制阀C、 易熔合金塞D、 导静电装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱的定期检验分为( )和( )。不定项选择

A、 年度检验B、 年度检查C、 全面检验D、 耐压试验

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 充装天然气的长管拖车和管束式集装箱，设置气瓶排污装置，排液管的（ ）和（ ）能够满足积液排出的需要。不定项选择

A、 长度B、 结构C、 截面积D、 布置

正确答案： B、D你的答案： A、B

85、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 对低温罐车应经常检查罐体夹层压力是否正确。B、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。C、 罐车上的阀门一般不会坏的。D、

应没天检查一次压力表指示是否正常。

正确答案： A、D你的答案： A、D

86、 经检验评定罐车安全状况等级为（）和（ ）者不得使用。不定项选择

A、 3级B、 4级C、 5级D、 2级

正确答案： B、C你的答案： B、C

87、 办理移动式压力容器注销手续需将（ ）交回使用登记机关。不定项选择

A、 《移动式压力容器使用登记证》B、 电子记录卡C、 《移动式压力容器使用登记附页》和《移动式压力容器使用登记证》D、  《移动式压力容器使用登记附页》

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

88、 汽车罐车办理使用登记应提供的资料有（ ）。不定项选择

A、 机动车行驶证B、 机动车驾驶证C、 驾驶员从业资格证D、 走行部分的质量证明书

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 汽车罐车的装卸作业时，应符合下列哪些要求？不定项选择

A、 按指定位置停车，关闭汽车发动机并用手闸制动，有滑动可能时，应加防滑块。B、 罐体油漆不能脱落。C、 单位技术负责人应在现场。D、

汽车罐车充装量不得超过允许的最大充装重量。

正确答案： A、D你的答案： A、D

90、 以下哪项工作是全面检验前，使用单位应当做的准备工作？不定项选择

A、 准备好工作服。B、 准备好检测仪器C、

盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性介质的，必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范、标准的规定。D、

被检容器内部介质必须排放、清理干净，用盲板从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。

正确答案： C、D你的答案： C、D

1、 二氧化碳是一种无色、无臭的气体，密度小于空气判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 全面腐蚀 是指腐蚀作用发生在整个金属表面上，它可能是均匀的，也可能是不均匀的。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 凡作用于人体产生有毒作用的物质，统称为毒物。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 移动式压力容器安全阀与罐体之间需装设过渡连接阀门。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 移动式压力容器手动阀门的开闭操作，应当能在正常工况下操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 冷冻液化气体介质的装卸用管的材料首先应该满足密封性能要求。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 罐体中的主要受压元件包括筒体、封头以及公称直径大于或者等于50mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 紧急切断阀应保证在工作压力下全开，并持续放置24h不致引起自然闭止。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 罐体的设计图上应注明主要受压元件材料注明主要受压元件材料生产单位、供应单位、标准及要求。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 移动式压力容器选择爆破片类别和型式时，只需考虑压力、温度、工作介质等因素的影响，不需参照其它标准。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 移动式压力容器罐体允许的最大充装量以液位测量装置的测量为准。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 对于移动式压力容器，多个安全泄放装置的排放能力可以认为是各个安全泄放装置排放能力中的最大值。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 没有规定移动式压力容器使用单位应建立相应的应急救援组织机构。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 移动式压力容器充装单位应有指导教师和技术员。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 安全阀铅封是不会坏的。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 装运不易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于90%。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 年度检验每年至少二次。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 罐体顶部应当装设安全泄放装置，安全泄放装置中的安全阀应当采用微启式弹簧安全阀。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 特种设备安全管理制度一般不包括安全生产奖惩及责任追究制度。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 报告事故内容不包括报告人联系电话。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

22、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于650mm汞柱。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 在用罐车的定期检验分为全面检验和水压试验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 没有机动车行驶证的汽车罐车不能办理使用登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

25、 压力容器使用单位应任命具有相应安全技术知识的人员作为特种设备安全管理人员。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 压力容器安全技术档案不包括压力容器的日常维护保养记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 压力容器使用单位应制定压力容器安全管理计划并保证实施，并且对计划的完成情况进行不定期检测。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 高压液化气体，是指临界温度在-50℃和＋65℃之间的液化气体。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 移动式压力容器是指由压力容器罐体与走行装置或者框架采用永久性连接组成的罐式运输装备。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即处理，然后向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 所谓可燃性气体，包括（）、可燃气体、易燃气体三部分。单选

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A你的答案： D

32、 燃烧与爆炸的区别在于（）的不同。单选

A、 聚合速度B、 还原速度C、 氧化速度D、 分解速度

正确答案： C你的答案： C

33、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是（）的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。单选

A、 无毒B、 微毒C、 中度毒性D、 剧毒

正确答案： D你的答案： D

34、 临界温度高于（ ）的气体为低压液化气体。单选

A、 50℃B、 60℃C、 65℃D、 70℃

正确答案： C你的答案： D

35、 燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的（）。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 聚合反应D、 分解反应

正确答案： A你的答案： A

36、 换热压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： C你的答案： C

37、 移动式压力容器安全附件的连接部位的强度应当考虑（）的影响。单选

A、 摩擦应力B、 温差应力C、 焊接残余应力D、 交变应力

正确答案： B你的答案： C

38、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： A

39、 移动式压力容器充装单位应该在每年的第（）季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

40、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运除易爆介质以外的其它任何介质的罐体，最大充满率应当不大于（）%单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： D你的答案： D

41、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 85B、 88C、 90D、 92

正确答案： C你的答案： C

42、 从事移动式压力容器充装的单位，取得（ ）质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。单选

A、 县级B、 市级C、 省级省、自治区、直辖市D、 国家

正确答案： C你的答案： B

43、 对于移动式真空绝热低温罐体，管路在承受（ ）倍内容器工作压力时不会破裂。单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 4

正确答案： D你的答案： B

44、

对于移动式真空绝热低温罐体，除了装运液氦的罐体外，罐体处于水平状态下，初次开启排气时，其泄压阀或压力控制阀入口以下至少保证（）%的气相空间。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

45、 从安全技术管理角度分类，压力容器一般分为（ ）和移动式压力容器两大类。单选

A、 立式压力容器B、 组合式压力容器C、 固定式压力容器D、 卧式压力容器

正确答案： C你的答案： C

46、 长管拖车和管束式集装箱的管路及其管件等应当采用奥氏体不锈钢材料。单选

A、 马氏体不锈钢B、 双相不锈钢C、 奥氏体不锈钢D、 低合金高强结构钢

正确答案： C你的答案： C

47、 紧急切断阀按其结构形式可分为( )、外置式等。单选

A、 液压式B、 内置式C、 气动式D、 机械式

正确答案： B你的答案： B

48、 按设计压力划分，压力范围1.6MPa≤P<10Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： B你的答案： B

49、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，要（ ）接受产品安全性能监督检验。单选

A、 逐台B、 随机抽查C、 自愿D、 按批抽查

正确答案： A你的答案： A

50、 压缩天然气和液化石油气充装必须装设（）。单选

A、 体积流量计B、 质量流量计C、 温度计D、 湿度计

正确答案： B你的答案： B

51、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。B、

压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。

正确答案： A你的答案： D

52、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。单选

A、 半年B、 1C、 2D、 4

正确答案： B你的答案： B

53、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器由4S店维护保养。B、 罐车上的阀门一般不会坏的。C、 罐体漆色是否完好是罐车日常维护检查地保养的一项内容。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： C你的答案： C

54、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 5C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： D

55、 下列哪个是常温型（裸式）罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 气密性试验B、 耐压试验C、 结构检查D、 射线检测

正确答案： A你的答案： C

56、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得装卸？单选

A、 按指定位置停车，未关闭汽车发动机。B、 单位技术负责人不在装卸现场。C、 单位安全员不在现场。D、 随车文件和资料中没有图纸。

正确答案： A你的答案： A

57、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器应进行日常维护保养。B、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。C、 移动式压力容器由检验单位进行日常维护保养。D、

移动式压力容器由4S店维护保养。

正确答案： A你的答案： A

58、 汽车罐车到站后，应（ ）。单选

A、 停车B、 及时卸液C、 休息D、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： B

59、 遇到雷雨天气、附近有明火、管道设备出现异常工况等危险情况，应当（ ）并采取相应的安全措施。单选

A、 加快速度充装B、 向领导汇报C、 采取防雷电措施D、 立即停止充装作业

正确答案： D你的答案： D

60、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 严禁错装、超装（超压）充装。B、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。C、

装卸连接管与装卸接口的连接安全可靠，连接处无泄漏，并且对连接管内的空气及杂质进行吹扫清理。D、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。

正确答案： D你的答案： B

61、 安全状况等级为1～2级的铁路罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 4C、 5D、 3

正确答案： B你的答案： D

62、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 充装后的复验内容B、 充装后的复验结论C、 卸液地点D、 罐体与底盘（车架或框架）、遮阳罩、操作台、连接紧固件、导静电装置等检查

正确答案： D你的答案： D

63、 充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按（

）的要求对罐内含水量进行处理和分析，并且处理单位必须出具证明文件。单选

A、 使用说明书B、 设计计算书C、 安全技术规范D、 标准

正确答案： A你的答案： A

64、 移动式压力容器安全状况发生变化、长期停用或者过户的，使用单位应当向登记机关申请（ ）登记。单选

A、 变更B、 注册C、 注销D、 过户

正确答案： A你的答案： C

65、 充装前充装单位应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得充装。单选

A、 轮胎气压不足B、 罐内余压为0.2MPaC、 随车文件和资料中没有图纸。D、 防护用具、服装、专用检修工具和备品、备件没有随车携带。

正确答案： D你的答案： A

66、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。

正确答案： B你的答案： B

67、 液氨、液化石油气及其它易燃、易爆介质，卸液时不得用（ ）加压。 单选

A、 同种介质B、 氮气C、 空气D、 惰性气体

正确答案： C你的答案： C

68、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐内压力B、 充装介质C、 罐车技术档案资料检查D、 驾驶员

正确答案： C你的答案： C

69、 汽车罐车卸液不得把介质完全排净，必须留有不少于（ ）0.5％或100MPa的余量，且余压不低于0.1MPa；单选

A、 最大充装重量B、 设计充装重量C、 容积D、 实际充装重量

正确答案： A你的答案： A

70、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： A

71、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。B、 报告事故后出现新情况，可以不再报告。C、

报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。D、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

正确答案： C你的答案： C

72、 介质易燃、易爆的汽车罐车，凡遇有遇有雷雨天气或附近有明火时，（ ）。单选

A、 禁止吸烟B、 禁止装卸作业C、 不要进站D、 做好防护措施

正确答案： B你的答案： B

73、 以下不属于办理移动式压力容器使用登记的申请条件的是（ ）。单选

A、 汽车罐车机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 企业营业执照

正确答案： D你的答案： D

74、 下述方法哪个是罐体焊缝表面裂纹的有效处理方法？单选

A、 打磨法消除裂纹B、 焊补法消除裂纹C、 超声波法检查D、 射线法检查

正确答案： A你的答案： B

75、 装卸完后检查各（ ）有无泄漏。单选

A、 封头B、 密封面C、 阀门D、 管道

正确答案： B你的答案： C

76、 移动式压力容器充装单位应当具备有健全的（ ）和适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施。单选

A、 程序文件B、 质量要素C、 质量手册D、 质量保证体系

正确答案： D你的答案： A

77、 充装人员应当按照（ ）的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。单选

A、 《特种设备作业人员监督管理办法》B、 《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》C、 《特种设备作业人员考核规则》D、

《特种设备安全监察条例》

正确答案： B你的答案： B

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）从事特种设备的生产、销售，或者以其名义推荐、监制、监销特种设备。单选

A、 允许B、 应当C、 不得D、 不宜

正确答案： C你的答案： C

79、 按《特种设备安全法》规定，特种设备属于共有的，共有人未（ ）管理特种设备的，由共有人或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任。单选

A、 申请B、 批准C、 委托D、 授权

正确答案： C你的答案： B

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》有效期为（ ）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： A

81、 所谓可燃性气体，包括（）三部分。不定项选择

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

82、 按设计压力划分，高压容器的压力范围是（ ）。不定项选择

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： C你的答案： C

83、

压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·Ｌ的（器

）、（ ）和（

）的固定式容器和移动式容器。盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶。氧舱等。不定项选择

A、 气体B、 液化气体C、 腐蚀性液体D、 最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C

84、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器（ ）和（ ）。不定项选择

A、 制造许可制度B、 制造备案制度C、 产品安全性能监督检验制度D、 产品质量性能监督检验制度

正确答案： A、C你的答案： A、C

85、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 移动式压力容器使用单位对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。B、

检验检测机构应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。C、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，只有者押运人员才能采取紧急措施。D、

移动式压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。

正确答案： A、D你的答案： A、D

86、 年度检查时，发现安全阀有以下哪种情况之一，要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全。不定项选择

A、 选型错误B、 超过校验有效期C、 阀体生锈D、 名牌脱落

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 特种设备使用安全管理体系文件包括（ ）。不定项选择

A、 岗位职责B、 管理制度C、 安全操作规程D、 使用管理记录

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 特种设备安全管理制度包括( )。不定项选择

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 使用登记制度D、 接受特种设备安全监察制度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 特种设备安全管理档案主要包括安全管理台账、（）和（）。不定项选择

A、 特种设备报废记录B、 特种设备安全技术档案C、 作业人员安全管理档案D、 以上都是

正确答案： B、C你的答案： B、C

90、 移动式压力容器充装申请单位存在下列哪种情况的，为“不符合条件”？不定项选择

A、 法定资格不符合相关法律、法规规定的。B、 实际资源条件与申请书不符，不能满足本规则要求的。C、

质量保证体系未建立或者不能有效实施，规章制度、操作规程等未有效贯彻执行，管理混乱的。D、 现场充装工作质量和安全得不到保证的。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 易燃液体包括：易燃液体和液态退敏爆炸品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 电化学腐蚀过程中伴随着腐蚀电流的产生，不服从电化学动力学的基本规律。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 同一种物质，在一种条件下可以燃烧，在另一种条件下就不可能发生爆炸。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 移动式压力容器的管路包括所有与罐体或者气瓶相连接的管子与管件。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、

汽车罐车应当设置后保险杠，后保险杠外端面距罐体后封头及所有与罐体后部连接的管路、阀门、仪表、法兰等附件的外端面的纵向直线距离不小于150mm。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 固定式压力容器的本体包含压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

7、 充装易燃、易爆介质罐体上的液位计，应设置防止泄漏的密封式保护装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、

移动式压力容器制造单位从非材料制造单位取得罐体用材料时，应当取得材料制造单位提供的材料质量证明书原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱投用1年后应进行首次全面检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 筒体纵向接头、筒节与筒节(封头)连接的环向接头、封头的拼接接头，应当采用全截面焊透的对接接头形式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 当移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置作为罐体安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于安全阀整定压力的 1.10 倍。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 移动式压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限使用单位可以直接予以报废处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、

移动式压力容器发生安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 压力容器安全技术档案不包括压力容器的日常维护保养记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

17、 移动式压力容器发生罐体工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的现象，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，不要求对罐内气体进行处理和分析。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 压力容器使用单位必须定期或不定期地对安全管理体系的工作效果进行内部和外部的评定。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 常温型（裸式）罐车罐体年度检验不进行结构检查。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 移动式压力容器的管理人员和操作人员应当持相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、

移动式压力容器发生管路、紧固件损坏，难以保证安全运行的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 汽车罐车的装卸作业时，易燃介质作业现场严禁烟火，且不得使用易产生火花的工具和用品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 汽车罐车装卸记录内容中应有最大充装量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、

特种设备使用安全管理文件包括：管理方针和目标、管理手册、管理制度、岗位责任制、与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准，相关记录等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 特种设备安全管理制度一般不包括安全生产奖惩及责任追究制度。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于罐体为非金属材料制造的移动式压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

29、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门应当加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 由于工作介质产生化学反应而放出强大能量的现象称（）。单选

A、 粉碎性爆炸B、 物理爆炸C、 化学性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： C你的答案： C

32、 易燃气体是指爆炸下限小于（）或爆炸上下限之差大于20％的气体。单选

A、 5%B、 10%C、 15%D、 20%

正确答案： B你的答案： A

33、 应力腐蚀是指在（）和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏单选

A、 压应力B、 拉应力C、 内应力D、 外应力

正确答案： B你的答案： B

34、 当氧化过程迅速进行时，产生的热量使物质和周围空气的温度急剧升高，并且产生光亮和火焰，这种剧烈的氧化现象便是（）。单选

A、 燃烧B、 爆炸C、 爆燃D、 爆震

正确答案： A你的答案： A

35、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

36、 按设计压力划分，压力范围10MPa≤P<100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： C你的答案： C

37、 按设计压力划分，低压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： A你的答案： A

38、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运除易爆介质以外的其它任何介质的罐体，最大充满率应当不大于（）%单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： D你的答案： D

39、 汽车罐车按介质类型分类，有（ ）汽车罐车和低温液体汽车罐车。单选

A、 溶解气体B、 冷冻气体C、 压缩气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： C

40、 液化气体卸液，不得采用蒸汽等可引起罐内温度迅速升高的方法升压卸液，采用热水升温卸液时，水温不得超过（）℃单选

A、 30B、 35C、 40D、 45

正确答案： D你的答案： D

41、 对于真空绝热罐体，管路系统的阀门应当标明介质流向，截止阀应当标明（ ）方向，各个接口和附件标明用途。单选

A、 开启B、 开启和关闭C、 关闭D、 旋转

正确答案： B你的答案： B

42、

对于移动式真空绝热低温罐体，除了装运液氦的罐体外，罐体处于水平状态下，初次开启排气时，其泄压阀或压力控制阀入口以下至少保证（）%的气相空间。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： D

43、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为（ ）年。单选

A、 1B、 6C、 4D、 3

正确答案： D你的答案： A

44、 分离压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： B你的答案： B

45、 反应压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： A你的答案： D

46、 真空绝热罐体的安全附件应当满足低温性能要求，接触（ ）的安全附件的内表面应当进行脱脂处理。单选

A、 液氨或者氨气B、 液氧或者氧气C、 液氯或者氯气D、 液氮或者氮气

正确答案： B你的答案： C

47、 装卸易燃、易爆介质前，应确保移动式压力容器上的导静电装置与（）接地线可靠连接。单选

A、 装卸台B、 远程控制装置C、 阻火器D、 走行装置

正确答案： A你的答案： C

48、 移动式压力容器压力表精度不得低于（ ）级。单选

A、 1.4B、 1.5C、 1.6D、 1.7

正确答案： C你的答案： C

49、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

50、 移动式压力容器液位计的精度等级不得低于( )级。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： C你的答案： C

51、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。B、 应每年检查一次温度计连接部位有无渗漏。C、

应每月检查一次紧急切断阀与操作装置事故手柄装置的状况。D、 检查方法就是用眼看。

正确答案： C你的答案： C

52、 汽车罐车卸液不得把介质完全排净，必须留有不少于（ ）0.5％或100MPa的余量，且余压不低于0.1MPa；单选

A、 最大充装重量B、 设计充装重量C、 容积D、 实际充装重量

正确答案： A你的答案： A

53、 移动式压力容器安全状况发生变化、长期停用或者过户的，使用单位应当向登记机关申请（ ）登记。单选

A、 变更B、 注册C、 注销D、 过户

正确答案： A你的答案： A

54、 对于移动式压力容器需要过户的原使用单位应当持（ ）到原登记机关办理使用登记证注销手续。单选

A、 使用登记证B、 登记卡C、 有效期内定期检验报告D、 以上都需要

正确答案： D你的答案： D

55、 汽车罐车停车检修时应使用（ ）的工具，不得有明火作业。单选

A、 自制B、 专用C、 不产生火花D、 橡胶

正确答案： C你的答案： C

56、 安全状况等级为1～2级的铁路罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 4C、 5D、 3

正确答案： B你的答案： D

57、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、（ ）以及特种设备种类的内容。单选

A、 气候B、 风向C、 单位概况D、 相邻单位的情况

正确答案： C你的答案： C

58、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐车超装不会引发事故。B、 罐车超装能引发事故。C、 罐车上的安全阀会突然起跳的D、 接触液氧的装卸管道不需要脱脂处理。

正确答案： B你的答案： A

59、 罐体在检验前应进行（ ），清除所有可能滞留的有害气体及残留物质。单选

A、 水洗B、 水浸C、 置换、中和、消毒及清洗D、 中和

正确答案： C你的答案： C

60、 安全状况等级为3级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 5B、 4C、 3D、 2.5

正确答案： D你的答案： D

61、 液氨、液化石油气及其它易燃、易爆介质，卸液时不得用（ ）加压。 单选

A、 同种介质B、 氮气C、 空气D、 惰性气体

正确答案： C你的答案： C

62、 为防止过量充装或卸空，应核查罐体内介质的压力（充装后不得超过当时环境温度下介质的（ ））或余压。单选

A、 设计压力B、 计算压力C、 使用压力D、 饱和蒸汽压力

正确答案： D你的答案： D

63、 下列内容不属于压力容器安全技术档案的有（ ）。单选

A、 设备图纸B、 日常使用状况记录C、 不定期检验记录D、 注册登记表和使用证

正确答案： C你的答案： B

64、 特种设备的安全方针应体现（ ）的特点。单选

A、 遵守特种设备有关法律法规B、 企业特种设备危险特点C、 预防设备造成人身伤害和财产损失D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

65、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 移动式压力容器事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。B、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。C、确

移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： D你的答案： B

66、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器装卸用管没有防止装卸用管拉脱的联锁安全保护装置能够引起重大事故。B、 事故与人的操作无关。C、

移动式压力容器超装不会造成事故。D、 移动式压力容器的装卸软管是不会拉断的。

正确答案： A你的答案： A

67、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、 报告事故内容不包括事故现场破坏情况。D、

报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： B你的答案： B

68、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐车编号B、 押运员C、 驾驶员D、 罐箱编号

正确答案： D你的答案： D

69、 额定充满率是低温罐箱充装时，（ ）装运低温液体的体积与容器的几何体积之比单选

A、 允许达到最大B、 在使用过程中C、 允许达到最小D、 设计要求

正确答案： A你的答案： A

70、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括事故简要经过、（

）、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因。单选

A、 职工数量B、 操作人员持证情况C、 司机是否离开D、 现场破坏情况

正确答案： D你的答案： A

71、 下列哪种说法正确?单选

A、

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。B、用

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。C、均

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，操作人员或者押运人员可以不予理睬。D、

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，只有押运人员可以立即采取紧急措施。

正确答案： B你的答案： B

72、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： B

73、 移动式压力容器上的液位计的精度等级不得低于（ ）级单选

A、 1.5B、 2.5C、 1D、 0.5

正确答案： B你的答案： B

74、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。B、

压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。

正确答案： A你的答案： C

75、 移动式压力容器不得停靠在（ ）地方。单选

A、 机关、学校、厂矿、桥梁、仓库和人员稠密等B、 路边C、 村庄D、 市场

正确答案： A你的答案： A

76、 移动式压力容器的管路包括所有与罐体相连接的（ ）。单选

A、 管B、 管与管件C、 管件D、 阀门和管线

正确答案： B你的答案： B

77、 移动式压力容器充装单位应当具备有健全的（ ）和适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施。单选

A、 程序文件B、 质量要素C、 质量手册D、 质量保证体系

正确答案： D你的答案： D

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。单选

A、 质监部门B、 培训机构C、 发证部门D、 考试机构

正确答案： D你的答案： D

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： D

80、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（面

）。单选

A、 经济责任B、 行政责任C、 刑事责任 D、 法律责任

正确答案： C你的答案： C

81、 火源是指一定（ ）和（ ）的能源。如火焰、电火花、灼热物体等。不定项选择

A、 温度B、 热量C、 数量D、 质量

正确答案： A、B你的答案： A、B

82、 罐体的设计图上应注明主要受压元件材料（ ）、（ ）、（ ）及（ ）。不定项选择

A、 牌号B、 规格C、 标准D、 要求

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 真空绝热罐体用卸液泵系统应当具备（）、（）以及（）。不定项选择

A、 泵出量控制装置B、 满液报警装置C、 满液自动停止装置D、 紧急情况下的快速停止功能

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

84、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的（ ）、（ ）和（ ）等应满足进行内部检验的需要。不定项选择

A、 开设位置B、 数量C、 尺寸D、 形状

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 排污疏水装置。B、 核查罐体内介质的压力（充装后不得超过当时环境温度下介质的饱和蒸汽压力）或余压。C、 气密性试验。D、

罐体或安全附件、阀门等有异常。

正确答案： B、D你的答案： B、D

86、 下列哪种叙述不正确？不定项选择

A、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器应该设置压力连锁保护装置或者防止压力上升的等效措施。B、

移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管连接方式不要求。C、 移动式压力容器充装单位充装资格国家没要求。D、

移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证，并且在有效期内按批准的范围从事充装工作。

正确答案： B、C你的答案： A、D

87、 移动式压力容器存在下列哪种情况，应当进行全面检验？不定项选择

A、 表面防腐层损害B、 停用1年后重新使用的C、 罐式集装箱框架损伤D、 发生事故，影响安全使用的

正确答案： B、D你的答案： C、D

88、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。不定项选择

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、

在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。C、 应设置安全警示标志或者防护信号。D、

易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： C、D你的答案： C、D

89、 下列描述哪个是错误的？不定项选择

A、 安全阀铅封是不会坏的。B、 汽车底盘不需检查。C、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。D、

对低温罐车应经常检查罐体夹层压力是否正确。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 下列哪些工作是压力容器检验前使用单位应做的工作？不定项选择

A、 根据现场检查的需要，做好现场照明、登高防护、局部拆除保温层等配合工作，必要时配备合格的防噪声、防尘、防有毒有害气体等防护用品。B、

)准备好压力容器技术档案资料、运行记录、使用介质中有害杂质记录。C、

准备好压力容器安全管理规章制度和安全操作规范，操作人员的资格证。D、 准备好工作服。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

1、 液化石油气(简称LPG)是以甲烷、乙烯、丙烷、丙烯为主要成分的混合气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 凡作用于人体产生有毒作用的物质，统称为毒物。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 易燃液体包括：易燃液体和液态退敏爆炸品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 移动式压力容器装卸阀门的气密性试验压力为罐体设计压力。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、

对于移动式压力容器，充装毒性程度为极度、高度危害类介质或者强腐蚀性介质的罐体应当设置安全阀与爆破片串联组合装置，在非泄放状态下首先与介质接触的应当是安全阀。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器制造许可制度和产品安全性能监督检验制度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，不需要逐台接受产品安全性能监督检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 移动式压力容器的所有罐体均应当设置一个或者多个液位测量装置。 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 固定式压力容器的范围包括压力容器本体和安全附件。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 移动式压力容器安全附件的连接只允许采用螺纹的形式。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱投用3年后应进行首次全面检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 对于移动式压力容器，罐体与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的平均截面积，其接管应当尽量长而直。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 移动式压力容器拟停用半年以上的，使用单位应当封存压力容器，并向登记机关申请报停。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是6年。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 汽车罐车充装量可以超过允许的最大充装重量，但不能装满溢出。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 汽车罐车装卸记录内容中没有卸液记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 特种设备安全管理档案主要包括安全管理台账、安全技术档案、作业人员安全管理档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 移动式压力容器的管理人员无需特种设备作业人员证。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 压力容器使用单位应每季度组织安全管理人员对在用压力容器进行至少一次自行检查。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 特种设备安全监督管理部门应当对移动式压力容器充装安全负责，使质量保证体系有效运转，各项制度得到贯彻执行。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

22、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 移动式压力容器发生发生火灾等直接威胁到移动式压力容器安全运行的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 在移动式压力容器投入使用前，使用单位应到直辖市或者省级质量技术监督部门逐台办理《移动式压力容器使用登记证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 移动式压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限使用单位可以直接予以报废处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 汽车罐车装卸记录内容中没有罐车总重量和允许充装重量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、

设计使用年限大于危险品车辆规定使用年限的罐体，该汽车罐车罐体(真空绝热罐体另有规定除外)，使用达到危险品车辆规定使用年限时，如果罐体要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，检验机构按定期检验的要求作出检验结论并且评定其安全状况等，经过使用单位主要负责人批准后，方可继续使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、 《移动式压力容器安全技术监察规程》适用于罐体为非金属材料制造的移动式压力容器。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当在举行考试之日2个月前将考试报名时间、考试项目、科目、考试地点、考试时间等具体考试计划等事项向申请人公布。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 氧气具有强烈的助燃特性。 它是一种（）。单选

A、 阻燃剂B、 催化剂C、 强还原剂D、 强氧化剂

正确答案： D你的答案： D

32、 所谓气体指：在50℃时，蒸气压力大于300 kPa的物质，或（ ）时在101.3 kPa标准压力下完全是气态的物质。单选

A、 20℃B、 30℃C、 10℃D、 0℃

正确答案： A你的答案： A

33、 按照腐蚀机理，腐蚀可以分为（）和电化学腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： B你的答案： B

34、 液化石油气(简称LPG)是以（ ）、丙烯、丁烷、丁烯为主要成分的混合气体。单选

A、 丙烷B、 乙烯C、 甲烷D、 戊烷

正确答案： A你的答案： A

35、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

36、 固定式压力容器的范围包括压力容器本体和（ ）。单选

A、 电气设备B、 阀门C、 连接管道D、 安全附件

正确答案： D你的答案： D

37、 移动式压力容器装卸软管和快速装卸接头在承受（）倍罐体工作压力时不得破裂。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

38、 充装易燃、易爆介质的汽车罐车发动机的排气管应当装在车身（）部。单选

A、 前B、 后C、 左D、 右

正确答案： A你的答案： A

39、 装卸软管应有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

40、 分离压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： B你的答案： A

41、 压缩天然气和液化石油气充装必须装设（）。单选

A、 体积流量计B、 质量流量计C、 温度计D、 湿度计

正确答案： B你的答案： B

42、 快装接头与（ ）接触部分应当有良好的耐腐蚀性能。单选

A、 装卸软管B、 充装介质C、 充装接头D、 液氧或氧气

正确答案： B你的答案： B

43、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质时,所有的排放气体应当集中通过（ ）排向安全的地方。单选

A、 爆破片B、 安全阀C、 泄压阀D、 阻火器

正确答案： D你的答案： C

44、 装卸阀门阀体不得选用（ ）或者非金属材料制造。单选

A、 铸钢B、 铸铁C、 合金钢D、 不锈钢

正确答案： B你的答案： B

45、 按设计压力划分，压力范围10MPa≤P<100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： C你的答案： C

46、 液化气体铁道罐车用液位计可采用（ ）或滑管式结构。单选

A、 玻璃管式B、 玻璃板式C、 磁力浮球式D、 旋转管式

正确答案： C你的答案： C

47、 移动式真空绝热低温罐体的两端均可关闭并且有可能存留液体的管路，应当设置超压泄放装置，其设定压力不宜超过（

）倍管路系统设计压力，并且满足管路系统压力等级要求。单选

A、 1.2B、 1.3C、 1.4D、 1.5

正确答案： D你的答案： D

48、 移动式压力容器用装卸阀门阀体的耐压试验压力为阀体公称压力的( )倍.单选

A、 1.2B、 1.3C、 1.4D、 1.5

正确答案： D你的答案： A

49、 液化气体汽车罐车应当设置（）安全阀，安全阀排气方向应为罐体上方。 单选

A、 内置全启式弹簧B、 外置全启式弹簧C、 内置微启式D、 外置微启式

正确答案： A你的答案： A

50、 装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（ ）倍单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 2.5

正确答案： C你的答案： C

51、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口应安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

52、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。单选

A、 半年B、 1C、 2D、 4

正确答案： B你的答案： B

53、 下列移动式压力容器部件属于安全附件。单选

A、 紧急切断阀B、 封头C、 框架D、 接管

正确答案： A你的答案： A

54、 移动式压力容器上的液位计的精度等级不得低于（ ）级单选

A、 1.5B、 2.5C、 1D、 0.5

正确答案： B你的答案： A

55、 罐体在检验前应进行置换、中和、消毒及清洗，清除所有可能滞留的（ ）。单选

A、 残留物质B、 残留物质C、 泥沙D、 有害气体及残留物质

正确答案： D你的答案： D

56、 下列哪个是绝热层式不设人孔的低温深冷型罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 壁厚测定B、 耐压试验C、 罐体内表面对接焊缝100%表面探伤D、 真空度

正确答案： D你的答案： A

57、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 检查员B、 充装后净重C、 管路系统和阀门检查D、 充装后压力

正确答案： C你的答案： C

58、 充装作业时，配置紧急切断装置的，作业人员应当位于紧急切断装置的（ ）。单选

A、 侧面B、 对面C、 附近D、 远控系统位置

正确答案： D你的答案： D

59、 移动式压力容器拟停用（ ）以上的，使用单位应当封存压力容器，向登记机关申请报停。单选

A、 半年B、 一年C、 一年半D、 两年

正确答案： B你的答案： B

60、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于（ ）。单选

A、 90%B、 95%C、 93%D、 98%

正确答案： B你的答案： A

61、 压力容器使用单位安全管理人员应至少（ ）对在用特种设备进行一次自行检查。单选

A、 每月B、 每两月C、 每三月D、 每年

正确答案： A你的答案： A

62、 卸液前必须对汽车罐车（ ）进行检查，无异常情况方可卸液。单选

A、 各附件B、 轮胎C、 罐体D、 刹车

正确答案： A你的答案： A

63、 装卸连接装置，所选用装卸管道或者装卸软管的材料与（ ）及低温工况相适应。单选

A、 环境B、 介质C、 接头形式D、 基础

正确答案： B你的答案： B

64、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。B、 真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。C、

为操作人员或者押运员配备必需的应急处理器材和个人防护用品。D、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。

正确答案： C你的答案： C

65、 下列哪种气瓶的充装单位应当在充装现场安装视频监控装置（）。单选

A、 液氯和液氨B、 液氯和液氮C、 液氨和液氧D、 液氮和液氧

正确答案： A你的答案： A

66、 下列哪种说法正确?单选

A、 检验检测机构应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。B、

操作工应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。C、

作业人员应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。D、

移动式压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。

正确答案： D你的答案： D

67、 装卸完后检查各（ ）有无泄漏。单选

A、 封头B、 密封面C、 阀门D、 管道

正确答案： B你的答案： C

68、 下列内容不属于压力容器安全技术档案的有（ ）。单选

A、 设备图纸B、 日常使用状况记录C、 不定期检验记录D、 注册登记表和使用证

正确答案： C你的答案： C

69、 装卸作业时，（ ）离开现场，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆单选

A、 操作人员不得B、 司机不得C、 操作人员、司机和押运员均不得D、 押运员均不得

正确答案： C你的答案： C

70、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于（ ）汞柱。单选

A、 650mmB、 360mmC、 380mmD、 400

正确答案： A你的答案： A

71、 移动式压力容器使用单位对存在严重事故隐患，（ ）的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。单选

A、 档案资料丢失B、 安全状况等级为三级C、 无改造、维修价值D、 使用登记证损坏

正确答案： C你的答案： C

72、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 充装后的复验内容B、 充装后的复验结论C、 卸液地点D、 罐体与底盘（车架或框架）、遮阳罩、操作台、连接紧固件、导静电装置等检查

正确答案： D你的答案： D

73、 安全状况等级为1～2级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 4C、 5D、 3

正确答案： C你的答案： B

74、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 5C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： B

75、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、（ ）以及特种设备种类的内容。单选

A、 气候B、 风向C、 单位概况D、 相邻单位的情况

正确答案： C你的答案： C

76、 充装人员应当按照（ ）的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。单选

A、 《特种设备作业人员监督管理办法》B、 《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》C、 《特种设备作业人员考核规则》D、

《特种设备安全监察条例》

正确答案： B你的答案： C

77、 罐体中的主要受压元件包括筒体、封头以及公称直径大于或者等于（ ）mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。单选

A、 100B、 50C、 25D、 150

正确答案： B你的答案： B

78、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《中华人民共和国行政许可法》B、 《特种设备作业人员考核规则》C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： A你的答案： C

79、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。单选

A、 举报B、 事实C、 传言D、 政府文件

正确答案： A你的答案： A

80、 《特种设备安全法》规定，特种设备（ ）应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。单选

A、 使用单位B、 生产单位C、 出租单位D、 检验、检测单位

正确答案： A你的答案： A

81、 所谓可燃性气体，包括（）三部分。不定项选择

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

82、 移动式压力容器压力表与罐体之间，应当装设()或者()。不定项选择

A、 二通旋塞B、 三通旋塞C、 针形阀D、 球形阀

正确答案： B、C你的答案： B、C

83、

压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于（

）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器。盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于（的

）的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶。氧舱等。不定项选择

A、 10MPa·LB、 2.5MPa·LC、 5MPa·LD、 1.0MPa·L

正确答案： B、D你的答案： B、D

84、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的（ ）、（ ）和（ ）等应满足进行内部检验的需要。不定项选择

A、 开设位置B、 数量C、 尺寸D、 形状

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 移动式压力容器由4S店维护保养。B、 汽车底盘不需检查。C、 应每天检查一次装卸软管接头自锁装置是否功能正常。D、

应每天检查一次球阀连接部位有无泄漏。

正确答案： C、D你的答案： C、D

86、 下列描述哪个是错误的？不定项选择

A、 安全阀铅封是不会坏的。B、 汽车底盘不需检查。C、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。D、

对低温罐车应经常检查罐体夹层压力是否正确。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

87、 下述哪个部位是罐体裂纹重点检查部位？不定项选择

A、 焊缝B、 热影响区C、 人孔处D、 封头顶部

正确答案： A、B、C你的答案： A、C、D

88、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 移动式压力容器应进行日照维护保养。B、 至少每个月对移动式压力容器检查一次。C、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。D、

至少两个月对移动式压力容器检查一次。

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 移动式压力容器使用单位对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。B、

检验检测机构应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。C、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，只有者押运人员才能采取紧急措施。D、

移动式压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。

正确答案： A、D你的答案： A、D

90、 下述哪条属于压力容器操作人员的职责？不定项选择

A、 按照规定填写运行、交接班等记录。B、 组织开展压力容器经常性安全检查和年度检查工作。C、

进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并记录。D、 组织制定压力容器应急救援预案并组织演练。

正确答案： A、C你的答案： A、C

1、 凡作用于人体产生有毒作用的物质，统称为毒物。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 所谓可燃性气体，包括自燃气体、可燃气体、易燃气体三部分。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 液化石油气(简称LPG)是以丙烷、丙烯、丁烷、丁烯为主要成分的混合气体。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后方可卸除。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 在移动式压力容器充装低温液体介质过程中，作业人员不能碰触装卸连接管。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 固定式压力容器的安全监察范围分为压力容器的设计、制造(含现场组焊，下同)、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 罐体中的主要受压元件包括筒体、封头以及公称直径大于或者等于50mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 对有保温或者保冷层的移动式压力容器，如果设计时规定保温或者保冷层不允许拆卸，则应当在设计文件中提出罐体定期检验的项目、方法等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 移动式压力容器安全泄放装置的总排放能力应当大于或者等于罐体需要的最小安全泄放量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 汽车罐车设计时，罐体及附件应当布置合理，安全可靠，并且满足操作和运输的要求。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 移动式压力容器充装单位因名称、地址变更，或者增加充装项目时，其《充装许可证》的原有效期不变。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

12、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

13、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 在用罐车的安全附件的检验就是对压力表、液位计、测量仪表、安全阀的检查和检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 汽车罐车充装量不得超过允许的最大充装重量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 压力容器使用单位应当根据设备种类和使用特点，配备相应数量的特种设备作业人员，并定期对其进行培训。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 使用单位每隔三个月必须检查一次罐车上配备的灭火器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 装运易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于90%。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 汽车罐车的装卸作业时，易燃介质作业现场严禁烟火，且不得使用易产生火花的工具和用品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 装卸软管接头脱扣，能导致泄漏引发事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于95%。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 移动式压力容器的管理人员和操作人员应当持相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 汽车罐车装卸记录内容应有充装介质。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现没有IC卡不得充装。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 使用单位在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

对于已经达到设计使用年限的汽车罐车罐体,但是未超过其危险品车辆规定使用年限的，如果罐体要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，检验机构按定期检验的要求作出检验结论并且评定其安全状况等，经过使用单位主要负责人批准后，方可继续使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 高压液化气体，是指临界温度在-50℃和＋65℃之间的液化气体。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，起草操作规程，保证特种设备安全运行。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 临界温度在-50℃和65℃的气体为（ ）。单选

A、 溶解气体B、 永久气体C、 高压液化气体D、 低压液化气体

正确答案： C你的答案： C

32、 腐蚀总是发生在与介质接触的（）。单选

A、 金属表面B、 金属内部

正确答案： A你的答案： A

33、 应力腐蚀是指在（）和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏单选

A、 压应力B、 拉应力C、 内应力D、 外应力

正确答案： B你的答案： A

34、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： B

35、 氧化性物质是指本身不一定可燃，通常因放出氧或起（ ）可能引起或促使其他物质燃烧的物质。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 温度上升D、 聚合反应

正确答案： A你的答案： A

36、 管路连接应当采用法兰或者焊接结构，焊接接头应当优先采用（ ）对接接头形式。单选

A、 I型破口B、 全焊透C、 角接D、 V形坡口

正确答案： B你的答案： B

37、 装卸用管和快速装卸接头的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（）倍。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

38、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，要（ ）接受产品安全性能监督检验。单选

A、 逐台B、 随机抽查C、 自愿D、 按批抽查

正确答案： A你的答案： A

39、 液化气体铁道罐车用液位计可采用（ ）或滑管式结构。单选

A、 玻璃管式B、 玻璃板式C、 磁力浮球式D、 旋转管式

正确答案： C你的答案： C

40、 移动式压力容器安全泄放装置中的安全阀应当采用（）。单选

A、 全启式弹簧安全阀B、 微启式安全阀C、 封闭式安全阀D、 半封闭式安全阀

正确答案： A你的答案： A

41、 液化气体卸液，不得采用蒸汽等可引起罐内温度迅速升高的方法升压卸液，采用热水升温卸液时，水温不得超过（）℃单选

A、 30B、 35C、 40D、 45

正确答案： D你的答案： C

42、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 85B、 88C、 90D、 92

正确答案： C你的答案： C

43、 移动式压力容器充装单位资源条件要求充装单位人员配备和（ ）应当与其充装规模相适应。单选

A、 场地B、 设施配置C、 场地、设施配置D、 组织机构

正确答案： C你的答案： C

44、 常温铁路罐车由底架、（ ）、装卸阀件、紧急切断装置、安全阀以及遮阳罩、操作台、支座等附件组成。单选

A、 机车B、 罐体C、 铁轨D、 信号装置

正确答案： B你的答案： B

45、 移动式压力容器液位计的精度等级不得低于( )级。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： C你的答案： C

46、

对于移动式真空绝热低温罐体，除了装运液氦的罐体外，罐体处于水平状态下，初次开启排气时，其泄压阀或压力控制阀入口以下至少保证（）%的气相空间。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

47、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧以外其他介质接触的零部件表面，除图样另有规定，其油脂残留量一般不超过（ ）mg/m2单选

A、 200B、 300C、 400D、 500

正确答案： D你的答案： D

48、 对于移动式真空绝热低温罐体，管路在承受（ ）倍内容器工作压力时不会破裂。单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 4

正确答案： D你的答案： C

49、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为（ ）年。单选

A、 1B、 6C、 4D、 3

正确答案： D你的答案： A

50、 按设计压力划分，中压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： B你的答案： B

51、 装卸作业时，（ ）离开现场，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆单选

A、 操作人员不得B、 司机不得C、 操作人员、司机和押运员均不得D、 押运员均不得

正确答案： C你的答案： C

52、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 没有规定移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布C、

移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。D、

事故发生地质量技术监督部门应当对事故责任单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

正确答案： D你的答案： B

53、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

54、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口应安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

55、 下列哪种资料，移动式压力容器出车必须携带。单选

A、 产品质量合格证明B、 安装技术文件C、 装卸记录D、 能效测试报告

正确答案： C你的答案： C

56、 对于移动式压力容器需要过户的原使用单位应当持（ ）到原登记机关办理使用登记证注销手续。单选

A、 使用登记证B、 登记卡C、 有效期内定期检验报告D、 以上都需要

正确答案： D你的答案： D

57、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。B、 应每年检查一次温度计连接部位有无渗漏。C、

应每月检查一次紧急切断阀与操作装置事故手柄装置的状况。D、 检查方法就是用眼看。

正确答案： C你的答案： C

58、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现余压低于（ ）MPa，不得充装。单选

A、 0.1B、 0.05C、 0.2D、 0.15

正确答案： B你的答案： A

59、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 5C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： B

60、 汽车罐车不得直接向（ ）灌装。单选

A、 贮罐B、 球罐C、 气瓶D、 缓冲罐

正确答案： C你的答案： A

61、 装卸软管的试验压力为（ ）倍的公称压力。单选

A、 2B、 1.5C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： B

62、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、

特种设备安全监督管理部门应当参加移动式压力容器使用单位制定事故应急预案，并演练。C、

移动式压力容器使用单位的应急救援组织机构应当履行对外救援的义务。D、 没有明文规定移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。

正确答案： A你的答案： A

63、 装卸连接装置，装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（ ）倍单选

A、 5B、 4C、 2D、 3

正确答案： C你的答案： C

64、 安全状况等级为3级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 5B、 4C、 3D、 2.5

正确答案： D你的答案： C

65、 移动式压力容器拟停用（ ）以上的，使用单位应当封存压力容器，向登记机关申请报停。单选

A、 半年B、 一年C、 一年半D、 两年

正确答案： B你的答案： B

66、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： B

67、 充装作业完成后，按照操作规程关闭（ ）和相关装置。单选

A、 紧急切断阀B、 所有装卸用阀门C、 截止阀D、 球阀

正确答案： B你的答案： B

68、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每年进行一次耐压试验。B、 应每月进行一次气密试验。C、 每天应检查一次爆破片是否需要更换。D、

每天应检查一次温度计指示器是否损坏。

正确答案： D你的答案： D

69、 途中停车如果超过六小时，应( )或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；单选

A、 靠路边B、 靠近有水源的地方C、 靠郊外D、 按当地公安部门指定的安全地点

正确答案： D你的答案： D

70、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器应进行日常维护保养。B、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。C、 移动式压力容器由检验单位进行日常维护保养。D、

移动式压力容器由4S店维护保养。

正确答案： A你的答案： A

71、 特种设备的安全方针应体现（ ）的特点。单选

A、 遵守特种设备有关法律法规B、 企业特种设备危险特点C、 预防设备造成人身伤害和财产损失D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

72、 额定充满率是低温罐箱充装时，（ ）装运低温液体的体积与容器的几何体积之比单选

A、 允许达到最大B、 在使用过程中C、 允许达到最小D、 设计要求

正确答案： A你的答案： B

73、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管应有可靠的连接方式。B、 应设置安全警示标志或者防护信号。C、

移动式压力容器快装接口应安装盲法兰或等效装置。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： C你的答案： C

74、 装卸连接装置，装卸软管的最小爆破压力大于（ ）倍的公称压力。单选

A、 1.5B、 2C、 3D、 4

正确答案： D你的答案： D

75、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器装卸用管没有防止装卸用管拉脱的联锁安全保护装置能够引起重大事故。B、 事故与人的操作无关。C、

移动式压力容器超装不会造成事故。D、 移动式压力容器的装卸软管是不会拉断的。

正确答案： A你的答案： A

76、 移动式压力容器充装单位充装活动应当符合有关（ ）的要求，能够保证充装工作质量。单选

A、 安全技术规范B、 质量技术监督管理部门C、 技术标准D、 法律、法规

正确答案： A你的答案： A

77、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于罐体为( )材料制造的移动式压力容器。单选

A、 金属B、 非金属C、 有色金属D、 黑色金属

正确答案： B你的答案： B

78、

《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当（

）。单选

A、 申请检验B、 及时申报并接受检验C、 组织进行检验D、 自行进行检验

正确答案： B你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全法》规定，

特种设备检验机构及其检验人员利用检验工作故意刁难特种设备生产、经营、使用单位的，特种设备生产、经营、使用单位有权向（ ）的部门投诉单选

A、 负责仲裁B、 负责特种设备安全监督管理C、 负责安全管理D、 负责安全生产

正确答案： B你的答案： B

81、 爆炸分为（ ）和（ ）。不定项选择

A、 化学性爆炸B、 粉碎性爆炸C、 物理性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： A、C你的答案： A、C

82、 压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的（ ）。不定项选择

A、 1.5～2.0B、 1.5～3.0C、 2D、 3

正确答案： B你的答案： B

83、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的（ ）、（ ）和（ ）等应满足进行内部检验的需要。不定项选择

A、 开设位置B、 数量C、 尺寸D、 形状

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 移动式压力容器充装单位检查人员不得少于（）人，并且每班不少于（）人不定项选择

A、 4B、 3C、 2D、 1

正确答案： B、D你的答案： B、D

85、 在用罐车的定期检验分为（ ）、（ ）和水压试验。不定项选择

A、 年度检验B、 全面检验C、 外观检验D、 外部检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 下列描述正确的是（ ）。不定项选择

A、 装运易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于90%。B、 装运不易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于95%。C、

汽车罐车充装量可以超过允许的最大充装重量，但不能装满溢出。D、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于98%。

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 下列描述哪个是正确的？不定项选择

A、 自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。B、

报告事故内容不包括事故现场破坏情况。C、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。D、 情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。

正确答案： A、C你的答案： A、C

88、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 排污疏水装置。B、 核查罐体内介质的压力（充装后不得超过当时环境温度下介质的饱和蒸汽压力）或余压。C、 气密性试验。D、

罐体或安全附件、阀门等有异常。

正确答案： B、D你的答案： A、B、C、D

89、 通常情况下，下列哪些内容是移动式压力容器装卸记录表应有的内容？不定项选择

A、 罐车总重量B、 排污疏水装置检查C、 气密性试验D、 押运员签字

正确答案： A、D你的答案： C、D

90、 长管拖车、管束式集装箱专项安全技术要求适用于用无缝瓶式压力容器制造，同时满足下列条件的长管拖车和管束式集装箱：（ ）不定项选择

A、 环境温度为-40℃～60℃下使用。B、 设计压力为1.0MPa～55MPa 或者公称工作压力为1.0MPa～45MPa。C、

单个无缝瓶式压力容器容积为1000L～3000L。D、 充装压缩气体介质。

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C

1、 易燃液体包括：易燃液体和液态退敏爆炸品。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 化学危险物品按危险货物具有的危险性或次要的危险性分为九个类别。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 氧化性物质是指本身一定可燃，通常因放出氧或起氧化反应可能引起或促使其他物质燃烧的物质。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

4、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 充装有毒介质罐体上的液位计，应设置防止泄漏的密封式保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 对于移动式压力容器，安全阀安装在罐体液面以上气相空间部分时，应与水平面成75°角。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 真空绝热罐体必须设置人孔判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 移动式压力容器选择爆破片类别和型式时，只需考虑压力、温度、工作介质等因素的影响，不需参照其它标准。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 移动式压力容器装卸阀门的气密性试验压力为罐体设计压力。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 移动式压力容器的真空绝热低温罐体至少应当设置三个相互独立的安全泄放装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 移动式压力容器充装过程中，快装接头连接或者其它密封面发生泄漏，在内部有压力时，应先进行密封面紧固，再处理泄漏。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、

汽车罐车驾驶员必须先取得公安机关颁发的《机动车驾驶执照》，再经汽车罐车安全驾驶、使用培训、考核合格，由省级劳动部门颁发《汽车罐车准驾证》后，才有驾驶液化气体汽车的资格。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、

特种设备使用安全管理文件包括：管理方针和目标、管理手册、管理制度、岗位责任制、与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准，相关记录等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 压力容器使用单位必须定期或不定期地对安全管理体系的工作效果进行内部和外部的评定。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 压力容器使用单位应当根据设备种类和使用特点，配备相应数量的特种设备作业人员，并定期对其进行培训。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器因有安全阀无需设置其他压力保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 没有机动车行驶证的汽车罐车不能办理使用登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 汽车罐车的装卸作业，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现没有IC卡可以充装。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是6年。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

21、 特种设备安全监督管理部门应当对移动式压力容器充装安全负责，使质量保证体系有效运转，各项制度得到贯彻执行。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于98%。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

24、 充满率是指低温罐箱在使用过程中装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 特种设备安全管理制度一般不包括安全生产奖惩及责任追究制度。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

26、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，不要求采取防止充装过程中车辆发生滑动的有效措施。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 即使装卸软管接头脱扣，也不会导致泄漏引发重大事故。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 压力容器安全管理人员不应当持有相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 《移动式压力容器安全技术监察规程》适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即处理，然后向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 临界温度高于65℃的气体为（ ）。单选

A、 溶解气体B、 永久气体C、 高压液化气体D、 低压液化气体

正确答案： D你的答案： D

32、 气体包括压缩气体、（ ）、溶解气体和冷冻液化气体、一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物、充有气体的物品和烟雾剂。单选

A、 非可燃气体B、 可燃气体C、 永久气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： B

33、 所谓可燃性气体，包括自燃气体、（ ）、易燃气体三部分。单选

A、 可燃气体B、 溶解气体C、 液化气体D、 永久气体

正确答案： A你的答案： A

34、 氧气具有强烈的助燃特性。 它是一种（）。单选

A、 阻燃剂B、 催化剂C、 强还原剂D、 强氧化剂

正确答案： D你的答案： D

35、 燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的（）。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 聚合反应D、 分解反应

正确答案： A你的答案： A

36、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： D

37、 紧急切断阀按其结构形式可分为( )、外置式等。单选

A、 液压式B、 内置式C、 气动式D、 机械式

正确答案： B你的答案： B

38、 液化气体铁路罐车应当采用（）液位计，并且符合相应国家标准或者行业标准的规定。单选

A、 滑管式B、 旋转管式C、 玻璃板式D、 磁力浮球式

正确答案： D你的答案： D

39、

根据《TSGR4002-2011移动式压力容器充装许可规则》规定，铁路罐车充装场地需分别设置充装线和行走线。充装栈台两端及沿栈台每隔（）m设置安全扶梯。单选

A、 40～60B、 50～70C、 60～80D、 70～90

正确答案： C你的答案： C

40、 采用安全阀与爆破片串联组合装置作为移动式压力容器罐体安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于安全阀整定压力的（）倍。单选

A、 0.9B、 1C、 1.1D、 1.2

正确答案： C你的答案： D

41、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质的罐体，任何情况下的最大充满率应当不大于（）%。单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： A你的答案： A

42、 对于真空绝热罐体，管路系统的阀门应当标明介质流向，截止阀应当标明（ ）方向，各个接口和附件标明用途。单选

A、 开启B、 开启和关闭C、 关闭D、 旋转

正确答案： B你的答案： B

43、 压力容器应由有相应制造资格的压力容器制造厂制造并经有资格的检验检测机构进行（ ）。单选

A、 现场检验B、 产品安全质量监督检验C、 产品质量性能监督检验制度D、 安装监督检验制度

正确答案： B你的答案： B

44、 按设计压力划分，压力范围 0.1MPa≤P<1.6Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： A你的答案： A

45、 液化气体卸液，不得采用蒸汽等可引起罐内温度迅速升高的方法升压卸液，采用热水升温卸液时，水温不得超过（）℃单选

A、 30B、 35C、 40D、 45

正确答案： D你的答案： D

46、 固定式压力容器的范围包括压力容器（ ）和安全附件。单选

A、 电气设备B、 阀门C、 本体D、 连接管道

正确答案： C你的答案： C

47、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

48、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，要（ ）接受产品安全性能监督检验。单选

A、 逐台B、 随机抽查C、 自愿D、 按批抽查

正确答案： A你的答案： A

49、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧接触的所有零部件表面，必须进行脱脂与清洁处理，其油脂残留量不得超过（）mg/m2单选

A、 105B、 115C、 125D、 135

正确答案： C你的答案： A

50、 装卸软管应有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

51、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 5C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： A

52、 安全状况等级为3级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 2.5B、 4C、 3D、 2

正确答案： C你的答案： D

53、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得装卸？单选

A、 按指定位置停车，未关闭汽车发动机。B、 单位技术负责人不在装卸现场。C、 单位安全员不在现场。D、 随车文件和资料中没有图纸。

正确答案： A你的答案： A

54、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 移动式压力容器事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。B、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。C、度

移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： D你的答案： C

55、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 最大充装量B、 实际充装量C、 充装介质D、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查

正确答案： D你的答案： D

56、 移动式压力容器上使用的压力表盘刻度极限值应当为最大工作压力的（ ）倍，表盘直径不得小于100mm。单选

A、 1B、 2C、 1.5～3.0D、 3

正确答案： C你的答案： C

57、 压力容器使用单位应当指定一名（ ）作为特种设备安全管理负责人。单选

A、 操作人员B、 技术骨干C、 单位领导D、 熟悉特种设备安全法规人员

正确答案： C你的答案： C

58、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。B、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。C、 续报内容只包括：事故伤亡或者涉险人数变化情况及直接经济损失。D、

续报内容应当包括：事故发生单位详细情况、事故详细经过、设备失效形式和损坏程度、事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。

正确答案： D你的答案： D

59、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、（ ）以及特种设备种类的内容。单选

A、 气候B、 风向C、 单位概况D、 相邻单位的情况

正确答案： C你的答案： C

60、 使用单位应当每（ ）对装卸软管进行1次水压试验。单选

A、 半年B、 1年C、 2年D、 6年

正确答案： A你的答案： B

61、 下列内容不属于压力容器安全技术档案的有（ ）。单选

A、 设备图纸B、 日常使用状况记录C、 不定期检验记录D、 注册登记表和使用证

正确答案： C你的答案： C

62、 移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生（

）、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。单选

A、 油漆脱落B、 裂缝、鼓包C、 螺栓生锈D、 罐体腐蚀

正确答案： B你的答案： B

63、 装卸作业时，（ ）离开现场，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆单选

A、 操作人员不得B、 司机不得C、 操作人员、司机和押运员均不得D、 押运员均不得

正确答案： C你的答案： C

64、 下列哪条属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、 为操作人员或者押运员配备专用工具和必要的备品、备件。D、

为操作人员或者押运员配备必需的应急处理器材和个人防护用品。

正确答案： A你的答案： A

65、 充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按（

）的要求对罐内含水量进行处理和分析，并且处理单位必须出具证明文件。单选

A、 使用说明书B、 设计计算书C、 安全技术规范D、 标准

正确答案： A你的答案： A

66、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐箱总重量B、 罐内余液重量C、 排污疏水装置检查D、 上次罐体检验日期

正确答案： C你的答案： C

67、 充满率是指低温罐箱（ ）装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。单选

A、 允许达到最大B、 在使用过程中C、 允许达到最小D、 设计要求

正确答案： B你的答案： D

68、 下列哪种缺陷是表面缺陷？单选

A、 晶间腐蚀B、 表面裂纹C、 晶粒粗大D、 淬硬组织

正确答案： B你的答案： B

69、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体与底盘（车架或框架）、遮阳罩、操作台、连接紧固件、导静电装置等检查B、 罐内余液重量C、 实际充装量D、

安全附件和其他阀件检查

正确答案： A你的答案： A

70、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 特别重大事故的调查处理情况由国务院或者国务院授权组织事故调查的部门向社会公布。B、

特别重大事故的调查处理情况由省级组织事故调查的部门向社会公布。C、 安全生产监督管理部门应当督促质量技术监督管理部门进行事故处理。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： A你的答案： A

71、 安全状况等级为1～2级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 4C、 5D、 3

正确答案： C你的答案： C

72、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐内压力B、 充装介质C、 罐车技术档案资料检查D、 驾驶员

正确答案： C你的答案： C

73、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止（ ）。单选

A、 低温灼伤B、 烧伤C、 腐蚀D、 中毒

正确答案： A你的答案： A

74、 充装过程中，快装接头连接或者其它密封面发生泄漏，在内部有压力时，不得（ ），必须卸压后处理。单选

A、 离开B、 汇报C、 进行任何紧固D、 人工处理

正确答案： C你的答案： C

75、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、

自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。D、 报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： D你的答案： D

76、 移动式压力容器充装单位应当具备（

）；有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施和有健全的充装管理制度、责任制度、紧急处理措施。 单选

A、 有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员B、 有与充装和管理相适应的管理人员C、 有与充装和管理相适应的技术人员D、

有与充装和管理相适应的充装人员

正确答案： A你的答案： A

77、 压力容器安全管理人员应当持有（ ）。单选

A、 工程师职称证B、 安全员证C、 特种设备作业人员证D、 相应的特种设备作业人员证

正确答案： D你的答案： B

78、 按《特种设备安全法》规定，发生事故，对（ ）的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，还要依照该法规定处以罚款单选

A、 负有责任B、 事故发生单位C、 特种设备生产单位D、 特种设备检验、检测机构

正确答案： A你的答案： A

79、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（调

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

80、 按《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，应当自受理申请之日起三十日内，作出许可或者不予许可的决定；不予许可的，（ ）。单选

A、 应当退回申请书 B、 应当通知申请人C、 应当公示D、 应当书面向申请人说明理由

正确答案： D你的答案： A

81、 凡具有（ ）、（

）毒害、腐蚀、放射性等危险性质，在运输、装卸、生产、使用、储存、保管过程中，于一定条件下能引起燃烧、爆炸，导致人身伤亡和财产损失等事故的化学物品，统称为化学危险物品。不定项选择

A、 气味B、 爆炸C、 颜色D、 易燃

正确答案： B、D你的答案： B、D

82、 固定式压力容器的安全监察范围分为压力容器的设计、制造(含现场组焊，下同)、( )、改造、 ( )、使用、检验检测等环节。不定项选择

A、 销售B、 安装C、 维修D、 研制

正确答案： B、C你的答案： B、C

83、 压力表的装设位置应当避免受到（）、（）或者（）的不利影响。不定项选择

A、 辐射热B、 冻结C、 热传导D、 震动

正确答案： A、B、D你的答案： B、C、D

84、 移动式压力容器是指由罐体或者（ ）与走行装置或者（ ）采用永久性连接组成的运输装备。不定项选择

A、 大容积钢质无缝气瓶B、 联锁装置C、 框架D、 爆破片

正确答案： A、C你的答案： A、B、D

85、 下列哪种方法为安全阀到开启压力不开启的处理方法？不定项选择

A、 校核或更换压力表B、 重新调节灵敏度C、 除锈，清除污物D、 重新修整装配

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、C、D

86、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 汽车底盘不需检查。B、 应每天检查一次装卸软管密封出是否泄漏。C、 使用单位每隔三个月必须检查一次罐车上配备的灭火器。D、

检查方法就是用眼看。

正确答案： B、C你的答案： B、C

87、 罐体的变形一般可以表现为局部（ ）、（ ）、整体膨胀等几种形式。不定项选择

A、 弯曲B、 凹陷C、 缩短D、 鼓包

正确答案： B、D你的答案： B、D

88、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。不定项选择

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、

在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。C、 应设置安全警示标志或者防护信号。D、

易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： C、D你的答案： C、D

89、 安全阀的回座压力不低于开启压力的（ ）倍，密封试验压力不低于开启压力的（ ）倍不定项选择

A、 0.6B、 0.7C、 0.8D、 0.9

正确答案： C、D你的答案： C、D

90、 以下哪项工作是全面检验前，使用单位应当做的准备工作？不定项选择

A、 准备好工作服。B、 准备好检测仪器C、

盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性介质的，必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范、标准的规定。D、

被检容器内部介质必须排放、清理干净，用盲板从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。

正确答案： C、D你的答案： A、C、D

1、 燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的氧化反应。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 氧化性物质是指本身一定可燃，通常因放出氧或起氧化反应可能引起或促使其他物质燃烧的物质。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

3、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度小于空气。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 移动式压力容器不得设置玻璃板(管)式液面计。 判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、

从事移动式压力容器充装的单位，取得省、自治区、直辖市质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 移动式压力容器安全泄放装置的总排放能力应当大于或者等于罐体需要的最小安全泄放量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度应当大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 对于移动式压力容器，充装腐蚀性介质或者有硫化氢应力腐蚀倾向介质的罐体，选用的弹簧安全阀的弹性元件应当与罐体内介质隔离。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为3年。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 移动式压力容器手动阀门的开闭操作，应当能在阀门承受气密性试验压力下全开、全闭操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的金属温度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 真空绝热罐体可以不设置人孔。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 压力容器使用单位应根据设备种类、数量，设置相应的专（兼）职特种设备安全管理机构和管理人员。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 罐体在检验前应采用水洗方法，清除所有可能滞留的有害气体及残留物质。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 汽车罐车装卸记录内容中应有最大充装量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 使用单位应当严格执行国家相关主管部门的有关规定，确保移动式压力容器的运输过程作业安全。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 移动式压力容器使用单位应建立相应的应急救援组织机构。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 使用单位每隔三个月必须检查一次罐车上配备的灭火器。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

20、 充满率是低温罐箱充装时，允许达到最大装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 移动式压力容器出车时，不要忘记携带《机动车驾驶执照》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 压力容器使用单位应制定压力容器安全管理计划并保证实施，并且对计划的完成情况进行不定期检测。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 没有机动车行驶证的汽车罐车不能办理使用登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管应有可靠的连接方式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、

特种设备使用安全管理文件包括：管理方针和目标、管理手册、管理制度、岗位责任制、与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准，相关记录等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 移动式压力容器充装单位应当对充装安全负责，使质量保证体系有效运转，各项制度得到贯彻执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 移动式压力容器拟停用半年以上的，使用单位应当封存压力容器，并向登记机关申请报停。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 压力容器使用单位应当对压力容器的使用安全负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 移动式压力容器是指由压力容器罐体与走行装置或者框架采用永久性连接组成的罐式运输装备。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 自燃气体是指在低于（ ）温度下与空气或氧化剂接触即能自发燃烧的气体。单选

A、 10℃B、 20℃C、 100℃D、 150℃

正确答案： C你的答案： A

32、 所谓气体指：在50℃时，蒸气压力大于300 kPa的物质，或（ ）时在101.3 kPa标准压力下完全是气态的物质。单选

A、 20℃B、 30℃C、 10℃D、 0℃

正确答案： A你的答案： A

33、 应力腐蚀是指在（）和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏单选

A、 压应力B、 拉应力C、 内应力D、 外应力

正确答案： B你的答案： A

34、 所谓可燃性气体，包括自燃气体、（ ）、易燃气体三部分。单选

A、 可燃气体B、 溶解气体C、 液化气体D、 永久气体

正确答案： A你的答案： A

35、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是（）的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。单选

A、 无毒B、 微毒C、 中度毒性D、 剧毒

正确答案： D你的答案： D

36、 充装易燃、易爆介质的汽车罐车发动机的排气管应当装在车身（）部。单选

A、 前B、 后C、 左D、 右

正确答案： A你的答案： A

37、 液化气体铁道罐车的压力表、液位计、温度计等接口与罐体连接不应采用（ ）连接。单选

A、 螺纹或者法兰B、 法兰C、 螺纹D、 焊接

正确答案： C你的答案： C

38、 对于移动式真空绝热低温罐体，管路在承受（ ）倍内容器工作压力时不会破裂。单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 4

正确答案： D你的答案： D

39、 常温铁路罐车由底架、（ ）、装卸阀件、紧急切断装置、安全阀以及遮阳罩、操作台、支座等附件组成。单选

A、 机车B、 罐体C、 铁轨D、 信号装置

正确答案： B你的答案： B

40、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的额定排放压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.1B、 1.2C、 1.3D、 1.4

正确答案： B你的答案： B

41、 充装液化气体和液体介质的罐体最大允许充装量按照介质在设计温度下罐体内留有（）％气相空间确定。单选

A、 3B、 5C、 7D、 9

正确答案： B你的答案： A

42、 采用安全阀与爆破片并联组合装置或者爆破片装置为辅助安全泄放装置时，爆破片的（）不得大于罐体的耐压试验压力。单选

A、 最小爆破压力B、 设计爆破压力C、 最佳爆破压力D、 最大爆破压力

正确答案： D你的答案： A

43、 移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置时，安全阀的排放能力应当按照安全阀单独作用时的排放能力乘以修正系数（ ）。单选

A、 0.8B、 0.85C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

44、 对于移动式压力容器，《充装许可证》的有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： B

45、 管路连接应当采用法兰或者焊接结构，焊接接头应当优先采用（ ）对接接头形式。单选

A、 I型破口B、 全焊透C、 角接D、 V形坡口

正确答案： B你的答案： D

46、 移动式压力容器液位计的精度等级不得低于( )级。单选

A、 1.5B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： C你的答案： C

47、 移动式压力容器压力表精度不得低于（ ）级。单选

A、 1.4B、 1.5C、 1.6D、 1.7

正确答案： C你的答案： C

48、 移动式压力容器安全泄放装置中的安全阀应当采用（）。单选

A、 全启式弹簧安全阀B、 微启式安全阀C、 封闭式安全阀D、 半封闭式安全阀

正确答案： A你的答案： A

49、 汽车罐车或者（

）的设计总图上，注明车辆性能，如底盘型号或者半挂车型号、轴距、整备质量、接近角/离去角、前悬/后悬、设计限速要求、满载时轴荷分配、整车稳定性要求等。单选

A、 低温罐车B、 铁路罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

50、 液化气体铁路罐车应当采用（）液位计，并且符合相应国家标准或者行业标准的规定。单选

A、 滑管式B、 旋转管式C、 玻璃板式D、 磁力浮球式

正确答案： D你的答案： D

51、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、 报告事故内容不包括事故现场破坏情况。D、

报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： B你的答案： B

52、 安全状况等级为3级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 5B、 4C、 3D、 2.5

正确答案： D你的答案： C

53、 汽车罐车充装量不得超过允许的（ ）。单选

A、 设计充装重量B、 理论充装重量C、 实际充装重量D、 最大充装重量

正确答案： D你的答案： A

54、 安全状况等级为3级的铁路罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 2.5B、 2C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： C

55、 下列移动式压力容器部件属于安全附件。单选

A、 人孔盖B、 压力表C、 油泵D、 人孔螺栓

正确答案： B你的答案： B

56、 下列移动式压力容器部件属于安全附件。单选

A、 紧急切断阀B、 封头C、 框架D、 接管

正确答案： A你的答案： A

57、 下列各项中不属于压力容器安全操作规程的内容是（ ）。单选

A、 设备的操作参数B、 设备的操作方法C、 设备的安全要点D、 设备的工作原理

正确答案： D你的答案： D

58、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。

正确答案： B你的答案： B

59、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐内压力B、 充装介质C、 罐车技术档案资料检查D、 驾驶员

正确答案： C你的答案： C

60、 罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的开启压力应当为罐体（ ）的1.05～1.10倍。单选

A、 计算压力B、 工作压力C、 设计压力D、 最高工作压力

正确答案： C你的答案： C

61、 使用单位申请对压力容器申请报废应填写（ ）。单选

A、 《特种设备报废登记表》B、 《特种设备报停备案表》C、 《特种设备报废备案表》D、 《特种设备报废申请表》

正确答案： C你的答案： D

62、 下列哪条属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、 为操作人员或者押运员配备专用工具和必要的备品、备件。D、

为操作人员或者押运员配备必需的应急处理器材和个人防护用品。

正确答案： A你的答案： A

63、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐车超装不会引发事故。B、 罐车上的安全阀是不会突然起跳的C、 充装过程中，车辆没有有效防滑设施，会发生事故。D、

不相容介质混合不会引起爆炸事故。

正确答案： C你的答案： C

64、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口应安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： D

65、 真空绝热低温罐体至少应当设置（ ）相互独立的安全泄放装置。单选

A、 两个B、 三个C、 四个D、 一个

正确答案： A你的答案： A

66、 下列哪个不是绝热层式不设人孔的低温深冷型罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 罐车技术档案资料B、 罐体表面漆色C、 罐体内表面对接焊缝100%表面探伤D、 真空度

正确答案： C你的答案： D

67、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐箱总重量B、 罐内余液重量C、 排污疏水装置检查D、 上次罐体检验日期

正确答案： C你的答案： C

68、 特种设备安全管理制度包括( )。单选

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 特种设备自行检查制度D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

69、 充装作业时，配置紧急切断装置的，作业人员应当位于紧急切断装置的（ ）。单选

A、 侧面B、 对面C、 附近D、 远控系统位置

正确答案： D你的答案： C

70、 移动式压力容器停车位置应通风良好，停车地点附近不得有（ ）。单选

A、 有人B、 明火C、 其它车辆D、 建筑物

正确答案： B你的答案： B

71、 对于移动式压力容器需要过户的原使用单位应当持（ ）到原登记机关办理使用登记证注销手续。单选

A、 使用登记证B、 登记卡C、 有效期内定期检验报告D、 以上都需要

正确答案： D你的答案： D

72、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器由4S店维护保养。B、 罐车上的阀门一般不会坏的。C、 罐体漆色是否完好是罐车日常维护检查地保养的一项内容。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： C你的答案： C

73、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。B、

压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。

正确答案： A你的答案： A

74、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： C你的答案： D

75、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐箱重量B、 罐体表面、接口部位焊缝、裂纹、腐蚀、划痕、凹坑、泄漏、损伤等缺陷检查C、 充装介质D、 充装日期

正确答案： B你的答案： B

76、 冷冻液化气体，是指在运输过程中由于温度低而部分呈（ ）的气体。单选

A、 固态B、 液态C、 气态D、 液化

正确答案： B你的答案： A

77、 移动式压力容器充装单位充装人员不少于（ ）人，并且每班不少于2人。单选

A、 4B、 3C、 5D、 10

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，（

），责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。单选

A、 擅自用于制造的B、 对设计单位C、 对设计人员D、 对设计单位和人员

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（ ）制定。单选

A、 国家质量技术监督检验总局B、 全国人大C、 国务院D、 国务院负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： D你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位不得生产（ ）特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。单选

A、 不符合安全性能要求的B、 不符合能效指标的C、 劣质的D、 不符合安全性能要求和能效指标的

正确答案： D你的答案： D

81、 所谓可燃性气体，包括（）三部分。不定项选择

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

82、 移动式压力容器包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和管束式集装箱。不定项选择

A、 铁路罐车B、 汽车罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 固定式压力容器的本体包含压力容器与外部管道或者装置焊接连接的第一道环向的( )、螺纹连接的第一个( )、法兰连接的第一个(

)、专用连接件或管件连接的第一个密封面。不定项选择

A、 全部焊缝B、 坡口面C、 螺纹接头端面D、 法兰密封面

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

84、 充装天然气的长管拖车和管束式集装箱，设置气瓶排污装置，排液管的（ ）和（ ）能够满足积液排出的需要。不定项选择

A、 长度B、 结构C、 截面积D、 布置

正确答案： B、D你的答案： C、D

85、 以下属于移动式压力容器使用登记的申请条件是（ ）。不定项选择

A、 汽车罐车应有机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 产品铭牌拓印或复印件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

86、 特种设备安全管理制度包括( )。不定项选择

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 使用登记制度D、 接受特种设备安全监察制度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 下列描述哪个是正确的？不定项选择

A、 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。B、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。C、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。D、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 汽车底盘不需检查。B、 应每天检查一次装卸软管密封出是否泄漏。C、 使用单位每隔三个月必须检查一次罐车上配备的灭火器。D、

检查方法就是用眼看。

正确答案： B、C你的答案： B、C

89、 下列哪种方法为安全阀到开启压力不开启的处理方法？不定项选择

A、 校核或更换压力表B、 重新调节灵敏度C、 除锈，清除污物D、 重新修整装配

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C

90、 下列哪些工作是压力容器检验前使用单位应做的工作？不定项选择

A、 负责安全监护B、 如果需现场射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志C、

高温或者低温条件下运行的压力容器，按照操作规程的要求缓慢地降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度，防止造成伤害。D、

切断与压力容器有关的电源，设置明显的安全标志。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 所谓气体指：在50℃时，蒸气压力大于300 kPa的物质，或20℃时在101.3 kPa标准压力下完全是气态的物质。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 当氧化过程迅速进行时，产生的热量使物质和周围空气的温度急剧升高，并且产生光亮和火焰，这种剧烈的氧化现象便是燃烧。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 燃烧与爆炸的区别在于燃烧规模的不同。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 充装易燃、易爆介质的移动式压力容器(铁路罐车除外)，必须装设可靠的导静电接地装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 移动式压力容器手动阀门的开闭操作，应当能在阀门承受气密性试验压力下全开、全闭操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱的定期检验分为年度检验和全面检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 对有保温或者保冷层的移动式压力容器，如果设计时规定保温或者保冷层不允许拆卸，则应当在设计文件中提出罐体定期检验的项目、方法等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、

有关移动式压力容器安全技术规范及其相应标准对移动式压力容器充装介质有要求时，充装单位应当配备与充装介质相适应的化验人员。化验人员应当能熟练化验、分析介质组分。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 移动式压力容器充装易燃、易爆介质，卸液时不得用空气加压。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 装卸易燃、易爆介质前，应确保移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线可靠连接。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、

固定式压力容器的本体包含压力容器与外部管道或者装置焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或管件连接的第一个密封面。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 真空绝热罐体可以不设置人孔。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 移动式压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限使用单位可以直接予以报废处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

14、 移动式压力容器出车时，不要忘记携带《机动车驾驶执照》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 常温型（裸式）罐车罐体年度检验不进行尺寸检查。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 装运液态介质的移动式压力容器，到达卸液站点后，具备卸液条件的，必须及时卸液。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 移动式压力容器充装单位在充装作业前应当做好防火安全准备工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，应采取防止充装过程中车辆发生滑动的有效措施。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 液氯、液氮等气瓶充装单位应当在充装现场安装视频监控装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 压力容器使用单位应根据设备种类、数量，设置相应的专（兼）职特种设备安全管理机构和管理人员。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 汽车罐车装卸记录内容中应有卸液记录。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 移动式压力容器充装单位应有熟悉汽车罐车运输与装卸安全技术管理人员。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

23、 特种设备安全管理制度一般不包括安全生产奖惩及责任追究制度。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 没有机动车行驶证的汽车罐车不能办理使用登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 压力容器的使用单位应当指定至少2名单位领导人作为特种设备安全管理负责人。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 使用单位在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 压力容器安全管理人员应具备相应的安全技术知识并经特种设备管理部门考核合格，持证上岗。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 移动式压力容器罐体内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时，如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于45MPa·L

时,也属于《移动式压力容器安全技术监察规程》的适用范围。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 压力容器使用单位应当对压力容器的使用安全负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 特种设备管理人员和其他特种设备作业人员的考试只进行理论知识考试。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： B

32、 气体包括压缩气体、（ ）、溶解气体和冷冻液化气体、一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物、充有气体的物品和烟雾剂。单选

A、 非可燃气体B、 可燃气体C、 永久气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： D

33、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是（）的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。单选

A、 无毒B、 微毒C、 中度毒性D、 剧毒

正确答案： D你的答案： D

34、 燃烧与爆炸的区别在于（）的不同。单选

A、 聚合速度B、 还原速度C、 氧化速度D、 分解速度

正确答案： C你的答案： C

35、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

36、 压力容器应由有( )的压力容器制造厂制造并经有资格的检验检测机构进行产品安全质量监督检验。单选

A、 任何制造资格B、 相关专业能力C、 相关制造能力D、 相应制造资格

正确答案： D你的答案： D

37、 充装易燃、易爆介质的汽车罐车发动机的排气管应当装在车身（）部。单选

A、 前B、 后C、 左D、 右

正确答案： A你的答案： A

38、 对于移动式压力容器，《充装许可证》的有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

39、 按设计压力划分，中压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： B你的答案： B

40、 移动式压力容器装卸软管和快速装卸接头在承受（）倍罐体工作压力时不得破裂。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

41、 长管拖车和管束式集装箱的管路及其管件等应当采用奥氏体不锈钢材料。单选

A、 马氏体不锈钢B、 双相不锈钢C、 奥氏体不锈钢D、 低合金高强结构钢

正确答案： C你的答案： C

42、 按设计压力划分，低压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： A你的答案： A

43、 紧急切断阀按其结构形式可分为( )、外置式等。单选

A、 液压式B、 内置式C、 气动式D、 机械式

正确答案： B你的答案： B

44、

根据《TSGR4002-2011移动式压力容器充装许可规则》规定，铁路罐车充装场地需分别设置充装线和行走线。充装栈台两端及沿栈台每隔（）m设置安全扶梯。单选

A、 40～60B、 50～70C、 60～80D、 70～90

正确答案： C你的答案： C

45、 移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置时，安全阀的排放能力应当按照安全阀单独作用时的排放能力乘以修正系数（ ）。单选

A、 0.8B、 0.85C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

46、 罐体金属与接地导线末端之间的电阻值一般不应超过（ ）Ω，易燃介质的罐车的罐体与接地导线末端之间的电阻值不应超过5Ω单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： B你的答案： B

47、 反应压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： A你的答案： A

48、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质时,所有的排放气体应当集中通过（ ）排向安全的地方。单选

A、 爆破片B、 安全阀C、 泄压阀D、 阻火器

正确答案： D你的答案： A

49、 安全泄放装置气体进口横截面应当高于（ ）罐体容积的液面以上，并且尽量靠近罐体纵向中心。单选

A、 98%B、 97%C、 96%D、 95%

正确答案： A你的答案： A

50、 移动式压力容器装卸用管的材料应与充装介质相容，接触液氧等氧化介质的安全附件内表面应当进行（）处理。单选

A、 脱磷B、 脱碳C、 脱脂D、 脱氮

正确答案： C你的答案： C

51、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应接好安全地线，（ ）连接必须牢靠。单选

A、 法兰和螺栓B、 管道和管接头C、 车头和车箱D、 轮胎和轮毂

正确答案： B你的答案： B

52、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于（ ）。单选

A、 90%B、 95%C、 93%D、 98%

正确答案： B你的答案： B

53、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： C

54、 卸液前必须对汽车罐车（ ）进行检查，无异常情况方可卸液。单选

A、 各附件B、 轮胎C、 罐体D、 刹车

正确答案： A你的答案： C

55、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

56、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐车超装不会引发事故。B、 罐车超装能引发事故。C、 罐车上的安全阀会突然起跳的D、 接触液氧的装卸管道不需要脱脂处理。

正确答案： B你的答案： B

57、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 充装后的复验内容B、 充装后的复验结论C、 卸液地点D、 罐体与底盘（车架或框架）、遮阳罩、操作台、连接紧固件、导静电装置等检查

正确答案： D你的答案： D

58、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： B

59、 以下不属于办理移动式压力容器使用登记的申请条件的是（ ）。单选

A、 汽车罐车机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 企业营业执照

正确答案： D你的答案： D

60、 有压力容器的生产操作岗位每班次持证作业人员应（ ）人。单选

A、 不少于两人B、 不少于一人 C、 至少三人D、 没特别要求

正确答案： B你的答案： A

61、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐车超装不会引发事故。B、 罐车上的安全阀是不会突然起跳的C、 充装过程中，车辆没有有效防滑设施，会发生事故。D、

不相容介质混合不会引起爆炸事故。

正确答案： C你的答案： C

62、 使用单位申请对压力容器申请报废应填写（ ）。单选

A、 《特种设备报废登记表》B、 《特种设备报停备案表》C、 《特种设备报废备案表》D、 《特种设备报废申请表》

正确答案： C你的答案： C

63、 充装前充装单位应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得充装。单选

A、 轮胎气压不足B、 罐内余压为0.2MPaC、 随车文件和资料中没有图纸。D、

防护用具、服装、专用检修工具和备品、备件没有随车携带。

正确答案： D你的答案： B

64、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 快装接口安装盲法兰或等效装置。B、 真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。C、

罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： D你的答案： D

65、 经改造验收合格的特种设备,应当在验收合格后（ ）内持有关资料向原设备登记机关申请变更登记。单选

A、 10日B、 15日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

66、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止（ ）。单选

A、 低温灼伤B、 烧伤C、 腐蚀D、 中毒

正确答案： A你的答案： C

67、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天检查一次球阀连接部位有无泄漏。B、 检查方法必须用仪器才能检查。C、 安全阀铅封是不会坏的。D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： A你的答案： A

68、 下列哪个不是低温、深冷型罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 保温层的损坏B、 壁厚测定C、 排污疏水装置D、 气密性试验

正确答案： B你的答案： C

69、 移动式压力容器特别重大事故的调查处理情况由（ ）向社会公布。单选

A、 国家安全生产监督管理总局B、 省级安全生产监督管理部门C、 国务院或者国务院授权组织事故调查的部门D、

组织事故调查的质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

70、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得装卸？单选

A、 按指定位置停车，未关闭汽车发动机。B、 单位技术负责人不在装卸现场。C、 单位安全员不在现场。D、 随车文件和资料中没有图纸。

正确答案： A你的答案： A

71、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。C、 情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。D、

报告事故内容应当包括报告人姓名、联系电话。

正确答案： C你的答案： C

72、 液氨、液化石油气及其它易燃、易爆介质，卸液时不得用（ ）加压。 单选

A、 同种介质B、 氮气C、 空气D、 惰性气体

正确答案： C你的答案： C

73、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 移动式压力容器事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。B、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。C、和

移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： D你的答案： D

74、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐车编号B、 押运员C、 驾驶员D、 罐箱编号

正确答案： D你的答案： D

75、 充装作业时，配置紧急切断装置的，作业人员应当位于紧急切断装置的（ ）。单选

A、 侧面B、 对面C、 附近D、 远控系统位置

正确答案： D你的答案： D

76、 高压液化气体，是指临界温度（ ）的液化气体。单选

A、 低于-50℃B、 高于＋65℃C、 在-50℃和-10℃之间D、 在-50℃和＋65℃之间

正确答案： D你的答案： D

77、 移动式压力容器充装单位充装人员不少于（ ）人，并且每班不少于2人。单选

A、 4B、 3C、 5D、 10

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案： D

79、 《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门依照本法规定，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施（ ）。单选

A、 重点监督检查B、 监督检查C、 安全检查D、 专门检查

正确答案： B你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。单选

A、 3人以下B、 30以上C、 10人以上30人以下D、 3人以上10人以下

正确答案： D你的答案： C

81、 以下气体属于压缩气体的有（ ）。不定项选择

A、 氧气B、 氮气C、 甲烷（天然气）D、 液化石油气

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 固定式压力容器的安全监察范围分为压力容器的设计、制造(含现场组焊，下同)、( )、改造、 ( )、使用、检验检测等环节。不定项选择

A、 销售B、 安装C、 维修D、 研制

正确答案： B、C你的答案： B、C

83、 固定式压力容器的本体包含压力容器与外部管道或者装置焊接连接的第一道环向的( )、螺纹连接的第一个( )、法兰连接的第一个(

)、专用连接件或管件连接的第一个密封面。不定项选择

A、 全部焊缝B、 坡口面C、 螺纹接头端面D、 法兰密封面

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

84、 移动式压力容器包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和管束式集装箱。不定项选择

A、 铁路罐车B、 汽车罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 移动式压力容器使用单位对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。B、

检验检测机构应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。C、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，只有者押运人员才能采取紧急措施。D、

移动式压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。

正确答案： A、D你的答案： A、D

86、 下列移动式压力容器置换要求哪种说法正确？不定项选择

A、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按使用说明书的要求对罐内气体进行处理和分析。B、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于650mm汞柱。C、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，不要求对罐内气体进行处理和分析。D、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于350mm汞柱。

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 特种设备安全管理档案主要包括安全管理台账、（）和（）。不定项选择

A、 特种设备报废记录B、 特种设备安全技术档案C、 作业人员安全管理档案D、 以上都是

正确答案： B、C你的答案： B、C

88、 特种设备使用安全管理体系文件包括（ ）。不定项选择

A、 岗位职责B、 管理制度C、 安全操作规程D、 使用管理记录

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

89、 续报内容应当包括：（ ）、事故详细经过、（

）、事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。不定项选择

A、 救援情况B、 警戒情况C、 事故发生单位详细情况D、 设备失效形式和损坏程度

正确答案： C、D你的答案： A、C

90、 罐体中的主要受压元件包括（ ）、（ ）以及公称直径大于或者等于50mm 的接管、（ ）、（ ）和法兰盖板等。不定项选择

A、 筒体B、 封头C、 凸缘D、 法兰

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 氧气具有强烈的可燃特性。 它是一种强氧化剂。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 可燃气体是指爆炸下限大于10％且爆炸上下限之差小于10％的气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 易燃液体包括：易燃液体和液态退敏爆炸品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 罐体是指铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱中用于充装介质的压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

5、 对有保温或者保冷层的移动式压力容器，如果设计时规定保温或者保冷层不允许拆卸，则应当在设计文件中提出罐体定期检验的项目、方法等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 固定式压力容器的本体不包含压力容器上所用的安全附件。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

7、 移动式压力容器的基本要求是安全可靠、经济合理、经久耐用、外形美观、方便检修和行驶稳定。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 紧急切断装置中易熔塞的易熔合金熔融温度为75℃±5℃。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 移动式压力容器选择爆破片类别和型式时，应当综合考虑压力、温度、工作介质等因素的影响。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度应当大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

11、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 液化气体铁路罐车罐体上不得设置充装介质的充装泵。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器应该设置压力连锁保护装置或者防止压力上升的等效措施。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 压力容器作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 移动式压力容器使用单位应定期组织演练，演练应有记录并进行分析总结。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 汽车罐车的装卸作业，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 移动式压力容器充装单位应有熟悉汽车罐车运输与装卸安全技术管理人员。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 压力容器使用单位应当根据设备种类和使用特点，配备相应数量的特种设备作业人员，并定期对其进行培训。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是5年。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 装运不易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于98%。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，不要求采取防止充装过程中车辆发生滑动的有效措施。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 汽车罐车的装卸作业应按指定位置停车，关闭汽车发动机并用手闸制动，有滑动可能时，应加防滑块。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 移动式压力容器的管理人员和操作人员应当持相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 压力容器使用单位应每年召开一次由单位分管领导参加的特种设备安全工作会议。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 移动式压力容器拟停用半年以上的，使用单位应当封存压力容器，并向登记机关申请报停。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 压力容器作业人员资格证书有效期满前6个月应向发证部门提出复审申请。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于罐体为非金属材料制造的移动式压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 移动式压力容器是指由压力容器罐体与走行装置或者框架采用永久性连接组成的罐式运输装备。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向考试机构申请办理《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

32、 化学危险物品按危险货物具有的（ ）或主要的危险性分为九个类别。单选

A、 毒性B、 腐蚀性C、 可燃性D、 次要危险性

正确答案： D你的答案： D

33、 气体包括压缩气体、（ ）、溶解气体和冷冻液化气体、一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物、充有气体的物品和烟雾剂。单选

A、 非可燃气体B、 可燃气体C、 永久气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： D

34、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

35、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： C

36、 从安全技术管理角度分类，压力容器一般分为固定式压力容器和（ ）两大类。单选

A、 立式压力容器B、 移动式压力容器C、 卧式压力容器D、 组合式压力容器

正确答案： B你的答案： B

37、 安全泄放装置气体进口横截面应当高于（ ）罐体容积的液面以上，并且尽量靠近罐体纵向中心。单选

A、 98%B、 97%C、 96%D、 95%

正确答案： A你的答案： A

38、 对于移动式真空绝热低温罐体，充装不易燃易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 90B、 92C、 95D、 98

正确答案： C你的答案： C

39、

移动式压力容器紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者闭止切断阀瓣的动力源装置(手动，液压或者气动)，其阀门和罐体之间的密封部件必须内置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰(凸缘)外表面的（）mm复

处。单选

A、 15B、 25C、 20D、 35

正确答案： B你的答案： B

40、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运除易爆介质以外的其它任何介质的罐体，最大充满率应当不大于（）%单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： D你的答案： A

41、 常温铁路罐车由底架、（ ）、装卸阀件、紧急切断装置、安全阀以及遮阳罩、操作台、支座等附件组成。单选

A、 机车B、 罐体C、 铁轨D、 信号装置

正确答案： B你的答案： B

42、 移动式压力容器装卸软管和快速装卸接头在承受（）倍罐体工作压力时不得破裂。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

43、 移动式压力容器安全泄放装置中的安全阀应当采用（）。单选

A、 全启式弹簧安全阀B、 微启式安全阀C、 封闭式安全阀D、 半封闭式安全阀

正确答案： A你的答案： A

44、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 85B、 88C、 90D、 92

正确答案： C你的答案： C

45、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

46、 移动式压力容器装卸用管的材料应与充装介质相容，接触液氧等氧化介质的安全附件内表面应当进行（）处理。单选

A、 脱磷B、 脱碳C、 脱脂D、 脱氮

正确答案： C你的答案： C

47、 反应压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： A你的答案： A

48、 紧急切断阀按其结构形式可分为( )、外置式等。单选

A、 液压式B、 内置式C、 气动式D、 机械式

正确答案： B你的答案： B

49、 液化气体铁道罐车用液位计可采用（ ）或滑管式结构。单选

A、 玻璃管式B、 玻璃板式C、 磁力浮球式D、 旋转管式

正确答案： C你的答案： C

50、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱投用（ ）年后应进行首次全面检验。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

51、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 5C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： B

52、 紧急切断装置一般由紧急切断阀、远程控制系统、（ ）以及易熔塞自动切断装置组成。单选

A、 过流控制阀B、 油泵C、 手柄D、 球阀

正确答案： A你的答案： A

53、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： A

54、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止低温灼伤。C、

充装作业完成后，按照操作规程关闭所有装卸用阀门和相关装置。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： A你的答案： C

55、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 检查员B、 充装后净重C、 管路系统和阀门检查D、 充装后压力

正确答案： C你的答案： C

56、 移动式压力容器使用单位欲对设备报停，应在特种设备封存后（ ）日内填写《特种设备报停备案表》向登记机关申请报停。单选

A、 15B、 30C、 60D、 120

正确答案： B你的答案： C

57、 装卸软管的试验压力为（ ）倍的公称压力。单选

A、 2B、 1.5C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： D

58、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得装卸？单选

A、 按指定位置停车，未关闭汽车发动机。B、 单位技术负责人不在装卸现场。C、 单位安全员不在现场。D、 随车文件和资料中没有图纸。

正确答案： A你的答案： A

59、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、（ ）以及特种设备种类的内容。单选

A、 气候B、 风向C、 单位概况D、 相邻单位的情况

正确答案： C你的答案： C

60、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。

正确答案： B你的答案： B

61、 压力容器使用单位制定的特种设备使用安全管理方针应与本单位使用的特种设备特性及( )相适应。 单选

A、 购置时间B、 数量C、 价格D、 安装位置

正确答案： B你的答案： B

62、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器由4S店维护保养。B、 罐车上的阀门一般不会坏的。C、 罐体漆色是否完好是罐车日常维护检查地保养的一项内容。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： C你的答案： C

63、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 事故调查的有关资料应当由事故发生地的安全生产监督部门立档永久保存。B、

移动式压力容器发生事故由事故发生地安全生产监督管理部门和特种设备安全监督管理部门联合处理。C、

事故调查的有关资料应当由组织事故调查的质量技术监督部门立档永久保存。D、 移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。

正确答案： C你的答案： B

64、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。B、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，只有者押运人员才能采取紧急措施。C、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。D、：

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，操作人员或者押运人员可以不予理睬。

正确答案： C你的答案： C

65、 汽车罐车停车检修时应使用（ ）的工具，不得有明火作业。单选

A、 自制B、 专用C、 不产生火花D、 橡胶

正确答案： C你的答案： C

66、 装卸完后检查各（ ）有无泄漏。单选

A、 封头B、 密封面C、 阀门D、 管道

正确答案： B你的答案： B

67、 周围有易燃、易爆或有毒介质泄漏时，（）单选

A、 禁止吸烟B、 不要进站C、 禁止装卸作业D、 做好防护措施

正确答案： C你的答案： C

68、 充装作业时，（ ）不得离开有效控制区域，所处位置要注意自身安全防范。单选

A、 管理人员B、 单位负责人C、 作业人员D、 单位主要负责人

正确答案： C你的答案： C

69、 在移动式压力容器投入使用前，使用单位应到直辖市或者省级质量技术监督部门逐台办理《移动式压力容器使用登记证》和（ ）。单选

A、 电子记录卡B、 电子登记卡C、 设备标牌D、 合格证

正确答案： A你的答案： A

70、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。B、 运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 办理移动式压力容器使用登记。D、

随车携带事故应急救援预案。

正确答案： B你的答案： B

71、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 移动式压力容器事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。B、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。C、质

移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： D你的答案： D

72、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现余压低于（ ）MPa，不得充装。单选

A、 0.1B、 0.05C、 0.2D、 0.15

正确答案： B你的答案： B

73、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐车超装不会引发事故。B、 罐车上的安全阀是不会突然起跳的C、 充装过程中，车辆没有有效防滑设施，会发生事故。D、

不相容介质混合不会引起爆炸事故。

正确答案： C你的答案： C

74、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口应安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： D

75、 充装完毕必须复查（ ），如有超装必须立即妥善处理，否则严禁驶离充装单位。单选

A、 充装重量或液位B、 随车资料C、 液位计D、 阀门和管线

正确答案： A你的答案： A

76、 低压液化气体，是指临界温度（ ）的液化气体。单选

A、 高于＋65℃B、 低于-50℃C、 在-50℃和-10℃之间D、 在-50℃和＋65℃之间

正确答案： A你的答案： D

77、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于（ ）MPa 或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于（

）MPa 的移动式压力容器。单选

A、 0.1，0.2B、 0.2，0.1C、 0.1，0.1D、 0.1，0

正确答案： C你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A你的答案： B

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（

），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。单选

A、 一年以上的B、 半年以上的C、 两年以上的D、 一个定检周期以上的

正确答案： A你的答案： A

80、 按《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员发证部门接到考试机构或申请人发证申请后，（ ）。单选

A、 应当在5个工作日内对申请材料进行审查，并且做出是否受理的决定；不予受理的，退回考试机构或申请人B、

应当在5个工作日内对申请材料进行审查，并且做出是否受理的决定；不予受理的，退回考试机构重新考试C、

应当在5个工作日内对申请材料进行审查，并且做出是否受理的决定；不予受理的，退回申请人重新考试D、

应当在5个工作日内对申请材料进行审查，并且做出是否受理的决定；不予受理的，应当告知申请人在20日内补正申请资料。能够当场审查的，应当当场办理。

正确答案： D你的答案： D

81、 凡具有（ ）、（

）毒害、腐蚀、放射性等危险性质，在运输、装卸、生产、使用、储存、保管过程中，于一定条件下能引起燃烧、爆炸，导致人身伤亡和财产损失等事故的化学物品，统称为化学危险物品。不定项选择

A、 气味B、 爆炸C、 颜色D、 易燃

正确答案： B、D你的答案： B、D

82、 按设计压力划分，高压容器的压力范围是（ ）。不定项选择

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： C你的答案： C

83、 移动式压力容器制造单位从非材料制造单位取得罐体用材料时，应当取得材料制造单位提供的（ ）或者加盖（ ）和（ ）的复印件。不定项选择

A、 材料质量证明书原件B、 材料供应单位检验公章C、 材料生产单位检验公章D、 经办人章

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

84、 真空绝热罐体用卸液泵系统应当具备（）、（）以及（）。不定项选择

A、 泵出量控制装置B、 满液报警装置C、 满液自动停止装置D、 紧急情况下的快速停止功能

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

85、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 罐车技术档案资料B、 检查罐体充装重量（不得超过规定的充装重量）或余量。C、 检查各密封面有无泄漏。D、 罐体表面漆色、铭牌和标志

正确答案： B、C你的答案： B、C

86、 汽车罐车的装卸作业时，应符合下列哪些要求？不定项选择

A、 按指定位置停车，关闭汽车发动机并用手闸制动，有滑动可能时，应加防滑块。B、 罐体油漆不能脱落。C、 单位技术负责人应在现场。D、

汽车罐车充装量不得超过允许的最大充装重量。

正确答案： A、D你的答案： A、D

87、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应每月检查一次安全阀有无漏气现象。C、 罐体不会有异常和明显变形的。D、

应每天检查一次紧急切断阀与操作装置的状况。

正确答案： B、D你的答案： B、D

88、 下列的检查项目哪些不是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 核查罐体内介质的压力（充装后不得超过当时环境温度下介质的饱和蒸汽压力）或余压。B、 罐体或安全附件、阀门等有异常。C、

排污疏水装置。D、 气密性试验。

正确答案： C、D你的答案： A、D

89、 下述哪个部位是罐体腐蚀重点检查部位？不定项选择

A、 防腐层破损处B、 有可能产生应力腐蚀的地方C、 焊缝及热影响区D、 容易存积水分或腐蚀性沉淀物的地方

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 罐体中的主要受压元件包括（ ）、（ ）以及公称直径大于或者等于50mm 的接管、（ ）、（ ）和法兰盖板等。不定项选择

A、 筒体B、 封头C、 凸缘D、 法兰

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 当氧化过程迅速进行时，产生的热量使物质和周围空气的温度急剧升高，并且产生光亮和火焰，这种剧烈的氧化现象便是燃烧。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 物质与氧起化学反应（氧化）的结果是生成新的物质并产生热量，这种热量叫燃烧热。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 液化石油气(简称LPG)是以甲烷、乙烯、丙烷、丙烯为主要成分的混合气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 对于移动式压力容器，多个安全泄放装置的排放能力可以认为是各个安全泄放装置排放能力中的最大值。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 固定式压力容器的范围包括压力容器本体和安全附件。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 移动式压力容器手动阀门的开闭操作，应当能在正常工况下操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 分离压力容器代号为S。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 反应压力容器代号为R。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、

汽车罐车应当设置后保险杠，后保险杠外端面距罐体后封头及所有与罐体后部连接的管路、阀门、仪表、法兰等附件的外端面的纵向直线距离不小于150mm。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 移动式压力容器装卸阀门应分别在全开和半开工作状态下进行气密性试验合格。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

11、 筒体纵向接头、筒节与筒节(封头)连接的环向接头、封头的拼接接头，应当采用全截面焊透的对接接头形式，必要时可有永久性垫板。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 移动式压力容器罐体一个连接口上装设两个或者两个以上的安全阀时，则该连接口入口的截面积取这些安全阀的进口截面积中的最大值。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 压力容器作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现汽车罐车使用证已超过有效期可以充装。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 压力容器的使用单位应当指定至少2名单位领导人作为特种设备安全管理负责人。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 汽车罐车装卸记录内容中没有最大充装量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，不要求采取防止充装过程中车辆发生滑动的有效措施。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 特种设备安全管理档案主要包括安全管理台账、安全技术档案、作业人员安全管理档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 汽车罐车装卸记录内容中没有卸液记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 移动式压力容器发生安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 移动式压力容器充装单位无需取得相应的充装许可证。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 没有规定移动式压力容器使用单位应建立相应的应急救援组织机构。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 在移动式压力容器投入使用前，使用单位应到直辖市或者省级质量技术监督部门逐台办理《移动式压力容器使用登记证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 检验检测机构应当严格执行国家相关主管部门的有关规定，确保移动式压力容器的运输过程作业安全。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于350mm汞柱。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《移动式压力容器安全技术监察规程》适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、

检验机构应当按《压力容器定期检验规则》的要求，做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认符合检验工作要求后，方可进行检验，并在检验现场做好配合工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、 《特种设备安全法》规定，违反本法规定，造成人身、财产损害的，依法承担刑事责任。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

32、 易燃气体是指爆炸下限小于10％或爆炸上下限之差大于（ ）的气体。单选

A、 5%B、 10%C、 15%D、 20%

正确答案： D你的答案： D

33、 腐蚀总是发生在与介质接触的（）。单选

A、 金属表面B、 金属内部

正确答案： A你的答案： A

34、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： A

35、 所谓可燃性气体，包括（）、可燃气体、易燃气体三部分。单选

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A你的答案： A

36、 分离压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： B你的答案： B

37、 装卸阀门阀体不得选用（ ）或者非金属材料制造。单选

A、 铸钢B、 铸铁C、 合金钢D、 不锈钢

正确答案： B你的答案： B

38、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的回座压力(密封压力)不得小于整定压力的（）倍。单选

A、 0.7B、 0.8C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

39、 采用安全阀与爆破片串联组合装置作为移动式压力容器罐体安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于安全阀整定压力的（）倍。单选

A、 0.9B、 1C、 1.1D、 1.2

正确答案： C你的答案： D

40、 从安全技术管理角度分类，压力容器一般分为（ ）和移动式压力容器两大类。单选

A、 立式压力容器B、 组合式压力容器C、 固定式压力容器D、 卧式压力容器

正确答案： C你的答案： C

41、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： D

42、 换热压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： C你的答案： C

43、 液化气体铁道罐车的压力表、液位计、温度计等接口与罐体连接不应采用（ ）连接。单选

A、 螺纹或者法兰B、 法兰C、 螺纹D、 焊接

正确答案： C你的答案： C

44、 按设计压力划分，压力范围 P≥100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： D你的答案： D

45、

根据《TSGR4002-2011移动式压力容器充装许可规则》规定，铁路罐车充装场地需分别设置充装线和行走线。充装栈台两端及沿栈台每隔（）m设置安全扶梯。单选

A、 40～60B、 50～70C、 60～80D、 70～90

正确答案： C你的答案： C

46、 移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置时，安全阀的排放能力应当按照安全阀单独作用时的排放能力乘以修正系数（ ）。单选

A、 0.8B、 0.85C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

47、 移动式压力容器装卸软管和快速装卸接头在承受（）倍罐体工作压力时不得破裂。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： A

48、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置（ ），罐体人孔的开设位置、数量和尺寸等应满足进行内部检验的需要。单选

A、 人孔B、 爬梯C、 栏杆D、 扶手

正确答案： A你的答案： A

49、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的额定排放压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.1B、 1.2C、 1.3D、 1.4

正确答案： B你的答案： B

50、 从事移动式压力容器充装的单位，取得（ ）质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。单选

A、 县级B、 市级C、 省级省、自治区、直辖市D、 国家

正确答案： C你的答案： C

51、 移动式压力容器经过重大修理改造或者移动式压力容器改变用途或介质的，应当办理（）登记。单选

A、 变更B、 注册C、 注销D、 过户

正确答案： A你的答案： A

52、 途中停车如果超过六小时，应( )或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；单选

A、 靠路边B、 靠近有水源的地方C、 靠郊外D、 按当地公安部门指定的安全地点

正确答案： D你的答案： D

53、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止低温灼伤。C、

充装作业完成后，按照操作规程关闭所有装卸用阀门和相关装置。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： A你的答案： A

54、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 严禁错装、超装（超压）充装。B、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。C、

装卸连接管与装卸接口的连接安全可靠，连接处无泄漏，并且对连接管内的空气及杂质进行吹扫清理。D、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。

正确答案： D你的答案： D

55、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 没有规定移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布C、

移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。D、

事故发生地质量技术监督部门应当对事故责任单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

正确答案： D你的答案： D

56、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现汽车罐车（ ），不得充装。单选

A、 未按规定进行定期检验B、 轮胎气压不足C、 罐体油漆有脱落。D、 随车文件和资料中没有图纸。

正确答案： A你的答案： A

57、 充装作业完成后，按照操作规程关闭（ ）和相关装置。单选

A、 紧急切断阀B、 所有装卸用阀门C、 截止阀D、 球阀

正确答案： B你的答案： B

58、 液化气体卸液，不得采用蒸汽等可引起罐内温度迅速升高的方法升压卸液，采用热水升温卸液时，水温不得超过（ ）℃；单选

A、 70B、 60C、 80D、 45

正确答案： D你的答案： D

59、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口应安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

60、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 最大充装量B、 实际充装量C、 充装介质D、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查

正确答案： D你的答案： D

61、 安全阀应当（ ）安装在罐体液面以上气相空间部分，或者装设在与罐体气相空间相连的管道上。单选

A、 水平B、 焊接C、 法兰连接D、 铅直

正确答案： D你的答案： D

62、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 快装接口安装盲法兰或等效装置。B、 真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。C、

罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： D你的答案： D

63、 移动式压力容器拟停用（ ）以上的，使用单位应当封存压力容器，向登记机关申请报停。单选

A、 半年B、 一年C、 一年半D、 两年

正确答案： B你的答案： B

64、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器由4S店维护保养。B、 罐车上的阀门一般不会坏的。C、 罐体漆色是否完好是罐车日常维护检查地保养的一项内容。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： C你的答案： C

65、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐内压力B、 充装介质C、 罐车技术档案资料检查D、 驾驶员

正确答案： C你的答案： C

66、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应没天检查一次压力表指示是否正常。C、 领导让检查什么就检查什么？D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： B你的答案： B

67、 移动式压力容器发生安全附件（

）等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。单选

A、 生锈B、 铭牌脱落C、 防腐层脱落D、 失灵、损坏

正确答案： D你的答案： D

68、 介质易燃、易爆的汽车罐车，凡遇有遇有雷雨天气或附近有明火时，（ ）。单选

A、 禁止吸烟B、 禁止装卸作业C、 不要进站D、 做好防护措施

正确答案： B你的答案： B

69、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐箱总重量B、 罐内余液重量C、 排污疏水装置检查D、 上次罐体检验日期

正确答案： C你的答案： C

70、 装卸软管的试验压力为（ ）倍的公称压力。单选

A、 2B、 1.5C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： A

71、 特种设备安全管理制度包括( )。单选

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 特种设备自行检查制度D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

72、 罐车超装后，随温度升高而使罐内气相空间减少甚至没有空间，这样会造成罐内压力（ ）。单选

A、 降低B、 不变C、 升高D、 略微升高

正确答案： C你的答案： C

73、 单车式汽车罐车不得兼作（ ）使用。单选

A、 球罐B、 贮罐C、 气瓶D、 牵引车

正确答案： B你的答案： B

74、 质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，（ ）实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。单选

A、 只对移动式压力容器事故责任单位B、 对移动式压力容器事故责任单位和责任人员C、 只对移动式压力容器事故责任人员D、 对有关行政机关

正确答案： B你的答案： B

75、 安全状况等级为1～2级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 4C、 5D、 3

正确答案： C你的答案： A

76、 充装人员应当按照（ ）的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。单选

A、 《特种设备作业人员监督管理办法》B、 《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》C、 《特种设备作业人员考核规则》D、

《特种设备安全监察条例》

正确答案： B你的答案： D

77、 充装人员掌握充装单位充装介质的基本知识，了解（ ）基础知识，掌握各种移动式压力容器充装量规定。单选

A、 压力容器B、 气瓶C、 移动式压力容器D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

78、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备( )，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：单选

A、 出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的B、

出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患C、 出现故障或者发生异常情况，继续使用的D、 发生异常情况，继续使用的

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的（

）应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。单选

A、 使用单位B、 安装单位C、 生产单位D、 施工单位

正确答案： D你的答案： A

80、 《特种设备安全法》规定，国家鼓励投保特种设备（ ）。单选

A、 安全质量保险B、 质量保险C、 安全和节能保险D、 安全责任保险

正确答案： D你的答案： D

81、 火源是指一定（ ）和（ ）的能源。如火焰、电火花、灼热物体等。不定项选择

A、 温度B、 热量C、 数量D、 质量

正确答案： A、B你的答案： A、B

82、 移动式压力容器包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和管束式集装箱。不定项选择

A、 铁路罐车B、 汽车罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 罐体的设计图上应注明主要受压元件材料（ ）、（ ）、（ ）及（ ）。不定项选择

A、 牌号B、 规格C、 标准D、 要求

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 移动式压力容器充装单位检查人员不得少于（）人，并且每班不少于（）人不定项选择

A、 4B、 3C、 2D、 1

正确答案： B、D你的答案： B、D

85、 罐体运行中常见的腐蚀有（ ）、坑蚀、点蚀、（ ）和疲劳腐蚀等。不定项选择

A、 均匀腐蚀B、 磨损C、 电化学反应D、 晶间腐蚀

正确答案： A、D你的答案： A、D

86、 在装卸过程中发生泄漏应采取哪些措施？不定项选择

A、 立即拉闸断电，停止一切生产活动。B、 一切车辆立即停火，原地停放，不准发动。C、

熄灭一切火种，同时与有关单位和消防部门联系，做好防火灭火准备。D、 设立警戒区，断绝交通，并组织人员向逆流方向疏散。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 罐车技术档案资料B、 检查罐体充装重量（不得超过规定的充装重量）或余量。C、 检查各密封面有无泄漏。D、 罐体表面漆色、铭牌和标志

正确答案： B、C你的答案： B、C

88、 质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照（ ）、（

）规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。不定项选择

A、 国家标准B、 法律C、 行政法规D、 安全技术规范

正确答案： B、C你的答案： C、D

89、 充装前充装单位应进行检查，发现有下列哪种情况，不得充装。不定项选择

A、 汽车罐车使用证或准运证已超过有效期B、 汽车罐车未按规定进行定期检验C、 轮胎气压不足D、 罐体油漆有脱落。

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 下述哪条属于压力容器操作人员的职责？不定项选择

A、 严格执行压力容器有关安全管理制度并且按照操作规程操作。B、 参加安全教育和技术培训。C、

协助特种设备监督管理部门实施安全监察。D、 按照规定报告压力容器事故，协助进行调查和善后处理。

正确答案： A、B你的答案： A、B、C

1、 易燃液体包括：易燃液体和液态退敏爆炸品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 局部腐蚀 是指腐蚀集中在金属的局部地区，而其它部分几乎没有腐蚀或腐蚀很轻微。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 应力腐蚀是指在压应力和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

4、 真空绝热罐体可以不设置人孔。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 压缩天然气和液化石油气充装站应具备现场和远程两项控制、监视功能。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 移动式压力容器紧急切断阀阀体不得采用铸铁或者非金属材料制造。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 移动式压力容器装卸阀门的气密性试验压力为阀体公称压力。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

8、 移动式压力容器在停车和装卸作业时，必须接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代接地装置。 判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 罐体中的主要受压元件包括筒体、封头以及公称直径大于或者等于50mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 分离压力容器代号为C。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 充装易燃、易爆介质罐体上的液位计，应设置防止泄漏的密封式保护装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 汽车罐车押运员必须经培训和考核合格，由省级劳动部门颁发《汽车罐车押运员证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

13、 使用单位应当严格执行国家相关主管部门的有关规定，确保移动式压力容器的运输过程作业安全。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 移动式压力容器快装接口应安装盲法兰或等效装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 装卸前检查不到位，不相容介质混合会引起爆炸事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 移动式压力容器安全阀、爆破片安全装置、紧急切断阀的制造单位应当持有相应的特种设备制造许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 罐体顶部应当装设安全泄放装置，安全泄放装置中的安全阀应当采用全启式弹簧安全阀。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 装运不易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于95%。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 移动式压力容器使用单位应定期组织演练，演练应有记录并进行分析总结。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

21、 移动式压力容器充装单位应有熟悉汽车罐车运输与装卸安全技术管理人员。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证，并且在有效期内按批准的范围从事充装工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 汽车罐车装卸记录内容中应有充装后的复验内容。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 移动式压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限使用单位可以直接予以报废处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 常温型（裸式）罐车罐体年度检验不进行结构检查。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

26、 装运液态介质的移动式压力容器，到达卸液站点后，具备卸液条件的，必须及时卸液。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于95%。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 铁路罐车的罐体使用达到国务院铁路运输主管部门规定的罐车使用年限或者未规定设计使用年限的，罐体随铁路罐车一起注销报废。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

对于已经达到设计使用年限的铁路罐车罐体,但是未超过国务院铁路运输主管部门规定的罐车使用年限的，如果罐体要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，检验机构按照定期检验的要求作出检验结论并且评定其安全状况等级，经过使用单位主要负责人批准后，方可继续使用判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，可以委托考试机构考试合格后，发证部门可以直接办理受理手续和审核、发证事项。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 所谓气体指：在50℃时，蒸气压力大于300 kPa的物质，或（ ）时在101.3 kPa标准压力下完全是气态的物质。单选

A、 20℃B、 30℃C、 10℃D、 0℃

正确答案： A你的答案： A

32、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

33、 化学危险物品按危险货物具有的（ ）或主要的危险性分为九个类别。单选

A、 毒性B、 腐蚀性C、 可燃性D、 次要危险性

正确答案： D你的答案： D

34、 电化学腐蚀过程中伴随着腐蚀电流的产生，服从电化学动力学的基本规律。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： B

35、 氧化性物质是指本身不一定可燃，通常因放出氧或起（ ）可能引起或促使其他物质燃烧的物质。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 温度上升D、 聚合反应

正确答案： A你的答案： A

36、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧以外其他介质接触的零部件表面，除图样另有规定，其油脂残留量一般不超过（ ）mg/m2单选

A、 200B、 300C、 400D、 500

正确答案： D你的答案： A

37、 装卸软管应有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

38、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为（ ）年。单选

A、 1B、 6C、 4D、 3

正确答案： D你的答案： C

39、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质的罐体，任何情况下的最大充满率应当不大于（）%。单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： A你的答案： A

40、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的回座压力(密封压力)不得小于整定压力的（）倍。单选

A、 0.7B、 0.8C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

41、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器制造许可制度和（ ）。单选

A、 设计审批制度B、 产品安全性能监督检验制度C、 安装监督检验制度D、 产品质量性能监督检验制度

正确答案： B你的答案： D

42、 汽车罐车或者（

）的设计总图上，注明车辆性能，如底盘型号或者半挂车型号、轴距、整备质量、接近角/离去角、前悬/后悬、设计限速要求、满载时轴荷分配、整车稳定性要求等。单选

A、 低温罐车B、 铁路罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

43、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

44、 长管拖车和管束式集装箱的管路及其管件等应当采用奥氏体不锈钢材料。单选

A、 马氏体不锈钢B、 双相不锈钢C、 奥氏体不锈钢D、 低合金高强结构钢

正确答案： C你的答案： C

45、 从安全技术管理角度分类，压力容器一般分为固定式压力容器和（ ）两大类。单选

A、 立式压力容器B、 移动式压力容器C、 卧式压力容器D、 组合式压力容器

正确答案： B你的答案： B

46、 液化气体铁道罐车的压力表、液位计、温度计等接口与罐体连接不应采用（ ）连接。单选

A、 螺纹或者法兰B、 法兰C、 螺纹D、 焊接

正确答案： C你的答案： D

47、 罐体受压元件之间的（ ）分为A、B、C、D 四类。单选

A、 材料B、 焊接接头C、 压力D、 容积

正确答案： B你的答案： C

48、 对于移动式真空绝热低温罐体，充装不易燃易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 90B、 92C、 95D、 98

正确答案： C你的答案： C

49、 对于移动式真空绝热低温罐体，管路在承受（ ）倍内容器工作压力时不会破裂。单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 4

正确答案： D你的答案： B

50、 装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（ ）倍单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 2.5

正确答案： C你的答案： A

51、 装卸连接装置，所选用装卸管道或者装卸软管的材料与（ ）及低温工况相适应。单选

A、 环境B、 介质C、 接头形式D、 基础

正确答案： B你的答案： B

52、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 卸液单位B、 真空度检查C、 剩余重量D、 卸液记录

正确答案： B你的答案： B

53、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐车编号B、 押运员C、 驾驶员D、 罐箱编号

正确答案： D你的答案： D

54、 以下不属于办理移动式压力容器使用登记的申请条件的是（ ）。单选

A、 汽车罐车机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 企业营业执照

正确答案： D你的答案： B

55、 在用罐车的定期检验分为（ ）、全面检验和水压试验。单选

A、 年度检验B、 外观检验C、 外部检验D、 气密试验

正确答案： A你的答案： A

56、 装卸连接装置，装卸软管的最小爆破压力大于（ ）倍的公称压力。单选

A、 1.5B、 2C、 3D、 4

正确答案： D你的答案： A

57、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： B

58、 途中停车如果超过六小时，应( )或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；单选

A、 靠路边B、 靠近有水源的地方C、 靠郊外D、 按当地公安部门指定的安全地点

正确答案： D你的答案： D

59、 移动式压力容器安全状况发生变化、长期停用或者过户的，使用单位应当向登记机关申请（ ）登记。单选

A、 变更B、 注册C、 注销D、 过户

正确答案： A你的答案： C

60、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。B、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。C、 续报内容只包括：事故伤亡或者涉险人数变化情况及直接经济损失。D、

续报内容应当包括：事故发生单位详细情况、事故详细经过、设备失效形式和损坏程度、事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。

正确答案： D你的答案： D

61、 汽车罐车不得直接向（ ）灌装。单选

A、 贮罐B、 球罐C、 气瓶D、 缓冲罐

正确答案： C你的答案： C

62、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天查看一次罐车档案资料。B、 应每天检查一次装卸软管外观有无裂口。C、 每天校验一次安全阀。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： B你的答案： B

63、 压力容器使用单位的特种设备作业人员需（ ）且考核合格持证上岗。单选

A、 有专科以上学历B、 经过岗位培训C、 签劳动合同D、 有三年以上工作经验

正确答案： B你的答案： B

64、 移动式压力容器上的液位计的精度等级不得低于（ ）级单选

A、 1.5B、 2.5C、 1D、 0.5

正确答案： B你的答案： B

65、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现余压低于（ ）MPa，不得充装。单选

A、 0.1B、 0.05C、 0.2D、 0.15

正确答案： B你的答案： B

66、 在用罐车的耐压试验周期是每（ ）年至少进行一次。单选

A、 12B、 10C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： D

67、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天检查一次球阀连接部位有无泄漏。B、 检查方法必须用仪器才能检查。C、 安全阀铅封是不会坏的。D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： A你的答案： A

68、 充装过程中，快装接头连接或者其它密封面发生泄漏，在内部有压力时，不得（ ），必须卸压后处理。单选

A、 离开B、 汇报C、 进行任何紧固D、 人工处理

正确答案： C你的答案： C

69、 有压力容器的生产操作岗位每班次持证作业人员应（ ）人。单选

A、 不少于两人B、 不少于一人 C、 至少三人D、 没特别要求

正确答案： B你的答案： A

70、 移动式压力容器使用单位对存在严重事故隐患，（ ）的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。单选

A、 档案资料丢失B、 安全状况等级为三级C、 无改造、维修价值D、 使用登记证损坏

正确答案： C你的答案： C

71、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、

自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。D、 报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： D你的答案： D

72、 压力容器使用单位安全管理人员应至少（ ）对在用特种设备进行一次自行检查。单选

A、 每月B、 每两月C、 每三月D、 每年

正确答案： A你的答案： A

73、 移动式压力容器上使用的压力表盘刻度极限值应当为最大工作压力的（ ）倍，表盘直径不得小于100mm。单选

A、 1B、 2C、 1.5～3.0D、 3

正确答案： C你的答案： C

74、 下列哪种资料，移动式压力容器出车时可以不带。单选

A、 《机动车驾驶执照》B、 《机动车驾驶执照》C、 日常使用状况记录D、 《特种设备作业人员证》

正确答案： C你的答案： C

75、 安全状况等级为3级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 2.5B、 4C、 3D、 2

正确答案： C你的答案： D

76、 移动式压力容器的罐体界定在下述哪个范围内？单选

A、 扶梯B、 框架C、 罐体与管路焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面。D、

栏杆

正确答案： C你的答案： C

77、 移动式压力容器的承压附件包括（ ）、装卸软管和快速装卸接头等。单选

A、 法兰、阀门B、 阀门、垫片C、 安全阀D、 装卸阀门

正确答案： D你的答案： D

78、

《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： D你的答案： A

79、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，(

)。单选

A、 责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书B、

责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；C、 责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证D、

责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，注销特种设备使用登记证书

正确答案： A你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： D

81、 火源是指一定（ ）和（ ）的能源。如火焰、电火花、灼热物体等。不定项选择

A、 温度B、 热量C、 数量D、 质量

正确答案： A、B你的答案： A、C

82、 按设计压力划分，高压容器的压力范围是（ ）。不定项选择

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： C你的答案： C、D

83、 固定式压力容器的安全监察范围分为压力容器的( )、制造(含现场组焊，下同)、安装、改造、维修、 ( )、检验检测等环节。不定项选择

A、 设计B、 研制C、 销售D、 使用

正确答案： A、D你的答案： A、D

84、 移动式压力容器紧急切断装置一般由紧急切断阀、（ ）、（ ）以及（ ）等装置组成。不定项选择

A、 远程控制系统B、 过流控制阀C、 易熔合金塞D、 导静电装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 排污疏水装置。B、 核查罐体内介质的压力（充装后不得超过当时环境温度下介质的饱和蒸汽压力）或余压。C、 气密性试验。D、

罐体或安全附件、阀门等有异常。

正确答案： B、D你的答案： B、D

86、 下列哪种叙述不正确？不定项选择

A、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器应该设置压力连锁保护装置或者防止压力上升的等效措施。B、

移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管连接方式不要求。C、 移动式压力容器充装单位充装资格国家没要求。D、

移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证，并且在有效期内按批准的范围从事充装工作。

正确答案： B、C你的答案： B、C

87、 移动式压力容器存在下列哪种情况，应当进行全面检验？不定项选择

A、 表面防腐层损害B、 罐式集装箱框架损伤C、 发现有异常严重腐蚀、损伤或者对其安全使用有怀疑的D、 改变使用条件的

正确答案： C、D你的答案： C、D

88、 在用罐车全面检验的内容包括罐车罐体年度检验的内容、（ ）、壁厚测定、（ ）和强度校核等。不定项选择

A、 耐压试验B、 外表面除锈喷漆C、 用户走访D、 无损检测

正确答案： B、D你的答案： A、D

89、 通常情况下，下列哪些内容是移动式压力容器装卸记录表应有的内容？不定项选择

A、 安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、液面汁、压力表、温度计、导静电装置、装卸软管和其他附件检查B、 电子记录卡号C、 充装日期D、

罐车技术档案资料检查

正确答案： B、C你的答案： A、B、C

90、 下述哪条属于压力容器操作人员的职责？不定项选择

A、 严格执行压力容器有关安全管理制度并且按照操作规程操作。B、 参加安全教育和技术培训。C、

协助特种设备监督管理部门实施安全监察。D、 按照规定报告压力容器事故，协助进行调查和善后处理。

正确答案： A、B你的答案： A、B

1、 二氧化碳是一种无色、无臭的气体，密度小于空气判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 可燃气体是指爆炸下限大于10％且爆炸上下限之差小于10％的气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 自燃气体是指在低于100℃温度下与空气或氧化剂接触即能自发燃烧的气体。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器制造许可制度和产品安全性能监督检验制度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为1年。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 长管拖车按其组合形式又分为框架式长管拖车和捆绑式长管拖车两种。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 移动式压力容器选择爆破片类别和型式时，只需考虑压力、温度、工作介质等因素的影响，不需参照其它标准。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱投用3年后应进行首次全面检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、

移动式压力容器制造单位从非材料制造单位取得罐体用材料时，应当取得材料制造单位提供的材料质量证明书原件或者加盖材料生产单位检验公章和经办人章的复印件。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 移动式压力容器的真空绝热低温罐体至少应当设置三个相互独立的安全泄放装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、

对于移动式压力容器，充装毒性程度为极度、高度危害类介质或者强腐蚀性介质的罐体应当设置安全阀与爆破片串联组合装置，在非泄放状态下首先与介质接触的应当是安全阀。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 罐体受压元件之间的焊接接头分为对接和搭接两类。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 液氯、液氮等气瓶充装单位应当在充装现场安装视频监控装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于650mm汞柱。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 汽车罐车的装卸作业应按指定位置停车，不需要关闭汽车发动机。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 装运液态介质的移动式压力容器，应当把介质完全排净。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 汽车罐车装卸记录内容中没有充装介质。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、

特种设备使用安全管理文件包括：管理方针和目标、管理手册、管理制度、岗位责任制、与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准，相关记录等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 报告事故内容不包括报告人联系电话。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 即使装卸软管接头脱扣，也不会导致泄漏引发重大事故。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 移动式压力容器使用单位可以定期组织演练，无需有记录和总结。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 压力容器使用单位应任命具有相应安全技术知识的人员作为特种设备安全管理人员。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 汽车罐车装卸记录内容中没有卸液记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 特种设备的安全操作规程一般包括运行参数、操作步骤、巡回检查、运行记录、异常处理、安全注意事项等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 移动式压力容器发生发生火灾等直接威胁到移动式压力容器安全运行的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、

对于已经达到设计使用年限的汽车罐车罐体,但是未超过其危险品车辆规定使用年限的，如果罐体要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，检验机构按定期检验的要求作出检验结论并且评定其安全状况等，经过使用单位主要负责人批准后，方可继续使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

32、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

33、 氧化性物质是指本身不一定可燃，通常因放出氧或起（ ）可能引起或促使其他物质燃烧的物质。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 温度上升D、 聚合反应

正确答案： A你的答案： A

34、 氧气具有强烈的助燃特性。 它是一种（）。单选

A、 阻燃剂B、 催化剂C、 强还原剂D、 强氧化剂

正确答案： D你的答案： D

35、 腐蚀总是发生在与介质接触的（）。单选

A、 金属表面B、 金属内部

正确答案： A你的答案： A

36、 对于移动式真空绝热低温罐体，管路在承受（ ）倍内容器工作压力时不会破裂。单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 4

正确答案： D你的答案： D

37、 紧急切断阀按其结构形式可分为( )、外置式等。单选

A、 液压式B、 内置式C、 气动式D、 机械式

正确答案： B你的答案： B

38、 反应压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： A你的答案： A

39、 常温铁路罐车由底架、（ ）、装卸阀件、紧急切断装置、安全阀以及遮阳罩、操作台、支座等附件组成。单选

A、 机车B、 罐体C、 铁轨D、 信号装置

正确答案： B你的答案： B

40、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的额定排放压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.1B、 1.2C、 1.3D、 1.4

正确答案： B你的答案： B

41、

移动式压力容器紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者闭止切断阀瓣的动力源装置(手动，液压或者气动)，其阀门和罐体之间的密封部件必须内置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰(凸缘)外表面的（）mm判

处。单选

A、 15B、 25C、 20D、 35

正确答案： B你的答案： B

42、 长管拖车和管束式集装箱的每只气瓶出口应当设置阀门，正常运输使用过程中阀门处于关闭状态；阀门阀体应当采用（ ）制造。单选

A、 不锈钢B、 锻钢C、 铸钢D、 合金钢

正确答案： B你的答案： C

43、 快装接头与（ ）接触部分应当有良好的耐腐蚀性能。单选

A、 装卸软管B、 充装介质C、 充装接头D、 液氧或氧气

正确答案： B你的答案： A

44、 换热压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： C你的答案： C

45、 液化气体铁道罐车用液位计可采用（ ）或滑管式结构。单选

A、 玻璃管式B、 玻璃板式C、 磁力浮球式D、 旋转管式

正确答案： C你的答案： C

46、 采用安全阀与爆破片串联组合装置作为移动式压力容器罐体安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于安全阀整定压力的（）倍。单选

A、 0.9B、 1C、 1.1D、 1.2

正确答案： C你的答案： C

47、 汽车罐车设计时，罐体及（ ）应当布置合理，安全可靠，并且满足操作和运输的要求。单选

A、 安全阀B、 压力表C、 液位计D、 附件

正确答案： D你的答案： D

48、 液化气体汽车罐车应当设置（）安全阀，安全阀排气方向应为罐体上方。 单选

A、 内置全启式弹簧B、 外置全启式弹簧C、 内置微启式D、 外置微启式

正确答案： A你的答案： A

49、 装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（ ）倍单选

A、 1.25B、 1.5C、 2D、 2.5

正确答案： C你的答案： C

50、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： D

51、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 没有规定移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布C、

移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。D、

事故发生地质量技术监督部门应当对事故责任单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

正确答案： D你的答案： D

52、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 最大充装量B、 实际充装量C、 充装介质D、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查

正确答案： D你的答案： D

53、 移动式压力容器不得停靠在（ ）地方。单选

A、 机关、学校、厂矿、桥梁、仓库和人员稠密等B、 路边C、 村庄D、 市场

正确答案： A你的答案： A

54、 压力容器使用单位的特种设备作业人员需（ ）且考核合格持证上岗。单选

A、 有专科以上学历B、 经过岗位培训C、 签劳动合同D、 有三年以上工作经验

正确答案： B你的答案： B

55、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天查看一次罐车档案资料。B、 应每天检查一次装卸软管外观有无裂口。C、 每天校验一次安全阀。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： B你的答案： B

56、 盛装易燃介质的，严禁直接用（ ）置换。单选

A、 空气B、 氮气C、 氢气D、 氩气

正确答案： A你的答案： A

57、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 现场检查方法是“一看”“二听”“三摸”。B、 应每天查看一次罐车档案资料。C、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。D、

罐体不会有异常和明显变形的。

正确答案： A你的答案： A

58、 压力容器作业人员资格证书有效期满前（ ）应向发证部门提出复审申请。单选

A、 一个月B、 三个月C、 一百天D、 四个月

正确答案： B你的答案： B

59、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、（ ）以及特种设备种类的内容。单选

A、 气候B、 风向C、 单位概况D、 相邻单位的情况

正确答案： C你的答案： C

60、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： D

61、 装卸连接装置，所选用装卸管道或者装卸软管的材料与（ ）及低温工况相适应。单选

A、 环境B、 介质C、 接头形式D、 基础

正确答案： B你的答案： B

62、 罐车超装后，随温度升高会造成罐内压力超过罐体安全操作压力，从而造成（ ）或者把罐车附件胀坏，馆内介质大量往车外泄露，酿成事故。单选

A、 罐体生锈B、 轮胎压瘪C、 液位计模糊D、 安全阀起跳

正确答案： D你的答案： D

63、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括事故简要经过、（

）、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因。单选

A、 职工数量B、 操作人员持证情况C、 司机是否离开D、 现场破坏情况

正确答案： D你的答案： D

64、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。B、

压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。C、

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。D、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。

正确答案： A你的答案： A

65、 移动式压力容器拟停用（ ）以上的，使用单位应当封存压力容器，向登记机关申请报停。单选

A、 半年B、 一年C、 一年半D、 两年

正确答案： B你的答案： B

66、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐箱总重量B、 罐内余液重量C、 排污疏水装置检查D、 上次罐体检验日期

正确答案： C你的答案： C

67、 移动式压力容器上使用的压力表盘刻度极限值应当为最大工作压力的（ ）倍，表盘直径不得小于100mm。单选

A、 1B、 2C、 1.5～3.0D、 3

正确答案： C你的答案： C

68、 额定充满率是低温罐箱充装时，（ ）装运低温液体的体积与容器的几何体积之比单选

A、 允许达到最大B、 在使用过程中C、 允许达到最小D、 设计要求

正确答案： A你的答案： A

69、 下列哪个不是低温、深冷型罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 保温层的损坏B、 壁厚测定C、 排污疏水装置D、 气密性试验

正确答案： B你的答案： B

70、 充装完毕必须复查（ ），如有超装必须立即妥善处理，否则严禁驶离充装单位。单选

A、 充装重量或液位B、 随车资料C、 液位计D、 阀门和管线

正确答案： A你的答案： A

71、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。B、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，只有者押运人员才能采取紧急措施。C、

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。D、正

移动式压力容器的走行部分及其与罐体连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行的情况，操作人员或者押运人员可以不予理睬。

正确答案： C你的答案： C

72、 对于移动式压力容器需要过户的原使用单位应当持（ ）到原登记机关办理使用登记证注销手续。单选

A、 使用登记证B、 登记卡C、 有效期内定期检验报告D、 以上都需要

正确答案： D你的答案： D

73、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、

自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。D、 报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： D你的答案： D

74、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。C、 情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。D、

报告事故内容应当包括报告人姓名、联系电话。

正确答案： C你的答案： C

75、 压力容器使用单位安全管理人员应至少（ ）对在用特种设备进行一次自行检查。单选

A、 每月B、 每两月C、 每三月D、 每年

正确答案： A你的答案： A

76、 充装人员应当按照（ ）的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。单选

A、 《特种设备作业人员监督管理办法》B、 《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》C、 《特种设备作业人员考核规则》D、

《特种设备安全监察条例》

正确答案： B你的答案： B

77、 移动式压力容器充装单位充装活动应当符合有关（ ）的要求，能够保证充装工作质量。单选

A、 安全技术规范B、 质量技术监督管理部门C、 技术标准D、 法律、法规

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当将允许使用的特种设备新材料、新技术、新工艺的有关技术要求，及时纳入（

）。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 行政规章D、 技术规定

正确答案： B你的答案： B

79、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（变

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2万元以上5万元以下 C、 1000元以上5000元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： A你的答案： A

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。单选

A、 省考委会B、 市考委会C、 质量技术监督局D、 考试报名地点

正确答案： D你的答案： D

81、 爆炸分为（ ）和（ ）。不定项选择

A、 化学性爆炸B、 粉碎性爆炸C、 物理性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： A、C你的答案： A、C

82、 压力表的装设位置应当避免受到（）、（）或者（）的不利影响。不定项选择

A、 辐射热B、 冻结C、 热传导D、 震动

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

83、 移动式压力容器压力表与罐体之间，应当装设()或者()。不定项选择

A、 二通旋塞B、 三通旋塞C、 针形阀D、 球形阀

正确答案： B、C你的答案： B、C

84、 汽车罐车卸液不得把介质完全排净，必须留有不少于最大充装重量（）%或（）kg的余量，且余压不低于0.1MPa；不定项选择

A、 0.5B、 0.8C、 100D、 120

正确答案： A、C你的答案： A、C

85、 下列哪个是常温型（裸式）罐车罐体年度检查的内容？不定项选择

A、 罐车技术档案资料B、 耐压试验C、 罐体铭牌D、 结构检查

正确答案： A、C你的答案： A、C

86、 特种设备使用安全管理体系文件包括（ ）。不定项选择

A、 岗位职责B、 管理制度C、 安全操作规程D、 使用管理记录

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 紧急切断装置的检验包括外观、（ ）、性能校验和（ ）。不定项选择

A、 解体检查B、 动作试验C、 密封试验D、 远控系统试验

正确答案： A、D你的答案： A、B、C、D

88、 通常情况下，下列哪些内容是移动式压力容器装卸记录表应有的内容？不定项选择

A、 罐车总重量B、 排污疏水装置检查C、 气密性试验D、 押运员签字

正确答案： A、D你的答案： B、C

89、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括（ ）、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、（

）、初步判断的事故原因。不定项选择

A、 相邻单位的情况B、 事故简要经过C、 操作人员持证情况D、 初步确定的事故等级

正确答案： B、D你的答案： B、D

90、 下述哪项属于压力容器安全管理人员的主要职责？不定项选择

A、 组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续。B、 组织开展压力容器经常性安全检查和年度检查工作。C、

编制压力容器的年度定期检验计划，督促安排落实定期检验和事故隐患的整治。D、 组织制定压力容器应急救援预案并组织演练

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 按照金属的腐蚀形态，则可以分为全面腐蚀和局部腐蚀两大类。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 全面腐蚀 是指腐蚀作用发生在整个金属表面上，它可能是均匀的，也可能是不均匀的。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 临界温度在-50℃和65℃的气体为低压液化气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 罐体是指铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱中用于充装介质的压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 移动式压力容器的管路包括所有与罐体或者气瓶相连接的管子与管件。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 移动式压力容器选用的安全附件与介质接触的材料应当与罐体内介质相容。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

7、

移动式压力容器制造单位从非材料制造单位取得罐体用材料时，应当取得材料制造单位提供的材料质量证明书原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 移动式压力容器安全阀与罐体之间一般不宜装设过渡连接阀门。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 移动式压力容器必须有防止装卸用管拉脱的联锁安全保护装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 液化气体铁路罐车罐体上不得设置充装介质的充装泵。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 移动式压力容器安全附件的连接可以采用螺纹或者法兰连接的形式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 反应压力容器代号为S。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、

移动式压力容器发生安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 使用单位在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

15、 压力容器作业人员安全管理档案包括：作业人员的工作证（复印件）、《特种设备作业人员体检记录》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 汽车罐车装卸记录内容中应有卸液记录。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 移动式压力容器拟停用半年以上的，使用单位应当封存压力容器，并向登记机关申请报停。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、 移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管应有可靠的连接方式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 在移动式压力容器投入使用前，使用单位应到直辖市或者省级质量技术监督部门逐台办理《移动式压力容器使用登记证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 压力容器的使用单位应当指定至少2名单位领导人作为特种设备安全管理负责人。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现没有IC卡不得充装。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 汽车罐车装卸记录内容中应有充装后的复验内容。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 在用罐车的定期检验分为年度检验和全面检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 年度检验每年至少一次。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

移动式压力容器发生充装量超过核准的最大允许充装量的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、

特种设备使用安全管理文件包括：管理方针和目标、管理手册、管理制度、岗位责任制、与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准，相关记录等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

设计使用年限大于危险品车辆规定使用年限或者未规定设计使用年限的罐体，该汽车罐车罐体(真空绝热罐体另有规定除外)，使用达到危险品车辆规定使用年限时，罐体随车辆一起注销报废。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 压力容器安全管理人员应当持有相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

32、 腐蚀性物质是指通过（ ）使生物组织接触时会造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。单选

A、 物理作用B、 化学作用C、 机械作用D、 相互作用

正确答案： B你的答案： B

33、 临界温度在-50℃和65℃的气体为（ ）。单选

A、 溶解气体B、 永久气体C、 高压液化气体D、 低压液化气体

正确答案： C你的答案： C

34、 应力腐蚀是指在（）和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏单选

A、 压应力B、 拉应力C、 内应力D、 外应力

正确答案： B你的答案： C

35、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

36、 根据《JB/T

4783-2007低温液体汽车罐车》以及《JB／T4784-2007低温液体罐式集装箱》中的规定,易燃介质和液氧用装卸软管的电阻应小于（）Ω。单选

A、 0.3B、 0.4C、 0.5D、 0.6

正确答案： C你的答案： A

37、 罐体受压元件之间的（ ）分为A、B、C、D 四类。单选

A、 材料B、 焊接接头C、 压力D、 容积

正确答案： B你的答案： B

38、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧以外其他介质接触的零部件表面，除图样另有规定，其油脂残留量一般不超过（ ）mg/m2单选

A、 200B、 300C、 400D、 500

正确答案： D你的答案： A

39、 从事移动式压力容器充装的单位，取得（ ）质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。单选

A、 县级B、 市级C、 省级省、自治区、直辖市D、 国家

正确答案： C你的答案： C

40、 对于真空绝热罐体，管路系统的阀门应当标明介质流向，截止阀应当标明（ ）方向，各个接口和附件标明用途。单选

A、 开启B、 开启和关闭C、 关闭D、 旋转

正确答案： B你的答案： B

41、 真空绝热罐体的安全附件应当满足低温性能要求，接触（ ）的安全附件的内表面应当进行脱脂处理。单选

A、 液氨或者氨气B、 液氧或者氧气C、 液氯或者氯气D、 液氮或者氮气

正确答案： B你的答案： C

42、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： D

43、 按设计压力划分，超高压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： D你的答案： D

44、 充装易燃、易爆介质的汽车罐车发动机的排气管应当装在车身（）部。单选

A、 前B、 后C、 左D、 右

正确答案： A你的答案： C

45、 移动式压力容器安全泄放装置中的安全阀应当采用（）。单选

A、 全启式弹簧安全阀B、 微启式安全阀C、 封闭式安全阀D、 半封闭式安全阀

正确答案： A你的答案： A

46、 移动式压力容器充装单位应该在每年的第（）季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

47、 液化气体铁路罐车应当采用（）液位计，并且符合相应国家标准或者行业标准的规定。单选

A、 滑管式B、 旋转管式C、 玻璃板式D、 磁力浮球式

正确答案： D你的答案： D

48、 移动式压力容器充装单位资源条件要求充装单位人员配备和（ ）应当与其充装规模相适应。单选

A、 场地B、 设施配置C、 场地、设施配置D、 组织机构

正确答案： C你的答案： C

49、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置（ ），罐体人孔的开设位置、数量和尺寸等应满足进行内部检验的需要。单选

A、 人孔B、 爬梯C、 栏杆D、 扶手

正确答案： A你的答案： A

50、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

51、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止（ ）。单选

A、 低温灼伤B、 烧伤C、 腐蚀D、 中毒

正确答案： A你的答案： A

52、 安全状况等级为3级的铁路罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 2.5B、 2C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： D

53、 汽车罐车到站后，应（ ）。单选

A、 停车B、 及时卸液C、 休息D、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： D

54、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括事故简要经过、（

）、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因。单选

A、 职工数量B、 操作人员持证情况C、 司机是否离开D、 现场破坏情况

正确答案： D你的答案： D

55、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 保温层的损坏、松脱、潮湿、跑冷检查B、 卸液时间C、 剩余压力D、 卸液人

正确答案： A你的答案： A

56、 装卸连接装置，所选用装卸管道或者装卸软管的材料与（ ）及低温工况相适应。单选

A、 环境B、 介质C、 接头形式D、 基础

正确答案： B你的答案： B

57、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现余压低于（ ）MPa，不得充装。单选

A、 0.1B、 0.05C、 0.2D、 0.15

正确答案： B你的答案： A

58、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应没天检查一次压力表指示是否正常。C、 领导让检查什么就检查什么？D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： B你的答案： B

59、 压力容器使用单位应当指定一名（ ）作为特种设备安全管理负责人。单选

A、 操作人员B、 技术骨干C、 单位领导D、 熟悉特种设备安全法规人员

正确答案： C你的答案： C

60、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天检查一次球阀连接部位有无泄漏。B、 检查方法必须用仪器才能检查。C、 安全阀铅封是不会坏的。D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： A你的答案： A

61、 装运易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于（ ）。单选

A、 98%B、 95%C、 93%D、 90%

正确答案： D你的答案： D

62、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器由4S店维护保养。B、 罐车上的阀门一般不会坏的。C、 罐体漆色是否完好是罐车日常维护检查地保养的一项内容。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： C你的答案： C

63、 在用罐车的定期检验分为（ ）、全面检验和水压试验。单选

A、 年度检验B、 外观检验C、 外部检验D、 气密试验

正确答案： A你的答案： A

64、 特种设备安全管理制度包括( )。单选

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 特种设备自行检查制度D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

65、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。B、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。C、 续报内容只包括：事故伤亡或者涉险人数变化情况及直接经济损失。D、

续报内容应当包括：事故发生单位详细情况、事故详细经过、设备失效形式和损坏程度、事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。

正确答案： D你的答案： D

66、 汽车罐车充装量不得超过允许的（ ）。单选

A、 设计充装重量B、 理论充装重量C、 实际充装重量D、 最大充装重量

正确答案： D你的答案： D

67、 下列移动式压力容器部件属于安全附件。单选

A、 人孔盖B、 压力表C、 油泵D、 人孔螺栓

正确答案： B你的答案： B

68、 充满率是指低温罐箱（ ）装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。单选

A、 允许达到最大B、 在使用过程中C、 允许达到最小D、 设计要求

正确答案： B你的答案： B

69、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。单选

A、 事故发生单位负责人B、 消防部门C、 生产安全监督管理部门D、 当地政府

正确答案： A你的答案： A

70、 移动式压力容器拟停用（ ）以上的，使用单位应当封存压力容器，向登记机关申请报停。单选

A、 半年B、 一年C、 一年半D、 两年

正确答案： B你的答案： B

71、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天查看一次罐车档案资料。B、 应每天检查一次装卸软管外观有无裂口。C、 每天校验一次安全阀。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： B你的答案： B

72、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。B、 至少每个月对移动式压力容器检查一次。C、 至少两个月对移动式压力容器检查一次。D、

移动式压力容器由检验单位进行日常维护保养。

正确答案： B你的答案： B

73、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。B、 运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 办理移动式压力容器使用登记。D、

随车携带事故应急救援预案。

正确答案： B你的答案： B

74、 充装作业完成后，按照操作规程关闭（ ）和相关装置。单选

A、 紧急切断阀B、 所有装卸用阀门C、 截止阀D、 球阀

正确答案： B你的答案： A

75、 安全状况等级为3级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 2.5B、 4C、 3D、 2

正确答案： C你的答案： C

76、 充装人员掌握充装单位充装介质的基本知识，了解（ ）基础知识，掌握各种移动式压力容器充装量规定。单选

A、 压力容器B、 气瓶C、 移动式压力容器D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

77、 移动式压力容器充装单位充装人员不少于（ ）人，并且每班不少于2人。单选

A、 4B、 3C、 5D、 10

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A你的答案： A

79、

《特种设备作业人员考核规则》规定，对跨发证部门地区从业的特种设备作业人员，可向原发证部门申请复审，也可向其用人单位所在地的发证部门申请复审。发证部门在办理复审时，应当登录“全国特种设备公示信息查询系统”进行查询，确定原证件的有效性；在此信息查询系统未查询到的，（单

）。单选

A、 复审不格B、 退回用人单位C、 要求回原发证机关处理D、 退回考试机构

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位( )将有关技术资料移交使用单位。单选

A、 应当在验收后30日内B、 应当在验收时C、 应当在验收后60日内D、 应当在验收前

正确答案： A你的答案： A

81、 火源是指一定（ ）和（ ）的能源。如火焰、电火花、灼热物体等。不定项选择

A、 温度B、 热量C、 数量D、 质量

正确答案： A、B你的答案： A、B

82、 移动式真空绝热低温罐体抽真空结束后，应当逐台进行（）、（）、（）的检测。不定项选择

A、 封口真空度B、 动态日蒸发率C、 漏放气速率D、 静态日蒸发率

正确答案： A、C、D你的答案： A、B、D

83、 移动式压力容器压力表与罐体之间，应当装设()或者()。不定项选择

A、 二通旋塞B、 三通旋塞C、 针形阀D、 球形阀

正确答案： B、C你的答案： C、D

84、 压力表的装设位置应当避免受到（）、（）或者（）的不利影响。不定项选择

A、 辐射热B、 冻结C、 热传导D、 震动

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C

85、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 罐车技术档案资料B、 检查罐体充装重量（不得超过规定的充装重量）或余量。C、 检查各密封面有无泄漏。D、 罐体表面漆色、铭牌和标志

正确答案： B、C你的答案： B、C

86、 紧急切断阀打不开的原因油油压系统或钢索失灵、（ ）、阀外拔杆角度错装90°、（ ）及过流弹簧失灵。不定项选择

A、 回位弹簧太松B、 易熔合金损坏C、 阀腔内凸轮安装位置不对D、 球阀或截止阀未关严

正确答案： C、D你的答案： C、D

87、 下列移动式压力容器置换要求哪种说法正确？不定项选择

A、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用充氮置换处理时，罐内气体含氧量不得大于3%，并且处理单位必须出具证明文件。B、人

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用充氮置换处理时，罐内气体含氧量不得大于3%，并且公证部门必须出具证明文件。C、当

充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按使用说明书的要求对罐内含水量进行处理和分析，并且处理单位必须出具证明文件。D、处

充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，对罐内含水量可进行简单处理和分析。

正确答案： A、C你的答案： A、C

88、 特种设备使用安全管理体系文件包括（ ）。不定项选择

A、 岗位职责B、 管理制度C、 安全操作规程D、 使用管理记录

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 下列移动式压力容器置换要求哪种说法正确？不定项选择

A、 罐体在检验前应进行置换、中和、消毒及清洗，清除所有可能滞留的有害气体及残留物质。B、

罐体在检验前应采用水洗方法，清除所有可能滞留的有害气体及残留物质。C、 盛装易燃介质的，允许直接用空气置换。D、

盛装易燃介质的，严禁直接用空气置换。

正确答案： A、D你的答案： A、B、D

90、 罐体中的主要受压元件包括（ ）、（ ）以及公称直径大于或者等于50mm 的接管、（ ）、（ ）和法兰盖板等。不定项选择

A、 筒体B、 封头C、 凸缘D、 法兰

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 所谓爆炸品是指包括爆炸性物质和爆炸性物品以及为产生爆炸或烟火实际效果而制造的物质或物品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 所谓气体指：在50℃时，蒸气压力大于300 kPa的物质，或0℃时在101.3 kPa标准压力下完全是气态的物质。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是无毒的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 移动式压力容器安全泄放装置的总排放能力至少是罐体需要的最小安全泄放量的1.5倍。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 根据《JB／T4784-2007低温液体罐式集装箱》，低温液体罐式集装箱的装卸软管一般应采用非金属波纹管。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

6、 移动式压力容器紧急切断阀与罐体液相管、气相管接口可以采用焊接或者法兰的连接方式。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 移动式压力容器紧急切断阀阀体可采用除非金属以外的任何材料制造。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、

对于移动式压力容器，当连接紧急切断阀的管路破裂，流体通过紧急切断阀的流量达到或者超过允许的额定流量时，装卸管路或者紧急切断阀上的过流保护装置应当开启。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱投用3年后应进行首次全面检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 移动式压力容器罐体一个连接口上装设两个或者两个以上的安全阀时，则该连接口入口的截面积取这些安全阀的进口截面积中的最大值。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 按照《TSG R0005-2011移动式压力容器安全技术监察规程》铁路罐车的最大允许充装量在任何情况下不得超过走行装置允许的承载能力。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 移动式压力容器装卸阀门的气密性试验压力为罐体设计压力。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 移动式压力容器使用单位是保证其安全运行的责任主体，必须对移动式压力容器的安全使用负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 汽车罐车的装卸作业时，操作人员、司机和押运员可轮流离开现场，但不得同时离开。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 充满率是低温罐箱充装时，允许达到最大装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 安全附件出厂时应当随产品提供合格证，并且在产品上装设牢固的铭牌。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 汽车罐车的装卸作业时，易燃介质作业现场对烟火没有规定，可以使用易产生火花的工具和用品。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 安全附件和罐体之间的连接不需采用焊接连接的形式。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 压力容器使用单位必须定期或不定期地对安全管理体系的工作效果进行内部和外部的评定。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 不相容介质混合不会引起爆炸事故。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 特种设备安全管理档案主要包括安全管理台账、安全技术档案、作业人员安全管理档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 移动式压力容器安全状况发生变化、长期停用或者过户的，使用单位应当向登记机关申请变更登记。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 使用单位在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备副驾驶，副驾驶应当对运输全过程进行监管。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 移动式压力容器发生安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于98%。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、

检验机构应当按《压力容器定期检验规则》的要求，做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认符合检验工作要求后，方可进行检验，并在检验现场做好配合工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 《移动式压力容器安全技术监察规程》适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 化学危险物品按危险货物具有的（ ）或主要的危险性分为九个类别。单选

A、 毒性B、 腐蚀性C、 可燃性D、 次要危险性

正确答案： D你的答案： D

32、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： B

33、 燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的（）。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 聚合反应D、 分解反应

正确答案： A你的答案： A

34、 应力腐蚀是指在（）和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏单选

A、 压应力B、 拉应力C、 内应力D、 外应力

正确答案： B你的答案： B

35、 腐蚀性物质是指通过（ ）使生物组织接触时会造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。单选

A、 物理作用B、 化学作用C、 机械作用D、 相互作用

正确答案： B你的答案： B

36、 管路的设计结构应当避免由于（ ）、机械振动等所引起的损坏，必要时应当考虑设置温度补偿结构和紧固装置。单选

A、 磨损B、 热胀冷缩C、 腐蚀D、 弯曲

正确答案： B你的答案： B

37、 采用安全阀与爆破片并联组合装置或者爆破片装置为辅助安全泄放装置时，爆破片的设计爆破压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 0.9B、 1C、 1.1D、 1.2

正确答案： D你的答案： D

38、 按设计压力划分，压力范围10MPa≤P<100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： C你的答案： C

39、 真空绝热罐体的安全附件应当满足低温性能要求，接触（ ）的安全附件的内表面应当进行脱脂处理。单选

A、 液氨或者氨气B、 液氧或者氧气C、 液氯或者氯气D、 液氮或者氮气

正确答案： B你的答案： B

40、 对于移动式真空绝热低温罐体，充装不易燃易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 90B、 92C、 95D、 98

正确答案： C你的答案： C

41、 分离压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： B你的答案： A

42、 移动式压力容器安全附件的连接部位的强度应当考虑（）的影响。单选

A、 摩擦应力B、 温差应力C、 焊接残余应力D、 交变应力

正确答案： B你的答案： B

43、 采用安全阀与爆破片并联组合装置或者爆破片装置为辅助安全泄放装置时，爆破片的（）不得大于罐体的耐压试验压力。单选

A、 最小爆破压力B、 设计爆破压力C、 最佳爆破压力D、 最大爆破压力

正确答案： D你的答案： D

44、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

45、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运除易爆介质以外的其它任何介质的罐体，最大充满率应当不大于（）%单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： D你的答案： A

46、 装卸易燃、易爆介质前，应确保移动式压力容器上的导静电装置与（）接地线可靠连接。单选

A、 装卸台B、 远程控制装置C、 阻火器D、 走行装置

正确答案： A你的答案： A

47、 移动式压力容器装卸用管的材料应与充装介质相容，接触液氧等氧化介质的安全附件内表面应当进行（）处理。单选

A、 脱磷B、 脱碳C、 脱脂D、 脱氮

正确答案： C你的答案： C

48、 移动式压力容器充装单位资源条件要求充装单位人员配备和（ ）应当与其充装规模相适应。单选

A、 场地B、 设施配置C、 场地、设施配置D、 组织机构

正确答案： C你的答案： C

49、 安全泄放装置气体进口横截面应当高于（ ）罐体容积的液面以上，并且尽量靠近罐体纵向中心。单选

A、 98%B、 97%C、 96%D、 95%

正确答案： A你的答案： A

50、 按设计压力划分，压力范围 0.1MPa≤P<1.6Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： A你的答案： A

51、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 移动式压力容器事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。B、

质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。C、热

移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： D你的答案： D

52、 装卸连接装置，装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（ ）倍单选

A、 5B、 4C、 2D、 3

正确答案： C你的答案： C

53、 罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的开启压力应当为罐体（ ）的1.05～1.10倍。单选

A、 计算压力B、 工作压力C、 设计压力D、 最高工作压力

正确答案： C你的答案： C

54、 充装作业时，（ ）不得离开有效控制区域，所处位置要注意自身安全防范。单选

A、 管理人员B、 单位负责人C、 作业人员D、 单位主要负责人

正确答案： C你的答案： C

55、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。B、

压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。C、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。D、

情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。

正确答案： A你的答案： A

56、 紧急切断装置一般由紧急切断阀、远程控制系统、（ ）以及易熔塞自动切断装置组成。单选

A、 过流控制阀B、 油泵C、 手柄D、 球阀

正确答案： A你的答案： A

57、 以下不属于办理移动式压力容器使用登记的申请条件的是（ ）。单选

A、 汽车罐车机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 企业营业执照

正确答案： D你的答案： D

58、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。C、 情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。D、

报告事故内容应当包括报告人姓名、联系电话。

正确答案： C你的答案： C

59、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： A

60、 质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，（ ）实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。单选

A、 只对移动式压力容器事故责任单位B、 对移动式压力容器事故责任单位和责任人员C、 只对移动式压力容器事故责任人员D、 对有关行政机关

正确答案： B你的答案： B

61、 下列哪种是移动式压力容器安全阀的常见故障？单选

A、 手动油泵不升压B、 指针指示不准或不动C、 压力达到开启压力不开启D、 手柄失灵

正确答案： C你的答案： C

62、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。B、

压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。C、

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。D、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。

正确答案： A你的答案： A

63、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 卸液单位B、 真空度检查C、 剩余重量D、 卸液记录

正确答案： B你的答案： B

64、 装卸连接装置，装卸软管的最小爆破压力大于（ ）倍的公称压力。单选

A、 1.5B、 2C、 3D、 4

正确答案： D你的答案： D

65、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： D

66、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 特别重大事故的调查处理情况由国务院或者国务院授权组织事故调查的部门向社会公布。B、

特别重大事故的调查处理情况由省级组织事故调查的部门向社会公布。C、 安全生产监督管理部门应当督促质量技术监督管理部门进行事故处理。D、

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： A你的答案： A

67、 充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按（

）的要求对罐内含水量进行处理和分析，并且处理单位必须出具证明文件。单选

A、 使用说明书B、 设计计算书C、 安全技术规范D、 标准

正确答案： A你的答案： A

68、 下列内容不属于压力容器安全技术档案的有（ ）。单选

A、 设备图纸B、 日常使用状况记录C、 不定期检验记录D、 注册登记表和使用证

正确答案： C你的答案： C

69、 安全阀应当（ ）安装在罐体液面以上气相空间部分，或者装设在与罐体气相空间相连的管道上。单选

A、 水平B、 焊接C、 法兰连接D、 铅直

正确答案： D你的答案： D

70、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 检查员B、 充装后净重C、 管路系统和阀门检查D、 充装后压力

正确答案： C你的答案： C

71、 下列哪条属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、 为操作人员或者押运员配备专用工具和必要的备品、备件。D、

为操作人员或者押运员配备必需的应急处理器材和个人防护用品。

正确答案： A你的答案： A

72、 下列各项中不属于压力容器安全操作规程的内容是（ ）。单选

A、 设备的操作参数B、 设备的操作方法C、 设备的安全要点D、 设备的工作原理

正确答案： D你的答案： D

73、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐箱重量B、 罐体表面、接口部位焊缝、裂纹、腐蚀、划痕、凹坑、泄漏、损伤等缺陷检查C、 充装介质D、 充装日期

正确答案： B你的答案： B

74、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括事故简要经过、（

）、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因。单选

A、 职工数量B、 操作人员持证情况C、 司机是否离开D、 现场破坏情况

正确答案： D你的答案： D

75、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 快装接口安装盲法兰或等效装置。B、 真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。C、

罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： D你的答案： B

76、 移动式压力容器充装单位应当具备有健全的（ ）和适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施。单选

A、 程序文件B、 质量要素C、 质量手册D、 质量保证体系

正确答案： D你的答案： D

77、 冷冻液化气体，是指在运输过程中由于温度低而部分呈（ ）的气体。单选

A、 固态B、 液态C、 气态D、 液化

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（ ）制定。单选

A、 国家质量技术监督检验总局B、 全国人大C、 国务院D、 国务院负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： D你的答案： D

79、 《特种设备安全法》规定， 违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起(

)内，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。单选

A、 一年B、 二年C、 三年D、 四年

正确答案： C你的答案： C

80、

按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。(

)单选

A、 责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：C、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；D、

责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

正确答案： B你的答案： B

81、 爆炸分为（ ）和（ ）。不定项选择

A、 化学性爆炸B、 粉碎性爆炸C、 物理性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： A、C你的答案： A、C

82、 移动式真空绝热低温罐体抽真空结束后，应当逐台进行（）、（）、（）的检测。不定项选择

A、 封口真空度B、 动态日蒸发率C、 漏放气速率D、 静态日蒸发率

正确答案： A、C、D你的答案： A、C、D

83、 罐体中的主要受压元件包括（ ）、封头以及公称直径大于或者等于（ ）mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。不定项选择

A、 筒体B、 液相管C、 50D、 200

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的（ ）。不定项选择

A、 1.5～2.0B、 1.5～3.0C、 2D、 3

正确答案： B你的答案： B

85、 在用罐车的定期检验分为（ ）、（ ）和水压试验。不定项选择

A、 年度检验B、 全面检验C、 外观检验D、 外部检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 压力容器安全管理目标实施方案应包括以下内容（ ）。不定项选择

A、 相关职能工作目标、职责B、 相关职能的权限C、 实现目标的方法和时间D、 考核要求

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 下列哪种叙述是正确的？不定项选择

A、 移动式压力容器的管理人员和操作人员应当持相应的特种设备作业人员证。B、

装运液态介质的移动式压力容器，到达卸液站点后，具备卸液条件的，必须及时卸液。C、 装运液态介质的移动式压力容器，应当把介质完全排净。D、

移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器因有安全阀无需设置其他压力保护装置。

正确答案： A、B你的答案： A、B

88、 下列描述哪个是不正确的？不定项选择

A、 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。B、 报告事故内容不包括报告人联系电话。C、

报告事故内容不包括事故发生单位概况。D、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。

正确答案： B、C你的答案： B、C

89、 下列哪种资料，移动式压力容器出车必须携带。不定项选择

A、 《特种设备作业人员证》B、 产品质量合格证明C、 液面计指示值与液体容积对照表D、 日常使用状况记录

正确答案： A、C你的答案： A、C

90、 长管拖车、管束式集装箱专项安全技术要求适用于用无缝瓶式压力容器制造，同时满足下列条件的长管拖车和管束式集装箱：（ ）不定项选择

A、 环境温度为-40℃～60℃下使用。B、 设计压力为1.0MPa～55MPa 或者公称工作压力为1.0MPa～45MPa。C、

单个无缝瓶式压力容器容积为1000L～3000L。D、 充装压缩气体介质。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 火源是指一定温度和热量的能源。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 干燥的和常温下的氯气不与铁和其他金属作用，所以为了安全延长设备和钢瓶的寿命，应控制住氯气中的含水量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 局部腐蚀 是指腐蚀集中在金属的局部地区，而其它部分几乎没有腐蚀或腐蚀很轻微。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 移动式压力容器安全阀与罐体之间一般不宜装设过渡连接阀门。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，要逐台接受产品安全性能监督检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、

固定式压力容器的本体包含压力容器与外部管道或者装置焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或管件连接的第一个密封面。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 移动式压力容器充装有毒介质时，应当配备泄漏介质处理装置，如液氨充装单位应当配备碱液喷淋装置，液氯充装单位应当配备水喷淋装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 移动式压力容器安全泄放装置的总排放能力应当大于或者等于罐体需要的最小安全泄放量。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

9、 汽车罐车设计时，罐体及附件应当布置合理，安全可靠，并且满足操作和运输的要求。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、

移动式压力容器安全附件中的安全阀、爆破片泄放装置、紧急切断阀的制造单位应当持有相应的特种设备制造许可证，并且按照规定接受特种设备检验机构对其制造过程的监督检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 罐体的设计图上无需注明设计使用年限。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 压力容器专用钢板(带)的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 汽车罐车的装卸作业，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 压力容器的使用单位应当指定至少2名单位领导人作为特种设备安全管理负责人。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、

移动式压力容器发生管路、紧固件损坏，难以保证安全运行的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 移动式压力容器的管理人员和操作人员应当持相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、

移动式压力容器发生充装量超过核准的最大允许充装量的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 应每天检查一次罐体管路系统各连接部位有无泄漏。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 年度检验每年至少一次。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

21、 移动式压力容器出车时，随车资料允许不带《准运证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 装卸软管接头脱扣，能导致泄漏引发事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 移动式压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限使用单位可以直接予以报废处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 特种设备使用安全管理所需文件应予以控制，防止作废的文件被非预期使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管应有可靠的连接方式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

移动式压力容器发生安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 液氯、液氮等气瓶充装单位应当在充装现场安装视频监控装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 高压液化气体，是指临界温度在-50℃和＋65℃之间的液化气体。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

对于已经达到设计使用年限的铁路罐车罐体,但是未超过国务院铁路运输主管部门规定的罐车使用年限的，如果罐体要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，检验机构按照定期检验的要求作出检验结论并且评定其安全状况等级，经过使用单位主要负责人批准后，方可继续使用判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（一）进入现场进行检查，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员进行检查。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的（）。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 聚合反应D、 分解反应

正确答案： A你的答案： A

32、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

33、 液化石油气(简称LPG)是以（ ）、丙烯、丁烷、丁烯为主要成分的混合气体。单选

A、 丙烷B、 乙烯C、 甲烷D、 戊烷

正确答案： A你的答案： A

34、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度（）空气。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： B

35、 气体包括压缩气体、（ ）、溶解气体和冷冻液化气体、一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物、充有气体的物品和烟雾剂。单选

A、 非可燃气体B、 可燃气体C、 永久气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： D

36、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按使用说明书的要求对罐内气体进行处理和分析，采用抽真空处理时，真空度不得低于（）mm汞柱。单选

A、 550B、 600C、 650D、 700

正确答案： C你的答案： C

37、 汽车罐车或者（

）的设计总图上，注明车辆性能，如底盘型号或者半挂车型号、轴距、整备质量、接近角/离去角、前悬/后悬、设计限速要求、满载时轴荷分配、整车稳定性要求等。单选

A、 低温罐车B、 铁路罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

38、 按设计压力划分，低压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： A你的答案： A

39、 根据《GB/T 10478-2006 液化气体铁道罐车》，液化气体铁道罐车应采用（）的装卸方式。单选

A、 上装上卸B、 上装下卸C、 下装上卸D、 下装下卸

正确答案： A你的答案： D

40、 对于移动式压力容器，《充装许可证》的有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： B

41、 移动式压力容器安全泄放装置中的安全阀应当采用（）。单选

A、 全启式弹簧安全阀B、 微启式安全阀C、 封闭式安全阀D、 半封闭式安全阀

正确答案： A你的答案： A

42、 压力容器应由有( )的压力容器制造厂制造并经有资格的检验检测机构进行产品安全质量监督检验。单选

A、 任何制造资格B、 相关专业能力C、 相关制造能力D、 相应制造资格

正确答案： D你的答案： D

43、

根据《TSGR4002-2011移动式压力容器充装许可规则》规定，铁路罐车充装场地需分别设置充装线和行走线。充装栈台两端及沿栈台每隔（）m设置安全扶梯。单选

A、 40～60B、 50～70C、 60～80D、 70～90

正确答案： C你的答案： B

44、 根据《JB/T

4783-2007低温液体汽车罐车》以及《JB／T4784-2007低温液体罐式集装箱》中的规定,易燃介质和液氧用装卸软管的电阻应小于（）Ω。单选

A、 0.3B、 0.4C、 0.5D、 0.6

正确答案： C你的答案： A

45、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的整定压力应当为罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.0～1.05B、 1.05～1.10C、 1.10～1.15D、 1.15～1.20

正确答案： B你的答案： B

46、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

47、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质时,所有的排放气体应当集中通过（ ）排向安全的地方。单选

A、 爆破片B、 安全阀C、 泄压阀D、 阻火器

正确答案： D你的答案： C

48、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运除易爆介质以外的其它任何介质的罐体，最大充满率应当不大于（）%单选

A、 95B、 96C、 97D、 98

正确答案： D你的答案： D

49、 按设计压力划分，中压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： B你的答案： B

50、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

51、 汽车罐车停车检修时应使用（ ）的工具，不得有明火作业。单选

A、 自制B、 专用C、 不产生火花D、 橡胶

正确答案： C你的答案： C

52、 经改造验收合格的特种设备,应当在验收合格后（ ）内持有关资料向原设备登记机关申请变更登记。单选

A、 10日B、 15日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

53、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应接好安全地线，（ ）连接必须牢靠。单选

A、 法兰和螺栓B、 管道和管接头C、 车头和车箱D、 轮胎和轮毂

正确答案： B你的答案： B

54、 移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生（

）、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。单选

A、 油漆脱落B、 裂缝、鼓包C、 螺栓生锈D、 罐体腐蚀

正确答案： B你的答案： B

55、 办理移动压力容器使用登记时使用单位需要提供《移动式压力容器使用登记附页》1、2、3、4一式（ ）份。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： C你的答案： C

56、 压力容器使用单位的特种设备作业人员需（ ）且考核合格持证上岗。单选

A、 有专科以上学历B、 经过岗位培训C、 签劳动合同D、 有三年以上工作经验

正确答案： B你的答案： B

57、 （

）及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。单选

A、 纪检部门B、 消防部门C、 安全生产监督管理部门应当督促质量技术监督管理部门进行事故处理。D、 质量技术监督部门

正确答案： D你的答案： D

58、 汽车罐车到站后，应（ ）。单选

A、 停车B、 及时卸液C、 休息D、 向领导汇报

正确答案： B你的答案： A

59、 充装作业完成后，按照操作规程关闭（ ）和相关装置。单选

A、 紧急切断阀B、 所有装卸用阀门C、 截止阀D、 球阀

正确答案： B你的答案： B

60、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 事故调查的有关资料应当由事故发生地的安全生产监督部门立档永久保存。B、

移动式压力容器发生事故由事故发生地安全生产监督管理部门和特种设备安全监督管理部门联合处理。C、

事故调查的有关资料应当由组织事故调查的质量技术监督部门立档永久保存。D、 移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。

正确答案： C你的答案： C

61、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 快装接口安装盲法兰或等效装置。B、 真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。C、

罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： D你的答案： C

62、 下列哪种是移动式压力容器安全阀的常见故障？单选

A、 手动油泵不升压B、 指针指示不准或不动C、 压力达到开启压力不开启D、 手柄失灵

正确答案： C你的答案： C

63、 以下不属于办理移动式压力容器使用登记的申请条件的是（ ）。单选

A、 汽车罐车机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 企业营业执照

正确答案： D你的答案： A

64、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： C你的答案： B

65、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于（ ）。单选

A、 90%B、 95%C、 93%D、 98%

正确答案： B你的答案： B

66、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每年进行一次耐压试验。B、 应每月进行一次气密试验。C、 每天应检查一次爆破片是否需要更换。D、

每天应检查一次温度计指示器是否损坏。

正确答案： D你的答案： D

67、 有压力容器的生产操作岗位每班次持证作业人员应（ ）人。单选

A、 不少于两人B、 不少于一人 C、 至少三人D、 没特别要求

正确答案： B你的答案： B

68、 充装作业时，（ ）不得离开有效控制区域，所处位置要注意自身安全防范。单选

A、 管理人员B、 单位负责人C、 作业人员D、 单位主要负责人

正确答案： C你的答案： C

69、 介质易燃、易爆的汽车罐车，凡遇有遇有雷雨天气或附近有明火时，（ ）。单选

A、 禁止吸烟B、 禁止装卸作业C、 不要进站D、 做好防护措施

正确答案： B你的答案： B

70、 移动式压力容器上使用的压力表盘刻度极限值应当为最大工作压力的（ ）倍，表盘直径不得小于100mm。单选

A、 1B、 2C、 1.5～3.0D、 3

正确答案： C你的答案： C

71、 液化气体卸液，不得采用蒸汽等可引起罐内温度迅速升高的方法升压卸液，采用热水升温卸液时，水温不得超过（ ）℃；单选

A、 70B、 60C、 80D、 45

正确答案： D你的答案： A

72、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 检查员B、 充装后净重C、 管路系统和阀门检查D、 充装后压力

正确答案： C你的答案： C

73、 下列哪个是常温型（裸式）罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 气密性试验B、 耐压试验C、 结构检查D、 射线检测

正确答案： A你的答案： C

74、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、

特种设备安全监督管理部门应当参加移动式压力容器使用单位制定事故应急预案，并演练。C、

移动式压力容器使用单位的应急救援组织机构应当履行对外救援的义务。D、 没有明文规定移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。

正确答案： A你的答案： A

75、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐内压力B、 充装介质C、 罐车技术档案资料检查D、 驾驶员

正确答案： C你的答案： C

76、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于（ ）MPa 或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于（

）MPa 的移动式压力容器。单选

A、 0.1，0.2B、 0.2，0.1C、 0.1，0.1D、 0.1，0

正确答案： C你的答案： A

77、 低压液化气体，是指临界温度（ ）的液化气体。单选

A、 高于＋65℃B、 低于-50℃C、 在-50℃和-10℃之间D、 在-50℃和＋65℃之间

正确答案： A你的答案： A

78、 按《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构进行特种设备定期检验后，使用单位应将定期检验标志（ ）。单选

A、 存档B、 保管C、 记录D、 置于该特种设备的显著位置

正确答案： D你的答案： D

79、 《特种设备安全法》规定，(

)以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。单选

A、 省级B、 县级C、 乡镇级D、 市级

正确答案： B你的答案： B

80、 《特种设备安全法》规定，禁止销售（ ），未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。单选

A、 质量不合格的特种设备B、 未取得许可生产的特种设备C、 资料不齐全的特种设备D、 二手特种设备

正确答案： B你的答案： B

81、 按照腐蚀机理，腐蚀可以分为（）和（）两大类。不定项选择

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： B、D你的答案： B、D

82、 压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的（ ）。不定项选择

A、 1.5～2.0B、 1.5～3.0C、 2D、 3

正确答案： B你的答案： B

83、 罐体的设计图上应注明主要受压元件材料（ ）、（ ）、（ ）及（ ）。不定项选择

A、 牌号B、 规格C、 标准D、 要求

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 长管拖车和管束式集装箱的管路元件的连接应采用（）、（）或者（）方式。不定项选择

A、 法兰连接B、 螺纹C、 焊接D、 卡套式连接

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、C

85、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 汽车底盘不需检查。B、 应每天检查一次装卸软管密封出是否泄漏。C、 使用单位每隔三个月必须检查一次罐车上配备的灭火器。D、

检查方法就是用眼看。

正确答案： B、C你的答案： B、C

86、 下列哪种叙述不正确？不定项选择

A、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器应该设置压力连锁保护装置或者防止压力上升的等效措施。B、

移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管连接方式不要求。C、 移动式压力容器充装单位充装资格国家没要求。D、

移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证，并且在有效期内按批准的范围从事充装工作。

正确答案： B、C你的答案： B、C

87、 续报内容应当包括：（ ）、事故详细经过、（

）、事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。不定项选择

A、 救援情况B、 警戒情况C、 事故发生单位详细情况D、 设备失效形式和损坏程度

正确答案： C、D你的答案： A、C

88、 下列移动式压力容器置换要求哪种说法正确？不定项选择

A、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按使用说明书的要求对罐内气体进行处理和分析。B、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于650mm汞柱。C、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，不要求对罐内气体进行处理和分析。D、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于350mm汞柱。

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 凡遇有下列哪种情况，禁止装卸作业。不定项选择

A、 单位安全员不在现场。B、 主要负责人不在现场。C、 罐体内压力异常时D、 周围有易燃、易爆或有毒介质泄漏时

正确答案： C、D你的答案： C、D

90、 下述哪条属于压力容器操作人员的职责？不定项选择

A、 按照规定填写运行、交接班等记录。B、 组织开展压力容器经常性安全检查和年度检查工作。C、

进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并记录。D、 组织制定压力容器应急救援预案并组织演练。

正确答案： A、C你的答案： A、C

1、 全面腐蚀 是指腐蚀作用发生在整个金属表面上，它可能是均匀的，也可能是不均匀的。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 凡作用于人体产生有毒作用的物质，统称为毒物。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 同一种物质，在一种条件下可以燃烧，在另一种条件下就不可能发生爆炸。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 移动式压力容器安全附件连接部位的强度应当考虑温差应力的影响。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 移动式压力容器必须使用充装单位专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的开设位置、数量和尺寸等应满足进行内部检验的需要。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 移动式压力容器安全阀与罐体之间一般不宜装设过渡连接阀门。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 在移动式压力容器充装低温液体介质过程中，作业人员不能碰触装卸连接管。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 根据《JB／T4784-2007低温液体罐式集装箱》，低温液体罐式集装箱的装卸软管一般应采用金属波纹管。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、

汽车罐车应当设置后保险杠，后保险杠外端面距罐体后封头及所有与罐体后部连接的管路、阀门、仪表、法兰等附件的外端面的纵向直线距离不小于150mm。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 汽车罐车驾驶员必须先取得公安机关颁发的《机动车驾驶执照》，再经汽车罐车安全驾驶、使用培训后方有驾驶液化气体汽车的资格。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 固定式压力容器的本体包含非受压元件与压力容器的连接焊缝。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 应每天检查一次罐体有无异常和明显变形。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 在用罐车的定期检验分为年度检验和全面检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 安全附件和罐体之间的连接应当采用螺纹或者法兰连接的形式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 安全附件出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 移动式压力容器快装接口应安装盲法兰或等效装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 装运不易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于95%。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、

报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 汽车罐车装卸记录内容中应有最大充装量。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 移动式压力容器发生罐体工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的现象，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 移动式压力容器使用单位应建立相应的应急救援组织机构。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 移动式压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限使用单位可以直接予以报废处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 移动式压力容器充装单位应有熟悉汽车罐车运输与装卸安全技术管理人员。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用充氮置换处理时，罐内气体含氧量不得大于3%，并且公证部门必须出具证明文件。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、 充满率是指低温罐箱在使用过程中装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 高压液化气体，是指临界温度在-50℃和＋65℃之间的液化气体。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

29、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 临界温度低于或者等于-50℃的气体为（ ）气体单选

A、 饱和B、 液化C、 压缩D、 溶解

正确答案： C你的答案： C

32、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

33、 燃烧发生的三个基本条件是（）、助燃物、火源。单选

A、 可燃物质B、 助燃物C、 火源D、 温度

正确答案： A你的答案： A

34、 所谓可燃性气体，包括（）、可燃气体、易燃气体三部分。单选

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A你的答案： A

35、 按照腐蚀机理，腐蚀可以分为（）和电化学腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： B你的答案： B

36、 按设计压力划分，压力范围10MPa≤P<100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： C你的答案： C

37、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

38、 液化气体铁路罐车应当采用（）液位计，并且符合相应国家标准或者行业标准的规定。单选

A、 滑管式B、 旋转管式C、 玻璃板式D、 磁力浮球式

正确答案： D你的答案： D

39、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为（ ）年。单选

A、 1B、 6C、 4D、 3

正确答案： D你的答案： D

40、

对于移动式真空绝热低温罐体，除了装运液氦的罐体外，罐体处于水平状态下，初次开启排气时，其泄压阀或压力控制阀入口以下至少保证（）%的气相空间。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

41、 对于移动式压力容器，《充装许可证》的有效期为（）年。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： B

42、 长管拖车和管束式集装箱的每只气瓶出口应当设置阀门，正常运输使用过程中阀门处于关闭状态；阀门阀体应当采用（ ）制造。单选

A、 不锈钢B、 锻钢C、 铸钢D、 合金钢

正确答案： B你的答案： D

43、 在安装使用前，液位计应进行耐压试验，试验压力不应低于罐体设计压力的( )倍。单选

A、 1.2B、 1.3C、 1.4D、 1.5

正确答案： B你的答案： D

44、 分离压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： B你的答案： B

45、 移动式压力容器安全附件的连接部位的强度应当考虑（）的影响。单选

A、 摩擦应力B、 温差应力C、 焊接残余应力D、 交变应力

正确答案： B你的答案： B

46、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器( )和产品安全性能监督检验制度。单选

A、 设计审批制度B、 安装监督检验制度C、 制造许可制度D、 制造备案制度

正确答案： C你的答案： C

47、 移动式压力容器压力表精度不得低于（ ）级。单选

A、 1.4B、 1.5C、 1.6D、 1.7

正确答案： C你的答案： C

48、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

49、 对于移动式真空绝热低温罐体，充装不易燃易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 90B、 92C、 95D、 98

正确答案： C你的答案： C

50、 移动式压力容器装卸用管的材料应与充装介质相容，接触液氧等氧化介质的安全附件内表面应当进行（）处理。单选

A、 脱磷B、 脱碳C、 脱脂D、 脱氮

正确答案： C你的答案： C

51、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐车超装不会引发事故。B、 罐车超装能引发事故。C、 罐车上的安全阀会突然起跳的D、 接触液氧的装卸管道不需要脱脂处理。

正确答案： B你的答案： B

52、 充装作业时，配置紧急切断装置的，作业人员应当位于紧急切断装置的（ ）。单选

A、 侧面B、 对面C、 附近D、 远控系统位置

正确答案： D你的答案： C

53、 下述方法哪个是罐体焊缝表面裂纹的有效处理方法？单选

A、 打磨法消除裂纹B、 焊补法消除裂纹C、 超声波法检查D、 射线法检查

正确答案： A你的答案： A

54、 汽车罐车充装量不得超过允许的（ ）。单选

A、 最大充装重量B、 额定充装量C、 最小充装重量D、 设计充装量

正确答案： A你的答案： A

55、 停用（ ）的压力容器应在重新启用前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 3个月以上B、 6个月以上C、 一年以上D、 两年以上

正确答案： C你的答案： C

56、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐内压力B、 充装介质C、 罐车技术档案资料检查D、 驾驶员

正确答案： C你的答案： C

57、 下列移动式压力容器部件属于安全附件。单选

A、 人孔盖B、 压力表C、 油泵D、 人孔螺栓

正确答案： B你的答案： B

58、 汽车罐车不得直接向（ ）灌装。单选

A、 贮罐B、 球罐C、 气瓶D、 缓冲罐

正确答案： C你的答案： C

59、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 检查员B、 充装后净重C、 管路系统和阀门检查D、 充装后压力

正确答案： C你的答案： C

60、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 没有规定移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布C、

移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。D、

事故发生地质量技术监督部门应当对事故责任单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

正确答案： D你的答案： D

61、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器使用单位对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。B、

移动式压力容器检验检测机构对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。C、

押运员或驾驶员对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。D、

移动式压力容器作业人员对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。

正确答案： A你的答案： A

62、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、

自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。D、 报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： D你的答案： D

63、 移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生（

）、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。单选

A、 油漆脱落B、 裂缝、鼓包C、 螺栓生锈D、 罐体腐蚀

正确答案： B你的答案： B

64、 特种设备的安全方针应体现（ ）的特点。单选

A、 遵守特种设备有关法律法规B、 企业特种设备危险特点C、 预防设备造成人身伤害和财产损失D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

65、 安全状况等级为3级的罐式集装箱的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 5B、 4C、 3D、 2.5

正确答案： D你的答案： A

66、 盛装易燃介质的，允许直接用（ ）置换。单选

A、 空气B、 氮气C、 氧气D、 氢气

正确答案： B你的答案： B

67、 充装过程中，快装接头连接或者其它密封面发生泄漏，在内部有压力时，不得（ ），必须卸压后处理。单选

A、 离开B、 汇报C、 进行任何紧固D、 人工处理

正确答案： C你的答案： C

68、 充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按（

）的要求对罐内含水量进行处理和分析，并且处理单位必须出具证明文件。单选

A、 使用说明书B、 设计计算书C、 安全技术规范D、 标准

正确答案： A你的答案： A

69、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： A

70、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 现场检查方法是“一看”“二听”“三摸”。B、 应每天查看一次罐车档案资料。C、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。D、

罐体不会有异常和明显变形的。

正确答案： A你的答案： A

71、 压力容器使用单位制定的特种设备使用安全管理方针应与本单位使用的特种设备特性及( )相适应。 单选

A、 购置时间B、 数量C、 价格D、 安装位置

正确答案： B你的答案： A

72、 办理移动压力容器使用登记时使用单位需要提供《移动式压力容器使用登记附页》1、2、3、4一式（ ）份。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： C你的答案： D

73、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应接好安全地线，（ ）连接必须牢靠。单选

A、 法兰和螺栓B、 管道和管接头C、 车头和车箱D、 轮胎和轮毂

正确答案： B你的答案： B

74、 安全阀应当（ ）安装在罐体液面以上气相空间部分，或者装设在与罐体气相空间相连的管道上。单选

A、 水平B、 焊接C、 法兰连接D、 铅直

正确答案： D你的答案： A

75、 特种设备安全管理制度包括( )。单选

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 特种设备自行检查制度D、 以上三者均是

正确答案： D你的答案： D

76、 移动式压力容器充装单位充装活动应当符合有关（ ）的要求，能够保证充装工作质量。单选

A、 安全技术规范B、 质量技术监督管理部门C、 技术标准D、 法律、法规

正确答案： A你的答案： B

77、 移动式压力容器的罐体界定在下述哪个范围内？单选

A、 扶梯B、 框架C、 罐体与管路焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面。D、

栏杆

正确答案： C你的答案： C

78、

按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的，(

)单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款B、 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令停止使用有关特种设备D、 责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： A你的答案： A

79、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、要

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案： D

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。单选

A、 国务院质量技术监督部门B、 设区的市级质量技术监督部门C、 省级质量技术监督部门D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

81、 按照腐蚀机理，腐蚀可以分为（）和（）两大类。不定项选择

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： B、D你的答案： B、D

82、

压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·Ｌ的（确

）、（ ）和（

）的固定式容器和移动式容器。盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶。氧舱等。不定项选择

A、 气体B、 液化气体C、 腐蚀性液体D、 最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

83、 移动式压力容器紧急切断装置一般由紧急切断阀、（ ）、（ ）以及（ ）等装置组成。不定项选择

A、 远程控制系统B、 过流控制阀C、 易熔合金塞D、 导静电装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 罐体的设计图上应注明主要受压元件材料（ ）、（ ）、（ ）及（ ）。不定项选择

A、 牌号B、 规格C、 标准D、 要求

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

85、 特种设备安全技术档案应包括（ ）。不定项选择

A、 设备图纸B、 定期检验记录与报告C、 运行故障和事故记录D、 日常使用状况记录

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

86、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、 移动式压力容器应进行日照维护保养。B、 至少每个月对移动式压力容器检查一次。C、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。D、

至少两个月对移动式压力容器检查一次。

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 特种设备安全管理制度包括( )。不定项选择

A、 安全会议制度B、 安全投入及使用管理制度C、 使用登记制度D、 接受特种设备安全监察制度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 下列移动式压力容器置换要求哪种说法正确？不定项选择

A、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用充氮置换处理时，罐内气体含氧量不得大于3%，并且处理单位必须出具证明文件。B、设

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用充氮置换处理时，罐内气体含氧量不得大于3%，并且公证部门必须出具证明文件。C、两

充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，必须按使用说明书的要求对罐内含水量进行处理和分析，并且处理单位必须出具证明文件。D、的

充装的介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，对罐内含水量可进行简单处理和分析。

正确答案： A、C你的答案： A、C

89、 下列哪个是常温型（裸式）罐车罐体全面检验的内容？不定项选择

A、 几何尺寸检查B、 真空度C、 保温层跑冷D、 壁厚测定

正确答案： A、D你的答案： A、B、D

90、 下列哪些工作是压力容器检验前使用单位应做的工作？不定项选择

A、 负责安全监护B、 如果需现场射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志C、

高温或者低温条件下运行的压力容器，按照操作规程的要求缓慢地降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度，防止造成伤害。D、

切断与压力容器有关的电源，设置明显的安全标志。

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、D

1、 易燃液体包括：易燃液体和液态退敏爆炸品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是无毒的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 当氧化过程迅速进行时，产生的热量使物质和周围空气的温度急剧升高，并且产生光亮和火焰，这种剧烈的氧化现象便是燃烧。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、

移动式压力容器制造单位从非材料制造单位取得罐体用材料时，应当取得材料制造单位提供的材料质量证明书原件或者加盖材料生产单位检验公章和经办人章的复印件。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 根据《JB／T4784-2007低温液体罐式集装箱》，低温液体罐式集装箱的装卸软管一般应采用非金属波纹管。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 阻火器与管路的连接应当采用焊接或者法兰的形式。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 充装易燃、易爆介质的移动式压力容器(铁路罐车除外)，必须装设可靠的导静电接地装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、

有关移动式压力容器安全技术规范及其相应标准对移动式压力容器充装介质有要求时，充装单位应当配备与充装介质相适应的化验人员。化验人员应当持有移动式压力容器的《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

9、 移动式压力容器的安全泄放装置中的安全阀应当采用半启式弹簧安全阀。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 充装单位或者使用单位应当每半年对移动式压力容器装卸软管进行1次水压试验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 容器在极端工作情况下,设定的元件的金属温度。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 压力容器应由有相应制造资格的压力容器制造厂制造并经有资格的检验检测机构进行产品安全质量监督检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 汽车罐车装卸记录内容中没有罐车总重量和允许充装重量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 移动式压力容器使用单位是保证其安全运行的责任主体，必须对移动式压力容器的安全使用负责。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 常温型（裸式）罐车罐体年度检验不进行结构检查。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 压力容器作业人员资格证书有效期满前6个月应向发证部门提出复审申请。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 移动式压力容器出车时，随车资料允许不带《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 安全附件出厂时应当随产品提供合格证，并且在产品上装设牢固的铭牌。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 汽车罐车的装卸作业时，对于充装介质不允许与空气混合的虽应排尽空气，但可以不排。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 使用单位在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备副驾驶，副驾驶应当对运输全过程进行监管。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现没有IC卡可以充装。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 移动式压力容器使用单位可以定期组织演练，无需有记录和总结。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 特种设备安全管理档案主要包括安全管理台账、安全技术档案、作业人员安全管理档案。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 压力容器使用单位应制定压力容器安全管理计划并保证实施，并且对计划的完成情况进行不定期检测。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 检验检测机构应当严格执行国家相关主管部门的有关规定，确保移动式压力容器的运输过程作业安全。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 移动式压力容器是指由压力容器罐体与走行装置或者框架采用永久性连接组成的罐式运输装备。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的，撤销《特种设备作业人员证》后，3年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 所谓可燃性气体，包括（）、可燃气体、易燃气体三部分。单选

A、 自燃气体B、 可燃气体C、 混合气体D、 易燃气体

正确答案： A你的答案： A

32、 当氧化过程迅速进行时，产生的热量使物质和周围空气的温度急剧升高，并且产生光亮和火焰，这种剧烈的氧化现象便是（）。单选

A、 燃烧B、 爆炸C、 爆燃D、 爆震

正确答案： A你的答案： A

33、 化学危险物品按危险货物具有的（ ）或主要的危险性分为九个类别。单选

A、 毒性B、 腐蚀性C、 可燃性D、 次要危险性

正确答案： D你的答案： D

34、 二氧化碳是一种无色、无臭的气体，密度（）空气单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 小于等于

正确答案： B你的答案： D

35、 所谓气体指：在50℃时，蒸气压力大于300 kPa的物质，或（ ）时在101.3 kPa标准压力下完全是气态的物质。单选

A、 20℃B、 30℃C、 10℃D、 0℃

正确答案： A你的答案： A

36、 移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置时，安全阀的排放能力应当按照安全阀单独作用时的排放能力乘以修正系数（ ）。单选

A、 0.8B、 0.85C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

37、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的额定排放压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.1B、 1.2C、 1.3D、 1.4

正确答案： B你的答案： B

38、 压力容器应由有相应制造资格的压力容器制造厂制造并经有资格的检验检测机构进行（ ）。单选

A、 现场检验B、 产品安全质量监督检验C、 产品质量性能监督检验制度D、 安装监督检验制度

正确答案： B你的答案： B

39、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置（ ），罐体人孔的开设位置、数量和尺寸等应满足进行内部检验的需要。单选

A、 人孔B、 爬梯C、 栏杆D、 扶手

正确答案： A你的答案： A

40、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器( )和产品安全性能监督检验制度。单选

A、 设计审批制度B、 安装监督检验制度C、 制造许可制度D、 制造备案制度

正确答案： C你的答案： C

41、 长管拖车、管束式集装箱的首次定期检验为（ ）年。单选

A、 1B、 6C、 4D、 3

正确答案： D你的答案： D

42、 按设计压力划分，压力范围 P≥100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： D你的答案： D

43、 换热压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： C你的答案： C

44、 管路连接应当采用法兰或者焊接结构，焊接接头应当优先采用（ ）对接接头形式。单选

A、 I型破口B、 全焊透C、 角接D、 V形坡口

正确答案： B你的答案： A

45、 从事移动式压力容器充装的单位，取得（ ）质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。单选

A、 县级B、 市级C、 省级省、自治区、直辖市D、 国家

正确答案： C你的答案： C

46、 管路的设计结构应当避免由于（ ）、机械振动等所引起的损坏，必要时应当考虑设置温度补偿结构和紧固装置。单选

A、 磨损B、 热胀冷缩C、 腐蚀D、 弯曲

正确答案： B你的答案： B

47、 装卸软管应有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

48、 反应压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： A你的答案： C

49、 装卸用管和快速装卸接头的公称压力不得小于装卸系统工作压力的（）倍。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： A你的答案： A

50、 移动式压力容器充装单位应该在每年的第（）季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

51、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布B、

特别重大事故以下等级的事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布。C、

移动式压力容器使用单位可以定期组织演练，无需有记录和总结。D、

安全生产监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

正确答案： B你的答案： B

52、 在用罐车的耐压试验周期是每（ ）年至少进行一次。单选

A、 12B、 10C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： C

53、 装卸软管的试验压力为（ ）倍的公称压力。单选

A、 2B、 1.5C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： B

54、 安全状况等级为1～2级的铁路罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 4C、 5D、 3

正确答案： B你的答案： B

55、 办理移动压力容器使用登记时使用单位需要提供《移动式压力容器使用登记附页》1、2、3、4一式（ ）份。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： C你的答案： C

56、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： A

57、 下述方法哪个是罐体焊缝表面裂纹的有效处理方法？单选

A、 打磨法消除裂纹B、 焊补法消除裂纹C、 超声波法检查D、 射线法检查

正确答案： A你的答案： A

58、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应没天检查一次压力表指示是否正常。C、 领导让检查什么就检查什么？D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： B你的答案： B

59、 下列哪种资料，移动式压力容器出车必须携带。单选

A、 《特种设备作业人员证》B、 使用维护说明C、 产品质量合格证明D、 安装技术文件

正确答案： A你的答案： A

60、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括事故简要经过、（

）、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因。单选

A、 职工数量B、 操作人员持证情况C、 司机是否离开D、 现场破坏情况

正确答案： D你的答案： D

61、 下列哪种说法正确?单选

A、

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。B、大

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。C、依

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，操作人员或者押运人员可以不予理睬。D、

移动式压力容器发生真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升的情况，只有押运人员可以立即采取紧急措施。

正确答案： B你的答案： B

62、 压力容器使用单位应当指定一名（ ）作为特种设备安全管理负责人。单选

A、 操作人员B、 技术骨干C、 单位领导D、 熟悉特种设备安全法规人员

正确答案： C你的答案： D

63、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： C你的答案： C

64、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 没有规定移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布C、

移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。D、

事故发生地质量技术监督部门应当对事故责任单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

正确答案： D你的答案： D

65、 装运易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于（ ）。单选

A、 90%B、 95%C、 93%D、 98%

正确答案： B你的答案： B

66、 移动式压力容器停车位置应通风良好，停车地点附近不得有（ ）。单选

A、 有人B、 明火C、 其它车辆D、 建筑物

正确答案： B你的答案： B

67、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。B、 报告事故后出现新情况，可以不再报告。C、

报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。D、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

正确答案： C你的答案： C

68、 移动式压力容器不得停靠在（ ）地方。单选

A、 机关、学校、厂矿、桥梁、仓库和人员稠密等B、 路边C、 村庄D、 市场

正确答案： A你的答案： A

69、 事故发生单位的负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。单选

A、 半年B、 1C、 2D、 4

正确答案： B你的答案： C

70、 安全状况等级为1～2级的汽车罐车的全面检验周期是（ ）年。单选

A、 6B、 5C、 3D、 1

正确答案： B你的答案： B

71、 充装前充装单位应进行检查，发现有下列哪种情况之一，不得充装。单选

A、 轮胎气压不足B、 罐内余压为0.2MPaC、 随车文件和资料中没有图纸。D、

防护用具、服装、专用检修工具和备品、备件没有随车携带。

正确答案： D你的答案： D

72、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止低温灼伤。C、

充装作业完成后，按照操作规程关闭所有装卸用阀门和相关装置。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： A你的答案： A

73、 罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的开启压力应当为罐体设计压力的（ ）倍，单选

A、 1.00～1.05B、 1.05～1.10C、 0.85～0.95D、 1.10～1.15

正确答案： B你的答案： D

74、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 卸液单位B、 真空度检查C、 剩余重量D、 卸液记录

正确答案： B你的答案： B

75、 移动式压力容器经过重大修理改造或者移动式压力容器改变用途或介质的，应当办理（）登记。单选

A、 变更B、 注册C、 注销D、 过户

正确答案： A你的答案： A

76、 罐体中的主要受压元件包括筒体、封头以及公称直径大于或者等于（ ）mm的接管、凸缘、法兰和法兰盖板等。单选

A、 100B、 50C、 25D、 150

正确答案： B你的答案： A

77、 充装人员应当按照（ ）的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。单选

A、 《特种设备作业人员监督管理办法》B、 《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》C、 《特种设备作业人员考核规则》D、

《特种设备安全监察条例》

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。单选

A、 培训大纲B、 各类特种设备作业人员考核大纲C、 各类特种设备作业人员D、 各级特种设备安全监督管理机构的要求

正确答案： B你的答案： D

79、 《特种设备安全法》规定， 特种设备销售单位应当建立特种设备（ ）和销售记录制度。单选

A、 监督检验B、 定期检验C、 检查验收D、 委托检验

正确答案： C你的答案： C

80、 《特种设备安全法》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程，应当经（ ）按照要求进行监督检验。单选

A、 特种设备检验机构B、 特种设备监督管理部门C、 特种设备检验人员D、 特种设备监理机构

正确答案： A你的答案： B

81、 毒性介质分类按照最高容许浓度确定时，可分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）四个等级。不定项选择

A、 极度危害B、 高度危害C、 中度危害D、 轻度危害

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 长管拖车和管束式集装箱的管路元件的连接应采用（）、（）或者（）方式。不定项选择

A、 法兰连接B、 螺纹C、 焊接D、 卡套式连接

正确答案： B、C、D你的答案： A、B、D

83、 压力表的装设位置应当避免受到（）、（）或者（）的不利影响。不定项选择

A、 辐射热B、 冻结C、 热传导D、 震动

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、D

84、 压力容器制造环节主要监察手段是实行锅炉压力容器（ ）和（ ）。不定项选择

A、 制造许可制度B、 制造备案制度C、 产品安全性能监督检验制度D、 产品质量性能监督检验制度

正确答案： A、C你的答案： A、C

85、 下列描述哪个是不正确的？不定项选择

A、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 移动式压力容器使用单位应建立相应的应急救援组织机构。C、

安全生产监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。D、）

事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 办理移动式压力容器注销手续需将（ ）交回使用登记机关。不定项选择

A、 《移动式压力容器使用登记证》B、 电子记录卡C、 《移动式压力容器使用登记附页》和《移动式压力容器使用登记证》D、

《移动式压力容器使用登记附页》

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 报告事故内容应当包括事故发生初步情况，包括（ ）、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、（

）、初步判断的事故原因。不定项选择

A、 相邻单位的情况B、 事故简要经过C、 操作人员持证情况D、 初步确定的事故等级

正确答案： B、D你的答案： B、D

88、 特种设备安全技术档案应包括（ ）。不定项选择

A、 设备图纸B、 定期检验记录与报告C、 运行故障和事故记录D、 日常使用状况记录

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

89、 （ ）、（ ）气瓶充装单位应当在充装现场安装视频监控装置。不定项选择

A、 液氯B、 液氧C、 液氮D、 液氨

正确答案： A、D你的答案： A、D

90、 以下哪项工作是全面检验前，使用单位应当做的准备工作？不定项选择

A、 校正探伤机B、 影响全面检验的附属部件或者其他物件，应当按检验要求进行清理或者拆除C、 准备好工作服。D、

为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面3m以上的脚手架设置安全护栏）

正确答案： B、D你的答案： B、D

1、 可燃气体是指爆炸下限大于10％且爆炸上下限之差小于10％的气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 氧气是一种无色、无味、无臭的气体，气体相对密度小于空气。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 按照金属的腐蚀形态，则可以分为全面腐蚀和局部腐蚀两大类。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 对于移动式压力容器，多个安全泄放装置的排放能力可以认为是各个安全泄放装置排放能力中的最大值。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 移动式压力容器在停车和装卸作业时，必须接地良好，可以使用铁链、铁线等金属替代接地装置。 判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 当移动式压力容器采用安全阀与爆破片并联组合装置或者爆破片装置为辅助安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于安全阀整定压力的 1.10

倍。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 充装有毒介质罐体上的液位计，应设置防止泄漏的密封式保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 罐体的设计图上无需注明设计使用年限。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 冷冻液化气体介质的装卸用管的材料首先应该满足密封性能要求。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 对于严格遵守移动式压力容器充装规范的，充装完毕可不进行复查。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，不需要逐台接受产品安全性能监督检验。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 铁路罐车符合《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，即可实施充装作业。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 汽车罐车的装卸作业时，操作人员、司机和押运员可轮流离开现场，但不得同时离开。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 常温型（裸式）罐车罐体年度检验不进行尺寸检查。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 移动式压力容器出车时，随车资料允许不带运行检查记录本。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 年度检验每年至少二次。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 移动式压力容器发生安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现汽车罐车使用证已超过有效期可以充装。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 安全阀铅封是不会坏的。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 汽车罐车装卸记录内容中没有卸液记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 汽车罐车的装卸作业，在正常装卸作业时，可以起动车辆调整车位。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 在用罐车的定期检验分为年度检验、全面检验和水压试验。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

25、 汽车罐车装卸记录内容中没有罐车总重量和允许充装重量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 特种设备使用单位应当根据本单位所使用特种设备的种类和特点，依据国家有关法规和安全技术规范，建立相应的特种设备安全管理制度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 即使装卸软管接头脱扣，也不会导致泄漏引发重大事故。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 质量技术监督管理部门应当对压力容器的使用安全负责。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 压力容器操作人员考试为理论知识。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 氯气在我国现行安全监察管理法规与气体分类标准中，被划为低压液化气体，而且是（）的、强氧化性的酸性腐蚀性气体。单选

A、 无毒B、 微毒C、 中度毒性D、 剧毒

正确答案： D你的答案： D

32、 气体包括压缩气体、（ ）、溶解气体和冷冻液化气体、一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物、充有气体的物品和烟雾剂。单选

A、 非可燃气体B、 可燃气体C、 永久气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： D

33、 液化石油气(简称LPG)是以（ ）、丙烯、丁烷、丁烯为主要成分的混合气体。单选

A、 丙烷B、 乙烯C、 甲烷D、 戊烷

正确答案： A你的答案： A

34、 腐蚀性物质是指通过（ ）使生物组织接触时会造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。单选

A、 物理作用B、 化学作用C、 机械作用D、 相互作用

正确答案： B你的答案： B

35、 燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的（）。单选

A、 氧化反应B、 还原反应C、 聚合反应D、 分解反应

正确答案： A你的答案： A

36、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 85B、 88C、 90D、 92

正确答案： C你的答案： C

37、 液化气体铁路罐车应当采用（）液位计，并且符合相应国家标准或者行业标准的规定。单选

A、 滑管式B、 旋转管式C、 玻璃板式D、 磁力浮球式

正确答案： D你的答案： D

38、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的回座压力(密封压力)不得小于整定压力的（）倍。单选

A、 0.7B、 0.8C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： D

39、 储存压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： D你的答案： D

40、 移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置时，安全阀的排放能力应当按照安全阀单独作用时的排放能力乘以修正系数（ ）。单选

A、 0.8B、 0.85C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： D

41、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧接触的所有零部件表面，必须进行脱脂与清洁处理，其油脂残留量不得超过（）mg/m2单选

A、 105B、 115C、 125D、 135

正确答案： C你的答案： C

42、 液化气体铁道罐车用液位计可采用（ ）或滑管式结构。单选

A、 玻璃管式B、 玻璃板式C、 磁力浮球式D、 旋转管式

正确答案： C你的答案： C

43、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的额定排放压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.1B、 1.2C、 1.3D、 1.4

正确答案： B你的答案： B

44、 充装易燃、易爆介质的汽车罐车发动机的排气管应当装在车身（）部。单选

A、 前B、 后C、 左D、 右

正确答案： A你的答案： A

45、 管路的设计结构应当避免由于（ ）、机械振动等所引起的损坏，必要时应当考虑设置温度补偿结构和紧固装置。单选

A、 磨损B、 热胀冷缩C、 腐蚀D、 弯曲

正确答案： B你的答案： B

46、 长管拖车和管束式集装箱的管路及其管件等应当采用奥氏体不锈钢材料。单选

A、 马氏体不锈钢B、 双相不锈钢C、 奥氏体不锈钢D、 低合金高强结构钢

正确答案： C你的答案： C

47、 按设计压力划分，压力范围 0.1MPa≤P<1.6Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： A你的答案： A

48、 移动式压力容器压力表精度不得低于（ ）级。单选

A、 1.4B、 1.5C、 1.6D、 1.7

正确答案： C你的答案： B

49、 取得《制造许可证》的制造企业所生产的受监察的压力容器，要（ ）接受产品安全性能监督检验。单选

A、 逐台B、 随机抽查C、 自愿D、 按批抽查

正确答案： A你的答案： A

50、 在安装使用前，液位计应进行耐压试验，试验压力不应低于罐体设计压力的( )倍。单选

A、 1.2B、 1.3C、 1.4D、 1.5

正确答案： B你的答案： B

51、 下列哪种说法正确?单选

A、

移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的现象,操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。B、的

移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的的现象,操作人员或者押运人员应当立即自行处理。C、

移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的现象,操作人员或者押运人员可以不予理睬。D、

移动式压力容器发生充装介质与管理部门核准不符的现象,只有押运人员可以立即采取紧急措施。

正确答案： A你的答案： A

52、 充装作业完成后，按照操作规程关闭（ ）和相关装置。单选

A、 紧急切断阀B、 所有装卸用阀门C、 截止阀D、 球阀

正确答案： B你的答案： B

53、 装卸完后检查各（ ）有无泄漏。单选

A、 封头B、 密封面C、 阀门D、 管道

正确答案： B你的答案： C

54、 下列哪种缺陷是表面缺陷？单选

A、 晶间腐蚀B、 表面裂纹C、 晶粒粗大D、 淬硬组织

正确答案： B你的答案： B

55、 途中停车如果超过六小时，应( )或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；单选

A、 靠路边B、 靠近有水源的地方C、 靠郊外D、 按当地公安部门指定的安全地点

正确答案： D你的答案： D

56、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐车编号B、 押运员C、 驾驶员D、 罐箱编号

正确答案： D你的答案： A

57、 汽车罐车卸液不得把介质完全排净，必须留有不少于（ ）0.5％或100MPa的余量，且余压不低于0.1MPa；单选

A、 最大充装重量B、 设计充装重量C、 容积D、 实际充装重量

正确答案： A你的答案： A

58、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口应安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

59、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止（ ）。单选

A、 低温灼伤B、 烧伤C、 腐蚀D、 中毒

正确答案： A你的答案： A

60、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 移动式压力容器使用单位可以定期组织演练，无需有记录和总结。B、

特别重大事故的调查处理情况由国务院或者国务院授权组织事故调查的部门向社会公布。C、

特别重大事故以下等级的事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布。D、 移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。

正确答案： A你的答案： A

61、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应没天检查一次压力表指示是否正常。C、 领导让检查什么就检查什么？D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： B你的答案： B

62、 报告事故应当包括事故发生的时间、地点、（ ）以及特种设备种类的内容。单选

A、 气候B、 风向C、 单位概况D、 相邻单位的情况

正确答案： C你的答案： C

63、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 现场检查方法是“一看”“二听”“三摸”。B、 应每天查看一次罐车档案资料。C、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。D、

罐体不会有异常和明显变形的。

正确答案： A你的答案： B

64、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： C你的答案： C

65、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体与底盘（车架或框架）、遮阳罩、操作台、连接紧固件、导静电装置等检查B、 罐内余液重量C、 实际充装量D、

安全附件和其他阀件检查

正确答案： A你的答案： A

66、 充装过程中，快装接头连接或者其它密封面发生泄漏，在内部有压力时，不得（ ），必须卸压后处理。单选

A、 离开B、 汇报C、 进行任何紧固D、 人工处理

正确答案： C你的答案： C

67、 下列哪种说法正确?单选

A、 检验检测机构应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。B、

操作工应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。C、

作业人员应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。D、

移动式压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除事故隐患。

正确答案： D你的答案： D

68、 移动式压力容器使用单位欲对设备报停，应在特种设备封存后（ ）日内填写《特种设备报停备案表》向登记机关申请报停。单选

A、 15B、 30C、 60D、 120

正确答案： B你的答案： B

69、 装卸阀门的（ ）应当高于或者等于罐体的设计压力。单选

A、 最低工作压力B、 最高工作压力C、 工作压力D、 公称压力

正确答案： D你的答案： D

70、 移动式压力容器充装单位在罐车装卸作业前应接好安全地线，（ ）连接必须牢靠。单选

A、 法兰和螺栓B、 管道和管接头C、 车头和车箱D、 轮胎和轮毂

正确答案： B你的答案： B

71、 下列哪种是移动式压力容器安全阀的常见故障？单选

A、 手动油泵不升压B、 指针指示不准或不动C、 压力达到开启压力不开启D、 手柄失灵

正确答案： C你的答案： C

72、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。B、 报告事故内容应当包括已经采取的措施。C、 报告事故内容不包括事故现场破坏情况。D、

报告事故内容不包括报告人联系电话。

正确答案： B你的答案： B

73、 移动式压力容器上使用的压力表盘刻度极限值应当为最大工作压力的（ ）倍，表盘直径不得小于100mm。单选

A、 1B、 2C、 1.5～3.0D、 3

正确答案： C你的答案： C

74、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、

真空绝热移动式压力容器的停放不得超过其无损储存时间。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： B你的答案： B

75、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管应有可靠的连接方式。B、 应设置安全警示标志或者防护信号。C、

移动式压力容器快装接口应安装盲法兰或等效装置。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： C你的答案： C

76、 移动式压力容器罐体内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时，如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于( )MPa·L

时,也属于《移动式压力容器安全技术监察规程》的适用范围。单选

A、 45B、 30C、 25D、 2.5

正确答案： A你的答案： A

77、 移动式压力容器充装单位应当能够对使用者安全使用移动式压力容器提供（ ）。 单选

A、 使用说明书B、 符合要求的充装软管C、 指导和服务D、 安全防火装置

正确答案： C你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。单选

A、 地方政府B、 特种设备生产单位C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、 安全监督管理部门B、 特种设备安全监督管理部门C、 共安消防部门D、 行政执法部门

正确答案： B你的答案： B

80、 按《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，应当自受理申请之日起三十日内，作出许可或者不予许可的决定；不予许可的，（ ）。单选

A、 应当退回申请书 B、 应当通知申请人C、 应当公示D、 应当书面向申请人说明理由

正确答案： D你的答案： D

81、 气体的FTSC编码是以（ ）、（ ）、（ ）和（

）的英文词组取字首简称而来。FTSC编码数字按顺序组成，直接标示了气体的基本特性。不定项选择

A、 燃烧性B、 毒性C、 状态D、 腐蚀性

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 移动式压力容器充装单位检查人员不得少于（）人，并且每班不少于（）人不定项选择

A、 4B、 3C、 2D、 1

正确答案： B、D你的答案： B、D

83、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的（ ）、（ ）和（ ）等应满足进行内部检验的需要。不定项选择

A、 开设位置B、 数量C、 尺寸D、 形状

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 移动式压力容器紧急切断装置一般由紧急切断阀、（ ）、（ ）以及（ ）等装置组成。不定项选择

A、 远程控制系统B、 过流控制阀C、 易熔合金塞D、 导静电装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 凡遇有下列哪种情况，禁止装卸作业。不定项选择

A、 罐体内压力异常时B、 介质易燃、易爆的汽车罐车，遇有大风天气C、 介质易燃、易爆的汽车罐车，附近有明火时D、 轮胎气压不足

正确答案： A、C你的答案： A、C

86、 下列的检查项目哪些是移动式压力容器装卸完后应检查的项目？不定项选择

A、 罐车技术档案资料B、 检查罐体充装重量（不得超过规定的充装重量）或余量。C、 检查各密封面有无泄漏。D、 罐体表面漆色、铭牌和标志

正确答案： B、C你的答案： B、C

87、 安全阀的检验包括（ ）、解体检查和（ ）。不定项选择

A、 外观B、 除锈刷漆C、 性能校验D、 水压试验

正确答案： A、C你的答案： A、C

88、 下列描述正确的是（ ）。不定项选择

A、 罐车超装后，随温度升高而使罐内气相空间减少甚至没有空间，这样会造成罐内压力升高。B、

罐车超装后，随温度升高而使罐内气相空间减少甚至没有空间，这样会造成罐内压力降低。C、

充满率是低温罐箱充装时，允许达到最大装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。D、

罐车超装后，随温度升高会造成罐内压力超过罐体安全操作压力，从而造成安全阀起跳或者把罐车附件胀坏，馆内介质大量往车外泄露，酿成事故。

正确答案： A、D你的答案： A、D

89、 汽车罐车的装卸作业时，应符合下列哪些要求？不定项选择

A、 电源电压为380VB、 充装时必须有液面计、流量计、地磅或其它计量装置。C、 罐体内压力超过0.5MPa。D、

充装完毕必须复查充装重量或液位，如有超装必须立即妥善处理。

正确答案： B、D你的答案： A、B、C、D

90、 移动式压力容器充装申请单位存在下列哪种情况的，为“不符合条件”？不定项选择

A、 法定资格不符合相关法律、法规规定的。B、 实际资源条件与申请书不符，不能满足本规则要求的。C、

质量保证体系未建立或者不能有效实施，规章制度、操作规程等未有效贯彻执行，管理混乱的。D、 现场充装工作质量和安全得不到保证的。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

1、 爆炸下限小于10％或爆炸上下限之差大于20％的气体是可燃气体。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

2、 氧气具有强烈的可燃特性。 它是一种强氧化剂。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 腐蚀性物质是指通过化学作用使生物组织接触时会造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 移动式压力容器的真空绝热低温罐体至少应当设置两个相互独立的安全泄放装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 移动式压力容器手动阀门的开闭操作，应当能在阀门承受气密性试验压力下全开、全闭操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、

从事移动式压力容器充装的单位，取得省、自治区、直辖市质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 换热压力容器代号为R。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 充装易燃、易爆介质的移动式压力容器(铁路罐车除外)，必须装设可靠的导静电接地装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 固定式压力容器的本体不包含压力容器上所用的安全附件。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

10、 移动式压力容器安全附件的连接可以采用螺纹或者法兰连接的形式。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 装卸易燃、易爆介质前，应确保移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线可靠连接。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度应当大于安装位置可能达到的火焰传播速度。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 移动式压力容器的管理人员和操作人员应当持相应的特种设备作业人员证。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 罐体在检验前应采用水洗方法，清除所有可能滞留的有害气体及残留物质。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 充满率是指低温罐箱在使用过程中装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 压力容器作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、

充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用充氮置换处理时，罐内气体含氧量不得大于3%，并且公证部门必须出具证明文件。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 使用单位应当严格执行国家相关主管部门的有关规定，确保移动式压力容器的运输过程作业安全。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、 汽车罐车装卸记录内容应有罐车编号。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 充满率是低温罐箱充装时，允许达到最大装运低温液体的体积与容器的几何体积之比。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 办理过户手续时原移动式压力容器使用单位持使用登记证和登记卡到原登记机关即可办理使用登记证注销手续。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

22、 装卸前检查不到位，不相容介质混合会引起爆炸事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 压力容器使用单位应当根据设备种类和使用特点，配备相应数量的特种设备作业人员，并定期对其进行培训。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 汽车罐车的装卸作业时，易燃介质作业现场严禁烟火，且不得使用易产生火花的工具和用品。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 在移动式压力容器投入使用前，使用单位应到直辖市或者省级质量技术监督部门逐台办理《移动式压力容器使用登记证》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 汽车罐车装卸记录内容应有充装介质。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《移动式压力容器安全技术监察规程》不适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得国家颁发的资格证，方可从事相关工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 腐蚀性物质是指通过（ ）使生物组织接触时会造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。单选

A、 物理作用B、 化学作用C、 机械作用D、 相互作用

正确答案： B你的答案： B

32、 易燃气体是指爆炸下限小于（）或爆炸上下限之差大于20％的气体。单选

A、 5%B、 10%C、 15%D、 20%

正确答案： B你的答案： A

33、 易燃液体包括：易燃液体和（ ）。单选

A、 高温水B、 熔化金属C、 液态退敏爆炸品D、 常温天然气

正确答案： C你的答案： C

34、 临界温度在-50℃和65℃的气体为（ ）。单选

A、 溶解气体B、 永久气体C、 高压液化气体D、 低压液化气体

正确答案： C你的答案： D

35、 按照金属的腐蚀形态，可以分（）和局部腐蚀两大类。单选

A、 全面腐蚀B、 化学腐蚀C、 局部腐蚀D、 电化学腐蚀

正确答案： A你的答案： A

36、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的整定压力应当为罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.0～1.05B、 1.05～1.10C、 1.10～1.15D、 1.15～1.20

正确答案： B你的答案： A

37、 移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

38、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的回座压力(密封压力)不得小于整定压力的（）倍。单选

A、 0.7B、 0.8C、 0.9D、 0.95

正确答案： C你的答案： C

39、 采用安全阀与爆破片并联组合装置或者爆破片装置为辅助安全泄放装置时，爆破片的（）不得大于罐体的耐压试验压力。单选

A、 最小爆破压力B、 设计爆破压力C、 最佳爆破压力D、 最大爆破压力

正确答案： D你的答案： B

40、 汽车罐车或者（

）的设计总图上，注明车辆性能，如底盘型号或者半挂车型号、轴距、整备质量、接近角/离去角、前悬/后悬、设计限速要求、满载时轴荷分配、整车稳定性要求等。单选

A、 低温罐车B、 铁路罐车C、 长管拖车D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

41、 快装接头与（ ）接触部分应当有良好的耐腐蚀性能。单选

A、 装卸软管B、 充装介质C、 充装接头D、 液氧或氧气

正确答案： B你的答案： B

42、 移动式压力容器罐体安全泄放装置单独采用安全阀时，安全阀的额定排放压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 1.1B、 1.2C、 1.3D、 1.4

正确答案： B你的答案： B

43、 对于真空绝热罐体，管路系统的阀门应当标明介质流向，截止阀应当标明（ ）方向，各个接口和附件标明用途。单选

A、 开启B、 开启和关闭C、 关闭D、 旋转

正确答案： B你的答案： B

44、 对于移动式真空绝热低温罐体，充装不易燃易爆介质的罐体，额定充满率应当不大于（）%。单选

A、 90B、 92C、 95D、 98

正确答案： C你的答案： C

45、 采用安全阀与爆破片并联组合装置或者爆破片装置为辅助安全泄放装置时，爆破片的设计爆破压力不得大于罐体设计压力的（）倍。单选

A、 0.9B、 1C、 1.1D、 1.2

正确答案： D你的答案： C

46、 汽车罐车按车与贮罐的连接方式，分为（ ），半挂式常温汽车罐车单选

A、 固定式常温汽车罐车B、 活动式常温汽车罐车C、 液化气体汽车罐车D、 低温液体汽车罐车

正确答案： A你的答案： D

47、 按设计压力划分，超高压容器的压力范围是（ ）。单选

A、 0.1MPa≤P<1.6MpaB、 1.6MPa≤P<10MpaC、 10MPa≤P<100MpaD、 P≥100Mpa

正确答案： D你的答案： D

48、 移动式真空绝热低温罐体中，液氧等氧化性介质罐体，与氧以外其他介质接触的零部件表面，除图样另有规定，其油脂残留量一般不超过（ ）mg/m2单选

A、 200B、 300C、 400D、 500

正确答案： D你的答案： A

49、 移动式压力容器安全泄放装置中的安全阀应当采用（）。单选

A、 全启式弹簧安全阀B、 微启式安全阀C、 封闭式安全阀D、 半封闭式安全阀

正确答案： A你的答案： C

50、 充装液化气体和液体介质的罐体最大允许充装量按照介质在设计温度下罐体内留有（）％气相空间确定。单选

A、 3B、 5C、 7D、 9

正确答案： B你的答案： B

51、 介质易燃、易爆的汽车罐车，凡遇有遇有雷雨天气或附近有明火时，（ ）。单选

A、 禁止吸烟B、 禁止装卸作业C、 不要进站D、 做好防护措施

正确答案： B你的答案： B

52、 装运不易燃气体介质的低温罐车，任何情况下可能达到的充满率应不大于（ ）。单选

A、 90%B、 93%C、 98%D、 95%

正确答案： C你的答案： D

53、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天检查一次球阀连接部位有无泄漏。B、 检查方法必须用仪器才能检查。C、 安全阀铅封是不会坏的。D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： A你的答案： A

54、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。C、 随车携带《移动式压力容器使用登记证》。D、 快装接口安装盲法兰或等效装置。

正确答案： C你的答案： C

55、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 罐体夹层真空度是不会变化的。B、 应没天检查一次压力表指示是否正常。C、 领导让检查什么就检查什么？D、 汽车底盘不需检查。

正确答案： B你的答案： B

56、 下列哪种说法正确?单选

A、

移动式压力容器发生充装量超过核准的最大允许充装量的情况，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。B、D

移动式压力容器发生充装量超过核准的最大允许充装量的情况，只有押运人员才能采取紧急措施。C、

移动式压力容器发生充装量超过核准的最大允许充装量的情况，充装单位应当立即采取紧急措施。D、

移动式压力容器发生充装量超过核准的最大允许充装量的情况，操作人员或者押运人员可以自己卸载。

正确答案： A你的答案： A

57、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。B、 报告事故后出现新情况，可以不再报告。C、

报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。D、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

正确答案： C你的答案： C

58、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每天查看一次罐车档案资料。B、 应每天检查一次装卸软管外观有无裂口。C、 每天校验一次安全阀。D、

罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。

正确答案： B你的答案： B

59、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现余压低于（ ）MPa，不得充装。单选

A、 0.1B、 0.05C、 0.2D、 0.15

正确答案： B你的答案： B

60、 压力容器使用单位安全管理人员应至少（ ）对在用特种设备进行一次自行检查。单选

A、 每月B、 每两月C、 每三月D、 每年

正确答案： A你的答案： A

61、 压力容器使用单位应建立( )的特种设备使用安全管理方针，管理方针应由主要负责人或者授权负责人签发。 单选

A、 电子版B、 数字化C、 文件化D、 自动化

正确答案： C你的答案： B

62、 下列哪种说法正确?单选

A、 移动式压力容器应进行日常维护保养。B、 移动式压力容器无需进行日常维护保养。C、 移动式压力容器由检验单位进行日常维护保养。D、

移动式压力容器由4S店维护保养。

正确答案： A你的答案： A

63、 充装完毕必须复查（ ），如有超装必须立即妥善处理，否则严禁驶离充装单位。单选

A、 充装重量或液位B、 随车资料C、 液位计D、 阀门和管线

正确答案： A你的答案： A

64、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布B、

特别重大事故以下等级的事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布。C、

移动式压力容器使用单位可以定期组织演练，无需有记录和总结。D、

安全生产监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

正确答案： B你的答案： B

65、 在用罐车的耐压试验周期是每（ ）年至少进行一次。单选

A、 12B、 10C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： D

66、 下列描述哪个是不正确的？单选

A、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告。B、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。C、 情况紧急时，事故现场有关人员也不得越级报告。D、

报告事故内容应当包括报告人姓名、联系电话。

正确答案： C你的答案： C

67、 为防止过量充装或卸空，装卸完后，应检查罐体（ ）或余量。单选

A、 压力表B、 安全阀C、 充装重量D、 紧急切断阀和阀门

正确答案： C你的答案： C

68、 下列哪种是移动式压力容器安全阀的常见故障？单选

A、 手动油泵不升压B、 指针指示不准或不动C、 压力达到开启压力不开启D、 手柄失灵

正确答案： C你的答案： C

69、 经改造验收合格的特种设备,应当在验收合格后（ ）内持有关资料向原设备登记机关申请变更登记。单选

A、 10日B、 15日C、 20日D、 30日

正确答案： D你的答案： D

70、 充装可燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者检修后首次充装前，采用抽真空处理时，真空度不得低于（ ）汞柱。单选

A、 650mmB、 360mmC、 380mmD、 400

正确答案： A你的答案： A

71、 以下不属于办理移动式压力容器使用登记的申请条件的是（ ）。单选

A、 汽车罐车机动车行驶证B、 设计图纸C、 产品质量证明书D、 企业营业执照

正确答案： D你的答案： D

72、 下列哪条不属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 为操作人员或者押运员配备专用工具和必要的备品、备件。B、 快装接口安装盲法兰或等效装置。C、

运输过程中，任何的操作阀门必须置于闭止状态。D、

在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。

正确答案： A你的答案： A

73、 下列各项中不属于压力容器安全操作规程的内容是（ ）。单选

A、 设备的操作参数B、 设备的操作方法C、 设备的安全要点D、 设备的工作原理

正确答案： D你的答案： D

74、 下列哪条是移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 罐式集装箱按规定的要求进行吊装和堆放。B、 充装低温液体介质过程中，不能碰触装卸连接管，防止低温灼伤。C、

充装作业完成后，按照操作规程关闭所有装卸用阀门和相关装置。D、 易爆介质作业现场已采取防止明火和静电的措施。

正确答案： A你的答案： A

75、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 没有规定移动式压力容器使用单位应当制定事故应急预案。B、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布C、

移动式压力容器发生事故，事故发生地政府对事故负责。D、

事故发生地质量技术监督部门应当对事故责任单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

正确答案： D你的答案： D

76、 压力容器安全管理人员应当持有（ ）。单选

A、 工程师职称证B、 安全员证C、 特种设备作业人员证D、 相应的特种设备作业人员证

正确答案： D你的答案： B

77、 移动式压力容器充装单位充装人员不少于（ ）人，并且每班不少于2人。单选

A、 4B、 3C、 5D、 10

正确答案： A你的答案： C

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》中的安全教育培训和实习情况由（ ）提供。单选

A、 用人单位、专业培训机构或者实习单位B、 用人单位C、 专业培训机构D、 实习单位

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备安全法》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程，应当经（ ）按照要求进行监督检验。单选

A、 特种设备检验机构B、 特种设备监督管理部门C、 特种设备检验人员D、 特种设备监理机构

正确答案： A你的答案： A

80、 《特种设备安全法》规定，(

)以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。单选

A、 省级B、 县级C、 乡镇级D、 市级

正确答案： B你的答案： B

81、 燃烧发生的三个基本条件是（）不定项选择

A、 可燃物质B、 助燃物C、 火源D、 易燃物质

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 移动式压力容器紧急切断装置一般由紧急切断阀、（ ）、（ ）以及（ ）等装置组成。不定项选择

A、 远程控制系统B、 过流控制阀C、 易熔合金塞D、 导静电装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 汽车罐车卸液不得把介质完全排净，必须留有不少于最大充装重量（）%或（）kg的余量，且余压不低于0.1MPa；不定项选择

A、 0.5B、 0.8C、 100D、 120

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为（ ）大于或者等于0.1MPa（表压），且（

）的乘积大于或者等于2.5MPa·Ｌ的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器。盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶。氧舱等。不定项选择

A、 设计压力B、 最高工作压力C、 压力与温度D、 压力与容积

正确答案： B、D你的答案： B、D

85、 汽车罐车的装卸作业时，应符合下列哪些要求？不定项选择

A、 按指定位置停车，关闭汽车发动机并用手闸制动，有滑动可能时，应加防滑块。B、 罐体油漆不能脱落。C、 单位技术负责人应在现场。D、

汽车罐车充装量不得超过允许的最大充装重量。

正确答案： A、D你的答案： A、D

86、 在装卸过程中发生泄漏应采取哪些措施？不定项选择

A、 立即拉闸断电，停止一切生产活动。B、 一切车辆立即停火，原地停放，不准发动。C、

熄灭一切火种，同时与有关单位和消防部门联系，做好防火灭火准备。D、 设立警戒区，断绝交通，并组织人员向逆流方向疏散。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 下列哪种叙述是正确的？不定项选择

A、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器应该设置压力连锁保护装置或者防止压力上升的等效措施。B、

移动式压力容器与装卸管道或者装卸软管连接方式不要求。C、 移动式压力容器充装单位充装资格国家没要求。D、

移动式压力容器充装单位应当取得相应的充装许可证，并且在有效期内按批准的范围从事充装工作。

正确答案： A、D你的答案： A、D

88、 在用罐车的定期检验分为（ ）、（ ）和水压试验。不定项选择

A、 年度检验B、 全面检验C、 外观检验D、 外部检验

正确答案： A、B你的答案： A、B

89、 下列哪种说法正确?不定项选择

A、

移动式压力容器发生罐体工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。B、D

移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。C、的

移动式压力容器发生罐体工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的现象，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。D、

移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即自行处理。

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 下列哪些工作是压力容器检验前使用单位应做的工作？不定项选择

A、 根据现场检查的需要，做好现场照明、登高防护、局部拆除保温层等配合工作，必要时配备合格的防噪声、防尘、防有毒有害气体等防护用品。B、

)准备好压力容器技术档案资料、运行记录、使用介质中有害杂质记录。C、

准备好压力容器安全管理规章制度和安全操作规范，操作人员的资格证。D、 准备好工作服。

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

1、 当氧化过程迅速进行时，产生的热量使物质和周围空气的温度急剧升高，并且产生光亮和火焰，这种剧烈的氧化现象便是燃烧。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 电化学腐蚀过程中伴随着腐蚀电流的产生，不服从电化学动力学的基本规律。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

3、 物质与氧起化学反应（氧化）的结果是生成新的物质并产生热量，这种热量叫燃烧热。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、 固定式压力容器的本体不包含压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、

从事移动式压力容器充装的单位，取得设区的市级以上质量技术监督部门《移动式压力容器充装许可证》后，方可在许可的范围内从事移动式容器的充装工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 对有保温或者保冷层的移动式压力容器，如果设计时规定保温或者保冷层不允许拆卸，在设计文件中无需提出罐体定期检验的项目、方法等。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

7、 当移动式压力容器采用安全阀与爆破片串联组合装置作为罐体安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于罐体的耐压试验压力。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱的定期检验分为年度检验和全面检验。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 移动式压力容器安全附件连接部位的强度不用考虑温差应力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的开设位置、数量和尺寸等应满足进行内部检验的需要。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 移动式压力容器的基本要求是价格便宜、经济合理、外形美观、经久耐用、载重量大和行驶稳定。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 紧急切断阀应保证在工作压力下全开，并持续放置24h不致引起自然闭止。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 没有明文规定移动式压力容器使用单位应配置与之适应的应急救援装备。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 报告事故内容不包括事故发生单位概况。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 移动式压力容器充装单位在充装作业前，检查发现汽车罐车使用证已超过有效期可以充装。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

16、 检验检测机构应当严格执行国家相关主管部门的有关规定，确保移动式压力容器的运输过程作业安全。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

17、 事故发生地质量技术监督部门应当落实移动式压力容器事故发生单位的事故防范和整改措施。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 移动式压力容器卸载作业，采用压差方式卸液时，接受卸载的储存式压力容器因有安全阀无需设置其他压力保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 压力容器使用单位应当根据设备种类和使用特点，配备相应数量的特种设备作业人员，并定期对其进行培训。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 移动式压力容器的管理人员无需特种设备作业人员证。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 汽车罐车装卸记录内容中没有充装后的复验内容。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 移动式压力容器充装单位无需取得相应的充装许可证。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 罐体顶部应当装设安全泄放装置，安全泄放装置中的安全阀应当采用微启式弹簧安全阀。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 汽车罐车装卸记录内容中没有最大充装量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 装运不易燃气体介质的低温罐车，额定充满率应不大于90%。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 移动式压力容器选用的安全附件可以不考虑罐体内介质。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 压力容器安全技术档案不包括压力容器的日常维护保养记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《移动式压力容器安全技术监察规程》适用于正常运输使用过程中罐体工作压力小于0.1MPa

或者在装卸介质过程中需要瞬时承受压力大于等于0.1MPa 的移动式压力容器。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 压力容器操作人员考试为理论知识。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

《特种设备安全法》规定，违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令拆除。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 气体包括压缩气体、（ ）、溶解气体和冷冻液化气体、一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物、充有气体的物品和烟雾剂。单选

A、 非可燃气体B、 可燃气体C、 永久气体D、 液化气体

正确答案： D你的答案： D

32、 由于工作介质产生化学反应而放出强大能量的现象称（）。单选

A、 粉碎性爆炸B、 物理爆炸C、 化学性爆炸D、 整体爆炸

正确答案： C你的答案： C

33、 电化学腐蚀过程中伴随着腐蚀电流的产生，服从电化学动力学的基本规律。单选

A、 正确B、 错误

正确答案： A你的答案： A

34、 应力腐蚀是指在（）和腐蚀介质联合作用下，以显著的速率发生和扩展的一种开裂破坏单选

A、 压应力B、 拉应力C、 内应力D、 外应力

正确答案： B你的答案： C

35、 液化石油气(简称LPG)是以（ ）、丙烯、丁烷、丁烯为主要成分的混合气体。单选

A、 丙烷B、 乙烯C、 甲烷D、 戊烷

正确答案： A你的答案： C

36、 根据《GB/T 10478-2006 液化气体铁道罐车》，液化气体铁道罐车应采用（）的装卸方式。单选

A、 上装上卸B、 上装下卸C、 下装上卸D、 下装下卸

正确答案： A你的答案： A

37、 采用安全阀与爆破片串联组合装置作为移动式压力容器罐体安全泄放装置时，爆破片的最大爆破压力不得大于安全阀整定压力的（）倍。单选

A、 0.9B、 1C、 1.1D、 1.2

正确答案： C你的答案： C

38、

移动式压力容器紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者闭止切断阀瓣的动力源装置(手动，液压或者气动)，其阀门和罐体之间的密封部件必须内置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰(凸缘)外表面的（）mm日

处。单选

A、 15B、 25C、 20D、 35

正确答案： B你的答案： B

39、 移动式压力容器装卸软管和快速装卸接头在承受（）倍罐体工作压力时不得破裂。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

40、 压缩天然气和液化石油气充装必须装设（）。单选

A、 体积流量计B、 质量流量计C、 温度计D、 湿度计

正确答案： B你的答案： B

41、 管路的设计结构应当避免由于（ ）、机械振动等所引起的损坏，必要时应当考虑设置温度补偿结构和紧固装置。单选

A、 磨损B、 热胀冷缩C、 腐蚀D、 弯曲

正确答案： B你的答案： B

42、 安全泄放装置气体进口横截面应当高于（ ）罐体容积的液面以上，并且尽量靠近罐体纵向中心。单选

A、 98%B、 97%C、 96%D、 95%

正确答案： A你的答案： A

43、 按设计压力划分，压力范围10MPa≤P<100Mpa是（ ）。单选

A、 低压容器B、 中压容器C、 高压容器D、 超高压容器

正确答案： C你的答案： C

44、 换热压力容器代号为（ ）。单选

A、 RB、 SC、 ED、 C

正确答案： C你的答案： C

45、 快装接头与（ ）接触部分应当有良好的耐腐蚀性能。单选

A、 装卸软管B、 充装介质C、 充装接头D、 液氧或氧气

正确答案： B你的答案： B

46、 紧急切断阀按其结构形式可分为( )、外置式等。单选

A、 液压式B、 内置式C、 气动式D、 机械式

正确答案： B你的答案： B

47、 装卸阀门阀体不得选用（ ）或者非金属材料制造。单选

A、 铸钢B、 铸铁C、 合金钢D、 不锈钢

正确答案： B你的答案： B

48、 长管拖车和管束式集装箱的每只气瓶出口应当设置阀门，正常运输使用过程中阀门处于关闭状态；阀门阀体应当采用（ ）制造。单选

A、 不锈钢B、 锻钢C、 铸钢D、 合金钢

正确答案： B你的答案： C

49、 对于移动式真空绝热低温罐体，装运易爆介质时,所有的排放气体应当集中通过（ ）排向安全的地方。单选

A、 爆破片B、 安全阀C、 泄压阀D、 阻火器

正确答案： D你的答案： D

50、 设计温度是容器在正常工作情况下,设定的元件的（ ）。单选

A、 介质温度B、 环境温度C、 理论温度D、 金属温度

正确答案： D你的答案： D

51、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 卸液单位B、 真空度检查C、 剩余重量D、 卸液记录

正确答案： B你的答案： B

52、 下列哪个是绝热层式不设人孔的低温深冷型罐车罐体年度检查的内容？单选

A、 壁厚测定B、 耐压试验C、 罐体内表面对接焊缝100%表面探伤D、 真空度

正确答案： D你的答案： A

53、 在用罐车的定期检验分为（ ）、全面检验和水压试验。单选

A、 年度检验B、 外观检验C、 外部检验D、 气密试验

正确答案： A你的答案： A

54、 压力容器作业人员资格证书有效期满前（ ）应向发证部门提出复审申请。单选

A、 一个月B、 三个月C、 一百天D、 四个月

正确答案： B你的答案： A

55、 周围有易燃、易爆或有毒介质泄漏时，（）单选

A、 禁止吸烟B、 不要进站C、 禁止装卸作业D、 做好防护措施

正确答案： C你的答案： C

56、 途中停车如果超过六小时，应( )或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；单选

A、 靠路边B、 靠近有水源的地方C、 靠郊外D、 按当地公安部门指定的安全地点

正确答案： D你的答案： D

57、 下述方法哪个是罐体焊缝表面裂纹的有效处理方法？单选

A、 打磨法消除裂纹B、 焊补法消除裂纹C、 超声波法检查D、 射线法检查

正确答案： A你的答案： A

58、 下列各项中不属于压力容器安全操作规程的内容是（ ）。单选

A、 设备的操作参数B、 设备的操作方法C、 设备的安全要点D、 设备的工作原理

正确答案： D你的答案： D

59、 下列哪条属于移动式压力容器运输过程安全作业要求。单选

A、 在道路运输过程中，除驾驶人员外，应当另外配备操作人员，操作人员应当对运输全过程进行监管。B、

为操作人员或者押运员配备配备日常作业必需的安全防护措施。C、 为操作人员或者押运员配备专用工具和必要的备品、备件。D、

为操作人员或者押运员配备必需的应急处理器材和个人防护用品。

正确答案： A你的答案： A

60、 办理移动压力容器使用登记时使用单位需要提供《移动式压力容器使用登记附页》1、2、3、4一式（ ）份。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： C你的答案： B

61、 汽车罐车不得直接向（ ）灌装。单选

A、 贮罐B、 球罐C、 气瓶D、 缓冲罐

正确答案： C你的答案： C

62、 液氨、液化石油气及其它易燃、易爆介质，卸液时不得用（ ）加压。 单选

A、 同种介质B、 氮气C、 空气D、 惰性气体

正确答案： C你的答案： C

63、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 应每年进行一次耐压试验。B、 应每月进行一次气密试验。C、 每天应检查一次爆破片是否需要更换。D、

每天应检查一次温度计指示器是否损坏。

正确答案： D你的答案： D

64、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 保温层的损坏、松脱、潮湿、跑冷检查B、 卸液时间C、 剩余压力D、 卸液人

正确答案： A你的答案： A

65、 安全阀应当（ ）安装在罐体液面以上气相空间部分，或者装设在与罐体气相空间相连的管道上。单选

A、 水平B、 焊接C、 法兰连接D、 铅直

正确答案： D你的答案： C

66、 下列哪些内容不是罐式集装箱装卸记录表中的内容？单选

A、 罐体表面漆色、铭牌和标志检查。B、 罐箱编号C、 充装单位D、 充装人

正确答案： A你的答案： A

67、 移动式压力容器发生罐体的主要受压元件发生（

）、变形、泄漏等危及安全的现象，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按规定的报告程序，及时向有关部门报告。单选

A、 油漆脱落B、 裂缝、鼓包C、 螺栓生锈D、 罐体腐蚀

正确答案： B你的答案： B

68、 充装完毕必须复查（ ），如有超装必须立即妥善处理，否则严禁驶离充装单位。单选

A、 充装重量或液位B、 随车资料C、 液位计D、 阀门和管线

正确答案： A你的答案： A

69、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 特别重大事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布B、

特别重大事故以下等级的事故的调查处理情况由组织事故调查的质量技术监督部门向社会公布。C、

移动式压力容器使用单位可以定期组织演练，无需有记录和总结。D、

安全生产监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对移动式压力容器事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

正确答案： B你的答案： B

70、 在用罐车的耐压试验周期是每（ ）年至少进行一次。单选

A、 12B、 10C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： D

71、 下列描述哪个是正确的？单选

A、 现场检查方法是“一看”“二听”“三摸”。B、 应每天查看一次罐车档案资料。C、 罐体管路系统各连接部位不会泄漏的。D、

罐体不会有异常和明显变形的。

正确答案： A你的答案： A

72、 下列哪些内容不是汽车罐车装卸记录表中的内容？单选

A、 外观检查B、 罐内防波板与罐体连接结构形式，以及防波板与罐体、气相管与罐体连接处的裂纹、脱落等检查C、 罐内余液重量D、 充装日期

正确答案： B你的答案： A

73、 为防止过量充装或卸空，装卸完后，应检查罐体（ ）或余量。单选

A、 压力表B、 安全阀C、 充装重量D、 紧急切断阀和阀门

正确答案： C你的答案： C

74、 下列内容不属于压力容器安全技术档案的有（ ）。单选

A、 设备图纸B、 日常使用状况记录C、 不定期检验记录D、 注册登记表和使用证

正确答案： C你的答案： A

75、 装卸作业时，（ ）离开现场，在正常装卸作业时，不得随意起动车辆单选

A、 操作人员不得B、 司机不得C、 操作人员、司机和押运员均不得D、 押运员均不得

正确答案： C你的答案： C

76、 移动式压力容器充装单位应当能够对使用者安全使用移动式压力容器提供（ ）。 单选

A、 使用说明书B、 符合要求的充装软管C、 指导和服务D、 安全防火装置

正确答案： C你的答案： B

77、 充装人员掌握充装单位充装介质的基本知识，了解（ ）基础知识，掌握各种移动式压力容器充装量规定。单选

A、 压力容器B、 气瓶C、 移动式压力容器D、 罐式集装箱

正确答案： C你的答案： C

78、 《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门（ ），但应当防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。单选

A、 应当对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，B、

应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，C、 应当组织对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，D、

应当对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

正确答案： B你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： D

80、

《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、操作技能考试记录、成绩汇总表、考场记录等存档，（B

）。单选

A、 报发证部门存档B、 保存期至少5年C、 发使用单位存档D、 发给申请人存档

正确答案： B你的答案： B

81、 燃烧发生的三个基本条件是（）不定项选择

A、 可燃物质B、 助燃物C、 火源D、 易燃物质

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 为了便于罐体的制造与检修以及检验检测通常设置人孔，罐体人孔的（ ）、（ ）和（ ）等应满足进行内部检验的需要。不定项选择

A、 开设位置B、 数量C、 尺寸D、 形状

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为（ ）大于或者等于0.1MPa（表压），且（ ）的乘积大于或者等于2.5MPa·Ｌ的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器。盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶。氧舱等。不定项选择

A、 设计压力B、 最高工作压力C、 压力与温度D、 压力与容积

正确答案： B、D你的答案： B、D

84、 固定式压力容器的安全监察范围分为压力容器的设计、制造(含现场组焊，下同)、( )、改造、 ( )、使用、检验检测等环节。不定项选择

A、 销售B、 安装C、 维修D、 研制

正确答案： B、C你的答案： B、C

85、 充装前充装单位应进行检查，发现有下列哪种情况，不影响充装。不定项选择

A、 罐体有异常B、 单位安全员不在现场。C、 安全附件、阀门等D、 单位技术负责人不在装卸现场。

正确答案： B、D你的答案： B、D

86、 通常情况下，下列哪些内容是移动式压力容器装卸记录表应有的内容？不定项选择

A、 电子记录卡号B、 实际充装质量C、 罐体表面、接口部位焊缝、裂纹、腐蚀、划痕、凹坑、泄漏、损伤等缺陷检查D、 排污疏水装置检查

正确答案： A、B你的答案： A、B

87、 下述哪个部位是罐体腐蚀重点检查部位？不定项选择

A、 防腐层破损处B、 有可能产生应力腐蚀的地方C、 焊缝及热影响区D、 容易存积水分或腐蚀性沉淀物的地方

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 下列哪种资料，移动式压力容器出车时可以不带。不定项选择

A、 装卸记录及运行记录B、 设计文件C、 事故应急救援预案D、 日常使用状况记录

正确答案： B、D你的答案： B、D

89、 下列描述哪个是正确的？不定项选择

A、 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县以上质量技术监督部门报告。B、

报告事故应当包括事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类的内容。C、 压力容器发生事故后，事故现场有关人员应当立即处理。D、

事故发生单位的负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

正确答案： A、B你的答案： A、B

90、 《移动式压力容器安全技术监察规程》适用的移动式压力容器范围包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。不定项选择

A、 罐体B、 管路C、 安全附件D、 承压附件

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D